2022-10-28

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Adres budowy: UL. PARKOWA 4A, 86-031 ŻOŁĘDOWO

Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY NADLEŚNICTWA ŻOŁĘDOWO

Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

CPV: 45215000-7, Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

Data oprac.: 2022-10-05

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWKI Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych AW 31-090 | Demontaż instalacji (elektryczna, co) krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040506-05-040 | Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040506-06-040 | Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040507-03-050 | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej krotność= 1,00 | m2 | 27,22 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040509-02-050 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład krotność= 1,00 | m2 | 27,22 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040403-02-050 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk krotność= 1,00 | m2 | 27,22 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040403-04-050 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych krotność= 1,00 | m2 | 27,22 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040406-03-050 | Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych krotność= 1,00 | m2 | 18,61 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040404-06-050 | Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek tynkowanych - ściany szkieletowe z izolacją termiczną krotność= 1,00 | m2 | 46,28 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60803-050-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - analogia, kostka brukowa krotność= 1,00 | m2 | 25,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60801-040-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 25,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-02-060 | Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III krotność= 1,00 | m3 | 15,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00 | m2 | 45,69 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040301-02-060 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm krotność= 1,00 | m3 | 45,69 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040305-02-060 | Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty stropowej do 15 cm krotność= 1,00 | m3 | 5,21 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040303-05-060 | Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm krotność= 1,00 | m3 | 9,45 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040301-04-060 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - ławy fundamentowe krotność= 1,00 | m3 | 1,60 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040301-04-060 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - schody zewnętrzne krotność= 1,00 | m3 | 2,80 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040804-01-040 | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji krotność= 1,00 | m | 11,50 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych AW 03-060 | Wywóz i utylizacja odpadów - gruz krotność= 1,00 | m3 | 23,56 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych AW 04-060 | Wywóz i utylizacja odpadów - materiały inne niż gruz krotność= 1,00 | m3 | 3,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych AW 32-090 | Przełożenie rury drenarskiej krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

2. ROZBUDOWA Kod CPV: 45262800-9 Rozbudowa budynków

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-03-060 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00 | m3 | 1,32 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-01-060 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ - zamurowanie otworów okiennych krotność= 1,00 | m3 | 0,82 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00 | m3 | 2,39 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020201-02-060 | Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości do 0,8 m (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00 | m3 | 9,56 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020231-02-060 | Konstrukcje ryglowe-słupy,o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju słupa do 10 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu). RDZENIE R1-R4 krotność= 1,00 | m3 | 3,97 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020203-02-060 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00 | m3 | 0,56 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020210-02-060 | Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu). N1, P1-P6 krotność= 1,00 | m3 | 4,31 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020216-02-050 | Płyty stropowe żelbetowe płaskie,o grubości płyty 15 cm (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00 | m2 | 70,40 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020216-05-050 | Płyty żelbetowe stropów i dachów.Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty (z zastosowaniem pompy do betonu). - STROPY krotność= 1,00 | m2 | 70,40 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020216-02-050 | Płyty stropowe żelbetowe płaskie,o grubości płyty 15 cm (z zastosowaniem pompy do betonu). - PŁYTA TARASU krotność= 1,00 | m2 | 12,42 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020212-12-060 | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych,o szerokości do 30 cm. krotność= 1,00 | m3 | 7,98 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020218-02-050 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00 | m2 | 41,29 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020218-06-050 | Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty na schodach żelbetowyc (z zastosowaniem pompy do betonu)h krotność= 1,00 | m2 | 41,29 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-01-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm. krotność= 1,00 | t | 0,35 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-0201-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00 | t | 3,33 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-0202-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 16 mm i większe. krotność= 1,00 | t | 0,23 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20301-030-060 | Fundamenty z bloczków betonowych krotność= 1,00 | m3 | 14,79 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20302-040-060 | Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego krotność= 1,00 | m3 | 24,60 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-11-040 | Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych - parapety wewnętrzne krotność= 1,00 | m | 6,00 |

3. ROZBUDOWA - DACH Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20401-020-050 | Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej na stropach ze ścianką kolankową krotność= 1,00 | m2 | 56,32 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-050208-05-034 | Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg krotność= 1,00 | t | 0,17 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych AW 033-034 | Dostawa prefabrykatów stalowych krotność= 1,00 | t | 0,17 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20403-010-050 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej krotność= 1,00 | m2 | 56,32 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-220527-02-050 | Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu drewnianym krotność= 1,00 | m2 | 56,32 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20403-020-050 | Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej krotność= 1,00 | m2 | 56,32 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20502-030-050 | Pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej zakładkowej ułożonej na podkładkach uszczelniających krotność= 1,00 | m2 | 56,32 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-030-040 | Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Blacha okapowa krotność= 1,00 | m | 11,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-040-040 | Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Wiatrownice boczne krotność= 1,00 | m | 10,40 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-050-040 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej krotność= 1,00 | m | 11,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-070-040 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej krotność= 1,00 | m | 14,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-030-050 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości, w rozwinięciu ponad 25 cm krotność= 1,00 | m2 | 1,50 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0411-02-040 | Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych,przybicie deski czołowej (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m | 11,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21108-010-050 | Ruszt drewniany na ścianach pod boazerie z listew drewnianych, płycin i paneli krotność= 1,00 | m2 | 6,40 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21108-020-050 | Boazerie z listew drewnianych krotność= 1,00 | m2 | 6,40 |

4. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA - ŚCIANY DZIAŁOWE I OBUDOWY Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090401-02-050 | Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okła dziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości: 100 mm, płyta GKB 12,5 mm/bez taśmy zbrojącej/, płyty GKB, GKBI krotność= 1,00 | m2 | 97,86 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090404-02-050 | Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 115 z okła dziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości: 100 mm, płyta GKB 12,5 mm /bez taśmy zbrojącej/ krotność= 1,00 | m2 | 42,17 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090405-0110-050 | Obudowy szybów instalacyjnych w sys.Knauf W 623 z okładz.jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie met.pojedynczym o profilu CD 60x27, z wypełnieniem wełną mineralną i pokryciem: 1-krot.,płyta GKB 12,5 mm /z taśmą zbrojącą/ krotność= 1,00 | m2 | 18,00 |

5. POSADZKI - całość Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. krotność= 1,00 | m3 | 5,66 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. - taras krotność= 1,00 | m3 | 7,41 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00 | m3 | 2,83 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. - folia na sucho 2x krotność= 1,00 | m2 | 28,29 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. - 15cm piwnica krotność= 1,00 | m2 | 28,29 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. - 5cm kondygnacje nadziemne krotność= 1,00 | m2 | 61,88 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 13-121001-05-060 | Posadzki betonowe krotność= 1,00 | m3 | 90,17 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1116-07-050 | Dopłata za zbrojenie posadzki cementowej siatką stalową - analogia, zbrojenie rozproszone krotność= 1,00 | m2 | 90,17 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040501-01-050 | Rozebranie posadzek mocowanych na gwoździe z deszczułek do 61 na 1 m2 posadzki - analogia, demontaż podlóg z paneli na piętrze krotność= 1,00 | m2 | 196,88 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050 | Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - analogia, przygotowanie powierzchni starych posadzek pod panele krotność= 1,00 | m2 | 182,93 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21205-090-050 | Posadzka z paneli podłogowych z podkładem izolacyjnym krotność= 1,00 | m2 | 182,93 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-01-050 | Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - tylko stare posadzki krotność= 1,00 | m2 | 13,95 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2808-0601-050 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10m2 (Orgbud W-wa) - analogia, płytki 60x60cm krotność= 1,00 | m2 | 75,83 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2809-0401-040 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniacho powierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa) - analogia, cokolik o wysokości 8cm krotność= 1,00 | m | 68,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2810-0601-050 | Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 40x40 cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) - analogia, gres 60x60cm i kształtki stopnicowe krotność= 1,00 | m2 | 22,46 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2805-0501-050 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.do 10m2 (Orgbud W-wa) - gres techniczny w piwnicy krotność= 1,00 | m2 | 28,29 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2809-0401-040 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniacho powierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa) - analogia, cokolik o wysokości 8cm, gres techniczny krotność= 1,00 | m | 19,06 |

6. ŚCIANY - wykończenie Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020803-03-050 | Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. krotność= 1,00 | m2 | 34,90 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2010-01-050 | Tynki ścian na podłożu ceramicznym,jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie krotność= 1,00 | m2 | 142,30 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21703-010-050 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków krotność= 1,00 | m2 | 32,85 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2802-0601-050 | Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 40x40 cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub.warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) - analogia, plytki 60x60cm, wc/n, aneks kuch., kuchnia krotność= 1,00 | m2 | 23,56 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR S02U0803-07-050 | Dopłaty za założenie narożników na ścianach krotność= 1,00 | m2 | 32,40 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-050-050 | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych - rozbudowa krotność= 1,00 | m2 | 157,20 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-050-050 | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych - pozostałe pomieszczenia kondygnacji nadziemnych krotność= 1,00 | m2 | 1 400,12 |

7. SUFITY Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2010-04-050 | Tynki stropów na podłożu betonowym,jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie krotność= 1,00 | m2 | 50,67 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020803-06-050 | Tynki zwykłe III kategorii,stropów i podciągów,wykonywane ręcznie. krotność= 1,00 | m2 | 28,29 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090102-01-050 | Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z płyt gips-karton.ognioochr.GKF na konstr.metalowej, mocow.bezpośr.do drewnianej konstr.dachu,z wypełn. wełną mineralną,przy odporn.ogniowej zabudowy: F 0,5/El 30 /bez taśmy zbrojącej/ krotność= 1,00 | m2 | 25,06 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090302-0110-050 | Sufit jednowarstwowy w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych na konstr.metalowej CD 60/27: na ruszcie pojedynczym /z taśmą zbrojącą/ - sufit w wc/n krotność= 1,00 | m2 | 5,12 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-050-050 | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych - rozbudowa krotność= 1,00 | m2 | 109,14 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-050-050 | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych - pozostałe pomieszczenia kondygnacji nadziemnych krotność= 1,00 | m2 | 501,82 |

8. STOLARKA OKIENNA Kod CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21101-020-050 | Okna drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna drewniane jednoramowe o powierzchni do 2,0 m2, fabrycznie wykończone krotność= 1,00 | m2 | 3,60 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020129-02-020 | Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. - parapety wewnętrzne krotność= 1,00 | szt | 3,30 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych AW 034-020 | Wykonanie otworów w dachu dla okien połaciowych krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21105-010-050 | Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone krotność= 1,00 | m2 | 7,21 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych AW 035-090 | Dostawa i montaż okienka podawczego OW1 wraz z wykonaniem i obróbka otworu w ścianie krotność= 1,0 | kpl | 1,00 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych AW 060-020 | Wymiana szyb zespolonych w istniejących oknach krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-06-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej - analogia, lakierobejca krotność= 1,00 | m2 | 46,72 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych AW 55-020 | Dostawa i montaż rolet materiałowych do okien połaciowych krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych AW 56-020 | Dostawa i montaż żaluzji wewnetrznych krotność= 1,00 | szt | 24,00 |

9. STOLARKA DRZWIOWA Kod CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 | szt | 18,00 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-020-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, fabrycznie wykończone - D1 krotność= 1,00 | m2 | 14,40 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050 | Ościeżnice drewniane wykończone - do skrzydeł D1 krotność= 1,00 | m2 | 14,40 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-020-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, fabrycznie wykończone - D3 krotność= 1,00 | m2 | 1,60 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050 | Ościeżnice drewniane wykończone - do skrzydeł D3 krotność= 1,00 | m2 | 1,60 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-020-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, fabrycznie wykończone - D2 wc z bulajem, podcięciem i okuciami krotność= 1,00 | m2 | 10,60 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050 | Ościeżnice drewniane wykończone - do skrzydeł D2 wc krotność= 1,00 | m2 | 10,60 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21302-030-050 | Drzwi stalowe i przegrody pełne D4, D5 krotność= 1,00 | m2 | 3,40 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-050-050 | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone wykończone krotność= 1,00 | m2 | 2,60 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050 | Ościeżnice drewniane wykończone - do drzwi zewnetrznych krotność= 1,00 | m2 | 2,60 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych AW 036-050 | Drzwi przesuwne krotność= 1,00 | m2 | 1,80 |
| 113 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21106-030-050 | Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie - analogia, bramy segmentowe krotność= 1,00 | m2 | 4,80 |

10. REMONT DACHU Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | wg nakładów rzeczowych AW 037-050 | Oczyszczenie pokrycia dachowego krotność= 1,00 | m2 | 479,60 |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-04-040 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-050-040 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej - blacha powlekana - uzupełnienie krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-070-040 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej - blacha powlekana - uzupełnienie krotność= 1,00 | m | 8,00 |

11. IZOLACJE FUNDAMENTÓW Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010603-02-050 | Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów nieotynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową krotność= 1,00 | m2 | 59,13 |
| 120 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-10-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt styropianowych na zaprawie bez siatki metalowej. - XPS 15cm krotność= 1,00 | m2 | 41,99 |
| 121 | wg nakładów rzeczowych SEK 2-030205-07-050 | Wykonanie hydroizolacji z folii z tworzywa sztucznego - folia kubełkowa z listwą fundamentową krotność= 1,00 | m2 | 23,90 |
| 122 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-01-060 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00 | m3 | 15,00 |
| 123 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-040-050 | Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii I-II krotność= 1,00 | m2 | 25,00 |
| 124 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00 | m2 | 25,00 |
| 125 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-010-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 25,00 |
| 126 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-020-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - odtworzenie, kostka z rozbiórki krotność= 1,00 | m2 | 25,00 |

12. REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021604-01-050 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność= 1,00 | m2 | 200,00 |
| 128 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-02-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - analogia krotność= 1,00 | m2 | 127,37 |
| 129 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-09-040 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Zamocowanie listwy cokołowej krotność= 1,00 | m | 17,07 |
| 130 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-07-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach krotność= 1,00 | m2 | 2,36 |
| 131 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330105-0401-050 | Ociep.ścian budynków płytami styrop.14cm,klejonymi do podłoża w techn.Sto Therm Classic,z wyk.ręcz.wyprawy elewac.,z zast.masy Sto-Armierungsputz,tynk StoSilco - analogia, tynk Stolit Effekt krotność= 1,00 | m2 | 129,73 |
| 132 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330123-01-020 | Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian krotność= 1,00 | szt | 650,00 |
| 133 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330123-05-040 | Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i klejącej StoLevell Uni krotność= 1,00 | m | 30,10 |
| 134 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330105-0401-050 | Ociep.ścian budynków płytami styrop.14cm,klejonymi do podłoża w techn.Sto Therm Classic,z wyk.ręcz.wyprawy elewac.,z zast.masy Sto-Armierungsputz,tynk StoSilco - analogia, z przygotowaniem podłoża pod płytki klinkierowe na cokole krotność= 1,00 | m2 | 25,60 |
| 135 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21002-010-050 | Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi 25x6 cm krotność= 1,00 | m2 | 25,60 |
| 136 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21002-010-050 | Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi 25x6 cm - narożniki ścian, opaski otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00 | m2 | 11,85 |
| 137 | wg nakładów rzeczowych AW 106-090 | Dostawa i montaz daszku nad wejściem do budynku krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

13. ELEMENT WEJŚCIOWY W ROZBUDOWIE Kod CPV: 45262800-9 Rozbudowa budynków

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020218-01-060 | Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu krotność= 1,00 | m3 | 1,26 |
| 139 | wg nakładów rzeczowych AW 69-090 | Dostawa i montaż windy zewnętrznej VIMEC krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 140 | wg nakładów rzeczowych AW 42-040 | Dostawa i montaż balustrady zewnętrznej krotność= 1,00 | m | 7,63 |
| 141 | wg nakładów rzeczowych AW 38-090 | Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 142 | wg nakładów rzeczowych AW 39-090 | Dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 143 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-030-040 | Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Blacha okapowa krotność= 1,00 | m | 2,50 |
| 144 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-410106-01-050 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10. Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX 10 krotność= 1,00 | m2 | 11,61 |
| 145 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021103-05-050 | Posadzki z płytek klinkierowych. - podest krotność= 1,00 | m2 | 7,41 |
| 146 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021103-06-040 | Cokoliki z płytek klinkierowych wysokości 120 mm krotność= 1,00 | m | 4,50 |
| 147 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021103-05-050 | Posadzki z płytek klinkierowych. - schody zewn., na stponiach kształtki stopnicowe krotność= 1,00 | m2 | 4,20 |

14. REMONT POMIESZCZEŃ WC Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-02-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach - analogia, skucie plytek krotność= 1,00 | m2 | 79,24 |
| 149 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040404-06-050 | Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek tynkowanych - ściany szkieletowe z izolacją termiczną krotność= 1,00 | m2 | 22,41 |
| 150 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040504-03-050 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00 | m2 | 21,80 |
| 151 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090302-0110-050 | Sufit jednowarstwowy w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych na konstr.metalowej CD 60/27: na ruszcie pojedynczym /z taśmą zbrojącą/ krotność= 1,00 | m2 | 21,02 |
| 152 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2802-0601-050 | Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 40x40 cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub.warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) - analogia, płytki 120x120 krotność= 1,00 | m2 | 81,00 |
| 153 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2802-0601-050 | Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 40x40 cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub.warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) - analogia, plytki 120x20cm krotność= 1,00 | m2 | 15,00 |
| 154 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2808-0601-050 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10m2 (Orgbud W-wa) - analogia, płytki 120x120cm krotność= 1,00 | m2 | 23,86 |
| 155 | wg nakładów rzeczowych AW 70-050 | Dostawa i montaż ścianek giszetowych do pomieszczeń WC krotność= 1,00 | m2 | 12,23 |
| 156 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50503-01020-090 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Świetlówki compact krotność= 1,00 | kpl | 15,00 |
| 157 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50501-01010-090 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza - lampa dekoracyjna krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 158 | wg nakładów rzeczowych AW 632-090 | Prace w zakresie przebudowy podejść instalacyjnych elektrycznych krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

15. REMONT KOMUNIKACJI NA PARTERZE I KLATKI SCHODOWEJ Z WYMIANĄ SCHODÓW Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-02-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach krotność= 1,00 | m2 | 7,02 |
| 160 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010639-03-050 | Oczyszczenie powierzchni ponad 5,0 m2 murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych krotność= 1,00 | m2 | 7,02 |
| 161 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010642-03-050 | Oczyszczenie spoin stropów ceglanych na głębokość do 2 cm o powierzchni ponad 5,0 m2 krotność= 1,00 | m2 | 7,02 |
| 162 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010325-03-050 | Spoinowanie murów z cegły gotyckiej, gładkich ponad 2 m2 krotność= 1,00 | m2 | 7,02 |
| 163 | wg nakładów rzeczowych AW 70-040 | Demontaż odbijnic drewnianych krotność= 1,00 | m | 42,00 |
| 164 | wg nakładów rzeczowych AW-090 | Wymiana schodów wewnętrznych drewnianych wraz z balustradami krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 165 | wg nakładów rzeczowych AW 72-040 | Dostawa i montaz boazerii płycinowej - fornir dębowy krotność= 1,00 | m | 46,34 |

16. WYPOSAŻENIE Kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | wg nakładów rzeczowych AW 70-090 | Dostawa i montaż zabudowy kuchennej meblowej z wyposażeniem wg zestawienia krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 167 | wg nakładów rzeczowych AW 63-020 | Dostawa i montaż schowków wnękowych wc krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 168 | wg nakładów rzeczowych AW 633-020 | Dostawa i montaż podajników papieru toaletowego krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 169 | wg nakładów rzeczowych AW 64-020 | Dostawa i montaż dozowników mydła krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 170 | wg nakładów rzeczowych AW 65-020 | Dostawa i montaż podajników ręczników papierowych krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 171 | wg nakładów rzeczowych AW 67-020 | Dostawa i montaż luster wklejanych krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 172 | wg nakładów rzeczowych AW 65-090 | Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |