„Awaryjne naprawy nawierzchni dróg leśnych”

Opis przedmiotu zamówienia

Po zgłoszeniu przez Nadleśnictwo Bydgoszcz, w terminie do 7 dni lub innym ustalonym przez strony, nie dłuższym niż 14 dni – teren całego Nadleśnictwa:

1). Usunięcie stagnującej wody i luźnego błota;

2). Korytowanie - szerokość 3 m (Przygotowanie drogi do dowiezienia kruszywa polegające na równaniu istniejącej nawierzchni  drogi);

3). Dowiezienie kruszywa mineralnego (dopuszcza się gruz budowlany pod warunkiem przekazania stosownego dokumentu potwierdzającego, że kruszywo jest wolne od zanieczyszczeń i nadaje się do wbudowania w drogi, wyklucza się kruszywo wapienne) o uziarnieniu ciągłym, optymalne do naprawy dróg o frakcji od 0-31,5 wraz z rozścieleniem

4). Wałowanie – zagęszczenie (Grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu – 10 cm)

Zagęszczenie należy uznać za dostateczne, gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu zagęszczającego. Należy je wykonywać przy optymalnym uwilgotnieniu gruntu.

Minimalny jednostkowy odcinek – 10 mb, szerokość 3 m

Zamawiający szacuje że w ramach umowy zleci awaryjne naprawy dróg na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz w ilości łącznej 500 mb. Oferowana kwota w formularzu ofertowym dotyczy odcinków o łącznej długości 500 mb wraz z pozostałymi postanowieniami treści zapytania ofertowego.

W przypadku zmiany potrzeb wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do  redukcji zakresu rzeczowego do 50% wartości umowy oraz ewentualnego rozszerzenia wartości umowy maksymalnie do kwoty 130 000 zł netto

Odbiór cząstkowy będzie polegał na kontrolnym pomiarze szerokości, grubości warstwy kruszywa po zagęszczeniu (1 otwór kontrolny wykonany przez wykonawcę w miejscu wskazanym przez zamawiającego na każde rozpoczęte 50 mb drogi i zasypany przez wykonawcę po odbiorze)  i długości z dokładnością do 1m.

Kwota na fakturze po odbiorze robót wynikać będzie z iloczynu:

3m * długość odcinka z dokładnością do 1 mb * cena za 1 m2

Do każdej faktury wykonawca przekaże sporządzoną przez siebie kartę gwarancyjną, zgodnie ze wzorem załączonym do umowy.