Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny

fotbalového  areálu v Bruntále

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874, 1875/1

Katastrální území:	Bruntál-město

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D O K U M E N T A C E

### pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

Dokončení oprav budovy hlavní tribuny

fotbalového areálu v Bruntále

======================================

Datum:						Prosinec 2017

Projektant:					Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby číslo osvědčení:		1200282

Seznam příloh						List č. 1

0.	Všeobecná část

D1.1	SO 01 – Vnitřní stavební úpravy základního objektu

D2.1	SO 02 – Zateplení objektu vnějším kontaktním systémem s EPS 120 mm

D3.1	SO 03 – Oprava krytiny střechy vč. zateplení, odvodnění do retenční nádrže

D4.1	SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny

fotbalového  areálu v Bruntále

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874, 1875/1

Katastrální území:	Bruntál-město

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

Datum:			Prosinec 2017

Projektant:		Ing. Kovář Karel, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby, číslo osvědčení 1200282

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny

fotbalového  areálu v Bruntále

0-Všeobecná část

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874, 1875/1

Katastrální území:	Bruntál-město

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

0 - Všeobecná část

Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

=============================================

Datum:						Prosinec 2017

Projektant:					Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby číslo osvědčení:		1200282

Seznam příloh						List č. 1

A.   	Průvodní  zpráva							6 x A4

B1.	Souhrnná technická zpráva					               9 x A4

B2.	Požárně bezpečnostní řešení stavby – technická  zpráva			7 x A4

C1.	Situační výkres  širších vztahů					1 x A4

C2.	Celkový situační výkres						2 x A4

C3.	Koordinační situační výkres						2 x A4

C4.	Katastrální situační výkres						1 x A4

D0.2	Technologická zařízení						1 x A4

DV	Výkaz výměr  na celou stavbu v členění dle jednotlivých stavebních objektů

E. 	Dokladová část

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny

fotbalového  areálu v Bruntále

0-Všeobecná část

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874, 1875/1

Katastrální území:	Bruntál-město

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

Datum:			Prosinec 2017

Projektant:		Ing. Kovář Karel, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby, číslo osvědčení 1200282

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny

fotbalového  areálu v Bruntále

0-Všeobecná část

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874, 1875/1

Katastrální území:	Bruntál-město

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

A.	Průvodní zpráva

Datum:						Prosinec 2017

Projektant:					Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby číslo osvědčení:		1200282

Průvodní zpráva						List č. 1

A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.	Údaje o stavbě

a)  Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny

fotbalového  areálu v Bruntále

b)  Místo stavby:		Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:		1874, 1875/1

Katastrální území:		Bruntál-město

c)  Předmět projektové 	Předmětem záměru je obnova fyzicky a morálně zastaralé části dokumentace:		staveb zázemí hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále.

Sestává z následujících 	dílčích částí - stavebních objektů:

D1.1 - SO 01 – Vnitřní stavební úpravy základního objektu

D2.1 - SO 02 – Zateplení objektu vnějším kontaktním systémem s EPS 120 mm

D3.1 - SO 03 – Oprava krytiny střechy vč. zateplení, odvodnění do retenční nádrže

D4.1 - SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu

A.1.2.	Údaje o žadateli/stavebníkovi

Žadatel:			Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 		00295892

A.1.3.	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Projektant:		Ing. Karel Kovář, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

Zodp. Projektant:		Ing. Karel Kovář, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

Obor autorizace:		Pozemní stavby

Číslo autorizace:		1200282

A.2.	Seznam vstupních podkladů

- Základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou, pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravděpodobný rok dokončení stavby.

Budova byla zaměřena už v roce 1960 a v roce 2000 byl na KÚ předložen geometrický plán pro vyznačení skutečného stavu budovy i s novou přístavbou sušárny a prádelny.

- Základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci, pokud se dochovala

-  Dokumentace stávajícího stavu „MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ AREÁL“, Rýmařovská 4, Bruntál, k.ú. Bruntál-město, vypracovaná projekční kanceláří IDEAPROJEKT spol. s r.o., nám. Míru 13, 792 01 Bruntál.

-	Dokumentace rekonstrukce fotbalového areálu Bruntál – SO 03-rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny z dubna 2017-zpracovatel Ing. Karel Kovář.

-	prohlídka staveniště a stavby, fotodokumentace

-	snímek pozemkové mapy

-	jednání se zástupci investora

Průvodní zpráva						List č. 2

A.3.	Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Navrhovaná stavba leží v zastavěném území města Bruntál. Jedná se o lokalitu v okrajové části města. Jedná se o rekonstrukci stávajících, již umístěných objektů. V rámci stavby bude řešeno umístění nové retenční nádrže na dešťovou vodu o objemu 12 m3, včetně nových potrubních rozvodů dešťové kanalizace.

- Dosavadní využití a zastavěnost území

Objekt hlavní tribuny leží na pozemku  č. 1874, objekt retenční nádrže a nových potrubních rozvodů dešťové kanalizace leží na pozemku 1875/1, oba pozemky ve vlastnictví investora.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území)

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území, záplavovém území ani v jiném jinak chráněném území.

Ze západní strany areálu se nachází kluziště, z jižní strany parkoviště pro areál a účelová komunikace, z východní a severní strany se nachází silnice I. Třídy.

Pozemek je rovinatý a není nebezpečí sesuvu.

- Údaje o odtokových poměrech

Jedná se o stávající objekt. Stávající odvod dešťové vody je řešen stávajícími přípojkami do městské kanalizace, popřípadě vsakem. V rámci opravy střešní krytiny části objektu budou dešťové vody svedeny do nové retenční nádrže o objemu 12 m3. Z retenční nádrže budou dešťové vody přečerpávány do stávající betonové akumulační nádrže pro zalévání hřiště (přednostně před napojením na pitnou vodu). Havarijní přepad této retenční nádrže bude napojen na stávající kanalizační šachtu.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Územní plán města Bruntál (dále jen „ÚP města“) byl schválen Zastupitelstvem obce dne 21.9.2010, který nabyl účinnosti dne 23.11.2010 a to opatřením obecné povahy č. 2/2010.  Regulační plán městské památkové zóny Bruntál byl schválen Zastupitelstvem 24.9.2010, který nabyl účinnost 1.12.2010.

Citovaným opatřením  byly vymezeny závazné části územního plánu (dále jen „ÚP“) a stanovena závazná pravidla, která omezují, vylučují, popřípadě podmiňují umisťování staveb, využití území nebo opatření v území  a zároveň stanoví zásady pro jeho uspořádání. 	Dle uvedeného územního plánu se stavba nachází v ploše OS-2- plochy tělovýchovy a sportu – převažující účel využití (hlavní využití) – plochy tělovýchova a sport.

Stávající plochy zůstávají zachovány a funkční využití se nemění. Navrhované stavební úpravy (rekonstrukce) nebudou v rozporu s budoucím využitím plochy pro tělovýchovu a sport.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je řešena ve městě se schváleným územním plánem. Nachází se v zastavěném území.  Jedná se o stávající objekty.  Nově je řešena retenční nádrž na dešťovou vodu.

Průvodní zpráva						List č. 3

Při návrhu stavby byly dodrženy obecné požadavky na využití území zejména §20 odst. 1 – navržená stavba nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území,

§20 odst. 4 – stavba je dopravně napojena na stávající komunikaci ulice U Stadionu, §20 nakládání s odpady – odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány provádějící firmou, o likvidaci předloží doklady při kolaudaci, komunální odpady vzniklé při provozu objektu budou ukládány do kontejneru a pravidelně odváženy oprávněnou firmou na základě smlouvy o likvidaci odpadů. Odvádění splaškových vod stávajícími přípojkami na městkou čistírnu odpadních vod, odvádění dešťových vod pomocí stávající kanalizační sítě, vsakem a nově do retenční nádrže s použitím dešťových vod ve stávajícím systému pro  zalévání travnatého hřiště (přednostně před pitnou vodou) , §21 odst. 1 – Odstavná a parkovací stání jsou umístěna v těsné blízkosti stadionu u vstupu  do areálu, §23 odst. 1 – stavba je napojena na inženýrské sítě – a to elektrické energie, slaboproudu a splaškové kanalizace.

Dále je umožněn příjezd požární techniky, §23 odst. 2 – stavba nezasahuje do cizích sousedních pozemků (ani požárně nebezpečným prostorem), stavbou není znemožněna zástavba na sousedních pozemcích, §24e – odst. 1 – areál je oplocen, vjezd je přes bránu.

Staveniště bude vybudováno v uzavřeném areálu na pozemku investora. Staveniště nebude omezovat přístup k okolním pozemkům, ani k průjezdu vozidel záchranných složek, při realizaci budou provádějící firmou provedena opatření, zamezující možné kontaminaci staveniště, bude prováděna průběžná likvidace odpadů, do mechanizačních prostředků budou použity ekologické oleje apod.  §25 odst. 1 – odstup objektu je dán stávající zástavbou.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace je zpracována v režimu pro sloučené územní a stavební řízení – popř. uzavření veřejnoprávní smlouvy na umístění a realizaci stavby.

Vyjádření dotčených orgánů bude součásti  dokladové části. Případné připomínky budou zapracovány do dokumentace.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro výstavbu nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro realizaci stavby nejsou nutné související ani podmiňující investice.

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

1874 – 700 m2 - zastavěná plocha a nádvoří – vlastník město Bruntál

1875/1 – 17 485 m2 – ostatní plocha, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha – vlastník město Bruntál

A.4.	Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předmětem záměru je obnova fyzicky a morálně zastaralé části staveb zázemí hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále a unístění nové retenční nádrže na dešťovou vodu, vč. nových potrubních rozvodů dešťové vody.

Průvodní zpráva						List č. 4

- Účel užívání stavby

Fotbalový areál je využíván pro trénink a fotbalová utkání fotbalistu, s přístupem návštěvníků fotbalových utkání.  Objekt hlavní tribuny je využíván jako hlediště pro diváky  a současně jako zázemí pro fotbalisty (šatny, WC, sprchy)

- Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu .

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavební objekty nejsou kulturní památkou

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Rekonstrukce je řešena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu,  zejména § 6 Připojení staveb na sítě technického vybavení – stavba je stávajícími přípojkami napojena na městský vodovod, kanalizační síť, rozvody NN. Na přípojky navazují domovní rozvody inženýrských sítí. Provedení přípojek a domovních rozvodů jsou v souladu s ČSN 070703, ČSN 38 6405, ČSN EN 1775, ČSN 73 6005, ČSN 755409, ČSN 755411, ČSN 75 6101, ČSN 75 6760, ČSN 33 2130  § 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb – dodržování BOZP při práci, v době užívání respektování základních zásad pro užívání, Požární bezpečnost v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0833, ČSN 73 0872, ČSN 73 0873,  35-přípojky energii jsou v souladu s normami a technickými podmínkami na jednotlivé sítě dle ČSN 73 6005, ČSN 75 5411, ČSN 75 6101, ČSN 33 2130, ČSN 38 6405,

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Projektová dokumentace je zpracována v režimu pro sloučené územní a stavební řízení – popř. uzavření veřejnoprávní smlouvy na umístění a realizaci stavby.

Vyjádření dotčených orgánů bude součásti  dokladové části. Případné připomínky budou zapracovány do dokumentace.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro výstavbu nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení.

- Stávající kapacity stavby

Hlavní tribuna se zázemím:

Zastavěná plocha:	670 m2

obestavěný prostor:   3 271 m3

Užitná plocha:	627 m2

Počet pracovníků:	1

Počet sedadel:	233 ks

- Základní bilance stavby

Navrhovaná stavba je napojena na Inženýrské sítě a příjezdovou komunikaci, z východní strany objektu.

Potřeby a spotřeby medií:

Průvodní zpráva						List č. 5

Pitná voda

Objekt je napojen na veřejný vodovod. Odběr pitné vody se nemění. Po realizaci retenční nádrže na dešťovou vodu může dojít k částečnému snížení potřeby pitné vody pro zalévání hřiště.

Dešťová kanalizace

Odvádění dešťových vod stávající pomocí stávající kanalizační sítě, vsakem a nově do retenční nádrže 12 m3, z které bude doplňována stávající akumulační betonová nádrž systému zalévání travnatých ploch hřiště přednostně před pitnou vodou. Havarijní přepad bude napojen na stávající kanalizační šachtu.

Splašková kanalizace

Splaškové vody jsou napojeny na městkou kanalizaci pomocí stávající přípojky. Objem splaškových vod se nemění.

Přípojka NN

Objekt je napojen stávající přípojkou na městský rozvod NN.  Spotřeba elektrické energie se nemění

Odpady

-  	Se vznikajícími odpady bude nakládáno  v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

-  	Odpady budou tříděny a využitelné odpady budou předány k recyklaci.

- 	likvidace odpadů vzniklých při rekonstrukci objektů budou součásti smlouvy o dílo. Zhotovitel doloží při závěrečné kontrolní prohlídce.

- 	Při provozu objektu bude vznikat běžný komunální odpad, který bude vyvážen na základě smlouvy oprávněnou organizací.

Komunikace

Areál je napojen na stávající komunikací. Vstup do objektu bude pomocí přístupové zpevněné plochy.

Energetická náročnost budovy

Není předmětem rekonstrukce - objekt se celoročně nevyužívá. V zimním období se pouze temperuje s ohledem na rozvody vody.

V rámci opravy objektů budovy zázemí bude z vnější strany provedeno zateplení kontaktním zateplovacím systémem o tl. izolantu 120 mm. V rámci opravy střešní krytiny bude provedeno zateplení střechy o tl. izolantu 120 mm.

- Základní předpoklady výstavby

Časové údaje o realizaci: 		04/2018 až 10/2019

Členění na etapy:			není členěno na etapy

- Orientační náklady

Předpokládané náklady na realizaci akce jsou cca 4 700 tis. Kč bez DPH

Průvodní zpráva						List č. 6

A.5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Oprava objektu je členěna do následujících stavebních objektů:

D1.1 - SO 01 – Vnitřní stavební úpravy základního objektu

D2.1 - SO 02 – Zateplení objektu vnějším kontaktním systémem s EPS 120 mm

D3.1 - SO 03 – Oprava krytiny střechy vč. zateplení, odvodnění do retenční nádrže

D4.1 - SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu.

Datum:						Prosinec 2017

Projektant:					Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby číslo osvědčení:		1200282

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny

fotbalového  areálu v Bruntále

0-Všeobecná část

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874, 1875/1

Katastrální území:	Bruntál-město

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

B1.	Souhrnná technická zpráva

Datum:						Prosinec 2017

Projektant:					Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby číslo osvědčení:		1200282

Souhrnná technická zpráva				List č. 1

B.1.	Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území, záplavovém území ani v jiném jinak chráněném území.

Ze západní strany areálu se nachází kluziště, z jižní strany parkoviště pro areál a účelová komunikace, z východní a severní strany se nachází silnice I. Třídy.

Pozemek je rovinatý a není nebezpečí sesuvu.

- Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hrydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum)

V místě staveniště byla provedena osobní prohlídka. U části objektu proběhla rekonstrukce v roce 2017. U ostatních částí objektu nebyly shledány statické poruchy. Další průzkumy nebyly prováděny. Rozsah prací byl dán úvodní prohlídkou za účasti zástupců investora. Na zhákladě úvodního jednání bylo rozhodnuto o zpracování projektové dokumentace na čtyři dílčí části – dělení dle stavebních objektů č. 1-4.

- Stávající ochrana a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území, záplavovém území ani v jiném jinak chráněném území.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Pozemek se nenachází v záplavovém, v seizmickém, v poddolovaném území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Rekonstrukce objektu nemá vliv na okolní stavby ani pozemky.

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do sousedních pozemků. Odvod dešťových vod je stávající do městské kanalizace, vsakem, popřípadě nově do retenční nádrže. Stavba nebude mít vliv na původní odtokové poměry v území. Nejsou tedy dotčena práva sousedních pozemků. Jsou dodrženy ustanovení §23 i § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Rekonstrukce objektu neklade požadavky na asanace, demolice a není požadováno kácení dřevin.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Nedotčeno

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Přístup na stavební pozemek je umožněn stávajícími zpevněnými plochami z ulice U Stadionu.

Souhrnná technická zpráva				List č. 2

- Věcně a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Objekt je napojen stávajícími přípojkami na městský rozvod, vodovodu,  NN a kanalizace.

Pro výstavbu nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení.

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Fotbalový areál je využíván pro trénink a fotbalová utkání fotbalistů, s přístupem návštěvníků fotbalových utkání. Objekt hlavní tribuny je využíván jako hlediště pro diváky fotbalových utkání a současně jako zázemí pro fotbalisty (šatny, sprchy, WC).

Hlavní tribuna se zázemím:

Zastavěná plocha:	670 m2

obestavěný prostor:   3 271 m3

Užitná plocha:	627 m2

Počet pracovníků:	1

Počet sedadel:	233 ks

B.2.2	Celková urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorové řešení

Jedná se o stávající objekt – není řešeno. Umístění podzemní retenční nádrže nemá vliv z hlediska požadavku urbanismu.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Předmětem záměru je obnova fyzicky a morálně zastaralé částí staveb zázemí sportoviště. Sestává se z následujících dílčích částí - stavebních objektů.

D1.1 - SO 01 – Vnitřní stavební úpravy základního objektu – jedná se o rekonstrukcí především vlastních šaten. Dále je uvažováno s rekonstrukcí dalších hygienicky nevyhovujících prostor – sociálního zařízení (sprchy, WC) a provozních místností. Součástí rekonstruovaných prostor je výměna původních dřevěných oken za plastová, výměna podlahových krytin místností, oprava omítek, v případě sociálního zařízení pak rekonstrukce vnitřní instalace zdravotechniky, výměna a doplnění keramického obkladu stěn a výměna keramické dlažby podlah. Celkově je řešena výměna potrubních rozvodů a otopných ploch ústředního vytápění u místností, kde tato výměna nebyla provedena v roce 2017 a podobně o výměnu rozvodů elektro v místnostech, kde tato nebyla provedena v roce 2017.

D2.1 - SO 02 – Zateplení objektu vnějším kontaktním systémem s EPS 120 mm – jedná se o zateplení objektu zázemí hlavní tribuny, včetně severní přístavby (prádelna, sušárna, sauna) a technické místnosti v severní části objektu. Součásti je výměna klempířských prvků parapetu a střešních atik, výměna svodů hromosvodu a výměna hromosvodného vedení na atikách střechy. Pro sokl na výšku cca 0,5 m bude použit extrudovaný polystyrén. Povrchová úprava tenkovrstvou silikátovou točenou omítkou o velikosti zrn 1,5 mm, sokl bude opatřen omítkovou směsí marmolit. Barevné řešení dle investora.

D3.1 - SO 03 – Oprava krytiny střechy vč. zateplení, odvodnění do retenční nádrže-stávající  krytina střechy je tvořena asfaltovanými pásy, které jsou v ploše poškozeny, popřípadě zduřelé. Na části střechy byla v minulosti provedena oprava natavením další vrstvy asfaltových pásů. Nová oprava spočívá v demontáži stávajícího oplechování střechy, v demontáži stávající hromosvodné sítě, v odstranění puklin ve stávající krytině střechy proříznutím a novým zatavením.

Souhrnná technická zpráva				List č. 3

Původní krytina bude využita jako parozábrana a zároveň jako částečná ochrana vnitřního prostoru při provádění opravy střechy. Po té bude provedeno zvýšení atik plnými cihlami na cementovou maltu v šířce 30 cm a provedení cementového potěru jako ukončující vrstvy. U okapu bude vyzděn zpevňující pás z cihel na MC 100, který bude ukončen cementovým potěrem. Dále bude provedeno nalepení tepelně izolační vrstvy desky PPS v tl. 120 mm a  položena hydroizolační vrstva střešní krytiny ve skladbě Elastek 40 speciál dekor v tl. 4,5 mm a Glastex 30 sticker ultra v tl. 3 mm. Nová střešní konstrukce bude kotvena pomocí ocelových hmoždinek do nosné betonové konstrukce střechy. Spád střechy je cca 1,5o. Po té budou osazeny nové klempířské prvky atik, oplechování stěn a okapů, podokapních žlabů a střešních svodů a obnova hromosvodné sítě vč. jímačů.

Součásti tohoto objektu je také svedení dešťových vod do nově osazené retenční nádrže o objemu 12 m3 vč. napojovacího potrubí PVC DN 150. Z retenční nádrže budou dešťové vody přečerpávány přednostně (před pitnou vodou – která je nyní jediným zdrojem vody pro závlahový systém) do stávající akumulační betonové nádrže závlahového systému hřiště. Havarijní přepad bude napojen na stávající kanalizační šachtu ze severní strany objektu.

D4.1 - SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu- jedná se o rekonstrukcí provozních místností – prádelna, sušárna, přístupové chodby, technické místnosti a sauny. Součástí rekonstruovaných prostor je výměna původních ocelových oken za plastová, výměna podlahových krytin místností, oprava omítek, rekonstrukce vnitřní instalace zdravotechniky-doplnění dvou van pro máchání prádla, výměna automatických praček, doplnění sušiček prádla, demontáž nefunkčního  ohříváku TUV a instalace nového apod., doplnění keramického obkladu stěn a provedení keramické dlažby podlah. Celkově je řešena výměna rozvodů elektro. V prostoru finské sauny je veškeré nefunkční zařízení demontováno vč. rozvaděče elektro. Finská sauna je řešena komplexně nově do stávajících prostorů. Rozměry sauny zůstávají původní.

B.2.3	Celkové  provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční a provozní řešení je patrné z výkresové dokumentace.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  není stavbou dotčena. Stavbou se nemění účel ani rozsah užívání, prováděny jsou pouze práce na opravu části šaten, sociálních zařízení a provozních místností.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Při práci je nutno dodržovat nařízení vlády v oblasti bezpečnosti práce, zejména při demontážních pracích.

Za provozu objektu budou prováděny pravidelné revize elektro ve smyslu platné legislativy.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

a)	stavební řešení

Jedná se o stávající objekt. Stavební práce spočívají ve výměně popřípadě opravě části narušených konstrukcí. Rozsah prací viz bod. B2.2

Souhrnná technická zpráva				List č.4

b)	konstrukční a materiálové řešení

Viz. B2.2.

c)	mechanická odolnost a stabilita

Stávající nosné konstrukce nenesou známky narušení. V rámci oprav nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

B.2.7	Technická a technologická zařízení – zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

a)	technické řešení

Viz. B.2.2.

b)	výčet technických a technologických zařízení. V technické místnosti zázemí hlavní tribuny bude umístěn rozvaděč pro přečerpávací systém z retenční nádoby do akumulační nádoby závlahového systému. Čerpadlo bude umístěno v retenční nádrži. Retenční nádrž a systém přečerpávání je součásti SO 03 - Oprava krytiny střechy vč. zateplení, odvodnění do retenční nádrže.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení – posouzení technických podmínek požární ochrany

a)		Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Viz. samostatná zpráva požární ochrany.

b)	Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Viz. samostatná zpráva požární ochrany

c)	Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Viz. samostatná zpráva požární ochrany

d)	Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Viz. samostatná zpráva požární ochrany

e)	Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Viz. samostatná zpráva požární ochrany

f)	Zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Viz. samostatná zpráva požární ochrany

g)	Zhodnocení možností provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

Viz. samostatná zpráva požární ochrany

Souhrnná technická zpráva				List č. 5

h)	Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

Viz. samostatná zpráva požární ochrany

i)	Posouzení požadavku na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Viz. samostatná zpráva požární ochrany

j)	Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Viz. samostatná zpráva požární ochrany

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi - kritéria tepelně technického hodnocení

a)	Kritéria tepelně technického hodnocení

Jedná se opravu stávajícího objektu. Objekt se celoročně nevyužívá. V zimním období se pouze temperuje s ohledem na rozvody vody.

b)	Energetická náročnost stavby

Není předmětem rekonstrukce. Stávající okna, která nebyla vyměněna v I. etapě budou vybourána (dřevěná, popřípadě ocelová) a nově budou osazena okna plastová s termoizolačním dvojsklem. Také dosud nevyměněné vchodové dveře budou vyměněny za plastová tepelně izolační. Obvodové zdivo objektu zázemí bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem o tl. izolantu 120 mm, při opravě střechy bude provedeno dodatečné zateplení o tl. izolantu 120 mm.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)

Součásti stavebních úprav je oprava části prostoru šaten, sociálních zařízení a provozních místností (sauna, prádelna, sušárna apod.), které nebyly opraveny v I. etapě.

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není řešeno- nejedná se o prostory s trvalým pobytem lidí..

- Ochrana před bludnými proudy

nedotčeno

- Ochrana před technickou seizmicitou

nedotčeno

- Ochrana před hlukem

nedotčeno.

Souhrnná technická zpráva				List č. 6

- Protipovodňová opatření

Není nutné navrhovat

- Vliv poddolování

Stavba se nenachází na poddolovaném území

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury

Objekt je napojen pomocí stávajících přípojek.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající

B.4	Dopravní řešení

- Popis dopravního řešení

Z jižní strany objektu se nachází asfaltová komunikace š. min. 5,5 m

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt je napojen stávající zpevněnou plochou na tuto účelovou komunikaci

- Doprava v klidu,

U vstupu do areálu se nachází parkoviště osobních aut.

- pěší a cyklistické stezky

cyklistické stezky PD neřeší

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Terénní úpravy

Po ukončení výstavby bude terén upraven do původního stavu.

- Použité vegetační prvky

Nedotčeno

- Biotechnická opatření

Nedotčeno.

Souhrnná technická zpráva				List č. 7

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba nevyvolává nové nároky na ochranu životního prostředí. Při využívání stavby nebudou  překročeny stanovené emise do ovzduší ani hluku proti stávajícímu stavu.

Objekt nebude mít vliv na stávající stav kvality vody a půdy.

Odpady	:	Vzniklé při výstavbě objektů

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Předpokládané množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 170101 | Beton | O | 13,2 t |
| 170102 | Cihla | O | 0,8 t |
| 170103 | Kov | O | 0,1 t |
| 170201 | Dřevo | O | 0,2 t |
| 170501 | Zemina a kameny | O | 40 t |
| 200101 | Papír a kartóny | O | 0,3 t |

Likvidaci odpadů je třeba přizpůsobit danému odpadu.

Odpady budou průběžně likvidovány běžným způsobem na řízených skládkách. Při kontrolní prohlídce budou doloženy doklady o řádné likvidaci odpadů.

Půda	:	Nedojde k znehodnocení půdy

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachovávání ekologických funkcí a vazeb v krajině

Ochrana dřevin	:	Na místě stavby se nevyskytují.

Ochr. pam.stromů		V místě stavby se nenacházejí stromy v památkové 				ochraně

Ochr. rostlin	:		Není nutné navrhovat, k poškození nedojde

Ochr. živočichů	:	V místě stavby se nevyskytují živočichové, kteří by byli 				stavbou 	ohroženi či omezeni

Rekonstrukcí nedojde k narušení ekologické funkce a vazeb v krajině.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Nedotčeno. . Stavba se nenachází v tomto území

- návrh zohledněných podmínek za závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Nedotčeno. Stavba nepodléhá zjišťovacím řízením ani stanovisku EIA

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nedotčeno.

Souhrnná technická zpráva				List č. 8

B.7.	Ochrana obyvatelstva

Navrhovaná stavba nevyvolává nové nároky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8.	Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště bude napojeno na  rozvody elektro v zázemí hlavní tribuny. Areál je ohrazen stávajícím oplocením

- Odvodnění staveniště

Stávající

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stávající zpevněné plochy

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby bude prováděno pouze v denní hodinu.

Při provádění stavby bude zařízení staveniště napojeno na stávající rozvod vody a NN. Staveniště je přístupné ze stávající komunikace pomocí zpevněné plochy.

e) 	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Vlastní příprava staveniště neklade požadavky na související sanace, demolice, kácení dřevin.

f) 	maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Nebudou zábory.

g) 	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Viz. bod B.6)

h) 	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nebudou prováděny.

i)  	Ochrana životního prostředí při výstavbě

při provádění stavebních prací musí být dodržena ČSN 839061 ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci.

Práce budou probíhat v denní dobu

Souhrnná technická zpráva				List č. 9

j) 	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při práci budou dodržována nařízení vlády v oblasti bezpečnosti práce. Rozsah prací nevyžaduje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. .

k) 	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není řešeno.

l)  	Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není dotčeno

m) 	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro výstavbu,

n)  	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení 4/2018, ukončení výstavby 10/2019.

Návrh kontrolních prohlídek

-  po ukončení bouracích prací

-  po ukončení  hrubých stavebních prací.

-  závěrečná kontrolní prohlídka.

Datum:						Prosinec 2017

Projektant:					Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby číslo osvědčení:		1200282

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny

fotbalového  areálu v Bruntále

0-Všeobecná část

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874, 1875/1

Katastrální území:	Bruntál-město

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

# B2.	   Požárně bezpečnostní řešení stavby

Technická  zpráva

Datum:						Prosinec 2017

Zpracoval: 					Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo osvědčení:					Z-642/97

# - 1 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

Obsah:

## Identifikační část

A.1	Základní údaje o klientovy a stavbě

A.2	Údaje o zpracovateli dokumentace

A.3	Podklady

A.4	Architektonicko-stavební řešení

## Projektová část požárně bezpečnostního řešení stavby

B.1	Požárně bezpečnostní řešení stavby

B.1.1	Rozdělení objektu do Požárních úseků

B.1.2	Stanovení požárního rizika

B.1.3	Posouzení mezních rozměrů požárního úseku a nutnosti instalace požárně bezpečnostních zařízení

B.1.4	Posouzení povrchových úprav stěn a stropů

B.1.5	Požadavky na stavební konstrukce

B.1.6	Posouzení stavebních konstrukcí

B.1.7	Řešení počtu a druhu únikových cest

B.1.8	Stanovení odstupových vzdálenosti a vymezení požárně nebezpečného prostoru

B.1.9	Vymezení zásahových cest a jejich technické vybavení

B.1.10	Způsob zásobování objektu vnitřní a vnější požární vodou

B.1.11	Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch

B.1.12	Vytipování prostoru chráněných systémem EPS, SHZ

B.1.13	Vybavení objektu zařízením pro odvod kouře a tepla

B.1.14	Řešení vytápění, větrání, nouzové osvětlení ÚC, domácí rozhlas

B.1.15	Vybavení objektu přenosnými hasícími přístroji

B.2	Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

B.3	Posouzení technologické části vybavení objektu z hlediska požární ochrany a navržené technologie

B.4	Vybavení objektu požárně bezpečnostním zařízením

B.5	Průběh provádění stavby z hlediska požární bezpečnosti

B.6	Podmínky pro zkušební provoz z hlediska požární bezpečnosti

B.7	Návrh na opatření z hlediska požární bezpečnosti

# - 2 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

## A.	Identifikační část

## A.1	Základní údaje o klientovy a stavbě

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny

fotbalového  areálu v Bruntále

0-Všeobecná část

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874, 1875/1

Katastrální území:	Bruntál-město

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:			Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DS

## A.2	Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant : 		Ing. Kovář Karel, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

Zpracovatel PBŘS	:	Ing. Kovář Karel, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

## A.3	Podklady

- Výkresy původního a nového stavu

- Průvodní a souhrnná zpráva

- Požárně bezpečnostní řešení stavby z dubna 2016

- ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0834, ČSN 73 0872, ČSN 73 0873, vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, Hodnoty požárních odolností stavebních konstrukcí podle Eurokódů

## A.4	Architektonicko-stavební  řešení

Objekt hlavní tribuny je využíván jako hlediště pro diváky  a současně jako zázemí pro fotbalisty (šatny, WC, sprchy)

Kapacita stavby – hlavní tribuna se zázemím:

Zastavěná plocha:	670 m2

obestavěný prostor:   3 271 m3

Užitná plocha:	627 m2

Počet pracovníků:	1

Počet sedadel:	233 ks

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno z důvodu opravy části staveb zázemí hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále, které nebyly opraveny v I. etapě prováděné v roce 2016 – 2017.

Předmětem záměru je obnova fyzicky a morálně zastaralé části staveb zázemí hlavní tribuny.

Sestává z následujících dílčích částí - stavebních objektů:

D1.1 - SO 01 – Vnitřní stavební úpravy základního objektu – jedná se o rekonstrukcí především vlastních šaten. Dále je uvažováno s rekonstrukcí dalších hygienicky nevyhovujících prostor – sociálního zařízení (sprchy, WC) a provozních místností. Součástí rekonstruovaných prostor je výměna původních dřevěných oken za plastová, výměna podlahových krytin místností,

# - 3 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

oprava omítek, v případě sociálního zařízení pak rekonstrukce vnitřní instalace zdravotechniky, výměna a doplnění keramického obkladu stěn a výměna keramické dlažby podlah.

Celkově je řešena výměna potrubních rozvodů a otopných ploch ústředního vytápění u místností, kde tato výměna nebyla provedena v roce 2017 a podobně  výměna rozvodů elektro v místnostech, kde tato nebyla provedena v roce 2017.

D2.1 - SO 02 – Zateplení objektu vnějším kontaktním systémem s EPS 120 mm – jedná se o zateplení objektu zázemí hlavní tribuny, včetně severní přístavby (prádelna, sušárna, sauna) a technické místnosti v severní části objektu.

Součásti je výměna klempířských prvků parapetu a střešních atik, výměna svodů hromosvodu a výměna hromosvodného vedení na atikách střechy. Pro sokl na výšku cca 0,5 m bude použit extrudovaný polystyrén. Povrchová úprava tenkovrstvou silikátovou točenou omítkou o velikosti zrn 1,5 mm, sokl bude opatřen omítkovou směsí marmolit.

D3.1 - SO 03 – Oprava krytiny střechy vč. zateplení, odvodnění do retenční nádrže-stávající  krytina střechy je tvořena asfaltovanými pásy, které jsou v ploše poškozeny, popřípadě zduřelé. Na části střechy byla v minulosti provedena oprava natavením další vrstvy asfaltových pásů. Nová oprava spočívá v demontáži stávajícího oplechování střechy, v demontáži stávající hromosvodné sítě.

Původní krytina bude využita jako parozábrana a zároveň jako částečná ochrana vnitřního prostoru při provádění opravy střechy. Po té bude provedeno zvýšení atik plnými cihlami na cementovou maltu v šířce 30 cm a provedení cementového potěru jako ukončující vrstvy. U okapu bude vyzděn zpevňující pás z cihel na MC 100, který bude ukončen cementovým potěrem.

Dále bude provedeno nalepení tepelně izolační vrstvy desky PPS v tl. 120 mm a  položena hydroizolační vrstva střešní krytiny ve skladbě Elastek 40 speciál dekor v tl. 4,5 mm a Glastex 30 sticker ultra v tl. 3 mm. Spád střechy je cca 1,5o. Po té budou osazeny nové klempířské prvky atik, oplechování stěn a okapů, podokapních žlabů a střešních svodů a obnova hromosvodné sítě vč. jímačů.

Součásti tohoto objektu je také svedení dešťových vod do nově osazené retenční nádrže o objemu 12 m3 vč. napojovacího potrubí PVC DN 150.

D4.1 - SO 04 – Vnitřní stavební úpravy severní části objektu- jedná se o rekonstrukcí provozních místností – prádelna, sušárna, přístupové chodby, technické místnosti a sauny. Součástí rekonstruovaných prostor je výměna původních ocelových oken za plastová, výměna podlahových krytin místností, oprava omítek, rekonstrukce vnitřní instalace zdravotechniky-doplnění dvou van pro máchání prádla, výměna automatických praček, doplnění sušiček prádla, demontáž nefunkčního  ohříváku TUV a instalace nového apod., doplnění keramického obkladu stěn a provedení keramické dlažby podlah. Celkově je řešena výměna rozvodů elektro. V prostoru finské sauny je veškeré nefunkční zařízení demontováno vč. rozvaděče elektro. Finská sauna je řešena komplexně nově do stávajících prostorů. Rozměry sauny zůstávají původní.

Vytápění celého objektu je řešeno ze stávající kotelny na pevná paliva s teplovodním rozvodem a panelovými otopnými tělesy v jednotlivých místnostech.

Přípojka pitné vody je z veřejného řádu. Vnitřní rozvody byly nově rekonstruovány.

TUV je z el. zásobníků vody umístěných v řešené budově.

Přípojka kanalizace je stávající s napojením do městské kanalizace. Vnitřní rozvody jsou rekonstruovány.

Přípojka NN je napojena na veřejný rozvod NN. Stávající vnitřní rozvody  jsou rekonstruovány.

Odvětrání jednotlivých místností je přirozené okny, popřípadě nucené s umístěním odsávacího ventilátoru na střeše objektu.

Přístup na stavební pozemek je umožněn stávajícími zpevněnými plochami z ulice U Stadionu

# - 4 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

## B.	Projektová část požárně bezpečnostního řešení stavby

B.1	Požárně bezpečnostní řešení stavby

Posuzovaná část objektu Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno ve smyslu ČSN 73 0834. Ve smyslu této normy nedochází ke změně užívání objektu – nedochází ke zvýšení osob, ke zvýšení počtu osob s omezenou schopnosti pohybu, k záměně věcně příslušné normy ani ke změně vnitřního členění prostoru se vznikem místností o větší ploše jak 100 m2, ani ke změně požárního zatížení v budově.  Stavebními  úpravami se objekt nemění vestavbou,  nadstavbou ani přístavbou. Dochází pouze k opravě stávajících konstrukcí budov zázemí tribuny, které nebyly provedeny v I. etapě prováděné v roce 2016-2017. Dodatečná tepelná izolace na obvodových stěnách a střeše bude provedena na konstrukcích D1. Izolant bude z polystyrénových desek  tl. 120 mm - nemá vliv na požární bezpečnost stavby.

(Q=M*H= ρ*d*H=23*0,12*39=107,6 MJ/m2 ≤ 150 MJ/m2)

Množství uvolněného tepla je menší jak 150 MJ.m-2. Jedná se o konstrukci bez požárně otevřených ploch ve smyslu ČSN 73 0802 čl.8.4.5.

B.1.1	Rozdělení objektu do požárních úseků

Jedná se o změnu skupiny I a ve smyslu čl. 4 – není členění do PÚ požadováno – vyhovuje.

B.1.2	Stanovení požárního rizika

Jedná se o změnu skupiny I a ve smyslu čl. 4 – není stanovení požárního rizika požadováno. Požární riziko se nemění.

B.1.3	Posouzení mezních rozměrů požárního úseku a nutnosti instalace požárně bezpečnostních zařízení

Jedná se o změnu skupiny I a ve smyslu čl. 4 – není posouzení mezních rozměrů požadováno Původní rozměry požárního úseku se nemění.

B.1.4	Posouzení povrchových úprav stěn a stropů

Vnější stěny – omítka tenkovrstvá silikátová – nehořlavá, neskapávající.

Vnitřní stěny – omítka vápenná štuková, popř. keramické obklady - popřípadě sádrokarton - nehořlavá, neskapávající.

Podhled – vápeno-cementová omítka štuková, popřípadě sádrokarton – povrch nehořlavý a neskapávající.

Povrchové úpravy vyhovují.

B.1.5	Požadavky na stav. konstrukce

Posouzení provedeno dle čl. 4 ČSN 73 0834:

- stavebními úpravami nedochází ke změně svislých nosných konstrukcí – které zajišťují stabilitu objektů - zůstávají původní – konstrukce vyhovují.

# - 5 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

- Stupeň hořlavosti použitých konstrukcí není snížen, úpravy povrchů jsou neskapávající – viz. bod B.1.4 této zprávy - vyhovuje.

- Rozměry požárně otevřených ploch se nezvětšují, pořžární zatížení se nemění – vyhovuje.

- Nově zřizované prostupy budou utěsněny podle ČSN 73 0810 – vyhovuje.

- Větrání je stávající . vyhovuje.

- Případné prostupy stropních konstrukcí budou utěsněny dle ČSN 73 0810 – vyhovuje

- Únik osob se nemění. Počet osob se nezvětšuje, počet, šířky a délky únikových cest posuzovaného požárního úseku se nemění.

- Není vytvořen žádný požární úsek ve smyslu čl. 3.3.b ČSN 73 0834. – vyhovuje

i)	V měněné části nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah – příjezdová komunikace, nástupní plocha, zásahové cesty, vnější odběrná a vnitřní odběrná místa jsou bez změny. Osazení PHP pro posuzovaný PÚ dle vyhl. č. 23/2008 Sb.

B.1.6	Posouzení stavebních konstrukcí

Stavební konstrukce vyhovují ve smyslu ČSN 73 0834 – viz. odst. B.1.5 této zprávy.

B.1.7	Řešení počtu a druhu únikových cest

Únikové cesty vyhovují ČSN 73 0834 – viz. odst. B.1.5 – této zprávy.

B.1.8	Stanovení odstupových vzdálenosti a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Stavebními úpravami se nezvětšuje stávající obestavěný prostor, nezvětšují se šířky ani výšky požárně otevřených ploch, nezvětšuje se požární zatížení požárního úseku. Odstupové vzdálenosti se oproti původnímu stavu nezvětšuji. Ve smyslu ČSN 73 0834 čl. 4 se odstupy neposuzují a považují se za vyhovující.

B.1.9	Vymezení zásahových cest a jejich technické vybavení

Vnitřní ani vnější zásahové cesty nejsou dle ČSN  požadovány.

B.1.10	Způsob zásobování objektu vnitřní a vnější požární vodou

- Vnější odběrná místa vody – zůstávají původní – na veřejném vodovodu jsou zřízeny podzemní hydranty DN 80, nejbližší se nachází ve vzdálenosti cca 100 m -  vyhovuje.

- Vnitřní odběrná místa – bez změny

B.1.11	Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch

Přístupové komunikace vyhovují ve smyslu ČSN 73 0834 čl. 4.

Příjezd je zajištěn po zpevněné komunikaci  o šířce min 3,5 m.

# - 6 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

B.1.12	Vytipování prostoru chráněných systémem EPS, SHZ

Dle ČSN není EPS a SHZ požadována. S ohledem na posuzovaný objekt nebude EPS a SHZ instalována.

B.1.13	Vybavení objektu zařízením pro odvod kouře a tepla

Objekt není nutno vybavovat zařízením pro odvod kouře a tepla.

B.1.14	Řešení vytápění, větrání, nouzové osvětlení ÚC, domácí rozhlas

Vytápění objektu – původní teplovodní ústřední vytápění. Místnosti budou větrány přirozeným větráním – okny a nuceným větráním pomocí stávajícího nástřešního ventilátoru.

V požárním úseku není nutno instalovat nouzové osvětlení a domácí rozhlas.

B.1.15	Vybavení objektu přenosnými hasícími přístroji

Počet hasících přístrojů dle ČSN 73 0802

Posuzovaný požární úsek

nr = 0,15*(S*a*c3)1/2 = 0,15 * (470*1)1/2 = 3,25

nHJ = 6* nr = 6*3,25 = 19,5

V zázemí tribuny budou osazeny 2. ks přenosných hasících přístrojů PGF 6 kg s hasící schopnosti 27A, 9. hasících jednotek a jeden přenosný hasící přístroj  PG 6 s hasící schopnosti 21A, 6. hasících jednotek.

Součet HJ = 2*9 + 6 = 24 je větší jak nHJ = 19,5

Tři přenosné hasící přístroje budou umístěny ve vstupní chodbě šaten, po jednom u vchodových dveří do objektu z leva, ve středu a zprava.

B.2	Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Nejsou kladeny žádné požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

B.3	Posouzení technologické části vybavení objektu z hlediska požární ochrany a navržené technologie

Součásti stavby není žádné technologické zařízení.

B.4	Vybavení objektu požárně bezpečnostním zařízením

Objekt není vybaven požárně bezpečnostním zařízením

B.5	Průběh provádění stavby z hlediska požární bezpečnosti

Jsou prováděny pouze stavební úpravy, které nekladou další požadavky z hlediska požární bezpečnost.

# - 7 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

B.6	Podmínky pro zkušební provoz z hlediska požární bezpečnosti

V rámci stavby nebude zkušební provoz prováděn.

B.7	Návrh na opatření z hlediska požární bezpečnosti

-        	provádět revize el. zařízení dle ČSN 331500 a kontroly  el. spotřebičů a  nářadí dle ČSN 331600. Veškeré závady zjištěné revizemi a kontrolami budou odstraněny neprodleně.

- 	veškeré prostory budou udržovány v čistotě a pořádku

- 	V posuzovaném požárním úseku budou osazeny přenosné hasící přístroje dle této zprávy. PHP budou podrobeny 1 x ročně odborné revizi a bude k nim zachován volný  přístup

- 	volný přístup bude zachován k rozvodným zařízením el.  energie

- 	příjezdy a přístupy k objektu budou zachovány volné

Datum:						Prosinec 2017

Zpracoval: 					Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Číslo osvědčení:					Z-642/97

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny

fotbalového  areálu v Bruntále

0-Všeobecná část

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874, 1875/1

Katastrální území:	Bruntál-město

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D0.2		Technologická zařízení

Datum:						Prosinec 2017

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby číslo osvědčení:		1200282

Technologická zařízení				List č. 1

Realizací záměru obnovy fyzicky a morálně zastaralé části staveb zázemí hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále nejsou dotčena technologická zařízení níže uvedená:

- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury

- přeložky vedení technické infrastruktury

-	zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení

- vyhrazená technická zařízení

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

Datum:						Prosinec 2017

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny

fotbalového  areálu v Bruntále

0-Všeobecná část

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874, 1875/1

Katastrální území:	Bruntál-město

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

DV	Výkaz výměr  na celou stavbu v členění

dle jednotlivých stavebních objektů

Datum:						Prosinec 2017

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby číslo osvědčení:		1200282

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny

fotbalového  areálu v Bruntále

0-Všeobecná část

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874, 1875/1

Katastrální území:	Bruntál-město

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

E.	Dokladová část

Datum:						Prosinec 2017

Projektant:					Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město