Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále

SO 03b – Oprava střešní krytiny včetně zateplení

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

SO 03b – Oprava střešní krytiny včetně zateplení

Dokumentace pro územní a stavební řízení DUR+DSR) ========================================================

Datum:							Prosinec  2017

Projektant:							Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby číslo osvědčení:			1200282

Seznam příloh							List č. 1

D3.1.1.a1		ASŘ - Technická  zpráva					2 x A4

D3.1.1.b1		Stávající stav a bourání – Půdorys střechy		           10 x A4

D3.1.1.b2		Stávající stav a bourání – Řezy:  E – E, F - F			2 x A4

D3.1.1.b3		Nový stav – Půdorys střechy	 			           10 x A4

D3.1.1.b4		Nový stav – Řezy 5 -5, 6 - 6				             2 x A4

D3.1.1.b5		Tabulka bouracích prací					1 x A4

D3.1.1.b6		Soupis stavebních prací					1 x A4

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále

SO 03b – Oprava střešní krytiny včetně zateplení

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

Datum:		          Prosinec 2017

Projektant:	Ing. Karel Kovář, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

AI pro obor pozemní stavby, číslo osvědčení 1200282

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále

SO 03b – Oprava střešní krytiny včetně zateplení

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D3.1.1.a1		Architektonicko-stavební řešení

Technická  zpráva

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Architektonicko-stavební řešení			List č. 1

Technická  zpráva

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Fotbalový areál je využíván pro trénink a fotbalová utkání fotbalistů, s přístupem návštěvníků fotbalových utkání. Objekt hlavní tribuny je využíván jako hlediště pro diváky fotbalových utkání a současně jako zázemí pro fotbalisty (šatny, sprchy, WC).

Hlavní tribuna se zázemím:

Zastavěná plocha:	700 m2

Užitná plocha:	     	470 m2

Počet pracovníků:	1

Počet sedadel:	249 míst

Předmětem záměru je obnova fyzicky a morálně zastaralé částí staveb zázemí sportoviště. Stavební objekt SO 03b řeší opravu krytiny střechy vč. zateplení. Stávající krytina střechy je tvořena asfaltovanými pásy, které jsou v ploše poškozeny, popřípadě zduřelé. Na části střechy byla v minulosti provedena oprava natavením další vrstvy asfaltových pásů. Nová oprava spočívá v demontáži stávajícího oplechování střechy, v demontáži stávající hromosvodné sítě, v odstranění puklin ve stávající krytině střechy proříznutím a novým zatavením.

Původní krytina bude využita jako parozábrana a zároveň jako částečná ochrana vnitřního prostoru při provádění opravy střechy. Po té bude provedeno zvýšení atik plnými cihlami na cementovou maltu v šířce 30 cm a provedení cementového potěru jako ukončující vrstvy. U okapu bude vyzděn zpevňující pás z cihel na MC 100, který bude ukončen cementovým potěrem. Dále bude provedeno nalepení tepelně izolační vrstvy desky PPS v tl. 120 mm a položena hydroizolační vrstva střešní krytiny ve skladbě Elastek 40 speciál dekor v tl. 4,5 mm a Glastex 30 sticker ultra v tl. 3 mm. Nová střešní konstrukce bude kotvena pomocí ocelových hmoždinek do nosné betonové konstrukce střechy. Spád střechy je cca 1,5o. Po té budou osazeny nové klempířské prvky atik, oplechování stěn a okapů, podokapních žlabů a střešních svodů a obnova hromosvodné sítě vč. jímačů.

Svádění a jímání dešťové vody ze střech zůstane zachováno do již realizované retenční nádrže, s jejím přečerpáváním do stávající akumulační betonové nádrže závlahového systému hřiště.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Stavebně technické řešení viz odst. 1. Stavebními úpravami nedochází k zásahu do nosných konstrukcí stávajícího objektu. Stavebními úpravami nedochází ke změně dispozičního řešení objektu ani ke změně účelu jednotlivých místností objektu.

# Stavební fyzika

Jedná se o opravy stávajícího objektu. V rámci objektu SO 03b je provedeno zateplení střešní konstrukce současně s opravou střešní krytiny. Zateplení bude deskami z PPS tl. 120 mm. Výměna stávajících oken za plastová s termoizolačním sklem je řešeno ve stavebním objektu SO 01 a část v SO 04. Zateplení stěn je řešeno v objektu SO 02. Objekt není celoročně využíván. V zimním období je pouze temperován na teplotu tak, aby nezamrzly potrubní rozvody vody v objektu.

- tepelná technika – objekt je vytápěn teplovodním vytápěním s konvekčními tělesy. Zdroj tepla – kotel na pevná paliva, který je umístěn v objektu.

- Osvětlení – přirozené a umělé.

- Oslunění –neřešeno - nejedná se o prostory s trvalým pobytem lidí.

- akustika/hluk – po rekonstrukci není stavba zdrojem hluku.

- Vibrace – stavba není zdrojem vibrací

Architektonicko-stavební řešení			List č. 2

Technická  zpráva

- Větrání šaten – šatny jsou větrány přirozeným způsobem okny a nuceným způsobem pomocí podtlakového systému – přívod vzduchu pomocí oken, popřípadě infiltraci oken a stěn objektu. Odvod vzduchu pomocí stávajícího střešního radiálního ventilátoru nad střechu objektu. Ventilátor je umístěn na střeše nad stropem chodby. Potrubí VZT je vedeno pod stropem šatny. Odvod vzduchu ze šaten je umožněn pomocí větrací mřížky 400*100 mm osazené 20 cm nad podlahou ve vstupních dveřích každé šatny.

V umyvárně je doplněno odsávání pomocí nástěnného axiálního ventilátoru. Tento je doplněn potrubím přes stěnu a protidešťovou žaluzii.

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále

SO 03b – Oprava střešní krytiny včetně zateplení

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D3.1.1.b5		Tabulka bouracích prací

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Tabulka bouracích prací				List č. 1

B1	Závětrnou lištu rš. 25 cm – vybourat

B2	Oplechování zdiva š. 20 cm – vybourat

B3	Oplechování zdiva š. 25 cm – vybourat

B4	Oplechování zdiva š. 30 cm – vybourat

B5	Oplechování okapů rš. 40 cm – vybourat

B6	Oplechování zdiva rš 70 cm – vybourat

B7	demontáž podokapních žlabů

B8	demontáž svodů vč. nátoků

B9	demontáž provizorního potrubí PVC DN 150 pro odvedení dešť. vod ze střechy tribuny

B10	Stávající krytinu ponechat, odstranění vzduchových puchýřů prořezáním a zatavením

B11	Oplechování zdi š. 50 cm – vybourat

B12	Oklepání omítek na zdivu tribuny – 30 %

B13	Demontáž lanové hromosvodné sítě

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Název stavby:	Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále

SO 03b – Oprava střešní krytiny včetně zateplení

Místo stavby:	Rýmařovská 4, 792 01 Bruntál

Parcela číslo:	1874,1875/1

Katastrální území:	Bruntál

Investor:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 	00295892

Stupeň:	Dokumentace pro územní a stavební řízení (DUR+DSR)

D3.1.1.b6		Soupis stavebních úprav

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město

Soupis stavebních úprav   					List č. 1

S1	Nová krytina z modifikovaných pásů (2x) vč. tepelné izolace z desek PPS  100 tl. 120 mm.

U okapu dozdívka z plných cihel š. 15 cm výšky cca 20 cm.

S2	Oplechování nadezdívek š. 30 cm

S3	Oplechování nadezdívek š. 50 cm

S4	Oplechování nadezdívek š. 20 cm u prosklené  stěny  - protáhnout pod sklo

S5	Stávající skleněnou výplň nad zdivem demontovat, sklo zkrátit a po montáži oplechování osadit zpět. Styk zatmelit.

S6	Oplechování nadezdívek š. 44 cm u prosklené  stěny  - styk zatmelit

S7	Oplechování okapů rš. 500 mm

S8	Podokapní žlab rš 330 mm včetně nových háků

S9	Mezistřešní žlab rš. 1000 mm

S10	Dešťový svod D 120 mm vč. nátokového kotlíku a oblouků

S11	Oplechování komínu 50x50 cm

S12	Oplechování obezdívky střešního ventilátoru 60x60 cm

S13	Oplechování potrubí ZT DN 150 mm

S14	Nadezdívka atiky š. 30 cm, výšky cca 20 cm

S15	Dozdění zdiva tribuny z tvárnic lehčených š. 30 cm na výšku cca 40 cm

S16	Nové vnější omítky vápenocementové štukové na novém zdivu tribuny (jednostranné)

S17	Oprava stávajících vnějších omítek zdiva tribuny (z vnější strany)  - 30 %

S18	Nová tenkovrstvá silikátová omítka točená (zrno 1,5 mm) na vnější straně zdiva tribuny

S19	Nadezdívka atiky š. 30 cm, výšky cca 40 cm

S20	Nadezdívka u prosklené stěny tribuny š. 20 cm, výšky cca 20 cm

S21	Lemování zdiva na ploché střeše

S22	Provedení nové hromosvodné sítě vč. jímačů

Datum:							Prosinec 2017

Projektant:							Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Staré Město