Podklady pre VO na periodické ročné prehliadky a odborné skúšky pre elektrické výzbroje cestných vozidiel - elektrobusov MHD

Počet vozidiel: 18, z toho 16x SOR ENS 12 a 2x SOR EBN 8 + prípadné mimo-periodické kontroly.

Technický popis vozidiel:

Vozidlá určené na mestskú a prímestskú hromadnú dopravu osôb. Elektrobusy sú zaradené do kategórie nízkopodlažných (Low Floor) vozidiel. Zdrojom elektrickej energie sú trakčné batérie.

Prehliadka a skúška musí byť vykonaná na základe noriem a oprávnení dodávateľa:

- Vyhl. Č. 508/2009 Z.z.

- STN EN 33 2000-6

- STN 33 1500

- STN EN 1987-1

- STN EN 1987-2

- STN EN 1987-3

Prehliadka a skúška musí byť vykonaná na základe zaradenia a oprávnenia dodávateľa:

Podľa RS skupina VTZE: Vyhl.č.508/2009 Z.z. MPSVaR SR, príloha 1, časť III, je revidované zariadenie VTZE skupiny B. Elektrické zariadenie s vyššou mierou ohrozenia

Zdroja el. prúdu: vozidlové batérie (trakčná batéria ECV-ENS-242 a vozidlový akumulátor 24 VDC.

Rozvodné sústavy:

- 2-666 VDC, IT

- 3x425 VAC, (0-200) Hz, IT

- 3x400 VAC, 50 Hz, IT

- 3x400/230 VAC, 50 Hz, TN-S

- 2-24 VDC, IT – ovládacie a riadiace obvody

Technikovi k vykonaniu OP a OS bude k dispozícií nasledovné:

- Pristavené vozidlo, na ktorom sa bude vykonávať OP a OS v areáli objednávateľa

- Protokol o určení vonkajších vplyvov

- Základná líniová schéma zapojenia vozidla

- Východisková revízna správa

- Vyhlásenia o zhode, certifikáty, protokoly o vykonaných kusových skúškach

Špecifikácia cenovej ponuky:

- Cena za vykonanie OP a OS vrátane dopravy, originálu revíznej správy v papierovej forme a ceny práce technika

Predbežný harmonogram revízii jednotlivých vozidiel: Marec: 4 ks, Apríl: 2 ks, Máj: 2 ks, Jún: 1 ks, Júl: 1 ks, August: 1 ks, September: 2 ks, Október: 1 ks, November: 2 ks, December: 2 ks