Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

Logický celok: KOMBAJN

| Obilný kombajn - 1 ks |  |
| --- | --- |
| Technický údaj – požadovaný parameter | Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre * |

| stroj nový, nepoužitý 1 ks |  |
| --- | --- |
| menovitý výkon motora min. 290 kW |  |
| zdvihový objem motora min. 8,5 litra |  |
| počet valcov min. 6 ks |  |
| palivová nádrž min. 780 litrov |  |
| nárdž na AdBlue min. 30 litrov |  |
| plnenie emisnej normy min. Stage V |  |
| prevodovka s plynule meniteľným prevodom |  |
| viacbubnový mlátiaci systém |  |
| priemer hlavného mlátiaceho bubna min. 650 mm |  |
| zvýšená kapacita šikmého dopravníka |  |
| mláťací kôš pre obilie a kukuricu |  |
| separátor s priemerom min. 750 mm |  |
| celková separačná plocha min. 3,8 m2 |  |
| celková sitovej skrine min. 5,0 m2 |  |
| vytriasadlá min. 6 ks |  |
| elektronická kontrola domlatu |  |
| objem zásobníka min. 10 000 litrov |  |
| vyprázdňovanie s rýchlosťou min. 100 l/min. |  |
| vysoko výkonný ventilátor s maximálnym objemom vzduchu min. 700 m3/min. |  |
| reduktor otáčok ventilátora |  |
| vzduchový kompresor |  |
| drvič slamy |  |
| rozmetadlo pliev |  |
| deflektor podrvenej slamy s elektricky nastaviteľnými lopatkami |  |
| vykurovaná a klimatizovaná kabína vodiča s automatickým nastavením |  |
| nastaviteľný volant |  |
| vzduchom odpružené sedadlo s tlmením |  |
| sedadlo spolujazdca |  |
| chladnička |  |
| pracovné svetlomety |  |
| ovládanie a nastavenie parametrov stroja cez dotykový monitor |  |
| automatické riadenie a navádzanie kombajnu |  |
| predné kolesá so šírkou min. 800 mm |  |
| zadné kolesá so šírkou min. 520 mm |  |
| prepravná šírka kombajnu max. 3,9 m |  |
| prepravná výška kombajnu max. 4 m |  |
| celková hmotnosť kombajnu max. 18 000 kg |  |
| osvetlenie pre cestnú prepravu |  |
| homologizácia pre cestnú dopravu |  |
| povinné vybavenie (kliny pod kolesá, hasiace prístroje.....) |  |

| Názov a typové označenie ponúkaného stroja: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno výrobcu: |  |
| Cena v EUR bez DPH |  |
| DPH 20 % |  |
| Celková cena v EUR s DPH |  |

Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ............................. dňa .................................

-----------------------------------------------------

podpis + pečiatka