PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |
| Obstarávanie - názov zákazky: | Linka pre spracovanie osivovej kukurice |
| Obstarávateľ: | SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. IČO: 34108505 |

Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:

Položka: Linka pre spracovanie osivovej kukurice - 1 kus

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Technologický celok s čističkou a so sušičkou o výkone min. 10 t/h, 24%-14% kukurica | /vyplní uchádzač/ |
| Linka pozostáva z týchto základných častí: | xxx |
| - príjmový kôš, automobilový s prejazdným pevným roštom, výpad s hradítkom | /vyplní uchádzač/ |
| - korčekový elevátor, 14 m, výkon min. 40 t/h, obslužná plošina + rebrík | /vyplní uchádzač/ |
| - bubnová čistička, výkon na predčistení min. 50 t/h | /vyplní uchádzač/ |
| - závitovkový dopravník, 4 m, výkon min. 7,5 t/h | /vyplní uchádzač/ |
| - závitovkový dopravník, 3 m, výkon min. 7,5 t/h | /vyplní uchádzač/ |
| - kontajner na odpad a prachové častice, min. 4 m3 | /vyplní uchádzač/ |
| - odlučovač prachových častíc, 1600 mm, oceľová konštrukcia | /vyplní uchádzač/ |
| - ventilátor, výkon min. 5 kW | /vyplní uchádzač/ |
| - rotačný podávač | /vyplní uchádzač/ |
| - reťazový dopravník, 10,8 m, výkon min. 40 t/h, s plastovým antistatickým dnom | /vyplní uchádzač/ |
| - kruhový rozdeľovač trojcestný, elektricky ovládaný | /vyplní uchádzač/ |
| - korčekový elevátor, 19,5 m, výkon min. 40 t/h, obslužná plošina + rebrík | /vyplní uchádzač/ |
| - akumulačné silo, min. 140 m3, hradítko ručne ovládané | /vyplní uchádzač/ |
| - reťazový dopravník, 4,1 m, výkon min. 40 t/h, s plastovým antistatickým dnom | /vyplní uchádzač/ |
| - korčekový elevátor, 12 m, výkon min. 40 t/h, obslužná plošina + rebrík | /vyplní uchádzač/ |
| - elektricky ovládané hradítka 200x 500 mm - 10 kusov | /vyplní uchádzač/ |
| - pásová osivárska sušička, výkon min. 10 t/h, 24%-14% kukurica | /vyplní uchádzač/ |
| - korčekový elevátor, 12 m, výkon min. 40 t/h, obslužná plošina + rebrík | /vyplní uchádzač/ |
| - reťazový dopravník, 50 m, výkon min. 40 t/h | /vyplní uchádzač/ |
| - plynové hospodárstvo LPG - 2 kusy | /vyplní uchádzač/ |
| - oceľová konštrukcia pod technológiu + plechové prístrešky nad čističkou a príjmovým košom | /vyplní uchádzač/ |
| - riadiaci systém | /vyplní uchádzač/ |
| Cenová ponuka musí zahŕňať: | xxx |
| - dopravu a kompletnú inštaláciu linky | /vyplní uchádzač/ |
| - potrebné spádové potrubia medzi jednotlivé časti a potrebný spojovací materiál | /vyplní uchádzač/ |
| - spustenie do prevádzky a zaškolenie personálu | /vyplní uchádzač/ |
| - potrebnú technickú dokumentáciu, vrátane revíznych správ | /vyplní uchádzač/ |

Cenová ponuka:

| Položka: | Množstvo (ks): | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Linka pre spracovanie osivovej kukurice | 1 | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu