Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. xxx

Činnosť stavebného dozoru:

- Činnosťou stavebného dozoru je činnosť,  ktorá sleduje:

- či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok stavebného povolenia,

- či nie je ohrozená bezpečnosť, životy a ochrana zdravia na stavbe, či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú osobitným predpisom (§ 8 a 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí),

- či nie sú ohrozené iné verejné záujmy,

- taktiež sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, sleduje vedenie stavebného denníka,

- zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočňovanie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

- vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil, ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

  - Činnosť stavebného dozoru v realizačnej časti stavby:

    - zoznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebným povolením, zmluvami na 
realizáciu stavby a ďalšími podmienkami na realizáciu stavby,

    - písomné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby a zabezpečenie vytýčenia podzemných sietí a prekážok,

    - kontroluje včasné zavedenie stavebného denníka a potvrdzuje v ňom termín začatia výstavby,

    - podieľa sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektantom stavby (dozorom projektanta) zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek,

    - spolupracuje so zhotoviteľom pri riešení problémov a nedostatkov v projektovej dokumentácii,

    - vedie dokumentáciu požadovanú objednávateľom,

    - sleduje dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a prípadne opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby,

    - sleduje či sú práce vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou,

    - sleduje a kontroluje kvalitu vykonávaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami a predpismi,

    - kontroluje po vecnej a finančnej stránke množstvá realizovaných prác a zistené množstvá zaznamenáva,

    - kontroluje vedenie stavebného denníka a úplnosť záznamov v súlade s podmienkami zmluvy,

    - spolupracuje s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi štátnej správy,

    - sleduje plnenie zmluvne dohodnutých podmienok výkonu autorského dozoru projektanta stavby,

    - zabezpečuje doplňovanie projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a eviduje dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,

    - odsúhlasuje spolu s objednávateľom doplnky a  zmeny v  projektovej  dokumentácii,   ktoré   nemenia náklady stavby, termíny výstavby a nezhoršujú parametre stavby (všetky zmeny musia byť písomne odsúhlasené objednávateľom),

    - predkladá  na odsúhlasenie objednávateľovi doplnky a zmeny,  ktoré menia náklady, termíny alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním stavby (všetky zmeny musia byť písomne odsúhlasené objednávateľom),

    - bezodkladne informuje mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe,

    - kontroluje cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy, výsledky predkladá mandantovi na likvidáciu,

    - kontroluje kvalitu montáže, vykonávanie zálievok, zvarov a iných spojov,

    - osobitne kontroluje spolu s príslušnými odbornými zástupcami mandanta tie časti diela, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté alebo sa stanú neprístupné,

    - sleduje odovzdávanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom a ich náväzné činnosti v súlade so zmluvami a časovým harmonogramom výstavby,

    - sleduje dohodnuté dielčie termíny stavby a kontroluje kvalitu a rozsah dodávok a prác vykonávaných na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami zmluvy a stavebného povolenia,

    - kontroluje postup prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov zmlúv, upozorňuje objednávateľa na prípadné neplnenie týchto termínov, pripravuje podklady na uplatnenie majetkových sankcií a podklady pre zmenové konanie  podľa zmluvy,

    - spolupracuje s projektantom a so zhotoviteľmi na prípadnom odstránení nedostatkov projektu,

    - preveruje či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií, prác a či tieto skúšky vykonávajú aj jeho poddodávatelia, vyžaduje doklady a kontroluje výsledky, ktoré preukazujú požadovanú kvalitu,

    - sleduje a vyžaduje spolu s dodávkami materiálov, strojov a konštrukcií predpísanú dokumentáciu, najmä certifikáty, atesty a pod.

    - kontroluje  riadne  uskladňovanie  materiálov,   konštrukcií,  zariadení,   strojov na stavenisku,

    - spolupracuje s pracovníkmi zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami,

    - dbá, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá a vedenia, ktoré používa na výstavbu,

    - sleduje, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného stavu, resp. podľa požiadaviek nájomnej zmluvy a stavebného povolenia,

    - pravidelne (minimálne 1x do týždňa) organizuje kontrolný deň stavby za účelom postupu prác so zhotoviteľom a za účasti mandanta,

    - upozorňuje zhotoviteľa zápisom na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe,

    - pri hrubých porušeniach technologickej disciplíny, porušovaní bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu škôd je stavebný dozor splnomocnený pozastaviť vykonávanie ďalších prác až do vykonania nápravy.

  - Činnosť stavebného dozoru po realizačnej časti stavby:

    - pripravuje podklady na záverečné hodnotenie stavby v priebehu výstavby,

    - vyžiada od zhotoviteľa a skontroluje úplnosť a platnosť dokladov, certifikátov a vyjadrení na odovzdanie a prevzatie stavby,

    - preverí pred samotným odovzdávaním komplexnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávanej stavby,

    - vyhodnotí vykonávané  skúšky  počas výstavby a  navrhne  skúšky a rozbory, merania a obhliadky odborníkov,   ktoré je potrebné uskutočniť ku kolaudačnému konaniu,

    - zabezpečí, aby pri preberacom konaní bol prítomný projektant a budúci užívateľ,

    - pred predpokladaným dokončením realizácie písomne vyzve zhotoviteľa o určenie termínu vykonania preberacieho konania, na ktorom spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,

    - kontroluje odstránenie vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch,

    - v zastúpeniu mandanta  požiada stavebný  úrad  o určenie termínu začatia kolaudačného konania,

    - zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní, pre ktoré pripraví príslušné platné doklady a dokumentáciu skutočného realizovania stavby s prehlásením k akým zmenám došlo počas výstavby,

    - zabezpečuje splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia,

    - kontroluje vypratanie staveniska zhotoviteľom,

    - zabezpečuje všetky potrebné podklady na prevod správy diela po kolaudácii budúcemu užívateľovi.

    - zápis z prevzatia stavby musí obsahovať súpis nedostatkov a nedorobkov zistených pri preberaní a odovzdávaní s uvedením termínov ich odstránenia, zoznam príloh preukazujúcich kvalitu (atesty, certifikáty, revízne skúšky vyhradených technických zariadení, tlakové skúšky sietí, rozbor vody, meranie osvetlenia, hluku, zabezpečenie požiarnej vody a ostané potrebné doklady ...).