PGL LP NADLEŚNICTWO KOBIÓR

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-3

Odtworzenie i oczyszczenie rowów

# 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac objętych zadaniami z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych.

## 1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, usług wymienionych w pkt 1.1. w ramach zadania Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kobiór

## 1.3. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem renowacji istniejących rowów i wykonaniem nowych rowów.

1.4. Określenia podstawowe

Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.

Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.

Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.

Oczyszczenie rowu – przywrócenie istniejącemu urządzeniu odwadniającemu pierwotne parametry, zapewniające swobodny spływ wody z rowu

Odtworzenie rowu – wykonanie nowego lub odtworzenie zniszczonego urządzenia odwadniającego służącego do zbierania i odprowadzania wody z pasa drogowego (w tym jezdni) o parametrach przewidzianych w dokumentacji projektowej

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych  robót  oraz  za ich  zgodność z  SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

# 2. MATERIAŁY

Materiały nie występują

# 3. SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z odtworzeniem i oczyszczeniem rowu może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- koparki podsiębiernych

- spycharki lemieszowe

- równiarki samojezdne lub przyczepnych,

- zagęszczarek płytowo wibracyjnych,

- urządzeń kontrolno-pomiarowych

# 4. TRANSPORT

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych.

## 5. WYKONYWANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca przystąpi do wykonania prac na zlecenie wystawione przez Przedstawiciela Zamawiającego. Koszt usunięcia ewentualnych uszkodzeń wynikłych w związku z realizacją zleconych prac obciąża Wykonawcę

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę i uzyskaniu pierwotnych parametrów umożliwiających swobodny spływ wody, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu do wysokości 1,5m z każdej strony rowu. W przypadku rowu umocnionego pominięte zostaje profilowanie skarp oraz uzyskanie profilu podłużnego. Namuł z czyszczenia rowów zostanie rozplantowany „ na miejscu”

## 5.3. Odtworzenie rowu

W wyniku prac ziemnych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne zgodne z PN-S-02204:

a) dla rowu przydrożnego w kształcie:

- trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,50 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;

- trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;

- opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;

- dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,50 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.

- dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, głębokość minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:

- przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

- przy umocnionych skarpach i dnie

- matą trawiastą - 2,0%,

- darniną - 3,0%,

- faszyną - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Po zakończeniu prac winny zostać sprawdzone:

- cechy geometryczne rowów

- rozplantowanie urobku po oczyszczeniu / odtworzeniu rowu

## 6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.

Tablica 1.

| Lp. | Wyszczególnienie | Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spadek podłużny rowu | 1 km na każde 5 km drogi |
| 2 | Szerokość i głębokość rowu | 1 raz na 100 m |
| 3 | Powierzchnia skarp | 1 raz na 100 m |

6.2.1. Spadki podłużne rowu

Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  ± 0,5% spadku.

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu

Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3cm.

6.3 Ocena prac związanych z rozplantowaniem urobku po czyszczeniu lub odtworzeniu rowów

Powierzchnię rozplantowanego urobku powstałego z czyszczenia i odtworzenia rowu powinna być równa. Niedopuszczalne jest tworzenie zawyżenia terenu przy krawędzi przeciwskarpy rowu, które utrudniałoby spływ wody z przyległego terenu.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest odpowiednio:

- dla oczyszczenia rowu (umocnionego i nieumocnionego) – m (metr)

- dla odtworzenia rowu – m3 (metr sześcienny).

## 8. ODBIÓR ROBÓT

## Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m oczyszczenia rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wykoszenie skarp z trawy i samosiejek do wys. 1,5m z każdej strony rowu

- oczyszczenie rowu (w przypadku rowu nieumocnionego łącznie z wyprofilowaniem skarp i nadaniem odpowiednich spadków

- odwiezienie urobku wraz z utylizacją,

- roboty wykończeniowe,

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m3 odtworzenia rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wykoszenie skarp z trawy i samosiejek do wys. 1,5m z każdej strony rowu

- wykopanie rowu z wyprofilowaniem skarp i nadaniem odpowiednich spadków

- odwiezienie urobku wraz z utylizacją,

- roboty wykończeniowe,

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-S-02204	             Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

PN-S-02205:1998	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.