| Názov obstarávateľa: | Ing. Milan Horný |
| --- | --- |
| IČO: | 31838146 |
| Predmet zákazky: | Ťahaný postrekovač |
| Množstvo: | 1 ks |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| objem nádrže: min 6150 l | /vyplní uchádzač/ |
| automatické kopírovanie ramien pomocou min.6 ultrazvukových senzorov | /vyplní uchádzač/ |
| kompenzácia dávky pri zatáčaní | /vyplní uchádzač/ |
| hydraulicky pohon čerpadla | /vyplní uchádzač/ |
| piesto-membránové čerpadlo min. 520 l/min. | /vyplní uchádzač/ |
| natáčacia náprava min. 28 stupňov | /vyplní uchádzač/ |
| odpružená oj | /vyplní uchádzač/ |
| ramená 30 m s možnosťou práce so zmenšeným pracovným záberom 27/24m | /vyplní uchádzač/ |
| možnosť jednostranného sklápania ramien | /vyplní uchádzač/ |
| možnosť rozpúšťania sypkých materiálov v primiešavacej nádržke | /vyplní uchádzač/ |
| automatické zastavenie tlakového plnenia | /vyplní uchádzač/ |
| zariadenie spĺňa opis uvedený vo výzve č. 52/PRV/2022 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022, podopatrenie: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov pre Technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín v časti: b) Systém automatického prepínania vhodnej koncovej dýzy, alebo vypínania jednotlivých sekcií, či dýz pri aplikácii pesticídov plošnými postrekovačmi. Je to systém elektronického ovládania pre každý jednotlivý držiak dýzy na aplikačnom ráme postrekovača. Tento umožňuje jednak nezávislé vypínanie a zapínanie prietoku aplikovanej kvapaliny cez jednotlivé dýzy na ráme postrekovača, ako aj voľbu vhodnej dýzy alebo vzájomne súčinných dýz v revolverovom držiaku tak, aby boli kontinuálne zabezpečené kvalitatívne a kvantitatívne podmienky aplikácie, ktorými sú požadovaná dávka na jednotku cieľovej plochy, požadované kvapôčkové spektrum pre optimálne pokrytie ošetrovaného porastu, elimináciu nežiaduceho prekrytia postrekov ako aj udržiavanie tlakových pomerov v aplikačnom systéme postrekovača pre maximálne možné zníženie nežiaduceho úletu aplikovanej látky mimo cieľovú plochu. Ovládanie a riadenie systému je z miesta operátora v kabíne stroja Zariadenie umožňuje dodatočnú montáž na širokú škálu nových, alebo už používaných postrekovačov a jeho použitie vytvára predpoklady pre zvýšenie kvalitatívnej úrovne aplikácie pesticídov pri ochrane rastlín. | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

Meno a podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka