Opis predmetu zákazky

Trolejbusová trať Hlavná stanica

Vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zhotovenie stavby na mestskej dráhe vrátane poskytnutia služby súvisiacej s prípravou stavby, vypracovaním a dodaním projektovej dokumentácie na stavbu „Trolejbusová trať Hlavná stanica.“

Pri spracovaní dokumentácie a následnej realizácii úpravy trolejbusovej trate v priestore obratiska Hlavná stanica je potrebné rešpektovať jestvujúce priľahlé plochy, stavebné objekty, inžinierske siete a majetkové pomery. Stavebné objekty musia byť prioritne umiestňované na pozemkoch vo vlastníctve HM SR Bratislava.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je doplnenie novej stopy v priestore obratiska trolejbusov na Hlavnej stanici tak aby umožňovala plánovanú prevádzku novej trolejbusovej linky, ktorá by sa v priestore druhého nástupišťa mohla natrolejiť čím by sa umožnilo trolejbusu dobiť svoje batérie pokým bude vyčkávať na odjazd z konečnej. Navrhnutú stopu je potrebné zaústiť do existujúcej výjazdovej stopy zo súčasného nástupiska 1 použitím zbiehavej symetrickej výhybky. Pre natrolejovanie je samozrejme túto novú stopu potrebné vyzbrojiť natrolejovacou strieškou.

Základné údaje

Názov stavby: Trolejbusová trať Hlavná stanica

Miesto stavby: MČ Bratislava –Staré Mesto

Ulice, cez ktoré bude trať viesť: Námestie Franza Liszta

Predpokladaná dĺžka stavby: - 0,10 km jednostopej novej trate

Predpokladané investičné náklady stavby:	do 75 000,- €

Predpokladané projektové náklady stavby:	do 7 500,- €

Celkové náklady stavby:			do 82 500,- €

Minimálny návrh (Predpokladaný rozsah)  objektovej sústavy

- Dopravné značenie počas výstavby – POD

- Trolejové vedenie – doplnenie stopy obratisko T-busov Hlavná stanica

- Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v zóne TV

Vyššie uvedené objekty sú len minimálne objekty, ktoré je potrebné pripraviť. Skutočné objekty musia byť v súlade s navrhnutým riešením a s limitmi dotknutého územia.

Základné požiadavky na projekt

- projekt musí okrem vecného obsahu predmetného stavebného objektu obsahovať:

  - situáciu jednotlivých častí trate – trolejové vedenie (montáž aj demontáž, dočasné stavy),

  - ocenený výkaz výmer – rozpočet na demontáž a následnú montáž,

  - vypracovaný protokol o určení vonkajších vplyvov,

  - v prípade navrhnutej výmeny trakčných stožiarov prípadne ich doplnenia, ale aj pre nové kombinované stožiare je potrebný návrh typu základu pre každý stožiar zvlášť,

  - statický výpočet ťahov v jednotlivých prevesoch na celej dotknutej trati,

  - montážne tabuľky,

- projektová dokumentácia musí byť po technickej stránke kladne prerokovaná s oddelením správy Pevných trakčných zariadení DPB, a.s., čo predpokladá použitie typových prvkov používaných v DPB, a.s. a prípadné inovácie je potrebné vopred prekonzultovať;

- projektová dokumentácia musí byť kladne prerokovaná z hľadiska bezpečnosti u poverenej právnickej osoby (napr. AVDOP, s.r.o.);

- projektovú dokumentáciu žiadame dodať v 6-tich vyhotoveniach ako PD skutočného vyhotovenia stavby - DSRS.

Stavebno – technické a prevádzkové požiadavky

- navrhovaná trolejbusová stopa predstavuje celkovú dĺžku trolejového jednostopého vedenia cca 100 m novej trate

- novú časť trate napojiť z existujúceho trolejového vedenia

- v prípade nutnosti vybudovať nosný systém: trakčné stĺpy a kombinované trakčné stĺpy, umiestniť prednostne do pozícií zkoordinovaných so stavbou „TT Patrónka – Kramáre - Hlavná stanica.

- kombinované stožiare VO a TV umiestniť mimo chodníkov pre peších a cyklochodníkov

- navrhnúť novú trolejbusovú stopu s CU trolejom prierezu 100 mm2, uchytením na  plastových výložníkoch prípadne na prevesoch.

- trolejové vedenie uchytiť pomocou pružného závesu s minorokovým lanom min. 2,5 m v priamom smere. Samotné uchytenie minorokového závesu na trolej realizovať svorkou o dĺžke 247 mm.

- zbiehavú mechanickú výhybku navrhnúť symetrickú z dôvodu dosiahnutia prejazdovej rýchlosti cez výhybku 50 km/h

- nosný systém trolejového vedenia – stožiare na celej trolejbusovej trati navrhnúť prednostne ako kombinované, tzn. aj s výložníkom na verejné osvetlenie. Typ osvetľovacieho telesa určí správca VO, predpokladáme svietidlá s LED technológiou.

- v navrhovanej stope v obratisku v mieste nástupiska osadiť natrolejovaciu striešku pre hybridné trolejbusy

Ilustračný náčrt novej trasy:

Navrhovaná nová stopa v obratisku Hlavná stanica