| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo Podolie |
| --- | --- |
| IČO: | 00207161 |
| Predmet zákazky (stroj): | Systém zhrňovacích lopát |
| Množstvo: | 1 súbor |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | x |
| --- | --- |
| konfigurácia systému zhrňovacích lopát pre odstraňovanie výkalov v troch ustajňovacích objektoch | x |
| - typ zhrňovacích lopát v tvare „V“ | x |
| - požiadavka pre: | x |
| - 4 x „U“ systém, kde dve hnojné chodby budú zhŕňané 2 lopatami, ktoré budú posúvané prostredníctvom 2 pohonových jednotiek | x |
| - 2 x „single“ systém kde je jedna hnojná chodba zhŕňaná jednou lopatou posúvanou dvomi pohonovými jednotkami | x |
| - požadované šírky lopát pre hnojné chodby s rozmermi: | x |
| - 2x 281 cm | x |
| - 2x 298 cm | x |
| - 2x 284 cm | x |
| - 1x 330 cm | x |
| - 1 x 233 cm | x |
| - 1 x 314 cm | x |
| - 1x 416 cm | x |
| - systém pre dĺžku hnojných chodieb min. 60 m | x |
| - pohonová jednotka – motor s výkonom min. 0,75 kW/400V, Ø bubna min. 480 mm | x |
| - požadovaný počet pohonových jednotiek – 12 ks | x |
| - maximálna ťažná dĺžka 120 m | x |
| - rýchlosť pohybu zrhňovacej lopaty max. 4,5 m / 1 min. | x |
| - ovládanie pomocou 6 ks kontroler s displejom | x |
| - protizamŕzajúci režim s teplotným čidlom | x |
| - bezpečnostné tlačilo pre rýchle zastavenie pohybu lopaty | x |
| - mechanické kladky s priemerom min. 350 mm s valčekovými ložiskami | x |
| - lopaty pre vodiaci U-profil pre lano v dimenzii 40 x 50 mm (profil nie je dodávkou technológie) | x |
| - ťažné nerezové lano s min. priemerom 8 mm | x |
| - vrátane elektropripojenia a montáže | x |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby