Projekt výsadby trávnika

Identifikačné údaje o výsadbe

Územné členenie:

Názov obce: Bratislava

Katastrálne územie: Staré Mesto

Druh pozemku: ostatná plocha – pozemok na ktorom je cintorín alebo urnový háj

Lokalizácia miesta realizácie vegetačných prvkov: Ondrejský cintorín

Kategória vegetačných úprav:

Ekologická, estetická a historická

Popis výsadbového materiálu a spôsob výsadby:

240 m2 trávneho osiva vysadeného na miesto vychodeného chodníka na jeho zatrávnenie v sektore č. 1 na Ondrejskom cintoríne

Spôsob výsadby:

- nevyhnutné terénne úpravy sa vykonávajú maximálne šetrným spôsobom hĺbenia 
a úpravy pôdneho krytu spätnými frézami, ľahkými výkopovými prácami, tak aby nedochádzalo k degradácii okolitého prostredia

- zarovnanie terénu na požadovanú veľkosť s prípadným odobratím zeminy

- vyrovnanie plochy

- aplikácia štartovacieho hnojiva

- rovnomerný výsev osiva

- zavalcovanie povrchu a prvé zaliatie

- ohraničenie vysadenej plochy kolmi a jutovým lanom

Legislatíva:

Výsadba bude realizovaná v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. – Zákon o ochrane prírody a krajiny v súlade s platnou vyhláškou 170/2021, ktorou sa zákon vykonáva a STN normami:

  - STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

  - STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine Trávniky a ich zakladanie

  - STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine Rastlina a ich výsadba

  - STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine Práca s pôdou