---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNICKÁ SPRÁVA

ÚPRAVA A TVORBA MODROZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY

V OBCI LIPNÍKY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Identifikačné  údaje

Názov stavby:	Úprava a tvorba modrozelenej infraštruktúry v obci Lipníky

Investor:	Obec Lipníky

Lipníky 100

082 12, Kapušany

Autori :	GARD LAND s.r.o.

Jasuschova 14,

04023 Košice

Miesto stavby:	Lipníky, 
Č.p:409/9

Zhotoviteľ:			GARD LAND s.r.o.

Stupeň:			Realizačný projekt

Vypracoval:			Ing. Vladimír Vagaský

Jakub Vagasky MSc.

Dátum:                             	14.8.2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Súčasný stav

Mokraď na okraji obce Lipníky je rozsiahla oblasť, ktorá síce neudržuje trvalú hladinu vody, ale vytvára podmienky pre vlhkomilné až močiane spoločenstá flóry a fauny. Cez mokraď prechádza betónový chodník, ktorý slúži pre peších ako prepojovacia komunikácia s centrom obce. Neďaleko mokrade je postavané multifunkčné ihrisko a zastaralý posed. 12 metrov od ihriska bol vytvorený násyp, ktorý potlačil hranice mokrade.

- Kompozičné riešenie

Cieľom projektu je zatraktívniť okolie lokálnej mokrade, ktorá sa nachádza v intraviláne obce. Hlavným prvkom je vytvorenie dreveného móla, ktorým sa bude prechádzať ponad mokraď a sprístupní ju pre ľudí. Mólo bude doplnené o nový altánok a prepojovací chodník. Na konci móla sa osadí lavička na pozorovanie a oddych, vytvorí sa tu taktiež výkop, ktorý vytvorí trvalú vodnú hladinu, ktorá bude slúžiť najmä obojživelníkom. Okolie chodníkov a komunikácií je potrebné očistiť, vyplieť alebo pokosiť.

2.1 Definíca mokrade - vlhké stanovištia

Mokrade sú definované ako územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Často sa v minulosti tieto územia hodnotili ako “neužitočné” plochy, ktoré je potrebné vysušiť, zaviezť alebo inak prispôsobiť iným účelom. Aj to je dôvodom, prečo len od začiatku 20.storočia zaniklo viac ako 60% mokradí na svete. Význam mokradí je však nesmierny, nielen z pohľadu adaptácie na zmenu klímy, ale aj z pohľadu mitigácie.

Výskumy ako aj praktické skúsenosti dokazujú, že výpar z mokradnej a inej vlhkomilnej vegetácie dostatočne zásobenej vodou má veľmi priaznivý vplyv na klimatické podmienky. Navyše jedná sa o ochladzovanie za pomoci výparu z vodnej hladiny, nakoľko voda spotrebuje 2500 kJ na evaporáciu 1 mm vody/m2.

V súčasnosti nie je známych veľa výskumov, ktoré by sa zaoberali kombinovaným ochladzovacím efektom evaporácie vody a evapotranspirácie z mokraďnej a inej vegetácie.

Mokrade však majú taktiež priaznivý vplyv na vlhkost okolitej pôdy, čo má tiež pozitívny vplyv v rámci ochladzovania prostredia.

2.2 Navrhované mólo cez mokraď

Na sprístupnenie mokrade pre ľudí sa navrhuje drevený chodník podnad mokraď – mólo, ktoré bude mať nepravidelný tvar. Mólo v celkovej dĺžke 22 metrov a šírkou 1,5 metra bude na konci rozšírené na dvojnásobnú šírku. Táto časť bude slúžiť ako malá rozhľadňa a bude tu osadená dubová lavička.

Celá konštrukcia móla bude osadená nasucho do existujúceho terénu zapomoci surových dubových podvalov (26x15x1400mm), ktoré sa osadia do dier a zatlčú do hĺbky 70cm. Na nosné stĺpy sa osadí nosná konštrukcia z dubových hranolov (13x7,5cm)  a vrchná pochôdzna  strana bude pozostávať z dubových dosiek 15x5cm. Dosky budú vysušené a neupravované.  Časom sa počíta že drevo zmení farbu.

2.3 Šľapákový chodník

Prepojenie medzi altánkom a dreveným chodníkom bude z dubových polovičných podvalov (26x7,5cm), ukladaných do štrkového lôžka.

2.4 Parková lavička

Jednoduchá drevená lavica na sedenie bez operadla

- Výška sedadla: 437 mm

- Dĺžka: 1200 mm

- Rozmery lát: 1100x128x36 mm

- Úprava kovu:  prášková farba

- Typ použitého dreva: Dub 36mm

2.5 Altánok

Záhradný altánok tvorí  6 nosných stĺpov s výškou 200 cm a rozmermi 9×9 cm. Šesťuholníkový drevený záhradný altánok je vyrobený zo sušeného borovicového a smrekového dreva. Stĺpy sú osadené na drevenej podlahe s hrúbkou podlahovej dosky 20 mm a hranolovou konštrukciou (5x4 cm). Podlahová plocha altánku je 16 m². Súčasťou záhradného altánku je drevená podlaha, stôl a 5 lavíc, ktoré pohodlne usadia 10-15 ľudí.

Použitý tatranský profil na masívnej strešnej konštrukcii je hrubý 20 mm. Strecha altánku je pokrytá kvalitným fínskym lepenkovým šindľom, v grafitovej farbe. Celková výška altánku v štíte strechy je 300 cm. Priestor medzi stĺpmi vypĺňa pevné zábradlie s moderným vzhľadom.

Podložie sa použije zo súčasného altánku, s tým, že bude rozšírené o zhutnené štrkové lôžko.

ROZMER:				5m
STREŠNÁ KRYTINA:			Grafitová farba
FARBA KONŠTRUKCIE:		Dub
HRÚBKA PODLAHOVEJ DOSKY:	20cm
PODLAHA:				Drevo

- Technické  riešenie a postupnosť  prác

3.1 Vytýčenie  priestoru na prácu

Pred  samotným  začatím  terénnych  prác  je potrebné si vymerať priestor pre prácu a snažiť akýmkoľvek spôsobom nezasahovať do existujúcej mokrade mimo riešeného územia stavby.

  - Technologický postup budovania móla:

- vytýčenie tvaru a veľkosti

- pokosenie pôvodného porastu pod navrhovanou stavbou s výkopom väčších rastlín ktoré sa posadia neskôr

- výkop pôvodnej zeminy a jamy pre trvalú vodnú hladinu

- úprava terénu v okolí napojenia móla na rastlý terén

- osadenie stĺpov a pripevnenie nosnej konštrukcie

- osadenie vrchných dosiek móla

- dosadba rastlín na miesta kde absentuje

- Výsadby

Na výsadbu sú navrhnuté trvalky, ktoré je potrebné presadiť zo susedných pozemkov, resp. Rastliny ktoré rastú na okrajoch mokrade a hrozí im pokosenie kosačkou. Tieto rastliny sa posadia na miesta kde absentuje zeleň v mokradi, ako náhrada za burinu alebo v okolí výkopu vodnej plochy.

- Následná údržba

Vegetácia vo verejnom priestranstve je živý a neustále sa vyvíjajúci organizmus, ktorý vyžaduje starostlivosť a údržbu. Hoci celá koncepcia zelene je založená na dlhodobej udržadeľnosti, nezaobíde sa počas vegetačnej doby bez pravidelnej starostlivosti hlavne pri kosení trávnika okolo mokrade.

Na úspešnosť  celej akcie  má  nemalý  vplyv následná  údržba. Tá spočíva  hlavne :

- Pravidelná  kosba  -  min 3 x  za  sezónu,

- Vyplievanie okrajov mokrade  od buriny a odstránenie náletovej zelene nepatriacej do daného ekosystému

- Výkaz výmer a materiálov

| Celková upravovaná plocha | m2 | 534,4 |
| --- | --- | --- |
| Plocha mokrade na vyčistenie | m2 | 102,2 |
| Plocha na kosenie | m2 | 380,8 |
| Mólo | m2 | 41,4 |
| Šľapáky | ks | 27,9 |
| Vodná plocha | m2 | 10 |
| Výkopy | m3 | 7 |
| Parkové lavičky | ks | 1 |

Dátum  vypracovania :      14.8.2023                                               Ing. Vladimír Vagaský