---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNICKÁ SPRÁVA

ÚPRAVA A TVORBA MODROZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY

V OBCI RADVANOVCE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Identifikačné  údaje

Názov stavby:	Úprava a tvorba modrozelenej infraštruktúry v obci Radvanovce

Investor:	Obec Radvanovce

Radvanovce 5, 094 31

Autori :	GARD LAND s.r.o.

Jasuschova 14,

04023 Košice

Miesto stavby:		OÚ Radvanovce

Radvanovce  5

Zhotoviteľ:			GARD LAND s.r.o.

Stupeň:			Realizačný projekt

Vypracoval:			Ing. Vladimír Vagaský

Jakub Vagasky MSc.

Dátum:                             	11.8.2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Súčasný stav

Budova obecného úradu je zasadená vo svahovitom teréne. Priestor pred budovou pozostáva zo štrkovej plochy, komunikácie pre preších okolo budovy sú zastaralé a v zlom trechnickom stave – schodisko sa rozpadáva, chodník je plný nerovností.

- Kompozičné riešenie

Zelená plocha momentálne pozostáva z trávnatej plochy na južnej strane budovy. Trvalkové kvitnúce patro je z väčšej časti absentujúce, preto sa počíta s vytvorením zelene vo všetkých poschodiach.  Projekt sa zameriava hlavne na funkčnosť a estetiku, pričom zeleň by mala zostať málo náročná na údržbu a starostlivosť.

2.1 Spevnené plochy

Plocha pred budovou sa navrhla ako kombinácia spevnej vodopriepustnej plochy, záhonov a chodníka. Schodisko sa taktiež zreparuje, zjemní sa aj svahovanie od cesty pomocou betónových palisád. Vstup do budovy do bude jednoznačne vyjadrený prístupovým chodníkom.

2.2 Živý plot

Výškový rozdiel medzi chdoníkom a vodopriepustnou plochou sa vizuálne predelí pomocou živého plota z hrabu (Carpinus betulus), ktorý sa bude pravidelne zastrihávať.

2.3 Trvalkový záhon vo svahu

Na výsadbu sú navrhnuté trvalky a trávy, ktoré sú pestrofarebné a zaujímavé na pohľad z blízka. Výsadby sú koncipované vo väčších skupinkách aby vytvorili veľké skupinky kvetov a farieb listov, a zaujali v každom ročnom období.

Trvalky, kry a trávy sa sadia v spone 9ks/m2.

Husté záhony z kvitnúcich trvaliek sú veľmi obľúbené na novovytvorených verejných priestranstvách aj v zahraničí. Sadová úprava by mala pôsobiť sviežo a moderne súčasne. Docielime toho výsadbou kompaktných, kvitnúcich rastlín, ktoré sú aj nenáročnejšie ako niektoré kry či letničky. Trvalky (Heuchera, Sedum, Alchemilla, Geum,...) s okrasnými trávami (Imperata, Stpia, Carex,, Miscanthus, Festuca,... ) a kvitnúcimi trvalkami (Echinacea, Anemone, Aster, Kniphofia, Liatris, Monarda, Rudbeckia,...) v záhonoch, pôsobia veľmi lákavo a prirodzene. Kvitnúce trvalky zatraktívňujú verejné priestranstvá a vypĺňajú ich rôznorodými farbami.

Na záhonoch sa uloží ekologická rozložiteľná mulčovacia textília, ktorá v kombinácií s kokosovou rohožou zabráni následnej pôdnej erózií. Tým sa uľahčí údržba, pokiaľ sa rastliny rozrastú a mulčovacia textília s kokosovou rohožou sa rozpadnú.

Navrhované  sadové  úpravy majú  za  hlavný  cieľ  :

Zvýšiť estetickú kvalitu okolia budovy

Zrekultivovať  nevyužívané plochy a sprístupniť ich verejnosti

Odstrániť náletové  byliny a dreviny a obmedziť  šírenie  burín

Znižovať  účinky veternej  erózie a prašnosti

Zjednodušiť  údržbu sídelnej  zelene

2.4 Ekologická dlažba

Zámková vodopriepustná dlažba sa navrhuje z prednej časti budovy od cesty. Podmienkou je prechodnosť komunálnou technikou cez tento priestor ako aj vizuálne zatraktívnenie a priepustnosť vody cez dlažbu.

VRSTVY:

- Zámková dlažba	 		80mm		STN EN 1338

- Štrkodrvina 4-8				40mm		STN EN 13242

- Štrkodrvina 16-32			150mm		STN EN 13242

- Štrkodrvina 0-64 			200mm		STN EN 13242

- Zhutnená zemná pláň			>45MPa

Spolu					470mm

Obrubník betónový 100x250x1000 do betónuC12/15 hr.100mm

Obrubník betónový skosený 150x260x1000 do betónového lôžka C16/20 hr.100mm

Zámková dlažba pre občasný prejazd komunálnou technikou. Pred realizáciou stavby je potrebné vykonať hutniaci test zemnej pláne aby vyhovela parametrom. Chodník sa v styku s okolitým terénom oddelí betónovým obrubníkom.

Dlažba sa ukladá do štrkového lôžka v celkovej hrúbke 470mm.

Chodník sa navrhuje v2.00% spáde smerom k zeleni.

Farba zámkovej dlažby: Sivá v odtieňoch

Veľkosť zámkovej dlažby:hr.8cm 	20x20cm

2.5 Chodník

Zámková dlažba sa navrhuje okolo prednej časti budovy a pri schodisku ako hlavný komunikačný koridor do budovy obecného úradu.

VRSTVY:

- Zámková dlažba	 		80mm		STN EN 1338

- Štrkodrvina 4-8				40mm		STN EN 13242

- Štrkodrvina 16-32			150mm		STN EN 13242

- Štrkodrvina 0-64 			200mm		STN EN 13242

- Zhutnená zemná pláň			>45MPa

Spolu					470mm

Obrubník betónový 50x200x1000 do betónuC12/15 hr.100mm

Zámková dlažba pre občasný prejazd komunálnou technikou. Pred realizáciou stavby je potrebné vykonať hutniaci test zemnej pláne aby vyhovela parametrom. Chodník sa v styku s okolitým terénom oddelí betónovým obrubníkom.

Dlažba sa ukladá do štrkového lôžka v celkovej hrúbke 470mm.

Chodník sa navrhuje v2.00% spáde smerom k zeleni.

Farba zámkovej dlažby: Sivá v odtieňoch

Veľkosť zámkovej dlažby:

- 70x15x8cm

- 50x15x8cm

- 50x11,5x8cm

- 40x11,5x8cm

- 30x11,5x8cm

- Technické  riešenie a postupnosť  prác

3.1 Vytýčenie  inžinierskych  sietí

Pred  samotným  začatím  terénnych  prác  a pred  začatím kopania  jám pre  stromy je potrebné  vytýčiť  inžinierske siete  , aby  nedošlo pri práci  ku kolízií  s nimi.   Záujmovým územím vedú všetky  siete  -  voda, plyn, kanalizácia, elektrické vedenie, miestny rozhlas, optické káble . Pri výsadbe je potrebné  dodržať  minimálne vzdialenosti  od sietí . U kríkov  je to 50 cm a u stromov 150 cm. Ak tie vzdialenosti z akýchkoľvek  príčin  nemôžme dodržať,  je potrebné použiť fólie proti prerastaniu koreňov. / napr. Rootcontrol . /

- Záhony

Na výsadbu sú navrhnuté kry a trvalky, ktoré sú pestrofarebné a zaujímavé na pohľad z blízka. Výsadby sú koncipované vo väčších skupinkách aby vytvorili veľké skupinky kvetov a farieb listov, a zaujali v každom ročnom období.

| KRY: | množstvo |
| --- | --- |
| Buddleia davidii mini | 8 |
| Carpinus betulus | 14 |
| Caryopteris clandodensis | 8 |
| Cotoneaster dameri | 40 |
| Perovskia atriplicifolia | 14 |
| Potentilla fruticosa | 35 |
| SPOLU | 119ks |

TRVALKY:

| Z2 – Trvalkový záhon mix | m2 | 2,7 |
| --- | --- | --- |
| Skupinové trvalky | ks | 14 |

| Z3 – Trvalkový záhon mix | m2 | 59,9 |
| --- | --- | --- |
| Solitérne trvalky | ks | 64 |
| Pokryvné trvalky | ks | 68 |
| Skupinové trvalky | ks | 72 |
| Okrasné cibuľoviny | ks | 50 |

4.1.2 Vytýčenie a príprava  záhonov  na výsadbu .

Technologický  postup :

- vytýčenie  tvaru  záhonov

- odstránenie  trávneho  drnu

- obrobenie pôdy  rotavatorovaním

- obrobenie pôdy  hrabaním

- odstránenie  kameňov a odvoz výhrabkov

- zamulčovanie štrkom

- dosypanie štrku do dažďovej záhrady

- Výsadba  stromov

Na  výsadbu  sú  navrhnuté listnaté dreviny v štandardných rozmeroch.

STROMY:

|  |  | Množstvo |
| --- | --- | --- |
|  | Prunus serrulata Kanzan | 1 |
|  | SPOLU: | 1ks |

Sadenice  sú  s balom alebo sú  kontajnerované .  Výsadba  balovaných  sadeníc  sa obmedzí na  agrotechnický  termín výsadby na jarný alebo na  jesenný  termín. Kontajnerované   druhy  je  možné  sadiť  celoročne.   Výber druhov je podmienený  daným podmienkam lokality. Stálo-zelené a ihličnaté dreviny  nám  zaručia  celoročnú  kulisu  a dokonalú  protihlukovú  a proti-prašnú kulisu  od  blízkej  cestnej komunikácie , listnaté opadavé stromy  nám  majú  zaručiť väčšiu farebnosť a variabilitu počas  vegetácie. Výber  ďalej je  obmedzený  na  druhy , ktoré dobre znášajú prašnosť, smog  a príp. zasolenie a sú nenáročné  na  údržbu.

Technologický  postup :

- hĺbenie jamiek pre stromy min  do 0,4 m3

- výsadba  stromov s veľkosťou balu  40 cm

- výmena  pôdy  pri výsadbe

- zálievka vysadených  drevín v množstve  20 l na  rastlinu. Opakovanie zálievky

2x   / podľa potreby /  .

- ukotvenie  vzrastlých  stromov – ochrana  pred vyvrátením. / hlavne u listnatých

stromov  ukotvenie pomocou 3 kolov. /

- vytvorenie  zálievkovej misy  hlavne v jarnom  termíne výsadby.

- ochrana  kmienka   jutovým obalom / hlavne u listnatých stromov. /

- Namulčovanie  výsadbovej jamy štrkom.

- Následná údržba

Vegetácia vo verejnom priestranstve je živý a neustále sa vyvíjajúci organizmus, ktorý vyžaduje starostlivosť a údržbu. Hoci celá koncepcia zelene je založená na štandardnej starostlivosti, nezaobíde sa počas vegetačnej doby bez pravidelnej starostlivosti hlavne pri kosení trávnika, chemickej ochrane a hnojení, servise závlahového systému a periodickom ošetrovaní stromov a krov.

Na úspešnosť  celej akcie  má  nemalý  vplyv následná  údržba. Tá spočíva  hlavne :

- Pravidelná  kosba  -  u intenzívnych  trávnikov  min 12 x  za  sezónu, u ostatných  menej  náročných  trávnikov  je  nutná  kosba  aspoň 1x  mesačne.

- Zvýšená pozornosť zálievke  rastlín hlavne v období sucha počas  celej nasledujúcej vegetačnej sezóny.

- Vyplievanie záhonov  od buriny

- Dopĺňanie mulčovacej kôry na záhonoch.

- Uvoľňovanie / resp. doťahovanie /  úväzov  stromov .

- Ošetrenie  drevín  po zime – zostrihanie  namrznutých koncov vetvičiek u krov, výchovný  rez u stromov  atď .

- Ochrana  drevín pred poškodením / hlavne u ihličnatých drevín ochrana pred psami. /

- Výkaz výmer a materiálov

| Celková upravovaná plocha | m2 | 134,9 |
| --- | --- | --- |
| Trávnik | m2 | 75 |
| Záhony | m2 | 59,9 |
| Vodopriepustné plochy | m2 | 55,4 |
| Betónová dlažba | m2 | 28,2 |
| Palisády | m | 10,9 |
| Balvany | t | 2 |
| Šľapáky | ks | 6 |
| Stromy | ks | 1 |
| Kry | ks | 119 |
| Trvalky SPOLU | ks | 204 |

Dátum  vypracovania :      13.8.2023                                               Ing. Vladimír Vagaský

- Gart - ART