Załącznik nr 1a

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa punktu czerpania wody - zbiornika podziemnego wraz z utwardzonym placem manewrowym na terenie leśnictwa Pieczenia oddz. 429a – przetarg 2, SA.270.29.2023.WK

NAZWA WYKONAWCY, ADRES, NIP

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0217-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 180,00 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0503-01 | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4 m - kat. gruntu I -II Krotność = 2 | m3 | 100,00 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0502-02 | Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu III | m3 | 30,000 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0505-01 z.sz. 2.18. 9910 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III Tereny poleśne. | m2 | 120,00 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0510-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 100,00 |  |  |
| Razem dział: |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 |  | Zbiornik Ppoż. |  |  |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-05 0311-01 analogia | Zbiorniki cylindryczne ppoż - typ podziemny | szt | 1,00 |  |  |
| Razem dział: |  | Zbiornik Ppoż. |  |  |  |  |
| 3 |  | Utwardzenia - roboty ziemne |  |  |  |  |
| 7 d.3 | KNR 2-01 0228-02 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III | m3 | 45,00 |  |  |
| 8 d.3 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I -IV głębokości 20 cm | m2 | 90,000 |  |  |
| 9 d.3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 90,000 |  |  |
| Razem dział: |  | Utwardzenia - roboty ziemne |  |  |  |  |
| 4 |  | Konstrukcja - plac manewrowy |  |  |  |  |
| 10 d.4 | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 80,000 |  |  |
| 11 d.4 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z destruktu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 80,000 |  |  |
| 12 d.4 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 80,000 |  |  |
| 13 d.4 | KNR 2-31 0204-06 analogia | Nawierzchnia z tłucznia wałowanego - warstwa górna z tłucznia Krotność = 3 | m2 | 80,000 |  |  |
| Razem dział: |  | Konstrukcja - plac manewrowy |  |  |  |  |
| 5 |  | Konstrukcja - komunikacja wew |  |  |  |  |
| 14 d.5 | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 11,250 |  |  |
| 15 d.5 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 11,250 |  |  |

| 16 d.5 | KNR 2-31 0511-03 analogia | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej | m2 | 11,250 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 d.5 | KNNR 6 0404-05 analogia | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 14,000 |  |  |
| Razem dział: Konstrukcja - komunikacja wew |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |

Podpis:

Dokument musi być złożony  pod rygorem nieważności	
w formie elektronicznej i być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

lub w postaci elektronicznej  opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.