OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Osoba zodpovedná za prevzatie zákazky (+ tel., e-mail.): Mgr. Milan Mičuch, PhD, 0911 433 007, micuch@starz.sk

- Názov predmetu zákazky: Rolby -  stroje na úpravu ľadovej plochy

- Technická špecifikácia predmetu zákazky:  Predmetom zákazky je súčasné dodanie tovaru – 1ks zariadenia na úpravu ľadovej plochy so spaľovacím pohonom a 1ks zariadenia na úpravu ľadovej plochy s elektrickým pohonom - ktoré orežú vrstvu poškodenej ľadovej plochy, odrezky dopravia do snehovej nádrže, umývacie zariadenie zabezpečí očistenie ľadu a nakoniec sa nanesie nová vrstva ľadu pomocou teplej vody. Obidve zariadenia elektrické aj spaľovacie musia jednej značky/jedného výrobcu na zabezpečenie jednoduchšieho servisu, výhodnejšieho manažmentu dodávok náhradných dielov, variability pri zdieľaní prídavných zariadení, zácviku posádok a zastupiteĺnosti obsluhy počas prevádzky.

a)  Zariadenie slúžiacie na profesionálnu úpravu ľadovej plochy so spaľovacím pohonom

| Technické vlastnosti |  |  | Jednotka |  | Minimum | Maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem vodných nádrží spolu na teplú a studenú vodu |  |  | l |  | 1000 | 1300 |
| Objem snehovej nádrže |  |  | m3 |  | 2,8 | 4,5 |
| Celková šírka |  |  | cm |  | 210 | 250 |
| Výška stroja so zdvihnutou korbou |  |  | cm |  | 370 | 400 |
| Dĺžka stroja so sklopenou snehovou nádržou |  |  | cm |  | 400 | 500 |
| Celková hmotnosť stroja s vodou |  |  | kg |  | 4000 | 6000 |
| Polomer otáčania |  |  | cm |  | 420 | 500 |
| Výkon motora pri 2500 otáčkach |  |  | kW |  | 40 | 100 |
| Pohon spaľovací |  |  | l |  | 2,0 | 5,0 |
| Dĺžka hobľovacieho noža |  |  | mm |  | 1900 | 2000 |
| Hobľovací nôž |  |  | ks |  | 2 |  |
| Roztieracia plachta |  |  | ks |  | 1 |  |
| Náhradné koleso s pneumatikou s hrotmi |  |  | ks |  | 1 |  |
| Klúč na kolesá a hydraulický hever 3,5 t |  |  | ks |  | 1 |  |
| Mazací lis |  |  | ks |  | 1 |  |
| Mierka na upravovanie uhlu noža |  |  | ks |  | 1 |  |
| Trojcestný riadený katalyzátor výfukových plynov s lambda sondou |  |  | ks |  | 1 |  |
| Chladič hydraulického oleje pre maximálne zaťaženie stroja |  |  | ks |  | 1 |  |
| Parkovacia brzda |  |  | ks |  | 1 |  |
| Hydraulická postranná zametacia metla |  |  | ks |  | 1 |  |
| Mechanický orezávač okrajov mantinelov |  |  | ks |  | 1 |  |
| Technické vlastnosti |  |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |
| Nepoužívaný tovar |  |  | áno |  |  |  |
| Brúsenie ľadovej plochy |  |  | Min.30 min. |  |  |  |
| Technická prestávka po brúsení ľadovej plochy |  |  | Max. 40 min. |  |  |  |
| Rok výroby |  |  | 2023, 2024 |  |  |  |
| Úprava ľadovej plochy |  |  | Min. 1800 m2 |  |  |  |
| Pohon oboch náprav |  |  | áno |  |  |  |
| Záručná doba – Čl.I., bod 1.1, písm. c) KZ |  |  | Min. 5 rokov |  |  |  |
| Kolesá s hrotmi |  |  | áno |  |  |  |
| Sada náradia s montážnou skrinkou |  |  | áno |  |  |  |
| Kľúč na kolesá |  |  | áno |  |  |  |
| Návod na obsluhu a údržbu |  |  | áno |  |  |  |
| Náradie na bežnú údržbu |  |  | áno |  |  |  |
| Farba stroja |  |  | Biela s možnosťou doplnkovej farby |  |  |  |

b) Zariadenie slúžiacie na profesionálnu úpravu ľadovej plochy s elektrickým pohonom

| Technické vlastnosti |  |  | Jednotka |  | Minimum | Maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem vodných nádrží spolu na teplú a studenú vodu |  |  | l |  | 900 | 1300 |
| Objem snehovej nádrže |  |  | m3 |  | 3,0 | 4,5 |
| Celková šírka |  |  | cm |  | 180 | 250 |
| Výška stroja so zdvihnutou korbou |  |  | cm |  | 250 | 400 |
| Dĺžka stroja so snehovou nádržou |  |  | cm |  | 400 | 500 |
| Celková hmotnosť stroja s vodou a bateriami |  |  | kg |  | 5000 | 6000 |
| Šírka záberu suportu |  |  | cm |  | 190 | 230 |
| Pohon elektrický – batéria kapacita |  |  | Ah |  | 700 | 800 |
| Elektrická nabíjačka |  |  | kW |  | 10 | 20 |
| Dĺžka hobľovacieho noža |  |  | mm |  | 1900 | 2000 |
| Hydraulická postranná zametacia metla |  |  | ks |  | 1 |  |
| Automatický drtič snehu |  |  | ks |  | 1 |  |
| Parkovacia brzda |  |  | ks |  | 1 |  |
| Hobľovací nôž |  |  | ks |  | 2 |  |
| Roztieracia plachta |  |  | ks |  | 1 |  |
| Mechanický orezávač okrajov mantinelov |  |  | ks |  | 1 |  |
| Elektrický ukazovateľ vody v hlavnej nádrži |  |  | ks |  | 1 |  |
| Sada náradia s montážnou skinkou |  |  | ks |  | 1 |  |
| Klúč na kolesá |  |  | ks |  | 1 |  |
| Mierka na úpravu uhlu noža |  |  | ks |  | 1 |  |
| Náhradné koleso s pneumatikou s hrotmi |  |  | ks |  | 1 |  |
| Technické vlastnosti |  |  | Hodnota / charakteristika |  |  |  |
| Nepoužívaný tovar |  |  | áno |  |  |  |
| Záručná doba – Čl.I., bod 1.1, písm. c) KZ |  |  | Min. 5 rokov |  |  |  |
| Rok výroby |  |  | 2023, 2024 |  |  |  |
| Pohon oboch náprav |  |  | áno |  |  |  |
| Kolesá s hrotmi |  |  | áno |  |  |  |
| Sada náradia s montážnou skrinkou |  |  | áno |  |  |  |
| Kľúč na kolesá |  |  | áno |  |  |  |
| Návod na obsluhu a údržbu |  |  | áno |  |  |  |
| Náradie na bežnú údržbu |  |  | áno |  |  |  |
| Farba stroja |  |  | Biela s možnosťou doplnkovej farby |  |  |  |

- Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠON v Bratislave