Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Senica |
| --- | --- |
| IČO: | 00203670 |
| Názov / predmet zákazky: | Cisterna s aplikátorom |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |

| Položka: | Cisterna s aplikátorom |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| Vinylesterová nádrž |  |
| Objem min. 14000 l |  |
| Zabudovaný savoznak odolný voči agresívnym látkam |  |
| Min. 2 x vlnolam |  |
| Horný plniaci otvor s deklom s možnosťou plnenia z vrchu |  |
| Podvozok a náprava dimenzovaná na objemové zaťaženie prepravovanej kvapaliny 1,35kg/l |  |
| Riadená zadná náprava |  |
| Vzduchovo odpružené nápravy s nosnosťou min. 24 t |  |
| Kolesá min. rozmer 620/55R26,5 |  |
| Čerpadlo s výkonnosťou min. 3850l/min. pri 540 ot./min. vývodového hriadeľa |  |
| Všetky potrubia vedúce kvapalinu z nerezovej ocele |  |
| Potrubia priemeru min. 150 mm |  |
| Ventily a armatúry úplne rezistentné na hnojivu DAM |  |
| Nezávislé nerezové vyprázdňovacie potrubie s nerezovou klapkou |  |
| Možnosť nasávať, vytláčať a miešať kvapalinu cirkuláciou |  |
| Možnosť prečerpávať kvapalinu bez vstupu do nádrže |  |
| Možnosť plynulého ovládania výtlačného množstva |  |
| Blatníky plastové s odkladacími priestorom na bandasky |  |
| Odkladací priestor na bandasky vzadu po celej šírke stroja s min. rozmermi: 2800mm x 600mm |  |
| Pochôdzna plošina so zdvíhateľným zábradlím na cisterne |  |
| Podkladacie kliny 2ks |  |
| Kardan homokinetický |  |
| LED pracovné osvetlenie |  |
| Pätkový aplikátor |  |
| Pracovný záber min. 9 m |  |
| Odpružené ramená aplikátora na kopírovanie nerovností |  |
| Prítlak každej pätky min. 5 kg |  |
| Rozdeľovač so separáciou cudzích telies |  |
| Vedenie hadíc na pružinách |  |
| Pätky z nízko abrazívnej ocele uchytené k pružinám pomocou jednej skrutky |  |
| Odstavné nohy na aplikátor 4 ks |  |
| Možnosť rýchlej demontáže aplikátora |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka:

| Položka: | Množstvo (ks): | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| názov a typové označenie /vyplní uchádzač/ | 1 | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu