Príloha č. 1 súťažných podkladov

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky:

Výzva č. 10 Serverové NAS

Technické požiadavky:

Sieťové úložisko (NAS) pre zálohovanie montovateľné do 19“ racku vrátane pevných diskov

- NAS montovateľné do racku s výškou max. 2RU a 2x napájacími zdrojmi meniteľnými za chodu (napr. Synology RackStation RS2423RP+) – 3 ks

- min. 1x 4core CPU

- min. 8GB RAM s možnosťou rozšírenia

- min. 12 pozícií pre SATA disky 3,5"HDD, alebo 2,5"SSD - vymeniteľné za prevádzky

- min. 2x 1GbEthernet s podporou LinkAggregation / Failover

- min. 1x 10GbEthernet

- min. 2x USB 3 porty

- možnosť ďalšieho rozšírenia prídavnou diskovou policou (RX1223RP)

- 5 ročná certifikovaná podpora garantovaná výrobcom zariadenia

- Sada lyžín pre montáž dodávaného NAS do 19" racku (napr. Synology RKS-02) 
– 3 ks

- dĺžka: 610 – 890 mm

- šírka: 19“

- 100 % kompatibilita s dodávaným NAS

- Pevný disk 8TB, 3,5“, určený na použitie v NAS (napr. WD Red Pro NAS Hard Drive 8TB WD8003FFBX) – 36 ks

- kapacita: 8TB

- formát: 3,5"

- otáčky: min. 7200 rpm

- dátové rozhranie: SATA

- prenosová rýchlosť: min. 230 MB/s

- vyrovnávacia pamäť: min. 256MB

- ročná záťaž: min. 550TB

- záruka: 5 rokov

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby.

Ekvivalentom sa považuje tovar s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími ako sú uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý v obdobnom alebo vyššom rozsahu splní požiadavky verejného obstarávateľa a ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť uvádzaný tovar bez obmedzení, má všetky vlastnosti obdobné alebo lepšie a zaručuje 100 % kompatibilitu bez akýchkoľvek obmedzení alebo zmien.