Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia

- Názov predmetu zákazky: Lezecký materiál - lezecké vybavenie, prostriedky osobného zabezpečenia

- Predmetom tejto zákazky je lezecké vybavenie pre potreby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených v lezeckých skupinách.

| Položka | názov | Počet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Statické lano s aramidovým jadrom typ A – nízko prieťažné | 80 ks |
| 2 | Statické lano typ A – nízko prieťažné (technológia SECURE alebo UNICORE) | 120 ks |
| 3 | Dynamické lano | 83 ks |
| 4 | Zlaňovacie zariadenie samoblokujúce | 700 ks |
| 5 | Hrudný blokant | 400 ks |
| 6 | Pohyblivý zachytávač pádu | 400 ks |
| 7 | Tlmič pádu k pohyblivému zachytávaču | 400 ks |
| 8 | Spojka – karabína zo zliatiny hliníka typ X | 1500 ks |
| 9 | Šitá slučka 60 cm | 1000 ks |
| 10 | Šitá slučka 80 cm | 1000 ks |
| 11 | Šitá slučka 120 cm | 1000 ks |

- Hlavný kód CPV:

| 39540000-9 | Rôzne laná, povrazy, šnúry a sieťovina |
| --- | --- |

- S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania

- vyloženie tovaru v mieste dodania

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu minimálne na 24 mesiacov, od momentu prevzatia predmetu zákazky.

- Verejný obstarávateľ požaduje predložiť kompletnú dokumentáciu výrobku ohľadne spôsobu skladovania, používania, čistenia, údržby, nastavovania a dezinfekcii; vhodných prostriedkov na čistenie, údržbu a dezinfekciu odporúčané výrobcom a nesmú mať žiadny nepriaznivý účinok na požadovaný tovar alebo na používateľa, ak sa používajú v súlade s príslušnou dokumentáciou. Tieto pokyny musia byť presné a zrozumiteľné. Potrebné dokumenty musia byť v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).

- Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

- Lehota dodania predmetu zákazky

Termín dodania  je do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Vzorky

Úspešný uchádzač predloží z každého typu po 1 ks vzorky spolu s kompletnou dokumentáciou výrobku. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača aby predložil vzorky pred podpisom zmluvy.

- Certifikáty

Úspešný uchádzač predloží certifikát odborného predajcu daných produktov.

- Položky predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je na napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor   N/A uchádzač nevypĺňa.

| Položka č. 1 Statické lano s aramidovým jadrom typ A – nízko prieťažné |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 80 ks |  |  |
| Výrobca: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 1.1) vlastnosti |  |  |  |
| - Vhodné do prostredia s nebezpečnými chemikáliami |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Priemer: 11 mm |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Dĺžka: 60 m |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Maximálna hmotnosť: 80 g/m |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Rázová sila: 5,6 kN |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Počet pádov: min. 15 |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Pomerná hmotnosť opletu: 40,8 % |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Posuv opletu: 0 % |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Predĺženie (50 - 150 kg): 3 % |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Minimálna pevnosť: 25 kN |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Minimálna pevnosť v uzle: 15 kN / 3 min |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Oplet: polyamid |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Jadro: polyamid / aramid |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Norma: EN 1891 |  | N/A | (Doplní uchádzač) |

| Položka č. 2 Statické lano typ A – nízko prieťažné (technológia SECURE alebo UNICORE) |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 120 ks |  |  |
| Výrobca: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 2.1) vlastnosti |  |  |  |
| - Zvýšená odolnosť proti mechanickému poškodeniu lana o ostré hrany, sendvičová konštrukcia |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Priemer: 11 mm |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Dĺžka: 60 m |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Maximálna hmotnosť: 85 g/m |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Počet pádov: min. 20 |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Rázová sila: min 4,3 kN min. |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Pomerná hmotnosť opletu: 33 % |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Posuv opletu: 0 % |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Predĺženie (50 - 150 kg): 4,5 % |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Zrážateľnosť: 0,8 % |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Minimálna pevnosť: 35 kN |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Minimálna pevnosť v uzle: 19 kN / 3 min |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Norma EN 1891 |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Rôzne farebné vyhotovenie pre jednu lezeckú skupinu z hľadiska bezpečnej práce na lanovom prístupe s dvomi lanami, pri kladkostrojoch a podobne |  | N/A | (Doplní uchádzač) |

| Položka č. 3 Dynamické lano |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 83 ks |  |  |
| Výrobca: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 3.1) vlastnosti |  |  |  |
| - Lano s vysokým bezpečnostným faktorom a označením stredu lana |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Priemer: 11 mm |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Dĺžka: 60 m |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Maximálna hmotnosť: 79 g/m |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Rázová sila: 9,1 kN |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Počet pádov: min. 16 |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Posuv opletu: 0,4 % |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Statické predĺženie: 5,3 % |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Dynamické predĺženie: 31 % |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Norma EN 892 |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Rôzne farebné vyhotovenie |  | N/A | (Doplní uchádzač) |

| Položka č. 4 Zlaňovacie zariadenie samoblokujúce |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 700 ks |  |  |
| Výrobca: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 4.1) vlastnosti |  |  |  |
| - Automatický vratný systém rukoväti |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Možnosť zaistenia pracovnej polohy bez nutnosti zaistenia zariadenia uzlom |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Otočná bočnica s bezpečnostnou západkou |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Otočná vačka pre doberanie lana – doberanie bremena, výstup po lane |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Trecí segment z nerezovej ocele |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Možnosť zlaňovania s ťažkými bremenami min. 200 kg |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Vhodné pre priemer lana od 10 mm až do 11,5 mm |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Individuálne produktové číslo |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Hmotnosť maximálne 400 g |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Normy: - EN 12841 typ C, - EN 341 typ 2 trieda A, - EN 15151-1 |  | N/A | (Doplní uchádzač) |

| Položka č. 5 Hrudný blokant |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 400 ks |  |  |
| Výrobca: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 5.1) vlastnosti |  |  |  |
| - Používa sa s ručným blokantom na výstup po lane |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Kompatibilita s postrojmi používaných v HaZZ - (Singing Rock Profi Worker 3D speed) |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Možnosť upevniť do celotelového pracovného postroja |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Ozubený samočistiaci segment z nerezovej ocele |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Plastový výčnelok na poistke pre krátky zostup |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Vhodné pre priemer statického lana od 10 mm až do 13 mm |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Vhodné pre priemer dynamického lana od 8 mm až do 13 mm |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Individuálne produktové číslo |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Hmotnosť maximálne 125 g |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Normy EN 12841 typ B, EN 567 |  | N/A | (Doplní uchádzač) |

| Položka č. 6 Pohyblivý zachytávač pádu |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 400 ks |  |  |
| Výrobca: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 6.1) vlastnosti |  |  |  |
| - Zachytáva pád a nekontrolovateľné zlanenie |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Automaticky sa zablokuje pri náhlom zrýchlení zariadenia |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Možnosť použitia na zvislom a šikmom lane |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Pohyblivosť na lane bez nutnosti obsluhy |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Ľahká inštalácia na ktoromkoľvek mieste zaisťujúceho lana bez nutnosti odpojenia zariadenia od karabíny |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Spojovacie rameno robí systém odolný proti pádu pri prechode medzi kotviacimi bodmi |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Možnosť manuálneho zablokovania pohybu smerom dole po lane |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Zariadenie je vybavené dvojitou poistkou chrániacou pred náhodným otvorením |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Súčasťou zariadenia je pohyblivé rameno, na ktoré sa pomocou skrutky pripevňuje tlmič pádu |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Vhodné pre priemer lana od 10 mm do 13 mm |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Individuálne produktové číslo |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Hmotnosť maximálne 425 g |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Normy EN 12841 typ A, EN 353-2 |  | N/A | (Doplní uchádzač) |

| Položka č. 7 Tlmič pádu k pohyblivému zachytávaču |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 400 ks |  |  |
| Výrobca: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 7.1) vlastnosti |  |  |  |
| - Určený pre pripojenie pohyblivého zachytávača pádu k postroju |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Pádovou energiou pohltí pretrhnutie k tomu určených švov na popruhu a tak stlmí tlakový ráz |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Konce sú opatrené chráničmi, ktoré držia spojky v správnej polohe a chránia popruh voči oderu |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Tlmič pádu chráni pred poškodením puzdro so zipsom |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Tlmič pádu dĺžky 40 cm, nutná voľná hĺbka 3,5 m |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Pre užívateľov, ktorí majú hmotnosť od 50 kg do 130 kg |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Tlmič možno použiť pri záchranných situáciách pre dve osoby pre maximálne zaťaženie 250 kg |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Individuálne produktové číslo |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Hmotnosť maximálne 205 g |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Norma EN 355 |  | N/A | (Doplní uchádzač) |

| Položka č. 8 Spojka – karabína zo zliatiny hliníka typ X |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 1500 ks |  |  |
| Výrobca: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| - 8.1) vlastnosti |  |  |  |
| - Symetrický oválny tvar |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Typ zámku: Triact Lock KeyLock (trojčinná poistka) |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Priečny prierez tvaru písmena H znižuje hmotnosť pri zachovaní rovnakej pevnosti, uľahčuje uchopenie a chráni označenie karabíny proti oderu |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Minimálna nosnosť v pozdĺžnej osi: 25 kN |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Minimálna nosnosť v priečnej osi: 8 kN |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Minimálna nosnosť pri otvorenom zámku: 7 kN |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Minimálna svetlosť otvorenia: 22 mm |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Maximálna hmotnosť: 75 g |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Individuálne produktové číslo |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Norma EN 362 |  | N/A | (Doplní uchádzač) |

| Položka č. 9 Šitá slučka 60 cm |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 1000 ks |  |  |
| Výrobca: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 9.1) vlastnosti |  |  |  |
| - Šitá kotviaca slučka s dĺžkou: 60 cm |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Farebné rozlíšenie podľa dĺžky |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Minimálna šírka popruhu: 20 mm |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Minimálna nosnosť: 22 kN |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Materiál: polyester alebo ekvivalent |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Maximálna hmotnosť: 60 g |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Individuálne produktové číslo |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Normy: - EN 566, - EN 795 typ B |  | N/A | (Doplní uchádzač) |

| Položka č. 10 Šitá slučka 80 cm |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 1000 ks |  |  |
| Výrobca: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 10.1) vlastnosti |  |  |  |
| - Šitá kotviaca slučka s dĺžkou: 80 cm |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Farebné rozlíšenie podľa dĺžky |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Minimálna šírka popruhu: 20 mm |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Minimálna nosnosť: 22 kN |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Materiál: polyester alebo ekvivalent |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Maximálna hmotnosť: 80 g |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Individuálne produktové číslo |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Normy: - EN 566, - EN 795 typ B |  | N/A | (Doplní uchádzač) |

| Položka č. 11 Šitá slučka 120 cm |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 1000 ks |  |  |
| Výrobca: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 11.1) vlastnosti |  |  |  |
| - Šitá kotviaca slučka s dĺžkou: 120 cm |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Farebné rozlíšenie podľa dĺžky |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Minimálna šírka popruhu: 20 mm |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Minimálna nosnosť: 22 kN |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Materiál: polyester alebo ekvivalent |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Maximálna hmotnosť: 100 g |  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| - Individuálne produktové číslo |  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| - Normy: - EN 566, - EN 795 typ B |  | N/A | (Doplní uchádzač) |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.