Město Šternberk

veřejné osvětlení Technické standardy 2/2023

Technické standardy stanovují základní podmínky použití svítidel pro renovaci, rekonstrukci a výstavbu veřejného osvětlení na území města Šternberka a jeho místních částí.

Jsou závazné pro projektanty, investory a zhotovitele – jak navrhnout a realizovat veřejné osvětlení.

Platnost a závaznost těchto technických standardů je dána usnesením Rady města Šternberka č. 616/16 ze dne 21.8.2023.

- Silniční svítidla

Svítidla použitá pro modernizaci musí splňovat tyto požadavky na provedení a technické vlastnosti:

- Odolnost optického krytu svítidla je min. IK09

- Krytí optické a elektrické části je min. IP66

- Třída ochrany I, II

- Pokles světelného toku LED čipu po 100 000 hodinách max. o 10 %

- Optická účinnost svítidla minimálně 80 %

- Náhradní teplota chromatičnosti vyzařovaného světla 2700K, u přechodových svítidel 4000K

- Index barevného podání Ra > 70

- Těleso svítidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliníku

- Optický kryt svítidla vyroben z rovného skla, které zabraňuje vyzařování světla do horního poloprostoru

- Možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu +15° až -15°

- Svítidlo je opatřeno kloubem, který umožňuje montáž přímo na sloup bez nutnosti montáže přes výložník

- Svítidlo je vybaveno programovatelným napáječem, který disponuje funkcí konstantního světelného toku svítidla (CLO) po celou dobu jeho života

- Svítidlo je vybaveno regulací intenzity světelného toku a příkonu v několika časových intervalech během noci

- Možnost osazení svítidla konektorem Zhaga, připojeným k napájecímu zdroji a opatřeným krytkou v provedení IP66/IK09, umožňující komunikaci s předřadníkem přes protokol ve standardu D4i

- Možnost osazení svítidla pohybovým senzorem

- Při užití více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně

- LED moduly s kvalitním pasivním chlazením a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), nepřipouští se použití chlazení svítidla pomocí ventilátorů

- Každý LED čip vybaven optickým systémem

- Svítidlo lze osadit více druhy optik

- Svítidlo lze objednat min. se 4 tóny vyzařovaného světla: teple bílá 2200K, 2700K, 3000K a neutrální bílá 4000K

- Svítidlo musí být vybaveno přepěťovou ochranou min. do. 10 kV

- Svítidlo splňuje certifikaci ENEC, ENEC +, IDA

- Svítidlo vyhovuje na vibrační test (EN 60068-2-6)

- Elektronika předřadníku musí obsahovat ochranu proti přetížení, proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže

- Svítidlo musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

Požadovaný tvar svítidla

2. Parková svítidla

Svítidla použitá pro modernizaci musí splňovat tyto požadavky na provedení a technické vlastnosti:

- Odolnost optického krytu svítidla je min. IK09

- Krytí optické a elektrické části je min. IP66

- Třída ochrany I, II

- Pokles světelného toku LED čipu po 100 000 hodinách max. o 10 %

- Optická účinnost svítidla minimálně 80 %

- Náhradní teplota chromatičnosti vyzařovaného světla 2700K

- Index barevného podání Ra > 70

- Těleso svítidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliníku

- Optický kryt svítidla vyroben z rovného tvrzeného skla, které zabraňuje vyzařování světla do horního poloprostoru

- Montáž na stožár (48 – 76mm)

- Svítidlo je vybaveno programovatelným napáječem, který disponuje funkcí konstantního světelného toku svítidla (CLO) po celou dobu jeho života

- Svítidlo je vybaveno regulací intenzity světelného toku a příkonu v několika časových intervalech během noci

- Možnost osazení svítidla konektorem Zhaga, připojeným k napájecímu zdroji a opatřeným krytkou v provedení IP66/IK09, umožňující komunikaci s předřadníkem přes protokol ve standardu D4i

- Možnost osazení svítidla pohybovým senzorem

- Při užití více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně

- LED moduly s kvalitním pasivním chlazením a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), nepřipouští se použití chlazení svítidla pomocí ventilátorů

- Každý LED čip vybaven optickým systémem

- Svítidlo lze osadit více druhy optik

- Svítidlo lze objednat min. se 4 tóny vyzařovaného světla: teple bílá 2200K, 2700K, 3000K a neutrální bílá 4000K

- Svítidlo musí být vybaveno přepěťovou ochranou min. do. 10 kV

- Svítidlo splňuje certifikace ENEC, ENEC+, IDA

- Svítidlo vyhovuje na vibrační test (EN 60068-2-6)

- Elektronika předřadníku musí obsahovat ochranu proti přetížení, proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže

- Svítidlo musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

Požadovaný tvar svítidla

- Svítidla pro památkovou zónu

Svítidla použitá pro modernizaci v městské památkové zóně musí splňovat tyto požadavky na provedení a technické vlastnosti:

- Odolnost optického krytu svítidla je min. IK09

- Krytí optické a elektrické části je min. IP66

- Třída ochrany I, II

- Pokles světelného toku LED čipu po 100 000 hodinách max. o 10 %

- Optická účinnost svítidla minimálně 80 %

- Náhradní teplota chromatičnosti vyzařovaného světla 2700K

- Index barevného podání Ra > 70

- Těleso svítidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliníku

- Optický kryt svítidla vyroben z rovného tvrzeného skla, které zabraňuje vyzařování světla do horního poloprostoru

- Montáž na stožár (48 – 76mm)

- Svítidlo je vybaveno programovatelným napáječem, který disponuje funkcí konstantního světelného toku svítidla (CLO) po celou dobu jeho života

- Svítidlo je vybaveno regulací intenzity světelného toku a příkonu v několika časových intervalech během noci

- Možnost osazení svítidla konektorem Zhaga, připojeným k napájecímu zdroji a opatřeným krytkou v provedení IP66/IK09, umožňující komunikaci s předřadníkem přes protokol ve standardu D4i

- Možnost osazení svítidla pohybovým senzorem

- Při užití více LED modulů/bloků ve svítidle možnost výměny každého samostatně

- LED moduly s kvalitním pasivním chlazením a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), nepřipouští se použití chlazení svítidla pomocí ventilátorů

- Každý LED čip vybaven optickým systémem

- Svítidlo lze osadit více druhy optik

- Svítidlo lze objednat min. se 4 tóny vyzařovaného světla: teple bílá 2200K, 2700K, 3000K a neutrální bílá 4000K

- Svítidlo musí být vybaveno přepěťovou ochranou min. do. 10 kV

- Svítidlo splňuje certifikace ENEC, ENEC+, IDA

- Svítidlo vyhovuje na vibrační test (EN 60068-2-6)

- Elektronika předřadníku musí obsahovat ochranu proti přetížení, proti zkratu, přepětí, podpětí, odpojení zátěže

- Svítidlo musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

Požadovaný tvar svítidla

Podmínky a požadavky pro osvětlovací tělesa veřejného osvětlení jsou zpracovány tak, aby byla zajištěna maximální efektivita použitého zařízení, jeho energetická účinnost a kompatibilita pro možnost další postupné modernizace soustavy VO při současném zachování jednotného designu. Zařízení je navrženo tak, aby byly minimalizovány náklady na následný provoz a údržbu osvětlovací soustavy.

Zpracováno: srpen 2023

Město Šternberk, OIVZ, Jiří Kummer