Urząd Miasta Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

### dla zadania realizowanego w ramach dofinansowania z programu Polski Ład, objętego Wstępną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Nr Edycja6PGR/2023/399/PolskiLad:

### „Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich”

### PFU opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, w sprawie szczegółowego zakresu                 i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - zwanego dalej r.p.f.u.

Zgodnie z § 15 r.p.f.u. niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy służy do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty - szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Na podstawie § 16 r.p.f.u. Program Funkcjonalno-Użytkowy składa się z następujących elementów:

- Strony tytułowej,

- Części opisowej,

- Części informacyjnej,

co szczegółowo zostało opisane i wskazane w dalszej części niniejszego opracowania oraz w jego załącznikach.

# ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE

# 1. STRONA TYTUŁOWA, § 17 ust. 1 r.p.f.u.

| ### 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego | ### „Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich” |
| --- | --- |
| ### 2. Opis lokalizacji obiektu budowlanego | Województwo: Śląskie Powiat: Piekary Śląskie Lokalizacja szczegółowa: teren przy skrzyżowaniu ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki i ulicy Bytomskiej, działka nr 657/68 i działka nr 658/68, adres administracyjny ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1 i ul. Bytomska 152 oraz części pasów drogowych ul. Bytomskiej i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki |
| ### 3. Nazwy i kody (CPV) grup robót, klas robót, kategorii robót | ### A. Klasyfikacja prac projektowych Dział: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Grupy: 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71300000-1 Usługi inżynieryjne Klasy: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe Kategoria: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71311000-1 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71311100-2 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71355200-3 Wykonywanie badań 71356100-9 Usługi kontroli technicznej 71356000-8 Usługi techniczne ### B. Klasyfikacja robót budowlanych Dział: 45000000-7 Roboty budowlane Grupy: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Klasy: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Kategorie: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45233140-2 Roboty drogowe 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45341000-9 Wznoszenie płotów 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej |
| ### 4. Nazwa i adres Zamawiającego | Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 41-940 Piekary Śląskie |
| ### 5. Spis zawartości Programu Funkcjonalno-Użytkowego | 1. STRONA TYTUŁOWA - 2 2. CZĘŚĆ OPISOWA - 7 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia - 7 2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych - 9 2.1.1.1. Zakres prac projektowych - 9 2.1.1.2. Zakres robót budowlanych - 16 2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia - 33 2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe - 35 2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe - 35 2.1.4.1. Zestawienie powierzchni i wymiarów - 35 2.1.4.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni, kubatur i wskaźników - 36 2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia - 36 ## 2.2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych - 36 2.2.1.1. Przygotowanie terenu budowy - 37 2.2.1.2. Architektura - 37 2.2.1.3. Konstrukcja - 37 2.2.1.4. Instalacje budowlane - 38 2.2.1.5. Wykończenia - 38 2.2.1.6. Zagospodarowanie terenu - 38 2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - wymogi ogólne - 38 2.2.2.1. Określenia podstawowe - 38 2.2.2.2. Wymagania ogólne - 39 2.2.2.3. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych - 40 2.2.2.4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń - 41 2.2.2.5. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych - 42 2.2.2.6. Wymagania dotyczące środków transportu - 43 2.2.2.7. Wymagania dotyczące wykonania robót - 43 2.2.2.8. Wymagania dotyczące obmiaru robót - 44 2.2.2.9. Odbiory - 44 2.2.2.10. Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych - 46 2.2.2.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót - 47 2.2.2.12. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót - 47 2.2.2.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej - 48 2.2.2.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót - 49 2.2.2.15. Stosowanie się do przepisów prawa - 49 3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA - 50 3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów - 50 3.2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 50 3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego - 50 3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych - 51 3.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem - 51 |
| ### 6. Imiona i nazwiska osób opracowujących Program Funkcjonalno-Użytkowy, nazwa i adres podmiotu opracowującego Program Funkcjonalno-Użytkowy | Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 41-940 Piekary Śląskie Szymon Mikunda - Branża budowlana Łukasz Marcinkowski - Branża elektryczna Adam Klich - Branża sanitarna |

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA, § 18 r.p.f.u.

## 2.1. 	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest kompletna i całościowa realizacja robót budowlanych      w formule „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane”, opisanych poniżej, związanych         z realizacją zadania: „Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury   nr 2 w Piekarach Śląskich”, objętego Wstępną Promesą  -

- nr edycja6PGR/2023/399/PolskiLad.

W ramach zadania planuje się kompleksową modernizację terenu przy obecnym Młodzieżowym Domu Kultury nr 2. Prace obejmują rozbiórkę istniejącego budynku wraz z budynkiem gospodarczym, rozbiórkę ogrodzenia, wycinkę drzew, powstanie nowego ogrodzenia wraz z naprawą muru od strony Kalwarii, budowę boiska trawiastego do siatkówki, boiska do gry w boule, zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz                z infrastrukturą towarzyszącą, urządzeniami do rekreacji oraz małą architekturą.           W ramach inwestycji powstanie scena wraz z zapleczem oraz miejscem dla widowni. Ponadto planuje się wykonać nasadzenia nowych drzew oraz krzewów, a także powstanie nowego układu trawników. Dodatkowo zostaną wykonane prace związane     z powstaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych. Wokół obiektu zostaną wykonane roboty drogowe usprawniające komunikację takie jak np. zjazd, chodnik przy                ul. Popiełuszki, miejsca parkingowe, schody wraz z rampą ułatwiającą poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły wskazano w dalszej części PFU i jego załącznikach, a także w warunkach umownych.

- Pierwszy etap realizacji zamówienia obejmuje wykonanie projektu rozbiórek i rozbiórkę budynku Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) oraz budynku gospodarczego zlokalizowanych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Drugi etap zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania całego terenu.

- Przedmiotem zamówienia jest zarówno wykonanie kompletnych i kompleksowych robót budowlanych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wszelkiego niezbędnego wyposażenia i sprzętu, a także wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na budowę   / rozbiórkę / dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego bez protestu przez właściwy organ architektoniczno-budowlany. Uzyskanie pozwolenia / dokonanie zgłoszenia dotyczy zarówno etapu pierwszego i etapu drugiego inwestycji - w zakresie i zgodzie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 657/68              i nr 658/68, a także w części pasów drogowych ul. Bytomskiej i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Zamawiający nie limituje ilości opracowań dokumentacji projektowych i w konsekwencji ilości pozwoleń na budowę / rozbiórkę / zgłoszeń robót budowlanych, ale wymaga aby dokumentacja projektowa była tak opracowana (wraz z pozwoleniami / zgłoszeniami) aby możliwa była spójna, płynna i prawidłowa realizacja robót budowlanych.

Pierwszy etap zamówienia obejmuje kompletne oraz kompleksowe zaprojektowanie        i rozbiórkę (wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane):

(1.1) -    	opracowanie  kompletnej  i  kompleksowej  dokumentacji  projektowej  wraz  z uzyskaniem prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na rozbiórkę         / dokonaniem prawomocnego zgłoszenia robót nie wymagających  pozwolenia na rozbiórkę przyjętego przez właściwy organ architektoniczno-budowlany bez protestu (Zamawiający nie limituje ilości pozwoleń lub zgłoszeń) - dla kompleksowej i kompletnej realizacji robót  rozbiórkowych     i demontażowych opisanych w niniejszym PFU, oraz

(1.2) -      	wykonanie oraz ukończenie kompletnych i kompleksowych robót budowlanych obejmujących 	rozbiórkę dwóch budynków (budynek MDK oraz budynek gospodarczy - zlokalizowane od strony ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1), a także rozbiórkę ogrodzenia od strony ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Bytomskiej oraz pozostałej infrastruktury kolidującej             z inwestycją i robotami budowlanymi, na działce nr 657/68 i na działce                     nr 658/68 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich, wraz z zabezpieczeniem i zagospodarowaniem terenu po robotach rozbiórkowych i demontażowych, zgodnie z zakresem określonym w niniejszym PFU.

Drugi etap zamówienia obejmuje kompletne i kompleksowe zaprojektowanie                    i wybudowanie (wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane):

(2.1) -    	opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej wraz       z uzyskaniem prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na budowę            / dokonania skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na  budowę przyjętego bez protestu przez właściwy organ architektoniczno-budowlany (Zamawiający nie limituje ilości pozwoleń lub zgłoszeń) - dla  kompleksowej  i  kompletnej  realizacji  robót  budowlanych  opisanych        w niniejszym PFU, oraz

(2.2) -      	wykonanie oraz ukończenie kompletnych i kompleksowych robót budowlanych obejmujących 	modernizację terenu, roboty remontowe, przebudowę, adaptację, wymianę i budowę instalacji oraz sieci, dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia i sprzętów, montaż elementów małej architektury, ogrodzenia, wykonania kompletnego zagospodarowania terenu oraz wszystkich pozostałych elementów na działce nr 657/68 i na działce nr 658/68 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury nr 2                 w Piekarach Śląskich, zgodnie z zakresem określonym w niniejszym PFU.

### 2.1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

      - Zakres prac projektowych

Zakresem prac projektowych jest opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej, oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawa budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na budowę / rozbiórkę / dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę przyjętego bez protestu przez właściwy organ architektoniczno-budowlany (PNB/PNR/ZR) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obejmuje stosownie oraz adekwatnie do etapów prac:

- wykonanie kompletnej inwentaryzacji terenu (budynki, grunty, granice, wysokości, urządzenia, obiekty i uzbrojenie podziemne, naziemne, nadziemne, zieleń, drzewa, krzewy itd.) - 1 egzemplarz dla Zamawiającego   w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,

- wykonanie koncepcji kompletnego zagospodarowania terenu (koncepcja wymaga pisemnego i pozytywnego zatwierdzenia przed rozpoczęciem prac projektowych i robót budowlanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego) - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,

- wykonanie wizualizacji 3D zagospodarowania terenu wraz z urządzeniami       i wyposażeniem (ostateczna wizualizacja wymaga pisemnego i pozytywnego zatwierdzenia przed rozpoczęciem prac projektowych i robót budowlanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego) - 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej         i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, wizualizacja winna zawierać nie mniej niż 15 widoków terenu i jego zagospodarowania. Wizualizacja zostanie wykonana zarówno na etapie koncepcji i w zakresie ostatecznych rozwiązań projektowych,

- wykonanie projektów budowlanych zagospodarowania terenu wraz z ich wszystkimi elementami składowymi zgodnie z przepisami prawa                    w szczególności Prawa budowlanego - projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny (w przypadku konieczności uzyskania prawomocnego / ostatecznego pozwolenia na budowę), a w przypadku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - dokumentacje projektowe niezbędne do dokonania takiego zgłoszenia robót zgodnie z przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego. Dokumentacje projektowe niezależnie od formy i zawartości oraz od tego czy dotyczą pozwolenia lub zgłoszenia, wymagają każdorazowo pisemnego pozytywnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub przed złożeniem zgłoszenia robót oraz przed rozpoczęciem robót budowlanych - 2 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym. Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub brak konieczności dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania dokumentacji projektowej budowlanej umożliwiającej realizację robót budowlanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. Zamawiający wymaga w takim przypadku uproszczonej dokumentacji projektowej, która     w niezbędnym zakresie pozwoli na wykonanie i ukończenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uproszczona dokumentacja projektowa także wymaga pozytywnego zatwierdzenia jej zakresu, formy i treści przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego - przed rozpoczęciem robót budowlanych,

- wykonanie projektów budowlanych wyburzeń, rozbiórek i demontaży wraz      z opinią techniczną i inwentaryzacją (budynki, ogrodzenia, sieci, instalacje, urządzenia itd.) wraz z ich elementami składowymi zgodnie z przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego (w przypadku konieczności uzyskania prawomocnego / ostatecznego pozwolenia na wyburzenia, rozbiórki i demontaże), a w przypadku zgłoszenia robót wyburzeniowych, rozbiórkowych i demontażowych nie wymagających pozwolenia na budowę - dokumentacje projektowe niezbędne do dokonania takiego zgłoszenia robót zgodnie z przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego. Dokumentacje projektowe niezależnie od formy i zawartości oraz od tego czy dotyczą pozwolenia lub zgłoszenia, wymagają każdorazowo pisemnego pozytywnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego przed złożeniem wniosku                    o pozwolenie na rozbiórki lub przed złożeniem zgłoszenia robót oraz przed rozpoczęciem robót budowlanych - 2 egzemplarze dla Zamawiającego            w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym. Brak konieczności uzyskania pozwolenia na rozbiórki lub brak konieczności dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania dokumentacji projektowej budowlanej umożliwiającej realizację robót budowlanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. Zamawiający wymaga w takim przypadku uproszczonej dokumentacji projektowej, która     w niezbędnym zakresie pozwoli na wykonanie i ukończenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uproszczona dokumentacja projektowa także wymaga pozytywnego zatwierdzenia jej zakresu, formy i treści przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego - przed rozpoczęciem robót budowlanych,

- wykonanie projektów wykonawczych. Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę / pozwolenia na rozbiórkę lub brak konieczności dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację robót budowlanych           w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. Zamawiający w takim przypadku nadal wymaga wykonania projektów wykonawczych - 2 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym. Projekty wykonawcze niezależnie od formy            i zawartości oraz od tego czy dotyczą pozwolenia lub zgłoszenia, wymagają każdorazowo pisemnego pozytywnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / rozbiórki lub przed złożeniem zgłoszenia robót oraz przed rozpoczęciem robót budowlanych. Na wniosek wykonawcy, za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego, dopuszcza się złożenie do akceptacji Zamawiającego projektów wykonawczych po złożeniu wniosku o pozwolenie / rozbiórkę, ale przed rozpoczęciem robót budowlanych, jednak na ryzyko wykonawcy, który w przypadku zgłoszenia uwag przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego zobowiązany będzie własnym kosztem i staraniem wprowadzić je zarówno do projektu budowlanego i projektu wykonawczego,

- wykonanie innych opracowań projektowych i dokumentów wynikających         z obowiązujących przepisów prawa w szczególności Prawa budowlanego, norm oraz zapisów Umowy, SWZ, WWiORB, PFU i ich załączników, niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania, realizacji, zakończenia            i użytkowania całego przedmiotu zamówienia oraz uzyskania prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na budowę / rozbiórkę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę przyjętego bez protestu przez właściwy organ architektoniczno-budowlany, uzyskania prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na użytkowanie lub dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez właściwy organ bez protestu - 2 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym,

- uzyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji o pozwoleniu na budowę            / rozbiórkę, przygotowanie i złożenie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych właściwego organu architektoniczno-budowlanego - 1 egzemplarz (oryginał) dla Zamawiającego w wersji papierowej,

- uzyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na użytkowanie        / dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez właściwy organ bez protestu - 1 egzemplarz (oryginał) dla Zamawiającego       w wersji papierowej,

- uzyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji pozwolenia na wycinkę zieleni (drzewa, krzewy), wraz z opracowaniem operatu dendrologicznego                  i wykonaniem pozostałych czynności niezbędnych do uzyskania takiej decyzji - 1 egzemplarz (oryginał) dla Zamawiającego w wersji papierowej,

- uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień, warunków, zatwierdzeń, konsultacji, decyzji, zgłoszeń, opinii, nadzorów, warunków i uzgodnień gestorów sieci, nadzorów i odbiorów dokonywanych przez gestorów sieci, zgodę na wycinkę zieleni, odbiorów i kontroli dokonywanych przez organy administracji państwowej, instytucje zewnętrzne, PSP, Sanepid, konserwator zabytków        i innych, decyzji administracyjnych pozostałych niż wymienione powyżej, niezbędnych dla prawidłowej realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia oraz jego użytkowania (np. decyzja środowiskowa, decyzja pozwolenia wodno-prawnego, operat wodno-prawny, decyzja lokalizacyjna itp.) - po 1 egzemplarzu (oryginały) dla Zamawiającego w wersji papierowej.

Opracowana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami / zgłoszeniami ma być kompletna, kompleksowa i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, winna zapewniać prawidłową realizację i ukończenie wszelkich robót budowlanych oraz prawidłową eksploatację i użytkowanie całego przedmiotu zamówienia.

Zakres prac projektowych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia dla rozbiórek oraz zagospodarowania terenu i działki winien uwzględniać wszystkie jego istniejące i projektowane elementy oraz obejmować dodatkowo                      w szczególności:

Etap pierwszy obejmuje w szczególności:

- 	kompletne wyburzenie, rozbiórka i demontaż całego istniejącego budynku MDK przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1, wraz z jego wszystkimi instalacjami, urządzeniami, fundamentami oraz składowymi,

- 	kompletne wyburzenie, rozbiórka i demontaż całego istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1, wraz z jego wszystkimi instalacjami, urządzeniami, fundamentami oraz składowymi,

- 	kompletną rozbiórkę i demontaż całego ogrodzenia od strony ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i od strony ul. Bytomskiej wraz bramami i furtkami,

-  	kompletną likwidację wszystkich istniejących instalacji sanitarnych         w budynku / instalacja c.o., wod-kan., kotłownia wraz z przyborami          i armaturą,

- 	kompletną likwidację i przebudowę wszystkich istniejących sieci zewnętrznych oraz przyłączy, rurowych, kablowych jak                              i napowietrznych, wraz z urządzeniami i wyposażeniem,

- 	wycinkę drzew i krzewów,

- 	przebudowę / budowę chodnika przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki oraz na skrzyżowaniu z ul. Bytomską,

-	przebudowę / budowę zjazdu do posesji przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki,

-	budowę kompletnego ogrodzenia od ul. Ks. Jerzego Popiełuszki wraz bramą i furtką, oddalonego równolegle o ok. 13 m od istniejącego, zewnętrznego, południowego muru Bazyliki,

-	budowę kompletnego ogrodzenia od strony ul. Bytomskiej,

-	wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych, zabezpieczających, ziemnych i konstrukcyjnych, oraz

-	pozostałe roboty budowlane wynikające z SWZ, Umowy, PFU, WWiORB i ich załączników.

Etap drugi obejmuje w szczególności:

- 	kompletny remont kamiennego ogrodzenia od strony Kalwarii (miejsce za istniejącym budynkiem gospodarczym),

-	budowa komunikacji wewnętrznej - dojścia, drogi i chodniki, rampa         / podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody terenowe, poręcze,

- 	budowa miejsc parkingowych na potrzeby MDK dla samochodów osobowych, oraz dla dojazdu i obsługi służb (np. śmieciarka, służby ratownicze),

-	wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na potrzeby sceny, widowni, garażu, wiaty,

- 	budowa odwodnienia terenów utwardzonych wraz z separatorem            i przyłączem,

-	budowa odwodnienia terenów nieutwardzonych (zielonych),

- 	budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do zdroju ulicznego w strefie wypoczynku, oraz do obiektu garażowego,

-	dostawa i montaż kompletnego zdroju ulicznego,

-	budowa kompletnego oświetlenia terenu i zasilania urządzeń w terenie, garażu, sceny, bram, itp.,

- 	budowa kompletnego garażu z bramą segmentową na sprzęt ogrodniczy,

-	budowa kompletnej wiaty na odpady,

-	budowa strefy boisk - jedno boisko do gry w bule oraz jedno boisko trawiaste do siatkówki (wraz z słupkami, siatkami, mocowaniami, fundamentami),

- 	dostawa i montaż kompletnych zewnętrznych urządzeń zabawowych dla młodzieży (min. 7 kpl.) wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa        i nawierzchnią bezpieczną,

-	budowa / dostawa z montażem kompletnej sceny z zapleczem (powierzchnia sceny min. 40 m2) i widownią, wraz z dostawą                   i montażem wszelkiego wyposażenia, urządzeń i instalacji,

-	dostawa i montaż kompletnych leżaków i ławek z siedziskami drewnianymi i wyprofilowanymi oparciami,

-	dostawa i montaż kompletnych koszy na śmieci,

-	dostawa i montaż pozostałej małej architektury,

-	dostawa i montaż wszelkich urządzeń, wyposażenia i materiałów,

-	wykonanie nasadzeń drzew dużych i małych, traw, roślin ozdobnych, kwiatów, krzewów - w tym donicowych,

- 	wykonanie pełnych trawników darniowych wraz z przygotowaniem podłoża,

-	wykonanie ściółkowania korą wraz z geowłókniną,

- 	wykonanie elementów fundamentowych,

-	montaż krawężników i obrzeży,

-	wykonanie podbudów, podsypek, nawierzchni przepuszczalnych,

-	wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych, ziemnych i konstrukcyjnych,

-	dostawa i montaż tablic informujących o dofinansowaniu inwestycji, oraz

-      pozostałe roboty budowlane wynikające z SWZ, Umowy, PFU, WWiORB        i ich załączników.

Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia pozyska i opracuje wszelkie niezbędne uzgodnienia, inwentaryzacje, warunki, opinie, materiały wyjściowe, mapy, zgody, odbiory i nadzory branżowe, warunki podłączenia do sieci i instalacji, badania, pomiary, testy, obliczenia, uruchomienia, odbiory, zatwierdzenia, pomiary geodezyjne, badania geologiczne, zgłoszenia, decyzje, itd. niezbędne do kompletnego wykonania      i ukończenia prac projektowych oraz robót budowlanych, a także uzyskania prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na budowę / rozbiórkę / dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę przyjętego przez właściwy organ architektoniczno-budowlany bez protestu - zgodnie      z obowiązującymi przepisami prawa, oraz kompletnego ukończenia robót budowlanych umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy (uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie / dokonanie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych przyjętego bez protestu przez właściwy organ nadzoru budowlanego) - zgodnie              z obowiązującymi przepisami prawa. Warunki, uzgodnienia, opinie i nadzory branżowe gestorów sieci i okoliczności z nich wynikające stanowią koszt i staranie wykonawcy, zawierają się w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Wszelkie czynności i koszty związane    z opracowaniem kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowej oraz                     z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / rozbiórkę / dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez właściwy organ architektoniczno-budowlany bez protestu - zgodnie                        z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie podlegają jakiemukolwiek odrębnemu lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu.

Zamawiający nie limituje ilości opracowań dokumentacji projektowych i w konsekwencji ilości pozwoleń na budowę / rozbiórek / zgłoszeń robót budowlanych. Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa była tak opracowana (wraz z pozwoleniem          / zgłoszeniem - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) aby nie opóźniać lub wstrzymywać postępu robót budowlanych. Wybór sposobu opracowania dokumentacji projektowych przez wykonawcę nie będzie obciążał w żaden sposób Zamawiającego      i nie będzie stanowił jakiejkolwiek podstawy do kierowania przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego, w szczególności w zakresie zmiany terminu realizacji lub zmiany umownego wynagrodzenia ryczałtowego.

Zamawiający przewiduje i ustala, że co do zasady prace projektowe objęte niniejszym przedmiotem zamówienia, zawierają się w ramach prac projektowych wskazanych        w niniejszym opracowaniu PFU. Jeżeli jednak dla ich realizacji niezbędne będzie wykonanie także innych koniecznych prac projektowych lub opracowań, wykonawca wykona je w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i umownego wynagrodzenia ryczałtowego, bez domagania się jakiegokolwiek dodatkowego lub odrębnego  wynagrodzenia  lub  zmiany  terminu umownego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty wynikające z powyższej zasady zawarte są w niezmiennym umownym wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. Wykonawca w tym zakresie nie będzie składał żadnych roszczeń względem Zamawiającego.

- Uwaga!

- Teren w zakresie przedmiotu zamówienia objęty jest ochroną konserwatorską. Prace projektowe podlegają nadzorom, uzgodnieniom i odbiorom nie tylko przez Zamawiającego ale też przez konserwatora zabytków (MKZ).

- Wszelkie czynności, starania i koszty związane z wykonaniem i ukończeniem kompletnych prac projektowych i z oddaniem do użytkowania przedmiotu zamówienia, zawierają się w niezmiennym umownym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie podlegają jakiemukolwiek odrębnemu lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia był kompletny, zdatny do użytkowania i w pełni funkcjonalny.

- Zakres i przedmiot dokumentacji projektowej i zakres oraz przedmiot robót budowlanych wraz z dostawami i montażami są tożsame. Oznacza to, że opisy zawarte w Umowie, PFU i ich załącznikach, w szczególności w WWiORB w zakresie prac projektowych i robót budowlanych należy czytać łącznie i uzupełniająco.

      - Zakres robót budowlanych

Zakres robót budowlanych obejmuje kompleksowe i całościowe wykonanie wszelkich robót budowlanych wraz dostawami materiałów i urządzeń oraz ich montażem, opisanych w niniejszym PFU wraz z załącznikami, SWZ, Umowie i WWiORB, niezbędnych dla prawidłowego i zgodnego z prawem ukończenia i użytkowania przedmiotu zamówienia.

Zakresem robót budowlanych jest także kompleksowe wykonanie wszelkich dostaw materiałów oraz urządzeń i wyposażenia wraz z ich montażem i uruchomieniem,            a także wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, wyburzeniowych, demontażowych, ziemnych, elektrycznych, instalacyjnych, sanitarnych, zasilających, oświetleniowych, konstrukcyjnych, terenowych, ogrodzeniowych, fundamentowych, montażowych, ogólnobudowlanych, odtworzeniowych, nawierzchniowych, zagospodarowanie terenu, uruchomienia, próby, badania, pomiary, odbiory oraz inne niezbędne roboty budowlane i czynności do wykonania oraz ukończenia przedmiotu zamówienia, zapewniających stworzenie obiektu kompletnego, w pełni funkcjonalnego      i przygotowanego do zgodnej z przepisami prawa eksploatacji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także pozostałe roboty i czynności zawarte w WWiORB, SWZ, PFU  wraz  z  załącznikami  i  Umowie,  wraz  ze  wszystkimi  pozostałymi  robotami  budowlanymi  i czynnościami niezbędnymi do ukończenia i  użytkowania  przedmiotu umowy  zgodnie  z obowiązującymi przepisami  prawa  i  umową  -  opisanymi  szczegółowo  w  ww.  dokumentach  jak  również  zgodnie  z zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz  normami  powszechnie obowiązującymi, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

Zamawiający przewiduje i ustala, że co do zasady roboty budowlane wraz z dostawami i montażami objęte niniejszym przedmiotem zamówienia, zawierają się w ramach robót, dostaw i montaży wskazanych w niniejszym  opracowaniu PFU. Jeżeli jednak dla ich realizacji niezbędne będzie wykonanie także innych niezbędnych robót, dostaw lub montaży, wykonawca wykona je w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia                i umownego wynagrodzenia ryczałtowego, bez domagania się jakiegokolwiek dodatkowego lub  odrębnego  wynagrodzenia  lub  zmiany  terminu umownego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty wynikające z powyższej zasady zawarte są w niezmiennym umownym wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego. Wykonawca        w tym zakresie nie będzie składał żadnych roszczeń względem Zamawiającego.

Zakres robót budowlanych, dostaw i montaży objętych niniejszym przedmiotem zamówienia dla rozbiórek, demontaży oraz zagospodarowania terenu i działki winien uwzględniać jego istniejące i projektowane elementy i obejmować dodatkowo w szczególności:

Etap pierwszy obejmuje w szczególności:

- 	kompletne wyburzenie, rozbiórka i demontaż całego istniejącego budynku MDK przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1, wraz z jego wszystkimi instalacjami, urządzeniami, fundamentami oraz składowymi,

- 	kompletne wyburzenie, rozbiórka i demontaż całego istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1, wraz z jego wszystkimi instalacjami, urządzeniami, fundamentami oraz składowymi,

- 	kompletną rozbiórkę i demontaż całego ogrodzenia od strony ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i od strony ul. Bytomskiej wraz bramami i furtkami,

-  	kompletną likwidację wszystkich istniejących instalacji sanitarnych         w budynku / instalacja c.o., wod-kan., kotłownia wraz z przyborami          i armaturą,

- 	kompletną likwidację i przebudowę wszystkich istniejących sieci zewnętrznych oraz przyłączy, rurowych, kablowych jak                             i napowietrznych, wraz z urządzeniami i wyposażeniem,

- 	wycinkę drzew i krzewów,

- 	przebudowę / budowę chodnika przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki oraz na skrzyżowaniu z ul. Bytomską,

-	przebudowę / budowę zjazdu do posesji przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki,

-	budowę kompletnego ogrodzenia od ul. Ks. Jerzego Popiełuszki wraz bramą i furtką, oddalonego równolegle o ok. 13 m od istniejącego, zewnętrznego, południowego muru Bazyliki,

-	budowę kompletnego ogrodzenia od strony ul. Bytomskiej,

-	wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych, zabezpieczających, ziemnych i konstrukcyjnych, oraz

-	pozostałe roboty budowlane wynikające z SWZ, Umowy, PFU, WWiORB i ich załączników.

Etap drugi obejmuje w szczególności:

- 	kompletny remont kamiennego ogrodzenia od strony Kalwarii (miejsce za istniejącym budynkiem gospodarczym),

-	budowa komunikacji wewnętrznej - dojścia, drogi i chodniki, rampa         / podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody terenowe, poręcze,

- 	budowa miejsc parkingowych na potrzeby MDK dla samochodów osobowych, oraz dla dojazdu i obsługi służb (np. śmieciarka, służby ratownicze),

-	wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na potrzeby sceny, widowni, garażu, wiaty,

- 	budowa odwodnienia terenów utwardzonych wraz z separatorem              i przyłączem,

-	budowa odwodnienia terenów nieutwardzonych (zielonych),

- 	budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do zdroju ulicznego w strefie wypoczynku, oraz do obiektu garażowego,

-	dostawa i montaż kompletnego zdroju ulicznego,

-	budowa kompletnego oświetlenia terenu i zasilania urządzeń w terenie, garażu, sceny, bram, itp.,

- 	budowa kompletnego garażu z bramą segmentową na sprzęt ogrodniczy,

-	budowa kompletnej wiaty na odpady,

-	budowa strefy boisk - jedno boisko do gry w bule oraz jedno boisko trawiaste do siatkówki (wraz z słupkami, siatkami, mocowaniami, fundamentami),

- 	dostawa i montaż kompletnych zewnętrznych urządzeń zabawowych dla młodzieży (min. 7 kpl.) wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa       i nawierzchnią bezpieczną,

-	budowa / dostawa z montażem kompletnej sceny z zapleczem (powierzchnia sceny min. 40 m2) i widownią, wraz z dostawą                   i montażem wszelkiego wyposażenia, urządzeń i instalacji,

-	dostawa i montaż kompletnych leżaków i ławek z siedziskami drewnianymi i wyprofilowanymi oparciami,

-	dostawa i montaż kompletnych koszy na śmieci,

-	dostawa i montaż pozostałej małej architektury,

-	dostawa i montaż wszelkich urządzeń, wyposażenia i materiałów,

-	wykonanie nasadzeń drzew dużych i małych, traw, roślin ozdobnych, kwiatów, krzewów - w tym donicowych,

- 	wykonanie pełnych trawników darniowych wraz z przygotowaniem podłoża,

-	wykonanie ściółkowania korą wraz z geowłókniną,

- 	wykonanie elementów fundamentowych,

-	montaż krawężników i obrzeży,

-	wykonanie podbudów, podsypek, nawierzchni przepuszczalnych,

-	wykonanie niezbędnych robót instalacyjnych, ziemnych                           i konstrukcyjnych,

-	dostawa i montaż tablic informujących o dofinansowaniu inwestycji, oraz

-	pozostałe roboty budowlane wynikające z SWZ, Umowy, PFU, WWiORB i ich załączników.

Dla powyższego zakresu robót, dostaw i montaży wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i umownego wynagrodzenia ryczałtowego opracuje kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę     / rozbiórkę / dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez właściwy organ architektoniczno-budowlany bez protestu     - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca uzyska - zgodnie                 z obowiązującymi przepisami prawa - pozwolenie na użytkowanie lub dokona zgłoszenia zakończenia robót budowlanych przyjętego bez protestu przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

Wykonawca uzyska ostateczne (prawomocne) pozwolenie (decyzję) na wycinkę zieleni i dokona wycinki zieleni w zakresie niezbędnym dla wykonania i ukończenia całego przedmiotu zamówienia. Nasadzenia zastępcze wynikające z ww. decyzji stanowią koszt i staranie wykonawcy, zawierają się w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym        i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek odrębnemu rozliczeniu.

- Uwaga!

- Teren w zakresie przedmiotu zamówienia objęty jest ochroną konserwatorską. Roboty budowlane podlegają nadzorom, uzgodnieniom i odbiorom nie tylko przez Zamawiającego ale też przez konserwatora zabytków (MKZ).

- Wszelkie czynności, starania i koszty związane z wykonaniem i ukończeniem kompletnych robót budowlanych, dostaw i montaży oraz z oddaniem do użytkowania obiektu, zawierają się w niezmiennym umownym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie podlegają jakiemukolwiek odrębnemu lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia był kompletny, zdatny do użytkowania i w pełni funkcjonalny.

- Zakres i przedmiot dokumentacji projektowej i zakres oraz przedmiot robót budowlanych wraz z dostawami i montażami są tożsame. Oznacza to, że opisy zawarte w Umowie, PFU i ich załącznikach, w szczególności w WWiORB w zakresie prac projektowych i robót budowlanych należy czytać łącznie i uzupełniająco.

Etapizacja robót budowlanych

Etap pierwszy, parametry minimalne:

- Wyburzenie i rozbiórka istniejącego budynku MDK przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1 oraz wyburzenie i rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1 wraz z instalacjami, urządzeniami, wyposażeniem, armaturą, fundamentami i wszelkimi elementami budynków, ich otoczenia, a także z nawierzchniami                      i zagospodarowaniem całego terenu, wymogi minimalne

Zakres zamówienia obejmuje całościowe i kompleksowe wykonanie wszelkich robót budowlanych wyburzeniowych, rozbiórkowych i demontażowych budynków i elementów oraz obiektów z nimi związanych, a także robót przygotowawczych, ziemnych, instalacyjnych i wykończeniowych - niezbędnych do wykonania             i ukończenia przedmiotu zamówienia, zapewniających stworzenie terenu w pełni funkcjonalnego wolnego od infrastruktury naziemnej, nadziemnej i podziemnej kolidującej z realizowaną inwestycją np. rurociągi, okablowanie, studnie, fundamenty, schody, poręcze, ogrodzenia, nawierzchnie, zbiorniki, szambo           i inne. Wykonawca we właściwy sposób zabezpieczy roboty, wygrodzi je,             a wszelkie materiały i odpady pochodzące z rozbiórki i robót nie nadające się do ponownego wbudowania lub ponownego wykorzystania na terenie inwestycji posortuje, załaduje, przetransportuje, wyładuje i zutylizuje zgodnie                        z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie powstałe doły i nierówności terenu wykonawca uzupełni, zagęści i wyrówna, a pozostałości instalacji, przyłączy          i sieci zabezpieczy w odpowiedni sposób. Wykonawca zapewni odpowiedni          i niezbędny sprzęt mechaniczny oraz elektromechaniczny, koparki, młoty, piły itp. Wykonawca zapewni także rusztowania, podesty, ogrodzenia, kładki, barierki, znaki oraz pozostałe elementy i wyposażenie robót. Wykonawca zapewni teren na tymczasowe składowanie materiałów oraz stosowny sprzęt załadunkowy          i transportowy. Koszt wszelkich powyższych robót budowlanych, koszt sortowania, załadunku, transportu, wyładunku i utylizacji materiałów oraz odpadów pochodzących z rozbiórek i robót, koszt sprzętu mechanicznego             i elektromechanicznego, koszt zabezpieczeń oraz koszt wszelkich innych robót, czynności, elementów i materiałów niezbędnych do wykonania i ukończenia powyższych robót zawiera się w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będzie podlegał jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie. Zamawiający zastrzega, że wybrane, zdemontowane elementy budynków lub zagospodarowania, na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego zostaną pozostawione i zabezpieczone na terenie zagospodarowania, wbudowane lub przetransportowane kosztem              i staraniem wykonawcy na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego na terenie Piekar Śląskich. Powyższe stanowi wyjątek, o którym zadecydują wyżej wskazane osoby i z tego tytułu wykonawca nie będzie rościł względem Zamawiającego zwiększenia umownego ryczałtowego wynagrodzenia lub zmiany terminu umownego. O ponownym wykorzystaniu i wbudowaniu w przedmiocie zamówienia, bądź nie, materiałów pochodzących z rozbiórki i robót decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel Zamawiającego. Powyższe również stanowi wyjątek, o którym zadecydują wyżej wskazane osoby i z tego tytułu wykonawca nie będzie rościł względem Zamawiającego zwiększenia umownego ryczałtowego wynagrodzenia lub zmiany terminu umownego. Wszystkie pozostałe elementy, materiały i odpady pochodzące          z rozbiórek i robót wykonawca posortuje, załaduje, przewiezie, rozładuje               i zutylizuje w ramach niezmiennego ryczałtowego wynagrodzenia umownego.  Jeżeli w trakcie realizacji robót rozbiórkowych i demontażowych wykonawca        z tytułu pozyskania materiałów lub innych elementów uzyska jakikolwiek dochód, będzie on pomniejszał wartość umownego wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. Wykonawca w zakresie uzyskania lub nie uzyskania dochodu,          o którym mowa wyżej złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie.                 W przypadku wygenerowania dochodu wykonawca do oświadczenia załączy stosowne wyliczenia i szacunki wartości, w tym szacunki brakarskie drzew.          W przypadku ujawnienia omawianego dochodu i braku złożenia takich wyliczeń, zostaną one dokonane przez Zamawiającego. Wykonawca dobrowolnie pomniejszy swoje umowne wynagrodzenie ryczałtowe o uzyskany dochód poprzez zwrot kwoty lub potrącenie z umownego wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku braku dokonania takiej czynności przez wykonawcę, do jej wykonania uprawniony jest Zamawiający.

- Rozbiórka i demontaż ogrodzenia przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki                        i ul. Bytomskiej, wymogi minimalne

Zakres zamówienia obejmuje całościowe i kompleksowe wykonanie wszelkich robót budowlanych rozbiórkowych i demontażowych ogrodzeń, bram furtek wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi i wykończeniowymi - niezbędnymi do wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia, zapewniających stworzenie terenu w pełni funkcjonalnego i bezpieczeństwo. Pozostałe wymogi w zakresie opisanym wyżej w lit. A stosuje się odpowiednio.

- Likwidacja / rozbiórka / demontaż / przebudowa istniejących sieci, instalacji i przyłączy zewnętrznych, wymogi minimalne

Zakres zamówienia obejmuje całościowe i kompleksowe wykonanie wszelkich robót budowlanych i rozbiórkowych sieci, instalacji i przyłączy oraz ich wyposażenia - niezbędnych do wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia, zapewniających stworzenie terenu w pełni funkcjonalnego wolnego od infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej kolidującej z przedmiotem zamówienia, zarówno w zakresie sieci, instalacji jak i przyłączy. Pozostałe wymogi w zakresie opisanym wyżej w lit. A stosuje się odpowiednio.

- Wycinka drzew i krzewów, wymogi minimalne

Zakres zamówienia obejmuje całościowe i kompleksowe wykonanie wszelkich robót związanych z wycinką drzew i krzewów - niezbędnych do wykonania            i ukończenia przedmiotu zamówienia, zapewniających stworzenie terenu w pełni funkcjonalnego. Wycinkę drzew i krzewów należy wykonać po uzyskaniu administracyjnej zgody zezwalającej na ich usunięcie (wykonanie inwentaryzacji    i stosownego operatu, uzyskanie ostatecznej decyzji na wycinkę drzew i krzewów stanowi umowny obowiązek wykonawcy w ramach niniejszej Umowy                    i wynagrodzenia ryczałtowego). Nasadzenia zastępcze wynikające z ww. decyzji stanowią umowny koszt i staranie wykonawcy. Pozostałe wymogi w zakresie opisanym wyżej w lit. A stosuje się odpowiednio.

- Przebudowa chodnika oraz zjazdu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz na skrzyżowaniu z ul. Bytomską, wymogi minimalne

Wykonawca wykona kompletną przebudowę i budowę (dobudowę) chodnika       w miejscu obecnego przewężenia przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz na całym odcinku w miejscu istniejącego ogrodzenia i budynku Ks. Jerzego Popiełuszki 1, od ul. Bytomskiej do końca działki nr 657/68 za zjazdem, na całej szerokości nowo otwartej przestrzeni po wyburzeniu budynku i przesunięciu ogrodzenia        o ok. 13 m w kierunku działki nr 657/68.

Ze względu na konieczność pozostawienia pasa oddalonego od południowej krawędzi zewnętrznego muru Bazyliki o ok. 13,0 m, w tym celu przeznaczona zostanie część terenu działki nr 657/68 na jego poszerzenie. Nowo powstała przestrzeń w całości ma stanowić chodnik. Przebudowę i budowę chodnika należy wykonać w kostce betonowej na całej szerokości otwartej przestrzeni od istniejącego krawężnika (w pasie drogi ul. Ks. Jerzego Popiełuszki) do nowo wybudowanego ogrodzenia działki nr 657/68. Nowy chodnik wykonawca połączy z istniejącym chodnikiem w ul. Bytomskiej (jeżeli zajdzie taka potrzeba wykona także fragment chodnika na skrzyżowaniu z ul. Bytomską) i istniejącym chodnikiem w ul. Ks. Jerzego Popiełuszki za zjazdem do działki nr 657/68 (do końca tej działki). Jeżeli istniejąca nawierzchnia chodnika lub istniejące krawężniki, do których będzie się nawiązywał wykonawca będą wymagały regulacji lub przełożenia lub wymiany, powyższe roboty zawierają się w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i ryczałtowego wynagrodzenia umownego      i z tego tytułu Zamawiający nie przewiduje dokonywania jakichkolwiek dodatkowych płatności lub odrębnych rozliczeń.

Chodnik - kostka betonowa, szara, dopasowana do istniejącej nawierzchni,        gr. min. 8 cm.

Wykonawca wykona przebudowę istniejącego zjazdu z drogi publicznej gminnej                   ul. Ks. Jerzego Popiełuszki do działki nr 657/68.

Zjazd - kostka betonowa, dopasowana do istniejącej nawierzchni, gr. min. 8 cm.

W ramach budowy i przebudowy chodnika oraz przebudowy zjazdu, wykonawca wykona w szczególności roboty ziemne, korytowanie, przygotowanie podłoża, warstwy odsączające, warstwy konstrukcyjne, podbudowę, warstwę nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej, zagęszczenia, spoinowanie, ułożenie krawężników na ławie betonowej, ułożenie obrzeży na podsypce piaskowo-cementowej, uzupełnienie fragmentów nawierzchni asfaltowo-betonowej lub granitowej lub betonowej, odtworzenie nawierzchni lub innych elementów drogi naruszonych lub uszkodzonych w czasie robót oraz pozostałe roboty nawierzchniowe niezbędne do prawidłowego wykonania              i ukończenia przedmiotu zamówienia.

- Budowa ogrodzenia przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki wraz z bramą i furtką oraz przy ul. Bytomskiej, wymogi minimalne

Wykonawca wybuduje nowe, kompletne ogrodzenie murowane z cegły wraz        z przęsłami metalowymi od strony ulicy Bytomskiej i od strony ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki (od istniejącej bramy i furtki przy budynku MDK nr 2 przy                             ul. Bytomskiej 152 aż do końca wschodniej granicy działki nr 657/68 za zjazdem wraz z nową bramą i furtką - odtworzenie ogrodzenia istniejącego przy zachowaniu wymogów konserwatora zabytków. Ogrodzenie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oddalone będzie od południowego, zewnętrznego muru Bazyliki o ok. 13,0 m wraz z bramą wjazdową i furtką. Prace związane z ogrodzeniem należy prowadzić w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Zamawiający oczekuje, aby nowe ogrodzenie, brama i furtka wykonane zostały przy zachowaniu walorów historycznych ogrodzenia istniejącego, z zachowaniem wszelkich pierwotnych walorów zabytkowych.

Istniejąca bramo-furtka od strony ul. Bytomskiej do pozostawienia i połączenia      z nowym ogrodzeniem.

Wykonawca wykona także nowe fundamenty żelbetowe oraz wybuduje wyżej opisane ogrodzenie z uwzględnieniem wnęki dla złącza kontrolno-pomiarowego własności Tauron Dystrybucja. Wykonawca dostarczy i zamontuje bramę wjazdową i furtkę od strony ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Prace związane               z wykonaniem jak i projektowaniem ogrodzenia należy prowadzić w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Minimalne wymogi dotyczące ogrodzenia:

- fundamenty - żelbetowe,

- cegła - ręcznie formowana, kolorystykę i formę należy dobrać do 	odrestaurowywanej 	elewacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 	przy ul. Bytomskiej 152, uzgodnić z Zamawiającym i MKZ,

- fugi - należy dobrać do odrestaurowywanej elewacji budynku 	Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Bytomskiej 152, uzgodnić           z Zamawiającym i MKZ,

- przęsła - metalowe, należy dobrać wygląd i kształt, uzgodnić z MKZ 	oraz z	Zamawiającym,

- brama i furtka - metalowe, należy dobrać wygląd i kształt, uzgodnić            z MKZ oraz z Zamawiającym.

Etap drugi, parametry minimalne:

- Remont kamiennego ogrodzenia (miejsce za istniejącym budynkiem gospodarczym, na długości ok. 13 m), wymogi minimalne

Wykonawca wyremontuje kamienne ogrodzenie graniczące z Kalwarią                w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Zamawiający oczekuje, aby wyremontowane ogrodzenie zostało wykonane z zachowaniem wszelkich pierwotnych walorów zabytkowych.

- Komunikacja wewnętrzna - dojścia, drogi, miejsca postojowe, chodniki, schody terenowe, rampa / podjazd dla osób niepełnosprawnych, wymogi minimalne

Wykonawca wykona komunikację wewnętrzną obejmującą dojścia, drogi dojazdowe, miejsca postojowe, chodniki, schody terenowe, rampa / podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca postojowe szerokości min. 2,75 m w ilości min. 10 szt. + stanowisko(a) dla osób niepełnosprawnych.

Minimalne wymogi materiałowe:

- Nawierzchnia dróg i miejsc postojowych na terenie opracowania z kostki betonowej gr. min. 8 cm (wyróżnić drogi i miejsca postojowe od chodników

i dojść), nawierzchnie dróg i miejsc postojowych przewidzieć na obciążenia ciężkimi samochodami służb np. śmieciarka, wuko itp.,

- Nawierzchnia chodników i dojść na terenie opracowania z kostki betonowej gr. min. 8 cm (wyróżnić chodniki i dojścia od dróg i miejsc postojowych),

- Przebudowa / dobudowa chodnika wzdłuż ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 	         (przestrzeń powstała po odsunięciu ogrodzenia) wg wytycznych Zarządcy Drogi,

- Balustrady i poręcze ze stali nierdzewnej,

- Schody terenowe granitowe płomieniowane klasy I (stopnie z bloków 		       granitowych),

- Rampa / podjazd (terenowe) dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej   gr. min. 8 cm.

- Obiekt garażowy z bramą segmentową oraz wiata śmietnikowa, wymogi minimalne

Wykonawca wybuduje budynek garażu wyposażonego w bramę segmentową      z drzwiami. Obiekt zostanie wyposażony w niezbędne instalacje: elektryczną, sanitarną.

Wykonawca także dostarczy i dokona montażu metalowej wiaty śmietnikowej.

Minimalne wymogi materiałowe:

- Brama segmentowa z drzwiami, panele pełne, ręczna,

- Wiata śmietnikowa metalowa z ocynkowaną konstrukcją główną oraz             z ścianami ażurowymi z blachy akrylowej w gat. I grubość min. 0,4 mm.

- Strefa boisk (siatkówka, bule), wymogi minimalne

W rejonie miejsca istniejącego boiska do siatkówki, wykonawca wybuduje nowe boisko trawiaste do siatkówki wraz z jego niezbędnym wyposażeniem. Boisko do gry w bule planowane jest w południowej części działki. Boiska należy wydzielić obrzeżami (zastosować obrzeża bezpieczne).

Minimalne wymogi materiałowe:

- Obrzeża gumowe,

- Słupki do siatkówki aluminiowe osadzane w tulejach,

- Tuleje zamontowane w nawierzchni,

- Siatka z antenkami.

- Plac zabaw, wymogi minimalne

Wykonawca wybuduje plac zabaw obejmujący min. 7 urządzeń przeznaczonych dla młodzieży obejmujący m.in.:

- karuzelę,

- linarium,

- bujaki,

- huśtawkę,

- oraz pozostałe urządzenia (łącznie wymagane jest min. 7 kpl. urządzeń).

- Strefa wypoczynku i rekreacji, wymogi minimalne

Strefa wypoczynku to wydzielone przestrzenie z leżakami, stolikami i ławkami. Leżaki i ławki drewniane z trwałego drewna i wyprofilowanym oparciem. Ilości minimalne to:

- leżaki min. 12 szt. - oparcie i siedzisko z listew litego drewna o przekroju kwadratowym min. 40 x 40 mm,

- stoliki z krzesłami min. 4 kpl. - blaty i siedziska z listew litego drewna          o przekroju kwadratowym min. 40 x 40 mm,

- ławki min. 7 szt. - oparcie i siedzisko z listew litego drewna o przekroju kwadratowym min. 40 x 40 mm.

- Mała architektura, wymogi minimalne

Wykonawca dostarczy i zamontuje elementy małej architektury tj. kosze, donice.

Ilości minimalne to:

- Kosze - pojemność min. 35 l z listew litego drewna, wkładka stalowa,

- Donice - betonowe.

- Mobilna scena z zapleczem i widownią, wymogi minimalne

Wykonawca wybuduje / dostarczy i zamontuje scenę mobilną wraz z zapleczem i widownią. Scena będzie miała możliwość łatwego demontażu i montażu w innych przystosowanych do niej miejscach. Scena będzie miała możliwość łatwego przetransportowania jej w dowolne miejsce.

Minimalne wymogi materiałowe:

- Scena mobilna, parametry minimalne:

- Powierzchnia sceny min. 40 m2,

- Konstrukcja sceny z kratownic aluminiowych,

- Scena z trawersami poziomymi aluminiowymi umożliwiającymi montaż oświetlenia scenicznego po całej ich długości,

- Zadaszenie sceny,

- Przegrody zewnętrzne sceny,

- Podłoga sceny,

- Wysokość od podłoża do sceny min. 0,9 m,

- Scena wyposażona w plandekę / pokrowiec do magazynowania                  i transportu,

- Przyczepka do przewozu sceny,

- Zaplecze namiotowe, parametry minimalne:

- Min. 2 kpl.,

- Powierzchnia sumaryczna min. 14 m2,

- Wysokość użytkowa min. 2,0 m,

- Widownia, parametry minimalne:

- ławy betonowe,

- siedziska drewniane z drewna o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne.

- Nasadzenia, zieleń, wymogi minimalne

Wykonawca wykona nasadzenia (w tym nasadzenia zastępcze wynikające            z uzyskanej przez siebie decyzji na wycinkę drzew i krzewów) drzew dużych         i małych, dokona również nasadzeń krzewów, traw, kwiatów i roślinności ozdobnej w tym donicowych (donice betonowe).

Tereny zielone wykonane zostaną darniowaniem pełnym (tzw. trawa z rolki), natomiast pozostała część z kory drzewnej na geowłókninie.

Minimalne wymogi materiałowe:

- Drzewa duże - sadzonki o wysokości min. 5,0 m, wymiana gruntu dla każdego drzewa min. 1 m3, stabilizowanie 3 palikami,

- Drzewa małe - sadzonki o wysokości min. 3,0 m, wymiana gruntu dla każdego drzewa min. 1 m3, stabilizowanie 3 palikami,

- Krzewa - wymiana gruntu min. 0,5 m3,

- Geowłóknina brązowa o gramaturze min. 50 g/m2,

- Kora ogrodowa - ściółka o gr. 8 - 10 cm,

- Trawa z rolki - trawa z zwartym i mocnym system korzeniowym o wysokości min. 2,5 cm,

- Kwiaty i roślinność ozdobna - sadzone w gruncie i w donicach.

- Oświetlenie terenu, wymogi minimalne

Wykonawca wykona kompletne oświetlenie zagospodarowania całego terenu.

Teren przy budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Bytomskiej 152 oświetlony przez istniejące latarnie wybudowane przy okazji termomodernizacji ww. budynku.

Wykonawca winien wykorzystać istniejące obwody oświetlenia do rozbudowy instalacji oświetleniowej na nowych częściach zagospodarowania terenu lub wykorzystać istniejące przyłącze terenowe (złącze imprez) doposażając je            w odpowiednią aparaturę kontrolno-sterującą lub wykonać nowe zasilanie.

Należy zapewnić sterowanie oświetleniem poprzez zegar astronomiczny               z modułem typu / klasy NFC lub wykorzystać istniejące obwody. Sposób zasilania i sterowania winien być uzgodniony z Zamawiającym.

Z uwagi na ochronę konserwatorską terenu należy uzgodnić typ i kształt opraw     z konserwatorem zabytków oraz z Zamawiającym. Zaleca się zastosowania opraw o podobnej / zbliżonej (nie jest wymagana identyczna) kolorystyce, kształcie, formie jak w stanie istniejącym. Wymaga się aby oprawy posiadały barwę światła zgodną z istniejącymi oprawami. Wszelkie prace projektowe            i wykonawcze należy uzgodnić z konserwatorem zabytków oraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Należy stosować oprawy ze zintegrowanymi źródłami światła typu / klasy LED. Natężenie oświetlenia terenu, urządzeń, atrakcji terenowych, chodników oraz miejsc parkingowych winno spełniać wymagania norm, dlatego należy wykonać szczegółowe obliczenia i symulacje oświetlenia i dokonać doboru opraw               o temperaturze barwowej odpowiadającej istniejącym oprawom.

Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do zwiększenia mocy przyłączeniowej obiektu jeśli zajdzie taka konieczność na etapie projektowym.

Wykonawca w ramach swych umownych obowiązków dokona niezbędnej przebudowy, przełączenia i skutecznego doprowadzenia podłączenia zasilania do wszystkich urządzeń i wyposażenia w terenie oraz do nowego oświetlenia terenu. Należy dokonać szczegółowej analizy miejsca wpięcia zasilania. Zamawiający dopuszcza po przedstawieniu obliczeń i bilansów zasilanie              z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku Młodzieżowego Domu Kultury, obwodów oświetlenia latarni lub istniejącego złącza imprez w terenie.

Powyższe obowiązki zawierają się w niezmiennym umownym wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek dodatkowej lub jakiejkolwiek odrębnej zapłacie.

- Odwodnienie terenu, kanalizacja i doprowadzenie wody, wymogi minimalne

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zaprojektuje i wykona kompleksowe odwodnienie terenu, w tym dróg, dojść, chodników, rampy               / podjazdu dla osób niepełnosprawnych, schodów terenowych, widowni, oraz wszelkich terenów / miejsc utwardzonych, a także miejsc postojowych, oraz pod urządzeniami i atrakcjami terenowymi. Wykonawca zapewni także właściwe odsączanie terenów zielonych. W tym celu wykonawca może przeanalizować wykorzystanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej lub zaprojektować nową wraz z przyłączem. W celu zabezpieczenia istniejącej lub nowej sieci kanalizacji deszczowej przed zanieczyszczeniem (oleje, ropopochodne, osady itp.) należy przewidzieć na projektowanym odcinku separator koalescencyjny                         o przepustowości wynikającej z obliczeń projektowych dokonanych przez wykonawcę. Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować z rur typu / klasy PVC-U     o średnicach wynikających z obliczeń projektowych wykonanych przez wykonawcę.

W obrębie miejsc parkingowych, oraz w miejscach gdzie mogą poruszać się samochody (w tym samochody o większych gabarytach np. śmieciarki, wuko        i inne samochody służb komunalnych lub innych służb), studzienki kanalizacyjne wykonać z betonu (w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub innym przedstawicielem Zamawiającego) i przykryć włazami klasy / typu ciężkiego min. D400. W miejscach gdzie nie ma ruchu samochodów dopuszcza się studnie typu / klasy PE lub PP oraz włazy typu lekkiego (w uzgodnieniu           z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub innym przedstawicielem Zamawiającego). Należy zastosować wpusty uliczne żeliwne wyposażone           w czyszczaki i osadniki (wpusty dostosować w zależności od lokalizacji narażonej na ruch ciężki i nie narażonej na ruch ciężki).

Wykonawca ponadto zaprojektuje i wykona zdrój uliczny (poidełko) wody pitnej (wraz z odprowadzeniem nadmiaru wody), który należy usytuować w strefie odpoczynku. Wykonawca zaprojektuje i wykona także punkt czerpalny wody        w budynku garażu.

Minimalne wymagania materiałowe:

- Rury typu / klasy PE, min. SDR 11, łączone przez zgrzewanie elektrooporowe lub w inny sposób,

- Zdrój uliczny / poidełko, proponowany typ i model musi uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków,

- Kran ze złączką do węża umożliwiający pobranie wody dla celów porządkowych,

- Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej z suchym syfonem,

- Urządzenia zabezpieczone przed kradzieżą i zamarznięciem.

Wizualizacja zdroju ulicznego musi uzyskać akceptację właściwego konserwatora zabytków. Z obu punktów poboru wody należy uwzględnić odprowadzenie wody do możliwie najbliższej studzienki kanalizacji. Przedmiotem oceny wykonawcy przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa będzie właściwe odprowadzenie ww. wód do kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej. Zarówno zaprojektowanie i wykonanie w niezbędnym zakresie przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej lub sanitarnej stanowi przedmiot niniejszego zamówienia i zawiera się w niezmiennym umownym wynagrodzeniu ryczałtowym.

W przypadku konieczności niezbędnych przebudów istniejącej infrastruktury podziemnej lub budowy nowej, wykonawca dokona niezbędnych, ostatecznych uzgodnień z gestorami sieci. Powyższe zawiera się w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

Wykonawca wykona odwodnienie nawierzchni miejsc postojowych podłączając się poprzez studzienkę do istniejącej w terenie sieci kanalizacji deszczowej lub wykona nowe przyłącze. W zakresie miejsc postojowych należy przewidzieć min. 2 kpl. wpustów deszczowych ulicznych.

Minimalne wymagania materiałowe:

- Rury kanalizacyjne typu / klasy PVC-U o średnicy min. 160 mm (lub innej wynikającej z opracowania projektowego) łączone na uszczelkę,

- Separator koalescencyjny o przepustowości wynikającej z obliczeń projektowych wykonawcy,

- Studzienki kanalizacyjne betonowe lub z tworzyw sztucznych                          z wyprofilowaną kinetą i przejściami szczelnymi, wyposażone we włazy żeliwne typu ciężkiego min. D400,

- Wpusty uliczne żeliwne w klasie min. D400, wyposażone w czyszczaki.

Po wykonaniu wszystkich instalacji i przyłączy należy wykonać wszelkie niezbędne próby, badania, płukania i uruchomienia oraz sporządzić protokoły. Instalacje i przyłącza nieczynne odciąć, zlikwidować i trwale zabezpieczyć. Powyższe stanowi umowne obowiązki wykonawcy i zawiera się w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym.

- Zasilanie elektryczne / energetyczne sceny, wraz z pozostałymi elementami oraz wyposażeniem, wymogi minimalne

Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do zwiększenia mocy przyłączeniowej obiektu jeśli zajdzie taka konieczność na etapie projektowym. Wykonawca w ramach swych umownych obowiązków       i umownego wynagrodzenia ryczałtowego dokona niezbędnej budowy, przebudowy, przełączenia, podłączenia i skutecznego doprowadzenia zasilania energetycznego / elektrycznego do urządzeń, obiektów i atrakcji w terenie oraz do nowego oświetlenia terenu zagospodarowania, a także do mobilnej sceny         i garażu.

Wykonawca winien przewidzieć zasilanie sceny (złącze sceny min. 2 x gniazdo typu / klasy 400V 16A i 8 x 230V 1f, na indywidualnych zabezpieczeniach oraz dodatkowe wynikające z dobranej technologii sceny odporne na promieniowanie UV i zamykane na zamek z kluczem), wraz z kompletnym projektem wewnętrznych i zewnętrznych linii zasilających, zasilanie garażu wraz                   z zestawem gniazd remontowych w garażu (złącze garażu min. 1 x gniazdo typu / klasy 400V 16A i 6 x 230V 1f, na indywidualnych zabezpieczeniach odporne na promieniowanie UV i zamykane na zamek z kluczem lub natynkowe wewnętrzne od uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub innym przedstawicielem Zamawiającego oraz z Użytkownikiem) oraz normatywnym oświetleniem garażu, pomieszczeń pomocniczych, zaplecza sceny, widowni, zasilania bram wjazdowych terenowych oraz garażowych.

Należy dokonać szczegółowej analizy miejsca włączenia do zasilania. Zamawiający dopuszcza po przedstawieniu obliczeń i bilansów zasilanie              z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Bytomskiej 152, obwodów oświetlenia latarni lub  istniejących złączy imprez w terenie. W przypadku braku takiej możliwości wykonawca własnym kosztem i staraniem zaprojektuje i wykona nowe zasilanie wraz z urządzeniami     i wyposażeniem. Powyższe obowiązki zawierają się w niezmiennym umownym wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek dodatkowej lub odrębnej zapłacie.

Zamawiający dopuszcza, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub innym przedstawicielem Zamawiającego aby instalacje elektryczne zagospodarowania terenu, oświetlenie oraz instalacje elektryczne wewnętrzne sceny oraz garażu zasilić     z istniejącej skrzynki elektrycznej (złącze imprez), z istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego lub z rozdzielnicy głównej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 zależnie od potrzeb i uzgodnień z ww. osobami. W przypadku braku takiej możliwości wykonawca własnym kosztem i staraniem w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia                    i niezmiennego wynagrodzenia ryczałtowego wykonana nowe przyłącza i instalacje.

W przypadku wykorzystania złącza imprez skrzynkę elektryczną należy doposażyć we wszelkie niezbędne elementy oraz zabezpieczenia lub należy dobudować obok istniejącej nową skrzynkę elektryczną z odpowiednimi zabezpieczeniami                         i urządzeniami. Należy stosować wyłącznie okablowanie miedziane typu / klasy YKY lub typu / klasy YKXS. Wewnątrz słupów oświetlenia stosować należy okablowania typu / klasy YKY. Wszelkie kolizje z istniejącą infrastrukturą należy uzgodnić z odpowiednimi gestorami sieci i w razie potrzeby przebudować. Instalacje zewnętrzne wykonać zgodnie z wymogami PFU. Zapewnić zasilanie i sterowanie  wszelkich niezbędnych elementów w szczególności bram wjazdowych. Po wykonaniu instalacji należy wykonać wszelkie niezbędne rozruchy, badania i pomiary oraz sporządzić protokoły. Powyższe stanowi umowne obowiązki wykonawcy i zawiera się w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym.

UWAGA!

Ustalenie szczegółowej lokalizacji wszystkich elementów zagospodarowania terenu do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub innym przedstawicielem Zamawiającym na etapie koncepcji, a w zakresie objętym ochroną konserwatorską         z MKZ. Ustalenia z MKZ nie mogą odbywać się bez wiedzy Zamawiającego. MKZ nie jest stroną umowy.

### 2.1.2. 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Planowany obszar Inwestycji stanowi rejon działek o numerach geodezyjnych: 657/68      i 658/68, a także część pasów drogowych ul. Bytomskiej i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Działki nr 657/68 i nr 658/68 stanowią tereny usług oświaty i są oznaczone w MPZP symbolem 12-UO.

- W obszarze opracowania będzie czynny budynek Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Bytomskiej 152. Za sposób prowadzenia robót oraz za dostęp do budynku          i terenu (nawet jeżeli wymagałby wykonania dodatkowych czynności lub dodatkowych robót budowlanych) odpowiada w całości wykonawca. Uznaje się, że powyższe koszty zawierają się w niezmiennym umownym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.

- Wykonywanie robót budowlanych w szczególności związane co najmniej z rozbiórką budynków przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1, rozbiórką i wykonywaniem ogrodzenia, zjazdu oraz wycinką drzew wymaga zajęcia chodnika oraz jezdni (pas drogowy). Opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu oraz dokonanie zajęcia pasa drogowego jest po stronie kosztów i starań wykonawcy w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia                     i niezmiennego umownego wynagrodzenia ryczałtowego. Uznaje się, że powyższe koszty zawierają się w niezmiennym umownym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.

- W przypadku konieczności niezbędnych przebudów istniejącej infrastruktury, sieci, przyłączy lub instalacji lub budowy nowych sieci, przyłączy lub instalacji, wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci, opracuje dokumentację projektową oraz wykona powyższe roboty budowlane. Powyższe zawiera się w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie.

Teren znajduje się pod ochroną konserwatorską, w związku z powyższym wszelkie roboty i materiały renowacyjno-konserwatorskie wymagają dodatkowego uzgodnienia     i  zatwierdzenia przez właściwego konserwatora zabytków (MKZ). Konserwator zabytków może  wymagać  dostarczenia  kilku przykładów  rozwiązań  projektowych  lub  wykonawczych  lub przedstawienia do wyboru kilku próbek materiałowych używanych do prac konserwatorskich. Powyższe nie stanowi o wariantowości oferty, nie stanowi o  wariantowości  projektowania  i  wykonywania robót  budowlanych, a jedynie stanowić będzie naturalną ścieżkę doboru materiałów, które winny jak najdokładniej odwzorowywać stan istniejących elementów objętych ochroną konserwatorską. Taka sytuacja odnosi się wyłącznie do procesu zatwierdzania materiałów używanych             w pracach renowacyjnych i konserwatorskich będących pod kontrolą konserwatora zabytków - i  jest  jego uprawnieniem, który stoi na straży ochrony obiektów i terenów zabytkowych. Zamawiający zastrzega w tym miejscu, że nie wskazuje, nie  narzuca           i  nie wymaga żadnego konkretnego pochodzenia lub dostawcy lub producenta materiałów wykorzystywanych do robót renowacyjno-konserwatorskich. Doboru tych materiałów dokonuje wykonawca w uzgodnieniu z KZ.  Powyższe  nie  ma  wpływu  na  ewentualną zmianę umownego wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy oraz na ewentualna zmianę umownego terminu realizacji zadania oraz nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie.

- Przewidywane zagrożenia / trudności / okoliczności występujące podczas realizacji robót budowlanych, mające na nie wpływ, które winny zostać uwzględnione przez wykonawcę:

- praca w centrum miasta,

- praca w rejonie ruchliwych ulic centrum miasta (ul. Ks. Jerzego Popiełuszki,                  ul. Bytomska),

- praca w rejonie uczęszczanych obiektów religijnych (Bazylika, Kalwaria, Dom Pielgrzyma - Nazaret),

- praca w rejonie czynnego MDK nr 2 przy ul. Bytomskiej 152,

- występuje różnica spadków w terenie, istniejące duże spadki, odnotowano stromy zjazd do posesji od ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, przy pracach projektowych i robotach budowlanych uwzględnić istniejące schody terenowe,    ul. Ks. Jerzego Popiełuszki jest położona z dużym spadkiem w kierunku                    ul. Bytomskiej, występuje skarpa i różnica terenu pomiędzy działkami 657/68        i 658/68,

- istniejące ogrodzenie w złym stanie technicznym,

- bezpośrednie sąsiedztwo pasa drogowego (ingerencja i zajęcie pasa drogowego),

- bezpośrednie sąsiedztwo Bazyliki, Kalwarii i Domu Pielgrzyma - Nazaret,

- na działce znajdują się drzewa i krzewy,

- duże zagęszczenie sieci, instalacji i przyłączy, ryzyko wystąpienia innych, niezinwentaryzowanych sieci, instalacji i przyłączy,

- konieczność koordynacji robót rozbiórkowych z robotami realizowanymi następnie w ramach zagospodarowania terenu,

- konieczność dokonywania ostrożnych rozbiórek sieci, instalacji i przyłączy w celu niedopuszczenia do odcięcia mediów do istniejącego budynku MDK nr 2 przy               ul. Bytomskiej 152,

- konieczność wykonania niwelacji terenu (w szczególności po dokonanych rozbiórkach) i przygotowania podłoża (wraz z zasypaniem dołów) do dalszych robót w zagospodarowaniu,

- ze względu na położenie, kształt, spadki i skomunikowanie działki należy zwrócić uwagę na poruszanie się sprzętu po niej i koordynację robót rozbiórkowych,

- teren pod ochroną konserwatora zabytków,

- praca i przemieszczanie maszyn po nachylonym terenie,

- prace na wysokościach,

- inne, opisane w PFU wraz z załącznikami oraz wynikające z technologii robót wybranej przez wykonawcę.

Powyższe okoliczności winny być uwzględnione w dokumentacji projektowej (już na etapie prac koncepcyjnych) opracowanej przez wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.

### 2.1.3. 	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Realizacja zadania ma na celu poprawę komfortu użytkowników Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Bytomskiej 152 poprzez właściwe zagospodarowanie terenu, wydzielenie stref tematycznych - rekreacji, wypoczynku, sportu oraz zwiększenie powierzchni terenu biologicznie czynnego głównie poprzez wyburzenie znajdujących się na terenie działki obiektów.

Realizacja zadania ma na celu kontynuację wcześniejszych przedsięwzięć na tym terenie i stanowić uzupełnienie oraz komplementarność zamierzeń inwestycyjnych.

Wszelkie roboty należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności:

- konstrukcji,

- użytkowania,

- warunków sanitarno - higienicznych i zdrowotnych,

- warunków ochrony konserwatorskiej,

- ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

- warunkami BHP i p.poż.,

- oraz warunków eksploatacyjnych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

### 2.1.4. 	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

      - Zestawienie powierzchni i wymiarów

Parametry budynków do wyburzenia:

- Budynek MDK przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1:

- Powierzchnia użytkowa piwnicy ok. 		  90,44 m2

- Powierzchnia użytkowa parteru ok.		373,93 m2

- Powierzchnia użytkowa piętra ok.		403,06 m2

Suma powierzchni użytkowej ok.	 	           867,43 m2

- Ilość kondygnacji: 			           2 nadziemne, 1 podziemna

- Budynek gospodarczy przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1:

- Powierzchnia użytkowa ok.  		  74,75 m2

- Ilość kondygnacji 			             1 nadziemna + poddasze

Zagospodarowanie terenu:

- Powierzchnia terenu opracowania ok.      2700,00 m2

- Powierzchnia zabudowy

(istniejący budynek MDK nr 2 przy

ul. Bytomskiej 152 - nie do

wyburzenia) ok.  	                                 319,93 m2

- Nawierzchnia terenu z asfalto-betonu,                                                                             z kostki, z płytek, betonowa,                                                                              schody terenowe - do rozbiórek i demontaży

### 2.1.4.2.	Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni, kubatur i wskaźników

### Dopuszcza się następujące odchylenia od wskazanych założeń:

- możliwe przekroczenia: do 10%,

b) 	możliwe pomniejszenia: do 10%.

## 2.2. 	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Zamawiający oczekuje zaprojektowania, wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami PFU i jego załączników, WWIORB, SWZ, postanowieniami umowy, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

## 2.2.1. 	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych              i wskaźników ekonomicznych

## Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych przedstawiono poniżej wg następującego podziału.

### 2.2.1.1.	Przygotowanie terenu budowy

- W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać w szczególności: niezbędne badania (geodezja, geologia), inwentaryzacje, niezbędne roboty pomiarowe, rozbiórkowe, wyburzeniowe i przygotowawcze, niwelacyjne, zabezpieczenie robót, odwodnienie robót, zabezpieczenie chodnika i jezdni, zabezpieczenie terenu nie objętego robotami budowlanymi, zapewnienie personelowi realizującemu umowę odpowiednie środki  bezpieczeństwa  do  pracy  na  wysokościach  oraz  stromych dachach.

- Zachować w największym możliwym zakresie istniejącą zieleń - nie kolidującą                z inwestycją. Zachować w możliwym zakresie istniejący drzewostan - nie kolidujący        z inwestycją. W pozostałym zakresie należy uzyskać stosowną decyzję administracyjną i dokonać wycinki.

- Uwzględnić i zniwelować różnice w rzędnych terenu.

- Powyższe stanowi umowne obowiązki wykonawcy i zawiera się w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym.

### 2.2.1.2. 	Architektura

## Należy przyjąć założenia wskazane w PFU, a w zakresie objętym ochroną konserwatorską dokonać uzgodnień z MKZ.

### 2.2.1.3.	Konstrukcja

## Przewidzieć właściwą konstrukcję w zakresie:

- chodników i dojść wewnętrznych,

- chodnika zewnętrznego,

- zjazdu do posesji,

- schodów terenowych,

- rampy / podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami,

- miejsc postojowych (uwzględniając pojazdy ciężkie typu wuko, śmieciarka),

- sceny mobilnej,

- boisk trawiastych wraz z ich elementami,

- ogrodzenia, bramy, furtki,

- urządzeń zabawowych, sportowych i rekreacyjnych,

- wiaty,

- garażu,

- oświetlenia,

- oraz pozostałych elementów wskazanych w PFU i jego załącznikach.

### 2.2.1.4. 	Instalacje budowlane

Zlikwidować instalacje nie przewidziane do pozostawienia, kolidujące z zamówieniem, nie przydatne na dalszym etapie. Przebudować lub wybudować instalacje wymagane zgodnie z PFU, niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

### 2.2.1.5. 	Wykończenia

### Wykończenia zgodnie z pozostałymi wymogami PFU i jego załączników. Wykończenia w zakresie ochrony konserwatorskiej uzgodnić z MKZ.

### 2.2.1.6. 	Zagospodarowanie terenu

Wykonać kompletne zagospodarowanie terenu zgodnie z PFU i jego załącznikami. Wykonać niezbędną niwelację i wyrównanie terenu. Doły po rozbiórkach zasypać            i zagęścić. Dokonać niezbędnej wymiany gruntu.

2.2.1.7.	Przebudowa chodnika, zjazdu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

Zgodnie z warunkami Zarządcy drogi.

### 2.2.2. 	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - wymogi ogólne

### 2.2.2.1.	Określenia podstawowe

- Roboty, prace - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach wykonania      i ukończenia przez wykonawcę przedmiotu zamówienia.

- Materiały, wyposażenie i urządzenia - wszelkie tworzywa i wyposażenie niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową opracowaną przez wykonawcę, PFU i jego załącznikami, umową, WWiORB - zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiającego - osoba wskazana przez Zamawiającego w warunkach umownych lub w inny sposób przy zachowaniu warunków korespondencji wskazanych w umowie.

- Dokumentacja projektowa - dokumentacja opracowana przez wykonawcę       w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, podlegająca pisemnemu pozytywnemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego.

- Zatwierdzenia dokonywane przez przedstawiciela(li) Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego - zatwierdzenia dokonywane pisemnie przez osobę lub osoby wskazane z umowie, dokonywane uprzednio przed podjęciem prac, robót i innych czynności w toku realizacji zamówienia. Zamawiający w sposób szczególny wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez swoich przedstawicieli / przedstawiciela / Inspektora nadzoru inwestorskiego takich czynności / opracowań jak: zatwierdzenie koncepcji przed dalszymi pracami projektowymi, zatwierdzenie dokumentacji projektowej przed jej złożeniem do właściwego organu w celu uzyskania pozwolenia na budowę       / rozbiórkę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę - jeżeli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa, zatwierdzenie prawomocnej dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku braku uzyskania przez wykonawcę pozytywnych pisemnych zatwierdzeń, o których mowa wyżej,       w określonych terminach, wykonawca realizuje prace projektowe i roboty budowlane na własne ryzyko. W przypadku, o którym mowa wyżej, w razie gdy zażąda tego przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonawca zobowiązany będzie własnym kosztem i staraniem do poprawy / zmiany prac projektowych wraz z uzyskaniem nowego / poprawionego pozwolenia na budowę / rozbiórkę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  i/lub poprawy / zmiany lub wykonania innych robót budowlanych odpowiadających warunkom niniejszego przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały i urządzenia muszą zostać pozytywnie zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem. Jeżeli wykonawca zabuduje materiały lub urządzenia nie posiadające zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonuje roboty na własne ryzyko licząc się z możliwością ich rozebrania         i ponownego prawidłowego wykonania zgodnie z poleceniem i zatwierdzeniem tych materiałów, urządzeń oraz robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

### 2.2.2.2.	Wymagania ogólne

Wykonawca wykona i ukończy przedmiot zamówienia zgodnie z opracowaną przez siebie dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami prawomocnego pozwolenia na budowę / rozbiórkę / zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez właściwy organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami wynikającymi z Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, SWZ, Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, WWiORB, umową - przed rozpoczęciem prac projektowych.

Wykonawca zakupi i dostarczy wszelkie materiały, konstrukcje i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca, zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy oraz teren budowy w trakcie robót w należytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót.

Koszty związane z wymaganiami ogólnymi zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. Wykonawca w sposób szczególny będzie zwracał uwagę na warunki i przepisy przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

2.2.2.3.     Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny                     z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z opracowaną przez siebie dokumentacją projektową, PFU wraz z załącznikami, WWiORB, umową, złożoną ofertą i obowiązującymi normami, przepisami w tym przepisami BHP, p.poż., sanitarnymi.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne, przygotowawcze i przyłączeniowe potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w drogi montażowe i dostęp do terenu budowy oraz zaplecza. Wykonawca odpowiada własnym kosztem i staraniem za doprowadzenie, utrzymanie i likwidację instalacji wraz                 z ponoszeniem wszelkich kosztów przyłączeniowych, administracyjnych, eksploatacyjnych, utrzymaniowych i likwidacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia oraz utrzymania wszelkich czynników i mediów do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót odpowiada za usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym.

Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty bezusterkowego odbioru końcowego wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca wykona we własnym zakresie       i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki, a także tablice informujące (promujące) o dofinansowaniu inwestycji. Tablice informacyjne, promujące   i ostrzegawcze oraz znaki będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Tablica promocyjna winna zachowywać trwałość w całym okresie gwarancyjnym.

Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony. Ogrodzenie winno być estetyczne        i o wystarczającej trwałości.

Koszty związane z organizacją robót zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek odrębnemu rozliczeniu.

Uzyskanie materiałów i danych geodezyjnych oraz geologicznych wyjściowych jest po stronie wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wszelkie zniszczone w skutek prowadzenia prac elementy, obiekty, powierzchnie i zieleń wykonawca naprawi własnym kosztem i staraniem.

Koszty związane z powyższym oraz obsługą geodezyjną, geologiczną i pozyskaniem danych oraz materiałów geodezyjnych oraz geologicznych zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.4.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, minimalnym wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jak i odpowiadające wymaganiom dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę i warunków PFU wraz z załącznikami oraz umowy.

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, uzyskać od Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemne zatwierdzenie zastosowania tych materiałów i urządzeń przedkładając na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego próbki, a co najmniej dokumenty wymagane przepisami prawa, PFU wraz                       z załącznikami i umową. Zatwierdzenie materiałów lub urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały i urządzenia z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.

Materiału objęte ochroną konserwatorską wymagają dodatkowo ich zatwierdzenia przez MKZ. W ramach uzgodnień z MKZ może on wymagać dostarczenia próbek proponowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały        i urządzenia do ich zbadania - na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza kruszywa pohutniczego, odpadowego, poprzemysłowego, z recyklingu, żużli lub innych materiałów mogących negatywnie wpływać na środowisko i ludzi. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Humus          i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikać będą z dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                 i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane           w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i zorganizowane przez wykonawcę. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego.

Koszty związane z zapewnieniem właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.5.    Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy, dostępny dla wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny należy bezwzględnie użytkować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) tego sprzętu, oraz z ważnym dopuszczeniem przez urząd dozoru technicznego (UDT) jeżeli podlega dozorowi. Koszty związane z zapewnieniem i pracą sprzętu, maszyn                  i urządzeń budowlanych zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu.

### 2.2.2.6.    Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez zarządcę dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. Koszty związane z zapewnieniem i pracą środków transportu zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu.

### 2.2.2.7.    Wymagania dotyczące wykonania robót

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z opracowaną przez wykonawcę dokumentacją projektową, PFU wraz z załącznikami, WWiORB, umową                          i z obowiązującymi przepisami oraz normami. W przypadku zaistnienia rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej przez siebie opracowanej, PFU wraz z załącznikami lub w umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producentów materiałów lub urządzeń wybranych przez wykonawcę oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzędnych, spadków, powierzchni, grubości, wysokości, szerokości i długości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej przez siebie opracowanej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez wykonawcę własnym kosztem i staraniem. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia rzędnych, spadków, powierzchni, grubości, wysokości, szerokości i długości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami      i dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę. Koszty związane                  z wykonaniem robót budowlanych zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu.

### 2.2.2.8.    Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Obmiar robót stanowi element kontrolny dla ułatwienia częściowego rozliczania robót. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z umowy, PFU wraz z załącznikami, SWZ lub WWiORB, dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę, a także z ich załączników oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu umowy - nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. Ze względu na formułę realizacji robót budowlanych „zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane” oraz ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, Zamawiający nie załącza przedmiaru robót.

### 2.2.2.9.    Odbiory

Odbiorom podlegają zgłoszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zakończone etapy prac, robót i czynności. Rodzaje odbiorów:

- roboty zanikające i ulegające zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy.

Odbiory i rozliczenia realizowane będą zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami dofinansowania w ramach „Polskiego Ładu” i warunkami Wstępnej Promesy.

A)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż      w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do wyznaczenia innego terminu odbioru. Odbiory związane z rozliczeniami finansowymi nastąpią zgodnie z postanowieniami umowy i warunkami Wstępnej Promesy.

B)  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru częściowego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbiory związane z rozliczeniami finansowymi nastąpią zgodnie z postanowieniami umowy i warunkami Wstępnej Promesy.

C)  Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszone pisemnie Zamawiającemu. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie (w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez wykonawcę zakończenia wszystkich robót i gotowości do odbioru). Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów              i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową opracowana przez wykonawcę, PFU wraz z załącznikami, umową                 i WWiORB. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować co najmniej następujące dokumenty:

      - dziennik budowy - jeżeli wystąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

      - dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

      - dokumenty rozliczeniowe,

      - protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i robót zanikających,

      - protokoły odbiorów częściowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarów kontrolnych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów lub dokumenty równoważne,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- instrukcje użytkowania - jeżeli wystąpią,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z dokonanym zgłoszeniem do właściwego ośrodka geodezyjnego,

- pozostałe wskazane w postanowieniach umowy, PFU wraz z załącznikami            i WWiORB.

W przypadku, gdy nie zostanie złożona Zamawiającemu kompletna dokumentacja powykonawcza, Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia terminu odbioru końcowego do czasu złożenia przez wykonawcę Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Koszty związane z czynnościami odbiorowymi zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu. Odbiory związane z rozliczeniami finansowymi nastąpią zgodnie z postanowieniami umowy         i warunkami Wstępnej Promesy.

### 2.2.2.10.    Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania wszystkich prac towarzyszących i robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako prace towarzyszące i roboty tymczasowe Zamawiający traktuje          w szczególności drogi tymczasowe, szalunki, odwodnienie robocze, roboty związane     z urządzeniem placu budowy itd. oraz inne wskazane w PFU wraz z załącznikami, WWiORB i w umowie. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych niezaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania                   i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, badań geologicznych, a także pełnej obsługi geodezyjnej i geologicznej zadania. Wykonawca własnym kosztem i staraniem w ramach prac towarzyszących i robót tymczasowych odpowiada za zabezpieczenie oraz oznakowanie robót, zabezpieczenie i oznakowanie wykopów oraz za odwodnienie wykopów. Koszty związane z wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych, a także związanych z obsługą geodezyjną i geologiczną zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu.

### 2.2.2.11.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca będzie stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, warstwę wierzchnią - glebę urodzajną z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne należy zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem.

Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót zawarte są            w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu.

### 2.2.2.12.    Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, a także w miejscu prowadzonych robót (na terenie budowy) i zaplecza oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                      i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót przez personel wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w związku z jego (ich) działaniami lub zaniedbaniami (zaniechaniami). Koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu.

2.2.2.13.    Ochrona własności publicznej i prywatnej

### Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, obiektów              i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu, nad powierzchnią terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable i inne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie     i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, obiektów i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględnione są wszelkie opłaty za uzgodnienia, warunki i nadzory użytkowników           i właścicieli tych instalacji, obiektów oraz urządzeń, jakie są wymagane i niezbędne       w okresie prowadzenia robót. Koszty zabezpieczeń tych instalacji są po stronie wykonawcy i zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót (nie przekraczając terminu umownego), które mają być wykonane            w zakresie przełożenia instalacji, ich zabezpieczeń, a także obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego lub podwykonawców działania uszkodzenia instalacji, obiektów lub urządzeń na powierzchni ziemi i pod ziemią. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego, podwykonawców lub dalszych podwykonawców działaniami lub zaniechaniami. Wykonawca będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych pomiędzy nim, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Koszty związane z zapewnieniem prawidłowego i bezkolizyjnego funkcjonowania terenu budowy, zaplecza i jego bezpośredniego otoczenia, w czasie prowadzenia robót budowlanych zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu.

### 2.2.2.14.    Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Powyższe czynności dotyczą także osób przebywających na terenie budowy niebędących personelem wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy np. pracowników Zamawiającego. Koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie realizacji robót zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym          w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu.

### 2.2.2.15.    Stosowanie się do przepisów prawa

Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy powszechnie obowiązujące, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami           i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych            i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, odszkodowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane                    z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca. Koszty związane     z zapewnieniem powyższych warunków zawarte są w niezmiennym ryczałtowym wynagrodzeniu wykonawcy wskazanym w umowie, zgodnie z ryczałtową ceną zawartą w ofercie wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub jakiemukolwiek dodatkowemu rozliczeniu.

# 3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA, § 19 r.p.f.u.

### 3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

MPZP - Załącznik nr 1

### 3.2. 	Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

### Działki objęte przedmiotem zamówienia stanowią własność Miasta Piekary Śląskie na prawach powiatu.

### 3.3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przytoczone w treści PFU wraz z załącznikami, WWiORB i pozostałej części dokumentacji przetargowej, a w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 z późn. zm.),

oraz wszystkie pozostałe przepisy i normy, mające zastosowanie i wpływ na kompletność oraz prawidłowość wykonania zadania oraz bezpieczeństwo wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. Ponadto wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie sanitarnym, ochrony środowiska, BHP i p.poż.

3.4.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

### Kopia mapy zasadniczej - Załącznik nr 2,

### Inwentaryzacja zieleni - Załącznik nr 3,

### Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek:

### Część budowlana rozbiórki i demontaże - Załącznik nr 4,

- Część elektryczna likwidacje i przebudowy - Załącznik nr 5,

- Ogrodzenia - Załącznik nr 6,

- Ogrodzenia i chodnik zewnętrzny - Załącznik nr 7,

- Inwentaryzacja fotograficzna - jak w Załączniku nr 11,

### Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych:

- Wstępne warunki na przebudowę zjazdu - Załącznik nr 8,

- Wstępne warunki na przebudowę i budowę chodnika - Załącznik nr 9,

- Wstępne warunki odprowadzenia wód deszczowych - Załącznik nr 10,

### Inne:

### Dokumentacja fotograficzna budynku i terenu - Załącznik nr 11,

- Szczegół ogrodzenia - Załącznik nr 12,

- Szczegół ogrodzenia - Załącznik nr 13,

- Szczegół cegły, fugi, bramy i furtki - Załącznik nr 14,

- Pasy drogowe - Załącznik nr 15,

### WWiORB - Załącznik nr 16.

### 3.5.	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych należy dokonać uzgodnień z Zamawiającym poprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego przedstawiciela Zamawiającego oraz z miejscowym, właściwym organem architektoniczno-budowlanym i MKZ. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych warunków, opinii, zgód, odbiorów, nadzorów, uzgodnień, decyzji (w tym administracyjnych), pozwoleń, zgłoszeń i innych dokumentów wymaganych w szczególności od gestorów sieci, PSP, Sanepid, organów administracyjnych itp. niezbędnych do zaprojektowania, wykonania, ukończenia i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zgód, decyzji, uzgodnień, opinii, badań, warunków, map i innych informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia są po stronie wykonawcy i zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym.

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogram realizacji inwestycji i harmonogram płatności - zgody z warunkami umowy i Wstępnej Promesy.

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia trenu przyległego do robót, od następstw związanych z budową.

Wywóz gruzu, materiałów z rozbiórek, odpadów i pozostałych elementów należy dokonywać na wysypisko lub w inne miejsce dostępne dla wykonawcy posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. Na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawca będzie przedstawiał karty odpadu na powyższy zakres. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W związku z określeniem w PFU wielkości możliwych przekroczeń i pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni, kubatur i wskaźników, Zamawiający nie przewiduje w związku z tą okolicznością zmiany wynagrodzenia ryczałtowego lub zmiany innego postanowienia umownego. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy za rozbiórki i demontaże lub odtworzenia, jak również za załadunek, sortowanie, rozładunek, wywóz i utylizację odpadów oraz materiałów pochodzących z robót. Uznaje się, że wszystkie odtworzenia, rozbiórki i demontaże związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia niezbędne do jego kompletnego wykonania, ukończenia i odbioru zawarte są w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

Zamawiający wymaga od wykonawcy kompletności realizowanego zamówienia i uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu dla robót objętych przedmiotem zamówienia - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nie wymienienie w PFU i pozostałych załącznikach w sposób szczegółowy jakiejkolwiek roboty lub czynności niezbędnej do zaprojektowania, wykonania, ukończenia i użytkowania obiektu, a wynikającej z obowiązujących przepisów prawa, norm lub z pozostałych czynności i robót opisanych w PFU wraz z załącznikami, umowie, SWZ lub WWiORB (powiązanych ze sobą technicznie lub technologicznie), nie upoważnia wykonawcy do ich niewykonania lub kierowania roszczeń w tym zakresie względem Zamawiającego. Aktualizacja, pozyskanie nowych, bądź zmiana załączonych danych do PFU w toku opracowywania dokumentacji projektowych lub realizacji robót budowlanych jest po stronie wykonawcy, bez wpływu na wysokość niezmiennego ryczałtowego wynagrodzenia umownego i bez wpływu na termin realizacji zadania - zgodnie z zakresem i opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest prowadząc prace projektowe i roboty budowlane, w szczególności do:

- prowadzenia robót mając na względzie przepisy sanitarne, BHP, p.poż., oraz wszelkie uwarunkowania wynikające z charakterystyki obiektu, w szczególności mając na względzie prowadzenie robót budowlanych,

- ciągłego utrzymywania porządku na placu budowy i na terenie bezpośrednio do niego przyległego,

- umożliwienia swobodnej i bezpiecznej komunikacji.

Jeżeli w PFU lub w jego załącznikach, gdziekolwiek znajdują się ewentualne odniesienia do konkretnych materiałów lub innego konkretnego pochodzenia, literatury lub innych odnośników, wykonawca nie jest tym związany, a Zamawiający nie wymaga żadnego konkretnego pochodzenia lub źródła materiałów, urządzeń, technologii itp. Jeżeli takowe zostały ewentualnie użyte, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe, odnoszące się do typu, parametrów minimalnych, a nie do pochodzenia. W takim przypadku Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Użyte pojęcie producent lub dostawca lub wytwórca lub inne o podobnym znaczeniu oznacza podmiot lub podmioty wybrane wyłącznie przez wykonawcę. Jeżeli gdziekolwiek w PFU lub jego załącznikach wskazano na normy, określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojęcie „lub równoważne” i w taki też sposób należy stosować zapisy tych dokumentów.

Koszty i starania związane z tymczasową organizacją ruchu oraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem robót na czas ich realizacji (w pasie drogowym) oraz dokonaniem zajęcia pasa drogowego są po stronie wykonawcy i nie będą podlegać dodatkowej lub odrębnej zapłacie. Uznaje się, że powyższe zawiera się w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym wykonawcy wskazanym w jego ofercie i Umowie, i nie będzie podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

Przy realizacji prac projektowych i robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do oceny zasadności i jeżeli potwierdzi to - również do zastosowania w dokumentacji projektowej i w robotach budowlanych rozwiązań technicznych związanych z wpływami ewentualnej eksploatacji górniczej.

Pomosty robocze, rusztowania, wysięgniki, drabiny i inne elementy tego typu są po stronie starań oraz kosztów wykonawcy i zawierają się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym. Obsługa geodezyjna i geologiczna oraz obsługa laboratoryjna i badania są po stronie wykonawcy i zawiera się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym.

Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również dla zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, mając na uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych, w szczególności WWiORB, Umowie, SWZ, PFU lub w ich załącznikach, przy ewentualnie wskazanych znakach towarowych, patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisaniu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub równoważny” lub „lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności nie przewiduje. Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i warunków edycyjnych poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje równoważność, o której mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad za postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub równoważny” lub „lub równoważne” - nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu każdorazowo wpisany.

Rozbiórki opisane w PFU i jego załącznikach obejmują także inne elementy zagospodarowania takie jak sieci, instalacje, przyłącza, okablowanie, rurociągi, fundamenty, zbiorniki, szambo, chodniki, krawężniki, obrzeża, schody, schody terenowe i wszelkie inne kolidujące z inwestycją elementy, nawet jeżeli nie zostały szczegółowo opisane w PFU lub w jego załącznikach.

Załącznik do PFU - Załącznik nr 4, wskazuje na elementy do wyburzenia / demontażu schematycznie, Zamawiający oczekuje również rozbiórki / demontażu: szamba / zbiornika zlokalizowanego przy budynku gospodarczym od strony ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki 1 (na zachód od tego budynku), schodów terenowych, poręczy, schodów i innych elementów związanych z budynkami, nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki betonowej (wraz z podbudowami i warstwami konstrukcyjnymi), fundamentów, obrzeży, krawężników, elementów małej architektury, ławek, koszty, niskiego wewnętrznego ogrodzenia, murków, wejść zewnętrznych, zsypów, urządzeń zabawowych, rusztu reklamowego oraz wszelkich innych elementów zagospodarowania kolidujących z realizacją przedmiotowej inwestycji w tym niepotrzebnych / nieczynnych kabli, orurowania, studni oraz pozostałej infrastruktury związanej z poszczególnymi mediami (sieciami, instalacjami i przyłączami) na terenie zagospodarowania. Na załączniku obiekty te wskazano za pomocą opisanych odnośników i za pomocą „x”. Oznacza to, że rozbiórki i wyburzenia muszą być kompletne i kompleksowe bez pominięcia jakiegokolwiek elementu. Powyższe zawiera się w niezmiennym umownym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będzie podlegać jakiejkolwiek dodatkowej lub jakiejkolwiek odrębnej zapłacie lub rozliczeniu.

Opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu jest po stronie wykonawcy i zawiera się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym.

Zabezpieczenie urządzeń obcych jest po stronie wykonawcy i zawiera się w niezmiennym wynagrodzeniu ryczałtowym.

Całościowy przedmiot niniejszego zamówienia zawiera różne roboty budowlane opisane w PFU wraz z załącznikami, SWZ, Umowie, WWiORB. W związku z powyższym roboty budowlane należy realizować w ramach ogólnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminując ewentualne kolizje i przestoje robót budowlanych. Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić m.in. następujące czynniki i warunki: kolejność realizacji Umowy z uwzględnieniem technologii i harmonogramu realizacji robót, konieczność opracowania przez wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji / zgłoszeń - z zastrzeżeniem zapisów PFU, pracę w okresie wiosenno - letnio - jesiennym - zimowym, wyznaczenie terminu pośredniego na rozbiórkę budynków przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1, wykonywanie robót w rejonie zabudowy sakralnej, mieszkaniowej i usługowej, wykonywanie robót przy ruchliwych ulicach, pracę przy czynnym obiekcie MDK, dofinansowanie i warunki wynikające ze Wstępnej Promesy i zasad Polskiego Ładu, oraz pozostałe okoliczności wskazane w dokumentach wymienionych w zdaniu pierwszym. Uznaje się, że wynagrodzenie za spełnienie powyższych warunków zawarte jest w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

Zamawiający zwraca uwagę na konieczność etapowania (podziału) opracowywanej kompleksowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z opisem w PFU. W szczególności Zamawiający wymaga aby rozbiórka budynku MDK i rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1 nastąpiły do 31.03.2024 r.

Wykonawca w sposób szczególny wykona zabezpieczenie robót oraz w sposób szczegółowy będzie przestrzegał przepisów BHP, p.poż. i innych, a także minimalizował uciążliwości związane z wykonywaniem robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram robót i komunikację w rejonie prowadzonych robót, obejmującą bezpieczne wygrodzenie i wydzielenie miejsc robót i zaplecza, sposób zabezpieczeń uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania uciążliwości, także komunikacyjnych, związanych z realizacją robót budowlanych. Stały dostęp pieszy i samochodowy do nieruchomości i obiektów musi być przez wykonawcę zachowany. Uznaje się, że wynagrodzenie za spełnienie powyższych warunków zawarte jest w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będzie podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, w umownym terminie realizacji zadania i w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego, uzyska także niezbędną zgodę administracyjną (decyzję administracyjną) pozwalającą na wycinkę drzew lub krzewów kolidujących z inwestycją i dokona na ich podstawie stosownych wycinek zieleni - jeżeli będzie konieczne uzyskanie takiej decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca w związku z uzyskaną przez siebie decyzją jak wyżej dokona wynikających z niej zasadzeń zastępczych. Powyższe nie będzie stanowić podstawy do jakiegokolwiek roszczenia względem Zamawiającego, w szczególności w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia lub zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Wszelkie prace, czynności i roboty budowlane wskazane w niniejszym PFU i załącznikach do niego, umowie lub wynikające z tych dokumentów, Wstępnej Promesy (dofinansowania) lub wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub norm, zawierają się w niezmiennym, ryczałtowym umownym wynagrodzeniu wykonawcy. Zamawiający w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy (za wyjątkiem klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w Umowie), nie przewiduje jakichkolwiek dodatkowych lub odrębnych płatności.