Projekt zálievky a základnej starostlivosti o novo vysadené drevíny mimo areálu cintorínov v správe organizácie MARIANUM

Identifikačné údaje o výsadbe

Územné členenie:

Názov obce: Bratislava

Katastrálne územie: Ružinov, Vrakuňa, Petržalka, Záhorská Bystrica, Rača

Druh pozemku: ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie

Lokalizácia miesta realizácie vegetačných prvkov: zelená plocha pred Martinským cintorínom, areál základnej školy Černyševského 8 a Odborného učilišťa, Švabinského 
7, zelená plocha medzi SOU Švabinského a ul. Jiráskova, lesopark Vrakuňa, predpolie Krematória a urnového hája, areál Akadémie policajného zboru, areál detského ihriska Sklabinská

Kategória vegetačných úprav:

Ekologická a estetická

Popis výsadbového materiálu:

7x Javor poľný ´Elsrijk´ (Acer campeste ´Elsrijk´)

- líniová výsadba v páse verejnej zelene medzi komunikáciou Tomášikova a plotom Martinského cintorína

5x Lipa malolistá ´Greenspire´ (Tilia cordata ´Greenspire´)

- líniová výsadba v páse verejnej zelene medzi komunikáciou Tomášikova a plotom Martinského cintorína

5x Brestovec západný (Celtis occidentalis)

- líniová výsadba v páse zelene medzi komunikáciou Tomášikova a plotom Martinského cintorína

5x Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)

- skupinová výsadba v páse verejnej zelene medzi komunikáciou Tomášikova a plotom Martinského cintorína

3x Borovica lesná (Pinus sylvestris)

- skupinová výsadba v páse zelene medzi komunikáciou Tomášikova a plotom Martinského cintorína

10x Javor poľný ´Elsrijk´ (Acer campestre ´Elsrijk´)

- líniová výsadba v areáli ZŠ Černyševského 8

1x Pagaštan pleťový (Aesculus carnea ´Briotti´)

- solitérna výsadba v areáli ZŠ Černyševského 8

10x Javor poľný ´Elsrijk´ (Acer campestre ´Elsrijk´)

- líniová výsadba na zeleni medzi plotom SOU Švabinského 7 a ul. Jiráskova

2x Pagaštan pleťový ´Briotti´ (Aesculus carnea ´Briotti´)

- solitérna výsadba v areáli SOU Švabinského 7

10x Topoľ biely (Populus alba)

- líniová výsadba v lesoparku Vrakuňa

10x Javor mliečny ´Olmsted´ (Acer platanoides ´Olmstedt´)

- líniová a skupinová výsadba v lesoparku Vrakuňa

10x Brest holandský ´Wredei´ (Ulmus hollandica ´Wredei´)

- líniová výsadba v lesoparku Vrakuňa

10x Borovica čierna (Pinus nigra)

- skupinová výsadba v predpolí Krematória a urnového hája

25x Lipa malolistá ´Greenspire´ (Tilia cordata ´Greenspire´)

- skupinová výsadba v predpolí Krematória a urnového hája

5x Hrab obyčajný ´Purpurea´ (Carpinus betulus ´Purpurea´)

- skupinová výsadba v predpolí Krematória a urnového hája

6x Lipa malolistá ´Rancho´ (Tilia cordata ´Rancho´)

- líniová výsadba v areáli Akadémie Policajného zboru v Bratislave

6x Lipa malolistá ´Rancho´ (Tilia cordata ´Rancho´)

- líniová výsadba v areáli detského ihriska Sklabinská

6x Ambrovník styraxový (Liquidambar styraciflua)

- líniová výsadba v areáli detského ihriska Sklabinská

6x Muchovník lamarckov (Amelanchier lamarckii)

- líniová výsadba v areáli detského ihriska Sklabinská

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zálievka drevín a ich po výsadbová starostlivosť mimo areálov cintorínov v správe organizácie MARIANUM. Následná špeciálna starostlivosť bude pozostávať zo zalievania rastlín jednotlivo, dovozom vody na miesto zaliatia, starostlivosť o výsadbovú jamu pri drevinách, vypletie výsadbových jám ako aj kríkových výsadieb 
a podľa potreby oprava oporných kolov pri stromoch alebo ich následné odstránenie. Polievanie drevín sa vykonáva v sezóne máj – september 1x do týždňa. Počas prác musí uchádzač rátať s obmedzeným poprípade sťaženým prístupom k niektorým miestam výsadby. Zabezpečenie (zdroj) vody na zálievku rieši vysúťažený dodávateľ mimo zdrojov organizácie MARIANUM.

Spôsob zálievky:

- realizuje sa v závislosti od zrážkovej vlahy v pôde,

- pri zálievke rastlín citlivých na prudké tepelné výkyvy treba aplikovať zálievku v ranných alebo večerných hodinách, kedy nie je vysoká intenzita slnečného žiarenia,

- pri zálievke rastlín treba upraviť tlak vody tak, aby neprišlo k vymývaniu koreňov, ani k iným poškodeniam nadzemných častí rastlín,

- v letnom období, kedy je vysoká intenzita slnečného žiarenia a vysoké teploty vzduchu, 
je potrebné zalievať dreviny v skorých ranných hodinách alebo po 18:00 hod.,

- zálievka stromov – jedna zálievková dávka cca 50 l (1-2x do týždňa v závislosti od zrážkovej vlahy v pôde).

Legislatíva:

Výsadba bude realizovaná v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. – zákon o ochrane prírody a krajiny v súlade s platnou vyhláškou 170/2021, ktorou sa zákon vykonáva a STN normami:

  - STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

  - STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine Trávniky a ich zakladanie

  - STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine Rastlina a ich výsadba

  - STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine Práca s pôdou

  - Arboristický štandard 4 – výsadba stromov a krov