Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

## Predmetom zákazky je výstavba dvoch zdrojov tepla pre zásobovanie objektov areálu Záchrannej brigády HaZZ v Humennom teplom a teplou vodou spolu s čiastočnou úpravou vonkajších teplovodných rozvodov areálu a rekonštrukciou vykurovacích rozvodov objektov v rozsahu spracovaného projektu stavby .

## V rámci rekonštrukcie sa v pôvodných priestoroch nefunkčnej výmenníkovej stanice zriadi nová plynová kotolňa s vysokoúčinnými kondenzačnými kotlami a v priestoroch budovy dielní kotolňa s tepelnými čerpadlami vzduch- voda. Pre novú plynovú kotolňu sa vystaví nová plynová prípojka s napojením na distribučnú sieť SPP. Časť trasy existujúceho teplovodného potrubia sa upraví z dôvodu zriadenia strojovní pre reguláciu vykurovania v objektoch a zmeny využitia uvoľneného priestoru pôvodnej výmenníkovej stanice. V rámci rekonštrukcie vykurovania v objektoch sa zrealizujú nové rozvodné potrubia, osadia sa nové vykurovacie telesá, nové radiátorové armatúry s termostatickými hlavicami a prevedie sa hydraulické vyregulovanie. V rámci merania a regulácie sa kotolne napoja na riadenie z centrálneho dispečingu Centra podpory Prešov.

## Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :

## SO 01 Kotolňa K1

## SO 02 Budova 59, Administratíva

## SO 03 Budova 2891, Administratíva

## SO 04 Budova 2892, Administratíva

## SO 05 Budova 2893, Vrátnica

## SO 06 Budova 2894, Protiplynové pracovisko

## SO 07 Budova 2895, Ubytovacia budova

SO 08 Budova 2907, Zdravotné stredisko

SO 09 Budova 2904, Učebný blok

SO 10 Budova 2920, Kuchyňa, Jedálenský blok

SO 11 Budova 2890, Sklad protiplynovej služby

SO 12 Teplovodná prípojka ku budove 2907

SO 13 Teplovodná prípojka ku budove 2893, 2894, 2895

SO 14 Teplovodná prípojka ku budove 2920

SO 15 Plynová prípojka

SO 16 Kotolňa K2, Budova 2912, Dielne

SO 17 Budova 2923, Nabíjacia stanica

SO 18 Budova 2927, Garáže

SO 19 Budova 2925, Garáže

SO 20 Budova 2926, Garáže

SO 21 Budova 2911, Garáže

SO 22 Teplovodná prípojka ku budove 2911, 2923, 2925, 2926, 2927

SO 23 Teplovod ku kotolni K1

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1 budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Zároveň uchádzač predloží aj technické listy k ekvivalentným výrobkom.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný predložiť  kópiu  licencie na vykonanie  prác pri  zhotovení kontaktných tepelnoizolačných systémov ( v rátane jej  príloh) na systém navrhnutý v projekte stavby, resp. pri použití ekvivalentného systému na navrhnutý ekvivalentný systém vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, resp. (certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

SO 01 Kotolňa K 1

časť: Vykurovanie, 731 – Kotolne

| 76 | HOVAL Stacionárny kondenzačný dvoj kotol UltraGas 1000D, výkon 97-1000kW /alebo ekvivalent/ |
| --- | --- |

SO 16 Kotolňa K2, Budova 2912, Dielne

časť: Vykurovanie, 732 – Strojovne

| 51 | Hokkaido, Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda s elektrickým pohonom typ HCSU 6155 XRV P, výkon A7/W35 61,5kW /alebo ekvivalent/ |
| --- | --- |

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.