Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je realizácia komplexného riešenia sieťovej infraštruktúry verejného obstarávateľa zameranej na podporu najmodernejších technológií a zabezpečenie vysokého výkonu, spoľahlivosti a flexibility sieťového prostredia. Hlavnými komponentmi dodávky je centrálny komponent pre správu softvérovo definovanej sieťovej infraštruktúry (SDN), ktorý umožňuje centralizované riadenie 
a automatizáciu sieťových operácií, spine a leaf prepínače pre vysokokapacitnú komunikáciu v rámci dátového centra, interconnect prepínač pre pripojenie a sprostredkovanie správy serverových komponentov a out-of-band (OOB) prepínač pre správu sieťových zariadení mimo hlavného dátového toku.

K týmto základným komponentom je požadované nevyhnutné príslušenstvo vrátane širokého spektra metalických a optických káblov rôznych typov a kapacít, ako aj modulov a adaptérov pre flexibilné pripojenie a rozšírenie sieťových možností.

Zahrnuté sú aj služby spojené s dopravou, montážou, inštaláciou a nastavením zariadení, ako aj prípadnou inicializáciou a konfiguráciou softvéru, aby bolo zabezpečené, že celá dodaná sieťová infraštruktúra je plne funkčná a prevádzkyschopná. Tento projekt si kladie za cieľ poskytnúť verejnému obstarávateľovi kompletné a integrované riešenie pre moderné dátové centrum, ktoré je pripravené na budúce technologické výzvy.

## A: Slovný opis požiadaviek:

- požadovaná dodávka sieťovej infraštruktúry musí byť previazaná na existujúce technológie a prostredia, ktorými disponuje verejný obstarávateľ, pričom musí byť zabezpečená plná kompatibilita s existujúcimi technológiami od výrobcu Cisco Systems, ako napr. produktové rady typu Cisco Nexus a Cisco Catalyst.

- verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky ponúkané položky boli od rovnakého výrobcu a to z dôvodu zabezpečenia interoperability, zníženia rizika vzájomnej nekompatibility, zjednodušenia správy a diagnostiky nového ponúkaného riešenia ako aj previazania na existujúce prostredia a technológie v správe verejného obstarávateľa.

- Uchádzač musí zabezpečiť, že požadovaná sieťová infraštruktúra musí spĺňať bezpečnostné požiadavky tak ako ich stanovil verejný obstarávateľ v týchto súťažných podkladoch.

- verejný obstarávateľ požaduje ucelené a plne integrované riešenie pre požadovanú sieťovú infraštruktúru. Z uvedeného dôvodu požaduje verejný obstarávateľ aby „manažmentový nástroj pre správu riešenia softvérovo definovanej sieťovej infraštruktúry (SDN)“

  - bol previazaný s manažmentovým nástrojom pre správu sieťovej infraštruktúry, 
ktorý umožňuje integráciu s existujúcimi sieťovými zariadeniami od výrobcu Cisco Systems v DC prostrediach verejného obstarávateľa a zároveň

  - umožňoval previazanie so softvérovým nástrojom pre centrálnu správu infraštruktúry využívaným na správu serverovej infraštruktúry (v súčasnosti verejný obstarávateľ disponuje softvérovým nástrojom pre centrálnu správu infraštruktúry CISCO DCNM/NEXUS DASHBOARD).

- Opis existujúceho prostredia:

Súčasné prostredie je prevádzkované na serveroch týchto typových rád s rôznymi konfiguráciami CPU, RAM, HDD a PCIe kariet:

    - Lenovo x3550 M4, Lenovo x3650 M4

    - UCS C240 M3, UCS C240 M5SX, BE7000H

    - IBM x3650 M3, IBM x3850 X5

    - Huawei RH2288 v3, Huawei RH2288H v5

    - Dell PowerEdge R430, Dell PowerEdge R730

Ako dátové úložiská sú v prostredí využívané v rôznych počtoch:

    - HPE Alletra 6010, HPE Alletra 6030, HPE Alletra 6050

    - HP 3PAR StoreServ 7200, HP 3PAR StoreServ 7400

    - HP StoreEasy 1850

    - Huawei OceanStor 2200 V3

    - Backup - HPE Nimble HF40

    - Backup páskové mechaniky – HP MSL8096 a HP MSL4048, HPE MSL3040

Ako sieťové komponenty sú v prostredí využívané v rôznych počtoch vrátane manažment nástrojov:

    - CISCO2811-16TS

    - ASR1000-ESP10, ASR1002-10G-SHA/K9

    - C8500L-8S4X

    - C9300-24T-E

    - WS-C4900M, WS-C4948E, WS-C4948

    - N7K-C7010, WS-C6509-E, VS-C6506E-SUP2T

    - N5K-C5548UP, N2K-C2224TP-1GE, N9K-C93180YC-FX, N5K-C5010P-BF, N5K-C5672UP

    - DS-C9148D-8G32P-K9, DS-C9148D-4G16P-K9, DS-C9124D-4G24P-K9

    - WS-C3750X-24T-S, WS-C3560CG-8TC-S, WS-C3850X-48T-L

    - 0024980000X24

    - Zabbix

    - IBM Umbrella monitoring

    - Cisco Prime Infrastructure,

    - Cisco DCNM

Ako bezpečnostné komponenty sú v prostredí využívané v rôznych počtoch vrátane manažment nástrojov:

    - CSACS-1121-K9, CSACS-3415-K9

    - ASA5585-S20X-K9, ASA5515-SSD120-K9,

    - ASA5540-AIP40-K9

    - Cisco ASA 5580, ASA5580-20, ASA5515X, ASA5505, ASA5516-FPWR-K9

    - Cisco ASASM

    - Cisco Security Manager

    - FG-1800F, FG-601E, FG 301E

    - M300/GPS/MQ

    - NH2068, NH2047, NH2033

    - F5-BIG-i10800-D, F5-BIG-i5800, F5-Big-IP i2600

    - 8441-52X, 8436-52X

    - HSM PCIe nShield

Týmto bude zabezpečený ucelený komplex vzájomne interoperebilných nástrojov pre efektívnu a plnohodnotnú správu infraštruktúry, v dôsledku čoho verejný obstarávateľ zabezpečí, že jednotlivé obstarávané a existujúce nástroje budú navzájom kompatibilné, zabezpečia bezproblémovú spoluprácu, vzájomnú výmenu dát a umožnia automatizovať rôzne prevádzkové úlohy, čo vedie k úplnému riadeniu IT infraštruktúry, zníženiu manuálnej práce, chýb a vedie tak k zlepšeniu celkovej efektívnosti správy.

Všetky komponenty uvedené v konfigurácii ponúkaného predmetu zákazky musia byť certifikované výrobcom daného predmetu zákazky (originálne príslušenstvo),

Každý funkčný celok má detailne špecifikované požadované parametre jednotlivých zariadení.  Všetky obstarávané zariadenia musia byť navzájom kompatibilné.

B: Uchádzač pre každú položku tvoriacu predmet zákazky:

- uvedie do stĺpca „Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru“ hodnotu parametra alebo vlastnosť ponúkaného tovaru, z ktorej je zrejmý spôsob splnenia minimálnej požiadavky, tzn. vyplní všetky údaje v stĺpci „Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru“ nižšie uvedených tabuliek č. 1 až č. 14 pri každom predmete zákazky slovne s objektívnym vyjadrením danej hodnoty (plnenie daného parametra uchádzačom), pričom presne špecifikuje jednoznačné označenie príslušného komponentu výrobcu s označením part number, resp. product code,

- pripojí detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (part number, product code a pod...),

- pripojí priamy weblink na internetovú stránku výrobcu s daným produktom pre možnú verifikáciu (kontrolu) popisu ponúkaného produktu (riešenia) s požiadavkou obstarávateľa.

- Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, aby uchádzači uviedli parameter/vlastnosť ponúkaného tovaru na každú požiadavku verejného obstarávateľa, resp. každú časť jednotlivých požiadaviek.
ode nie požiadaviek verejného obstaráavtzeľa na predmet zákazky určené v é

Upozornenie:

Pre všetky prípadné požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné, pričom za ekvivalentnosť iných produktov ako uvádzaných v opise predmete zákazky preberá zodpovednosť uchádzač. V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto súťažných podkladoch výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent, rešpektujúc plnú funkčnosť, nezmenené vlastnosti a poskytnutie požadovanej servisnej podpory. Verejný obstarávateľ bude za ekvivalentné považovať produkty zabezpečujúce plnú kompatibilitu a interoperabilitu s existujúcim, vyššie v opise predmetu zákazky definovaným HW/SW prostredím bez dopadu na jeho budúcu prevádzku (predovšetkým, avšak nie len jeho plynulosť, spoľahlivosť a finančnú náročnosť).

Ak sa úspešným uchádzačom stane uchádzač ponúkajúci ekvivalentné produkty a  počas plnenia zmluvy sa preukáže, že úspešným uchádzačom dodané ekvivalentné produkty nezabezpečia plnú kompatibilitu a interoperabilitu alebo dodané produkty spôsobia výpadky a/alebo iné technické problémy počas alebo v dôsledku upgradu ekvivalentnými produktmi, bude to verejný obstarávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy a verejný obstarávateľ si bude uplatňovať aj súvisiace škody u takéhoto úspešného uchádzača.

# Centrálny komponet pre správu softvérovo definovanej sieťovej infraštruktúry (SDN)

Riešenie pre softvérovo definovanú sieťovú infraštruktúry pozostáva z centrálneho komponetu pre správu softvérovo definovanej infraštruktúry a kombinácie Spine a Leaf prepínačov pracujúcich v režime prepínačov v SDN sieti. Nasledujúca časť popisuje požiadavky pre Centrálny komponent pre správu SDN.

Tabuľka č. 1

| Parameter : | Minimálne požadované parametre : | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Centrálny komponent pre správu softvérovo definovanej sieťovej infraštruktúry (SDN) požiadavka uviesť detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (Part Number, Product Code) |  |  |
| Predmet dodania: | Centrálny komponent pre správu softvérovo definovanej sieťovej infraštruktúry (SDN) predstavuje jeden cluster, ktorý je tvorený z troch riadiacich appliance z dôvodu zabezpečenia redundancie. |  |
| Počet: | 1 ks - cluster, tvorený z 3ks riadiacich appliance |  |
| Požiadavky: | - riadiaci appliance musí byť samostatné manažovateľný, - musí umožňovať podporu až pre 1200 prístupových portov. |  |
| Technické vlastnosti: | Centrálny komponent pre správu softvérovo definovanej sieťovej infraštruktúry (SDN) musí na minimálne 36 mesiacov funkčne a licenčne spĺňať nasledovné technické požiadavky a funkcionality: - plne automatizovaná infraštruktúra, - zabudovaný zero-trust bezpečnostný model (whitelist policy model), - replikovateľné politiky na báze aplikácií - užívateľ definuje aplikačný model, SDN kontrolér automaticky nakonfiguruje všetky relevatné prepínače dátoveho centra, - integrácia s hypervisormi, minimálne: VMware, Microsoft Hyper-V, Linux KVM, OpenStack, - integrácia s kontajnerovými platformami, minimálne: OpenShift, Kubernetes, - inteligentná integrácia firewallov a load balancérov pomocou Policy-Based Routing, ktorá musí umožniť presmerovať sieťovú komunikáciu na základe rôznych kritérií, ako napríklad: zdrojová a cieľová IP adresa + zdrojový a cieľový TCP/UDP port, - jednotná aplikačná, bezpečnostná politika vo všetkých dátových centrách ako aj vo verejných, minimálne: Cloudoch Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, - REST API pre integráciu s nadradenými systémami, - podpora mikrosegmentácie - priradenie koncového bodu do logickej bezpečnostnej zóny a to aj na základe atribútov (VM atribútov, typ OS,...), - mikrosegmentácia nezávislá od VLAN, - retencia dát pre analytiku dátových tokov (flows) 7 dní, - schopnosť monitoringu a odstránenia problémov v topológii, - správa udalostí, porúch/chýb a výkonové ukazovatele, - zobrazovanie skóre kondície kritických objektov (tenant, app profilov, prepínačov,...), - schopnosť manažovať softvér (image) pre všetky prepínače SDN prostredia, - inventarizácia a správa konfigurácii v SDN prostredí, - možnosť orchestrácie viacerých SDN sietí (aj Cloudových) cez orchestrátor, - možnosť previazania s manažmentovým nástrojom pre centrálnu správu infraštruktúry využívaným na správu serverovej infraštruktúry a zároveň s manažmentovým nástrojom pre správu sieťovej infraštruktúry umožňujúcim správu, manažment a monitoring nových prepínačov ako aj existujúcich prepínačov od výrobcu Cisco Systems v DC prostrediach verejného obstarávateľa mimo centrálnu správu SDN. |  |
| Počet riadiacich appliance | 3ks |  |
| Riadiaci appliance (minimálne požiadavky na 1ks riadiaceho appliance) |  |  |
| Procesor (CPU) | - model servera pri osadení jedným procesorom musí byť schopný dosiahnuť výkon minimálne 162 bodov podľa testu SPECrate®2017_int_base result, - minimálny počet jadier jedného procesora: 16 |  |
| Počet/max. počet CPU | - 1/1 |  |
| Pamäť | - požadovaná kapacita 96 GB (6x 16GB), RDIMM Registered min. 3200MHz, |  |
| Subsystém pevných diskov | - minimálne 1x 240GB SATA M.2, - minimálne 1x 480GB s rozhraním SATA s rýchlosťou 6Gbps a s požiadavkou 3X endurance, - minimálne 1x 960GB s rozhraním SATA s rýchlosťou 6Gbps a s požiadavkou 3X endurance |  |
| Bezpečnosť | - Modul Trusted Platform Module 2.0 |  |
| Sieťový adaptér | - minimálne 1x dvoj portová karta 10/25G SFP+/SFP28, - minimálne 1x dvoj portová karta 10G Base-T Ethernet |  |
| Ventilátory | - plne redundantné, - vymeniteľné za chodu, - zabezpečený prietok vzduchu spredu dozadu |  |
| Grafický adaptér | - integrovaný |  |
| Napájacie zdroje | - redundantné N+1 vymeniteľné za chodu, - minimálny výkon jedného zdroja 1050W pri 230V |  |
| Prevedenie | - 19“ serverová skriňa, - výška 1U |  |
| Servisná podpora | minimálne 3 roky odo dňa aktivovania servisnej podpory s nasledujúcimi parametrami: - výmena zariadenia v prípade poruchy v režime 8x5xNBD, - pokazené dodané pevné disky musia zostávať vo vlastníctve verejného obstarávateľa, - centralizovaná podpora dodávaného riešenia, ktorého je produkt súčasťou s nasledujúcimi charakteristikami: - riešenie servisných prípadov na úrovni riešenia, nie len na úrovni podpory jednotlivých produktov, - podpora celkového riešenia nasadených hardvérových aj softvérových produktov výrobcu, na ktoré je poskytovaná podpora, - požaduje sa podpora od výrobcu s previazanosťou na produkty výrobcov tretích strán minimálne F5, vmware a veeam, ktorými už aktuálne disponuje verejný obstarávateľ. Výrobca poskytne podporu pri riešení prípadu s iným výrobcom v rozsahu platnej podpory, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s výrobcom tretích strán (F5, Veeam a vmware). Pomôže s vytvorením ticketu a musí aktívne spolupracovať pri riešení, vyhodnocovaní vstupov ako aj celkovej interoperabilite riešenia. - požiadavka na možnosť otvorenia servisného prípadu bez nutnosti robiť vlastnú diagnostiku problému, - poskytovateľ podpory musí byť primárny bod kontaktu pre incidenty v riešení, - manažment servisného prípadu a koordinácia jednotlivých servisných tímov výrobcu musí byť zabezpečená výrobcom, - v prípade, ak riešenie pozostáva z produktov výrobcu a produktov jeho aliančných partnerov na podporu riešení, musia byť riešenia vytvorené z približne 50 % alebo viac produktami výrobcu, aby boli oprávnené na takto popisovaný typ podpory, - dostupnosť podporného centra v požadovanom režime 24x7 formou telefónu, mailu, alebo cez web prístup k riešeniam pri používaní, konfigurácii, alebo pri riešení problémov: - pre závažnosť hovorov 1 a 2 je odpoveď Centra výrobcu do 30min, - pre závažnosť hovorov 3 a 4 je odpoveď Centra výrobcu do 60min počas pracovných hodín, resp. nasledujúci pracovný deň pri hovoroch mimo pracovných hodín, - v prípade komunikácie s výrobcom iných súčasti riešenia je nevyhnutné preukázať existenciu supportných kontraktov u týchto výrobcov. |  |
| Inštalácia | - súčasťou ponuky musí byť inštalačná služba zahrňujúca dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov pre preukázanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, - inštalačnú službu musí zabezpečovať certifikovaná osoba oprávnená zabezpečovať montáž, inštaláciu a nastavenie dodávaného riešenia pre Centrálny komponent pre správu SDN, - uchádzač musí preukázať, že disponuje aktuálne platným certifikátom vydaný výrobcom alebo producentom, resp. osobou, ktorá je oprávnená tento certifikát vydávať pre dodávané riešenie pre Centrálny komponent pre správu SDN. (Poznámka: predmetný certifikát tvorí prílohu č. 4 ku kúpnej zmluve na predmet zákazky, uchádzač tento dokument nemusí predkladať vo svojej ponuke, postačuje, ak ho predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise zmluvy). |  |

# Spine prepínač

Tabuľka č. 2

| Parameter : | Minimálne požadované parametre : | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Spine prepínač požiadavka uviesť detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (Part Number, Product Code) |  |  |
| Počet portov | - minimálne 16ks s rýchlosťou 400-Gbps |  |
| Priepustnosť | - minimálne 12 Terabits per second (Tbps), - minimálne 4.3 Billion packets per second (Bpps) |  |
| Rýchlosť portov | - 10/25/40/50/100/200/400-Gbps |  |
| Typ rozhrania portov | každý 400-Gbps port musí umožňovať použitie ako: - QSFP DD pre 1 port 400-Gbps, - QSFP28 pre 1 port 100-Gbps, - QSFP+ pre 1 port 40-Gbps, - breakout pna 2porty 200-Gbps, - breakout na 4porty 100-Gbps, - breakout na 4porty 50-Gbps, - breakout na 4porty 25-Gbps, - breakout na 4porty 10-Gbps. |  |
| Napájacie zdroje | - redundantné N+1 vymeniteľné za chodu, - minimálny výkon jedného zdroja 1100W pri 230V |  |
| Ventilátory | - redundantné hot swap vymeniteľné ventilátory v režime redundancie N+1 |  |
| Dedikované rozhranie pre OOB | - seriová konzola aj samostatný OOB Ethernet port |  |
| Počet IPv4 host záznamov | - minimálne 895 000 |  |
| Počet IPv6 host záznamov | - minimálne 895 000 |  |
| Počet multicast route | - minimálne 31500 |  |
| Počet VLAN | - minimálne 4090 |  |
| Počet MAC address záznamov | - minimálne 250 000 |  |
| Počet podporovaných skupín Hot-Standby Router Protocol (HSRP) | - minimálne 485 |  |
| Počet inštancií Rapid per-VLAN Spanning Tree (RPVST) | - minimálne 3965 |  |
| Počet podporovaných inštancií Multiple Spanning Tree (MST) | - minimálne 62 |  |
| Počet NAT (Network Address Translation) záznamov | - minimálne 1000 |  |
| Počet Mean Time Between Failure (MTBF) | - minimálne 320 000 hodín |  |
| Podpora Jumbo Frame | - min. 9200 bytov |  |
| Technické vlastnosti: | Spine prepínač musí funkčne a licenčne spĺňať minimálne na 36 mesiacov nasledovné technické požiadavky a funkcionality: - samostatný manažovateľný prepínač pracujúci na 2. a 3. vrstve OSI, - možnosť použitia ako samostatného zariadenia, aj ako prepínača vo VXLAN BGP-EVPN sieti (aj v roli Spine prepínača, aj v roli Leaf prepínača), aj ako prepínača v SDN sieti centrálne riadenej samostatným kontrolérom (aj v roli Spine prepínača, aj v roli Leaf prepínača), - spine prepínač musí byť integrovaný pod správu Centrálneho komponentu pre správu softvérovo definovanej sieťovej infraštruktúry (SDN), - možnosť integrácie do manažmentového nástroja umožňujúceho správu, manažment a monitoring nových prepínačov ako aj existujúcich sieťových zariadení od výrobcu Cisco Systems v DC prostrediach verejného obstarávateľa mimo centrálnu správu SDN, - jednotný softvér (image) pre všetky prepínače určené pre dátové centrá, - jednotné konfiguračné rozhranie, - výrobca musí poskytovať REST API, Ansible moduly a Python SDK, - podpora multichassis etherchannel, - zdvojenie fyzických zariadení do jedného logického celku vrátanie zdvojnásobenia priepustnosti (vPC), - podpora: - IEEE 802.3x Flow Control, - IEEE 802.1q, - IEEE 802.3ad LACP, - IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control, - podpora RDMA over Ethernet RoCE, - podpora sieťových štandardov z rodiny IEEE 802.1: - IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol), - IEEE 802.1s MST, - IEEE 802.1w RSTP, - podpora IEEE 802.1ab LLDP, - podpora IGMP: - IGMPv2, - IGMPv3 snooping, - IGMP querier, - podpora lokálneho aj vzdialeného zrkadlenia dátových tokov, 4 relácie, - podpora prepínania IPv4 aj IPv6 unicast aj multicast v hardvéri, - podpora redundancie funkcie default gateway, - Podpora: - RIPv2, - OSPFv2, - OSPFv3, - PIM, - IS-IS a MP BGP, - PBR (Policy Based Routing), - MSDP, - Anycast-RP, - podpora Segment Routing (SR aj SRv6), - podpora statického IPv4 aj IPv6 smerovania, - podpora DHCP Option 82, - podpora BFD, - podpora sieťových routing protokolov a technológií: - BGP, - PIM-SSM, - VRF, - VXLAN BGP-EVPN, - EIGRP, - podpora: Inter-AS option B, Tenant Routed Multicast, VXLAN EVPN Multi-Site, - podpora nasadenia v SDN v režime zapojenie Multi-Pod aj Multi-Site, - podpora pokročilej harvérovej telemetrie (streaming telemetrie priamo z HW ASICu) a analytiky celej DC siete pomocou automatickej analýzy dátových tokov (flows) v reálnom čase, - podpora automatickej identifikácie anomálií v sieti, automatizovaného stanovenia hlavnej príčiny (root-cause) anomálií, - podpora kapacitného plánovania celej sieťovej infraštruktúry dátového centra. |  |
| Vlastnosti SDN: | Spine prepínač musí byť integrovaný pod správu Centrálneho komponentu pre správu softvérovo definovanej sieťovej infraštruktúry (SDN), s nasledujúcimi vlastnosťami: - plne automatizovaná infraštruktúra, - zabudovaný zero-trust bezpečnostný model (whitelist policy model), - replikovateľné politiky na báze aplikácií - užívateľ sám definuje aplikačný model, SDN kontrolér automaticky nakonfiguruje všetky relevatné prepínače dátoveho centra, - integrácia s hypervisormi,: VMware, Microsoft Hyper-V, Linux KVM, OpenStack, - integrácia s kontajnerovými platformami,: OpenShift, Kubernetes, - inteligentná integrácia firewallov a load balancérov pomocou PBR (možnosť detailnej konfigurácie (src/dst IP adresa + src/dst TCP/UDP port) komunikácie, ktorá má byť presmerovaná na firewall alebo load-balancér), - jednotná aplikačná a bezpečnostná politika vo všetkých dátových centrách ako aj vo verejných, minimálne: Cloudoch Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, - REST API pre integráciu s nadradenými systémami, - retencia dát pre analytiku dátových tokov (flows) 7 dní. |  |
| Manažment zariadenia – Manažmentový nástroj pre správu sieťovej infraštruktúry | Verejný obstarávateľ požaduje okrem integrácie zariadenia Spine prepínač pod správu Centrálneho komponentu pre správu softvérovo definovanej sieťovej infraštruktúry (SDN) aj integráciu s manažmentovým nástrojom pre správu sieťovej infraštruktúry, ktorý musí mať nasledujúce vlastnosti: - podpora integrácie s riešením pre správu SDN ako aj s existujúcimi prepínačmi s Cisco NX-OS, ktorými disponuje verejný obstarávateľ, - možnosť integrácie existujúcich prepínačov s Cisco NX-OS verejného obstarávateľa pod správu nástroja so zachovaním hlavných funkcionalít nástroja Cisco DCNM, ktorým verejný obstarávateľ disponuje, pre tieto zariadenia , - podpora pokročilých algoritmov výstrahy, korelácie a prognózy, ktoré poskytujú hlboký prehľad o správaní siete využitím telemetrických údajov získaných zo sieťových a výpočtových komponentov, - musí umožňovať použitie jednej inštancie nástroja na monitorovanie, údržbu a riešenie problémov viacerých prostredí, - podpora funkcie Single Sign-On (SSO) a Role-Based Access Control (RBAC) , - podpora zbierania a spätného vyhodnocovania udalostí a historických údajov, - podpora proaktívneho monitoringu stavu siete v priebehu času pomocou časovo synchronizovaných údajov naprieč viacerými parametrami, - podpora vyhľadávania anomálií až na úroveň konkrétnych koncových bodov alebo objektov , - podpora detekcie microburstu pre odhalenie a lokalizovanie neviditeľných preťažení v infraštruktúre pre zachovanie výkonosti aplikácií, - podpora monitoringu a využitie informácií o stave a anomálií zistených pri prevádzke z vybraných protokolov pre odstraňovanie problémov s BGP, vPC, LACP, CDP a LLDP, - podpora integrácie na nástroj VMware vCenter, ktorým verejný obstarávateľ disponuje, pre získanie viditeľnosť medzi oblasťami sieťovej a virtualizačnej infraštruktúry, - vyhľadávanie virtuálnych serverov, fyzických serverov a iných koncových bodov v sieťovej infraštruktúre dátového centra a sledovanie ich presunov, - podpora vykonávania kontrol pred aktualizáciou a zistenia zmen v konfigurácii alebo prevádzkovom stave pred a po aktualizácii prepínača, - vyhodnocovanie dopadov konfiguračných zmien pred nasadením pre zamedzenie výpadkom služieb sieťovej infraštruktúry, - podpora proaktívneho monitoringu a nahlasovania anomálii súvisiacich s hardvérom využívaním telemetrických údajov zo senzorov, ako sú CPU, pamäť, disk, napájanie, rýchlosť ventilátora a teplota, - verejný obstarávateľ pre nasadenie tohto manažmentového nástroja nepožaduje dodanie žiadných aditívnych licencií a musí byť oprávnený nasadiť a používať tento manažmentový nástroj na základe licenciíí dodávaných vrámci zariadenia Spine prepínač, - musí umožňovať integráciu s existujúcimi sieťovými zariadeniami od výrobcu Cisco Systems v DC prostrediach verejného obstarávateľa a zároveň pre existujúce zariadenia, ktorými disponuje verejný obstarávateľ musí byť oprávnený nasadiť a používať tento nástroj na základe existujúcich licenciíí pre Cisco Data Center Network Manager od spoločnosti Cisco Systems. |  |
| Servisná podpora | minimálne 3 roky odo dňa aktivovania servisnej podpory s nasledujúcimi parametrami: - výmena zariadenia v prípade poruchy v režime 8x5xNBD, - centralizovaná podpora dodávaného riešenia, ktorého je produkt súčasťou s nasledujúcimi charakteristikami: - riešenie servisných prípadov na úrovni riešenia, nie len na úrovni podpory jednotlivých produktov, - podpora celkového riešenia nasadených hardvérových aj softvérových produktov výrobcu, na ktoré je poskytovaná podpora, - požaduje sa podpora od výrobcu s previazanosťou na produkty výrobcov tretích strán minimálne F5, vmware a veeam, ktorými už aktuálne disponuje verejný obstarávateľ. Výrobca poskytne podporu pri riešení prípadu s iným výrobcom v rozsahu platnej podpory, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s výrobcom tretích strán (F5, Veeam a vmware). Pomôže s vytvorením ticketu a musí aktívne spolupracovať pri riešení, vyhodnocovaní vstupov ako aj celkovej interoperabilite riešenia. - požiadavka na možnosť otvorenia servisného prípadu bez nutnosti robiť vlastnú diagnostiku problému, - poskytovateľ podpory musí byť primárny bod kontaktu pre incidenty v riešení, - manažment servisného prípadu a koordinácia jednotlivých servisných tímov výrobcu musí byť zabezpečená výrobcom, - v prípade, ak riešenie pozostáva z produktov výrobcu a produktov jeho aliančných partnerov na podporu riešení, musia byť riešenia vytvorené z približne 50 % alebo viac produktami výrobcu, aby boli oprávnené na takto popisovaný typ podpory, - dostupnosť podporného centra v požadovanom režime 24x7 formou telefónu, mailu, alebo cez web prístup k riešeniam pri používaní, konfigurácii, alebo pri riešení problémov: - pre závažnosť hovorov 1 a 2 je odpoveď Centra výrobcu do 30min, - pre závažnosť hovorov 3 a 4 je odpoveď Centra výrobcu do 60min počas pracovných hodín, resp. nasledujúci pracovný deň pri hovoroch mimo pracovných hodín, - v prípade komunikácie s výrobcom iných súčasti riešenia je nevyhnutné preukázať existenciu supportných kontraktov u týchto výrobcov. |  |
| Prevedenie | - 19“ serverová skriňa, - výška 1U, |  |
| Inštalácia | - súčasťou ponuky musí byť inštalačná služba zahrňujúca dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov pre preukázanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, - inštalačnú službu musí zabezpečovať certifikovaná osoba oprávnená zabezpečovať montáž, inštaláciu a nastavenie dodávaného Spine prepínača, - uchádzač musí preukázať, že disponuje aktuálne platným certifikátom vydaný výrobcom alebo producentom, resp. osobou, ktorá je oprávnená tento certifikát vydávať pre dodávaný Spine prepínač. (Poznámka: predmetný certifikát tvorí prílohu č. 5 ku kúpnej zmluve na predmet zákazky, uchádzač tento dokument nemusí predkladať vo svojej ponuke, postačuje, ak ho predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise zmluvy). |  |
| Počet zariadení | 2 ks |  |

# Leaf prepínač

Tabuľka č. 3

| Parameter : | Minimálne požadované parametre : | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leaf prepínač požiadavka uviesť detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (Part Number, Product Code) |  |  |  |
| Počet portov | - minimálne 36ks s podporou prenosovej rýchlosti 100 Gbps |  |  |
| Priepustnosť | - minimálne 7,1 Terabits per second (Tbps) - minimálne 2.3 Billion packets per second (Bpps) |  |  |
| Rýchlosť portov | - 1/10/25/40/50/100 Gbps |  |  |
| Typ rozhrania portov | - každý 100 Gbps port musí umožňovať použitie ako: - QSFP28 pre 1 port 100 Gbps, - QSFP+ pre 1 port 40 Gbps, - breakout pre 2porty 50 Gbps, - breakout pre 4porty 25 Gbps, - breakout pre 4porty 10 Gbps, - minimálne 24 portov musí umožňovať použitie 1 Gbps SFP modulu pomocou adaptéra. |  |  |
| Napájacie zdroje | - redundantné N+1 vymeniteľné za chodu, - minimálny výkon jedného zdroja 750W pri 230V. |  |  |
| Ventilátory | - redundantné hot swap vymeniteľné ventilátory v režime redundancie N+1 |  |  |
| Dedikované rozhranie pre OOB | - seriová konzola aj samostatný OOB Ethernet port |  |  |
| Počet IPv4 host záznamov | - minimálne 895 000 |  |  |
| Počet IPv6 host záznamov | - minimálne 895 000 |  |  |
| Počet multicast route | - minimálne 127 000 |  |  |
| Počet VLAN | - minimálne 4090 |  |  |
| Počet MAC address záznamov | - minimálne 254 000 |  |  |
| Počet podporovaných skupín Hot-Standby Router Protocol (HSRP) | - minimálne 485 |  |  |
| Počet inštancií Rapid per-VLAN Spanning Tree (RPVST) | - minimálne 3965 |  |  |
| Počet podporovaných inštancií Multiple Spanning Tree (MST) | - minimálne 62 |  |  |
| Počet NAT (Network Address Translation) záznamov | - minimálne 1000 |  |  |
| Požadovaný Mean Time Between Failure (MTBF) | - minimálne 352 000 hodín |  |  |
| Podpora Jumbo Frame | - min. 9200 bytov |  |  |
| Technické vlastnosti: | Leaf prepínač musí funkčne a licenčne spĺňať nasledovné technické požiadavky a funkcionality: - samostatný manažovateľný prepínač pracujúci na 2. a 3. vrstve OSI, - možnosť použitia ako samostatného zariadenia, aj ako prepínača vo VXLAN BGP-EVPN sieti (aj v roli Spine prepínača, aj v roli Leaf prepínača), aj ako prepínača v SDN sieti centrálne riadenej samostatným kontrolérom (v roli Leaf prepínača), - Leaf prepínač musí byť integrovaný pod správu Centrálneho komponentu pre správu softvérovo definovanej sieťovej infraštruktúry (SDN), - možnosť integrácie do manažmentového nástroja umožňujúceho správu, manažment a monitoring nových prepínačov ako aj existujúcich sieťových zariadení od výrobcu Cisco Systems v DC prostrediach verejného obstarávateľa mimo centrálnu správu SDN, - jednotný softvér (image) pre všetky prepínače určené pre dátové centrá, - jednotné konfiguračné rozhranie, - výrobca musí poskytovať REST API, Ansible moduly a Python SDK, - podpora multichassis etherchannel, zdvojenie fyzických zariadení do jedného logického celku vrátanie zdvojnásobenia priepustnosti (vPC), - podpora: - IEEE 802.3x Flow Control, - IEEE 802.1q, - IEEE 802.3ad LACP, - IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control, - podpora RDMA over Ethernet RoCE, - podpora sieťových štandardov z rodiny IEEE 802.1: - IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol), - IEEE 802.1s MST, - IEEE 802.1w RSTP, - podpora IEEE 802.1ab LLDP, - podpora MACSec enkrypcie na všetkých portoch, - podpora : - IGMPv2, - IGMPv3 snooping, - IGMP querier, - podpora lokálneho aj vzdialeného zrkadlenia dátových tokov, 4 relácie, - podpora prepínania IPv4 aj IPv6 unicast aj multicast v hardvéri, - podpora redundancie funkcie default gateway, - podpora : - RIPv2, - OSPFv2, - OSPFv3, - PIM, - IS-IS a MP BGP, - PBR (Policy Based Routing), - MSDP, - Anycast-RP, - podpora Segment Routing (SR aj SRv6), - podpora statického IPv4 aj IPv6 smerovania, - podpora DHCP Option 82, - podpora BFD, - podpora sieťových routing protokolov a technológií: - BGP, - PIM-SSM, - VRF, - VXLAN BGP-EVPN, - EIGRP, - podpora Inter-AS option B, Tenant Routed Multicast, VXLAN EVPN Multi-Site, - podpora nasadenia v SDN v režime zapojenie Multi-Pod aj Multi-Site, - podpora pokročilej harvérovej telemetrie (streaming telemetrie priamo z HW ASICu) a analytiky celej DC siete pomocou automatickej analýzy dátových tokov (flows) v reálnom čase, - podpora automatickej identifikácie anomálií v sieti, automatizovaného stanovenia hlavnej príčiny (root-cause) anomálií, - podpora kapacitného plánovania celej sieťovej infraštruktúry dátového centra. |  |  |
| Vlastnosti SDN: | Leaf prepínač musí byť integrovaný do Centrálneho komponentu pre správu softvérovo definovanej sieťovej infraštruktúry (SDN), s nasledujúcimi vlastnosťami: - plne automatizovaná infraštruktúra, - zabudovaný zero-trust bezpečnostný model (whitelist policy model), - replikovateľné politiky na báze aplikácií - užívateľ sám definuje aplikačný model, SDN kontrolér automaticky nakonfiguruje všetky relevatné prepínače dátoveho centra, - integrácia s hypervisormi, minimálne: VMware, Microsoft Hyper-V, Linux KVM, OpenStack, - integrácia s kontajnerovými platformami, minimálne: OpenShift, Kubernetes, - inteligentná integrácia firewallov a load balancérov pomocou Policy-Based Routing, ktorá musí umožniť presmerovať sieťovú komunikáciu na základe rôznych kritérií, ako napríklad: zdrojová a cieľová IP adresa + zdrojový a cieľový TCP/UDP port, - jednotná aplikačná a bezpečnostná politika vo všetkých dátových centrách ako aj vo verejných, minimálne: Cloudoch Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, - REST API pre integráciu s nadradenými systémami, - retencia dát pre analytiku dátových tokov (flows) 7 dní. |  |  |
| Manažment zariadenia – Manažmentový nástroj pre správu sieťovej infraštruktúry | Verejný obstarávateľ požaduje okrem integrácie zariadenia Leaf prepínač pod správu Centrálneho komponentu pre správu softvérovo definovanej sieťovej infraštruktúry (SDN) aj integráciu s manažmentovým nástrojom pre správu sieťovej infraštruktúry, ktorý musí mať nasledujúce vlastnosti: - podpora integrácie s riešením pre správu SDN ako aj s existujúcimi prepínačmi s Cisco NX-OS, ktorými disponuje verejný obstarávateľ, - možnosť integrácie existujúcich prepínačov s Cisco NX-OS verejného obstarávateľa pod správu nástroja so zachovaním hlavných funkcionalít nástroja Cisco DCNM, ktorým verejný obstarávateľ disponuje, pre tieto zariadenia , - podpora pokročilých algoritmov výstrahy, korelácie a prognózy, ktoré poskytujú hlboký prehľad o správaní siete využitím telemetrických údajov získaných zo sieťových a výpočtových komponentov, - musí umožňovať použitie jednej inštancie nástroja na monitorovanie, údržbu a riešenie problémov viacerých prostredí, - podpora funkcie Single Sign-On (SSO) a Role-Based Access Control (RBAC) , - podpora zbierania a spätného vyhodnocovania udalostí a historických údajov, - podpora proaktívneho monitoringu stavu siete v priebehu času pomocou časovo synchronizovaných údajov naprieč viacerými parametrami, - podpora vyhľadávania anomálií až na úroveň konkrétnych koncových bodov alebo objektov , - podpora detekcie microburstu pre odhalenie a lokalizovanie neviditeľných preťažení v infraštruktúre pre zachovanie výkonosti aplikácií, - podpora monitoringu a využitie informácií o stave a anomálií zistených pri prevádzke z vybraných protokolov pre odstraňovanie problémov s BGP, vPC, LACP, CDP a LLDP, - podpora integrácie na nástroj VMware vCenter, ktorým verejný obstarávateľ disponuje, pre získanie viditeľnosť medzi oblasťami sieťovej a virtualizačnej infraštruktúry, - vyhľadávanie virtuálnych serverov, fyzických serverov a iných koncových bodov v sieťovej infraštruktúre dátového centra a sledovanie ich presunov, - podpora vykonávania kontrol pred aktualizáciou a zistenia zmen v konfigurácii alebo prevádzkovom stave pred a po aktualizácii prepínača, - vyhodnocovanie dopadov konfiguračných zmien pred nasadením pre zamedzenie výpadkom služieb sieťovej infraštruktúry, - podpora proaktívneho monitoringu a nahlasovania anomálii súvisiacich s hardvérom využívaním telemetrických údajov zo senzorov, ako sú CPU, pamäť, disk, napájanie, rýchlosť ventilátora a teplota, - verejný obstarávateľ pre nasadenie tohto manažmentového nástroja nepožaduje dodanie žiadných aditívnych licencií a musí byť oprávnený nasadiť a používať tento manažmentový nástroj na základe licenciíí dodávaných vrámci zariadenia Leaf prepínač - musí umožňovať integráciu s existujúcimi sieťovými zariadeniami od výrobcu Cisco Systems v DC prostrediach verejného obstarávateľa a zároveň pre existujúce zariadenia, ktorými disponuje verejný obstarávateľ musí byť oprávnený nasadiť a používať tento nástroj na základe existujúcich licenciíí pre Cisco Data Center Network Manager od spoločnosti Cisco Systems. |  |  |
| Servisná podpora | minimálne 3 roky odo dňa aktivovania servisnej podpory s nasledujúcimi parametrami: - výmena zariadenia v prípade poruchy v režime 8x5xNBD, - centralizovaná podpora dodávaného riešenia, ktorého je produkt súčasťou s nasledujúcimi charakteristikami: - riešenie servisných prípadov na úrovni riešenia, nie len na úrovni podpory jednotlivých produktov, - podpora celkového riešenia nasadených hardvérových aj softvérových produktov výrobcu, na ktoré je poskytovaná podpora, - požaduje sa podpora od výrobcu s previazanosťou na produkty výrobcov tretích strán minimálne F5, vmware a veeam, ktorými už aktuálne disponuje verejný obstarávateľ. Výrobca poskytne podporu pri riešení prípadu s iným výrobcom v rozsahu platnej podpory, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s výrobcom tretích strán (F5, Veeam a vmware). Pomôže s vytvorením ticketu a musí aktívne spolupracovať pri riešení, vyhodnocovaní vstupov ako aj celkovej interoperabilite riešenia. - požiadavka na možnosť otvorenia servisného prípadu bez nutnosti robiť vlastnú diagnostiku problému, - poskytovateľ podpory musí byť primárny bod kontaktu pre incidenty v riešení, - manažment servisného prípadu a koordinácia jednotlivých servisných tímov výrobcu musí byť zabezpečená výrobcom, - v prípade, ak riešenie pozostáva z produktov výrobcu a produktov jeho aliančných partnerov na podporu riešení, musia byť riešenia vytvorené z približne 50 % alebo viac produktami výrobcu, aby boli oprávnené na takto popisovaný typ podpory, - dostupnosť podporného centra v požadovanom režime 24x7 formou telefónu, mailu, alebo cez web prístup k riešeniam pri používaní, konfigurácii, alebo pri riešení problémov: - pre závažnosť hovorov 1 a 2 je odpoveď Centra výrobcu do 30min, - pre závažnosť hovorov 3 a 4 je odpoveď Centra výrobcu do 60min počas pracovných hodín, resp. nasledujúci pracovný deň pri hovoroch mimo pracovných hodín, - v prípade komunikácie s výrobcom iných súčasti riešenia je nevyhnutné preukázať existenciu supportných kontraktov u týchto výrobcov. |  |  |
| Prevedenie | - 19“ serverová skriňa, - výška 1U |  |  |
| Inštalácia | - súčasťou ponuky musí byť inštalačná služba zahrňujúca dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov pre preukázanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, - inštalačnú službu musí zabezpečovať certifikovaná osoba oprávnená zabezpečovať montáž, inštaláciu a nastavenie dodávaného Leaf prepínača, - uchádzač musí preukázať, že disponuje aktuálne platným certifikátom vydaný výrobcom alebo producentom, resp. osobou, ktorá je oprávnená tento certifikát vydávať pre dodávaný Leaf prepínač. (Poznámka: predmetný certifikát tvorí prílohu č. 6 ku kúpnej zmluve na predmet zákazky, uchádzač tento dokument nemusí predkladať vo svojej ponuke, postačuje, ak ho predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise zmluvy). |  |  |
| Počet zariadení | 2 ks |  |

# Interconnect prepínač

Interconnect prepínač musí poskytovať možnosti sieťového pripojenia a správy serverovej infraštruktúry pripojenej na tieto zariadenia. Je požadovaná podpora integrácie pre správu serverovej infraštruktúry v spolupráci so softvérovým nástrojom pre centrálnu správu infraštruktúry a to pre rackmount serverové platformy tak aj pre blade serverové platformy. Z dôvodu zabezpečenia plnohodnotnej interoperability sa požaduje aby všetky tieto komponenty boli od rovnakého výrobcu.

Tabuľka č. 4

| Parameter: | Minimálne požadované parametre: | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Interconnect prepínač požiadavka uviesť detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (Part Number, Product Code) |  |  |
| Počet portov | - minimálne 36ks |  |
| Priepustnosť | - minimálne 7,4 Terabits per second (Tbps), - minimálne 2.4 Billion packets per second (Bpps). |  |
| Rýchlosť portov | - minimálne 10/25/40/100-Gbps |  |
| Typ portov | - minimálne 36 portov QSFP28 s kapacitou 10/25/40/100-Gbps a podporou Ethernet a FCoE |  |
| Vlastnosti a počty portov | Interconnect prepínač musí obsahovať: - minimálne 4x Unified portami podporujúcimi Ethernet / FCoE / FC 8,16,32Gbps, - portami s podporou rozdelenia fyzických Unified portov cez breakout káble na minimálne 16x 8/16/32 FC, - minimálne 2 porty podporujúce rýchlosť 1-Gbps, - podpora rozdelenia všetkých Ethernet portov cez breakout káble s možnosťou dosiahnúť 144x 10/25-Gbps Ethernet pripojení. |  |
| Napájacie zdroje | - redundantné N+1 vymeniteľné za chodu, - minimálny výkon jedného zdroja 1100W pri 230V |  |
| Ventilátory | - redundantné hot swap vymeniteľné ventilátory v režime redundancie N+1 |  |
| Dedikované rozhranie pre OOB | - seriová konzola aj samostatný OOB Ethernet port |  |
| Správa Interconnect prepínača | - interconnect prepínač musí byť spravovaný softvérovým nástrojom pre centrálnu správu infraštruktúry, - softvérovým nástrojom pre centrálnu správu infraštruktúry musí byť zabezpečená aj správa serverových komponetov pripojených na tieto zariadenia. Verejný obstarávateľ požaduje vytvorenie uceleného systému Interconnect prípnačov a serverových komponentov pod centrálnou správou softvérového nástroja pre centrálnu správu infraštruktúry. |  |
| Počet MAC address záznamov | - minimálne 32 000 |  |
| Technické vlastnosti: | Interconnect prepínač musí na minimálne 36 mesiacov funkčne a licenčne spĺňať nasledovné technické požiadavky a funkcionality: - musí poskytovať sieťové pripojenie a možnosť správy serverovej infraštruktúry pripojenej na tieto Interconnect prepínače, - požadovaná je podpora integrácie pre správu serverovej infraštruktúry v spolupráci so softvérovým nástrojom pre centrálnu správu infraštruktúry a to pre rackmount serverové platformy tak aj pre blade serverové platformy. Požaduje sa aby všetky tieto komponenty boli od rovnakého výrobcu z dôvodu zabezpečenia plnohodnotnej interoperability, - podpora Ethernet prepínania, - podpora Fibre Channel prepínania, - podpora NVMe over Fabric a Fibre Channel over Ethernet (FCoE), - Layer 2 porty s podporou pre minimálne 3000 VLAN, - podpora VLAN enkapsulácie IEEE 802.1Q, - podpora Virtuálnych SANs (VSANs), - podpora Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus RPVST+, - podpora Internet Group Management Protocol (IGMP) verzií 1, 2 a 3 snooping, - podpora Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad, - podpora pokročilého EtherChannel hashovania na základe informácii z OSI vstiev 2, 3 a 4, - podpora Jumbo rámcov (9216 bytes), - podpora Pause rámcov (IEEE 802.3x), - podpora detekcie pomalého prietoku FC/FCoE rámcov a schopnosť zotaviť sa, - podpora Port security, - podpora IEEE 802.1p (class of service) na OSI vrstve 2, - podpora 16 hardwarových front per port (FCoE plus 5 používateľsky definovaných), - podpora výstupných front zaležených na Class-of-Service(CoS), - podpora plánovania založená na výstupnom porte: Weighted Round-Robin (WRR), - podpora Priority-based flow control (802.1Qbb), - podpora Enhanced transmission selection (802.1Qaz). |  |
| Servisná podpora | minimálne 3 roky odo dňa aktivovania servisnej podpory s nasledujúcimi parametrami: - výmena zariadenia v prípade poruchy v režime 8x5xNBD, - pokazené dodané pevné disky musia zostávať vo vlastníctve verejného obstarávateľa, - centralizovaná podpora dodávaného riešenia, ktorého je produkt súčasťou s nasledujúcimi charakteristikami: - riešenie servisných prípadov na úrovni riešenia, nie len na úrovni podpory jednotlivých produktov, - podpora celkového riešenia nasadených hardvérových aj softvérových produktov výrobcu, na ktoré je poskytovaná podpora, - požaduje sa podpora od výrobcu s previazanosťou na produkty výrobcov tretích strán - minimálne F5, VMware a Veeam, ktorými už aktuálne disponuje verejný obstarávateľ. Výrobca poskytne podporu pri riešení prípadu s iným výrobcom v rozsahu platnej podpory, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s výrobcom tretích strán (F5, Veeam a VMware). Pomôže s vytvorením ticketu a musí aktívne spolupracovať pri riešení, vyhodnocovaní vstupov ako aj celkovej interoperabilite riešenia. - požiadavka na možnosť otvorenia servisného prípadu bez nutnosti robiť vlastnú diagnostiku problému, - poskytovateľ podpory musí byť primárny bod kontaktu pre incidenty v riešení, - manažment servisného prípadu a koordinácia jednotlivých servisných tímov výrobcu musí byť zabezpečená výrobcom, - v prípade, ak riešenie pozostáva z produktov výrobcu a produktov jeho aliančných partnerov na podporu riešení, musia byť riešenia vytvorené z približne 50 % alebo viac produktami výrobcu, aby boli oprávnené na takto popisovaný typ podpory, - požiadavka na prístup k webinárom s odporúčanými postupmi pre nasadenie a prevádzkovanie podporovaných produktov, - dostupnosť podporného centra v požadovanom režime 24x7 formou telefónu, mailu, alebo cez web prístup k riešeniam pri používaní, konfigurácii, alebo pri riešení problémov: - pre závažnosť hovorov 1 a 2 je odpoveď Centra výrobcu do 30min, - pre závažnosť hovorov 3 a 4 je odpoveď Centra výrobcu do 60min počas pracovných hodín, resp. nasledujúci pracovný deň pri hovoroch mimo pracovných hodín, - v prípade komunikácie s výrobcom iných súčasti riešenia je nevyhnutné preukázať existenciu supportných kontraktov u týchto výrobcov. |  |
| Prevedenie | - 19“ serverová skriňa, - výška 1U |  |
| Inštalácia | - súčasťou ponuky musí byť inštalačná služba zahrňujúca dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov pre preukázanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, - inštalačnú službu musí zabezpečovať certifikovaná osoba oprávnená zabezpečovať montáž, inštaláciu a nastavenie dodávaného Interconnect prepínača, - uchádzač musí preukázať, že disponuje aktuálne platným certifikátom vydaný výrobcom alebo producentom, resp. osobou, ktorá je oprávnená tento certifikát vydávať pre dodávaný Interconect prepínač. (Poznámka: predmetný certifikát tvorí prílohu č. 7 ku kúpnej zmluve na predmet zákazky, uchádzač tento dokument nemusí predkladať vo svojej ponuke, postačuje, ak ho predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise zmluvy). |  |
| Počet zariadení | 2 ks |  |

# OOB prepínač

Tabuľka č. 5

| Parameter: | Minimálne požadované parametre: | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| OOB prepínač požiadavka uviesť detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (Part Number, Product Code) |  |  |
| Priepustnosť | - minimálne 175 Gigabits per second (Gbps) |  |
| Rýchlosť smerovania | - minimálne 130 Mpps |  |
| Požadované osadenie portami | - minimálne 48 portov 1000BASE-T RJ-45 pre koncové zariadenia, bez PoE, - minimálne 4 porty 1/10Gig SPF+ |  |
| Napájacie zdroje | - redundantné N+1, - minimálny výkon jedného zdroja 125W pri 230V |  |
| Dedikované rozhranie pre OOB | - seriová konzola RJ45 a USB-mini aj samostatný OOB Ethernet port |  |
| Počet IPv4 route záznamov | - minimálne 3 000 |  |
| Počet IPv6 route záznamov | - minimálne 1 500 |  |
| Požadovaný počet VLAN | - minimálne 4090 |  |
| Počet MAC address záznamov | - minimálne 16 000 |  |
| Počet podporovaných Switched Virtual Interfaces (SVI) | - minimálne 512 |  |
| Počet PVST inštancií | - minimálne 124 |  |
| Počet Flexible NetFlow (FNF) záznamov | - minimálne 16000 |  |
| Celkový počet ACL záznamov | - minimálne 1450 |  |
| Celkový počet QoS záznamov | - minimálne 990 |  |
| Požadovaný Mean Time Between Failure (MTBF) | - minimálne 503 000 hodín |  |
| Technické vlastnosti: | OOB prepínač musí funkčne a licenčne spĺňať nasledovné technické požiadavky a funkcionality: - samostatný manažovateľný prepínač pracujúci na 2. a 3. vrstve OSI, - podpora Jumbo Frame min. 9198 bytov, - podpora RFID TAG pre potreby inventarizácie, - podpora statického smerovania, - podpora dynamického smerovania (RIP, OSPF), - možnosť podpory EIGRP, HSRP, IS-IS, BSR, MSDP, IP SLA po dopĺňení rozšírujucej licencie, - podpora IP multicast (PIM SSM, PIM SM), - podpora IEEE 802.1ae MACsec-128, - podpora stohu cez dedikované stohovacie rozhranie do veľkosti 8 prepínačov, - podpora 802.1x, - podpora 802.1p CoS a DSCP klasifikácie, - podpora 802.1Q VLAN, - podpora IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, - podpora SNMPv1/v2c/v3, - podpora SPAN a RSPAN, - podpora redundantých ventilátorov, - podpra automatizácie cez API rozhranie prostredníctvom protokolov gNMI, RESTCONF, NETCONF, - podpora telemetrie cez model YANG, - možnosti správy a manažmentu – prostredníctvom centrálneho manažmentu, web rozhrania, príkazového riadkup, - podpora ochrany proti nahraniu modifikovaného software do zariadenia prostredníctvom image signing a funkcie secure boot, ktorá overuje autenticitu a integritu bootloadera a operačného systému zariadenia pomocou interných HW prostriedkov - tzv. trusted modulov, - podpora Full Flexible Netflow a PnP, - možnosť prenosu licencií medzi zariadeniami. |  |
| Servisná podpora | minimálne 3 roky odo dňa aktivovania servisnej podpory s nasledujúcimi parametrami: - výmena zariadenia v prípade poruchy v režime 8x5xNBD, - centralizovaná podpora dodávaného riešenia, ktorého je produkt súčasťou s nasledujúcimi charakteristikami: - riešenie servisných prípadov na úrovni riešenia, nie len na úrovni podpory jednotlivých produktov, - podpora celkového riešenia nasadených hardvérových aj softvérových produktov výrobcu, na ktoré je poskytovaná podpora, - požaduje sa podpora od výrobcu s previazanosťou na produkty výrobcov tretích strán - minimálne F5, VMware a Veeam, ktorými už aktuálne disponuje verejný obstarávateľ. Výrobca poskytne podporu pri riešení prípadu s iným výrobcom v rozsahu platnej podpory, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s výrobcom tretích strán (F5, Veeam a VMware). Pomôže s vytvorením ticketu a musí aktívne spolupracovať pri riešení, vyhodnocovaní vstupov ako aj celkovej interoperabilite riešenia. - požiadavka na možnosť otvorenia servisného prípadu bez nutnosti robiť vlastnú diagnostiku problému, - poskytovateľ podpory musí byť primárny bod kontaktu pre incidenty v riešení, - manažment servisného prípadu a koordinácia jednotlivých servisných tímov výrobcu musí byť zabezpečená výrobcom, - v prípade, ak riešenie pozostáva z produktov výrobcu a produktov jeho aliančných partnerov na podporu riešení, musia byť riešenia vytvorené z približne 50 % alebo viac produktami výrobcu, aby boli oprávnené na takto popisovaný typ podpory, - dostupnosť podporného centra v požadovanom režime 24x7 formou telefónu, mailu, alebo cez web prístup k riešeniam pri používaní, konfigurácii, alebo pri riešení problémov: - pre závažnosť hovorov 1 a 2 je odpoveď Centra výrobcu do 30min, - pre závažnosť hovorov 3 a 4 je odpoveď Centra výrobcu do 60min počas pracovných hodín, resp. nasledujúci pracovný deň pri hovoroch mimo pracovných hodín, - v prípade komunikácie s výrobcom iných súčasti riešenia je nevyhnutné preukázať existenciu supportných kontraktov u týchto výrobcov. |  |
| Prevedenie | - 19“ serverová skriňa, - výška 1U |  |
| Inštalácia | - súčasťou ponuky musí byť inštalačná služba zahrňujúca dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov pre preukázanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia. |  |
| Počet zariadení | 2 ks |  |

# Metalický 100G kábel typ 1

Tabuľka č. 6

| Parameter : | Minimálne požadované parametre : | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Metalický 100G kábel typ 1 požiadavka uviesť detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (Part Number, Product Code) |  |  |
| Požadovaná rýchlosť | - 100 Gbps |  |
| Požadovaná dĺžka | - 3m |  |
| Požadované technické vlastnosti | - pasívny metalický kábel, - kábel ukončený QSFP28 (100G) modulmi na oboch koncoch, - požaduje sa výrobca identický s výrobcom požadovaných prepínačov, - verejný obstarávateľ nepripúšťa OEM kábel. |  |
| Záruka | - štandardná záruka: 5 rokov. |  |
| Počet zariadení | 16 ks |  |

# Metalický 100G kábel typ 2

Tabuľka č. 7

| Parameter : | Minimálne požadované parametre : | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Metalický 100G kábel typ 2 požiadavka uviesť detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (Part Number, Product Code) |  |  |
| Požadovaná rýchlosť | - 100 Gbps |  |
| Požadovaná dĺžka | - 5m |  |
| Požadované technické vlastnosti | - pasívny metalický kábel, - kábel ukončený QSFP28 (100G) modulmi na oboch koncoch, - požaduje sa výrobca identický s výrobcom požadovaných prepínačov, - verejný obstarávateľ nepripúšťa OEM kábel. |  |
| Záruka | - štandardná záruka: 5 rokov. |  |
| Počet zariadení | 12 ks |  |

# Metalický breakout kábel typ 1

Tabuľka č. 8

| Parameter : | Minimálne požadované parametre : | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Metalický breakout kábel typ 1 požiadavka uviesť detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (Part Number, Product Code) |  |  |
| Požadovaná rýchlosť | - 100Gbps, rozdelnená na 4x 25Gbps |  |
| Požadovaná dĺžka | 3m |  |
| Požadované technické vlastnosti | - pasívny rozbočovací metalický kábel, - kábel ukončený QSFP28 (100G) modulom na jednom konci a na druhej strane ukončený 4x 25G SFP (SFP28), - požaduje sa výrobca identický s výrobcom požadovaných prepínačov, - verejný obstarávateľ nepripúšťa OEM kábel. |  |
| Záruka | - štandardná záruka: 5 rokov. |  |
| Počet zariadení | 2 ks |  |

# Metalický breakout kábel typ 2

Tabuľka č. 9

| Parameter : | Minimálne požadované parametre : | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Metalický breakout kábel typ 2 požiadavka uviesť detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (Part Number, Product Code) |  |  |
| Požadovaná rýchlosť | - 40Gbps, rozdelnená na 4x 10Gbps |  |
| Požadovaná dĺžka | - 5m |  |
| Požadované technické vlastnosti | - pasívny rozbočovací metalický kábel, - kábel ukončený QSFP+ (40G) modulom na jednom konci a na druhej strane ukončený 4x 10G SFP+, - požaduje sa výrobca identický s výrobcom požadovaných prepínačov, - verejný obstarávateľ nepripúšťa OEM kábel. |  |
| Záruka | - štandardná záruka: 5 rokov. |  |
| Počet zariadení | 2 ks |  |

# Metalický 10G kábel typ 1

Tabuľka č. 10

| Parameter : | Minimálne požadované parametre : | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Metalický 10G kábel typ 1 požiadavka uviesť detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (Part Number, Product Code) |  |  |
| Požadovaná rýchlosť | - 10 Gbps |  |
| Požadovaná dĺžka | - 1m |  |
| Požadované technické vlastnosti | - pasívny metalický kábel twinax AWG30, - kábel ukončený SFP+ modulmi na oboch koncoch, - požaduje sa výrobca identický s výrobcom požadovaných prepínačov, - verejný obstarávateľ nepripúšťa OEM kábel. |  |
| Záruka | - štandardná záruka: 5 rokov. |  |
| Počet zariadení | 2 ks |  |

# Adaptér QSFP na SFP typ 1

Tabuľka č. 11

| Parameter : | Minimálne požadované parametre : | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Adaptér QSFP na SFP typ 1 požiadavka uviesť detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (Part Number, Product Code) |  |  |
| Požadovaná rýchlosť | - podpora 1 Gbps a 10 Gbps |  |
| Požadované technické vlastnosti | - adaptér musí umožňovať použitie SFP a SFP+ modulov v rozhraniach sieťových zariadení s formátom portov QSFP a podporou rýchlosti 1/10/25/40-Gbps, - požaduje sa výrobca identický s výrobcom požadovaných prepínačov, - verejný obstarávateľ nepripúšťa OEM adaptér. |  |
| Záruka | - štandardná záruka: 5 rokov. |  |
| Počet zariadení | 38 ks |  |

# 10G SFP modul typ 1

Tabuľka č. 12

| Parameter : | Minimálne požadované parametre : | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| 10G SFP modul typ 1 požiadavka uviesť detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (Part Number, Product Code) |  |  |
| Požadovaná rýchlosť | - 10 Gbps |  |
| Požadovaná vlnová dĺžka | - 850nm |  |
| Požadovaný dosah | - 300m pre linky pripojené cez MMF OM3, - 400m pre linky pripojené cez MMF OM4 |  |
| Požadované technické vlastnosti | - formát optického modulu: SFP+, - požaduje sa výrobca identický s výrobcom požadovaných prepínačov, - verejný obstarávateľ nepripúšťa OEM moduly. |  |
| Záruka | - štandardná záruka: 5 rokov. |  |
| Počet zariadení | 52 ks |  |

# 1G SFP modul typ 1

Tabuľka č. 13

| Parameter : | Minimálne požadované parametre : | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| 1G SFP modul typ 1 požiadavka uviesť detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (Part Number, Product Code) |  |  |
| Požadovaná rýchlosť | - 1 Gbps |  |
| Požadovaná vlnová dĺžka | - 850nm |  |
| Požadovaný dosah | - 550m pre linky pripojené cez 50 μm MMF |  |
| Požadované technické vlastnosti | - formát optického modulu: SFP, - požaduje sa výrobca identický s výrobcom požadovaných prepínačov, - verejný obstarávateľ nepripúšťa OEM moduly, - musí podporovať Digital Optical Monitoring (DOM). |  |
| Záruka | - štandardná záruka: 5 rokov. |  |
| Počet zariadení | 12 ks |  |

# 128G QSFP modul typ 1

Tabuľka č. 14

| Parameter: | Minimálne požadované parametre: | Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| 128G QSFP modul typ 1 požiadavka uviesť detailnú technickú konfiguráciu s jednoznačným označením komponentov podľa výrobcu (Part Number, Product Code) |  |  |
| Požadovaná rýchlosť | - 128 Gbps |  |
| Požadovaný dosah | - 100m pre linky pripojené cez MMF OM4 |  |
| Požadované technické vlastnosti | - modul musí umožňovať pripojenie na diskové polia alebo SAN prepínače pomocou fibre channel (FC) protokolu, - modul musí rozdeľovať pripojenie 128 Gbps FC-SW QSFP na 4x 8/16/32G FC pre pripojenie diskových polí pomocou MPO rozbočovacieho káblu multi-mode OM4 MPO female na 4x LC 8-fiber type-B, - formát optického modulu: QSFP, - požaduje sa výrobca identický s výrobcom požadovaných prepínačov, - verejný obstarávateľ nepripúšťa OEM moduly. |  |
| Záruka | Verejný obstarávateľ požaduje záruku na 3 roky. |  |
| Počet zariadení | 4 ks |  |