Príloha č. 1 – Technická špecifikácia

Opis predmetu zákazky

2-stĺpový zdvihák pre autodielňu (osobné automobily)

Predmetom zákazy je dodávka zdviháku s nasledovnými parametrami:

Počet stĺpov: 2

Pohon: elektromechanický

Nosnosť: 3,5 – 4 t

Celková šírka zdvihákov: max. 3 500 mm

Výška zdvihu: min. 1 900 mm

Prejazdná šírka: min. 2 300 mm

Príkon: max. 2x3kW

Doba zdvíhania: max. 45s

Požiadavka na elektrické prepojenie zdvihákov vedené ponad zdviháky.

Súčasťou zákazky (zahrnuté v cene) je aj:

- doprava tovaru do vozovne Trnávka, do dielne cestných motorových vozidiel;

- montáž a pripojenie zdviháka;

-  revízna a montážna skúška v zmysle platnej legislatívy (vyhláška ministerstva dopravy 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach na určených technických zariadeniach);

- revízna skúška elektrického zariadenia v zmysle platnej legislatívy (vyhláška ministerstva dopravy 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach na určených technických zariadeniach);

- uvedenie do prevádzky, nastavenie zariadenia a zaškolenie personálu (so zápisom v záznamovom hárku preškolenia);

- dokumentácia zdvíhacieho zariadenia (min. vyhlásenie o zhode, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku)