Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia ubytovne „B“ a prístavba objektu „B“ v areály SOŠ PZ Pezinok v rozsahu spracovaných projektov stavby. V rámci diela sa budú realizovať práce na jednotlivých objektoch nasledovne :

### Objekt č. 1 – SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia ubytovne B:

### V rámci diela sa bude realizovať zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, výmena bleskozvodu, klampiarske konštrukcie a zámočnícke výrobky. Súčasťou realizácie budú nové rozvody zdravotechniky, ÚK, elektroinštalácie (silnoprúd, slaboprúd), VZT. V rámci slaboprúdových rozvodov budú realizované rozvody (elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej požiarnej signalizácie, štruktúrovanej kabeláže, kamerového systému). V rámci rekonštrukcie objektu „B“ budú zrekonštruované areálové rozvody kanalizácie DN300 a odvádzanie splaškových vôd z objektu bude dopojením do tejto zrekonštruovanej kanalizácie. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku z objektu „B“ /zrážkových vôd zo spevnených plôch strechy/ je navrhnuté pomocou vsakovacieho poľa tvoreného zo vsakovacích boxov. Stavba nie je členená na stavebné objekty

### Rekonštrukciou objektu príde aj k zmene dispozičného riešenia jednotlivých priestorov objektu.

### Objekt č. 2 – SOŠ PZ Pezinok, prístavba objektu B:

### Účelom prístavby je dosiahnuť požadované ubytovacie kapacity rozšírením ubytovacích plôch, ktoré sú potrebné pri realizácii rekonštrukcie ubytovne B. Súčasťou realizácie budú nové rozvody zdravotechniky, ÚK, elektroinštalácie (silnoprúd, slaboprúd), VZT. V rámci slaboprúdových rozvodov budú realizované rozvody (elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej požiarnej signalizácie, štruktúrovanej kabeláže, kamerového systému). Nová dispozícia prístavby tohto ubytovacieho objektu je vertikálne a komunikačne prepojená  jedným novo navrhovaným novým schodiskovým priestorom a prevádzkovým osobným výťahom. V rámci prístavby objektu „B“ budú areálové rozvody kanalizácie objektu zaústené do navrhovanej areálovej kanalizácie DN 300 s dopojením na areálovú kanalizáciu existujúcich objektov. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku z objektu /zrážkových vôd zo spevnených plôch strechy/ je navrhnuté pomocou vsakovacieho poľa tvoreného zo vsakovacích boxov. Stavba nie je členená na stavebné objekty

### Realizácia stavebných prác bude prebiehať za prevádzky objektu.

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke a v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Zároveň uchádzač predloží aj technické listy k ekvivalentným výrobkom.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný predložiť  kópiu  licencie na vykonanie  prác pri  zhotovení kontaktných tepelnoizolačných systémov ( v rátane jej  príloh) na systém navrhnutý v projekte stavby, resp. pri použití ekvivalentného systému na navrhnutý ekvivalentný systém vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, (resp. certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

Objekt č. 1 – SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia ubytovne B:

SO 01 - 01.1.1 Zateplenie obvodového plášťa - pol. č. 12

SO 01 - 01.1.2 Zateplenie strešného plášťa - pol. č. 42

SO 01 - 01.1.3 Výmena otvorových konštrukcií- pol. č.2

SO 01 - 01.1.6 Vykurovanie - pol. č. 35

SO 01 - 01.1.8 Elektroinštalácia – silnoprúd - pol. č. 76

SO 01 - 01.2.4 Zdravotechnika - pol. č. 115, 117

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.