Námestie Andreja Hlinku 27, 034 01 Ružomberok     			            architektonický ateliér

###### STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY PRI KOSTOLE

###### RUŽOMBEROK - BANIČNÉ

ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE

TECHNICKÁ SPRÁVA

Stupeň dokumentácie: Projekt stavebných úprav Objednávateľ: Rímsko-katolícky farský úrad, Ružomberok Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Dávid Goč, autorizovaný architekt SKA Zákazkové číslo: 23011 - 50 Dátum spracovania : Júl 2023 Číslo paré :

###### ZOZNAM DOKUMENTÁCIE:

###### STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY PRI KOSTOLE

###### ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Technická správa

- Pôdorys 1.NP			1:50

- Pôdorys strechy			1:50

- Rez A-A´				1:50

- Výpis dverí				1:50

##### TECHNICKÝ  OPIS

Dokumentácia rieši stavebné úpravy vnútorných priestorov jestvujúcej budovy pri kostole v Baničnom. Budova sa nachádza na voľnom pozemku medzi kostolom a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Budova je v súčasnosti nevyužívaná s nedokončeným vnútorným priestorom. V rámci stavebných úprav sa rieši 1.NP, ktoré bude stavebne dokončené. Budova je napojená na jestvujúce inžinierske siete – vodovod, kanalizáciu a rozvody NN. V rámci stavebných úprav budú dostavané niektoré deliace priečky v interiéri, zrealizovaná nová plávajúca podlaha, dokončená elektroinštalácia a rozvody zdravotechniky, zrealizuje sa nová strešná krytina – fólia Fatrafol mechanicky kotvená na jestvujúcu strešnú krytinu. Vonkajší vzhľad ani nosné konštrukcie nebudú upravované.  Budova bude slúžiť ako kancelárie pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a ako sklady.

1. Hlavná stavebná výroba:

##### 1.1.Zemné práce:

V rámci stavebných úprav nie sú riešené zemné práce.

##### 1.2. Búracie práce:

Búracie práce zahŕňajú vybúranie otvorov dverí, ktoré budú osadené do jestvujúcich priečok. Niektoré otvory budú vybúrané aj so zárubňou aby mohla byť osadená nová zárubeň.

Počas asanačných prác je nutné dodržať postup prác vždy zhora nadol Pri výstavbe je nutné dodržiavať všetky predpisy a špecifikácie  podľa nariadení výrobcov stavebných materiálov a prvkov, ktoré nie sú v projekte bližšie špecifikované. Pri nešpecifikovaní kritérií je nutné dodržať zákony, technické normy a predpisy výrobcov. Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať projektanta o zistených chybách v projektovej dokumentácií.

Pri búraní je potrebné postupovať opatrne, nesmie sa narušiť väzba existujúceho muriva. Je potrebné v čo najväčšej miere zabrániť sekaniu a zbíjaniu. Búracie práce začať zhora, zakazuje sa stŕhať steny rozkývaním. Pri búracích prácach je nutné prizvať statika na obhliadku.

Pred začatím búracích prác sa pracovný priestor musí zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti ľudí.  Vybúraný materiál sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval ďalší priebeh búracích prác. Odvoz sute sa bude odvážať max do 5 km.

Pri búracích  prácach  je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy a vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technic-kých zariadení pri stavebných prácach. Počas realizácie dodržiavať platné normy a predpisy, podľa ktorých je projektová doku-mentácia spracovaná. Podmienky ochrany počas realizácie stavby a počas prevádzky určuje zákon č. 330/1996 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Poznámka: Po zrealizovaní búracích prác a pred začatím stavebných prác  je potrebné prekontrolovať  výšky a sklon strechy predmetnej budovy.

1.3. Betónové konštrukcie

Zahŕňajú prekrytie jestvujúcej šachty prívodu vodovodu. Jestvujúci kolektor v podlahe prekryť trapézovým plechom v.50 mm s nadbetónom 100 mm do výšky jestv. podkladového betónu. Betónovú konštrukciu vystužiť sieťovinou pri hornom okraji Q150.

1.4. Zvislé konštrukcie

Objekt je riešený ako železobetónový skelet s panelovým stropom a obvodovými stenami. Vnútorné priečky sú murované z tehál CDm. Nové deliace konštrukcie budú riešené z pórobetónových priečkových hr.150 a 100mm tvárnic Ytong Klasik P2-500, na tenkovrstvovú lepiacu maltu Ytong.

##### 1.5. Úprava  povrchov:

Vnútorné steny a strop budú omietnutné, v hygienických zariadeniach obložené keramickým obkladom do v. 2,1m.

Typ a  povrchovú úpravu  omietok upresní investor pred  bezprostrednou  realizáciou  prác.

##### 1.6. Podlahy  a  dlažby:

Skladba podlahy bude riešená s keramickou dlažbou

- Keramická dlažba hr. 10 mm

- Lepiaci tmel 3 mm

- Betónový poter hr. 70 mm

- Separačná PE fólia

- Podlahový polystyrén EPS 150, hr. 60 mm

- Separačná PE fólia

- Asfaltová hydroizolácia napojiť na jestv. hydroizoláciu

Icopal Fundament 4.0 Speed profile SBS

- penetrácia Siplast Primer Speed SBS

- Jestvujúci podkladný betón

Prípadne so záťažovým kobercom

- Záťažový koberec hr.10mm

- Nivelačný poter hr. 2mm

- Betónový poter hr. 73 mm (+ podlahové kúrenie)

- Separačná PE fólia

- Podlahový polystyrén EPS 150, hr. 60 mm

- Separačná PE fólia

- Jestvujúca asfaltová hydroizolácia, poškodené miesta

vyspraviť - 1x Icopal Funadment 4.0 Speed Profile SBS

##### 2. PRIDRUŽENÁ  STAVEBNÁ VÝROBA:

##### 2.1. Izolácie proti vode:

Hydroizolácia podlahy

- Asfaltová hydroizolácia napojiť na jestv. hydroizoláciu

Icopal Fundament 4.0 Speed profile SBS

- penetrácia Siplast Primer Speed SBS

Strecha bude preizolovaná novou hydroizolačnou vrstvou

- Hydroizolačná fólia z PVC-P Fatrafol 810  hr. 1,5mm mechanicky kotvená

- Ochranná textília 300g/m2 TIPPTEX B300F

- Jestvujúca skladba strechy

Atika strechy bude riešená poplastovaným plechom

##### 2.1. Výplne otvorov:

V objekte budú vymenené a doplnené dvere.

Nové dvere:

Vchodové dvere z plastových profilov, s prerušeným tepelným mostom dvojkrídlové, celosklenené, tepelnoizolačné trojsklo

rozmer dverí: 1700/5350mm, Prechod 1600/2100 s nadsvetlíkom 1600/450mm , tepelnoizolačné trojsklo, zámok vložkový bezpečnostný, bez prahu, farba biela

Vnútorné dvere drevené, jednokrídlové, plné, otočné, rozmer dverí: 900/1970mm , zámok vložkový, prah dubový

povrchová úprava: lamino dub svetlý

##### 2.6. Nátery a maľby :

Oceľové konštrukcie – oceľové zárubne povrchovo upraviť NEODUROM – vodou riaditeľná antikorózna farba, prípadne syntetickým náterom. Maľby v interiéri sú navrhované vápenné s dvojnásobným pačokovaním.

##### 2.7. Zasklievanie:

Zasklievanie okien  na vchodových dverách je potrebné zrealizovať tepelneizolačným trojsklom. Doporučujem použiť sklo FLOAT.

##### 2.8. Predpisy BOZ:

Do starostlivostí o hygienu, ochranu a bezpečnosť pri práci patri povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť také pracovné podmienky a prostredie, aby sa zabránilo pracovným úrazom, chorobám z povolania alebo inému poškodeniu zdravia vplyvom technologického zariadenia, technologického postupu výroby alebo organizáciou práce. Ochrana pred nebezpečnými a škodlivými faktormi pracovného procesu a tým zabezpečenie bezpečností pri práci sa riadi požiadavkami obsiahnutými v nasledovných predpisoch :

| číslo | názov | platnosť |
| --- | --- | --- |
| 124/2006 Z.z. | Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 309/2007 Z. z., 140/2008 Z. z., 132/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 470/2011 Z. z., 154/2013 Z. z., 308/2013 Z. z., 58/2014 Z. z., 204/2014 Z. z., 118/2015 Z. z., 128/2015 Z. z., 378/2015 Z. z.) | 9.3.2006 |
| 147/2013 Z.z. | Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (v znení č. 46/2014 Z. z., 100/2015 Z. z.) | 14.6.2013 |
| 387/2006 Z.z. | Nariadenie vlády SR o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (v znení č. 104/2015 Z. z.) | 10.6.2006 |
| 281/2006 Z.z. | Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej práci s bremenami | 23.5.2006 |
| 391/2006 Z.z. | Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko | 10.6.2006 |
| 392/2006 Z.z. | Nariadenie o požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov | 10.6.2006 |
| 395/2006 Z.z. | Nariadenie o poskytovaní a používaní ochranných pracovných prostriedkov | 13.6.2006 |
| 396/2006 Z.z. | Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko | 13.6.2006 |
| 309/2007 Z.z. | Zákon, ktorým sa mení a doplňa zákon č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci | 12.7.2007 |
| 223/2001 Z.z. | Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 553/2001 Z. z., 96/2002 Z. z., 261/2002 Z. z., 393/2002 Z. z., 529/2002 Z. z., 188/2003 Z. z., 245/2003 Z. z., 525/2003 Z. z., 17/2004 Z. z.(nepriamo), 24/2004 Z.z., 443/2004 Z. z., 582/2004 Z.z. nepriamo), 587/2004 Z. z., 733/2004 Z. z., 479/2005 Z. z., 532/2005 Z. z., 571/2005 Z. z.,127/2006 Z. z., 514/2008 Z. z., 515/2008 Z. z., 519/2008 Z. z., 8/2009 Z. z.(nepriamo), 160/2009 Z. z., 386/2009 Z. z., 119/2010 Z. z., 145/2010 Z. z.,258/2011 Z. z., 343/2012 Z. z., 180/2013 Z. z., 290/2013 Z. z., 346/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 484/2013 Z. z., 399/2014 Z. z., 79/2015 Z. z.,262/2015 Z. z.) | 21.6.2001 |
| 371/2015 Z.z. | Vyhláška ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch | 12.12.2015 |
| 365/2015 Z.z. | Vyhláška ministerstva životného prostredia SR ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov | 11.12.2015 |

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození:

1.) V zmysle zákona č. 124/06 Z.z. sa predpokladajú hlavne nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:

a) Možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000 V, nad 1000V,

b) Možnosť úrazu osôb nedostatočne zabezpečeným pracoviskom,

c) Možnosť úrazu osôb nesprávne zabezpečeným pracoviskom,

d) Možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,

e) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok,

f) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,

g) Možnosť úrazu osôb ich pádom,

h) Možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa,

i) Možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne,

j) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov,

k) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov,

l) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických postupov,

m) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok,

n) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok,

o) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických pomôcok,

p) Možnosť úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou napätia z iných zdrojov, zariadení a inštalácii.

2.) Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú úplne vylúčiť, ich zníženie, alebo obmedzenie sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a prostriedkami:

a) Realizovaním projektovaného diela podľa tejto projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN.

b) Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od výrobcov osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác montážnej organizácie, prevádzajúcej tieto práce.

c) Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov.

d) Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi – zhodou s CE.

e) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie robiacej montážne práce.

f) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa projektovaného zariadenia.

g) Realizovaním prvej odbornej prehliadky (revízie) projektovaného REI a neodkladným zrealizovaním – odstránením závad z tejto prehliadky.

h) Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok – revízií projektovaného REI a jeho inštalácie a neodkladných odstránení vyskytnutých závad v nej uvedených.

i) Realizovaním 1. úradnej skúšky, pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne aj opakovanými úradnými skúškami , vyžadovanými príslušnými predpismi.

j) Realizovaním  správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov.

k) Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy.

l) Kontrolou dodržiavania:

Poznámka: Pred začatím stavebných prác je vytýčiť všetky inžinierske siete.

- Vypracoval: Ing. arch. Dávid Goč