SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

STWIORB - 02

PARK LINOWY

CPV - 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

CPV - 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CZĘŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące naprawy parku linowego w ramach zadania: „Naprawa nawierzchni bezpiecznej (syntetycznej) placu zabaw przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich” - Część 2: Park linowy.

Przedmiot zamówienia w Części 2: Park linowy, obejmuje w szczególności:

-	demontaż i montaż istniejącego parku linowego,

- 	wymianę lin polipropylenowych wraz z ich mocowaniem:

- 	przejścia między podestami (2 x 6 lin, 2 x 8 lin),

- 	sieć pająka,

- 	lina "wejściowa",

- 	poziomowanie podestów - 8 kpl.,

- 	poprawę naciągu lin stalowych wraz z wyminą desek ochronnych drzew - 100%,

- 	uzupełnienie przeszkód na przejściu między pomostami - 2 zwisające elementy utrudniające  przejście np. worki - elementy bezpieczne,

- 	wymianę desek tzw. beczki - 100%,

- 	wymianę desek w przejściach między pomostami - 100%,

- 	częściową wymianę lin stalowych - 10% wraz z wymianą ich mocowania,

- 	malowanie / impregnacja elementów drewnianych - 100%,

- 	częściowa wymiana gruntu,

- 	badania, w tym certyfikacja parku linowego wraz z wykonaniem innych czynności umożliwiających dopuszczenie parku linowego do użytkowania, oraz

- 	pozostałe roboty wskazane w dokumentacji projektowej, ST, Umowie i pomocniczym przedmiarze robót.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z naprawą parku linowego.

1.4. Określenia podstawowe

Zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umową, dokumentacją projektową, pomocniczym przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne” oraz w dokumentacji projektowej.

2.2. Park linowy, parametry minimalne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały musza posiadać dopuszczenie do stosowania w parkach linowych i tego typu urządzeniach zabawowych (place zabaw) - przewidziane przepisami prawa i normami.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne". Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórcą) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.). Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne”.

Materiały powinny być przewożone środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Roboty montażowe, wymogi minimalne

- Demontaż istniejącego parku linowego,

- Wykonanie uzupełnień, wymiany, naprawy zniszczonych elementów,

- Montaż parku linowego.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne".

6.2.  Badania

Po wykonaniu naprawy parku linowego wykonawca wykona wszelkie próby, badania i testy całego parku linowego przewidziane przepisami prawa i normami, oraz wykona inne czynności umożliwiające oddanie parku linowego do użytkowania. Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia dokona także certyfikacji całego parku linowego umożliwiającej jego użytkowanie i przekaże stosowne dokumenty Zamawiającemu oraz Użytkownikowi (MOSiR Piekary Śląskie).

6.3.  Wymagania dotyczące wykonania prac naprawczych parku linowego

- Park linowy może być naprawiany jedynie przez wykonawcę o odpowiednich kwalifikacjach, przy użyciu materiałów potwierdzonych stosownymi dokumentami wystawionymi przez wybranych przez wykonawcę producentów i dotyczących wykonywanego zadania.

- Wykonawca winien złożyć gwarancję na oferowane naprawy zgodnie z postanowieniami Umowy.

7. PZREDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru podane są w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące warunków odbioru podane są w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w STWiORB - 00 „Wymagania ogólne".

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Sposób rozliczenia zgodnie z Umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 	powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.),

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późn. zm.),

-	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późn. zm.),

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (z późn. zm.).