DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ Dr.Hrubého 2, Šternberk, k.ú.Šternberk, parc.č.2756

Investor:	Město Šternberk

Horní náměstí 16

785 01 Šternberk

Zhotovitel:	Stern – projekt s.r.o.

Tomáš Uhlár

Autorizovaný technik ČKAIT 1201552

IČ: 293 73 956

Lužice 119

785 01 Šternberk

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A. 1		Identifikační údaje

A. 1. 1 	Údaje o stavbě

a) Název stavby

„STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY ZŠ Dr.Hrubého 2, Šternberk, k.ú.Šternberk, parc.č.756“

b) Místo stavby

k. ú. Šternberk, pozemek parc. č. 2756

c) Předmět dokumentace

- účel objektu

Záměrem stavebníka je provést stavební úpravy objektu tělocvičny (část celkového objektu) při ZŠ Dr.Hrubého 2, Šternberk. Jedná se o stávající přístavbu TV z roku 1996 sestávající se z přední části kde v 1.NP se nachází zázemí pro tělocvičnu (šatny, sociální zázemí apod.) a ve 2.NP gymnastický sál a průchod do stávající budovy ZŠ a strojovna VZT. Dále v objektu je velká tělocvična za ní je třípodlažní zázemí pro TV.

Stávající stav:

Areál ZŠ Dr.Hrubého 2 ve Šternberku se sestává z hlavní budovy ZŠ, přístavby tělocvičny a venkovního hřiště. Předmětem stavebních úprav je stávající přístavba TV a to v rozsahu snížení energetické náročnosti budovy a dalších drobných udržovacích úprav.

Přístavba TV byla přistavěna k objektu ZŠ v roce 1996 a v této podobě zůstala do dnešního dne.

Konstrukčně je objekt řešen systémem železobetonových sloupů uložených do železobetonových patek s kalichy. Vodorovná nosná konstrukce je tvořena soustavou girlandových ocelových vazníků uložených do žb sloupů.

Obvodové výplňové stěny jsou vyzděny z cihelných bloků Porotherm.

Nový stav:

Nově zamýšlí stavebník provést úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, tedy dodatečné zateplení obvodového pláště objektu, dodatečné zateplení střešního pláště, úprava vstupního balkónu (zrušení balkónu a dodatečné zastřešení) a drobné stavební úpravy vnitřních prostor udržovacího charakteru….viz.PD

Dokumentace je zpracována na základě požadavků investora stavby

A. 1. 2 	Údaje o stavebníkovi

Město Šternberk

Horní náměstí 16

785 01 Šternberk

A. 1. 3. 	Údaje o zpracovateli PD

Stern – projekt s.r.o.

Uhlár Tomáš – jednatel společnosti

Autorizovaný technik ČKAIT 1201552

IČ: 293 73 956

Lužice 119

785 01 Šternberk

A. 2		Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – Tělocvična ZŠ

Technologická zařízení nejsou

A. 3		Seznam vstupních podkladů

1.	Studie stavby, záměr investora stavby

2.	Konzultace s uživateli

3.	Obhlídka místa stavby