| spoločnosť s r.o. Bratislava |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vypracoval : Ing. Slezák | HIP : Ing.Slezák | formát | 6 A4 |
| zodp. proj : Ing. Fuksa | kontrola : Ing. Šolik | dátum | 10.2019 |
| kreslil: |  | stupeň | PSR |
| investor: Mesto Malacky |  | č.zákazky | 09 – 92 724 |
| akcia: : MALACKY KOMPOSTÁREŇ |  | arch. číslo | 31 528 |
| PROJEKT STAVBY PRE REALIZÁCIU |  | mierka | - |
| príloha: SPRIEVODNÁ SPRÁVA |  | číslo prílohy: | ### A |

Akcia:		Malacky – kompostáreň

Stupeň: 	Projekt stavby pre realizáciu

Zák.číslo:	09 – 92 724

Arch.číslo:	31 528

A. SPRIEVODNÁ správa

Obsah:

- Identifikačné údaje stavby

- Základné údaje o stavbe

- Prehľad východiskových podkladov

- Členenie stavby

- Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

- Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

- Predpokladané lehoty výstavby

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:		Malacky – kompostáreň

Stupeň:		Projekt stavby pre realizáciu

Miesto stavby:				Malacky, areál bývalého areálu vodného zdroja BVS

Okres:					Malacky

VÚC:					Bratislavský

Charakter stavby:			Inžinierska stavba

Odvetvie:				Odpadové hospodárstvo

Investor:		Mesto Malacky, Bernoláková 5188/1A,  901 01 Malacky

Generálny projektant:		Hydrocoop spol. s r. o., Dobšinského 32,

811 05 Bratislava

Realizácia stavby:		Dodávateľsky

Dodávateľ stav. časti:		Bude vybraný súťažou

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Predmetom stavby je vybudovanie kompostárne pre mesto Malacky. V kompostárni sa budú vyrábať komposty zo zelených materiálov a biologického odpadu. Navrhovaná je technológia kompostovania pomocou pôdnych základok umiestnených na spevnenej vodohospodársky zabezpečenej ploche. V rámci kompostárne je uvažovaná oceľová hala ako pomocný priestor pre prípravu suroviny na kompostovanie, resp. pri spracovaní finálneho produktu.

V areáli kompostárne budú využívané technologické zariadenia potrebné na prípravu, manipuláciu, prekopávanie, osievanie kompostu.

Ako súčasť výroby kompostov je uvažované s nasledujúcimi surovinami:

- Zelená hmota – tráva, lístie ovocných drevín a iný zelený odpad

- Uhlíkatý materiál – orezy konárov, orezy z vinohradov, obilná slama drvená, odpadové drevo drvené, piliny, otruby, plevy, plievky, obilný prach apod.

- Ostatný biologicky rozložiteľný odpad – kaly, maštaľný hnoj, hnojovica, výpalky

Charakteristické rozmery a kapacita stavby:

- oplotený areál kompostárne:			14 863 m2

- spevnené plochy (vrátane haly):			5 441 m2

z toho hala					400 m2

- areálové komunikácie				2 986 m2

- manipulačné plochy				6436 m2

- navrhovaná kapacita kompostárne (pri zachovaní návrhových parametrov):

6 480 m3 / rok ~ 3240 t / rok vstupnej suroviny

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady:

a) projektové podklady:

- Vstupné podklady od investora a budúceho prevádzkovateľa Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

- DUR, Hydrocoop Bratislava, 06/2016

b) mapové podklady:

- Ortofotomapy záujmového územia

- Katastrálne mapy, k.ú. Malacky (M 1:2880)

- Polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia (1:500) vypracoval Ing. Bilka

c) ďalšie podklady:

- Obhliadka a pochôdzka lokality určenej na zriadenie kompostárne

- Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

- Vyhláška č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov

- Geodetické zameranie záujmového územia vypracované pre účely výstavby kompostárne

4.ČLENENIE STAVBY

Stavba kompostárne je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Príprava územia

SO 02 Prevádzková budova

SO 03 Spevnené plochy kompostárne

SO 04 Areálové komunikácie, manipulačné plochy

SO 05 Hala na prípravu vstupných surovín

SO 06 Prístrešok pre mechanizmy kompostárne

SO 07 Váha

SO 08 Akumulačná nádrž, postrekovací systém

SO 09 Dažďová kanalizácia

SO 10 Splašková kanalizácia a žumpa

SO 11 Monitoring existujúceho odpadového potrubia

SO 12 Studňa a rozvody úžitkovej vody

PS ČS a studňa

SO 13 Prípojka NN, kamerový systém

SO 14 Oplotenie

Osvetlenie areálu kompostárne

RVO – Osvetlenie areálu kompostárne

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Stavba kompostárne nie je viazaná na okolitú výstavbu a nevyvolá žiadne podmieňujúce investície. Stavba nepredpokladá potrebu budovania súvisiacich investícií.

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľ a prevádzkovateľ: 		Mesto Malacky

Bernolákova 5188/1A,

901 01 Malacky

7. LEHOTA VÝSTAVBY A ROZHODUJÚCE TERMÍNY

# Predpokladané lehoty v závislosti od dostupnosti financovania:

# Zahájenie stavby					-	rok 2021

Ukončenie stavby:					-	rok 2022

Zahájenie prevádzky:					-	rok 2022

Vypracoval: Ing. Peter Fuksa

Bratislava, 10/2019