KONSTRUKT STEEL s.r.o.

Rázusova 51, 977 01 Brezno

Tel. č.: 048/611 54 00	Mobil: +421 917 281 078

INVESTOR	:	Hugánik s.r.o.

Rázusova 933/9

Brezno 977 01

STAVBA		:	Hospodárska usadlosť

centrum animoterapie

ADRESA		:	K.Ú. Brezno, okres Brezno

č.p. 	C-KN 7233/13

TECHNICKÁ SPRÁVA

Architektúra

Zodp. Projektant 	:	Ing. Peter Sabaka

Vypracoval		:	Ing. Barbora Halásová

Dátum 			:	Júl 2023

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby :		Hospodárska usadlosť – centrum animoterapie

Umiestnenie stavby :		Brezno - Rohozná

Parcelné čísla:		C-KN 7233/13

Katastrálne územie :		Brezno

Okres :			Brezno

Kraj :				Banskobystrický

Investor:			HUGÁNIK s.r.o.

Rázusova 933/9

Brezno 977 01

Zhotoviteľ PD:		 	KONSTRUKT STEEL s.r.o., Rázusova 51, 977 01 Brezno

Stupeň projektu:		Dokumentácia pre stavebné povolenie – zmena stavby

- STAVEBNÁ ČASŤ

  - ZÁKLADY

Základy objektu budú tvorené zo základových pásov z betónu predpísanej kvality pre jednotlivé konštrukcie a z debniacich tvárnic. Základové pásy budú pod obvodovými stenami a priečnymi nosnými stenami (viď. Stavebná časť, výkres č.2 : Základy).

Spodná hrana základu musí byť v nezámrznej hĺbke pre danú lokalitu.

  - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Obvodové konštrukcie na 1.NP sú navrhnuté z tehál Britterm 44 termo, hr. 440 mm. Zvislé nosné konštrukcie na 1.NP sú navrhnuté z tehál Britterm hr. 300 mm. Zvislé nenosné konštrukcie na 1.NP a v podkroví sú navrhnuté z tehál Britterm hr. 100 mm.

  - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Nosná konštrukcia na 1.NP je navrhnutá ako železobetónová doska (C20/25 + betonár-ska výstuž S500) liata na zhutnenú plochu o hrúbke 150mm a nosná konštrukcia stropu nad 1.NP je navrhnutá ako železobetónová doska hr.22mm. V podkroví je stropná nosná konštrukcia navrhnutá zo sadrokartónového podhľadu, ktorý bude zavesený na klieštinách.

  - PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE

Podlahová konštrukcia na 1.NP a v podkroví (nad nosnou konštrukciou) je tvorená z tepelnej izolácie, cementového poteru a nášľapnej vrstvy - laminátová podlaha, resp. keramická dlažba (v závislosti od typu miestnosti).

  - ÚPRAVA VONKAJŠÍCH POVRCHOV

Povrchová úprava vonkajších drevených konštrukcií bude riešená lazúrovacím lakom. Farebné riešenie obkladov a omietok si navrhne investor.

  - KONŠTRUKCIA STRECHY

Strecha je navrhnutá sedlová. Konštrukcia  bude  tvorená pomúrnicami, krokvami, väznicami, stĺpikmi, šikmými vzperami atď. Samotná krytina bude uchytená na latách. Celá konštrukcia krovu bude natretá náterom proti hnilobe a škodcom. Ako strešná krytina bude použitá betónová škridla.

  - VÝPLNE OTVOROV

Všetky okná  budú drevené s izolačným trojsklom. Dvere budú drevené.

  - IZOLÁCIA PROTI VODE A VLHKOSTI

Ako izolácia proti zemnej vlhkosti bude použitý asfaltový pás HYD-ROBIT V60 S35 natavovaný na betónovú konštrukciu. Betónová konštrukcia bude opatrená penetračným náterom.

  - TEPELNÁ IZOLÁCIA

Tepelnú izoláciu podláh budú tvoriť dosky s extrudovaného polystyrénu hrúbky 100 mm, určené pre vyššie zaťaženie. Základy budú zateplené extrudovaným polystyrénom hrúbky 100 mm..  Tepelná izolácia 2.NP bude z minerálnej vlny hrúbky 200+50 mm.

  - KLAMPIARSKE VÝROBKY

Oplechovanie parapetov okien, dažďové zvody a dažďové žľaby previesť z plechu hr.0,6 mm.