Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Stručný opis predmetu zákazky:

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nových Zámkoch v rozsahu spracovaného projektu stavby.

### V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie energetickej náročnosti objektu v rozsahu – zateplenie obvodového plášťa a strechy existujúceho objektu, výmena otvorových konštrukcií, odstránenie vlhkosti obvodových konštrukcií suterénnych priestorov, čiastočná rekonštrukcia sústavy ústredného vykurovania (objekt má dve kotolne, pričom jedna kotolňa a súvisiace rozvody už boli zrekonštruované), inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyváženie celej vykurovacej sústavy budovy, výmena svetelných zdrojov a svietidiel vrátane komplexnej rekonštrukcie elektrorozvodov, bezbariérové sprístupnenie objektu a vybudovanie bezbariérového WC. Stavba je členená na nasledovné stav. objekty :

### SO 01.1 oprávnené práce

### SO 01.2 neoprávnené práce

### Detailná a úplná špecifikácia je daná spracovaným projektom stavby.

## Realizácia predmetných stavebných prác bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke a v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Zároveň uchádzač predloží aj technické listy k ekvivalentným výrobkom.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný predložiť  kópiu  licencie na vykonanie  prác pri  zhotovení kontaktných tepelnoizolačných systémov ( v rátane jej  príloh) na systém navrhnutý v projekte stavby, resp. pri použití ekvivalentného systému na navrhnutý ekvivalentný systém vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, (resp. certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

SO 01 oprávnené práce, časť SO-01.1.3 Výmena otvorových konštrukcií – časť B

Položky č. 17-27 (plastové okná), 29, 31, 32 (hliníkové dvere)

| 17 | (k12) Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1200x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, vč. doplnkov (viď výkres - výpis okien) - kovanie, paropriepustná páska, paronepriepustná páska, sieťky proti hmyzu, vnútorné žalúzie |
| --- | --- |
| 18 | (k13) Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1200x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, vč. doplnkov (viď výkres - výpis okien) - kovanie, paropriepustná páska, paronepriepustná páska, sieťky proti hmyzu, vnútorné žalúzie |
| 19 | (k14) Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1200x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, vč. doplnkov (viď výkres - výpis okien) - kovanie, paropriepustná páska, paronepriepustná páska, sieťky proti hmyzu, vnútorné žalúzie |
| 20 | (k17) Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1800x1400 mm (vxš), izolačné trojsklo, vč. doplnkov (viď výkres - výpis okien) - kovanie, paropriepustná páska, paronepriepustná páska, sieťky proti hmyzu, vnútorné žalúzie |
| 21 | (k18) Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1800x1450 mm (vxš), izolačné trojsklo, vč. doplnkov (viď výkres - výpis okien) - kovanie, paropriepustná páska, paronepriepustná páska, sieťky proti hmyzu, vnútorné žalúzie |
| 22 | (k19) Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 500x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, vč. doplnkov (viď výkres - výpis okien) - kovanie, paropriepustná páska, paronepriepustná páska,sieťky proti hmyzu, sieťky proti hlodavcom, vnútorné žalúzie |
| 23 | (k8) Plastové okno dvojkrídlové S+S, rozmer 500x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, vč. doplnkov (viď výkres - výpis okien) - kovanie, paropriepustná páska, paronepriepustná páska, sieťky proti hmyzu, sieťky proti hlodavcom, vnútorné žalúzie |
| 24 | (k10) Plastové okno štvorkrídlové OS+OS+S+S, rozmer 1800x2700 mm (vxš), izolačné trojsklo, vč. doplnkov (viď výkres - výpis okien) - kovanie, paropriepustná páska, paronepriepustná páska,sieťky proti hmyzu, vnútorné žalúzie |
| 25 | (k11) Plastové okno štvorkrídlové OS+OS+S+S, rozmer 1800x2700 mm (vxš), izolačné trojsklo, vč. doplnkov (viď výkres - výpis okien) - kovanie, paropriepustná páska, paronepriepustná páska,sieťky proti hmyzu, vnútorné žalúzie |
| 26 | (k15) Plastové okno štvorkrídlové OS+OS+S+S, rozmer 1800x2600 mm (vxš), izolačné trojsklo, vč. doplnkov (viď výkres - výpis okien) - kovanie, paropriepustná páska, paronepriepustná páska,sieťky proti hmyzu, vnútorné žalúzie |
| 27 | (k16) Plastové okno štvorkrídlové OS+OS+S+S, rozmer 1800x2600 mm (vxš), izolačné trojsklo, vč. doplnkov (viď výkres - výpis okien) - kovanie, paropriepustná páska, paronepriepustná páska,sieťky proti hmyzu, vnútorné žalúzie |

| 29 | d8 Hliníkové dvere vstupné bezpečnostné so svetlíkom r.=900x1970mm, vč. doplnkov( viď výkres - výpis dverí)-hliníková zárubeň, kovanie, paropriepustná páska, paronepriepustná páska, zámok, samozatvárač, madlo, integrované mreže |
| --- | --- |
| 31 | d6 Hliníkové dvere exteriérové, dvojkrídlové, otváravé presklenné r.=5200x2950mm, vč. doplnkov( viď výkres - výpis dverí)-zárubeň s PTM, kovanie, paropriepustná páska, paronepriepustná páska, integrované mreže |
| 32 | d6-1 Hliníkové dvere exteriérové, dvojkrídlové, otváravé presklenné r.=5200x2950mm, vč. doplnkov( viď výkres - výpis dverí)-zárubeň s PTM, kovanie, paropriepustná páska, paronepriepustná páska, |

SO 01 oprávnené práce, časť SO-01.1.3 Výmena otvorových konštrukcií – časť C

Položky č. 35 a 36 (garážové vráta)

| 35 | d14 Garážové vráta sekčné lamelové, zateplené, r.=3300x3500mm, vč. doplnkov( viď výkres - výpis dverí)-zárubeň oceľová, vr. náterov, kovanie - koľajnice, paropriepustná páska, paronepriepustná páska, ovládanie - motor |
| --- | --- |
| 36 | d15 Garážové vráta sekčné lamelové, zateplené, r.=2450x2050mm, vč. doplnkov( viď výkres - výpis dverí)-zárubeň oceľová, vr. náterov, kovanie - koľajnice, paropriepustná páska, paronepriepustná páska, ovládanie - motor |

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.