PC – micro

- Šasí Micro Form rozměry max. 190 x 190 x 40 mm, beznástrojový přístup ke všem komponentám PC

- možnost dokoupení originál držáku VESA 100x100

- CPU s nízkou spotřebou max 35W, min. 16 jader, výkon min. 23.000 bodů v testu https://www.cpubenchmark.net/

- RAM min. 16GB DDR5 4800MHz SoDIMM ( volný slot na rozšíření, podpora až 64 GB DDR5 )

- HDD min. 256BG PCIe NVMe SSD M.2 2230 ( volný min. 1 slot M.2 2280 )

- Integrovaná grafická karta

- Porty vpředu min. 1x USB-A 3.2 s funkcí PowerShare, 1x USB-C 3,2, 1x Universal audio jack

- Porty vzadu min. 1xDP1.4, 1xHDMI2.1, 4x USB-A ( z toho min. 2x USB 3.2), 1x Gigabit Ehternet RJ45

- Externí napájecí zdroj min. 90W

- Bezpečnost - šasí intrusion switch, Kensington slot, TPM 2.0, BIOS security erase

- Udržitelnost a ekologie - splňuje normu EPEAT Gold https://www.epeat.net/ a Energy Star 8.0, balení min. 80% z recyklovaných materiálů, šasí využívající recyklovaných plastů a kovů

- Management - Intel vPro® Enterprise, zdarma dostupný software na webu výrobce na na update driverů, vzdálený management, nasazení a monitoring PC, softwarový balík pro integraci do Microsoft System Center Configuration Manager

- Příslušenství -	Klávesnice česká USB vč. numerického bloku + myš USB optická ( stejná záruka jako PC )

- Předinstalovaný OS Windows 11 Pro bez nutnosti aktivace

- Záruka min. 5 let dohledatelná na webu výrobce pro konkrétní seriové číslo, oprava následující pracovní den technikem v dohodnutém místě, podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu pro konkrétní PC dle sériového čísla