ALL – in - One

- Šasí All in One

- Výškově stavitelný stojan, možnost naklápění(45st) a otočení (pivot 90st), možnost jednoduché demontáže stojanu a upevnění na stěnu pomocí standardního VESA držáku

- Display 23-24" IPS, rozlišení 1920x1080@60Hz, nedotykový, matný min. 250nits, min. 99%(sRGB), splňuje TUV Blue Light cerifikaci

- beznástrojový přístup ke všem komponentám PC

- CPU min. výkon 30.000 bodů v testu https://www.cpubenchmark.net/

- RAM min. 16GB DDR5 4400MHz (volný 1 slot na rozšíření, podpora až 64GB DDR5)

- HDD min. 512GB PCIe NVMe SSD M.2 2230

- Integrovaná grafická karta o výkonu min. 1700 bodů v testu https://www.videocardbenchmark.net/, podpora rozlišení přes DP 5120 x 3200 @ 60Hz

- Porty min. 1x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI-out 2.1 out, 1x HDMI-in, 6x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2 z boku, RJ45 GigabitEth, audio jack combo, čtečka SD karet

- Zabudované stereo reproduktory min. 2x2W

- Dodávka bez integrované kamery nebo možnost mechanického zasunutí/zakrytí kamery

- Napájecí zdroj interní min. 160W s účinností 80 Plus Bronz

- Bezpečnost – šasí intrusion switch, Kensington slot, TPM 2.0, BIOS security erase

- Udržitelnost a ekologie – splňuje normu EPEAT 2018 silver https://www.epeat.net/ a Energy Star, balení z recyklovaných materiálů, šasí využívající recyklovaných plastů a kovů

- Management – zdarma dostupný software na webu výrobce na na update driverů, softwarový balík pro integraci do Microsoft System Center Configuration Manager

- Příslušenství – Klávesnice česká USB vč. numerického bloku + myš USB optická (stejná záruka jako PC)

- Předinstalovaný OS Windows 11 Pro bez nutnosti aktivace

- Záruka min. 5 let dohledatelná na webu výrobce pro konkrétní seriové číslo, oprava následující pracovní den technikem v dohodnutém místě, podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu pro konkrétní PC dle sériového čísla