- SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1.CHARAKTER  ÚZEMIA  VÝSTAVBY:

- 1.1. ZHODNOTENIE  STAVENISKA:

Lesná cesta Pitelová - Jastrabá predstavuje  komunikáciu prechádzajúcu extravilánom katastrálneho územia obce  Jastrabá viď: prehľadná mapa, porastová  mapa. Šírka vozovky  komunikácií je v súčasnosti 3,0m až 4,0m  viď: PRIEČNE REZY.

Súčasný stav lesnej cesty v danom úseku predstavuje starú zemnú cestu z koľajami je erodovaná, pomiestne spevnená kamenivom. Rekonštrukciou odvodňovacích zariadení sa zvýši prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť cesty a zvýši sa únosnosť podložia.

Trasa svahovej cesty začína na katastrálnej hranici obcí  Pitelová a Jastrabá a končí napojením na miestnu komunikáciu nad obcou Jastrabá.

Znázornenie trasy viď: Prehľadná mapa, Porastová mapa.

Na trase sa striedajú ľavostranné a pravostranné oblúky polomermi od 100 do 2 000m. Celá trasa z hľadiska smerového vyhovuje požiadavkám STN 73 61 08.

Prístup na stavenisko bude po miestnych komunikáciách a lesných cestách.

- 1.2. PREHĽAD  MAPOVÝCH  PODKLADOV:

Pre  spracovanie  projektovej  dokumentácie  boli  použité  mapové  podklady  a  to,  prehľadná mapa a  porastová mapa M=1:10 000 a katastrálna mapa M=1:10000.

- 1.3. PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU:

Daná  rekonštrukcia lesnej cesty si nevyžaduje nové zásahy do územia, čo sa týka záberu nových pozemkov. Výstavba sa bude vykonávať v rámci súčasného telesa lesnej cesty.

- 2. TECHNICKÉ  RIEŠENIE:

2.1 Technické riešenie rekonštrukcie lesnej cesty priamo nadväzuje na súčasný stav  komunikácie, ktorý je nevyhovujúci z dôvodu neexistujúcej vozovky a potrebou vybudovania výhybní a rúrových priepustov .

Práce na výstavbe lesnej cesty sú nasledovné:

-odstránenie pňov

-odkopávky pre spodnú stavbu ciest (priekopy a prekopania  a úprava pláne)

- zriadenie priekop

- zriadenie rúrových priepustov

-úprava pláne

- zriadenie nového krytu vozovky

-zriadenie zemných krajníc

Rozsah prác a potrebné rozmery potrebných úprav sú stanovené vo vzorovom reze výkresovej časti.

2.2. POZDĹŽNY SKLON:

Pozdĺžny sklon  lesnej cesty , nie je potrebné meniť ani upravovať, zostáva bez zmeny na väčšine úseku lesnej cesty.

Úprava pozdĺžneho sklonu je potrebná v úseku km. 0,815 až km.0,882 viď: Pozdĺžny profil a Priečne rezy. V tomto úseku je potrebné odkopávkami pre spodnú stavbu ciest znížiť súčasný pozdĺžny sklon.

2.3. SMEROVÉ POMERY:

- Smerové vedenie trasy lesnej cesty zostáva pôvodné bez zmien.

V km. 0,719 je navrhnuté posunutie osi lesnej cesty v pravo do lesného porastu z dôvodu úpravy pozdĺžneho sklonu viď: Priečne rezy.

2.4. PRIEČNY REZ:

Priečny rez lesnej cesty rozmerovo (šírka)  sa nezmení k pôvodnému priečnemu rezu. Súčasné priečne rezy sú znázornené v projektovej dokumentácii, ako  PRIEČNE REZY, VZOROVÉ REZY.

Stávajúci stav lesnej cesty predstavuje cestu bez vozovky pomiestne spevnenú kamenivom v niektorých úsekoch s vyjazdenými koľajami.

- NOVÝ KRYT VOZOVKY:

- Štrkodrť fr. 0-29mm.................hr. 100mm po zhutnení

- Kamenivo drvené 32-63mm s výplňou...hr. 300mm po zhutnení

Táto konštrukcia sa použije aj pri zriaďovaní výhybní a lesných skladov.

2.5. ODVODNENIE LESNEJ CESTY:

Na pozdĺžne odvodnenie vo výkope zemného telesa sa navrhuje lichobežníková priekopa s umiestnením dna 30cm pod predpokladanou zemnou pláňou.

Voda z pozdĺžnych priekop je odvedená do rúrových priepustov, alebo do otvorených lichobežníkových priekop.

Priekopa je navrhnutá nasledovne:

Km. 0,270 – km. 0,330 pravostranná

Km. 2,629 – km. 2,664 ľavostranná

Na trase lesnej cesty v úsekoch z malým pozdĺžnym sklonom a malým priečnym sklonom terénu sa nachádza stáca  voda (mláky), ktoré je potrebné odvodniť vybudovaním zemných priekop kolmo na os cesty, do lesného porastu jedná sa o úseky v

km.0,961

km.1,060

km.1,258

km.1,446

Na trase cesty sa vybudujú nové priepusty, po dohode s investorom , pretože stojaca voda v terénnych preliačinách pri ceste podmáča cestu.

Charakteristika nových priepustov je nasledovná:

Priepust km. 0,294

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60 dl. 6m

-sklon 3%

-vtoková jama

-výtok upravený kamenným záhozom

Priepust km. 0,961

-nový rúrový priepust pre odvedenie stojatej vody pri lesnej ceste

-rúrový priepust DN 400mm, rúry TZP 4-40 dl.7m

-vtok a výtok upravený kamenným záhozom

Priepust km. 2,644

-nový rúrový priepust

-rúrový priepust DN 600mm, rúry TZP 4-60 dl.6m

-vtoková jama

-výtok spevnený kamenným záhozom

Priečne odvodnenie krytu –odrážky z oceľových profilov dl. 5m pod uhlom 60 stupňov sú navrhnuté  v počte 51ks osádzané sú vo vzdialenostiach podľa pozdĺžneho sklonu lesnej cesty viď: Pozdĺžny profil.

Oceľové odrážky sú osádzané do lôžka z prostého betónu.

Koniec lesnej cesty sa pripája na miestnu komunikáciu z dôvodu zabránenia vytekania zrážkových vôd na miestnu komunikáciu sa na konci lesnej cesty vybuduje betónový žľab s liatinovým roštom  o dĺžke 10m, ktorý odvedie zrážkové vody do priekopy pozdĺž miestnej komunikácie. Priekopu je potrebné na vtoku a výtoku žľabu vyčistiť na dĺžke po 10m.

2.6. VÝHYBNE, LESNÝ SKLAD:

Výhybne:

Výhybne slúžia k plynulému pohybu lesných mechanizmov po lesnej ceste a slúžia ako stanoviská v prípade protipožiarneho zásahu. Výhybne sú navrhnuté nasledovne.

-km. 0,719 ľavostranná

-km. 0,920 ľavostranná

-km. 1,608 ľavostranná

-km. 1,990 ľavostranná

-km. 2,399 ľavostranná

Lesný sklad:

Pred koncom trasy lesnej cesty v km.0,126 je navrhnutý 10 x 30m, ako ľavostranný a v km. 3,072 až km. 3,122 sa nachádza existujúci pravostranný lesný sklad, ktorý po úprave a zhutnení zemnej pláne, bude spevnený kamenivom, ako lesná cesta v tomto úseku.

2.7. ZEMNÉ PRÁCE:

Zemné práce  nepredstavujú podstatnú časť  prác na rekonštrukcii lesnej  cesty.

Odkopávky pre spodnú stavbu ciest predstavujú odstránenie 20cm vrstvy zo súčasnej koruny lesnej cesty a odstránenie nánosov na krajniciach a vyrovnanie a zhutnenie zemnej pláne. Zemina získaná z odkopávok sa uloží pozdĺž lesnej cesty a na zemnú pláň lesnej cesty a na skládky , pre zriadenie zemných krajníc.

Zemné práce súvisia predovšetkým z odkopávok a zriadením odvodňovacích priekop. Zemina získaná s priekop sa uloží pozdĺž lesnej cesty.

Zemné práce zabezpečia zriadenie priekop a rúrových priepustov sú nasledovné:

-drvenie konárov pre všetky druhy stromov........................15,00m3

-odstránenie pňov do 300mm...............................................110,00ks

-odstránenie pňov do 500mm.................................................40,00ks

-odkopávky pre cesty v hor. 4..............................................3934,10m3

-príplatok za lepivosť............................................................3934,10m3

-hĺbenie šachiet hor. 4.............................................................4,385m3

-príplatok za lepivosť...............................................................4,385m3

- hĺbenie rýh do šírky do 600mm v hor. 4.................................1,50m3

-príplatok za lepivosť................................................................1,50m3

-hĺbenie rýh do 2000mm........................................................113,00m3

-príplatok za lepivosť.............................................................113,00m3

-zvislé premiestnenie výkopku...............................................114,50m3

-vodorovné premiestnenie výkopku do 50m.........................2778,985m3

-vodorovné premiestnenie výkopku do 1000m.....................2548,00m3

-nakladanie výkopku.............................................................1274,00m3

-násypy zhutnené 103%........................................................2778,985m3

-uloženie sypaniny na skládku..............................................1274,00m3

-obsyp objektov.......................................................................20,0m3

-úprava pláne so zhutnením................................................17500,00m2

-svahovanie výkopov............................................................848,00m2

-svahovanie násypov.............................................................300,00m2

- Zatriedenie hornín: trieda 4  100%

- Sklony svahov:  výkopové  1:1

násypové  1:1,5

2.8. ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIA:

Na konci lesnej cesty je navrhnuté osadenie oceľovej závory o rozpätí 5,0m, osadených do betónových základov viď: výkres Oceľová závora.

Počas výstavby pri napojení na miestnu komunikáciu je potrebné zriadiť dočasné dopravné značenie viď: Situácia dočasného dopravného značenia.

Na konci lesnej cesty pri napojení na miestnu komunikáciu je navrhnuté trvalé dopravné značenie, ktoré zabezpečí zákaz vstupu motorových vozidiel a informuje o existencii prekážky na ceste (závora) viď: Situácia trvalého dopravného značenia.

2.9. INŽINIERSKE SIETE:

- Stanoviská a vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečí investor stavby.

- Koniec lesnej cesty  v katastri obce Jastrabá sa napája na komunikáciu

- III. Triedy č.2488, tento úsek lesnej cesty sa nachádza v ochrannom pásme dráhy v km. 243,849.

- Práce v tomto úseku existujúcej lesnej cesty predstavujú, zriadenie vozovky z kameniva a osadenie odvodňovacieho žľabu z oceľovým roštom, pre zamedzenie vytekania zrážkových vôd na komunikáciu III. triedy.

- Odvodňovací žľab s oceľovým roštom sa bude zriaďovať súbežne z komunikáciou III. triedy č. 2488 o dĺžke 10m.

Vypracoval: Milan Hlinka                                                       Dňa: január 2023