Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh

PROJEKT MONITORINGU VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

k dokumentácii na stavebné povolenie (DSP)

Obsah:

1. Identifikačné údaje stavby	3

1.1.	Stavebník	3

1.2. Spracovateľ dokumentácie	3

2.1. Druh komunikácie a jej funkcia:	3

2.2. Celkový rozsah stavby:	4

2.3. Podklady a požiadavky:	4

2.4. Zoznam katastrálnych území, chránené územia :	5

2.5. Zoznam častí stavby :	5

3.	Monitoring vybraných zložiek životného prostredia	11

3.1.	Zdôvodnenie projektu monitoringu	11

3.2.	Výber monitorovaných zložiek životného prostredia	11

I.	Monitoring ovzdušia	12

II.	Monitoring hluku	14

III.	Kmitanie a otrasy, bludné prúdy	16

IV.	Povrchové vody	18

V.	Biota	20

VI.	Geologické faktory a podzemná voda	24

A.	Stručná charakteristika prírodných pomerov	24

B.	Geotechnický monitoring v trase D1	25

a.	Ciele monitoringu	25

b.	Návrh metód geotechnického monitoringu	26

c.	Meranie sadania násypov metódou horizontálnej inklinometrie	26

d.	Meranie pórových tlakov	26

e.	Meranie podpovrchových deformácií metódou vertikálnej inklinometrie	27

f.	Meranie povrchových deformácií	27

g.	Meranie síl pod hlavou kotiev	28

h.	Meranie zmeny polohy hladiny podzemnej vody	28

i.	Monitoring vplyvu výstavby na susediace objekty	29

j.	Analýza rizík a návrh umiestnenia monitorovacích stanovísk	29

k.	Meranie výdatnosti subhorizontálnych odvodňovacích vrtov	29

B1. 	 Násypy	32

B2. 	Zárezy, odrezy, zárubné múry	34

B3.	 Mostné objekty	37

B4. 	Portálové objekty tunela Prešov	37

C.	Návrh početnosti a frekvencie merania	38

D.	Monitorovanie pred výstavbou	40

E.	Monitorovanie počas výstavby	41

F.	Monitorovanie počas prevádzky	41

G.	Budovanie systému monitoringu	42

H.	Plán zberu, spracovania, prezentácie a archivácie výsledkov geotechnického monitoringu	42

I.	Interpretácia meraní, varovné stavy	43

J.	Rekapitulácia monitoringu geologických faktorov	45

K.	Základné náležitosti správ	53

4.	ZÁVER MONITORINGU GEOLOGICKÝCH FAKTOROV A PODZEMNEJ VODY	53

PROJEKT MONITORINGU VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

k dokumentácii na stavebné povolenie (DSP)

# 1. Identifikačné údaje stavby

| Názov stavby: | Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh |
| --- | --- |
| Okres, kraj: | Prešov, Prešovský samosprávny kraj |
| Katastrálne územie: Druh stavby: Kategória diaľnice: | Prešov, Solivar, Haniska, Petrovany Novostavba Diaľnica D 26,5/100 |

## Stavebník

| Stavebník: Nadriadený orgán: | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. , Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie Slobody č. 6, 810 05 Bratislava |
| --- | --- |

- 1.2. Spracovateľ dokumentácie

Združenie:

Zastúpené vedúcim členom združenia:	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava

Kominárska 2-4, 823 03 Bratislava

IČO 31 322 000

Hlavný inžinier projektu, autor projektu:	Ing. Branislav Juhás

Zodpovedný riešiteľ :		Ing. Branislav Juhás

Spoluriešitelia :			Ing. Ján Longa /DOPRAVOPROJEKT, a.s./			- monitoring bioty

Ing. Jozef Majerčák /GEOFOS s.r.o. Žilina/			- geologické faktory

RNDr. Mária Némethyová /Vodné zdroje Slovakia, s.r.o./	- monitoring vôd

2. Základné údaje o stavbe :

- 2.1. Druh komunikácie a jej funkcia:

Predmetný  úsek  diaľnice  D1  je  súčasťou  dopravného  koridoru  č. V,  jeho  modifikácie  na  území  Slovenskej  republiky  vetvou  „A“,  v trase  Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod  (Ukrajina),  v súlade  s trasami  európskych  multimodálnych  dopravných  koridorov,  definovaných  na  Paneurópskej  konferencii  o doprave  (Kréta,  1994) a v súlade  s územným  plánom  VÚC  Prešovského samosprávneho  kraja a v súlade s územným plánom sídelného útvaru mesta Prešov. Tento úsek diaľnice je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E 50. Na túto medzinárodnú cestu  E50 je napojená medzinárodná cesta E371 , ktorá smeruje z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky. Diaľnica je súčasťou  multimodálneho dopravného koridoru TEN-T –Koridor V.A a je súčasťou  transeurópskej magistrály TEM 4 ( E50 ), TEM 7 ( E371 ).

Tento  úsek  diaľnice  bude  súčasťou  hlavného  diaľničného  ťahu  D1  na  území  Slovenskej  republiky. Navrhovaný úsek diaľnice Prešov západ – Prešov juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov západ, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe a v roku 2009 bude uvedený do užívania. V križovatke Prešov juh je navrhovaná diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír.

Mesto Prešov je dôležitou križovatkou cestných komunikácií z ktorých najvyšší dopravný význam majú cesty I/18 v smere východ – západ a cesta I/68 v smere sever – juh. V súčasnosti  celý  objem  dopravy  v záujmovom  území  prechádza po komunikačnom systéme mesta Prešov čo so sebou prináša všetky vplyvy na životné prostredie. Mesto Prešov v súčasnosti nemá vybudované komunikácie nadradenej dopravnej infraštruktúry situované mimo zastavaného územia mesta. Súčasťou tejto nadradenej dopravnej infraštruktúry je diaľnica D1 a rýchlostná cesta R4. Diaľnica D1 bude tvoriť „západný“ obchvat mesta Prešov a rýchlostná cesta R4 bude tvoriť „severný“ ochvat mesta Prešova. Tieto komunikácie sú navzájom prepojené v mimoúrovňovej križovatke Prešov západ, pričom jednou z ich funkcií je previesť najmä tranzitnú dopravu mimo zastavané územie mesta. Obsluhu územia v údolí rieky Torysy zabezpečuje v súčasnosti sieť ciest II. a III. triedy napojených z ciest I/18 a I/68 a mestských komunikácií

Navrhovaný úsek diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh je na komunikačný systém napojený v dvoch mimoúrovňových križovatkách:

- Mimoúrovňová križovatka Prešov západ s napojením na rýchlostnú cestu R4 Prešov severný obchvat, cestu I/18 a cestu II/546

- križovatka Prešov juh kde je napojená diaľnica D1 na komunikačný systém mesta Prešov diaľničným privádzačom z južnej časti mesta

Navrhovaná diaľnica D1 Prešov západ Prešov juh vrátane napojenia úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov - Severný obchvat je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest SR. Jej funkciou je zabezpečenie bezpečného, kapacitného, rýchleho cestného prepojenia s najvyššou úrovňou komfortu pričom zabezpečuje najvyššiu dopravnú funkciu v dotknutom území s nadregionálnou funkciou. Diaľnica D1 Prešov západ –Prešov juh je na začiatku napojená v križovatke „Prešov západ“ na jestvujúcu diaľnicu D1 Svinia – Prešov západ, ktorá je v prevádzke od roku 2010. V križovatke Prešov západ je diaľnica D1 zároveň napojená na jestvujúcu komunikačnú sieť tvorenú cestami I/18 a II/546. Výhľadovo bude v križovatke napojená rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat. Na konci je diaľnica napojená v mimoúrovňovej križovatke Prešov juh na jestvujúci úsek D1 Prešov – Budimír, ktorý je prevádzke od roku 1989.

Na  diaľnicu  D1  v úseku  Prešov západ – Prešov juh,  na  základe na Správy  o hodnotení  vplyvov  na  životné  prostredie  (EKOPED Žilina, REGIOPLÁN Nitra  09.2001),  vypracovanej  podľa  zákona  č. 127/1994 Z.z.,  bolo  vydané  „Záverečné  stanovisko“  Ministerstva  životného  prostredia  (MŽP SR)  dňa  28.11.2002. V roku 2009 bola spracovaná dokumentácia na územné rozhodnutie stavby na ktorú bolo 3.9.2009 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby s predĺžením do 31.12.2015. V roku 2009 bola spracovaná na DÚR rezortná a štátne expertíza.

- 2.2. Celkový rozsah stavby:

Dĺžka diaľnice D1:			7,870 km

Kategória diaľnice D1:		D 26,5/100

Počet častí stavby:			227

Počet križovatiek:			2 mimoúrovňová križovatka Prešov západ a mimoúrovňová križovatka Prešov juh

Počet mostných objektov:		18

Tunel Prešov dĺžky:		2 230,5 m severná (ľavá tunelová rúra); 2 244 m južná (pravá) tunelové rúra

Kategória tunela:			2xT 7,5 / 100

Celková dĺžka mostných objektov:	3 375,9 m, plocha mostov 63 966 m2

Celková dĺžka protihlukových stien:	6 261,3 m, plocha 20 399 m2

Súčasťou stavby je aj prestavba SSÚD Petrovany s novou prevádzkovou budovou

- 2.3. Podklady a požiadavky:

  - Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie :

- technická štúdia diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh, (DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, apríl 2001)

- Správa  o hodnotení  vplyvov  na  životné  prostredie  (EKOPED Žilina, REGIOPLÁN Nitra  09.2001)

- Záverečné  stanovisko  Ministerstva  životného  prostredia  (MŽP SR) zo dňa  28.11.2002 č.j. 3305/02-4.3

- dokumentácia stavebného zámeru (vypracoval DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava, divízia Prešov 06.2007 )

- Protokol o vykonaní rezortnej expertízy č. 34/2009 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z 13.8.2009

- Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 36/2009 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z 1.8.2009

- dokumentácia na územné rozhodnutie (vypracoval DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava, divízia Prešov 06.2007 )

- rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy z 3.9.2009; právoplatné dňom 21.11.2009

- účelová mapa (vypracoval Progres GEO s.r.o. Prešov r. 2007 pre NDS a.s.) – stav k 09.2007 v súradnicovom systéme S-JTSK

- aktualizácia účelovej mapy v rozsahu 45 ha v lokalitách východný, západný portál tunela Prešov, údolie Malkovského potoka, úseky v km 99,6 až 100,3 a 102,6 až 103,3, plocha lesa v mieste napojenia na „Severný obchvat“ – stav k 07.2012 v súradnicovom systéme JTSK 03

- aktualizácia a overenie polohy inžinierskych sietí – stav k 10.2012 v súradnicovom systéme JTSK 03

- transformácia účelovej mapy z 09.2007 mimo oblastí s aktualizáciu z roku 2012 do súradnicového systému JTSK 03

- orientačný inžiniersko-geologický prieskum URANPRES s.r.o Spišská Nová Ves, 09.2008

- podrobný inžiniersko-geologický prieskum GEOFOS, s.r.o. Žilina, 05.2013

Ako  ďalšie  mapové  podklady  boli  použité:

  ortofotomapa  v mierke  1:2 000  ( EUROSENSE, s.r.o.  Bratislava ),  stav  august  2012

  základná  mapa  v mierke  1:10 000

V záujmovom  území  boli  overené  a vytýčené  inžinierske  siete  a ich  poloha  bola  overená vlastníkmi,  resp.  správcami  inžinierskych  sietí.

## 2.4. Zoznam katastrálnych území, chránené územia :

Trasa  diaľnice  D1  Prešov západ – Prešov juh  je  vedená  v katastrálnych  územiach:

- Prešov		ZÚ až km 102,8

- Solivar		km 102,8 až 103,6

- Haniska		km 103,6 až 104,7

- Petrovany	km 104,7 až 105,520

V trase  diaľnice,  ani  v jej  bezprostrednej  blízkosti  sa  nenachádza  žiadna  chránená kultúrna  pamiatka alebo prírodná rezervácia. V skúmanom území stavby D1 Prešov západ – Prešov juh sa nenachádzajú územia NATURA 2000 alebo ich ochranné  pásma do ktorých by stavba nejakou svojou časťou zasahovala.

Z území NATURA 2000 sa v okolí stavby nachádzajú tieto lokality:

- Chránené vtáčie územia

Východne od mesta Prešov sa nachádza chránené vtáčie územie SKCHVU025 Slanské vrchy v správe RSOPK Prešov

- Územia Európskeho významu

Severne od mesta Prešov sa nachádzajú územia európskeho významu: SKUEV0322 Fintické svahy v správe RSOPK Prešov

Chránené vtáčie územie Slanské vrchy sa nachádza východne od mesta Prešov a stavba je situovaná mimo tohto územia a jeho ochranných pásiem. Diaľnica D1 sa nachádza v najbližšej vzdialenosti 4,4 km od chráneného vtáčieho územia.

Chránené územie Európskeho významu Fintické svahy sa nachádza severne od mesta Prešov a stavba je situovaná mimo tohto územia a jeho ochranných pásiem. Diaľnica D1 sa nachádza v najbližšej vzdialenosti 7,7 km od chráneného vtáčieho územia.

Z hľadiska morfológie terénu sa jedná o územie pahorkatinné pričom najvyšším vrchol má Malkovská Hôrka pod ktorou je situovaný tunel Prešov. Križovatka Prešov západ a úsek diaľnice medzi údoliami potoka Vydumanec a Malkovského potoka je  poľnohospodársky využívané a z väčšej časti sa tu nachádzajú TTP, ktoré sú zároveň lúčnymi biotopmi kosných lúk. Celá oblasť medzi Malkovským potokom a riekou Torysa je v súčasnosti zalesnená listnatým lesom s hospodárskym charakterom a zároveň sa tu nachádzajú lesné biotopy bukového typu. Údolie rieky Torysa je prevažne využívané na poľnohospodárske účely s rovinatým charakterom.

- 2.5. Zoznam častí stavby :

Zmena rozsahu stavby oproti DÚR vyplýva zo zistenie nových inžinierskych sietí ako aj úprav priestorovej polohy diaľnice v zmysle požiadaviek STN 73 6101 – O1, vyššie spomenutých požiadaviek a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk správcov inžinierskych sietí. Navrhovaná   stavba je v DSP členená na 227 časti stavby podľa jednotlivých správcov

| Číslo |  | Názov časti stavby | Správca objektu | Klasifikácia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010-00 | Rekultivácia dočasne zabratých plôch | Dočasný objekt | 2111 |
| 2 | 020-00 | Rekultivácia dočasne zabratých plôch LPF | Dočasný objekt | 2111 |
| 3 | 030-00 | Príprava územia a demolácie | Dočasný objekt | 2111 |
| 4 | 060-01 | Vegetačné úpravy diaľnice D1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 5 | 060-02 | Vegetačné úpravy križovatky Prešov západ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 6 | 060-03 | Vegetačné úpravy križovatky Prešov juh | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 7 | 060-04 | Vegetačné úpravy okružnej križovatky na ceste II/546 | Prešovský samosprávny kraj | 2111 |
| 8 | 060-05 | Vegetačné úpravy okružnej križovatky na ceste I/68 | Slovenská správa ciest | 2111 |
| 9 | 100-00 | Diaľnica D1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 101-00 Mimoúrovňová križovatka Prešov západ |  |  |  |  |
| 10 | 101-06 | Vetva č.6 križovatky Prešov západ úprava cesty II/546 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 11 | 101-08 | Vetva č.8 križovatky Prešov západ (D1 Poprad - R4 Severný obchvat) | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 12 | 101-09 | Vetva č.9 križovatky Prešov západ (R4 Severný obchvat - D1 Košice) | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 13 | 101-10 | Vetva č.10 križovatky Prešov západ (D1 Košice - R4 Severný obchvat) | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 14 | 101-11 | Vetva č.11 križovatky Prešov západ (R4 Severný obchvat - D1 Poprad) | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 15 | 101-12 | Vetva č.12 križovatky Prešov západ (D1 Košice - okružná križovatka) | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 16 | 101-13 | Vetva č.13 križovatky Prešov západ (D1 Poprad - okružná križovatka) | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 17 | 101-14 | Vetva č.14 križovatky Prešov západ (okružná križovatka - R4 Severný obchvat) | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 18 | 101-15 | Vetva č.15 križovatky Prešov západ (R4 Severný obchvat - okružná križovatka) | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 19 | 101-16 | Vetva č.16 križovatky Prešov západ (okružná križovatka - D1 Košice | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 20 | 101-17 | Vetva č.17 križovatky Prešov západ - úprava cesty II/546 | Prešovský samosprávny kraj | 2111 |
| 21 | 101-18 | Vetva č.18 križovatky Prešov západ (okružná križovatka - D1 Poprad) | Prešovský samosprávny kraj | 2111 |
| 22 | 101-19 | Okružná križovatka Margecany na ceste II/546 | Prešovský samosprávny kraj | 2111 |
| 102-00 Mimoúrovňová križovatka Prešov juh |  |  |  |  |
| 23 | 102-01 | Vetva č.1 križovatky Prešov juh (Prešov - D1 Poprad) | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 24 | 102-02 | Vetva č.2 križovatky Prešov juh (D1 Košice - Prešov) | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 25 | 102-03 | Vetva č.3 križovatky Prešov juh (D1 Poprad - Prešov) | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 26 | 102-04 | Vetva č.4 križovatky Prešov juh (Prešov - D1 Poprad) | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 27 | 102-05 | Vetva č.5 križovatky Prešov juh | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 103-00 Cestné objekty - úprava ciest I. triedy |  |  |  |  |
| 28 | 103-01 | Úprava cesty I/68 v km 84.350 až 84.500 | Slovenská správa ciest | 2111 |
| 29 | 103-02 | Okružná križovatka na ceste I/68 v km 84.435 | Slovenská správa ciest, Mesto Prešov | 2111 |
| Prístupové cesty |  |  |  |  |
| 30 | 110-00 | Prístupová cesta km 98.5 D1 vpravo - Malkovská | Mesto Prešov | 2112 |
| 31 | 111-00 | Prístupová cesta v km 98.5 D1 vľavo | Mesto Prešov | 2112 |
| 32 | 112-00 | Prístupová cesta v km 98.8 D1 vľavo - Terchovská | Mesto Prešov | 2112 |
| 33 | 113-00 | Prístupová cesta v km 99.770 D1 | Mesto Prešov | 2112 |
| 34 | 114-00 | Prístupová cesta v km 100.0 D1 vpravo | Mesto Prešov | 2112 |
| 35 | 115-00 | Prístupová cesta v km 100.3 D1 - Za Kalváriou | Mesto Prešov | 2112 |
| 36 | 116-00 | Prístupová cesta k západnému portálu tunela Prešov | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2112 |
| 37 | 117-00 | Prístupová cesta k východnému portálu tunela Prešov | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2112 |
| 38 | 118-00 | Prístupová cesta v km 102,8 - Pod Wilec hôrkou | Mesto Prešov | 2112 |
| 39 | 119-00 | Prístupová cesta k východnému portálu tunela Prešov z cesty I/68 | Mesto Prešov | 2112 |
| 40 | 120-00 | Prístupová cesta v km 103.0 D1 k areálu EBA | Mesto Prešov | 2112 |
| Mostné objekty |  |  |  |  |
| 41 | 201-00 | Most v km 98.0 D1 nad vetvami križovatky Prešov západ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2141 |
| 42 | 202-00 | Most v km 98.6 D1 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 | Mesto Prešov | 2141 |
| 43 | 203-00 | Most v km 98.4 D1 cez údolie Malkovského potoka | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2141 |
| 44 | 204-00 | Most v km 99.770 D1 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 | Mesto Prešov | 2141 |
| 45 | 205-00 | Most v km 100.3 D1 nad prístupovou cestou | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2141 |
| 46 | 206-00 | Most v km 103.0 D1 cez rieku Torysa, nad železničnou traťou a cestou I/68 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2141 |
| 47 | 207-00 | Most v km 104.280 D1 nad prístupovou cestou v priemyselnom parku Haniska | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2141 |
| 48 | 208-00 | Most na vetve č.8 v km 0.650 nad cestou I/18 a vetvami križovatky | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2141 |
| 49 | 209-00 | Most na vetve č.9 v km 1.0 cez potok Vydumanec | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2141 |
| 50 | 210-00 | Most na vetve č.9 v km 0.7 nad vetvami križovatky Prešov západ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2141 |
| 51 | 211-00 | Most na vetve č.11 v km 0.2 nad cestou I/18 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2141 |
| 52 | 212-00 | Most na vetve č.12 v km 0.650 cez potok Vydumanec | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2141 |
| 53 | 213-00 | Most na vetve č.6 (cesta II/546) v km 0.3 nad vetvou križovatky | Prešovský samosprávny kraj | 2141 |
| 54 | 214-00 | Most na vetve č.1 križovatky Prešov juh nad diaľnicou D1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2141 |
| 55 | 215-00 | Most na vetve č.3 križovatky Prešov juh nad diaľnicou D1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2141 |
| 56 | 216-00 | Most na prístupovej ceste Malkovská km 0.030 cez potok Vydumanec | Mesto Prešov | 2141 |
| 57 | 217-00 | Most na prístupovej ceste k tunelu Prešov nad cestou I/68 | Mesto Prešov | 2141 |
| 58 | 218-00 | Most na prístupovej ceste k tunelu Prešov cez rieku Torysa | Mesto Prešov | 2141 |
| Oporné a zárubné múry |  |  |  |  |
| 59 | 230-00 | Zárubný múr vpravo v km 98.6 D1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 60 | 231-00 | Zárubný múr vľavo v km 98.6 D1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 61 | 233-00 | Zárubný múr vpravo v km 99.1 D1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 62 | 234-00 | Zárubný múr vľavo v km 99.8 D1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 63 | 235-00 | Zárubný múr vpravo v km 100.0 D1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 64 | 236-00 | Zárubný múr vpravo v km 0.2 vetvy č.9 križovatky Prešov západ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 65 | 238-00 | Zárubný múr vľavo v km 0.05 vetvy č.18 križovatky Prešov západ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 66 | 239-00 | Oporný múr vľavo v km 0.300 vetvy č.11 križovatky Prešov západ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 67 | 240-00 | Zárubný múr vpravo v km 0.550 prístupovej cesty Malkovská | Mesto Prešov | 2111 |
| 68 | 241-00 | Zárubný múr vpravo v km 1.2 prístupovej cesty Malkovská | Mesto Prešov | 2111 |
| 69 | 242-00 | Zárubný múr vpravo v km 0.2 prístupovej cesty Za Kalváriou | Mesto Prešov | 2111 |
| 70 | 243-00 | Oporný múr vľavo v km 100,1 D1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| Vodné toky |  |  |  |  |
| 71 | 230-00.1 | Úprava potoka Vydumanec | Slovenský vodohosp. podnik, š.p. | 2152 |
| 72 | 231-00.1 | Úprava pravostranného prítoku potoka Vydumanec | Slovenský vodohosp. podnik, š.p. | 2152 |
| 73 | 232-00 | Úprava Malkovského potoka | Mesto Prešov | 2152 |
| 74 | 234-00.1 | Úprava potoka Delňa | Slovenský vodohosp. podnik, š.p. | 2152 |
| 300-00 Tunel Prešov - stavebná časť |  |  |  |  |
| 75 | 300-01 | Západný portál | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 76 | 300-02 | Východný portál | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 77 | 300-03 | Technologická centrála západ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 78 | 300-04 | Technologická centrála východ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 79 | 300-05 | Hĺbený tunel | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 80 | 300-06 | Razený tunel - severná a južná tunelová rúra | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 81 | 300-07 | Priečne prepojenia | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 82 | 300-08 | Vozovka a chodníky v tuneli | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 83 | 300-09 | Odvodnenie – drenážna horninová voda | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 84 | 300-10 | Odvodnenie povrchu vozovky | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 85 | 300-11 | Požiarny vodovod v tuneli | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 86 | 300-12 | Ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov a uzemnenie | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 301-00 Tunel Prešov - technologická časť |  |  |  |  |
| 87 | 301-01 | Napájanie tunela elektrickou energiou | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 88 | 301-02 | Vetranie tunela | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 89 | 301-03 | Osvetlenie tunela | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 90 | 301-04 | Zariadenia núdzového volania, SOS kabíny | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 91 | 301-05 | Spojovacie a dorozumievacie zariadenia | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 92 | 301-06 | Požiarny vodovod v technologickej centrále západ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 93 | 301-07 | Elektrická požiarna signalizácia | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 94 | 301-08 | Požiarne dvere | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 95 | 301-09 | Centrálny riadiaci systém | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 96 | 301-10 | Kamerový dohľad v tuneli | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 97 | 301-11 | Meranie fyzikálnych veličín | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 98 | 301-12 | Riadiace stredisko SSÚD Prešov | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 99 | 301-13 | Technologická centrála západ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 100 | 301-14 | Technologická centrála východ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 101 | 301-15 | Záložný zdroj elektrickej energie tunela Prešov | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| 102 | 301-16 | Dopravné značenie tunela Prešov | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2142 |
| Protihlukové opatrenia, oplotenie |  |  |  |  |
| 103 | 305-00 | Protihluková stena v km 98 D1 vľavo | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 104 | 306-00 | Protihluková stena v km 98 D1 vpravo | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 105 | 307-00 | Protihluková stena v km 99 D1 vľavo | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 106 | 308-00 | Protihluková stena v km 98.8 D1 vpravo | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 107 | 309-00 | Protihluková stena v km 99.2 D1 vpravo | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 108 | 310-00 | Protihluková stena v km 100.0 D1 vľavo | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 109 | 311-00 | Protihluková stena v km 102.8 D1 vľavo | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 110 | 312-00 | Protihluková stena v km 102.8 D1 vpravo | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 111 | 313-00 | Protihluková stena v km 0.850 vetvy č.8 križovatky Prešov západ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 112 | 314-00 | Protihluková stena v km 1.05 vetvy č.9 križovatky Prešov západ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 113 | 315-00 | Oplotenie diaľnice D1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 114 | 316-00 | Oplotenie záhradkárskej osady v križovatke Prešov západ | Záhradkárske združenie | 2111 |
| 115 | 317-00 | Oplotenie záhradkárskej osady v km 98.8 D1 | Vlastníci pozemkov | 2111 |
| 116 | 318-00 | Oplotenie záhradkárskej osady v km 102.8 D1 | Vlastníci pozemkov | 2111 |
| Prevádzková budova SSÚD Prešov |  |  |  |  |
| 117 | 330-01 | Terénne úpravy | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 118 | 330-02 | Sadovnícke úpravy SSÚD | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 119 | 330-11 | Komunikácie a spevnené plochy SSÚD | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 120 | 330-12 | Úprava cesty III/068 10 | Prešovský samosprávny kraj | 2111 |
| 121 | 330-21 | Oporný múr | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 122 | 330-31 | Prevádzková budova SSÚD | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| 123 | 330-32 | Prevádzková budova DOPZ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| 124 | 330-36 | Udržovňa - časť umyváreň vozidiel a vonkajšia umývacia rampa | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| 125 | 330-39 | Silá na skladovanie soli | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| 126 | 330-42 | Garáže - časť náhradný zdroj prúdu | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| 127 | 330-43 | Šrotovisko | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| 128 | 330-47 | Oplotenie | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| 129 | 330-51 | Preložka vnútro areálovej dažďovej kanalizácie a ORL | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2223 |
| 130 | 330-52 | Vnútro areálová dažďová kanalizácia zo striech | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2223 |
| 131 | 330-53 | Preložka vnútro areálovej splaškovej kanalizácie SSÚD a ČOV | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2223 |
| 132 | 330-54 | Splašková kanalizácia DOPZ a ČOV | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2223 |
| 133 | 330-55 | Preložka vnútro areálového vodovodu | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2222 |
| 134 | 330-61 | Úprava vonkajších rozvodov silnoprúdu | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 135 | 330-62 | Úprava prípojky NN | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 136 | 330-63 | Prípojka NN pre DOPZ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 137 | 330-64 | Úprava vonkajšieho osvetlenia | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 138 | 330-65 | Kábelovod | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 139 | 330-66 | Vonkajšie slaboprúdové rozvody | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 140 | 330-67 | Vonkajšie rozvody EPS | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 141 | 330-68 | Zabezpečovací systém | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 142 | 330-69 | Prípojka plynu pre meracie a odberné zariadenie | SPP, a.s. divízia distribúcie | 2221 |
| 143 | 330-70 | Rekonštrukcia vnútro areálového rozvodu plynu | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2221 |
| 144 | 330-71 | Prekládka odberného meracieho zariadenia | SPP, a.s. divízia distribúcie | 2221 |
| 145 | 330-72 | Prekládka STL plynovodu DN 150 | SPP, a.s. divízia distribúcie | 2221 |
| 146 | 330-80 | Optická telekomunikačná prípojka pre SSÚD | Telekom, a.s. | 2224 |
| Prevádzkové súbory |  |  |  |  |
| 147 | 330-31.11 | Operátorské pracovisko | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| 148 | 330-31.12 | Vstup do areálu SSÚD | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| 149 | 330-36.11 | Umývanie vozidiel a ČOV | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| 150 | 330-39.11 | Skladovanie soli | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| 151 | 330-42.11 | Náhradný zdroj prúdu - strojná časť | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| 152 | 330-42.12 | Náhradný zdroj prúdu - prevádzkový rozvod silnoprúdu | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| 153 | 330-42.13 | Úprava hlavnej rozvodne NN | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| 154 | 330-43.11 | Skladovanie odpadov | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 1241 |
| Vodohospodárske objekty |  |  |  |  |
| 155 | 510-00 | Diaľničná kanalizácia | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2223 |
| 156 | 511-00 | Cestná kanalizácia v križovatke Prešov západ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2223 |
| 157 | 512-00 | Havarijná nádrž na východnom portáli tunela Prešov | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2223 |
| 158 | 513-00 | Preložka kanalizačného zberača Vydumanec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2223 |
| 159 | 514-00 | Preložka vodovodu v križovatke Prešov západ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2222 |
| 160 | 515-00 | Vodovodná prípojka havarijnej nádrže tunela Prešov - stavebná časť | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2222 |
| 161 | 515-01 | Vodovodná prípojka havarijnej nádrže tunela Prešov - technologická časť | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2222 |
| 162 | 516-00 | Úprava vodovodu v km 103.080 D1 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2222 |
| 163 | 517-00 | Úprava vodovodu DN 160 v km 0.3 vetvy č.11 križovatky Prešov západ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2222 |
| 164 | 518-00 | Úprava vodovodnej prípojky odpočívadla Malý Šariš | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2222 |
| 165 | 519-00 | Rekonštrukcia hydrofórovej stanice na ul.. Za Kalváriou | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2222 |
| 166 | 519-01 | Vodný zdroj západného portálu tunela Prešov - technologická časť | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2222 |
| Preložky a úpravy inžinierskych sietí |  |  |  |  |
| 167 | 601-00 | Preložka VN-22kV prípojky v križovatke Prešov- západ pre Euroviu | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 168 | 602-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu Prešov- západ | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 169 | 603-00 | Rekonštrukcia VN-22kV linky č.217 pre západný portál | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 170 | 605-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu Východný portál | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 171 | 606-00 | VN-22kV prípojka pre trafostanicu Západný portál | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 172 | 610-00 | Preložka VN-22kV linky č.217 v km 102,7 D1 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 173 | 611-00 | Preložka VN-22kV prípojky pre rašelinové hospodárstvo | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 174 | 612-00 | Preložka VN-22kV linky č.294 v km 103,7 D1 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 175 | 613-00 | Preložka VN-22kV linky č. 294 v km 103,4 D1 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 176 | 614-00 | Preložka VN-22kV linky č.207 v km 104,4 D1 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 177 | 615-00 | Preložka VVN-2x110kV liniek č.:6729 ,6796 v km 103,400 D1 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 178 | 616-00 | Preložka VN-22kV linky č.294 v km 104,6 D1 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 179 | 617-00 | Preložka VN-22kV kábla pri SSÚD Prešov | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 180 | 618-00 | Úprava VN-22kV kábla v km 99,0 D1 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 181 | 619-00 | Úprava trakčného vedenia ŽSR v km 103,050 D1 | Železnice slovenskej republiky | 2224 |
| 182 | 620-00 | Preložka vzdušného NN vedenia v križovatke Prešov-západ | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2224 |
| 183 | 621-00 | Preložka NN vedenia z trafostanice TS 905 Vydumanec Prešov - západ | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2224 |
| 184 | 622-00 | Preložka NN vedenia v km 98,960 D1 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2224 |
| 185 | 623-00 | Preložka NN vedenia v km 99,320 D1 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2224 |
| 186 | 624-00 | Preložka NN vedenia pod mostom 208-00 na vetve 8 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2224 |
| 187 | 625-00 | Preložka NN prípojky pre vodovodné zariadenie pri ceste II/546 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2224 |
| 188 | 626-00 | NN prípojka pre vodný zdroj západného portálu tunela Prešov | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2224 |
| 189 | 630-00 | Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ na ceste II/546 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 190 | 631-00 | Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ - vetvy č. 10, 12 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 191 | 632-00 | Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ - vetvy č. 8, 13, 14 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 192 | 633-00 | Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ - vetvy č. 9, 15, 16 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 193 | 634-00 | Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ - vetvy č. 11, 18 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 194 | 635-00 | Osvetlenie na moste 201-00 diaľnice D1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 195 | 636-00 | Verejné osvetlenie pred portálom -Západ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 196 | 637-00 | Verejné osvetlenie pred portálom -Východ | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 197 | 645-00 | NN prípojka verejného osvetlenia križovatky Prešov-západ - vetvy 8, 14, 15 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 198 | 646-00 | NN prípojka verejného osvetlenia križovatky Prešov-západ - vetvy 10, 12 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 199 | 647-00 | NN prípojka verejného osvetlenia križovatky Prešov-západ - vetvy 9, 11 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 200 | 648-00 | NN prípojka verejného osvetlenia v km 99.0 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 201 | 650-00 | Preložka telefónnych vedení v križovatke Prešov západ- pri ceste II/546 | Telekom, a.s. | 2224 |
| 202 | 651-00 | Preložka telefónneho vedení v km 99,370 | Telekom, a.s. | 2224 |
| 203 | 652-00 | Preložka telefónneho vedení v km 102,740 | Telekom, a.s. | 2224 |
| 204 | 653-00 | Preložka telefónneho vedení v km 103,080 | Telekom, a.s. | 2224 |
| 205 | 654-00 | Preložka telefónnych vedení v križovatke Prešov západ- pri ceste I/18 | Telekom, a.s. | 2224 |
| 206 | 660-00 | Preložka diaľkových káblov v križovatke Prešov západ –pri ceste II/546 | Telekom, a.s. | 2224 |
| 207 | 661-00 | Preložka diaľkového kábla v km 102,730 | Telekom, a.s. | 2224 |
| 208 | 662-00 | Preložka optického diaľkového kábla v km 102,840 | Telekom, a.s. | 2224 |
| 209 | 663-00 | Ochrana diaľkových káblov v km 103,995 | Telekom, a.s. | 2224 |
| 210 | 664-00 | Preložka diaľkových káblov v km 103,080 | Telekom, a.s. | 2224 |
| 211 | 665-00 | Preložka diaľkových káblov v križovatke Prešov západ –pri ceste I/18 | Telekom, a.s. | 2224 |
| 212 | 666-00 | Preložka optického diaľkového kábla Orange v km 103,050 | Orange, a.s. | 2224 |
| 213 | 667-00 | Preložka optickej trasy ORANGE v križovatke Prešov západ | Orange, a.s. | 2224 |
| 214 | 670-00 | Kábelovod v križovatke Prešov západ -pri ceste II/546 | Telekom, a.s. | 2224 |
| 215 | 671-00 | Kábelovod v križovatke Prešov západ -pri ceste I/18 | Telekom, a.s. | 2224 |
| 216 | 675-00 | Preložka trafostanice v križovatke Prešov-západ - stavebná časť | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 217 | 675-01 | Preložka trafostanice v križovatke Prešov-západ - technologická časť | Východoslovenská distribučná, a.s. | 2214 |
| 218 | 676-00 | Zdroj núdzového napájania na odpočívadle Malý Šariš - stavebná časť | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2214 |
| 219 | 676-01 | Zdroj núdzového napájania na odpočívadle M. Šariš - technologická časť | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2214 |
| 220 | 680-00 | Informačný systém diaľnice - stavebná časť | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 221 | 680-11 | Informačný systém diaľnice - technologická časť | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2224 |
| 222 | 690-00 | Dopravné značenie diaľnice D1 a portály dopravného značenia | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 223 | 691-00 | Dopravné značenie križovatky Prešov západ a portály dopravného značenia | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 2111 |
| 224 | 701-00 | Preložka STL DN 150 plynovodu v križovatke Prešov západ | SPP, a.s. divízia distribúcie | 2221 |
| 225 | 702-00 | Preložka VTL DN 300 plynovodu v km 103.080 D1 | SPP, a.s. divízia distribúcie | 2221 |
| 226 | 703-00 | Úprava STL plynovodu v km 104.1 D1 | SPP, a.s. divízia distribúcie | 2221 |
| 227 | 801-00 | Úprava krytov vozoviek prístupových jestvujúcich komunikácií k tunelu Prešov | Mesto Prešov | 2111 |

# Monitoring vybraných zložiek životného prostredia

## Zdôvodnenie projektu monitoringu

V súlade  s právnymi  dokumentmi  Európskej  únie,  Smernicami  Európskeho  parlamentu  a zákonom  č. 127/1994 Z.z.,  podľa  ktorého  bola  navrhovaná  činnosť  posudzovaná,  je  stavebník,  ktorý  navrhovanú  činnosť  vykonáva,  v rámci  poprojektovej  analýzy  povinný  zabezpečiť  sledovanie  a vyhodnocovanie  navrhovanej  činnosti  vo  vzťahu  k životnému  prostrediu.  K tomuto  účelu  je  vypracovaný  projekt  monitoringu vybraných zložiek životného prostredia.

Hlavnou  úlohou  monitoringu  je sledovanie skutočných vplyvov stavby na životné prostredie, porovnávanie s predpokladanými vplyvmi, predikovanými v rámci procesu environmentálneho hodnotenia a v spätnej väzbe úprava podmienok pre prevádzku, ktoré boli určené v príslušných  rozhodnutiach  a povoleniach,  najmä:

  systematicky  sledovať  a merať  jej  vplyvy

  kontrolovať  plnenie  podmienok  určených  pri  povolení  činnosti  a vyhodnocovať  ich  účinnosť

  zabezpečiť  odborné  porovnanie  predpokladaných  vplyvov  so  skutočným  stavom

Ďalej  poskytnúť  údaje  o skutočne  nameraných  vlastnostiach  prostredia  za  účelom  zosúladenia  jestvujúcich  vplyvov  činností  s predpokladanými  vplyvmi  uvedenými  v Správe  o hodnotení  a v rozhodnutí  o povolení  stavby,  ako  aj  určovanie  účinných  opatrení  na  zníženie  nepriaznivých  vplyvov  na  životné  prostredie. Rozsah  a lehotu  sledovania  a vyhodnocovania  určuje  povoľujúci  orgán  pri  povoľovaní  činnosti  podľa  osobitných  predpisov,  s prihliadnutím  na  záverečné  stanovisko  MŽP SR,  ktoré  bolo  vydané  dňa  28.11.2002 č.j. 3305/02-4.3.

Do poprojektovej analýzy v predkladanom  projekte monitorovania vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie sú zahrnuté:

- základný monitoring - vykonávaný v stanovených miestach, v stanovenej frekvencii a v stanovených parametroch

- operatívny monitoring – vykonávaný podľa  potrieb a okolností, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu činnosti (vplyvy dodatočne zistené, prekročenie limitov, sťažnosti zainteresovaných strán, mimoriadne udalosti,  havárie a pod.).

Účelom monitorovacieho systému je vlastným sledovaním (monitoringom) a preberaním z jestvujúcich informačných zdrojov získavať údaje o vplyve diaľnice na životné prostredie a získané údaje spracovávať.

Výkon monitoringu sa časovo členení na monitoring:

- pred výstavbou  diaľnice

- počas výstavby  diaľnice

- počas prevádzky  na  diaľnici

Pri návrhu a vyhodnocovaní monitoringu je potrebné využiť jestvujúce relevantné údaje z monitoringu realizovaného v celoslovenskej, prípadne lokálnej sieti. Počas celého obdobia monitorovania je potrebné zachovať jednotnosť metodiky monitoringu (ustálené, resp. normatívne postupy vzorkovania, merania, analýz a vyhodnocovania údajov).  V období realizácie monitoringu je potrebné zachovať jeho kontinuitu.

## Výber monitorovaných zložiek životného prostredia

Návrh kritérií pre vybudovanie monitorovacieho systému vychádzal z podmienok  Ministerstva životného prostredia SR v záverečnom stanovisku k navrhovanej stavbe  (činnosti), ktoré vychádzali z výsledkov environmentálneho hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti uvedených v Správe o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie na stavbu „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, ktorú v septembri 2001 vypracovali firmy EKOPED Žilina, REGIOPLÁN Nitra, ďalej  podmienok povoľujúceho orgánu,   dokumentácie na územné rozhodnutie, ako aj z výsledkov prieskumov vykonaných v teréne, resp. výsledkov výpočtov modelového zaťaženia životného prostredia navrhovanou činnosťou, vykonaných v rámci projektovej dokumentácie stavebného  zámeru.

Kritériá boli určené na základe sumarizácie očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti v etape výstavby a prevádzky, resp. havárie na jednotlivé zložky životného prostredia, hierarchizácie vplyvov podľa významnosti z hľadiska rizík vyplývajúcich z danej činnosti pri zohľadnení zraniteľnosti prostredia a sú bližšie špecifikované pri východiskách jednotlivých monitorovaných zložiek životného prostredia.

Výber jednotlivých zložiek životného prostredia, ktoré budú monitorované sa orientoval na zložky, v ktorých boli identifikované potenciálne riziká  na  samotnú  diaľnicu,  riziká negatívneho ovplyvnenia zdravia obyvateľstva,  pričom miera tohto rizika bola podložená výpočtami modelových situácií, prieskumami alebo laboratórnymi rozbormi.

Na základe uvedeného boli pre sledovanie vybrané nasledujúce zložky životného prostredia:

- Ovzdušie

- Hluk

- Kmitanie a otrasy, bludné prúdy

- Povrchové vody

- Podzemné vody

- Biota

- Geologické faktory

- Monitoring ovzdušia

VÝCHODISKÁ  MONITORINGU

Východiskovými  podkladmi  pre   návrh  monitoringu  imisií  bola  emisná  štúdia  a Záverečné  stanovisko  MŽP SR,  kde  je  uvedený  predmet  monitorovania  zameraný  na:

• meranie  imisnej  situácie  vo  vybraných  lokalitách pred  výstavbou,  počas  výstavby diaľnice  a následne  aj  počas  prevádzky  diaľnice  D1

•  pravidelné  vyhodnocovanie  meraných  parametrov

Na  základe  vypracovanej  emisnej  štúdie,  modelovej  štúdie  a zhrnutia  výsledkov  je  preukázané,  že  na  úseku  pripravovanej  diaľnice  D1  Prešov západ – Prešov juh  podľa predpokladov  nebude  dochádzať  k  priamemu  zásahu  obyvateľstva  zvýšeným  množstvom  znečisťujúcich  látok,  prekračujúcim  limitné  hodinové  hodnoty.

V  roku 2025 v navrhovanom stave neprekračujú priemerné ročné hodnoty SO2, PM2, NO2, C6 H6   povolené limity, pričom na najzaťaženejšom úseku D1 Prešov západ – Prešov juh maximálne zaťaženie (t.j. v zdroji) SO2  predstavuje 11,5 %, PM2  len 2,5 % , NO2  len 61,0 % a C6 H6   len 20,0 % z povolenej limitnej hodnoty. K najväčším koncentráciám škodlivých látok dochádza v mieste portálových objektov tunela Prešov.

Počas  výstavby  diaľnice  a súvisiacich  častí  stavby  sa  predpokladá  znečisťovanie  ovzdušia  v dôsledku  zvýšenej  prašnosti,  intenzita dopravy počas výstavby a jej skladba nebude dosahovať predpokladanú intenzitu po uvedení diaľnice do užívania, preto nie je predpoklad zvýšenia znečistenia ovzdušia emisiami z dopravy počas výstavby. Preto  bude  potrebné  prístupové  komunikácie  a cesty,  ktoré  budú  slúžiť  pre  staveniskovú  dopravu,  udržiavať  v bezprašnom  stave  a staveniskovú  dopravu  organizovať  najmä  v blízkosti  obytných  častí  tak,  aby  nedochádzalo  ku  zvýšenej  koncentrácii  znečisťujúcich  látok  v ovzduší,  presahujúcich  povolené  limity.

LOKALITY  MONITORINGU

Lokality monitoringu sú situované v mieste portálových objektov tunela Prešov v blízkosti obytnej zástavby. Navrhované sú lokality E1 a E2:

E1 – lokalita pri západnom portáli tunela Prešov na okraji obytnej zástavby ulice Za Kalváriou

E2 – lokalita pri východnom portáli tunela Prešov na okraji obytnej zástavby Pod Wilec hôrkou

Všetky monitorovacie miesta sú navrhované vo vonkajšom prostredí s meraním emisií pri cestnej komunikácií v blízkosti pozemných objektov. Pri použití prívesného meracieho zariadenia bude meracie zariadenia situované v lokalite E1 na obratisku vozidiel MHD na konci ulice Za Kalváriou na strane od diaľnice D1. V lokalite Pod Wilec hôrkou bude meracie zariadenie situované pri jestvujúcej prístupovej komunikácii na úrovni posledného rodinného domu na strane od rieku Torysa.

Obidve lokality sú zároveň situované na okraji lesného biotopu národného významu Malkovskej hôrky pričom ide Dubovo-hrabové karpatské lesy.

ČAS  MERANIA  EMISIÍ

Je  predpoklad,  že  premávka  na  diaľnici  D1  a v tuneli Prešov bude  rozhodujúcim  zdrojom  znečistenia ovzdušia  v záujmovom  území.  Vzhľadom  k tomu,  že  ide o líniový  zdroj  znečistenia a v mieste portálových objektov o bodový zdroj znečistenia, odporúčame  realizovať  merania  v pracovných  dňoch, z hľadiska  merania v priebehu  týždňa doporučujeme  realizovať  merania  predovšetkým v pondelok - utorok  alebo ak to nie je možné vo  štvrtok - piatok. Meranie bude počas meracích dní prebiehať 48 hodinovým meraním. Súbežne s meraním emisií je potrebné realizovať sčítanie vozidiel na diaľnici preto doporučujeme toto meranie spojiť s meraním hluku.

FREKVENCIA  MONITOROVANIA

Pred  výstavbou  navrhujeme  zrealizovať 2x ročne nulové  merania (jar, jeseň)  podľa vyššie uvedeného rozsahu merania 1 rok pred začiatkom výstavby. Medzi meraniami musí byť časový odstup 6 mesiacov.  Počas  výstavby  na  každom  stanovisku  navrhujeme  zrealizovať merania emisií 2x ročne podľa vyššie uvedeného rozsahu merania  počas  dvoch  dní. Medzi meraniami musí byť časový odstup 6 mesiacov. Počas  prevádzky  navrhujeme zrealizovať merania emisií 2x ročne v prvom roku prevádzky podľa vyššie uvedeného rozsahu merania počas dvoch dní. Frekvenciu merania počas prevádzky je možné upraviť podľa výsledkov predchádzajúcich meraní.

Tab. č. 1 Frekvencia a parametre merania znečistenia ovzdušia

Počet meraní :

v roku 2014 (pred výstavbou) : 				  	4

v roku 2014 – 2018 (počas výstavby 10/2014 – 09/2018 t.j. 4 roky) :		16

v roku 2017 – 2018 (počas prevádzky 10/2018 – 09/2019):		2

Spolu : 27 meraní

MERANÉ  PARAMETRE

Požadovaný rozsah monitorovania je stanovený nasledovne:

• oxid dusičitý NO2 a oxidy dusíka NOx,

• oxid uhoľnatý CO,

• oxid siričitý SO2,

• suspendované - tuhé častice  PM10; PM2,5

• benzén,

Meteorologické prvky

• teplota vzduchu,

• rýchlosť  vetra,

• smer  vetra,

• relatívna vlhkosť vzduchu,

• atmosférický tlak vzduchu.

Iné doplňujúce záznamy

• dátum merania,

• časový interval merania s uvedením začiatku a ukončenia merania,

• údaje o kvalifikácii obsluhy vykonávajúcej dané meranie,

• presná lokalizácia miesta merania s uvedením ovplyvňujúcich údajov na hodnotenie posudzovanej veličiny,

• intenzita a zloženie dopravného prúdu na základe skutočného sčítania dopravy počas monitorovania kvality 	ovzdušia,  použitá meracia technika s požadovanými parametrami prístrojov,

• pri krátkodobých meraniach sledovať a vyhodnotiť meteosituáciu v uvažovanej oblasti 2 týždne pred realizáciou 	merania (napr. zrážková činnosť),

• popis lokality s dôrazom na jestvujúce zdroje znečistenia v danom území,

• popis lokality s dôrazom na hustotu osídlenia daného územia

•  teplota  vzduchu,  smer  a rýchlosť  prúdenia  vetra

•  relatívna  vlhkosť  vzduchu,  atmosférický  tlak  vzduchu

•  doba  slnečného  svitu

•  počet vozidiel na priľahlej komunikácii a skladba dopravného prúdu

METODIKA  A VYHODNOCOVANIE  ÚDAJOV

Metódy stanovenia znečisťujúcich látok a meteoprvkov uvádza vyhláška MŽP SR č. 705/2002 Z.z.

Znečisťujúca látka 					Princíp stanovenia

Oxid dusičitý a oxidy dusíka 			chemiluminiscenčná metóda

Oxid uhoľnatý 			nedisperzná infračervená spektrometrická metóda

Suspendované - tuhé častice  	metóda odberu frakcie PM10, resp PM2,5 tuhých častíc na filtri a 						následného gravimetrického zistenia hmotnosti

Na zistenie koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší meraním možno použiť aj iné metódy ako uvedené, ak poskytujú zhodné výsledky meraní ako uvedené referenčné metódy a sú uvedené v informácii o zozname metód a metodík oprávnených meraní podľa § 25 ods. 5 zákona č. 478/2002 Z. z. alebo ich rovnocennosť je preukázaná spôsobom podľa osobitného predpisu vydaného na základe § 41 ods. 1 písm. n) zákona č. 478/2002 Z. z. Meranie meteorologických prvkov.

Základné sledovanie meteorologických prvkov sa vykonáva podľa prílohy č. 5 k výnosu MŽP SR č.

1/2003. Jedná sa o nasledovné prvky:

• teplota vzduchu;

• rýchlosť prúdenia vetra;

• smer prúdenia vetra;

• relatívna vlhkosť vzduchu;

• atmosférický tlak.

Ďalšie sledované parametre:

• meranie intenzity dopravy na cestných komunikáciách - doba merania by sa mala zhodovať minimálne s 		dobou hodnotenia kvality ovzdušia;

• hodnotenie zloženia dopravného prúdu - sledovať spolu s intenzitou dopravy.

Vyhodnocovanie monitoringu ovzdušia

Hodnoty namerané v rámci monitoringu kvality ovzdušia sa vyhodnocujú a uvádzajú v priebežných správach z monitoringu. Na základe nameraných hodnôt sa v návrhovej časti ročnej správy uvádzajú odporúčania na prijatie opatrení. Vyhodnocovanie sa vykonáva v zmysle § 9 ods. 9 písm. a) a prílohy č. 6 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z.z. a STN 83 5510. Intenzita dopravy sa vyhodnocuje po 15-minútových intervaloch a určuje sa hodinová špičková intenzita dopravy a 24-hodinová intenzita dopravy. Tieto údaje sa porovnajú s údajmi z obdobia predchádzajúceho a údajmi prognózovanými v dopravno-inžinierskych podkladoch.

Doba merania :

48 hodinové kontinuálne merania, pred a počas výstavby 2x do roka, 1x počas prevádzky

- Monitoring hluku

VÝCHODISKÁ  MONITORINGU

Cieľom monitoringu hluku je poskytovať objektívne informácie o stave a vývoji hladín hluku. Úlohou monitoringu je sledovať vplyv navrhovanej činnosti v konkrétnom prostredí počas výstavby,  ale  najmä  počas prevádzky, sledovať účinok protihlukových opatrení a získavať tak podklady pre návrhy a korekciu protihlukových opatrení.

Výber umiestnenia meracích  bodov monitorovacej siete  sa zameral na najcitlivejšie miesta v osídlenom území a biotopy, pričom sa vychádzalo z výsledkov výpočtov modelovej situácie emisného zaťaženia dotknutého územia riešeného úseku diaľnice. Na základe toho boli vybrané body, v ktorých bolo predikované riziko prekročenia hodnôt najvyšších povolených emisií, a teda monitoring má overiť a potvrdiť účinok prerozdelenia dopravy a zníženie dopravy jestvujúceho stavu.

LOKALITY  MONITORINGU

Hluk : monitoring sa bude vykonávať na 11 monitorovacích stanovištiach

Vo  vonkajšom  priestore  je  navrhnutých 11  meracích  miest  na  okraj  sídelných  útvarov, ktoré  sú  najviac  výstavbou  diaľnice  dotknuté  a kde  sa  diaľnica  najviac  približuje  k obývaným  objektom:

H1	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Levočská (cesta I/18) pri ČSPHM

H2 	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Vydumanec (cesta II/546) pri okružnej križovatka

H3	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Zajačia na okraji záhradkárskej osady (drevenica)

H4	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Malkovská na okraji záhradkárskej osady ( RD p. Tuhrinský)

H5	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Terchovská na okraji záhradkárskej osady

H6	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Terchovská pod mostom 203-00 (RD p. Antol)

H7	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Malkovská západne od mosta 203-00 na okraji záhradkárskej osady

H8	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Za Kalváriou v mieste obratiska MHD na okraji obytnej zástavby

H9	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Pod Wilec hôrkou v mieste východného portálu tunela na okraji obytnej zástavby

H10	- obytná zástavba obce Haniska na ulici Krompašská na okraji obytnej zástavby

H11	- obytná zástavba obce Haniska na ulici martinská na okraji obytnej zástavby

Všetky monitorovacie miesta sú navrhované vo vonkajšom prostredí s meraním hluku pri fasáde pozemného objektu.

Tab. č. 2 Frekvencia a parametre merania hluku

Obsah monitoringu :

- Merané parametre: 	- ekvivalentná hladina A zvuku pre denný, večerný a nočný čas

- Meteorologické prvky :	- teplota vzduchu, rýchlosť prúdenia vetra (max. 5m/s),

smer prúdenia vetra, relatívna vlhkosť vzduchu,

atmosférický tlak vzduchu, doba slnečného svitu

- Intenzita dopravy : 	- skladba dopravného prúdu - OA, vrátane NA do 3,5 t

- NA nad 3,5 t

- A

- M a iné

Doba merania :

- 24 hodinové kontinuálne merania, 2x do roka

Počet meraní :

v roku 2014 (pred výstavbou) : 				  	22

v roku 2014 – 2018 (počas výstavby 10/2014 – 09/2018 t.j. 4 roky) :		88

v roku 2017 – 2018 (počas prevádzky 10/2018 – 09/2019):		22

Spolu : 132 meraní

Obsah správ

Ročné a záverečné správy z monitoringu hluku v danom úseku diaľnice budú obsahovať minimálne tieto údaje:

-  presnú lokalizáciu a označenie monitorovacích bodov (MB) v lokalite,

-  dátum merania a časový interval merania s uvedením začiatku a ukončenia merania

-  opis okolitého terénu monitorovacích bodov:

-  zárezy, vyvýšené miesta nad okolitý terén, svahovitosť a i.,

-  pohltivosť, resp. odrazivosť terénu,

-  opis vegetácie, jej výška a hĺbka, resp. terén skalnatý a pod.,

-  doplniť fotodokumentáciou,

-  opis lokality s dôrazom na existujúce iné zdroje hluku,

-  opis zástavby, vzdialenosť a súvislosť priľahlej zástavby, resp. iných stavieb,

Opis diaľnice:

-  povrch vozovky,

-  pozdĺžny sklon v úseku oproti monitorovaciemu bodu,

-  priečny sklon v úseku oproti monitorovaciemu bodu,

-  počet dopravných prúdov,

-  šírka jazdného pruhu,

-  prekážky na komunikácii,

-  použité meracie prístroje (typ, výr. číslo a dátum platnosti overenia),

Meteosituácia v priebehu monitoringu:

-  teplota vzduchu,

-  rýchlosť vetra,

-  smer vetra,

-  relatívna vlhkosť vzduchu,

-  barometrický tlak.

Údaje o intenzite a skladbe dopravy:

-  intenzita a skladba cestnej dopravy za časový interval 1 hod.

-  povolená a skutočná (priemerná) rýchlosť vozidiel,

Výsledky monitoringu hluku (v tabuľkovej forme):

-  ekvivalentné a N - percentné hladiny A akustického tlaku (zvuku) za časový interval 1h.,

-  uviesť hodnotu rozšírenej neistoty merania hluku,

-  vyhodnotenie monitoringu a odporúčania.

- Kmitanie a otrasy, bludné prúdy

Frekvenciu  monitoringu  na  navrhovanej  lokalite  navrhujeme  2 merania pred začiatkom výstavby (jar, jeseň), 2x  za  rok  počas  výstavby (najmä počas realizácie zemných prác a výstavby zakladania mostných objektov)  a 1x  počas prvého roku  prevádzky sledovaním a pozorovaním stavu objektov v okolí diaľnice a meraním technickej seizmicity. Monitoring  bude  pozostávať  z terénneho  sledovania  a zaznamenávania  zmien stavu jednotlivých objektov v jednotlivých  fázach  výstavby a prevádzky voči  zdokumentovanému  stavu  pred  výstavbou jestvujúcich objektov do vzdialenosti 200 m od osi diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh. Lokality pre sledovanie otrasov sú navrhované predovšetkým v oblasti tunela Prešov pre overenie vplyvu razenia tunela pri ktorom budú použité trhaviny na rozpojovanie rúbaniny. Otrasy budú sledované meraním seizmometrom v lokalitách:

O1	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Zajačia na okraji záhradkárskej osady (drevenica)

O2	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Malkovská nad budúcim zárezom v km 98,6 pri moste 202-00

O3	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Terchovská pod mostom 203-00 (RD p. Antol)

O4 	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Za Kalváriou v mieste obratiska MHD na okraji obytnej zástavby

O5	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Horárska na okraji obytnej zástavby

O6	- obytná zástavba mesta Prešov na ulici Pod Wilec hôrkou v mieste východného portálu tunela na okraji obytnej zástavby

Označenie a lokalita monitorovacích bodov pre kmitanie a otrasy nie je zhodné z monitorovacími bodmi pre hluk a emisie okrem bodov. Miesta sú situované v predpokladanom dosahu vplyvu kmitania a otrasov z výstavby tunel a prevádzky na diaľnici na okolité objekty.

Monitorovanie a sledovanie zmien stavu objektov o okolí stavby bude realizované na 6 obytných objektoch (objekty do totožné so sledovaním otrasov). Tento počet objektov sa môže zmeniť do doby začiatku výstavby, kedy bude potrebné sledovať všetky objekty do vzdialenosti 200 m od osi diaľnice. Okrem sledovania stavu a zmien jednotlivých objektov bude na vyššie stanovených 6 objektoch realizovaný monitoring otrasov v týchto miestach meraním seizmometrom. Merania je potrebné realizovať predovšetkým počas realizácie razenia tunela, zemných prác a počas výstavby zakladania mostných objektov.

Mechanické kmitanie a otrasy, ktoré sa môžu prenášať do stavebných objektov a obytných budov v línií cestných komunikácii sú vybudené vonkajšími zdrojmi:

- stavebnými alebo konštrukčnými aktivitami počas výstavby, ako sú trhacie práce, gravitačné vysýpanie a skladanie stavebného materiálu na skládku, vibračné zhutňovanie a pilotáž, a pod.,

- počas prevádzky po cestnej komunikácii napr. prejazdom ťažkých vozidiel miestami mostových stykov a pod..

Tab. č. 3 Frekvencia a parametre merania kmitania a otrasov

Počet meraní :

v roku 2014 (pred výstavbou) : 				  	6

v roku 2014 – 2018 (počas výstavby 10/2014 – 09/2018 t.j. 4 roky) :		48

v roku 2017 – 2018 (počas prevádzky 10/2018 – 09/2019):		6

Spolu : 60 meraní

Obsah monitoringu :

-	merané parametre : 1. vplyv na ľudí, ktorí sa nachádzajú v budovách – meria sa

zrýchlenie vibrácií. Určujúcimi veličinami sú ekvivalentné

vážené zrýchlenie vibrácií v dennom a nočnom čase

a maximálne vážené zrýchlenie vibrácií.

2. vplyvy na budovy, meria sa rýchlosť kmitania

Doba merania :

- 8-10 hodinové kontinuálne merania, podľa dĺžky zmeny

Bludné prúdy

Frekvenciu  monitoringu  bludných prúdov na  navrhovanej  lokalite  navrhujeme  1 meranie pred začiatkom výstavby, 1x  za  rok  počas  výstavby (najmä počas výstavby mostných objektov a oceľových konštrukcií)  a 1x    počas  prevádzky sledovaním a pozorovaním stavu objektov v okolí diaľnice a meraním bludných prúdov. Monitoring  bude  pozostávať  z terénneho  sledovania  a zaznamenávania  v jednotlivých  fázach  výstavby a prevádzky voči  zdokumentovanému  stavu  pred  výstavbou Bludné prúdy budú sledované meraním v lokalitách:

B1	- plocha v križovatke Prešov západ pri mostnom objekte 201-00

B2	- západný portál tunela Prešov

B3 	- východný portál tunela Prešov pod mostným objektom 206-00

Tab. č. 4 Frekvencia a parametre merania bludných prúdov

Prítomnosť bludných prúdov v zemi bude stanovená podľa STN 03 8365. Na meranie budú použité elektronické záznamníky a štyri nepolarizovateľné referenčné elektródy Cu/CuSO4. Vzdialenosť medzi elektródami pri meraní bude 12 m, orientácia elektród v smere svetových strán. Zdanlivý merný odpor pôdy bude stanovený štvorelektródovou metódou podľa Wennera v zmysle STN 03 8363. Vyhodnotenie merania intenzity bludných prúdov:

Namerané hodnoty intenzity jednosmerného prúdového poľa a smery jeho šírenia – bludné prúdy, budú vyhodnotené podľa STN 038372 a STN 038375, ktorá udáva nasledovné kritériá pre agresivitu prostredia:

agresivita prostredia 		prúdová hustota

l. stupeň veľmi nízka 		< 1.10-4 mAm-2

II. stupeň stredná 		3.10-3 až 1.10-4 mAm-2

III. stupeň zvýšená 		1.10-1 až 3.10-3 mAm-2

IV. stupeň veľmi vysoká 		> 1.10-1 mAm-2

Podľa smernice MD SVP SR č. D2-2450/1992 je udávaných 5 stupňov základných ochranných opatrení:

základné ochranné opatrenie prúdová hustota

1. stupeň < 1.10 -7 Am-2

2. stupeň 1.10-7 až 3.10-6 Am-2

3. stupeň 3.10-6 až 1.10-4 Am-2

4. stupeň 1.10-4 až 1.10-2 Am-2

5. stupeň > 1.10-2 Am-2

Počet meraní :

v roku 2014 (pred výstavbou) : 				  	3

v roku 2014 – 2018 (počas výstavby 10/2014 – 09/2018 t.j. 4 roky) :		12

v roku 2017 – 2018 (počas prevádzky 10/2018 – 09/2019):		3

Spolu : 18 meraní

- Povrchové vody

Rozsah a metodika monitorovacích prác povrchových vôd vodných tokov dotknutej oblasti vyplývajú z ich potenciálnej zraniteľnosti, technického riešenia trasy navrhovanej diaľnice D1 a z požadovaného cieľa, ktorým je minimalizácia negatívnych vplyvov.

Stupeň zraniteľnosti povrchových vôd je závislý predovšetkým od charakteru odtokových pomerov. V záujmovom území sú citlivé najmä prítoky Torysy, ktorých nízke prietokové množstvá neumožňujú dostatočné riedenie znečistených zrážkových vôd odvádzaných z povrchu vozovky. Do úvahy prichádzajú toky potok Vydumanec, Malkovský potok, bezmenný tok a potok Delňa.

Úprava toku je projektovaná na potoku Vydumanec, na pravostrannom prítoku potoka Vydumanec, Malkovskom potoku a na potoku Delňa.

Celý úsek diaľnice a jednotlivé vetvy križovatky z rýchlostnej cesty R4 budú odkanalizované, zrážkové odpadové vody z povrchu vozovky budú prečistené v odlučovačoch ropných látok so sedimentačnou časťou s výstupnou koncentráciou NEL max. 5 mg.l-1  a po prečistení budú odvedené do povrchových tokov. V rámci stavebného riešenia je navrhnutých 6 odlučovačov ropných látok s kapacitou 30 – 600 l.s-1.

Zrážkové vody z povrchu vozovky v úseku diaľnice D1 Prešov v km 98,200 – 99,900 sú zaústené do kanalizačných stok „A1“  a „A5“.  V úseku diaľnice v km 99,950 – 100,275 sú zaústené do kanalizačnej stoky „B“ a v km 103,300 – 104,00 zaústené do kanalizačnej stoky „D“. Odvedenie zrážkových vôd z diaľnice v miestach pred portálmi v rozsahu v km 100.335-100,365 a v km 102,600-102,635 bude taktiež pomocou odvodňovacích žľabov a odtokových vpustov do kanalizácie cez odlučovače ropných látok do vodných tokov.

Úsek diaľnice D1 v km 99.900 – 104.000 je odvodnený navrhovanými kanalizačnými stokami a cez odlučovače ropných látok budú dažďové vody prečistené a následne vyústené do povrchového rigolu, ktoré sú vyústené do vodných tokov : stoka „B“ do úpravy bezmenného potoka, stoka „C“ do úpravy rieky Torysy a stoka „D“ úpravy rieky Delňa. Úsek diaľnice D1 v km 104.290 – 105.213 je odvodnený navrhovanou kanalizačnou stokou E a cez odlučovač ropných látok budú dažďové vody prečistené a následne vyústené do povrchového rigolu, ktorý je vyústený do vodného toku Torysa. Úsek diaľnice D1 v km 105,213 – 105,520 bude odvodnený existujúcou diaľničnou kanalizáciou

Monitoring kvality povrchových vôd navrhujeme predovšetkým v miestach potenciálneho zdroja ohrozenia ich kvality (premostenie, vyústenie cestnej kanalizácie cez ORL) a to pred a za takýmto miestom. Intervaly sledovaní navrhujeme tak, aby sa zohľadnili minimálne a maximálne vodné stavy tokov v priebehu roka (jarné a jesenné obdobie). Rozsah stanovení jednotlivých ukazovateľov je navrhnutý s ohľadom na možný druh kontaminácie pri výstavbe, údržbe a prevádzke diaľničnej cesty prípadne aj jej obslužných objektov. Monitoring sa pred výstavbou uskutoční 2x, v hydrologicky odlišných stavoch. Počas obdobia výstavby a prevádzky sa bude monitoring realizovať 4x ročne. V prípade vzniku havárie sa bude vykonávať operatívny monitoring podľa vyhodnotenia havarijného stavu so zameraním na druh a rozsah kontaminácie.

LOKALITY PRE MONITOROVANIE

Navrhujeme  sledovať  kvalitu  povrchových  vôd  v záujmovom  území  stavby,  v profiloch:

VT1	- potok Vydumanec

VT2	- Malkovský potok

VT3	- bezmenný potok na ulici Za Kalváriou

VT4 	- rieka Torysa

VT5	- potok Delňa

Do  týchto  tokov  gravitujú  povrchové  vody  záujmového  územia  stavby.  Miesta  situovania  odberných  profilov  sú  uvedené  v prílohe  č. 1. (Situácia umiestnenia monitorovacích bodov). Monitoring je potrebné v uvedených profiloch realizovať nad a pod profilom komunikácie t.j. nad a pod miestom výstavby (mimo monitorovania pred zahájením výstavby).

MONOTIROVANIE  PRED ZAČIATKOM  VÝSTAVBY

Monitoring vodných tokov pred začiatkom výstavby sa bude vykonávať 2x ročne (1x za polrok). Monitoring bude realizovaný sledovaním kvality vody so základným rozborom 2x ročne vo všetkých odberných miestach.

MONOTIROVANIE  POČAS  VÝSTAVBY

Monitoring vodných tokov sa počas výstavby bude vykonávať 4x ročne (1x za štvrťrok). Monitoring bude realizovaný základným rozborom 4x ročne z toho jeden rozbor 2 mesiace pred ukončením výstavby v profiloch vybraných na základe zhodnotenia predchádzajúceho monitoringu.

MONOTIROVANIE  POČAS  PREVÁDZKY  NA  DIAĽNICI

Monitoring vodných tokov sa počas prevádzky bude vykonávať 4x ročne (1x za štvrťrok). Monitoring bude realizovaný sledovaním kvality vody so základným rozborom v profiloch na tokoch Vydumanec, bezmenný potok Za Kalváriou, Torysa a Delňa – spolu 4 monitorovacie miesta.

OPERATÍVNY MONITORING

Operatívny monitoring so sledovaním vyššie uvedených faktorov bude realizovaný operatívne pri akejkoľvek havárii ohrozujúcej povrchové vody.

ROZSAH ROZBORU VODY

Základný rozbor vody - pre pravidelný monitoring, vo vyššie určenom intervale.

- Terénne stanovenia  vodivosť,

- teplota vody,

- pH,

- nasýtenie kyslíkom,

- Laboratórne stanovenia  chemická spotreba kyslíka (ChSKMn),

- chloridy,

- nepolárne extrahovateľné látky (NEL).

- dusičnanový dusík,

- amoniakálny dusík,

- fosforečnany,

- sírany,

- mangán celkový,

- železo celkové,

- kadmium,

- meď,

- olovo,

- zinok,

- povrchovo aktívne látky aniónaktívne,

- fenoly prchajúce s vodnou parou,

- agresivita na oceľ a betón,

- ďalšie podľa charakteristiky konkrétneho územia,

Tab. č. 5 Frekvencia a parametre merania povrchových vôd

Počet meraní :

v roku 2013-2014 (pred výstavbou) : 				  	10

v roku 2014 – 2018 (počas výstavby 10/2014 – 09/2018 t.j. 4 roky) :		160

v roku 2017 – 2018 (počas prevádzky 10/2018 – 09/2019):		32

Spolu : 202 meraní

Metodika monitoringu povrchových vôd

Tab.6 Základný súbor ukazovateľov pre povrchové vody

| Ukazovateľ | Symbol | Jednotka | Povrchové vody |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodivosť | χ | mS/m |  |
| Teplota | t | °C |  |
| Reakcia vody | pH |  |  |
| Percento nasýtenia kyslíkom | O2 | % |  |
| Chemická spotreba kyslíka dichromanom | CHSKCr | mg/l |  |
| Nerozpustné látky | NL | mg/l |  |
| Chloridy | Cl- | mg/l |  |
| Sírany | SO42- | mg/l |  |
| Dusičnany | N-NO3- | mg/l |  |
| Amónne ióny | N-NH4+ | mg/l |  |
| Fosforečnany | PO43- | mg/l |  |
| Uhličitany | CO32- | mg/l |  |
| Rozpustné látky | RL550 | mg/l |  |
| Polycyklické aromatické uhľovodíky * | PAU* | µg/l |  |
| Nepolárne extrahovateľné látky | NELIČ | mg/l |  |
| Zoobentos |  | počet/l |  |
| Fytobentos |  | počet/l |  |
| * spravidla postačuje 5 reprezentantov. |  |  |  |

V prípade havárie bude rozsah stanovení (vybraných parametrov) navrhnutý podľa povahy havárie a uniknutej látky. Celkovo sa navrhuje monitorovať  5 miest na povrchových tokoch. Po ukončení výstavby diaľnice je potrebné vykonávať monitorovanie povrchových vôd 1 rok v uvedených intervaloch a potom frekvenciu odberov. Situovanie jednotlivých monitorovacích profilov je znázornené v situácii 1:10 000. V prípade, že potoky nebudú prietočné (suché) bude potrebné počas prevádzky diaľnice odoberať a monitorovať kvalitu odpadových vôd z odlučovačov, pretože pôjde o vsakovanie do horninového prostredia s možnosťou vplyvu na podzemnú vodu. Kvalitu odpadových vôd z odlučovačov je nutné sledovať aj v prípade odlučovačov, ktorých kapacita je vo vzťahu k recipientom do ktorých sú zaústené veľká.

Metódy vyhodnocovania výsledkov

Vyhodnotenie monitoringu vôd obsahuje najmä:

a) hodnotenie biologických, chemických a fyzikálno-chemických prvkov kvality,

b) posúdenie súladu s prípustnými hodnotami, alebo inými špecifikáciami,

c) konštatáciu zmien stavu vôd v určených miestach v dôsledku ľudskej činnosti,

d) hodnotenie zdravotných rizík obyvateľov,

e) eventuálne návrhy na modifikáciu projektu monitoringu.

Pri vyhodnocovaní výsledkov monitorovania vôd treba akcentovať environmentálne ciele pre útvary povrchovej vody.

Hodnotenie stavu povrchovej vody

Súčasťou hodnotenia monitorovania vplyvov pôsobiacich na kvantitu, režim a kvalitu povrchových vôd je hodnotenie ekologického stavu a chemického stavu. Ekologický stav sa hodnotí prvkami kvality biologickými a fyzikálno-chemickými.

Stav dotknutých útvarov povrchovej vody sa hodnotí v intenciách vyhlášky MPŢPRR SR č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, samostatne pre každú kategóriu povrchovej vody a typ útvaru, ktorých zoznam je v prílohe č. 9 vyhlášky.

Pre lokality, kde dôjde k vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd,

sa použije pre stanovenie kvalitatívnych cieľov v zmysle nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd; príloha č. 1 nariadenia vlády.

Monitoring kvality povrchových vôd je potrebné vyhodnocovať vo vzťahu k dostupným údajom o prietokoch a kvalite povrchových vôd, získaných z SHMÚ.

Výsledky monitorovania navrhujeme vyhodnocovať v ročných intervaloch formou záverečných správ. Po ukončení výstavby diaľnice sa vypracuje súhrnný elaborát. Priebeh monitorovania bude možné priebežne modifikovať podľa vývoja výsledkov ročných správ.

- Biota

Hlavným cieľom biologického monitoringu je sledovanie určeného javu, alebo parametra v presne definovaných časových a priestorových podmienkach. Slúži k objektívnemu poznaniu charakteristík životného prostredia a hodnoteniu ich zmien v sledovanej priestorovej oblasti. Realizáciou výstavby diaľnice D1 dôjde k zmenám vo využívaní územia (vzniká nový negatívny prvok v prírodnom prostredí) a dochádza k rýchlym zmenám v ekosystémoch. V zložení rastlinstva ale aj živočíšstva priamo v okolí stavby dôjde k veľkým zmenám v zastúpení jednotlivých druhov, hlavne vo veľmi zraniteľných biotopoch alebo u veľmi citlivých a daný vplyv neprispôsobivých druhov.

Základom monitorovacích činností je pozorovanie a následné hodnotenie stavu biotopov a bariérového vplyvu líniovej stavby na migráciu živočíchov. Využitie výsledkov monitoringu umožní ďalej tvorbu prognóz, návrh opatrení na zlepšenie stavu biotopov a migrácie zveri, skvalitnenie vlastných monitorovacích činností a v ďalšom časovom horizonte aj spätné overovanie vypovedacej schopnosti prognóz.

Cieľom monitoringu je poskytovať objektívne informácie o skutočnom stave dotknutých biotopov a informácie o migrácii zveri na území ovplyvnenom výstavbou a prevádzkou cesty.

Monitorovacie aktivity vo vzťahu k výstavbe a prevádzke cesty budú zabezpečované ako systematicky vykonávaná činnosť podľa vopred stanovených zásad, upravených projektom monitorovania vplyvov výstavby a prevádzky cesty na životné prostredie.

Obsahom projektu monitoringu je :

výber prvkov (bodov, plôch, línií) monitorovacej siete

stanovenie rozsahu sledovaných charakteristík (parametrov), dokumentujúcich vplyv diaľnice a dopravy na jednotlivé zložky životného prostredia

výber metodík a metód monitoringu

stanovenie frekvencie zberu dát

technické zabezpečenie monitorovacích aktivít

výber metód spracovania, vyhodnocovania a uchovávania údajov.

Pri návrhu monitoringu bioty sa vychádzalo z  podkladov poskytnutých ŠOP SR Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove. Návrh monitoringu ďalej vychádzal z technického riešenia v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie, technológie výstavby a dosahu jednotlivých vplyvov výstavby a prevádzky na chránené a vzácne biotopy.

MONITORING FLÓRY, VEGETÁCIE A LESNÝCH EKOSYSTÉMOV

MONITOROVANÉ LOKALITY

Návrh lokalizácie monitorovacích plôch a predmetu monitorovania flóry, vegetácie v trase diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh v stupni DSP vychádza z  podkladov poskytnutých ŠOP SR Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove. Na základe uvedených podkladov boli vybrané nasledovné lokality pre monitoring vzácnych a chránených biotopov flóry:

Lokalita LB1  (križovatka Prešov západ)

Monitorovacia plocha 5x5m

Predmetom monitoringu bude chránený biotop : Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky – biotop európskeho  významu.

Lokalita LB 2a (km 99,5 až západný portál tunela Prešov a LB2b  (východný portál tunela Prešov)

Monitorovacia plocha bude kruhového tvaru a mala by mať výmeru od 2,5  až  10 árov. Predmetom monitoringu bude chránený biotop : Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy – biotop európskeho významu.

V prípade potrieb sa môže  základná monitorovacia sieť v ďalších etapách modifikovať. Presné situovanie základnej monitorovacej siete je potrebné konzultovať s projektantom a ŠOP SR Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove.

Etapizácia monitorovacích prác

Monitorovacie práce sa navrhujú pred zahájením stavebných prác, počas výstavby diaľnice a počas jej prevádzky v biocenózach, ktoré v území predstavujú na základe stupňov zraniteľnosti stredne a veľmi zraniteľné fytocenózy, resp. európsky významné biotopy.

Pred výstavbou je nutné zdokumentovať východiskový stav biotopov. V etape výstavby bude prebiehať monitoring na vybraných monitorovacích plochách. V tejto etape sa očakávajú najväčšie zásahy do biotopov flóry a fauny, ktoré sa spravidla prejavia v zmenách v druhovej štruktúre a v nástupe inváznych a cudzorodých druhov. Zmeny vo vodnom režime môžu spôsobiť aj vyhynutie druhov viazaných na vodu.

Počas výstavby sa očakáva znižovanie miery a intenzity priamych zásahov a niektoré vplyvy sa už nebudú prejavovať. Zároveň však budú pôsobiť nové vplyvy, ktoré bude prinášať vlastná prevádzka diaľnice D1 (hluk, exhaláty, solenie, oplotenie).

Východiská a požiadavky monitoringu

Monitoring lúčnych biotopov

Monitoring pred výstavbou

Monitorovacie práce pred výstavbou je potrebné zamerať na inventarizáciu flóry  so zreteľom na :

- inventarizácia druhov flóry zameraná na ohrozené a chránené druhy,

- zistenie základných charakteristík vybraných rastlinných populácií (početnosť pokryvnosť, dominancia),

Monitoring počas výstavby a prevádzky

Zistenie zmien a vplyvov výstavby a prevádzky diaľnice D1 na spoločenstvo rastlín. Porovnať stav pred výstavbou s následnou chronickou xenobiotickou expozíciou. Zistenie senzitivity resp. tolerancie, adaptability rastlinných druhov na túto expozíciu a zmeny vyplývajúce v štruktúre fytocenóz.

Zhodnotiť postupné zmeny v štruktúre fytocenóz. Zhodnotiť rozdielnosť dynamiky zmien v rôznych typoch rastlinných spoločenstiev. Hodnotená bude druhová bohatosť, stupeň synatropizácie, najmä výskyt alochtónnych inváznych druhov, predovšetkým neofytov. Cieľom monitoringu bude eliminácia negatívnych vplyvov prípadne redukcia rizika na únosnú akceptovateľnú mieru. Monitorovanými zložkami budú cenózy rastlín, štruktúra, spektrum druhov drevín, vybrané druhy vyšších rastlín.

Výstupom budú :

veľkosť plochy výskytu

počet jedincov

vitalita populácie

dynamika populácie

stav biotopu, stanovenie a monitoring negatívnych faktorov

Metodika monitorovania biotopov

V metodológii sa rozlišujú a v praxi sa používajú rôzne spôsoby a techniky zberu údajov. Majú charakter rôznych záznamov, mapovania, prehľadov, odberov, pozorovaní  a pod. Pre daný cieľ navrhujeme monitorovať štruktúru rastlinných spoločenstiev metódou opakovaných záznamov na trvalých monitorovacích plochách. Zaznamenávanými parametrami bude druhové zloženie a abundancia jednotlivých druhov (doporučujeme upravenú stupnicu Braun-Blanqueta /Moravec/1994/).

Metódy prepravy, uchovávania, spracovania a následného vyhodnocovania sa bude uskutočňovať podľa všeobecne platných metodík používaných v bežnej botanickej, populačno-biologickej a genetickej praxi.

Výsledky sa vyhodnocujú podľa bežných metodických postupov a štatisticky sa zhodnocujú. Podľa preukaznosti a nepreukaznosti vplyvu sa môže upraviť celkový monitoring v danom území.

Časový plán monitorovania (frekvencia, periodicita) monitoringu biotopov

Monitorovacie práce pred výstavbou budú realizované v 3-och etapách, vo vegetačnom období :

koniec mája

v mesiaci júl

v mesiaci september

Monitorovacie práce počas výstavby budú v každom roku výstavby v 3-och etapách, vo vegetačnom období :

koniec mája

v mesiaci júl

v mesiaci september

Počas prevádzky diaľnice navrhujeme monitorovací režim po prvom roku prevádzky a v treťom roku prevádzky,  v 3-och etapách, vo vegetačnom období :

koniec mája

v mesiaci júl

v mesiaci september

Rozsah analýz

Pre monitoring v určenom intervale sa určuje sledovanie týchto parametrov, ktoré sa budú vyhodnocovať podľa štandardných metodických postupov za využitia bežných metodík a prístrojovej a laboratórnej techniky :

- sledovanie početnosti a správania vybraných druhov,

- sledovanie zastúpenia druhov citlivých na vplyvy výstavby a prevádzky,

- stanovenie základných vlastností a prejavov vybraných populácií, populačno-biologické sledovania a merania,

- zistenie a zaznamenávanie odchýlok vo vývine jednotlivých druhov v rámci postihovanej populácie, fenologické pozorovania,

- stanovenie stupňa synantropizácie biotopov a s tým spojených zmien vo vybraných ekosystémoch,

- stanovenie biologickej diverzity (pestrosti územia, sledovanie zmien pri biologicky najvýznamnejších druhoch a pri taxonomicky významných druhoch,

- sledovanie sukcesných zmien v ekosystémoch,

Monitoring lesných  biotopov

Cieľom monitoringu lesných ekosystémov je získať informácie o aktuálnom zdravotnom stave drevín, o miere a intenzite poškodenia, priestorových  a časových zmenách zdravotného stavu drevín na sledovanom území. Monitorovanie  vplyvu  navrhujeme  realizovať  :

- pred výstavbou   1x  v čase  od  1.8 – 31.8  príslušného  roku,

- počas výstavby 1x   v čase  od  1.8 – 31.8  príslušného  roku,

- v prvom roku prevádzky   v čase  od  1.8 – 31.8  príslušného  roku.

Ďalší postup monitorovacích prác bude závisieť od  výsledkov monitorovacích prác v uvedených etapách. Monitorovacia lokalita bude kruhového tvaru a založená tak, aby obsahovala minimálne 20 stromov sociologického postavenia 1 a 2, pričom plocha by mala mať výmeru od 2,5  až  10 árov. Stred plochy bude stabilizovaný železnou tyčou, zatlčenou do zeme. Všetky stromy na ploche, sociologického postavenia 1 a 2 podľa Krafta, budú očíslované. Na týchto stromoch bude vykonané hodnotenie defoliácie, sfarbenia asimilačných orgánov a poškodenie kmeňa (zverou, hmyzom, hubami, abiotickými činiteľmi alebo priamou činnosťou človeka).

Monitoring zdravotného stavu drevinovej zložky lesných ekosystémov

Cieľom tohto prieskumu bude získať informácie o aktuálnom zdravotnom stave drevín, miere a intenzite poškodenia a o priestorových a časových zmenách zdravotného stavu drevín. Vyhodnotenie zdravotného stavu bude založené hlavne na vyhodnotení defoliácie, pretože defoliácia je základným okulárnym symptómom a hlavným indikátorom zdravotného stavu drevín, ktorá odráža vnútorné i vonkajšie vplyvy faktorov ovplyvňujúce život jedinca (genetické, klimatické a stanovištné vplyvy, vplyv znečistenia ovzdušia a iné).  Na stromoch rastúcich na monitorovacej ploche bude vykonané hodnotenie na základe metodiky medzinárodného monitoringu hodnotenia zdravotného stavu lesných drevín :

Strata asimilačných orgánov (SAO) bola hodnotená okulárnym odhadom v percentách so zaokrúhlením na 5%. Na  základe SAO sú jednotlivé stromy zatrieďované do stupňov poškodenia podľa nasledovnej tabuľky v zmysle metodiky ICP  Forests programu. Podrobný metodický postup hodnotenia je popísaný v národnom manuále monitoringu (Bucha a kol 1998).

| Stupeň poškodenia | SAO % | Slovný popis stupňa poškodenia |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0-10 | bez defoliácie |
| 1 | 11-25 | slabo defoliované |
| 2 | 26-60 | stredne defoliované |
| 3 | 61-99 | silne defoliované |
| 4 | 100 | mŕtve stromy |

Sfarbenie asimilačných orgánov sa bude hodnotiť percentuálnym vyhodnotením množstva listov so zmeneným sfarbením s presnosťou na 5 %. Zmena sfarbenia asimilačných orgánov odráža sprostredkovane vplyvy rôznych faktorov (nedostatok živín, stopových prvkov, suché periódy, mrazy, znečistenie ovzdušia).

| Stupeň sfarbenia | Plošný výskyt zmien | Slovný popis stupňa poškodenia |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0-10 % | bez zmeny sfarbenia |
| 1 | 11-25 % | slabá zmena sfarbenia |
| 2 | 26-60 % | stredná zmena sfarbenia |
| 3 | 61-99 % | silná zmena sfarbenia |
| 4 | 100 % | odumierajúce a mŕtve |

3. Poškodenie kmeňa jednotlivými faktormi.

Pri monitoringu bude zisťované poškodenie kmeňa (zverou, hmyzom, hubami, abiotickými činiteľmi alebo priamou činnosťou človeka.

4. plodivosť  stromov  a klíčivosť  semien a prírastok  stromov  (výškový  a hrúbkovitý)  a jeho  priebeh

Monitoring chemizmu  asimilačných orgánov

Cieľom prieskumu chemizmus asimilačného aparátu bude zdokumentovať stav vo výžive stromov na monitorovacej ploche. Rovnováha jednotlivých elementov v rastlinných organizmoch je základom pre normálny rast. Podobné chemické vlastnosti, ktoré vyplývajú z približne rovnakých iontových radikálov a nábojov pravdepodobne spôsobujú, že medzi jednotlivými elementami nastávajú interakcie vo vnútri rastlinného organizmu. Medzi jednotlivými elementami existujú synergické i antagonistické vzťahy, ktoré narušuje znečistené ovzdušie, Markert (1993) ako prvý objasnil vzájomné korelačné vzťahy P, N, K, Ca a Mg u 54 vyšších a nižších rastlinných druhov. P a N majú význam počas proteinovej biosyntézy, Ca a Mg ako spoločný enzymatický aktivátor počas metabolických procesov.

Vzorky asimilačných orgánov lesných drevín budú odobraté koncom augusta z osvetlenej časti koruny. Odber vzoriek asimilačných orgánov lesných drevín bude vykonaný podľa medzinárodnej metodiky (ICP, 1994). 2 stromy z každej plochy a 3 odobraté vetvy z každého stromu.

Monitoring v prípade zvýšenej záťaže, havárií a nepredvídateľných udalostí

V prípadoch keď sa preukáže zvýšená záťaž dotknutého územia vplyvmi výstavby, je potrebné zvýšiť intenzitu monitorovania vplyvov (operatívny monitoring), a zároveň riešiť situáciu návrhom eliminačných opatrení a monitorovať ich účinok.

V prípade havárií a nepredvídateľných udalostí je nevyhnutné uskutočňovať operatívny monitoring na postihnutých lokalitách.

Tab. č. 7 Frekvencia a parametre sledovania bioty

Počet meraní :

v roku 2014 (pred výstavbou) : 				  	9

v roku 2014 – 2018 (počas výstavby 10/2014 – 09/2018 t.j. 4 roky) :		36

v roku 2017 – 2018 (počas prevádzky 10/2018 – 09/2019):		9

Spolu : 54 pozorovaní v troch lokalitách

- Geologické faktory a podzemná voda

# Stručná charakteristika prírodných pomerov

V zmysle regionálneho geomorfologického členenia Slovenska (E. Mazúr, M. Lukniš, 1980) hodnotené územie v trase diaľnice po tok Torysy je súčasťou Podhôľno - magurskej oblasti, celku Spišsko-Šarišské medzihorie a celku Šarišskej vrchoviny. Územie sa vyznačuje erózno - denudačným typom reliéfu. Od toku Torysy až po koniec projektovaného diaľničného úseku územie začleňujeme do oblasti Lučenecko - košickej zníženiny, celku Košickej kotliny. Pri formovaní reliéfu v tejto časti územia sa výrazne uplatnila erózno - akumulačná činnosť Torysy a jej ľavostranných prítokov. Záujmové územie sa nachádza v rovinnom  až  mierne  členitom  území.

Začiatok úseku diaľnice D1 je situovaný v údolí potoka Vydumanec, ktorý bude premostený mostom 201 - 00 a MÚK Prešov západ s jednotlivými vetvami. Ďalej je trasa vedená striedavo svahmi a údoliami s bezmennými potokmi a je projektovaná v násypoch a zárezoch a v mostnom objekte 202 - 00 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1. Svahy majú miernych sklon, lokálne je povrchová deluviálna vrstva  porušená zliezaním pokryvných útvarov. V km 99,135 - 99,660 bude stavebným objektom 203 - 00 premostený Malkovský potok. V súčasnosti boli po ľavej strane údolia, v mieste projektovaného zárubného múru SO 241 - 00, zistené aktívne zátrhy do hĺbky 0,2 - 0,5 m. Ľavé svahy údolia sú porušené zliezaním pokryvných útvarov, ktoré miestami prechádzajú do zosúvania. V km 99, 660 - 100,250 bude diaľnica vedená v záreze, ktorého časť je projektovaná v stabilizovanom zosuve. Následne mostný objekt SO 205 - 00 preklenie údolie so strmými svahmi a trasa diaľnice prechádza do západného portálu tunela a prechádza do podzemia, kde bude vedená v tunely Prešov. Z východného portálového úseku prechádza do mostného objektu SO 206 - 00, ktorým bude premostený tok Torysy a potok Delňa s erózno - akumulačným typom reliéfu. Od km 103,325 až po ukončenie diaľničného úseku je trasa projektovaná v rovinatom až mierne premodelovanom teréne terasového stupňa a je projektovaná v násype, od km 104,604 v záreze, kde sa napája na existujúcu diaľnicu Prešov – Košice. Podľa Atlasu krajiny SR (2002) patrí väčšia časť hodnoteného územia do teplej oblasti T7, okrsku teplého, mierne vlhkého, s chladnou zimou, menšia časť územia zasahuje do mierne teplej oblasti M3, okrsku mierne teplého, mierne vlhkého pahorkatinového až vrchovinového.

Výpočet hĺbky premŕzania vozovky a podložia uvádzame v zmysle  TP 3/2009 „Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek “podľa vzťahu: hpr=0,05∗Im,n, kde Im,n je návrhová hodnota indexu mrazu. Na základe STN 73 6114 „Vozovky pozemných komunikácií “ je podľa mapy návrhových hodnôt indexu mrazu pre periodicitu n=0,1, triedu dopravného zaťaženia I.,II., hodnota indexu mrazu s ohľadom na miestne klimatické podmienky Im=500oC,deň. Vypočítaná hĺbka premŕzania je:

hpr =0,05∗Im,n= 112 cm

Z hľadiska regionálnej seizmickej intenzity je celý úsek približne po rieku Torysu v území so 6° MSK, zvyšná časť Košickej kotliny v 5° MSK (Seizmotektonická mapa Slovenska).

Podľa prílohy STN EN 1998-1/NA/Z2 (73 0036) - územie zaraďujeme do zdrojovej oblasti seizmického ohrozenia s hodnotou referenčného špičkového seizmického zrýchlenia agR = 0,40 m.s-2.

Podľa literatúry  seizmicky aktívnou oblasťou môže byť oblasť vymedzená trojuholníkom Humenné - Stropkov - Prešov  ( Stropkov, 1941, 7. stupeň M.C.S.)

Na geologickej stavbe dotknutého územia sa podieľajú predkvartérne horniny paleogénneho, paleogén - neogénneho a neogénneho veku. Tieto horniny sú prekryté kvartérnymi sedimentami. Paleogénne horniny vnútrokarpatského paleogénu hutianského súvrstvia sú zastúpené ílovcami až prachovcami, s ojedinelými polohami pieskovca. Od km 100,245 vyčleňujeme zuberecké ílovcovo - pieskovcové súvrstvie, ktoré má flyšoidný vývoj charakteristický striedaním  ílovcov až prachovcov s pieskovcami.

Neogénne horniny sú tvorené sivými ílovcami a pieskovcami, ktoré sú veľmi slabo spevnené. Od potoka Delňa, na východnom okraji hodnoteného územia v okolí Hanisky pri Prešove dominujú neogénne sedimenty vo vývoji striedania súdržných a nesúdržných zemín.

Predkvartérne horniny sú v prevažnej miere prekryté kvartérnymi sedimentami s následovnými liologicko-genetickými komplexemi:

- fluviálnym komplexom,

- deluviálnym komplexom,

- polygenetickým komplexom,

- proluviálnym komplexom,

- antropogénnym komplexom.

K najvýznamnejším geodynamickým javom v okolí diaľnice patria svahové pohyby, zvetrávanie a erózia.

Geologická preskúmanosť územia

Pri spracovaní geotechnického monitoringu boli využité:

- výsledky záverečnej správy z podrobného inžinierskogeologického prieskumu  geologickej úlohy  „Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh“ (Grenčíková a kol.,  2012)

- výsledky záverečnej správy z orientačného inžinierskogeologického prieskumu  geologickej úlohy  „Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh“ (Mašlárová a kol.,  2008)

- informácie z Geologickej mapy Slánskych vrchov a Košickej kotliny - severná časť (M. Kaličiak a kol. M 1: 50 000,

- vysvetlivky ku geologickej mape severnej časti Slánskych vrchov a Košickej kotliny (GÚDŠ, Bratislava, 1991).

# Geotechnický monitoring v trase D1

### Ciele monitoringu

Základným cieľom monitoringu je porovnávanie skutočného vývoja sledovaného systému (horninový masív – stavebná konštrukcia) s predpokladmi realizačnej dokumentácie príslušného objektu alebo stavebnej konštrukcie.

Konkrétnymi cieľmi monitoringu sú predovšetkým:

- overenie a spresňovanie geotechnického a geomechanického modelu použitého na dimenzovanie stavebného objektu a návrhu technológie budovania,

- posúdenie vhodnosti korekcie technológie budovania a operatívny návrh dimenzovania stavebnej konštrukcie podľa skutočných inžinierskogeologických podmienok na stavbe,

- kontrola účinnosti prijatých opatrení,

- optimalizácia požiadaviek na ekonomiku a bezpečnosť realizácie,

- právne preukázanie kvality vyhotoveného diela.

Pre dosiahnutie týchto cieľov bude potrebné v problémových úsekoch trasy diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh (najmä zosuvné územia,  vysoké násypy a hlboké zárezy) realizovať:

- kontrolu sadania a priebeh konsolidácie násypov

- kontrolu stability zárezových svahov a stavebných konštrukcií

- kontrolu stability svahov v zosuvných územiach

- kontrolu sadania a náklonu mostov

- kontrolu vplyvu výstavby na susediace objekty

a to v jednotlivých etapách, t.j. pred výstavbou, počas výstavby a v priebehu prevádzky po dobu 1 roka.

### Návrh metód geotechnického monitoringu

Podľa smerového a výškového vedenia trasy diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh, zhodnotenia geologických a hydrogeologických podmienok a stabilitných analýz, a z toho vyplývajúcich možných geotechnických rizík, navrhujeme realizovať nasledovné merania:

- merania sadania násypov metódou horizontálnej inklinometrie

- merania pórových tlakov

- merania podpovrchových deformácií metódou vertikálnej inklinometrie

- meranie povrchových deformácii

- meranie síl pod hlavou zemných kotiev

- meranie zmeny polohy hladiny podzemnej vody kontinuálnymi snímačmi HPV

- monitoring vplyvu výstavby na susediace objekty

- meranie výdatnosti subhorizontálnych odvodňovacích vrtov

Jednotlivé merania musia byť realizované odborne spôsobilými osobami v súlade s platnými normami a predpismi. Kalibráciu a údržbu meracích prístrojov je potrebné robiť v pravidelných intervaloch podľa predpisov daných výrobcom prístroja.

### Meranie sadania násypov metódou horizontálnej inklinometrie

Cieľom monitorovacích prác je sledovanie sadania podložia pod väčšími násypovými telesami situovanými na mäkšom ílovitom podloží. Merajú sa podpovrchové vertikálne deformácie pomocou horizontálneho inklinometra.

Princípom merania je preťahovanie digitálnej meracej sondy v meracom profile. Merací profil tvoria merné inklinometrické rúry profilu ø 70 mm – 76 mm s vodiacimi drážkami v pravouhlej orientácii, pričom rúry sú zabudované do výkopu ryhy (hĺbky 30 cm, šírky 30 cm) v úrovni založenia násypu. Inklinometrické rúry spájané do požadovanej dĺžky manžetami sa ukladajú do pieskového lôžka (hrúbky 15 cm, frakcie 0-4 mm), voči pootočeniu sa zabezpečujú oceľovými platňami rozmerov 30 cm x 30 cm a prekryjú sa zhutnenou vrstvou. Vyústenie inklinometrických rúr na oboch koncoch profilu bude v betónových koncových šachtách. Otvory v šachtách musia byť výškovo prispôsobené vyústeniu inklinometrických rúr. Medzera medzi inklinometrickou rúrou a stenou šachty sa vyplní cementovou maltou a na oba konce meracieho profilu sa osadia uzávery (uzamkýnateľné dvierka v oceľovom ráme). Manipulačný priestor pred uzávermi musí byť min. 1,5 m. Na koncové šachty sa osadia betónové poklopy.

Meranie sa vykonáva inklinometrickou sondou (ø 40 mm, dĺžky 500 mm alebo 1000 mm), ktorá predurčuje merací krok po 1 m dĺžky. Sonda s prepojovacím káblom k prenosnej odčítacej aparatúre sa zasúva v drážkach mernej rúry pomocou tuhého, ale ohybného rilzanového prúta zhodnej dĺžky s osadenou rúrou. Presnosť meraní sondou dĺžky 1 m je až 0,1 mm na 1 m dĺžky.

Technické údaje	:	meracia základňa 500 mm/1000 mm

:	rozsah merania ± 45°

:	rozlíšenie 0,02 mm/500 mm

: 	pracovná teplota -5 až 60°C

Pre získanie absolútnych hodnôt deformácii pod násypom je potrebné vyústenie rúry vždy premerať presnou niveláciou (na osadené nivelačné značky). Následne sa jednotlivé etapy vyhodnocujú v dĺžkovej závislosti k nultému – základnému meraniu, pričom s postupom výšky budovaného násypu možno kontrolovať vývoj jeho sadania a v časovej závislosti orientačne aj proces konsolidácie podložia.

### Meranie pórových tlakov

Pre kontrolu procesu konsolidácie podložia násypu v ílovitom prostredí je potrebné popri sadaní podložia násypu sledovať aj vývoj pórových tlakov, ktoré umožňujú poznať reálny stupeň konsolidácie podložia násypu. Na sledovanie pórových tlakov odporúčame použiť vibračné piezometre s rozsahom merania do (0,2; 0,5; 1; 2,5 a 5) MPa, osadené vo vrtoch v polohách s očakávanými maximálnymi hodnotami pórových tlakov. Vrt je potrebné podvŕtať 15 až 30 cm pod úroveň prvého – spodného snímača a prepláchnuť dočista. V meranej úrovni je snímač obsypaný kremitým pieskom a od vyššie položených vrstiev je odizolovaný granulovaným ílom a bentonitovou suspenziou a to až po povrch vrtu (pri jednom zabudovanom snímači) alebo 50 cm od polohy vyššie položeného druhého snímača. Ďalšie prípadné piezometre sa osadzujú s rovnakým postupom.

Základnými prvkami každého meradla pórového tlaku sú: vlastné telo meradla, porézny prvok, merací snímač a káble spájajúce meradlo s povrchom terénu. Poréznym prvkom vstupuje voda vytlačená z pórov v dôsledku priťaženia násypu do vnútra meradla. Tam sa dostáva do styku s vlastným snímačom, ktorý sníma tlak vody. Medzi najčastejšie používané snímače pórového tlaku patria, piezometre pneumatické, hydraulické, odporové, piezoelektrické a strunové. Zo snímača je signál nesúci informáciu vyvedené buď káblom, ak ide o odporový snímač, alebo hadičkou, ak ide o pneumatický alebo hydraulický snímač, k prenosnej odčítacej aparatúre. Presnosť meradiel je ± 1 kPa. Správna činnosť piezometra osadeného do vrtu závisí od dobrého prepojenia meradla pórového tlaku s okolitou horninou či zeminou prostredníctvom pieskového zásypu bezprostredného okolia porézneho prvku meradla pórového tlaku. Dôležitým je aj spoľahlivé utesnenie vrtu nad meradlom. Jedna etapa merania predstavuje jedno meranie na jednom piezometrickom vrte.

Obr.1 Schéma inštalácie snímača pórového tlaku		Zhlavie inklinometra

### Meranie podpovrchových deformácií metódou vertikálnej inklinometrie

Inklinometrické vrty sú monitorovacími objektmi pre aplikáciu presnej zvislej inklinometrickej metódy. Pri tejto metóde sa zisťujú podpovrchové horizontálne pretvorenia (posuny) horninového masívu na základe merania uhla odklonu od zvislice a jeho zmien.

Inklinometrický systém pozostáva zo zabudovaných inklinometrických výpažníc vo vrte a z prenosnej sondy s ovládacím káblom napojeným na odčítaciu jednotku. Inklinometrické výpažnice z PVC ( 67 mm) sú vybavené pozdĺžnymi drážkami v dvoch na seba kolmých smeroch a zabezpečujú orientáciu sondy v predurčenom smere.  Zabudovávajú sa v smere blízkom k vertikále v konštrukčnom prvku alebo vo vrte (priestor medzi výpažnicou a stenou vrtu sa v tomto prípade vyplní BC- zálievkou). Meracia rúra sa osadzuje do vrtného otvoru  137-156 mm, siahajúceho do hĺbky predpokladaného výskytu intaktného prostredia. Vo vrchnej časti sa ešte osadí oceľová ochranka  108-133 mm s uzáverom, siahajúca cca 0,5 m nad povrch terénu. Výhodné je drážky vodiacich výpažníc orientovať v smere predpokladaných posunov. Súčasťou vystrojenia inklinometrických vrtov je aj osadenie meracej geodetickej značky (PB)na ochrannej oceľovej pažnici. Pohyblivá sonda obsahuje dva citlivé servomechanické merače zrýchlenia, ktorých osi sú vzájomne otočené o 90°. Počas merania je sonda vedená v drážkach výpažnice pomocou štyroch vodiacich kolies, pričom je ťahaná zdola nahor v intervaloch 0,5 m pomocou spojovacieho kábla. Merania v hĺbkovom intervale po 0,5 m sa vykonávajú pomocou prenosnej odčítacej aparatúry s káblovým prepojením so sondou. Presnosť meraní v bežných prípadoch je vyššia ako ± 0,2 mm na 1 m dĺžky. V každom hĺbkovom intervale sa odčíta úklon, ktorý je následne konvertovaný na posun.

Porovnávaním jednotlivých etapových meraní so základným meraním sa získava diferenciálny a integrálny priebeh deformácií. Pri vyhodnocovaní jednotlivých etáp merania sa vždy vychádza zo zistených zmien horizontálnych pretvorení v hĺbkovej závislosti v porovnaní k „nultému“ základnému meraniu. Navrhnuté nové inklinometrické vrty sú označené symbolom INK-x.

### Meranie povrchových deformácií

Merania povrchových deformácií patria medzi dôležité údaje geotechnického monitoringu z hľadiska funkčnej spoľahlivosti a bezpečnosti jednotlivých objektov v krátkodobých aj dlhodobých súvislostiach. Merania, okrem informácii o vplyve statických a dynamických účinkov prostredia na objekty, umožňujú predvídať ich budúce stavy v čase v danej statickej schéme.

V rámci meraní povrchových deformácií sa budú dlhodobo sledovať zvislé aj vodorovné pohyby statických konštrukcií podmienené geologickými danosťami v predmetných úsekoch stavby. Pre každú lokalitu (časť stavby), ktorú je potrebné sledovať, je potrebné vybudovať 3-5 vzťažných výškových a polohových bodov (VVPB), ktoré budú využité na meranie deformácií vybraných objektov. Množstvo a umiestnenie pozorovaných bodov, ktoré budú zabudované na vybranom objekte, je definovaný zložitosťou geotechnických pomerov a statickými schémami konštrukcií.

Samotné observačné piliere (VVPB) budú stabilizované oceľovými pažnicami zapustenými do terénu. Pre sledovanie sa budú využívať aj existujúce body vytyčovacej siete (BVS) s ťažkou stabilizáciou a nútenou centráciou, pokiaľ vyhovujú požadovaným parametrom. Body sa musia vybudovať v dostatočnom predstihu pred výstavbou, aby bolo možné merať deformácie už na začiatku stavebných prác. Uvedené body je potrebné pred výstavbou - zahájením meraní pozorovaných bodov minimálne v 3 etapách kontrolne premerať a stanoviť vstupné údaje základného merania, ktoré bude východiskovým pre monitoring.

Pre pozorované body (PB) na objektoch sa použijú meracie značky zvislo alebo vodorovne stabilizované, prípadne cieľové značky s reflexnými fóliami. Tieto je potrebné osadiť tak, aby bolo možné merania vykonávať počas výstavby aj počas prevádzky.

Merania pozorovaných bodov (PB) v smere zvislom (sadanie) sa budú vykonávať geometrickou niveláciou - presnou niveláciou podľa metodiky pre veľmi presnú niveláciu v štátnej nivelačnej sieti. Relatívne zmeny budú určené s presnosťou na 0,1-0,3 mm. Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m musí byť do 1 mm, pri vzdialenosti do 500 m musí byť presnosť merania do 1,5 mm. Uvedené body je potrebné pred výstavbou - zahájením meraní pozorovaných bodov minimálne v 3 etapách kontrolne premerať a stanoviť vstupné údaje základného merania, ktoré bude východiskovým pre monitoring. Jedna etapa merania predstavuje jedno meranie na všetkých bodoch vybudovanej siete.

### Meranie síl pod hlavou kotiev

Výsledky meraní poskytujú predstavu o skutočnom zaťažení kotvy, vývoji kotevnej sily a o stabilite celého systému.

Dynamometre sú osadené medzi hlavou kotvy a lícom konštrukcie. Telo dynamometra sa podrobuje pôsobiacemu tlaku a meria sa pretvorenie tela dynamometra. Zo známej závislosti medzi pretvorením a zaťažením, ktorá sa pre každý dynamometer určuje kalibráciou, sa určuje príslušná sila. Voľbu typu dynamometra a jeho kapacity pre dané meranie vykonáva zhotoviteľ monitoringu, pričom sa prihliada na čas merania, predpokladaný rozsah meraných hodnôt, na požiadavky na presnosť merania, spoľahlivosť merania a odolnosť voči vonkajším vplyvom.

Dynamometer pozostáva z dvoch pevne spojených oceľových kotúčov s otvorom v strede. Dutina (tlakový priestor) medzi kotúčmi je vyplnená hydraulickou tekutinou. Silu v kotve je možné odčítať priamo na ociachovanom manometri alebo diaľkovo; hydraulicky (princíp kompenzačného ventilu) alebo elektricky (elektrický prevodník). Pokiaľ dynamometer nie je možne uložiť na rovinnú plochu je potrebné použiť dve vyrovnávacie platne.

Presnosť merania ± 1 % s manometrom (elektrický prevodník ± 0,5 %), teplotná chyba 1,2% hodnoty zaťaženia pri teplotnom rozdiely 20 °C, rozsah merania (0– 160/250/500/750/1000/1400/2000/3000/5000) kN + rezerva 10 %, rozmery snímačov (v závislosti od rozsahu zaťaženia); priemer stredného otvoru (35 – 160) mm, hrúbka snímača (28 – 80) mm, celkový priemer snímača (145 – 408) mm.

### Meranie zmeny polohy hladiny podzemnej vody

Zmeny polohy hladiny podzemnej vody sa zisťujú ručnými hladinomermi alebo hladinomermi s automatickým záznamom. Pre režimné sledovanie úrovne hladín podzemnej vody v závislosti od atmosferických zrážok, ako aj od realizácie stavebných objektov a sanačných prvkov (zárezy, násypy, odvodňovacie vrty, drenážne ryhy, zárubné a oporné múry, kotviace prvky a pod.) je vhodné použiť zvislé piezometrické vrty. Tieto piezometrické vrty sa realizujú profilom ø (108 – 156) mm, v ktorých sa osadia PVC alebo PE rúry ø (50 – 90) mm. Pozorovací hydrovrt má na vyšetrovanej výške (závisí od predpokladaného kolísania hladiny podzemnej vody) filtračnú časť, obalenú filtračnou geotextíliou s filtračným obsypom, ostatná časť vrtu je utesnená. V zhlaví vrtu sa osadí oceľová ochranka ø (108 – 133) mm s uzáverom, pri povrchu terénu pevne stabilizovaná v betónovej pätke. Meranie hladiny podzemnej vody v hydrovrte sa vzťahuje na úroveň povrchu terénu. Pri etapovom meraní sa z povrchu do vrtu spustí špeciálny merací kábel s centimetrovým delením (hladinomer), v okamihu ako sa sonda dotkne hladiny vody, spustí sa akustická signalizácia. Jemným vytiahnutím pásma (prerušením signálu) zistíme presnú úroveň hladiny podzemnej vody. Pokiaľ je meracie miesto vyššie ako miesto odčítania, alebo tlak vody výškovo presahuje miesto odčítania, možno tlak merať manometrom. Pri automatizovanom meraní snímač zaznamenáva hodnotu vodného tlaku priamo na mieste merania pomocou membrány, z ktorej sa prostredníctvom elektrického signálu sprostredkuje meranie k zbernici dát, do ktorej sa hodnota uloží.

Elektronický hladinomer – merací rozsah do 200 m, rozlíšenie výšky hladiny podzemnej vody 1 cm, presnosť merania teploty 0,3 °C. Tlakový snímač – rozsah merania až do 5 MPa, presnosť merania závisí od zvoleného rozsahu snímača. Jedna etapa merania predstavuje meranie na všetkých sledovaných objektoch.

### Monitoring vplyvu výstavby na susediace objekty

Bezpečnosť a stabilitu podzemných a nadzemných objektov môže negatívne ovplyvniť postup stavebných prác realizovaný v ich okolí. Počas výstavby diaľnice bude vhodné z monitorovacích metód vplyvu výstavby na jestvujúce susediace objekty využiť :

- merania vibrácií vznikajúcich pohybom stavebných mechanizmov

- meranie seizmicity počas trhacích prác pri razení tunela Prešov

- merania hluku

Pred výstavbou a počas výstavby je potrebné sledovať jestvujúce obytné objekty, ktoré sú zahrnuté v časti III. kmitanie a otrasy.

### Analýza rizík a návrh umiestnenia monitorovacích stanovísk

Predmetná stavba diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh je situovaná v pomerne zložitých geologických podmienkach, ktoré boli overené v etapách orientačného a podrobného inžinierskogeologického prieskumu. Základným predpokladom na dôkladnú analýzu geotechnických rizík je okrem IG prieskumu, matematického modelovania aj geotechnický monitoring. Monitoring umožňuje predvídať a obmedzovať vznik nežiaducich javov (nepriaznivý vývoj stability svahov, väčšie deformácie násypových telies, nepriaznivý vývoj staticky dôležitých stavebných konštrukcií a pod.)   a znižovať z nich plynúce škody.

Na základe zhodnotenia inžinierskogeologických, geotechnických a hydrogeologických pomerov v trase diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh z vypracovanej záverečnej správy z podrobného inžinierskogeologického prieskumu (Grenčíková., et.al., 2012), najmä inžinierskogeologickej charakteristiky trasy diaľnice D1, spracovaných inžinierskogeologických rezov a stabilitných výpočtov navrhujeme realizovať geotechnický monitoring v náročných úsekoch s návrhom :

- vysokých násypov na menej únosnom ílovitom podloží,

- hlbokých zárezov a zárubných múrov

- v oblastiach s možným výskytom svahových pohybov

### Meranie výdatnosti subhorizontálnych odvodňovacích vrtov

V mieste subhorizontálnych odvodňovacích vrtov zárubne pilótovej steny 235-00 sa bude realizovať počas výstavby a prevádzky sledovanie ich výdatnosti. Celkovo je navrhovaných 12 ks odvodňovacích vrtov situovaných v 4 hniezdach, ktorých funkciou je zníženie hladiny podzemnej vody za rubom zárubnej pilótovej steny. Sledovanie výdatnosti subhorizontálnych vrtov sa bude počas výstavby po ich osadení realizovať 1x mesačne a počas prevádzky 2x ročne v čase merania inklinometrických vrtov.

V etape orientačného, podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu v trase diaľnice bol realizovaný geotechnický monitoring v rozsahu:

- meranie podpovrchových deformácii metódou vertikálnej inklinometrie

- meranie zmeny polohy hladiny podzemnej vody v piezometrických vrtoch

Označenie a počet objektov monitoringu realizovaných pred výstavbou v etape podrobného IGH prieskumu je uvedený v tab.č.8. objekty inklinometrov z orientačného IG prieskumu boli od doby ich realizácie poškodené a pre ďalší monitoring sú nepoužiteľné preto nie sú zahrnuté do projektu monitoringu. Do projektu monitoringu sú zahrnuté pozorovacie vrty na sledovanie HPV V13, V35, V48P, V46 spolu 4 ks dĺ. 110 m (vrt V-48 P iba sledovanie pred výstavbou).

Podľa rozdelenia trasy diaľnice D1 v etape podrobného inžinierskogeologického prieskumu podľa jednotlivých objektov na úseky so špecifickými rizikovými vlastnosťami, s návrhom geotechnického riešenia, navrhujeme monitorovacie objekty v nasledovnom rozsahu (tabuľka č.9), graficky spracované v prílohe č. 1.

Tab.č.8 Prehľad existujúcich monitorovacích objektov

| Staničenie v trase D1 v km | objekt | Monitorovací objekt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | názov | označenie | dĺžka (m) |
| 0,479 SO 101-12 | 101-12 - násyp | Existujúce inklinometrické vrty | INK-1 | 20 |
| 0,252 SO 101-12 | 101-12 vetva č. 12 - zárez |  | INK-2 | 20 |
| 1,126 SO 110-00 | 110-00 – príst.cesta 241-00 - zárubný múr |  | INK-3 | 20 |
| 99,918 D1 | zosuvné územie |  | INK-4 | 15 |
| 100,114 D1 | zosuvné územie |  | INK-5 | 20 |
| 100,3 D1 | západný portál tunela |  | INK/WL-2 | 24 |
| 100,3 D1 | západný portál tunela |  | INK/WL-3 | 24 |
| 100,3 D1 | západný portál tunel |  | INK/WL-4 | 24 |
| 102,7 D1 | východný portál tunela |  | V-48 INK Inklinometer bude výstavbou odstránený na tomto inklinometri bude meranie iba pred výstavbou | 30 |
| 102,7 D1 | východný portál tunela |  | INK/WL-5 | 25,5 |
| 102,7 D1 | východný portál tunela |  | INK/WL-6 | 16 |
| 102,7 D1 | východný portál tunela |  | INK/WL-7 | 25,2 |
|  |  | spolu: | 12 ks | 263,7 |
| 0,479 SO 101-12 | 101-12 - násyp | Existujúce piezometrické vrty – tieto vrty je potrebné vystrojiť kontinuálnymi snímačmi HPV | HG-1 | 20 |
| 0,252 SO 101-12 | 100-00 – zárez 101-12 vetva č. 12 |  | HG-2 | 20 |
| 99,901 D1 | zosuvné územie |  | HG-4 | 20 |
| 100,114 D1 | zosuvné územie |  | HG-5 | 20 |
| 100,3 D1 | západný portál tunela |  | HG/WL-2 | 24,5 |
| 100,3 D1 | západný portál tunela |  | HG/WL-3 | 24 |
| 100,3 D1 | západný portál tunel |  | HG/WL-4 | 24 |
| 102,7 D1 | východný portál tunela |  | HG/WL-6 | 23,5 |
| 102,7 D1 | východný portál tunela |  | HG/WL-7 | 25 |
|  |  | spolu: | 9 ks | 201 m |
| 98,5 D1 | Zosuvné územie | Existujúce HG vrty orientačného IG prieskumu – tieto vrty je potrebné vystrojiť kontinuálnymi snímačmi HPV okrem vrtu V-48 P | V-13 | 15 |
| 100,3 D1 | západný portál tunela |  | V-35 | 30 |
| 102,7 D1 | východný portál tunela |  | V-48 P Pozorovací vrt bude výstavbou odstránený na tomto vrte bude meranie iba pred výstavbou | 30 |
| 102,7 D1 | východný portál tunela |  | V-46 | 35 |
|  |  | spolu: | 4 ks | 110 m |

Tab.č.9 Prehľad navrhovaných monitorovacích objektov

| Staničenie v km | objekt | Monitorovací objekt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | názov | označenie | dĺžka (m) |
| 0,125 SO 101-09 | 101-09 – zárez, 236-00- zárubný múr; | Navrhované inklinometrické vrty | INK-236/1 | 17 |
| 0,360 SO 101-09 |  |  | INK-236/2 | 25 |
| 0,425 SO 101-09 |  |  | INK-236/3 | 17 |
| 1,453 SO 101-09 | 230-00- zárubný múr; |  | INK-230/1 | 17 |
| 1,523 SO 101-09 |  |  | INK-230/2 | 15 |
| 0,150 SO 101-12 | 101-12 - zárez; 231-00 zárubný múr |  | INK-231/1 | 15 |
| 0,312 SO 101-12 |  |  | INK-231/2 | 15 |
| 0,160 SO 101-18 | 238-00- zárubný múr |  | INK-238/1 | 15 |
| 99,060 D1 | 233-00 zárubný múr |  | INK-233/1 | 15 |
| 1,180 SO 110-00 | 241-00 zárubný múr |  | INK-241/1 | 10 |
| 99,747 D1 | 234-00 zárubný múr; 100-00 D1 - zárez |  | INK-234/1 | 15 |
| 99,787 D1 |  |  | INK-234/2 | 20 |
| 99,747 D1 | 235-00 zárubný múr; 100-00 D1 – zárez |  | INK-235/1 | 15 |
| 99,825 D1 |  |  | INK-235/2 | 25 |
| 99,825 D1 |  |  | INK-235/3 | 15 |
| 99,910 D1 |  |  | INK-235/4 | 20 |
| 100,015 D1 |  |  | INK-235/5 | 20 |
| 100,116 D1 |  |  | INK-235/6 | 15 |
| 99,914 D1 | zosuvné územie |  | INK-Z1 | 15 |
| 100,114 D1 |  |  | INK-Z2 | 15 |
| 100,3 D1 | západný portál tunela |  | INK – 10 | 22 |
| 102,7 | východný portál tunela |  | INK – 8 | 20 |
| 102,7 | východný portál tunela |  | INK – 9 | 15 |
|  |  | spolu: | 23 ks | 393 m |

Tab.č.9a Prehľad navrhovaných monitorovacích objektov

| Staničenie v km | objekt | Monitorovací objekt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Názov | označenie |  | dĺžka (m) |
| 0,125 SO 101-09 | 101-09 – zárez, 236-00- zárubný múr; | Navrhované piezometrické vrty s kontinuálnymi snímačmi HPV | PZ-236/1 |  | 17 |
| 0,360 SO 101-09 |  |  | PZ-236/2 |  | 25 |
| 0,425 SO 101-09 |  |  | PZ-236/3 |  | 17 |
| 1,453 SO 101-09 | 230-00- zárubný múr; |  | PZ-230/1 |  | 17 |
| 1,523 SO 101-09 |  |  | PZ-230/2 |  | 15 |
| 0,150 SO 101-12 | 101-12 - zárez; 231-00 zárubný múr |  | PZ-231/1 |  | 15 |
| 0,312 SO 101-12 |  |  | PZ-231/2 |  | 15 |
| 0,160 SO 101-18 | 238-00- zárubný múr |  | PZ-238/1 |  | 15 |
| 1,180 SO 110-00 | 241-00 zárubný múr |  | INK-241/1 |  | 10 |
| 99,747 D1 | 234-00 zárubný múr; 100-00 D1 - zárez |  | INK-234/1 |  | 15 |
| 99,787 D1 |  |  | INK-234/2 |  | 20 |
| 99,747 D1 | 235-00 zárubný múr; 100-00 D1 – zárez |  | INK-235/1 |  | 15 |
| 99,825 D1 |  |  | INK-235/2 |  | 25 |
| 99,910 D1 |  |  | INK-235/4 |  | 20 |
| 100,015 D1 |  |  | INK-235/5 |  | 20 |
| 100,116 D1 |  |  | INK-235/6 |  | 15 |
|  |  | spolu: | 16 ks |  | 276 |
| 98,250 D1 | 100-00– D1, násyp | Meracie profily – horizontálny inklinometer | MP-1 |  | 100 |
| 98,850 D1 |  |  | MP-2 |  | 73 |
| 103,313 D1 |  |  | MP-3 |  | 101 |
| 104,255 D1 |  |  | MP-4 |  | 72 |
|  |  | spolu: | 4 ks |  | 346 |
| 98,250 D1 | 100-00– D1, násyp | Navrhované piezometrické vrty (P-1 až P-11) s osadenými meračmi pórových tlakov (vo vrte hĺbky 3 m resp. 2,5 m bude osadený 1 ks snímač vo vrte hĺbky 5 m budú osadené 2 ks snímačov pórových tlakov, s označením MPT-1 až MPT-11 –viď. obr č.2, spolu 11 ks) | MP-1 | P-1 P-2 P-3 | 3 5 3 |
| 98,850 D1 | 100-00– D1, násyp |  | MP-2 | P-4 P-5 P-6 | 3 5 3 |
| 103,313 D1 | 100-00– D1, násyp |  | MP-3 | P-7 P-8 | 2,5 2,5 |
| 104,255 D1 | 100-00– D1, násyp |  | MP-4 | P-9 P-10 P-11 | 2,5 2,5 2,5 |
|  |  | spolu: |  | 11 ks | 34,5 |
| 100,00 D1 | 235-00 zárubný múr (v oblasti pilótovej steny) | Meranie síl na kotvách (dynamometre osadené pod hlavou kotiev) | 30 ks |  | - |
|  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | - |

Súčasťou vystrojenia inklinometrických vrtov bude osadenie meracej geodetickej značky (PB) na ochrannej oceľovej pažnici (platí aj pre vrty existujúce), spolu 25 ks  a osadenie dvoch meracích geodetických značiek (na šachtách po jednom bode) na meracích profiloch, spolu 8 ks. Na zárubných múroch bude osadených spolu 99 ks meracích geodetických značiek (PB), pričom pre gabiónové múry budú geodetické značky osadené do podkladných betónov na 1. etáži resp. pri dvojetážovom múre na 1. a 2. etáži viď. príloha č.1 a pre pilótový zárubný múr 235-00 budú geodetické značky osadené v tzv. združenom profile pri každom dynamometri. Na meranie deformácii na pozorovaných geodetických bodoch (PB) bude využitá vybudovaná sieť vzťažných polohových a výškových bodov (VVPB).

Súčasťou monitoringu piezometrických a HG vrtov je aj vystrojenie jestvujúcich 13 ks vrtov kontinuálnymi snímačmi HPV pričom spolu s navrhovanými 15 ks piezometrickými vrtmi (okrem vrtu V-48 P ktorý bude výstavbou odstránený) bude spolu osadených 28 ks kontinuálnych snímačov HPV.

### B1. 		Násypy

- Násyp v km 98,240 - 98,431 D1

Trasa projektovaného diaľničného úseku prechádza z mostného objektu SO 201-00 do násypu maximálnej výšky cca 12 m. Kvartérny pokryv je do hĺbky max. 5,7 m tvorený proluviálnymi a deluviálnymi ílmi a siltami strednej plasticity, tuhej až pevnej konzistencie, lokálne s organickou prímesou s minimálnym obsahom. Paleogénne podložie je tvorené ílovcami až prachovcami do hĺbky max. 7,7 m úplne zvetranými (R6) charakteru jemnozrnných zemín a suti, do hĺbky max. 8,4 m sú horniny silno zvetrané (R5). Smerom do masívu sú horniny stredne až slabo zvetrané (R5 - R4). Maximálna narazená hladina podzemnej vody bola zistená v úrovni 4,0 m p.t., ustálila sa v úrovni 0,6 m p.t. s max. výtlačnou výškou 3,4 m.

- V danom úseku sú rizikové faktory nasledovné:

- vysoká výška násypu (max. cca 11 m),

- podložie násypu je tvorené proluviálnymi a deluviálnymi ílovitými zeminami s nižšou únosnosťou a vysokým stupňom nasýtenia, s predpokladanou dlhšou konsolidáciou násypu

- zamokrené územie pri päte ľavého svahu údolia v čase IG prieskumu,

- napätý charakter hladiny podzemnej vody s ustálenou hladinou blízko povrchu terénu

- V danom úseku sú navrhnuté monitorovacie objekty v rozsahu:

- merací profil MP-1 v km 98,250 – horizontálny inklinometer a 3 ks piezometrických vrtov P-1 hĺbky 3 m, P-2 hĺbky 5 m, P-3 hĺbky 3 m so zabudovanými snímačmi pórových tlakov MPT-1, MPT-2, MPT-3, MPT-4 (vo vrtoch P-1, P-3 bude zabudovaný snímač pórového tlaku v počte 1 ks v hĺbke 3 m, vo vrte P-2 v počte 2 ks v hĺbkach 3 m a 5m) na sledovanie sadania a konsolidácie násypu.

- Násyp v km 98,772 - 98,973 D1

Trasa projektovaného úseku prechádza cez tektonicky premodelované údolie, povrchovú kvartérnu vrstvu na svahoch tvoria deluviálne sedimenty charakteru nízko až stredne plastických ílov a siltov, tuhej až tvrdej konzistencie, mocnosti max 4 m. Smerom do údolia prechádzajú do polygenetických zemín obdobného charakteru s výskytom polôh tuho mäkkej až mäkkej konzistencie, zasahujúce do hĺbky max. 6,6 m p.t. V okolí km 98,985 ľavý pruh diaľnice je situovaný v akumulačnej častí územia, ktoré je porušené zliezaním kvartérnych pokryvov mocnosti do 3,2 m. Predkvartérne podložie je tvorené paleogénnymi ílovcami s prechodom do prachovcov, ktoré je vo vrchnej zóne úplne až silno zvetrané (R6-R5), hlbšie sú stredne zvetrané horniny (R5-R4). V okolí km 98,985, v mieste pravého pruhu diaľnice paleogénne ílovce s prechodom do prachovcov čiastočne vystupujú na povrch a do hĺbky 1,6 m sú silno zvetrané, veľmi nízkej pevnosti (R5), do 12,0 m sú stredne až slabo zvetrané, nízkej až veľmi nízkej pevnosti (R4 - R5). Maximálna narazená hladina podzemnej vody bola zistená v úrovni 5,9 m p.t. a max. ustálená hladina v úrovni 2,3 m p.t.

- V danom úseku sú rizikové faktory nasledovné:

- vysoká výška násypu (max. cca 12 m),

- podložie násypu v údolí je tvorené polygenetickými ílovitými zeminami s lokálnym výskytom mäkkých a stlačiteľných polôh s vysokým stupňom nasýtenia; vo svahu je podložie násypu tvorené paleogénnymi ílovcami (možné nerovnomerné sadanie násypu)

- občasné zamokrenie územia

- zliezanie kvartérneho pokryvu

- zamokrené územie pri päte ľavého svahu údolia v čase IG prieskumu,

- napätý charakter hladiny podzemnej vody

- V danom úseku sú navrhnuté monitorovacie objekty v rozsahu:

- merací profil MP-2 v km 98,850 – horizontálny inklinometer a 3 ks piezometrických vrtov P-4 hĺbky 3 m, P-5 hĺbky 5 m, P-6 hĺbky 3 m so zabudovanými snímačmi pórových tlakov MPT-5, MPT-6, MPT-7, MPT-8 (vo vrtoch P-4, P-6 bude zabudovaný snímač pórového tlaku v počte 1 ks v hĺbke 3 m, vo vrte P-5 v počte 2 ks v hĺbkach 3 m a 5 m) na sledovanie sadania a konsolidácie násypu.

- Násyp v km 103,303 - 104,604

Trasa projektovaného diaľničného úseku prechádza z mostného objektu SO 206-00 do násypu maximálnej výšky cca 15 m. Kvartérny pokryv je tvorený polygenetickými ílmi a siltami tuhej až pevnej konzistencie v km 103,303-103,600 hrúbky prevažne cca 1,0 m, max. 2,4 m, v km 103,600-104,604 hrúbky max. 7,5 m. Pod vrstvou polygenetických ílov a siltov sa v celom úseku vyskytujú fluviálne terasové štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy, vo vrchnej časti štrky ílovité, ktoré siahajú v km  103,350-103,600 do hĺbky max. 7,8 m p.t., v km 103,600-104,604 do hĺbky viac ako 10 m p.t. Predkvartérne podložie je heterogénne tvorené komplexom neogénnych ílov, siltov, pieskov a štrkov. Hladina podzemnej vody bola zistená v inžinierskogeologickom prieskume vo vrstve fluviálnych terasových štrkov v rôznych úrovniach do km 103,600 v hĺbkach 1,9-6,6 m p.t., do km 104,604 v hĺbkach 5,4-9,6 m p.t.

- V danom úseku sú rizikové faktory nasledovné:

- vysoká výška násypu (max. cca 15 m),

- podložie násypu je tvorené polygenetickými ílovitými a siltovitými zeminami s nižšou únosnosťou a vyšším stupňom nasýtenia, s predpokladanou dlhšou konsolidáciou.

- V danom úseku sú navrhnuté monitorovacie objekty v rozsahu:

- merací profil MP-3 v km 103,313 – horizontálny inklinometer a 2 ks piezometrických vrtov P-7, P-8 každý hĺbky 2,5 m so zabudovanými snímačmi pórových tlakov MPT-7, MPT-8 (vo vrtoch bude zabudovaný snímač pórového tlaku v počte 1 ks v hĺbke 2,5 m) na sledovanie sadania a konsolidácie násypu.

- merací profil MP-4 v km 104,255 – horizontálny inklinometer a 3 ks piezometrických vrtov P-9, P-10 P-11 každý hĺbky 2,5 m so zabudovanými snímačmi pórových tlakov MPT-9, MPT-10, MPT-11, (vo vrtoch bude zabudovaný snímač pórového tlaku v počte 1 ks v hĺbke 2,5 m) na sledovanie sadania a konsolidácie násypu.

### B2. 	Zárezy, odrezy, zárubné múry

- Zárez v km 0,025-0,525 vetvy č.9 križovatky Prešov západ; objekt-236 - Zárubný múr vpravo v km 0.2 vetvy č.9

Zárez bude realizovaný v stabilnom území, ktoré je v km 0,250 - 0,275 porušené výraznými eróznymi ryhami hĺbky až 8,0 m. V danom úseku trasa diaľnice je projektovaná v záreze maximálnej hĺbky do cca 18 m. Povrchovú kvartérnu vrstvu tvorí do hĺbky 4,8 - 6,8 m deluviálny íl so strednou plasticitou íl piesčitý, silt piesčitý, tuhej, pevnej až tvrdej konzistencie. Strmé svahy eróznych rýh sú pokryté 2,0 - 3,0 m vrstvou jemnozrnných zemín s podielom úlomkov. Pod vrstvou kvartérnych zemín v km 0,025 - 0,250 sú ílovce do 3,6 - 7,8 m úplne zvetrané, extrémne nízkej až veľmi nízkej pevnosti (R6 - R5), charakteru jemnozrnných zemín až sutí. Zóna silno zvetraných ílovcov s laminovanou vrstevnatosťou, veľmi nízkej pevnosti (R5) s preplástkami tenkodoskovitých ílovcov veľmi nízkej až nízkej pevnosti (R5 - R4) zasahuje do hĺbky 8,0 - 10,0 m. Od hĺbky 8,0 - 10,0 m sú horniny stredne zvetrané, veľmi nízkej až nízkej pevnosti (R5 - R4).

V km 0,250 - 0,275 v dôsledku tektonických línií je horninové prostredie výrazne tektonicky porušené veľmi nízkej pevnosti (R5). Ílovce s nízkou pevnosťou (R4) sú vo vrstve veľmi ojedinelé. Od km 0,275 - až po koniec zárubného múru sú ílovce úplne až silno zvetrané, extrémne nízkej až veľmi nízkej pevnosti (R6 - R5), do hĺbky cca 12,0 m sú silno zvetrané veľmi nízkej pevnosti (R5), veľmi ojedinele aj nízkej pevnosti (R4). V čase IG prieskumu hladina podzemnej vody nebola zistená.

Konštrukcia zárubného múra v dĺžke 490,00 m je navrhnutá ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu. Zárubný múr je dvojetážový v max. výške 11,80m. Základový pás  zárubného múra je vysoký 1,00 m a jeho šírka je 0,60 m. Vo vrchnej časti zárubného múra je železobetónový veniec, ktorý slúži ako odvodňovací žľab hornej časti múra. Pohľadová plocha múra je navrhnutá z gabiónového obkladu hrúbky 0,50 m v sklone 7:1.

Rizikové faktory

- výrazné erózne ryhy v km 0,250 - 0,275

- tektonické porušené horninové prostredie v oblasti eróznej ryhy

- hĺbka zárezu (cca 18 m)

- V danom úseku sú navrhnuté monitorovacie objekty v rozsahu:

- inklinometrický vrt INK-236/1 a piezometrický vrt PZ-236/1 (hĺbky 17 m) v km 0,128 vetvy č.9 križovatky Prešov západ v oblasti objektu 236-00 - Zárubný múr vpravo v km 0,2 vetvy č.9 križovatky Prešov západ

- inklinometrický vrt INK-236/2 a piezometrický vrt PZ-236/2 (hĺbky 25 m) v km 0,373 vetvy č.9 križovatky Prešov západ v oblasti zárezu a objektu 236-00 - Zárubný múr vpravo v km 0,2 vetvy č.9 križovatky Prešov západ

- inklinometrický vrt INK-236/3 a piezometrický vrt PZ-236/3 (hĺbky 17 m) v km 0,425 vetvy č.9 križovatky Prešov západ v oblasti objektu 236-00 - Zárubný múr vpravo v km 0,2 vetvy č.9 križovatky Prešov západ

- pozorované geodetické body (PB) - značky v zárubnom múre 236-00 a na ochrannej oceľovej pažnici iklinometrických vrtov v celkovom počte 30 ks

- 238-00 - Zárubný múr vľavo v km 0.05 vetvy č.18 križovatky Prešov západ

Zárubný múr je projektovaný v kvartérnych deluviálnych sedimentoch, a v paleogénnych ílovcoch s prechodom do prachovcov. Povrchová vrstva je do hĺbky 1,1 m tvorená deluviálnym ílom s nízkou až strednou plasticitou, tvrdej konzistencie, na báze vrstvy s úlomkami ílovcov. Pod vrstvou kvartérnych zemín sú ílovce do 2,4 m úplne až silno zvetrané, extrémne nízkej pevnosti (R6), charakteru jemnozrnnej zeminy až sute. Do hĺbky 5,1 m sú ílovce silno zvetrané, laminované, veľmi nízkej pevnosti (R5) s vrstvou pieskovcov v hĺbke 2,5 - 2,7 m, strednej pevnosti (R3). Zóna silno zvetraných ílovcov zasahuje až do hĺbky 10,8 m, ílovce sú veľmi nízkej, lokálne nízkej pevnosti (R5 - R4). Od 10,8 do 20,0 m sú ílovce stredne až slabo zvetrané, veľmi nízkej až nízkej pevnosti (R5 - R4). V dôsledku blízkosti tektonickej línie sú horniny tektonicky porušené. Hladina podzemnej vody v čase IG prieskumu nebola v oblasti zárezu zistená.

Konštrukcia zárubného múra v dĺžke 90,00 m je navrhnutá ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu. Zárubný múr je dvojetážový v max. výške 9,80 m. Základový pás  zárubného múra je vysoký 1,00 m a jeho šírka je 0,60 m. Vo vrchnej časti zárubného múra je železobetónový veniec, ktorý slúži ako odvodňovací žľab hornej časti múra. Pohľadová plocha múra je navrhnutá z gabiónového obkladu hrúbky 0,50 m v sklone 7:1.

Rizikové faktory

- výskyt tektonicky porušených hornín

- nepriaznivá orientácia vrstevnatosti smerom po svahu

- V danom úseku sú navrhnuté monitorovacie objekty v rozsahu:

- inklinometrický vrt INK-238/1 a piezometrický vrt PZ-238/1 (hĺbky 15 m) v km 0,160 vetvy č.18 križovatky Prešov západ v oblasti objektu 238-00 - Zárubný múr vľavo v km 0,05 vetvy č.18 križovatky Prešov západ

- pozorované geodetické body (PB) - značky v zárubnom múre 238-00 a na ochrannej oceľovej pažnici iklinometrického vrtu v celkovom počte 8 ks

- Zárez v km 98,431 - 98,772 D1; objekt 230-00 – zárubný múr vpravo v km 98,6 D1; objekt 231-00 – zárubný múr vľavo v km 98,6 D1

Trasa projektovaného diaľničného úseku z násypu prechádza v km 98,431 - 98,772 do zárezu s maximálnou hĺbkou 8,0 m. Zabezpečenie zárezových svahov bude realizované kombinovaným svahom so zárubnými múrmi – objekt 230-00 Zárubný múr vpravo v km 98,6 a objekt 231-00 Zárubný múr vľavo v km 98,6. Zárez bude hĺbený vo vrchnej časti do hĺbky cca 1,2 – 4,0 m p.t. v deluviálnych ílovitých a suťovitých sedimentoch, pod ktorými sa vyskytujú predkvartérne paleogénne ílovce až prachovce. Ílovce, prachovce sú vo vrchnej časti do hĺbky cca 6,3-8,6 m p.t. úplne až silno zvetrané (R5-R6), nižšie stredne zvetrané (R5-R4). Maximálna narazená hladina podzemnej vody bola zistená v záreze v úrovni 6,0 m p.t., a ustálená hladina v úrovni terénu.

Zárubný múr 230-00 dĺžky 221,00 m je navrhnutý ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu.  Zárubný múr je dvojetážový v max. výške 11,80m. Základový pás  zárubného múra je vysoký 1,00 m a jeho šírka je 0,60 m. Vo vrchnej časti zárubného múra je železobetónový veniec, ktorý slúži ako odvodňovací žľab hornej časti múra. Pohľadová plocha múra je navrhnutá z gabiónového obkladu hrúbky 0,50 m v sklone 7:1. Zárubný múr 231-00 je rozdelený do dvoch častí časť A dĺžky 125,00 m a časť B dĺžky 120,00 m, ktorý je v km 98,5 – 98,575 prerušený. Konštrukcia zárubného múru je navrhnutá ako kotvený ZM – klincovaný svah. Pohľadová plocha múra je navrhnutá z kamenného obkladu hrúbky 0,20 m v sklone 5:1.

Rizikové faktory

- občasné zamokrenie územia

- tektonické porušenie územia

- prítoky podzemnej vody pri otváraní zárezu

- napätá hladina podzemnej vody

- V danom úseku sú navrhnuté monitorovacie objekty v rozsahu:

- inklinometrický vrt INK-230/1 a piezometrický vrt PZ-230/1, (hĺbky 17 m) v km 1,453 vetvy č.9 križovatky Prešov západ v oblasti objektu 230-00 - Zárubný múr vpravo v km 98,6 D1

- inklinometrický vrt INK-230/2 a piezometrický vrt PZ-230/2 (hĺbky 15 m) v km 1,523 vetvy č.9 križovatky Prešov západ v oblasti objektu 230-00 - Zárubný múr vpravo v km 98,6 D1

- inklinometrický vrt INK-231/1 a piezometrický vrt PZ-231/1, (hĺbky 15 m) v km 0,150 vetvy č.12 križovatky Prešov západ v oblasti zárezu a objektu 231-00 - Zárubný múr vľavo v km 98,6 D1

- inklinometrický vrt INK-231/2 a piezometrický vrt PZ-231/2, (hĺbky 15 m) v km 0,312 vetvy č.12 križovatky Prešov západ v oblasti zárezu a objektu 231-00 - Zárubný múr vľavo v km 98,6 D1

- pozorované geodetické body (PB) - značky v zárubných múroch 230-00 a 231-00 a na ochrannej oceľovej pažnici iklinometrických vrtov v celkovom počte 21 ks

- Zárez v km 98,972 - 99,137; objekt 233-00 – Zárubný múr vpravo v km 99,1 D1

Trasa projektovaného diaľničného úseku z násypu prechádza v km 98,973 – 99,137 do zárezu s maximálnou hĺbkou 6,0 m. Zabezpečenie zárezových svahov bude realizované vysvahovaním na pravej strane v kombinácii so zárubným múrom – objekt 233 Zárubný múr vpravo v km 98,6. Zárez bude hĺbený vo vrchnej časti do hĺbky cca 1,1 m p.t. v deluviálnych ílovitých a suťovitých sedimentoch, pod ktorými sa vyskytujú predkvartérne paleogénne ílovce až prachovce. Ílovce, prachovce sú vo vrchnej časti do hĺbky cca 1,9-2,6 m p.t. úplne zvetrané (R6), nižšie sú horniny silno až stredne zvetrané (R5-R4). Hladina podzemnej vody počas IG prieskumu nebola zistená.

Konštrukcia zárubného múra v dĺžke 140,00 m je navrhnutá ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu. Zárubný múr je dvojetážový v max. výške 7,00m. Základový pás  zárubného múra je vysoký 1,00 m a jeho šírka je 0,60 m. Vo vrchnej časti zárubného múra je železobetónový veniec, ktorý slúži ako odvodňovací žľab hornej časti múra. Pohľadová plocha múra je navrhnutá z gabiónového obkladu hrúbky 0,50 m v sklone 7:1.

Rizikové faktory

- zliezanie kvartérneho pokryvu na konci zárezu pred napojením na mostný objekt 203 od km 99,133

- V danom úseku sú navrhnuté monitorovacie objekty v rozsahu:

- inklinometrický vrt INK-233/1 (hĺbky 15 m) v km 99,060 D1 v oblasti objektu 231 - Zárubný múr v km 99,1 D1 vpravo,

- pozorované geodetické body (PB) - značky v zárubnom múre 233-00 a na ochrannej oceľovej pažnici iklinometrického vrtu v celkovom počte 5 ks

- Zárezy a odrezy v km 99,661 - 100,249; objekt 234-00 – Zárubný múr vľavo v km 99,8 D1; objekt 235-00 – Zárubný múr vpravo v km 100,0 D1

Trasa projektovaného diaľničného úseku z mostného objektu SO 203-00 prechádza v km 99,661-100,249 zárezmi a odrezmi s maximálnou hĺbkou cca 18,0 m. V km 99,990 až 100,185 zasahuje do trasy zosuvné územie. Zabezpečenie zárezových svahov bude realizované kombinovaným svahom so zárubnými múrmi – objekt 234-00 Zárubný múr vľavo v km 99,8 D1a objekt 235-00 Zárubný múr vpravo v km 100,0 D1. Povrchovú vrstvu v km 99,661-100,185 tvorí vrstva deluviálnych sedimentov prip. sedimentov zosuvného delúvia charakteru ílov, siltov a suti hrúbky 1 - 6 m, od km 100,185 sa deluviálne sedimenty vyskytujú v celom záreze. Predkvartérne podložie v celom úseku tvoria paleogénne ílovce až prachovce s ojedinelým výskytom polôh pieskovca. Hladina podzemnej vody počas IG prieskumu nebola v trase diaľnice zistená, v zosuvnom území v km 99,990 – 100,185 bola max. ustálená hladina v úrovni 9,9 m p.t..

Konštrukcia zárubného múra 234-00 v dĺžke 140,00 m je navrhnutá ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu. Zárubný múr je dvojetážový v max. výške 7,00m. Základový pás  zárubného múra je vysoký 1,00 m a jeho šírka je 0,60 m. Vo vrchnej časti zárubného múra je železobetónový veniec, ktorý slúži ako odvodňovací žľab hornej časti múra. Pohľadová plocha múra je navrhnutá z gabiónového obkladu hrúbky 0,50 m v sklone 7:1.

Zárubný múr 235-00 sa skladá z dvoch častí. Prvá časť v km 99,696 (staničenie diaľnice D1) do km 0,104 690 (osy pravého jazdného pásu – 100P ) je kotvený zárubný múr. Druhá časť v km 0,104 690 do km 0,543 (osy pravého jazdného pásu – 100P ) je navrhnutý ako pilótový zárubný múr. Konštrukcia prvej časti zárubného múra v dĺžke 152,00 m je navrhnutá ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu. Zárubný múr je až dvojetážový v max. prvej etáže 7,00m a 4,00m druhej etáže. Základový pás  zárubného múra je vysoký 1,00 m a jeho šírka je 0,60 m. Na prvej etáži je železobetónový veniec, ktorý slúži ako odvodňovací žľab etáže, časti múra a slúži ako základ pod obklad druhej etáže. Vo vrchnej časti zárubného múra je železobetónový veniec, ktorý slúži ako odvodňovací žľab hornej časti múra. Pohľadová plocha múra je navrhnutá z gabiónového obkladu hrúbky 0,50 m v sklone 7:1.Konštrukcia druhej časti zárubného múra v dĺžke 442,00 m je navrhnutá ako pilótová stena z veľkopriemerových pilót priemeru 900 mm s osovou vzdialenosťou 1,80 m. Priestor medzi pilótami je zaistený striekaným betónom. Pilótová stena je kotvená v troch úrovniach cez  železobetónové prahy zemnými kotvami. Do hornej časti múra je kotvená monolitická rímsa. Pohľadová plocha múra je navrhnutá z gabiónu hrúbky 0,50m zvislo. Spodný železobetónový prah slúži ako základ pilotovej steny. Výškové a smerové vedenie je navrhnuté v závislosti na smerovom a výškovom vedení pravého smerového pásu diaľnice D1.

Rizikové faktory

- v km 99,990 po 100,185 do zárezu zasahuje zosuvné územie v súčasnosti stabilizované

- hĺbka zárezu (cca 18 m)

- V danom úseku sú navrhnuté monitorovacie objekty v rozsahu:

- inklinometrický vrt INK-234/1 a piezometrický vrt PZ-234/1, (hĺbky 15 m) v km 99,747 D1 v oblasti objektu 234-00 - Zárubný múr vľavo v km 99,8 D1

- inklinometrický vrt INK-234/2 a piezometrický vrt PZ-234/2, (hĺbky 20 m) v km 99,787 D1 v oblasti zárezu a objektu 234-00 - Zárubný múr vľavo v km 99,8 D1

- inklinometrický vrt INK-235/1 a piezometrický vrt PZ-235/1, (hĺbky 15 m) v km 99,747 D1 v oblasti objektu 235-00 - Zárubný múr vpravo v km 100,0 D1

- inklinometrický vrt INK-235/2 a piezometrický vrt PZ-235/2, (hĺbky 25 m) v km 99,825 D1 v oblasti zárezu a objektu 235-00 - Zárubný múr vpravo v km 100,0 D1

- inklinometrický vrt INK-235/3 (hĺbky 15 m) v km 99,825 D1 v oblasti objektu 235-00 - Zárubný múr vpravo v km 100,0 D1

- inklinometrický vrt INK-235/4 a piezometrický vrt PZ-235/4, (hĺbky 20 m) v km 99,910 D1 v oblasti objektu 235-00 - Zárubný múr vpravo v km 100,0 D1

- inklinometrický vrt INK-235/5 a piezometrický vrt PZ-235/5, (hĺbky 20 m) v km 100,015 D1 v oblasti objektu 235-00 - Zárubný múr vpravo v km 100,0 D1

- inklinometrický vrt INK-235/6 a piezometrický vrt PZ-235/6, (hĺbky 15 m) v km 100,116 D1 v oblasti objektu 235-00 - Zárubný múr vpravo v km 100,0 D1

- inklinometrický vrt INK-Z1 s osadenou meracou geodetickou značkou v zosuvnom území v km 99,914 D1

- inklinometrický vrt INK-Z2 s osadenou meracou geodetickou značkou v zosuvnom území v km 100,114 D1

- pozorované geodetické body (PB) - značky v zárubnom múre 234-00 a na ochrannej oceľovej pažnici iklinometrických vrtov v celkovom počte 7 ks

- pozorované geodetické body (PB) - značky v zárubnom múre 235-00 a na ochrannej oceľovej pažnici iklinometrických vrtov v celkovom počte 45 ks

- dynamometre osadené pod hlavou kotiev pilótového zárubného múra 235-00 na meranie síl na kotvách v celkovom počte 30 ks

- subhorizontálne vrty SUB-1 až SUB-12 v počte 12 ks (4 hniezda po 3 ks vrtov dĺžky 25 m)

- Zárubný múr vpravo v km 1.2 prístupovej cesty Malkovská

Zárubný múr je projektovaný v kvartérnych deluviálnych sedimentoch, v sedimentoch zosuvného delúvia a v paleogénnych ílovcoch s prechodom do prachovcov. Povrchová vrstva tvorená suťou kamnenito-ílovitou a ílom s nízkou až strednou plasticitou je porušená aktívnymi zátrhmi. Územie je porušené zliezaním pokryvných útvarov, ktoré prechádza v dolných častiach svahu až do zusúvania. Pod vrstvou kvartérnych zemín sú  ílovce do 2,1 m úplne až silno zvetrané, extrémne nízkej až nízkej pevnosti (R6 - R5), charakteru jemnozrnnej zeminy a sute. Do hĺbky  7,1 sú ílovce s prechodom do prachovcov silno zvetrané, laminované s veľmi nízkou pevnosťou (R5) s lokálnym výskytom tenkodoskovitých prachovcov nízkej pevnosti (R4). Do hĺbky 15,0 sú horniny stredne až slabo zvetrané, striedajú sa horniny s veľmi nízkou pevnosťou (R5), ktoré sú laminované s tenkodoskovitými s nízkou pevnosťou (R4). Hladina podzemnej vody v čase prieskumných prác nebola v dosahu geologických diel zistená.

Rizikové faktory

- nestabilita územia, územie porušene povrchovým zliezaním kvartéru, so vznikom aktívnych zátrhov v km cca 1,10-1,33

- tektonické porušenie územia

- občasné zamokrenie územia

- V danom úseku sú navrhnuté monitorovacie objekty v rozsahu:

- inklinometrický vrt INK-241/1 s osadenou geodetickou značkou a piezometrický vrt PZ-241/1 (hĺbky 10 m) v km 1,180 prístupovej cesty Malkovská v oblasti objektu 241-00 - Zárubný múr vpravo v km 1,2 prístupovej cesty Malkovská

### B3.		Mostné objekty

Projekt monitoringu na základe ktorého sa monitorovanie bude vykonávať sa líši v závislosti od mostného objektu. Podľa TP 03/2006 projekt monitoringu mostného objektu vypracuje projektant mostného objektu už počas jeho projektovania. Samotný projekt je neskôr súčasťou „Prevádzkového manuálu stavby“, ktorý je súčasťou „Dokumentácie skutočnej realizácie stavby“.

### B4. 	Portálové objekty tunela Prešov

- Západný portál tunela Prešov

Tvar stavebnej jamy západného portálu je vzhľadom na morfológiu územia navrhnutý so vzájomným posunom oboch rúr v čele, čiže čelná stena portálu bude zalomená.

Výkop portálového zárezu sa bude realizovať postupne odhora dole, s postupným zaisťovaním čelnej a bočných stien portálu. Úroveň dna jamy je totožná s úrovňou nivelety vozovky v tunelových rúrach. Pred začiatkom výkopových prác bude potrebné realizovať výrub stromov na ploche dočasného záberu zahrňujúcej stavebnú jamu a bezpečnostný pás okolo obvodu jamy.

Na základe statického výpočtu je navrhnutý systém zaistenia spočívajúci v kombinácii striekaného betónu C20/25 hr. 200mm  vystuženého dvomi vrstvami oceľovej siete 100/100/8. Svah čelnej steny portálu bude ďalej vystužený klincami a lanovými kotvami. Prvé sa budú realizovať klince v etážach 1,5m, po dosiahnutiu úrovne lanových kotiev sa vyvŕtajú vrty pre laná, ktoré budú kotvené do roznášacích vodorovných železobetónových prahov. Klince sme uvažovali osadiť do vrtov DN 80mm a laná do vrtov DN 150mm. Predpäté lanové kotvy majú dĺžku od 10 až 24m a uhol odklonu od horizontály je 25°. Klince majú dĺžku 9m a uhol odklonu od horizontály je 15°, v profile tunela sú osadené IBO kotvy DN 32mm vodorovne.

Bočný svah pri Technologickej centrále západ  Z6 a svah pri opornom múre Z1 sú zabezpečené podľa statických výpočtov na trvalé zaistenie. Zaistenia spočíva v kombinácií 200mm hrubého striekaného betónu vystuženého sieťovinou a klincami. Realizácia bude po etážach 1,5m, klince sme uvažovali osadiť do vrtov DN 80mm, dĺžky 9-15m a uhol odklonu od horizontály je 15°.

Konečný tvar spätným zásypom a celkový „tvár“ celého portálu zabezpečuje portálový múr z drôtokamenných košov vyplnených kameňom – gabion. Samotný múr je v sklone 5:1, sklon je totožný so sklonom líca portálových blokov hĺbeného tunela. V mieste styku s portálovou budovou má gabion líce zvislé.  Čelá košov je potrebné vykladať kameňmi. Gabion je založený na štrkovom lôžku hr. 300 mm a jeho výška je 5,4 m od nivelety tunela. Odvedenie priesakovej vody bude zabezpečené drenážnou rúrou a rub múru bude opatrený dvomi vrstvami drenážnej geotextílie. Na korune múru bude proti pádu osôb osadené lankové zábradlie so stĺpikmi z kompozitného materiálu výšky 1100 mm.

Rizikové faktory

- tektonické porušené horninové prostredie

- hĺbka zárezu (cca 16 m)

- V danom úseku sú navrhnuté monitorovacie objekty v rozsahu:

- jestvujúci inklinometrický vrt INK/WL-2 a piezometrický vrt HG/WL-2 (hĺbky 24 m) na pravej strane portálového objektu mimo plochy hĺbenej jamy v km 100,4

- jestvujúci inklinometrický vrt INK/WL-3 a piezometrický vrt HG/WL-3 (hĺbky 24 m) na ľavej strane portálového objektu nad plochou hĺbenej jamy v km 100,430

- jestvujúci inklinometrický vrt INK/WL-4 a piezometrický vrt HG/WL-4 (hĺbky 24 m) medzi tunelovými rúrami v km 100,4

- jestvujúci HG vrt V-35 (hĺbky 30 m) medzi tunelovými rúrami v km 100,4

- navrhovaný inklinometrický vrt INK 10 (hĺbky 22 m) medzi tunelovými rúrami nad portálovým objektom

- Východný portál tunela Prešov

Tvar stavebnej jamy západného portálu je vzhľadom na morfológiu územia navrhnutý so vzájomným posunom oboch rúr v čele, čiže čelná stena portálu bude zalomená.

Výkop portálového zárezu sa bude realizovať postupne odhora dole, s postupným zaisťovaním čelnej a bočných stien portálu. Úroveň dna jamy je totožná s úrovňou nivelety vozovky v tunelových rúrach. Pred začiatkom výkopových prác bude potrebné realizovať výrub stromov na ploche dočasného záberu zahrňujúcej stavebnú jamu a bezpečnostný pás okolo obvodu jamy.

Na základe statického výpočtu je navrhnutý systém zaistenia spočívajúci v kombinácii striekaného betónu C20/25 hr. 200mm  vystuženého dvomi vrstvami oceľovej siete 100/100/8. Svah čelnej steny portálu bude ďalej vystužený klincami a lanovými kotvami. Prvé sa budú realizovať klince v etážach 1,25m, po dosiahnutiu úrovne lanových kotiev sa vyvŕtajú vrty pre laná, ktoré budú kotvené do roznášacích vodorovných železobetónových prahov. Klince sme uvažovali osadiť do vrtov DN 80mm a laná do vrtov DN 150mm. Predpäté lanové kotvy majú dĺžku od 11 až 23m a uhol odklonu od horizontály je 25°. Klince majú dĺžku 9-12m a uhol odklonu od horizontály je 15°, v profile tunela sú osadené IBO kotvy DN 32mm vodorovne.

Bočný svah pri Technologickej centrále východ  V6 a svah pri opornom múre V1 sú zabezpečené podľa statických výpočtov na trvalé zaistenie. Zaistenia spočíva v kombinácií 200mm hrubého striekaného betónu vystuženého sieťovinou, klincami a tyčovými kotvami. Roznos síl z kotiev je zabezpečený oceľovými U nosníkmi. Realizácia bude po etážach 1,25m, klince sme uvažovali osadiť do vrtov DN 80mm a kotvy do vrtov DN 100mm. Klince majú dĺžku 9-15m, kotvy sú dĺžky 12m a 18m, uhol odklonu od horizontály je 15°.

Konečný tvar spätným zásypom a celkový „tvár“ celého portálu zabezpečuje portálový múr z drôtokamenných košov vyplnených kameňom – gabion. Samotný múr je v sklone 5:1, sklon je totožný so sklonom líca portálových blokov hĺbeného tunela. V mieste styku s portálovou budovou má gabion líce zvislé. Čelá košov je potrebné vykladať kameňmi. Gabion je založený na štrkovom lôžku hr. 300 mm a jeho výška je 5,4 m od nivelety tunela. Odvedenie priesakovej vody bude zabezpečené drenážnou rúrou a rub múru bude opatrený dvomi vrstvami drenážnej geotextílie. Na korune múru bude proti pádu osôb osadené lankové zábradlie so stĺpikmi z kompozitného materiálu výšky 1100 mm.

Oporný múr trvalo zaisťuje časť bočnej steny stavebnej jamy. Je navrhnutý kombináciou klincov a tyčových kotiev v sklone 3:1. Zemné klince sú priemeru 32 mm, dl. 9 a 15 m, tyčové kotvy priemeru 32, dl. 12 a 18m a striekaný betón hr. 200 mm C25/30 XC3, XF1 s dvomi vrstvami oceľovej siete 100/100/8. Celá konštrukcia je uzavretá železobetónovým obkladným múrom hr. 300 mm z betónu C30/37 - XC4, XD2, XF2 s kamenným obkladom. Múr je založený na základovom páse z prostého betónu C30/37 XC4, XD2, XF2 šírky 650 mm. Odvodnenie rubu zabezpečuje drenážny geokompozit a drenážna rúra DN 100. Na rímse je proti pádu osôb osadené oceľové zábradlie výšky 1100 mm.

Rizikové faktory

- tektonické porušené horninové prostredie

- hĺbka zárezu (cca 18 m)

- V danom úseku sú navrhnuté monitorovacie objekty v rozsahu:

- jestvujúci inklinometrický vrt INK/WL-5 (hĺbky 25,5 m) medzi tunelovými rúrami v km 102,6

- jestvujúci inklinometrický vrt V-48 INK (hĺbky 30 m) medzi tunelovými rúrami v km 102,6 (sledovanie iba pred výstavbou vrt bude výstavbou odstránený)

- jestvujúci inklinometrický vrt INK/WL-6 a piezometrický vrt HG/WL-6 (hĺbky 16 a 23,5 m) na pravej strane portálového objektu mimo plochy hĺbenej jamy v km 102,55

- jestvujúci inklinometrický vrt INK/WL-7 a piezometrický vrt HG/WL-7 (hĺbky 25,2 m) na ľavej strane portálového objektu nad plochou hĺbenej jamy v km 102,52

- jestvujúce HG vrty V-48 P (sledovanie iba pred výstavbou vrt bude výstavbou odstránený), V-46 (hĺbky 30 a 35 m) medzi tunelovými rúrami v km 100,4

- navrhované inklinometrické vrty INK 8, 9 (hĺbky 20 a 15 m) každý na vonkajšej strane nad hĺbenou jamou portálu

### Návrh početnosti a frekvencie merania

Vo všeobecnosti sa početnosť meraní volí v závislosti od očakávanej rýchlosti, s akou sa budú meniť činitele ovplyvňujúce správanie sledovaného horninového masívu a od očakávanej rýchlosti  zmien meraných hodnôt. Príliš mnoho meraní zbytočne zaťažuje vyhodnocovanie, zvyšuje jeho neprehľadnosť a bráni v rýchlom oboznámení sa s výsledkami. Je tiež zdrojom zbytočných chýb a zvyšuje náklady na geotechnický monitoring. Nízka početnosť meraní môže byť naopak príčinou prehliadnutia dôležitých zmien v správaní sa sledovaného systému horninový masív – stavebná konštrukcia, neskorého zachytenia nástupu rozvoja rizikového prvku a oneskoreného prijatia technicko-bezpečnostných opatrení súvisiacich s varovným stavom. Početnosť meraní sa odporúča v priebehu výstavby prispôsobovať skutočnému deformačnému správaniu sledovaného systému a potrebe jeho vývoj v ďalšom období predvídať a túto predpoveď následne kontrolovať. Zmena činiteľov v etape výstavby musí mať jednoznačné porovnanie s tzv. nultým stavom, tj. stavom činiteľov pred výstavbou, ktoré sú však ovplyvňované  iba prírodnými vplyvmi, prevažne klimatickými.

Z tohto dôvodu sa monitoring rozčleňuje na etapy :

- pred výstavbou,

- počas výstavby,

- po výstavbe v etape prevádzky.

Bezprostredne po uvedení meracieho systému do chodu sa v pravidelných intervaloch vykonáva séria nultých meraní.  V priebehu tohto obdobia sa overuje správna činnosť všetkých meradiel, ich ustálenie a získavajú sa poznatky o správaní sledovaného horninového masívu, ktorý nie je ešte ovplyvnený výstavbou.

Pri začatí stavebných prác, zrýchlení postupu prác alebo v dôsledku zmien prírodných pomerov v mieste výstavby , sa frekvencia meraní primerane zvyšuje. Ak sa horninový masív alebo systém horninový masív – stavebná konštrukcia začne správať anomálne, početnosť je potrebné okamžite zvýšiť tak, aby bol deformačný vývoj pod kontrolou.

Tab.č.10 Etapizácia geotechnického monitoringu

| Monitorovací objekt |  | Pred výstavbou | Počas výstavby | Počas prevádzky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Existujúce inklinometrické vrty | INK-1 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | INK-2 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | INK-3 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | INK-4 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | INK-5 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | V-48 INK | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | INK/WL - 2 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | INK/WL – 3 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | INK/WL – 4 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | INK/WL – 5 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | INK/WL – 6 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | INK/WL - 7 | ZM, 2KM | KM | KM |
| Navrhované inklinometrické vrty | INK-236/1 | - | ZM, KM | KM |
|  | INK-236/2 | ZM, 1KM | KM | KM |
|  | INK-236/3 | - | ZM, KM | KM |
|  | INK-230/1 | - | ZM, KM | KM |
|  | INK-230/2 | - | ZM, KM | KM |
|  | INK-231/1 | ZM, 1KM | KM | KM |
|  | INK-231/2 | ZM, 1KM | KM | KM |
|  | INK-238/1 | - | ZM, KM | KM |
|  | INK-241/1 | - | ZM, KM | KM |
|  | INK-233/1 | - | ZM, KM | KM |
|  | INK-234/1 | - | ZM, KM | KM |
|  | INK-234/2 | ZM, 1KM | KM | KM |
|  | INK-235/1 | - | ZM, KM | KM |
|  | INK-235/2 | ZM, 1KM | KM | KM |
|  | INK-235/3 | - | ZM, KM | KM |
|  | INK-235/4 | - | ZM, KM | KM |
|  | INK-235/5 | - | ZM, KM | KM |
|  | INK-235/6 | - | ZM, KM | KM |
|  | INK-Z1 | ZM, 1KM | KM | KM |
|  | INK-Z2 | - | ZM, KM | KM |
| Existujúce piezometrické vrty | HG-1 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | HG-2 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | HG-4 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | HG-5 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | HG/WL - 2 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | HG/WL – 3 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | HG/WL – 4 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | HG/WL – 6 | ZM, 2KM | KM | KM |
|  | HG/WL - 7 | ZM, 2KM | KM | KM |
| Existujúce HG vrty z orientačného IG prieskumu | V-13 | KM | KM | KM |
|  | V-35 | KM | KM | KM |
|  | V-48 P | KM | KM | KM |
|  | V-46 | KM | KM | KM |
| Navrhované piezometrické vrty | PZ-236/1 | - | ZM, KM | KM |
|  | PZ-236/2 | ZM, 1KM | KM | KM |
|  | PZ-236/3 | - | ZM, KM | KM |
|  | PZ-230/1 | - | ZM, KM | KM |
|  | PZ-230/2 | - | ZM, KM | KM |
|  | PZ-231/1 | ZM, 1KM | KM | KM |
|  | PZ-231/2 | ZM, 1KM | KM | KM |
|  | PZ-238/2 | - | ZM, KM | KM |
|  | PZ-241/1 | - | ZM, KM | KM |
|  | PZ-234/1 | - | ZM, KM | KM |
|  | PZ-234/2 | - | ZM, KM | KM |
|  | PZ-235/1 | - | ZM, KM | KM |
|  | PZ-235/2 | ZM, 1KM | KM | KM |
|  | PZ-235/4 | - | ZM, KM | KM |
|  | PZ-235/5 | - | ZM, KM | KM |
|  | PZ-235/6 | - | ZM, KM | KM |
| Meracie profily – horizontálny inklinometer / piezometrické vrty s osadenými snímačmi pórových tlakov | MP-1/ P-1,P-2,P-3 | - | ZM, KM | KM |
|  | MP-2/ P-4,P-5,P-6 | - | ZM, KM | KM |
|  | MP-3/ P-7, P-8 | - | ZM, KM | KM |
|  | MP-4/ P-9,P-10,P-11 | - | ZM, KM | KM |
| Vzťažné geodetické body (VVPB) |  | ZM, 3 KM | KM | KM |
| Pozorované geodetické body (PB) |  | - | ZM, KM | KM |
| Merania výdatnosti odvodňovacích vrtov |  | - | ZM, KM | KM |
| Meranie síl na kotvách |  | - | ZM, KM | KM |

Pozn: 		ZM – zriadenie, základné meranie (pri existujúcich inklinometroch základné a kontrolné merania boli súčasťou orientačného alebo podrobného IG prieskumu a v rámci monitoringu je potrebné realizovať iba kontrolné meranie)	KM – kontrolné merania

### Monitorovanie pred výstavbou

V rámci geotechnického monitoringu pred výstavbou sa zrealizujú všetky navrhované monitorovacie objekty, ktoré je možné zrealizovať bez ďalších nadväzných prác (prístupové cesty, výrub, a pod.), ako aj sieť monitorovacích geodetických bodov a zdokumentovanie vodných zdrojov, ktoré budú následne monitorované.

Počas orientačného, podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu bolo zrealizovaných spolu 24 ks monitorovacích objektov, z toho 11 ks inklinometrických vrtov a 13 ks piezometrických a HG vrtov (viď. Tab.č.8). Na inklinometrických vrtoch z podrobného IG prieskumu  bolo vykonané „nulté“ základné meranie a jedno kontrolné meranie. Monitoring hladiny podzemnej vody v piezometrických vrtoch bol realizovaný v priebehu podrobného IGH prieskumu, spolu 2 merania vo vrtoch HG-1, HG-2 a 3 merania vo vrtoch HG-4 a HG-5.

Vo všetkých navrhovaných (nových) inklinometrických vrtoch, ktoré je potrebné zrealizovať v etape pred výstavbou, je nutné vykonať „nulté“ základné meranie, zvyčajne do jedného mesiaca po ich vyhotovení, a tiež jedno kontrolné meranie. Na všetkých inklinometrických vrtoch (34 ks okrem vrtu V-48 INK ktorý bude výstavbou odstránený) je potrebné v zhlaví zabudovať geodetické body na polohopisné a výškopisné meranie.

Do všetkých piezometrických vrtov - 28 ks (12 ks existujúcích okrem vrtu V-48 P ktorý bude výstavbou odstránený + 16 ks navrhovaných s kontinuálnymi snímačmi HPV) je potrebné zabudovať 28 ks kontinuálnych snímačov hladín podzemných vôd a upresniť interval odčítania dát, max 1x za 2 mesiace. Vyššia vstupná investícia sa vráti pri niekoľko ročnom meraní a systém zabezpečí záznam akéhokoľvek, i krátkodobého limitného (maximálneho alebo minimálneho) stavu HPV.

V 3 lokalitách (V-13, HG/WL-3, HG/WL-5) je pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky navrhovaný odber vzoriek HPV s chemickým rozborom vody 1x ročne. Odporúčaný základný rozbor podľa TP 13/2011: Teplota vody, pH, elektrolytická vodivosť, rozpustený kyslík, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno – redukčný potenciál, chemická spotreba kyslíka manganistanom, nerozpustené látky, chloridy, sírany, sulfán voľný, dusičnany, dusitany, amónne ióny, fosforečnany, uhličitany, hydrogénuhličitany, kremičitany, rozpustené látky, celkový organický uhlík, zinok, sodík, draslík, vápnik, horčík, mangán, stopové prvky olovo.

### Monitorovanie počas výstavby

Do etapy výstavby je nutné aby boli zabudované a zrealizované tie monitorovacie objekty, ktoré nie je možné zrealizovať v rámci etapy pred výstavbou (viď. Tab.č.9a).

Celkovo v priebehu výstavby diaľnice D1 navrhujeme v priemere vykonávať monitoring :

- režimového pozorovania úrovne HPV v piezometrických vrtoch, počas realizácie zemných prác 2x mesačne, resp. po zabudovaní kontinuálnych snímačov s mesačným odpočtom hladín. Po ukončení zemných prác minimálne 1 x mesačne.

- inklinometrické merania vo vrtoch odporúčame realizovať počas realizácie zemných prác minimálne 2 x mesačne, resp. pri budovaní zárezov vždy po zahĺbení o ďalší stupeň. Po ukončení zemných prác v intervale minimálne 4x ročne,

- monitoring sadania cestných násypov v objektoch 2x mesačne pri realizácii zemných prác a 1x za 2 mesiace po ukončení zemných prác,

- geodetický monitoring deformácie povrchu územia na osadených bodoch 2x mesačne pri realizácii zemných prác a 2x ročne po ich ukončení,

- kontrolných meraní na osadených kotevných snímačoch vo vybraných radoch kotiev1x mesačne po zabudovaní, po ukončení zemných prác 1x štvrťročne.

- Sledovanie výdatnosti subhorizntálnych odvodňovacích vrtov po ich zabudovaní min. 1x mesačne

Treba však upozorniť, že podľa potreby s ohľadom na postup stavebných prác jednotlivých stavebných objektov a parciálnych úsekov, sa môže počet niektorých monitorovacích objektov operatívne znížiť, resp.  aj upraviť (zvýšiť či znížiť) interval ich frekvencie sledovania.

### Monitorovanie počas prevádzky

Po ukončení výstavby diaľnice D1 a jej sprevádzkovaní pre verejnú dopravu v rámci cestnej siete SR navrhujeme vykonávať monitorovacie práce po dobu 1 roka nasledovne:

- monitoring režimového sledovania úrovne HPV v piezometrických vrtoch a výdatnosti budúcich odvodňovacích vrtov 2x ročne (s ohľadom na obdobia zvýšených atmosferických zrážok cca v marci a v novembri) t.j. 2 kontrolné merania na 28 ks piezometrických vrtoch, resp. pokračovať v odpočte hladín podzemnej vody; pri kontinuálnom snímaní HPV 2x ročne

- monitoring stability zárezov, zárubných múrov, sadania a konsolidácie podložia násypov, v inklinometrických vrtoch 2x ročne (cca začiatkom jari a na konci jesene) t.j. 2 kontrolné merania na 38 ks inklinometrických vrtoch,

- geodetický monitoring deformácií povrchu územia na osadených geodetických bodoch 2x ročne (na jar a na jeseň a v čase merania inklinometrov).

- Sledovanie výdatnosti subhorizontálnych odvodňovacích vrtov min. 2x ročne v čase merania inklinometrov

Tab.č.11 Frekvencia meraní

| Druh merania | Etapa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pred výstavbou | Počas výstavby |  | Počas prevádzky |
|  |  | Početnosť meraní počas zemných prác | Početnosť meraní po ukončení zemných prác |  |
| Inklinometrické merania | 1 x ročne (meranie pred zahájením prác) | 2 x mesačne | 1 x štvrťročne | 2 x ročne |
| Meracie profily – horizontálny inklinometer | - | 2 x mesačne | 1 x za 2 mesiace | 2 x ročne |
| Odčítanie pórových tlakov zo snímačov | - | 2 x mesačne | 1x za 2 mesiace | 2 x ročne |
| Režimové merania HPV z kontinuálnych snímačov HPV | 1 x za 2 mesiace (kontinuálne snímanie HPV) | 1 x týždenne (kontinuálne snímanie HPV) | 1 x mesačne (kontinuálne snímanie HPV) | 2 x ročne (kontinuálne snímanie HPV) |
| Geodetické merania | 1 x ročne (základné meranie na VVPB) | 2 x mesačne | 1 x za 2 mesiace | 2 x ročne |
| Sledovanie výdatnosti subhorizontálnych odvodňovacích vrtov | - | 1 x mesačne | 1 x mesačne | 2 x ročne |
| Meranie síl pod hlavou kotiev | - | 1 x mesačne po zabudovaní | 1 x štvrťročne | 2 x ročne |

Celkový počet meraní sa spresní po určení harmonogramu stavebných prác.

### Budovanie systému monitoringu

Etapy budovania systému monitoringu na stavbe spočívajú v nasledujúcich činnostiach :

- zabezpečenie meradiel,

- overenie správnej funkcie meradiel pred osadením a prípadne ich kalibrácia,

- osadenie meradiel,

- uvedenie systému monitoringu do činnosti, nulté meranie,

- sprevádzkovanie kancelárie monitoringu a vytvorenie dátovej bázy monitoringu,

- vyhotovenie správy o vybudovaní systému monitoringu.

Kancelária monitoringu (pokiaľ bude zriadená) musí byť ako celok sprevádzkovaná ešte pred začiatkom prvých meraní na stavbe. Návrh na zriadenie samostatnej kancelárie monitoringu pre stavbu pozemnej komunikácie závisí od rozsahu stavby, rozsahu a obsahu navrhovaného monitoringu a musí byť formulovaný v zadávacej dokumentácii monitoringu.

Po vybudovaní celého systému monitoringu , osadení všetkých meracích  bodov meracími prístrojmi a uskutočnení nultých meraní, zhotoviteľ geotechnického monitoringu vypracuje správu o vybudovaní systému monitoringu. Jej zmyslom je všetkým  užívateľom monitoringu (účastníkom stavby) poskytnúť úplnú informáciu o tom, kde, ako a aké  merania sa vykonávajú a kde, ako a ktoré prístroje sú zabudované.

Zo správy musí vyplývať, aká je presnosť meradiel, s akou spoľahlivosťou možno merania vykonávať, a aká je citlivosť meradiel na prípadné vonkajšie vplyvy ako je teplota,  vlhkosť,  a podobne.  Je prvotným podkladom  pre vyhodnocovanie  meraní a interpretáciu výsledkov.  Zvláštnu dôležitosť má pri vysvetľovaní  príčin merania anomálnych  hodnôt a neočakávaných  hodnôt zistených pri meraní.

V správe o vybudovaní je nevyhnutné uviesť všetky okolnosti, ktoré pri osadzovaní jednotlivých meracích zariadení nastali, a ktoré môžu mať vplyv na kvalitu výsledkov dosahovaných meraní, najmä o prístrojoch, ktoré sa zabudovávajú do stavebných konštrukcií.

O každom osadení meracieho prístroja sa vyhotovuje protokol o osadení meracieho bodu. Tieto protokoly sú prílohou správy o vyhodnotení systému monitoringu. V protokole o osadení bodu sa uvedú všetky údaje dôležité pre kvalitu merania a identifikáciu výsledku merania v danom meracom bode :

- geologický profil vrtu, do ktorého sa osádzajú meradlá,

- postup osadenia meradla,

- použité súčasti trvale osadených meradiel,

- vypaženie vrtu,

- priebeh injektáže,

- nákres zhlavia vrtu a ochranných pažníc,

- hladina podzemnej vody,

- polohové a výškové zamerania meradla.

Pri bodoch osadených na stavebnú konštrukciu je nevyhnutné uviesť statickú schému stavebnej konštrukcie a v nej umiestnenie meracích bodov.

Súčasťou každej správy je situácia staveniska, alebo situácia sledovanej oblasti  s vyznačením skutočnej polohy všetkých meracích  miest a s rozlíšením jednotlivých druhov meraní.

Vypracovanie správy o vybudovaní monitorovacieho systému je nevyhnutným podkladom pre fyzické prevzatie monitorovacieho systému v teréne alebo na stavbe, následne môže tvoriť aj podklad pre fakturáciu prác geotechnického monitoringu.

### Plán zberu, spracovania, prezentácie a archivácie výsledkov geotechnického monitoringu

Namerané dáta geotechnického monitoringu by mali byť  zhromažďované centrálne, aby sa mohli vyhodnocovať vo vzájomných súvislostiach. Dáta z monitorovacieho systému musia byť účastníkom výstavby k dispozícii pre rozhodovací proces bezprostredne po zmeraní.  Dáta sa musia nielen spracovať a vyhodnotiť do požadovanej formy, ale musia sa aj rýchlo odovzdať ostatným kompetentným subjektom (ostatní účastníci výstavby).

Základné meranie pri každej meracej metóde je nevyhnutné vykonať bezprostredne po zabudovaní meracích miest, ak to technológia dovoľuje. K prvotnému zaznamenaniu nameraných údajov slúžia terénne pracovné formuláre, ktorých kópie s nameranými hodnotami musia byť uložené v nezmenenom stave na bezpečnom mieste u dodávateľa monitoringu. Ak má merací prístroj pamäť, zaznamenáva sa do terénneho protokolu odkaz na cestu a názov elektronického súboru s nameranými hodnotami.

Terénny pracovný protokol z merania má obsahovať nasledovné údaje:

- názov stavby, názov objektu, názov zhotoviteľa,

- označenie a staničenie meracieho profilu,

- označenie meracieho miesta,

- dátum a čas zabudovania meracieho miesta,

- dátum a hodnotu základného odčítania,

- dátum, poradie a hodnotu (resp. odkaz na súbor) odčítania každého etapového merania,

- typ a výrobné číslo meracieho prístroja,

- meno merača,

- popis stavebnej etapy,

- iné pozorovania pre doplnenie poznatkov (klimatické pomery, poškodenia, ... ).

Zber, spracovanie a vyhodnocovanie dát sa vykonáva podľa realizačnej dokumentácie monitoringu. Pri ručnom zbere sa dáta zaznamenávajú do vopred pripravených formulárov. Formuláre obsahujú predpis nielen pre vlastné merané dáta, ale aj pre všetky ostatné faktory, ktoré môžu výsledky meraní priestorovo i časovo ovplyvniť (napr. počasie, zrážky, teplota v okamihu merania, postup prác). Pri samočinnom zbere dát je snímač vybavený zariadením, ktoré umožňuje tak samočinný odpočet dát v nastaviteľných časových intervaloch, ako aj ich uloženie do elektronickej pamäte priamo na mieste merania; v určitých časových intervaloch sa potom dáta prenesú na elektronický záznamník prenášaný technikom zabezpečujúcim meranie; dáta sa zo záznamníka potom prenesú do počítača. Podmienkou operatívnosti riadenia geotechnického monitoringu a hodnotenia získaných dát je ich „on line“ prístupnosť. Odporúča sa využitie špecializovaných počítačových databáz s napojením na internetovú sieť, v ktorých sú spoločne uložené nielen všetky druhy meraní ale aj všetky informácie o skutočnostiach, ktoré môžu výsledky meraní ovplyvniť.  Počítačová databáza musí umožňovať export uložených dát do ďalších podprogramov a ich archiváciu. Dáta získané zo systému monitoringu je treba ukladať a vyhodnocovať tak, aby boli na prvý pohľad zrejmé všetky zmeny od posledného merania a aby sa prejavili všetky nepravidelnosti  výsledkov. Výsledky meraní sa spracúvajú a predkladajú tak, aby bolo možné posudzovať trendy vo vývoji správania horninového prostredia. Výsledné trendy v správaní systému horninový masív – stavebná konštrukcia sa potom porovnávajú s prijatou hypotézou pretvárania. Dáta uložené do dátového súboru sa spracovávajú rozličnými spôsobmi – do tabuľkových, grafických, textových prehľadov. Pri grafickom spracovaní výsledkov merania, najmä ich časových priebehov, sa podľa potreby volia rozličné mierky, čo je dôležité pri hľadaní trendov pre rozličné, najmä však dlhšie časové obdobia. Dôležitým druhom rozboru výsledkov meraní je vzájomné porovnávanie vývoja sledovaných veličín s vývojom všetkých možných činiteľov, ktoré môžu sledované veličiny ovplyvňovať. Takéto pozorovanie odhalí vzťah medzi príčinami a následkami a poskytne podklady k odôvodnenému stanoveniu podkladov pre voľbu varovných stavov.

Geotechnický monitoring je činnosť úzko spätá s činnosťou stavby a jeho výstupy ju významne ovplyvňujú. Účastníci výstavby musia preto pri vykonávaní monitoringu a pri rozhodovacom procese, ktorý naň nadväzuje úzko spolupracovať. K spolupráci dochádza pri prerokúvaní výsledkov monitoringu a súvisiacom rozhodovacom procese na rokovaniach Rady monitoringu (RAMO), resp,. na Kontrolných dňoch monitoringu (KDM). Kancelária monitoringu pripravuje na rokovanie RAMO/KDM štandardné výstupy a hodnotenie meraní. Na požiadanie ktoréhokoľvek oprávneného účastníka výstavby môže pripraviť zvláštne rozbory, prispôsobené špecifickému problému, ktorý je predmetom spoločného prerokúvania výsledkov monitoringu. Kancelárii monitoringu musia byť poskytnuté všetky relevantné informácie o postupe stavebných prác a zistených skutočnostiach na hodnotenie výsledkov meraní, ktoré môžu mať vplyv na výsledky meraní.

### Interpretácia meraní, varovné stavy

Všeobecne sa varovný stav v správaní sledovaného systému (interakcia horninový masív – stavebná konštrukcia) definuje ako taká kvalitatívna zmena v jeho správaní, ktorá znamená zásadnú zmenu v úrovni podstúpeného rizika. Dosiahnutie určitého varovného stavu je podnetom na prijatie určitých technicko-organizačných opatrení, ktoré sú nástrojom na udržanie správania sledovaného systému v prijateľných medziach a na odvrátenie následkov vzniku nežiaducich javov počas výstavby. Kritéria varovného stavu sú exaktne alebo empiricky vopred stanovené hodnoty sledovaných veličín, súvisiacich s príslušným stupňom varovného stavu a mierou podstúpeného rizika. Konkrétne kritéria varovných stavov sa odvíjajú od určitej hodnoty sledovanej veličiny (medzná hodnota A) stanovenej statickým výpočtom, ktorá zodpovedá očakávanému správaniu sledovaného systému (napr. očakávané sadanie objektu). Podľa TKP časť 35 sa odporúča stanoviť 5 stupňov varovných stavov v závislosti na miere podstúpeného rizika:

- stav vysokej miery bezpečnosti, pri ktorom sú hodnoty meraných veličín ustálené a sú podstatne nižšie ako 60% medznej hodnoty „A“; postup merania a sledovania prebieha podľa realizačnej dokumentácie monitoringu, prípadne sa obmedzuje počet niektorých meraní; prijímajú sa opatrenia za účelom ekonomického zefektívnenia výstavby.

- stav prípustných zmien, pri ktorom hodnoty meraných veličín sa rýchlo ustália a neprekročia hodnotu „A“ sledovanej veličiny pre danú fázu výstavby; predpokladom dokumentácie zodpovedajú aj geologické pomery; postup merania a sledovania prebieha podľa realizačnej dokumentácie; výstavba postupuje podľa schválenej realizačnej dokumentácie.

- stav medznej prijateľnosti, pri ktorom merané veličiny, hoci nie sú úplne ustálené, zreteľne smerujú k ustálenému stavu bez prekročenia cca 125% hodnoty „A“ sledovanej veličiny predpokladanej pre danú fázu výstavby výpočtom, nie je však ohrozená stabilita sledovaného systému, či medzný stav únosnosti podľa STN EN 1997-1; postup merania a sledovania sa upraví zvýšením početnosti meraní, prípadne sa vykoná ďalšie analytické vyhodnotenie vybraných už nameraných dát, spätné výpočty a pod. prípadne sa môžu zaviesť nové druhy meraní; výstavba postupuje podľa schválenej realizačnej dokumentácie, nevyhnutné je prijať opatrenia aby sa správanie sledovaného systému dostalo do stavu prijateľných zmien a zabránilo sa dosiahnutiu kritického stavu.

- kritický stav, pri ktorom hodnoty meraných veličín prekračujú 125% hodnoty „A“ sledovanej veličiny pre danú fázu výstavby a nemajú sklon k ustáleniu a ich rast pokračuje stále rovnakou aj keď hoci malou rýchlosťou; postup merania a sledovania sa upraví zvýšením početnosti meraní podľa potreby (frekvencia je minimálne denná), prípadne zriadenie nových druhov meraní, ktoré si vyžaduje situácia; v rámci výstavby je nutné prijať zmeny v technológii výstavby, úpravy realizačnej dokumentácie a pod.

- havarijný stav, pri ktorom začali sledované veličiny progresívne rasť a výrazným spôsobom prekonali 125% hodnoty „A“ sledovanej veličiny v danej fáze výstavby a hodnoty druhého medzného stavu podľa Eurokódu 7 pre predmetnú stavebnú konštrukciu; hrozí celková strata stability, stavbe hrozí mimoriadna situácia a postupuje sa podľa havarijného plánu zhotoviteľa v súlade s bezpečnostnými predpismi

Pre jednotlivý druh aplikovaných metód monitorovacích meraní limitné hodnoty nie sú striktne určené, ale sa odvodzujú individuálne pre každý prípad, resp. objekt alebo oblasť. 	Z hľadiska posúdenia aktivity svahových deformácii z inklinometrických meraní bol vypracovaný systém hodnotenia (Wagner a kol., 2002) rozdelený do 4 stupňov pohybovej aktivity v závislosti na zistených deformáciách prepočítaných na rýchlosť pohybu (v mm.rok-1):

1. Stupeň – stabilný stav – do 2 mm

2. Stupeň – mierny prejav – 2-5 mm

3. Stupeň – stredný prejav- 5-10 mm

4. Stupeň – výrazný prejav – nad 10 mm

Podľa hodnotenia výsledkov monitorovacích meraní na zosuvoch (Wagner a kol., 2012) bol vypracovaný systém hodnotenia aktivity svahových deformácii rozdelený do 3 stupňov, kde v prvom stupni hodnotiacej škály sa vychádzalo z empiricky zvolenej hranice presnosti merania, ktorá predstavuje hodnotu deformácie 2 mm – stabilný prejav. Z toho vyplýva, že do prvého stupňa hodnotiacej škály boli zaradené všetky merania, ktorých hodnota po prepočte na rýchlosť pohybu (v mm.rok-1) neprekročila 2 mm (bez ohľadu na azimut pohybu). Do druhého stupňa pohybovej aktivity boli zaradené deformácie v rozmedzí 2 – 5 mm.rok-1 – mierne až stredné prejavy aktivity svahového pohybu a do tretej skupiny deformácia nad 5 mm.rok-1 – výrazné prejavy aktivity svahového pohybu vedúce k nestabilite svahu. Na základe skúseností i overených pozorovaní na viacerých vrtoch sa dospelo k poznatku, že k možnosti porušenia (ustrihnutia) vrtu v dôsledku aktívneho svahového pohybu dochádza často už pri zaznamenanej deformácii cca 20 mm (extrémne 30 mm) vzhľadom na tento poznatok sa kritérium pre vyčlenenie druhej triedy pohybovej aktivity javilo príliš prísne a uvažovalo sa s jeho posunutím rovnako ako vo vyššie popísanom stupni hodnotenia na hodnotu 10 mm (k tejto úprave však nedošlo).

Z hľadiska posúdenia aktivity svahových deformácii na povrchu z geodetických meraní bol vypracovaný systém hodnotenia (Wagner a kol., 2012), ktorý vychádza z presnosti terestrického geodetického merania, vyjadrenej hodnotou dvojnásobku strednej polohovej, resp. výškovej chyby merania – σ, ktorej prekročenie vyjadruje 95% pravdepodobnosť posunu meraného bodu. Hodnotiaci systém bol rozdelený do 3 stupňov pohybovej aktivity.

1. Stupeň – stabilný stav – do hodnoty σ

2. Stupeň – mierny až stredný prejav – σ až 2σ

3. Stupeň – výrazné prejavy vedúce k nestabilite svahu- nad 2σ

Podľa staršieho hodnotenia sa za prvý stupeň považovala hodnota σ (t.j. do prvého stupňa sa zaradili všetky namerané zmeny, ktoré hodnotu σ nepresiahli, prepočítané na rýchlosť pohybu v mm.rok-1), druhý stupeň charakterizujúci preukázaný posun meraného bodu sa prisudzoval posunom v rozmedzí  σ až 3σ a tretí stupeň charakterizoval významnú polohovú alebo výškovú zmenu meraného bodu s hodnotou nad 3σ. V hodnotení sa samostatne zohľadňoval polohový a výškový vektor posunu a v konečnom hodnotení sa uvažovalo s nepriaznivejšou teda vyššou hodnotou. Hodnotiace kritéria sa neskôr s pribúdajúcimi skúsenosťami a reálnymi pozorovaniami zmien stavu zosuvov sprísnili na vyššie popísané kritéria. Hodnota σ sa na väčšine dlhodobo pozorovaných lokalít nachádzala na úrovni 15 – 20 mm (Wagner a kol., 2012).

Z hľadiska posúdenia stability násypového telesa a spresnenia skutočnej rýchlosti sypania násypu sa konkrétne kritéria varovných stavov určujú z matematického modelu vypracovaného z dostupných geotechnických podkladov, ktorý používa metódu konečných prvkov (MKP) pre prognózu časového priebehu stavu napätí a deformácii podľa rýchlosti výstavby násypu. Z matematického modelu sa overí stabilita násypu po dosýpaní poslednej vrstvy a následne sa určia referenčné pórové tlaky v miestach osadených snímačov pórových tlakov pre jednotlivé fázy výstavby násypu. Referenčné pórové tlaky zodpovedajú hodnotám, ktoré by boli dosiahnuté, ak by výstavba násypu prebiehala podľa uvažovaného plánu. Kritické hodnoty pórových tlakov určené z matematického modelu potom zodpovedajú hodnotám 1. medzného stavu, čo predstavuje násyp na hranici kolapsu. Z matematického modelu sa v každej fáze výstavby násypu určí aj očakávaná veľkosť sadania podložia násypu. Ak sa hodnoty pórových tlakov pohybujú v oblasti referenčných hodnôt, nie sú nutné stabilizačné opatrenia a je možné pokračovať vo výstavbe násypu. Pokiaľ sa pri realizácii monitoringu vysokých násypov počas ich výstavby zistí, že hodnoty pórových tlakov výrazne narastajú a blížia sa ku kritickým hodnotám zistených výpočtom, hrozí strata stability – kolaps násypu. V rámci výstavby je nutné prijať opatrenia, čo znamená zastavenie sypania násypu, kým nedôjde k rozptýleniu zvýšených pórových tlakov. Na základe rozdielu pórových tlakov nameraných snímačmi a očakávaného hydrostatického tlaku (pôvodné hodnoty pred začatím a po dokončení násypu po rozptýlení pórových tlakov) je možné odhadnúť zostávajúcu dobu konsolidácie násypu.

Podmienkou správneho hodnotenia varovných stavov je, že sa musia hodnotiť celkové trendy v správaní horninového masívu a sledovanej stavebnej konštrukcie. Prihliadať treba na komplexné posúdenie správania všetkých sledovaných bodov a veličín, nielen jedného jediného.

Limitné hodnoty vybraných monitorovaných veličín:

- limitné hodnoty hladín podzemnej vody

limitné hodnoty hladiny podzemnej vody vychádzajú z posúdenia celkovej stability zárezových svahov alebo zosuvných území, ktoré by mohli spôsobiť ich nestabilitu sú nasledovné:

Profil:		Staničenie:		Objekt/vrt:		kritická Hpv (m.p.t):

km 98,5			HG 2			< 7 m p.t.

1S-1S´		km 99,9			HG 4			< 1,2 m p.t.

2S-2S´		km 100,1			HG 5			< 1,1 m p.t.

3S-3S´		km 102,6			HG/WL-7, HG/WL-6	< 1,3 m p.t.

- limitné hodnoty sadania násypov

limitné hodnoty sadania násypov sú stanovené na základe predpokladanej konsolidácie podložia násypov a budú sledované na horizontálnych inklinometroch s limitnými hodnotami:

Profil:		Staničenie:		Objekt/vrt:		limitné sadanie (mm):

MP-1		km 98,25			MP-1			258 mm

MP-2		km 98,85			MP-2			98 mm

MP-3		km 103,3			MP-3			125 mm

MP-4		km 104,255		MP-4			135 mm

### Rekapitulácia monitoringu geologických faktorov

V rámci geotechnického monitoringu je potrebné vybudovať:

Vertikálne inklinometre:

INK-236/1	- 17 m

INK-236/2	- 25 m

INK-236/3	- 17 m

INK-230/1	- 17 m

INK-230/2	- 15 m

INK-231/1	- 15 m

INK-231/2	- 15 m

INK-238/1	- 15 m

INK-233/1	- 15 m

INK-241/1	- 10 m

INK-234/1	- 15 m

INK-234/2	- 20 m

INK-235/1	- 15 m

INK-235/2	- 25 m

INK-235/3	- 15 m

INK-235/4	- 20 m

INK-235/5	- 20 m

INK-235/6	- 15 m

INK-Z1		- 15 m

INK-Z2		- 15 m

INK – 8		- 20 m

INK – 9		- 15 m

INK – 10		- 22 m

Spolu:	23 ks	393 m

Piezometrické vrty:

PZ-236/1		- 17 m

PZ-236/2		- 25 m

PZ-236/3		- 17 m

PZ-230/1		- 17 m

PZ-230/2		- 15 m

PZ-231/1		- 15 m

PZ-231/2		- 15 m

PZ-238/1		- 15 m

INK-241/1	- 10 m

INK-234/1	- 15 m

INK-234/2	- 20 m

INK-235/1	- 15 m

INK-235/2	- 25 m

INK-235/4	- 20 m

INK-235/5	- 20 m

INK-235/6	- 15 m

Spolu: 	16 ks	276 m

Dynamometre na kotvách:

Spolu: 		30 ks

Horizontálne iklinometre:

MP-1		- 100 m

MP-2		- 73 m

MP-3		- 101 m

MP-4		- 72 m

Spolu: 	4 ks	- 346 m

Piezometrické vrty s meraním pórových tlakov:

MP-1	P-1	3 m

P-2	5 m

P-3	3 m

MP-2	P-4	3 m

P-5	5 m

P-6	3 m

MP-4	P-7	2,5 m

P-8	2,5 m

P-9	2,5 m

Spolu:	11 ks	29,5 m

Geodetické body na objektoch:

Spolu:		99 ks

Na všetkých inklinometrických vrtoch je potrebné osadiť geodetické značky pre geodetické sledovanie.

Spolu 35+8  = 43 ks bodov

Tab. 12 Rekapitulácia prieskumných diel a zariadení budovaných v rámci monitoringu ŽP

V rámci realizácie inklinometrických a pozorovacích piezometrických vrtov je potrebné podľa potrieb a možností zhotoviteľa prieskumných diel uvažovať s výstavbou a úpravou prístupových ciest pre ich zriadenie v etape pred začiatkom realizácie stavby vzhľadom na to, že väčšia časť týchto vrtov sa nachádza v zalesnenom území.

Pri zabudovaných snímačoch žiadame ku každému dodať kalibračné listy. V prípade prenosného inklinometra z úvodného a záverečného merania neprepočítané dáta v digitoch zo všetkých meraných pozícií, t.j. zo všetkých meraných hĺbkových polôh v každom vrte.

J1. Inklinometrické merania

Tab. 13 Inklinometrické (vertikálne inklinometre) pred zahájením výstavby

Tab. 14 Inklinometrické (horizontálne a vertikálne inklinometre) počas realizácie stavebných prác

Tab. 15 Inklinometrické (horizontálne a vertikálne inklinometre) po ukončení realizácie stavebných prác

Pozorovanie HPV

Tab. 16 Sledovanie HPV pred zahájením výstavby

Tab. 17 Sledovanie HPV počas realizácie výstavby

Tab. 18 Sledovanie HPV počas prevádzky

Tab. 19 Sledovanie geodetických bodov a dynamometrov pred výstavbou

Tab. 20 Sledovanie geodetických bodov a dynamometrov počas výstavby

Tab. 21 Sledovanie geodetických bodov a dynamometrov počas prevádzky

Tab. 23 Celková rekapitulácia monitoringu výdatnosti subhorizontálnych odvodňovacích vrtov pred výstavbou

Tab. 24 Celková rekapitulácia monitoringu výdatnosti subhorizontálnych odvodňovacích vrtov počas výstavby

Tab. 25 Celková rekapitulácia monitoringu výdatnosti subhorizontálnych odvodňovacích vrtov počas prevádzky

Tab. 26 Celková rekapitulácia monitoringu chemického zloženia vody pred výstavbou

Tab. 27 Celková rekapitulácia monitoringu chemického zloženia vody počas výstavby

Tab. 28 Celková rekapitulácia monitoringu chemického zloženia vody počas prevádzky

Tab. 29 Celková rekapitulácia sledovania pórových tlakov počas výstavby

Tab. 30 Celková rekapitulácia sledovania pórových tlakov počas prevádzky

Tab. 31 Celková rekapitulácia monitoringu geologických faktorov

### Základné náležitosti správ

Príslušné správy za monitorovacie obdobie budú obsahovať v textovej, tabuľkovej a grafickej časti :

- opis lokality monitoringu

- farebná situácia vhodnej mierky s presnou identifikáciou meracích miest (GPS systém)

- fotodokumentácia

- časové obdobie monitoringu

- metodika merania

- použité prístroje

- podklady

- existujúce prieskumy v danom území (v príslušnej oblasti ŽP, ak sa realizovali)

- výsledky monitoringu v prehľadnej tabuľkovej a grafickej forme so zvýraznením prekročených hygienických limitov a komentárom zhotoviteľa

- posúdenie výsledkov monitoringu a súladu výsledkov merania s limitami

- záverečné zhodnotenie výsledkov monitoringu s uvedením možných príčin, v prípade prekročenia limitov a s návrhom opatrení.

## ZÁVER MONITORINGU GEOLOGICKÝCH FAKTOROV A PODZEMNEJ VODY

Návrh umiestnenia monitorovacích objektov a frekvencia meraní, ktoré sú predmetom projektu geotechnického monitoringu, boli stanovené na základe súčasného stavu poznania v zmysle TKP-35 – Geotechnický monitoring líniových častí pozemných stavieb. Počas výstavby diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh, bude na základe aktuálnych výsledkov monitoringu a priebehu výstavby, prehodnocovaná potreba jednotlivých meraní, ktorých frekvenciu a rozsah je možné upraviť (zvýšiť, príp. znížiť).

V Prešove, júl 2013						Vypracoval: Ing. Juhás Branislav