| Názov obstarávateľa: | Poľnonákup TURIEC, a.s. |
| --- | --- |
| IČO: | 31562353 |
| Predmet zákazky (stroj): | Nákladné vozidlo na prepravu kŕmnych zmesí |
| Množstvo: | 1ks |

Špecifikácia, požadované parametre a vlastnosti:

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Podvozok s kabínkou ( denná kabína ) | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Trojnápravové vozidlo s pohonom jednej zadnej nápravy a s jednou riadenou vlečnou nápravou vzadu | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Perovanie: PN listovými perami, ZN vzduchové vaky | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Servisný kontrakt na 72 mesiacov ( s ročným nájazdom 75 000km ) | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Plná záruka na 72 mesiacov ( s ročným nájazdom 75 000km ) | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Sedadlo vodiča vzduchom odpružené, vyhrievané | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Intardér | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Vonkajšia slnečná clona | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Kotúčové brzdy na všetkých kolesách | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Meranie zaťaženia náprav | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Oceľové disky | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Pneumatiky min R22,5 | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Zosilnená zadná náprava | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Pomocný pohon PTO | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Najmenej jedno rezervné koleso min R 22,5 | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Výkon motora min 405 HP | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Palivo: DIESEL | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Emisná norma min EURO 6 | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Turbodúchadlo | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Automatizovaná prevodovka min. 12 rýchlostí | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Ťažné zariadenie – čap 50mm | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Odpruženie kabíny vzduchom | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Farba kabíny biela | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Klimatizácia kabíny | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Tachograf | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Vyhrievané , elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá | áno | /vyplní uchádzač/ |
| ŠPECIFIKÁCIA NADSTAVBY |  |  |
| Dimenzovaná na prevoz kŕmnych zmesí | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Zváraná s AL profilov a plechov | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Podlaha AL plech min 7 mm | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Bočnice vysoké min 1,8m – pevné nesklopné | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Vo vnútri nadstavby deliacá priečka – rozdelenie nadstavby na časť cca 1 200 mm (pohyblivá (otváracia) a 600 mm – pevná | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Prepážka musí umožniť bezpečné oddelenie komôr, aby nedošlo ku vzájomnej kontaminácii prevážaných materiálov | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Strecha plachtová – do striešky áno | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Zaistenie plachty gurtňou s račňou | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Na boku nadstavby dva priezory do korby | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Zadné čelo čiastočne odklápacie – spodná čásť cca 600mm | áno | /vyplní uchádzač/ |
| V zadnej časti korby umiestnený šnek ( skrutkový transportér ) pre dopravu materiálu do podávača | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Podávač umiestnený vzadu | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Naskladňovanie pri zhrnutej plachte | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Vyskladnenie musí byť možné pneumaticky, otváracím zadným čelom, alebo výsypným oknom s posuvným uzatváraním vpravo | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Podávač a šnek poháňaný retazovým rozvodem od hydromotoru | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Protikorózna úprava dvojzložkovou farbou | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Rozmery ložnej plochy – vo vnútri 5,55m x 2,45m x 1.8m (cca) 24,5m3) | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Celková výška vozidla musí býť max. 3 355mm | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Zdrojom tlakového vzduchu bude dúchadlo o výkone min. 600 m3/hod. | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Nadstavba musí spĺňať požiadavky zákona | áno | /vyplní uchádzač/ |
| pomocný rám musí býť vyrobený z materiálu 11523 | áno | /vyplní uchádzač/ |
| VÝBAVA NADSTAVBY |  |  |
| Signalizačné zariadenie pre bočný náklon pri vyprazdňovaní | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Zaistenie - podpora pre korbu pri zdvihnutej polohe | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Skrinka na náradie | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Tubusy na hadice + hadice – 2ks | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Nádržka na vodu 30 l | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Montážne svetlo u podávača | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Užitočná nosnosť vozidla cca 14.000 kg | áno | /vyplní uchádzač/ |
| Montážne svetlo u podávača | áno | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |  |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |  |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
|  |  | Hodnota: |
| Cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača