Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie piatich kusov detských nemocničných lôžok do 7 rokov, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že je lôžko dodávané v demonte, tak aj vrátane montáže a uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Kliniky detí a dorastu.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky

- požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

| Požadovaný min. technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické špecifikácie nemocničného lôžka | Podmienka | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia |
| I. Štandardná výbava nemocničného lôžka |  |  |
| - Nosnosť lôžka | detské / junior lôžko |  |
| - Nosnosť postele | min. 75 kg |  |
| - Ložná plocha : Výška | min. 50 cm |  |
| - Ložná plocha: Šírka | min. 65 cm |  |
| - Ložná plocha: Dĺžka | v rozpätí 135 - 150 cm |  |
| - Vonkajšie rozmery: Dĺžka | max. 190 cm |  |
| - Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami | max. 85 cm |  |
| - Nastavenie výšky ložnej plochy | min. mechanicky / hydraulicky (pneumaticky) - bude predmetom kriteriálneho hodnotenia | uveďte spôsob nastavenia výšky ložnej plochy |
| - Sklápacie bočnice (1 bočnica na každej strane) | áno |  |
| - Podjazdnosť | min. 5 cm |  |
| - Priemer koliesok | min. 100 mm |  |
| - Dielna ložná plocha | min. 2 diely |  |
| - Polohovanie chrbtového dielu | min. mechanicky |  |
| - Lôžko zaisťujúce bezpečnosť pacienta | áno |  |
| - Centrálne brzdenie koliesok alebo samostatne brzdené kolieska (min. 2 kolieska) | áno |  |
| - Farebné prevedenie lôžka | základná biela alebo sivá farba |  |
| II. Doplnková výbava nemocničného lôžka |  |  |
| - Infúzny stojan | áno |  |
| III. Matrace |  |  |
| Typ matraca I. | detský pasívny antidekubitný matrac |  |
| - Rozmery matraca | rozmery zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka |  |
| - Vonkajšie rozmery: Výška matraca | min. 10 cm |  |
| - Hustota peny (spodnej, strednej a vrchnej časti peny) | min. 30 kg/m3 |  |
| - Stupeň antidekubitného charakteru matraca - stupnica Norton | riziko vzniku dekubitu min. stupňa II |  |
| - Nosnosť matraca | min. 75 kg |  |