d

Bytový dom Terchovská a dotknuté územie

Špecifikácia DVZ bytového domu Terchovská a dotknutého územie pre účely výberového konania na zhotoviteľa stavby v štandarde Žltý FIDIK.

18.7.2025

# Poznámky k aplikácii Špecifikácií DVZ

Priorita projektových podkladov sa určuje v tomto poradí:

- Špecifikácia DVZ BD Terchovská a dotknutého územie pre účely výberového konania na zhotoviteľa stavby (tento text)

- Špecifikácia DVZ SO 910-930-950

- Špecifikácia DVZ SO 920

- Špecifikácia skladieb DVZ

- Špecifikácia dokumentácie na strane Zhotoviteľa: pre realizáciu stavby, dielenská dokumentácia a ostatná požadovaná dokumentácia

- Dielčie DVZ (aktualizácie vybraných situácií, výkresov a stavebných objektov)

- Stavebné povolenie Stavby

- Vyjadrenie DOSS a správcov sieti v DSP

- Dokumentácia DSP

Ďalej prípadne:

- Územne rozhodnutie

- Vyjadrenie DOSS a správcov sieti v DUR

- DUR

- Architektonická štúdia AS

Špecifikácie spresňujú alebo menia požiadavky podkladov s nižšou prioritou. Pokiaľ  má vtedy napríklad požiadaviek v týchto špecifikáciách dopad do dokumentácie realizácie stavby (DRS), musí to Zhotoviteľ zohľadniť.

Dodatočné informácie majú informatívny charakter:

- Pomôcka exteriérové výplne, Pomôcka pohľadové betóny, Pomôcka porovnanie plôchB1 B2, Pomôcka dotační podklady

- Kontrolný výkaz výmer (VV)

- Model ifc

Ifc model odpovedá stavu DSP. Kontrolný výkaz výmer bol vytvorený ešte pred dokončením DSP. Sú doplnené komentáre podľa požiadaviek Špecifikácií. V porovnaní s VV boli niektoré plochy, a teda aj súvisiace TZB a niektoré vymedzujúce konštrukcie presunuté z kategórie B2 do kategórie A. Komentáre vo VV ASR sa to snažia upozorniť, ale nebolo ich možné urobiť dôsledne (napríklad v prípade vymedzujúcich konštrukcií, ktoré nie sú nosnými konštrukciami). Úplne opomenutá je skutočnosť zmien plôch v TZB.

Je na zhotoviteľovi, aby správne využil poskytnuté informatívne údaje. Vzhľadom na znenie obchodných podmienok očakávame, že Zhotoviteľ stavbu kompletne ocení a VV a dodatočné informatívne podklady použije na rámcovú kontrolu.

Zhotoviteľ môže používať alternatívy za predpokladu, že:

- Použitie alternatívy nie je úplne ani čiastočne v rozpore so špecifikáciami DVZ

- Použitá alternatíva neznižuje estetickú ani technickú kvalitu a musí byť schválená investorom

Dodávateľ musí vždy zvážiť použitie alternatívy vrátane následných dôsledkov.

Ak je v špecifikácii odkaz na DSP, očakáva sa, že sa použije   štandard uvedený v DSP. V takom prípade, pokiaľ DSP uvádza, okrem explicitného riešenia, možnosť použitia akejkoľvek alternatívy, je to možné len vtedy, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

- Použitie alternatívy nie je čiastočne ani úplne v rozpore so špecifikáciami DVZ

- Použitie alternatívy nemá vplyv na estetickú kvalitu v porovnaní s riešením explicitne uvedeným v DSP (t. j. neprejavuje sa vizuálne)

- Použitie alternatívy neznižuje technickú kvalitu výsledného riešenia (akustické, svetelné, technické, mechanické vlastnosti atď.)

V dôsledku toho sa použitie alternatív špecifikovaných v DSP uplatňuje v technických prípadoch.

Tabuľka skladieb v špecifikácii DVZ úplne nahrádza tabuľku skladieb z DSP.

Ak sa špecifikácia DVZ k nejakému aspektu nevyjadruje, je potrebné použiť DSP. Standard však musí byť dodržaný v súlade s podobnými prvkami, na ktorých sa vzťahuje špecifikácia DVZ.

Všetky prvky a stavebné postupy sa považujú za funkčné celky, a takto ich musí zhotoviteľ zohľadniť v ponukovej cene.

V prípade nejasností týkajúcich sa použitia pojmov je možné využiť dotaz na investora. Zhotoviteľom sa myslí zhotoviteľ stavby a DRS. Architektom DSP je myslená spoločnosť TheBüro, s.r.o. ve spolupráci s Obermeyer Helika, s.r.o. Pojem "špecifikácie" sa v texte níže vzťahuje na špecifikácie DVZ.

# Celkové požiadavky:

### Vzorkovanie:

Všetky nainštalované povrchovo viditeľné materiály sa vyvzorkujú pred objednaním materiálu zhotoviteľom (vrátanej podkladových vrstiev a konštrukcií), najlepšie vo fáze DRS. Všetky prvky TZB je potrebné vy vzorkovať v podobe technických listov behom DRS,  vybrané prvky môžu byť požadované fyzicky předložit autorskému dozoru architekta DSP (napr. koncové prvky, zariadovacie predmety apod.). Všetky vzorky je možné prijať alebo vrátiť na opätovné vzorkovanie (aj opakovane). V procese stavebných prác a tvorby DRS musí zhotoviteľ na túto skutočnosť myslieť a vytvoriť primerané časové rezervy pred nákupom materiálov. Ak neexistujú žiadne hotové fyzické komerčné vzorky, vzorka sa musí vyrobiť na mieste alebo počas projektovania DRS. Konkrétny postup vzorkovania sa dohodne so zhotoviteľom pred začatím DRS, aby prebiehal efektívne.

### Kontrola kvality dielčích častí počas výstavby

Vo všeobecnosti bude kvalita každej novo inštalovanej technológie kontrolovaná stavebno- technickým dozorom investora vo spolupráci s architektonickým dozorom autora DSP ihneď po prvej inštalácii prvku. V prípade nedostatočnej kvality sa technologický postup zmení tak, aby sa dosiahla požadovaná kvalita.

Uplatňuje sa najmä pri (ale nie výlučne):

- Zábradlie

- Kvalita betónu

- Kvalita fasády

- Kompletná realizácia kontrolných bytov 1kk a 3kk (vrátanej koncových prvkov TZB, zariadovacích predmetov, sociálneho zázemie a osadenie linky a zabudovaného mobiliára) pre nastavenie kvality prác na interiéri

Stavba bude priebežne kontrolovaná počas pravidelných kontrolných dní podľa požiadaviek stavebne-technického dozoru investora vo spolupráci s architektonickým dozorom autora DSP (spravidla 1x za týždeň).

### Požiadavky pre betón a pohľadový betón

Špecifikácie pre pohľadový betón vychádzajú z predpisov Českej betonárskej spoločnosti TP ČB 03 (2018).

Všetky pohľadové betóny budú vyrobené do debnenia s rovnakou nasiakavosťou a povrchovou kvalitou. Debniace dielce budú čisté a nepoškodené, bez odtlačkov, hrdze od výstuže atď. Dorezy zo systémového debnenia budú z rovnakého materiálu a v rovnakej štruktúre. Hranenie sa uskutoční vložením hranolov 10x10 mm do debnenia. Koncept škárorezov predložiť na kontrolu architektom DSP.

Pohľadové betóny stien garáže:

Štandard PB1; farebnosť - prírodná sivá C1; debnenie B1; skosené hrany H1.

Pohľadové betóny stien komunikačných jadier na 1. podzemnom podlaží:

Štandard PB2; farebnosť prírodná sivá  C1; debnenie B2 - debnenie bez viditeľných rámov debniacich prvkov, debniaci plášť s približne pravidelným rastrom; zátky U2 - betónové vo farbe základnej hmoty; spínacie body v ploche plášťa debnenia; skosené hrany H1. Predložiť škárorez architektom DSP na kontrolu.

Pohľadový betón stropov na 1. podzemnom podlaží:

Štandard PB1; prírodná sivá farba C1; debnenie B2 – nosníkové debnenie v približne pravidelnom rastre

Pohľadový betón stropov 1-4 nadzemného podlažia:

Štandard PB1; farebná škála C2– farebná schéma upravená do veľmi svetlého bielo-sivého odtieňa pomocou prísad, alebo bielej lazúry; debnenie B2 – nosníkové debnenie v približne pravidelnom rastre

Pohľadové betóny konštrukčných prvkov 1-4 nadzemného podlažia (nosníky, stĺpy):

Štandard PB2; prírodná sivá farba C1; debnenie B2 – debnenie bez viditeľných debniacich rámov, debniaci plášť s približne pravidelnom rastre; skosené hrany H1.

Pohľadové betóny balkónov a pavlačí vrátane schodísk 1-4 nadzemného podlažia:

Štandard PB2; farebná škála C2– farebná schéma upravená do veľmi svetlého bielo-sivého odtieňa pomocou prísad, alebo bielej lazúry (pozri referenčnú vizualizáciu fasády); skosené hrany H1. Predložiť škárorez architektom DSP na kontrolu.

Pohľadový betón terás na 1. nadzemnom podlaží:

Štandard PB2; farebnosť - svetlošedá C2; debnenie B2 – debnenie bez viditeľných rámov debniacich prvkov, debniaci plášť v pravidelnom rastri členenom výlučne výškovo, pri menších terasách ideálne z jednej časti debniaceho plášťa; hrany skosené H1; horná plocha je hladká. Predložiť škárorez architektom DSP na kontrolu. Dodávateľ zváži prefabrikáciu prvku (uvažuje sa jednotný prierez typu L).

Pohľadový betón oporných múrov SO510, SO511:

Štandard PB2, farba svetlošedá C2, debnenie B2 – debnenie bez viditeľných rámov debniacich prvkov, debniaci plášť v pravidelnom rastri členenom výlučne výškovo; hrany skosené H2; horná plocha je hladká. Predložiť škárorez architektom DSP na kontrolu.

### Integrácia trás TZB (rozvody silno a slaboprúdu) do betónových konštrukcií

Ak betón nie je vybavený povrchovou úpravou, alebo ak sa úpravou myslí len jednoduchý náter priznávajúcu štruktúru, sú rozvody vykonané v rámci betónovej konštrukcie. Do debnenia sa musia vložiť príslušné trasy a musí byť umožnené osadenie koncových prvkov.

Výnimkou je strop garáže na 1. podzemnom podlaží - tu bude osadenie TZB prvkov a rozvodov koordinované a predložené na schválenie architektovi DSP.

### Monolitické a prefabrikované schodiskové a stenové konštrukcie

V podstate je na zhotoviteľovi, či použije prefabrikované prvky alebo monolit. Je však potrebné zachovať estetickú čistotu tvarov stavebných konštrukcií bez vyčnievajúcich hrán a spojovacích prvkov z dosiek (nosné nosníky, vystuženie atď.) vo vizuálnej kvalite zvažovanej v rámci týchto štandardov, resp. DSP.

### Deponovanie zeminy

Pozemok oproti stavenisku cez ulicu Galvaniho možno zvážiť na dočasné vysypanie zeminy pre spätný zásyp.

### Projekt zemných prác a využitie lokálnych recyklátov

Zhotoviteľ zrealizuje jednotný projekt zemných prác pre všetky stavebné objekty v rámci DRS. V projekte sa použije recyklovaný materiál z odstraňovaných konštrukcií a pôdy, ktorý bude spätne vysypaný všade tam, kde je to technicky vhodné a zároveň ekonomické.

### Zmena spôsobu spracovania odpadu

Oproti schválenému DSP dôjde k zmene konceptu kontajnerových prístreškov. Bude implementované úplne iné riešenie, ktoré zhotoviteľ ocení, vrátane jeho projektovej prípravy. Pozri SO 910 nižšie.

### Zmena spôsobu odkanalizovania na Terchovskej ulici

Oproti schválenému DSP dôjde z dôvodu práve prebiehajúcej úpravy odkanalizovania širšieho územia zo strany BVS a.s. k zmene koncepcie odkanalizovania BD Terchovska  na Terchovskej ulici. Na ulici Galova bude zriadená prečerpávacia stanica pre celý uličný rad a časť splaškov z SO01 bude smerovaná do novozriadeného radu. Odpadne časť areálových rozvodov pozdĺž ulice Terchovská. Bude teda realizované úplne iné riešenie formou zmeny stavby pred dokončením, ktoré zhotoviteľ necení vrátane jeho projektovej prípravy. (pozri DSP SO 301 a ZTI časť SO01 a priloženú jednostupňovú PD SO411.1.“Rozšírenie VK Terchovská“).

Rozdelenia prác medzi Zhotoviteľa a BVS je:

- Zhotoviteľ zrealizuje kanalizačnú prípojku s napojením do kanalizačnej šachty

- BVS zrealizuje a financuje Čerpaciu stanicu – výtlačné potrubie – verejná kanalizácia gravitačná s dĺžkou 131 m

- BVS, a.s. bude realizovať zásyp, signalizáciu a hutnenie

- Zhotoviteľ bude realizovať výkopové práce, finálne vrstvy podložia + povrchovú úpravu vozovky

### Rozsah výrubov

Výrub bez odstránenia koreňového systému zrealizuje sám investor na jeseň 2025 vo svojej réžii. Zhotoviteľ nacení ostávajúce práce, presadbu stromov a výsadbu.

### Pripojenie na internet a rozvod internetu do bytov

Prípojky + rozvod realizujú 3 operátory, Zhotoviteľ len naprojektuje do DRS trasy v budovách a miesta pripojenie.

### Prepojenie terás

Niektoré terasy mimo pôdorysu 1. podzemného podlažia sú z dôvodu požiadaviek dotácie vyhotovené na betónovej doske, ktorá je “kĺbovo” spojená so základom. Tomu je potrebné prispôsobiť ich bezpečné odvodnenie a stavebnú realizáciu.

### Pavlače na 1. nadzemnom podlaží na budovách A.1, A.2

Zvážte alternatívny návrh k existujúcemu násypu na rovnej doske (napr. zalomená doska, ktorá eliminuje násyp). Pozri rez BB.

### Prepojenie sadrokartónových konštrukcií

Všetky prechody vodorovných alebo zvislých sadrokartónových konštrukcií sú riešené tmelením, lištovanie sa vylučuje.

### Obloženie samostatne stojacich pripojovacích skríň PRIS, RIS

Objekty voľne stojacich pripojovacích skriniek PRIS a RIS budú počas celého projektu osadené do tahokovových alebo perforovaných boxov s voľne otvárateľnými dvierkami.

### Znížený štandard realizácie komerčných jednotiek (nebytový priestor)

Komerčné jednotky na krajoch objektov A1,A2 budú realizované v štandarde holo priestoru v minimálnom rozsahu nutnom pre ich kolaudáciu. Dokončenie interiérov bude zabezpečovať budúci nájomca.

### Geodetická kontrola veľkosti bytov

Pred inštaláciou predsetien sa vykoná geodetické zameranie bytov s rozlohou blížiacou sa k 80 m2 , po ktorom sa určí konečná poloha predstien, aby sa zabezpečilo, že sa neprekročí dotační limit veľkosti bytu.SO01 Bytový dom

## Nosná koštrukcia

Nosná konštrukcia je opísaná v časti statika. Zvislá konštrukcia 1np pozostáva zo železobetónových stien a výstužných prvkov, v 2-4np z murovanej konštrukcie na báze vápenopieskových tvárnic s hrúbkou 250 mm. Vodorovné nosné konštrukcie sú betónové monolitické 250mm v nadzemných, resp. 300 a 350 až 480mm v podzemných podlažiach. Konštrukcie balkónov majú premenlivé hrúbky 100 - 220mm (izolačný nosník 160mm), konštrukcie pavlačí 100 - 220mm, pričom nižšia hodnota sa vzťahuje k okraju. Pavlače objektov A1,A2 sú zosilnené vloženými oceľobetónovými nosníkmi.

Zhotoviteľ môže zvážiť alternatívne rozmery konštrukčných prvkov (hrúbky), pokiaľ sa zachová technická kvalita a v prípade viditeľných častí aj estetická kvalita. Pri všetkých vizuálne exponovaných častiach je potrebné zachovať geometrickú čistotu dizajnu (to platí napríklad pre balkóny a pavlače – jednoduchá doska bez vyčnievajúcich prvkov a hrán). Poznámka. Upozorňujeme, že poloha vonkajšej spodnej hrany ovplyvňuje svetelno-technické parametre v interiéri, a preto zmena vizuálnej hrúbky vonkajšieho okraja vyčnievajúcich konštrukcií v porovnaní s geometriou v DSP nesmie zhoršiť normové hodnoty  svetlotechniky. Vždy sa bude vyžadovať, aby čelná časť prečnievajúceho prvku bola súvislá bez geometrického narušenia po celej dĺžke objektu (balkóny, pavlače), tak ako je to uvedené v DSP.

### Murivo

Zhotoviteľ si môže zvoliť nosné a obvodové murivo z vápennopieskových tvárnic tiež s hrúbkou 240 mm, alebo zvoliť úplne inú alternatívu muriva v celom projekte alebo jeho časti (napr. rôzne materiály pre obvodové a medzibytové murivo). Zároveň bude musieť udržiavať bilanciu dotačných plôch rovnakú pre jednotlivé byty. V takom prípade musí zhotoviteľ predložiť stavebné výkresy DRS ako podklad pre zmenu stavby pred dokončením – takýto aktualizovaný výkres sa stane novou dotačnou dokumentáciou.  Podmienkou je splnenie všetkých požiadaviek na technickú kvalitu deliacích konštrukcií (najmä akustické parametre vnútorných deliacích konštrukcií, akustické parametre opláštenia, požiadavky statiky). Možnosť osadenia čiastkových technických prvkov TZB (najmä elektrických rozvodov a koncových prvkov) musí zostať flexibilná minimálne v rovnakej miere ako v prípade stavebného materiálu použitého v DSP. Poznámka: Zmenou hrúbky muriva z 250 mm na 240 mm sa čistá podlahová plocha priemerného bytu  zväčší zhruba asi o 0,2 m2. Vyrovnanie plochy je možné dosiahnuť napríklad úpravou hrúbky predstien alebo rozšírením nálitkov na balkónoch – pozri nižšie).

### Biela vaňa

Spôsob hydroizolácie suterénu je možné riešit alternatívne (DSP uvažuje s bielou vanou v rozsahu základovej desky a obvodových stien suterénu). Podmínkou je zaistenie spolehlivej technickej funkcie hydroizolácie v ploše i v detailoch (prechody hydroizolačních vrstev a materiálov). V normálnom stave je hladina podzemnej vody pod základovou škárou (vrátane šácht), v povodňovom stave IGP uvažuje HPV max. 129,8 mn.m a odporúča 130 mn.m ako uvažovanú maximálnu dimenzačnú úroveň. Táto hladina nepresahuje výšku nášlapnej vrstvy podlahy 1pp.

### Oceľovobetónový nosník

Pavlač objektov A1, A2 je riešená na podlžnej časti objektu ako monolitická betónová konštrukcia, ktorá je vynášaná sústavou spriahnutých oceľovo-betónových nosníkov. Oceľové nosníky sú typu Peikko Deltabeam alebo podobné, ktoré nevyčnievajú z dosky. Celková dĺžka nosníkov je približne 361,5 m. Návrh zohľadňuje použitie okrajového typu nosníka Dealtabeam podľa statického výpočtu.

Zhotoviteľ môže použiť oceľobetónové nosníky aj na prechodoch budov B1-B6 do suterénneho skeletu.

### Detaily schodísk

V oblasti schodísk sa použijú kruhové oceľové stĺpy, kruhové stĺpy môžu byť vyplnené betónom. Poloha stĺpov je čitateľná z obrázka. V návrhu se vylučuje využitie osadzovacích nosníkov, všetky riešenia musia byť vykonané v rámci nosnej dosky.

### Schodisko v mezonetoch

Schodisko v mezonetových bytoch bude z preglejky, návrh podľa referenčného obrázka, finálne riešenie povrchovej úpravy bude odsúhlasené s architektmi DSP.

## Dielčie časti stavebného riešenia:

### Obvodový plášť

Podľa DSP a tabuľky skladieb v špecifikáciách. Všetky úpravy patných častí fasády v kontakte so striekajúcou vodou sú navrhnuté bez akýchkoľvek soklov alebo vizuálných prechodov vo farbnosti fasády – pod vrchnou vrstvou omietky budú vykonané hydrofóbne vrstvy.

Uvažuje sa finálna vrstva omietky - silikátová certifikovaná pre kontaktný izolačný systém v štandarde podobnom:

KEIM Silikátová omietka + egalizačný minerálny náter (1. Penetrácia minerálna sol-silikátová Stucasol-Fondo, 2. Omietka minerálna probarvená sol-silikátová zrnitosť 1 mm Stucasol K1,0, 3. Minerálna sol-silikátová farba jednovrstvový náter KEIM Soldalit)."

Alternatívne môže zhotoviteľ použiť minerálnu omietku certifikovanú pre kontaktný zatepľovací systém v štandarde podobnom:

KZS Omietka minerál + dvojitý minerálny náter (1. KEIM Brillantputz-Glattputz Naturweiss, zrnitosť 0-1mm, vrchná časť na spracovanie špongiou, penovou alebo plstenou stierkou. 2. Minerálna sol-silikátová farba s vápennou optikou bez titánovej bielej, dvojitý náter KEIM Soldalit Arte, nanášanie maliarskym štetcom.).

Odtieň bude špecifikovaný pod autorským dohľadom architekta DSP.

### Strešný plášť

Podľa DSP a tabuľky skladieb v špecifikáciách.

### Plášť v kontakte so zemou

Podľa DSP a tabuľky skladieb v špecifikáciách.

### Ďalšie prvky opláštenia (strop garáže, podružné strechy, detaily)

Podľa DSP a tabuľky skladieb v špecifikáciách.

Tepelná izolácia v garáži je v sivom odtieni blízkom prirodzenej farbe betónu alebo je vybavená sivým nástrekom, ktorý eliminuje kontrast materiálu s betónovým podkladom.

Nad garážovou rampou je navrhnutá 80 mm extenzívna zelená strecha. Po obvode strechy bude betónová atika.

### Priečky

Podľa DSP.

Všetky prechody SDK dosiek sú riešené tmelením, lištovanie sa vylučuje.

V 1pp v oblasti garáží sú priečky navrhnuté z betónových tvárnic tl.100mm opatrené protiprašným náterom (napr. Liapor, nebo ztratené bednenie)

Priečky nájomných skladov na 1. podzemnom podlaží sú navrhnuté z drôteného oceľového systému. Plné dvere, bez technického rozdelenia.

Celkové riešenie:				Štandard dverí:

### Šachty, technické kolektory, technické niky a jímky

Podľa DSP.

### Predsteny

Podľa DSP.

### Podhľady

Podhľady v bytoch (SDK) sú navrhnuté iba v nutnom rozsahu, na najvyšších podlažiach v miestach zalomenia technických šácht, sú osadené do výšky 2400 mm. Rozsah je vyznačený vo výkresoch ASR.

Pri všetkých konštrukciách SDK vo vlhkom prostredí sa použije SDK vhodný do vlhkého prostredia.

Podhľady v komerčných priestoroch z SDK sú navrhnuté v mieste zázemia, sú osadené do výšky 2950 mm (po úroveň transferového nosníka).

### Podlahy

#### Izby bytov:

Podľa tabuľky skladieb v špecifikácicách.

#### Toalety bytov:

Podľa tabuľky skladieb v špecifikácicách.

#### Kúpeľne:

Podľa tabuľky skladieb v špecifikácicách. Škárorez podlahy bude nadväzovať na škárorez stien.

#### Komercia a komunitné priestory:

Podľa tabuľky skladieb v špecifikácicách. Podlahy komercií sú vyrobené iba do úrovne roznášacej vrstvy.

Pavlače a sklady na nich:

Podľa tabuľky skladieb v špecifikácicách. Pohľadový betón (uzatvárajúci priehľadný hydrofóbny náter na nosnej konštrukcii), protišmykové parametre.

#### Schodiská:

Podľa tabuľky skladieb v špecifikácicách. Pohľadový betón (uzatvárajúci priehľadný hydrofóbny náter na nosnej konštrukcii), protišmykové parametre.

Garáž:

Podľa tabuľky skladieb v špecifikácicách. Dopravné značenie a označenie stání bude vyhotovené v jednoduchom grafickom návrhu a konzultované s architektonickým dozorom architekta DSP.

Referencia: Z. Fránek, parkovací dom Dolní Břežany.

#### Chodby 1pp:

Podľa tabuľky skladieb v špecifikácicách.

#### Nebytové priestory v 1pp:

Podľa tabuľky skladieb v špecifikácicách.

#### Technické priestory v 1pp

Silnoprúdové rozvodne:

Podľa tabuľky skladieb v špecifikácicách, podľa požiadavky projektu silnoprúdu opatriť dielektrickými kobercami

#### Ostatné technické miestnosti:

Podľa tabuľky skladieb v štandardoch

### Obklady a úpravy stien

#### Miestnosti bytu

Podľa DSP.

#### Kúpeľne a toalety bytov

Obklad z bielych dlaždíc 100x100mm hrúbky min. 5mm do výšky 100mm nad zárubní; farebná špárovačka podľa odtieňa linky; vytmeliť rohy a pätový spoj silikónom vo farbe špárovačky; zrkadlo s brúsenou hranou zapustené do obkladu; bezbariérový sprchový kút bez vaničiek; v oblastiach, ktoré budú ostriekavané vodou, bude pod obkladom nanesená hydroizolačná stierka napojená na hydroizoláciu podlahy systémovými komponentmi; podklad podľa situácie (SDK x jednovrstvová omietka); dvierka obložiť v nadväzujúcom škárorezee; Hrany budú navrhnuté bez líšt (kamenársky roh zrezaný po 45° zvnútra).

#### Úpravy stien linky

Stena linky bude vyhotovená epoxidovou stierkou v rovnakej farbe ako lesklý laminát v rozsahu mezi pracovnou linkou a hornými skrinkami.

#### Komunitné priestory 1np:

Schodné s miestnosťami bytov.

#### Komerčné priestory 1np:

Komerčné priestory budú vyhotovené v minimálnom rozsahu, umožňujúcom jeho kolaudáciu (holopriestor). Ďalšie úpravy uskutoční nájomca mimo túto investíciu.

#### Spoločné priestory 1pp, garáž, sklady a technické miestnosti 1pp

Pohľadový betón železobetónových konštrukcií a povrchy priečok bude opatrený povrchovým transparentným bezprašným náterom. Vybrané  pohľadové plochy jader sa opláštia vlnitým plechom v prirodzenej pozinkovanej povrchovej úprave - materiál i tvar je zhodný so skladmi na pavlačiach. Rámové konštrukcie deliacich priečok nájomných skladov sa tiež ponechajú v pozinkovanej úprave.

#### Obklady skladov na pavlačiach 1 až 4np:

Vonkajší obklad vlnitým pozinkovaným plechom na oceľovom ráme, vnútorný protipožiarny obklad na báze SDK s náterom podľa RAL. Polomer zaoblenia vonkajšieho obkladu 30mm-50mm (určí architektonický dozor architekta DSP). Tabule kotvené na oceľovú konštrukciu. Odsadenie od podlahy a stropu 3cm. Riešenie rohu prekrytím kolmých tabúľ, bez prídavného krycieho profilu (plech musí byť pripravený).

### Výplne otvoru exteriérové

Za účelom správneho nastavenia technických parametrov okien (svetelno-technické, požiarne a akustické vlastnosti) je v rámci špecifikácie vydaná pomôcka vrátane dwg príloh. Okenné otvory musia byť  vybavené bariérou proti pádu vo výške 1100 mm tam, kde je to potrebné (štandard zábran je rovnaký ako zábradlie; rozsah zábrany je vždy po celej dĺžke stavebného otvoru). Vonkajšie otvory spolu s konštrukciou opláštenia musia spĺňať akustické požiadavky akustickej štúdie. Okenné otvory musia byť vybavené vonkajšom parapetom vo farbe RAL (určí architekt DSP).

#### Okná bytových priestorov:

Podľa DSP.

#### Dvere bytových priestorov a vykurované priestory priestupné z terénu:

Podľa DSP.

#### Dvere skladov na pavlačí:

Podľa DSP.

#### Výplne komerčné a komunitné priestory:

Stĺpiková hliníková fasáda, trojité zasklenie; farba podľa RAL (určí architektonický dohľad architekta DSP).

#### Výstupy na terasy:

Podľa DSP.

### Výplne otvoru interiérové

#### Bytové dvere:

Jednokrídlové obložkové  a dvojkrídlové dvere v bezfalcovom vyhotovení s hladkou povrchovou úpravou v jasne bielej farbe blízkej RAL 9016; rôzne veľkosti ústia podľa miesta inštalácie; výška 2000 (alternatívne 2100) mm; kľúčka z brúsenej nehrdzavejúcej ocele. Vzduchová nepriezvučnosť dverí spální a dverí do obývacej izby bytov 1kk splní R’w >= 27dB.

Pri vstupe do hlavných obytných priestorov sa navrhujú dvojkrídlové dvere rovnakého výrazu.

#### Dvere do kúpeľní:

Vizuálny štandard totožný s obytným prostredím, určené do vlhkého prostredia.

#### Záves na oddelenie kuchyne a obývacej časti.

Navrhuje sa záves vo farbe kuchyne, upevnený v ocelovej garniži po celej šírke miestnosti. Odtieň textílie sa navrhuje zhodný s farbou kuchynskej linky, na rovnakú farbu bude rovnako nalakovaný oceľový prvok garníže.

#### Garážové vstupy do schodiskových jadier

Podľa DSP. Dvere sú presklené, opatrené grafikou.

#### Dvere nájomné priestory skladov v garáži:

Oceľové dvere, bezfalcové vyhotovenie dverí, farba RAL, kľúčka z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, protipožiarne.

### Kľúčky

Kľúčky sa uvažujú jednoduché kruhového profilu s pravouhlým zalomením madla s kruhovou rozetou v povrchovom prevedení brúsený nerez, alebo nikel. Daný typ bude aplikovaný v rozsahu celého projektu.

### Zámočnícke konštrukcie

#### Zábradlie pavlačí, terás a balkónov:

Zábradlie z pozinkovaného profilu tr. D=30 až 40mm (cieľom je minimalizovať rozmer); zvislé stĺpiky 1100mm v rozostupe po cca 1300 mm ukotvené k nosnej konštrukcii zhora; výplňové pozinkované oceľové pletivo spojené obvodovým drôtom so zváranými slučkami v ráme; rôzne rádiusy na zábradlie podľa situácie. Na miestach rádiusov je spodné, prípadne aj horné vedenie uvažované pomocným tenkým profilom. Zámerom je však minimalizovať použitie pomocných profilov na nevyhnutné minimum pri súčasnom zachovaní čitateľnosti zakriveného tvaru pletiva.

Zábradlie a sieť pri vstupe do bytov subobjektov A1, A2 na 1. np:

Zábradlie je totožné s predchádzajúcim bodom, sieť je ukotvená do konštrukcie pavlače po celej výške podlažia.

Funkčné brány spoločných priestorov (vstupy do objektov A, priečky v budovách A a pod.):

Vchody - rám z pozinkovaného profilu cca 50x50mm, rám zárubní identický, nadsvetlík, výplň sklenená, nerezová kľučka.

Funkčné vymedzenie pre detské kočíky a vymedzenie vstupov do 1. podzemného podlažia:

Rovnaký dizajn ako zábradlie a zámočnícke prvky na objekte A, dvere vyplnené pletivom. Priestor pod schodiskom je tiež vymedzený plotovým pletivom, bezrámovým, ukotveným priamo do schodov pomocí slučok.

Akustické opláštenie tepelných čerpadiel

Akustické oplotenie skupiny tepelných čerpadiel z vlnitého plechu s akusticky absorpčnou výplňou.

Poštové schránky

Poštové schránky sú určené pre každú sekciu A1, A2, B1-B6. Na stavbe A budú zapustené do fasády v mieste prechodu, materiál plech, farby podľa RAL. Na budovách B budú schránky samostatne stojace pre každý dom, umiestnené vedľa stojana na bicykle pred vchodom. Konečné umiestnenie bude dohodnuté s architektmi DSP.

### Klampiarske konštrukcie

#### Oplechovanie atik:

Systémový detail z lakovaného  plechu vo farbe podľa RAL  (určí architekt DSP).

#### Oplechovanie odkvapových ríms balkónových a pavlačových striech

Systémový prvok –plech kompatibilný pre natavenie polymérne hydroizolačnej fólie ukončený krajovou lištou, odsadenou od hrany striešky. Jedná sa iba o najvyššiu striešku na objekte A. Barevnost určí architekt DSP.

#### Zvodové rúry na odvod vody z predsadených striech A1,A2:

Priznané zvodové pozinkované kovové rúry s finálnou povrchovou úpravou laku podľa RAL. (V rovnakom štandarde musia byť dodané všetky prvky priznaných ZTI klempiarskych výrobkov).

#### Realizácia chrličov:

Na podobjektoch B sú lokálne umiestnené chrliče na odvádzanie vody z odvodnených balkónov do lokálnych vsakov. Prívod vody do chrliča je riešený drážkou v balkóne.

#### Opláštenie prístrešku nad rampou vrátane systému odvádzania vody

Oplechovanie striešky bude pozostávať z pevnej odkvapovej lišty vymedzujúcej priestor extenzivnej zelenej strechy, farba podľa RAL.

### Stolárske stavebné konštrukcie

Viď výplne otvorov interiérové a exteriérové.

### Požiadavky na ostatné prvky

#### Sprchovací kút

Sprchovací kút s vaničkou na soklíku vo výške modulu obkladu (100mm), soklík vyplní celý pôdorys niky. Sprchová stena z číreho skla bez dekoru, nerezová oceľ, systém walk-in, v bezbariérových bytoch bez sprchových stien. Obdĺžnikový tvar podľa DSP, bude upresnené architektmi DSP v rámci DRS. S minimom profilov a zavetrovania. Jednoduchý dizajn napr. podľa SAT SK SATSK90S80, alebo Walk-in 100 cm SAT SATBWI100PR.

#### Sprchové vtoky v bezbariérových bytoch

V priestore sprchového kúta bude umiestnený sprchový guličkový vtok jednoduchého designu, do ktorého bude spádovaná podlaha kúpelne. V prípade nemožnosti spádovania do jedného vtoku, bude umiestnený ďalší vtok na vhodnom mieste kúpelne v rovnakom štandarde.

#### Sedadlo a madlá

V bytoch určených na bezbariérové ​​užívanie bude inštalované sedadlo do sprchy a madlá. Sedadlo kotvené do steny, sklápací mechanizmus, bez ďalších podpier, nerezová konštrukcia, biely termoplast. Nerezové madlá, kotvené do steny, lakované v bielej farbe. Jednoduchý design.

#### Umývadlá.

Jednoduché biele keramické prvky s obdĺžníkovým pôdorysom, napr. Umývadlo Laufen Pro A.

#### WC

WC závesné na modul so skrytou nádržkou, s oválnym pôdorysom, bez zbytočných záhybov,, hlboké splachovanie, napr. WC LAUFEN Pro. Sedadlo duraplastové, biele, napr. Laufen Pro slow close.

#### WC tlačidlo

Ovládacie tlačidlo na WC biele, hranaté, bez zaoblenia, napr. Geberit Sigma20 (predtým Sigma30), dizajnový prúžok biely alebo žiadny.

#### Vodovodné batérie.

Nerezová oceľ so zmiešavacou pákou a jednoduchým dizajnom, napr. batéria umývadlová HANSGROHE Focus. Poloha výtoku batérie umožní omývanie predmetov , výška výtoku batérie musí preto byť cca 200mm nad hornou hranou vane umývadla. V rovnakej produktovej rade sú dodané aj ďalšie typy batérií (sprchové apod.)

#### Viditeľné sifóny:

Nerezová oceľ v jednoduchom valcovom vyhotovení.

#### Zrkadlo

Zrkadlo v kúpeľni nad umývadlom, vlepené medzi obklad, veľkoformátové, rozmer cca 1000x1300 mm. Zalícované s modulom obkladu. Bude upresnené v DRS architektom DSP.

#### Svetlo kúpeľňa

Nástenné líniové svetlo do kúpeľne nad zrkadlo, nerez, prierez hranatý alebo kruhový, zalícované s hornou hranou zrkadla, približne na šírku zrkadla, osvetlenie spodné alebo do priestoru. Bude odsúhlasené architektmi DSP v rámci DRS.

#### Revízne dvierka

Pre prístup do šachty v kúpeľni budú osadené neviditeľné revízne dvierka pod obklad. Osadenie a veľkosť dvierok je potrebné voliť v nadväznosti na škárorez obkladačiek 10x10 cm.

#### Žľaby v 1pp v garáži.

Odparovacie žľaby s kovovým prekrytím.

#### Parkovacie zábrany

Parkovacie zábrany v podzemnej garáži na zastavenie automobilu inštalované nebudú.

#### Vonkajšie tienenie.

Roletové clony na zabudovanie do skrytých podomítkových schránok na južnom a juhozápadnom priečelí s elektrickým pohonom. Riešené formou stavebnej prípravy kastlíka s krytkou. Pokiaľ by sa vyberal konkrétny výrobok, bude odsúhlasený architektmi DSP.

#### Bezbariérové ​​prvky - označenie schodiska

Pokiaľ to legislatíva vyžaduje, tak bude prvý a posledný schod spoločných schodísk kontrastne označený. Bude riešené spôsobom vloženia intarzie. Do betónového schodiskového stupňa bude vytvorená diera do ktorej sa vloží kontrastný prvok v tmavosivom odtieni z rovnakého materiálu. Z pohľadu geometrie sa bude jednať buď o dve kolesá alebo o linku, pozri referečné obrázky. Vybrané riešenie sa potvrdí s architektmi DSP v rámci DRS.

#### Bezbariérové prvky - polep skla

Pokiaľ to legislatíva vyžaduje, tak budú presklené dvere do komerčných jednotiek a presklené dvere do spoločenskej komunitnej miestnosti (nebytový priestor) označené bezpečnostným pásom pre slabozrakých. Označenie bude riešené formou kockového pásu vo svetlo šedom odtieni, napr. viď referenčný obrázok. Vybrané prevedenie a odtieň sa potvrdí v rámci DRS.

#### Čistiace zóny pred obytnými časťami:

Čistenie v prístupovom chodníku (A1,A2)

#### Čistiace zóny v komerčných priestoroch:

Príprava podlahy musí umožniť osadenie štandardnej čistiacej zóny.

#### Záchytný systém na streche

Lanový záchytný systém po obvode striech.

#### Dažďové žalúzie v mieste šácht pri schodiskách

Oceľové dažďové žalúzie na strešných armaturách, orientované smerom k pôdorysu budovy.

#### Kvetináče

Na balkónoch objektu A sú inštalované kvetináče v rozsahu podľa DSP. Materiál vlnitý plech, úprava pozinkovaná. Tvar zaguľatený. Obrázok fasády je ilustratívny, počty vyplývajú z výkresovej dokumentácie

#### Skrine

Na balkónoch objektu A sú inštalované deliace skrine v rozsahu podľa DSP. Materiál vlnitý plech, úprava pozink. Obrázok fasády je ilustratívny, počty vyplývajú z výkresovej dokumentácie.

#### Kvetináč na kvety

Na úrovni 1NP, pozdĺž ulice Galvaniho je navrhnutý betónový kvetináč za účelom sadovej výsadzby. Rozsah podľa DSP.

#### Nálitky pod kvetináčom na balkonoch objektu A

Pod vybranými kvetináčmi je vyhotovená vpusť do výšky cca 50mm za účelom zvýšenia trvanlivosti kvetináča. V danom mieste sa do nej budú zvrchu kotviť zábradlia

### Špecifické prvky mobiliáru.

#### Kuchynské linky

Bytom bude priradená jedna špecifická farebná schéma podľa ich veľkosti (spolu 3 odtiene pre 1kk, 2kk, 3kk). Kuchynské linky sú navrhnuté so spodným a horným radom skriniek. Dvere z farebného lesklého laminátu v prevedení UNI (farbu určí architektonický dozor architekta DSP)I. Viditeľné časti korpusov (t.j. všetky časti viditeľné zvonku, vrátane bočníc a obvodového rámu) sú vyrobené z rovnakého materiálu, vrátane pracovnej dosky, nepohľadové korpusy sú z materiálu rovnakého odtieňa, môžu mať nižší štandard. Drez o rozmeroch 400x500 mm

Štandardom vybavenia je rúra, varná doska a digestor. Chladnička nie je k dispozícii.

#### Pobytové schody komunitného priestoru

Zhodne s materiálom podlahy.

### Výťah 1 a 2

Typ výťahu podľa DSP. Nutné odsúhlasiť zvolený dizajn interiéru - jednoduchý, nerez oceľ, šedý odtieň, bez sedadla, veľké zrkadlo, napr. podľa obrázku. Nutné odsúhlasiť dizajn dverí - nerez oceľ, bezrámové alebo minimálny rám. Vnútorné ostenie dverí obložiť nerezovými plechmi zhodnými s dverami.

### Grafické prvky orientačného systému

Pre návrh grafických prvkov orientačného systému bude oslovený k spolupráci grafik. Vlastná výroba grafických prvkov bude súčasťou dodávky zhotoviteľa.

## Požiadavky na prvky technického zariadenia budovy

### Prvky VZT

#### Koncové prvky

Produktový dizajn všetkých koncových prvkov VZT bude konzultovaný a dohodnutý s architektmi DSP.

Digestory

Jednoduchý kubusový dizajn bez skosenia, nerezové prevedenie, nesmie narúšať líniu horných skriniek, bude mať zabudované osvetlenie. Je tiež možné zvážiť zabudovanie do hornej skrinky. Digestor je cirkulačný

Príprava chladenia bytov a split jednotky

Chladenie bytových jednotiek je navrhnuté vo forme minimálnej prípravy - nájdenie trasy pre budúcu inštaláciu rozvodných a koncových prvkov vrátane spôsobu vykonania dodatočnej inštalácie. V prípade, že by nebolo možné vykonať dodatočnú montáž súvisiacich prvkov TZB (napr. nemožnosť dodatočného umiestnenia kanalizácie do SDK steny), bude trasa osadená v absolútne nevyhnutnom rozsahu počas výstavby. Pri trasách nie je možné uvažovať o podhľade na mieste obytných miestností. Pozícia pre umiestnenie delených jednotiek sa uvažuje čiastočne na streche budovy A a čiastočne na 1. podzemnom podlaží. Poloha na streche je pozdĺž atiky. Poloha v suteréne je na stene za parkovacími miestami.

Rekuperácia 1NP

V rámci rekuperačného systému, ktorý je navrhnutý v spoločenskej tzv. komunitnej miestnosti, bude v DRS upravené riešenie stropného difúzora za účelom zabudovania do podhľadu, podľa schémy nižšie

Odvetrávanie schodov v 1. podzemnom podlaží

Namiesto navrhovaného núteného vetrania schodiskových hál v priestore 1PP podľa projektu VZT navrhujeme riešiť vetranie ako prirodzené, vzhľadom na to, že priestor schodiska je exteriérový. Túto úpravu bude musieť schváliť PBR.

JET ventilátor 1PP

Ventilátor JET, ktorý zabezpečuje odvetrávanie garáže na úrovni 1PP, bude zvolený v plochom prevedení, aby sa zabezpečila dostatočná svetlá výška v garáži.

#### Vetracie štrbiny

Prívod čerstvého vzduchu do bytov je zaistený prostredníctvom vetracej štrbiny, prostredníctvom výrobku AEROMAT FLEX (alebo obdobný), umiestnený v nadpraží alebo ostení okien. Odtieň podľa RAL, schválený architektmi DSP.

#### Axiálny ventilátor

Odvod vzduchu z bytových jednotiek bude zaistený axiálnym ventilátorom umiestneným priamo v priestore šachty v kúpeľni. Vyústenie nasávania bude riešené priamo zo steny šachty. Nasávanie v kúpeľniach  bude prevedené a vyústené v rámci kúpeľňovej predsteny.  Tam, kde to nebude možné, bude vytvorený podhľad.

#### Odvetranie kočikárne a skladu

Prívod čerstvého vzduchu do miestností kočikárne a skladu (A2.1.2, A2.1.3.1, A2.1.3.2) na 1NP bude riešený cez vetracie štrbiny, podobne ako pri bytoch (pokud to bude technicky možné). Vetracie mriežky podľa návrhu VZT sa zrušia.

### Prvky ELI

#### Zásuvka do podlahy

Do podlahy komunitného priestoru bude umiestnená výklopná zásuvka na minimálne šiestich miestach. Farba a materiál budú v súlade s riešením podlahy, odsúhlasené architektmi DSP.

#### Kamery, čidlá

Kamery, čidlá a ďalšie podobné prvky ELI budú vybrané v minimalistickom dizajne a nenápadnom prevedení, splývajúcom s fasádami a prostredím interiéru. Konkrétny výrobok, farba či umiestnenie na objekte bude koordinováné s architektmi DSP. .

#### Zásuvky, vypínače, ovládače

Dizajn zásuviek a vypínačov bude zvolený jednoduchý, hranatý, bez zakrivenia. Všetky prvky budú jednotného typu. Pri väčšom počte prvkov budú združené do spoločných rámčekov. Farba v interiéri biela. Farba v exteriéri podľa odtieňov fasády. Referenčne možno vychádzať napr. z týchto výrobkov: ABB Zoni, ABB Future linear, ABB Levit. Konkrétne vzorky budú odsúhlasené architektmi DSP v rámci DRS.

Presne typizované pozície zásuviek a vypínačov v bytoch, komunitných a komerčných priestoroch budú navrhnuté architektmi DSP pred DRS v rámci design manuálu (vo vzťahu k zariaditeľnosti bytu vrátane alternatív dispozície s pridanou priečkou).Výsledné riešenie bude odsúhlasené architektmi DSP v rámci DRS. Zásuvka na balkóne a vonkajších teraskách podľa projektu DSP, vždy ale minimálne 1ks na byt a vonkajší priestor.

#### Svietidlá - pripevnená stropná v bytovej jednotke

#### Svietidlá kuchynská linka

Líniové svetlo v drážke spodných skriniek v celej dĺžke kuchynskej linky.

Bude upresnené v DRS architektom DSP.

#### Svietidlá na pavlačiach SO01 A1,A2

Svietidlá líniové stropné, trubicové, design podľa obrázku, pozícia podľa fázy DSP, konkrétny výrobok odsúhlasený architektmi DSP.

#### Núdzové signalizačné osvetlenia na pavlačiach SO01 A1,A2

Výber konkrétnych prvkov bude odsúhlasený architektmi DSP.

#### Svietidlá pri priebežných balkónoch SO01 A1,A2

Svietidlá - nástenná bodová, pozícia podľa fázy DSP, svietidlo bude umiestnené tak, aby jeho horný líc bol v rovnakej úrovni ako úroveň nadpražia okien, v rámci DRS bude odsúhlasené architektom DSP, napríklad nástenné svietidlo Prios, kovový rám vo farbe fasády, sklenený kryt vo farbe čírej, priehľadnej, bez ochrannej mriežky

#### Svietidlá pri pavlači SO01 B1-B6

Svietidlá - bodové nástěnné, pozícia podľa fázy DSP vo výške 400 mm nad úrovňou podlahy v rámci DRS bude odsúhlasené architektom DSP, napr. nástenné svietidlo Prios, kovový rám vo farbe fasády, sklenený kryt vo farbe čírej, priehľadnej, bez ochrannej mriežky.

Domový videotelefón a zvončekové tablo SO01 A1, A2, bytové zvončeky.

V 1NP pri hlavných vstupoch do objektu bude v stene umiestnený domový telefón s prípravou na videotelefón so zvončekovým tablom (napr. Grothe TS 788 2-6 domovný telefón vonkajšia jednotka(Nerezová oceľ V2A), alebo napr. videotelefón ABB WELCOME-MIDI), podrobnejšie bude špecifikované architektom DSP v rámci DRS vrátane presného umiestnenia. Design eliminuje skladanie dielčich tabúľ vedľa seba – tablo bude mať jednoduchý zjednotený design. Zvončekom je opatrený rovnako každý vchod do bytu. Inštalácia v bytoch umožní prípravu na videotelefón.

Spoločné priestory prístupné prostredníctvom čipu, výťahy rovnako cez čip, kľúč len byty.

#### Domové zvončeky SO01 B1-B6

Pri každom vstupe objektov B1-B6 bude v stene umiestnený domový telefón s prípravou na videotelefón so zvončekovým tablom (např. Grothe 55502 tlačidlá zvončeka s menovkou (Nerezová oceľ V2A),

alebo videotelefón ABB WELCOME-MIDI), podrobnejšie bude špecifikované architektom DSP v rámci DRS vrátane presného umietnenia. Design eliminuje skladanie dielčich tabúľ vedľa seba – tablo bude mať jednoduchý zjednotený design.

#### Domáci telefón v bytovej jednotke, bytové zvončeky

V bytoch budú osadené domáce telefóny, umiestnené na stene pri bytových vstupných dverách, s prípravou pre videotelefón, napr. ABB telefón domový so slúchadlom alebo ABB WELCOME-MIDI videotelefón. Osadený bude modul na telefonovanie, video len formou predprípravy. Zvončekom je opatrený každý vchod do bytu.

#### Svietidlá komerčnej jednotky, komunitná miestnosť SO01 A1,A2

Hlavný pobytový priestor - svietidlá líniové stropné, pozícia podľa fázy DSP.

#### Hygienické zázemie komerčné a komunitné priestory

Svietidlá bodové stropné, pozícia podľa fázy DSP, konkrétny výrobok bude odsúhlasený architektmi DSP.

#### Svietidlá spoločné priestory SO01 A1,A2 (kočikáreň, záhradný sklad apod.)

V rozsahu podľa DSP, konkrétny výrobok bude odsúhlasený architektmi DSP.

#### Svietidlá v garážach

Svietidlá liniové stropné, pozícia podľa fázy DSP, design líniové priemyslové, alebo líniové trubicové, podľa obrázku, odsúhlasené architektmi DSP.

#### Inštalačná skriňa - revízne dvierka vo fasáde

Koncepčne podľa fázy DSP, pred plastové dvierka inštalačnej skrine budú osadené krycie dvierka vo farbe vstupných dverí a rámu okien, v odtieni šedej, hladká, plechová, lakovaná, presná RAL a materiál dvierok bude odsúhlasený architektom DSP v rámci DRS. Architektonický dozor rovnako skontroluje osadenie, zarovnanie a veľkosť jednotlivých prvkov.

#### Tepelná rohož proti namŕzaniu

Pavlače a schodiská stavebných objektov B1-B6 sú vybavené elektrickou rohožou proti namŕzaniu, inštalovanou už do nosnej konštrukcie a zaberajú cca 700mm priechodného koridoru. Rohože sa spúšťajú s ohľadom na čidlo, ktoré špecificky vyhodnocuje riziko námrazy (tj. nie iba zníženie teploty, ale priamo vznik námrazy). Rohož pokrýva rovnako schodisko objektov B1-B6.

### Prvky VO

#### VO Ulice

Podľa DSP.

#### VO Vnútroblok

PhillipsTownTune Asymmetric vrátane systémových stožiarov podľa štandardov HLMB v antracitovej farbe.

### Prvky ZTI

Podľa špecifikácie vyššie v texte. V komerčných a spoločných častiach sa použijú prvky zhodné s prvkami v bytoch.

#### Odvodnenie terás 1NP

Každá jedna terasa bude bezpečne odvodnená samostatnou vpusťou. Ďalej sa doporúča umíestnenie drenážneho koridoru pod každou liniou terás.

#### Závlaha pavlač A

Oproti DSP sa dopĺňa automatická závlaha kvetináčov v 1np objektov A1,A2.

### Prvky UT

Podľa špecifikácie vyššie v texte. V komerčných a spoločných častiach sa použijú prvky zhodné s prvkami v bytoch.

#### Vykurovací rebrík

Rúrkový vykurovací rebrík, rozmer, výkon a pozícia podľa návrhu DSP UK, farba biela. Voliť dizajn vykurovacích trubíc kruhového prierezu, napr. vykurovacie telesá Sapho Dina.

### Prvky PBR

#### Nasávacie potrubie z PN

Z požiarnej nádrže v 1PP vedie nad úroveň terénu sacie potrubie podľa návrhu DSP. Materiál potrubia je nerez oceľ, povrchová úprava pozink.

#### Hydrant a hasiaci prístroj

V rozsahu a pozícii podľa DSP, PBR. Typické umiestnenie v skrini, v niku na fasáde. Výškové usporiadanie vnútri skrine podľa schémy nižšie. Krycie dvierka vo farbe vstupných dverí a rámov okien, v odtieni šedej, hladká, plechová, lakovaná. Presná RAL, grafické označenie a materiál dvierok bude odsúhlasený architektom DSP v rámci DRS.

#### Roleta v 1PP

Požiarna roleta v 1PP podľa DSP, PBR. Umiestnenie medzi stĺpmi. Jednoduchý hranatý dizajn. Farba tkaniny šedostrieborná. Farba schránky a vodiacich líšt v odtieni šedej. Materiál konštrukcie kovový. Konkrétny výrobok a RAL budú potvrdené architektmi DSP v rámci DRS.

#### Ostatné prvky PBR

Výber a umiestnené konkrétnych výrobkov v rámci profesie PBR, ktoré sú viditeľné a ovplyvňujú estetiku návrhu, budú odsúlasené architektmi DSP v rámci DRS. Bude sa jednať napríklad o tieto prvky: núdzové osvetlenie, EPS, siréna, hlásiče, atď.

## Konštrukcia spevnených plôch

#### Spevnené plochy v rámci vnútrobloku

Spevnené plochy vo vnútrobloku sú navrhnuté ako liaty betón tmavosivej farby s povrchovou úpravou. Chodník bude realizovaný bez obrubníkov, prípadne iba s ohraničením kovovou pásovinou. Konkrétne riešenie, rozmiestnenie dilatácií, forma obrubníka a povrchová úprava bude odsúhlasená s architektmi DSP v rámci DRS.

#### Signálné pásy

Hmatateľné povrchy signálnych a vodiacich pásov budú vyhotovené v rovnakej (sivej) farbe ako okolitá dlažba, iba bude zvolený tmavší odtieň. Cyklochodník a chodník sú navrhnuté v jednej výškovej úrovni, ich oddelenie je vyznačené deliacim pásom vo farbe tmavo šedej, rovnaké ako ostatné hmatateľné povrchy. Pre lepšiu predstavu je priložený referenčný obrázok.

# SO510 Zídka

Podľa DSP. Je na zvážení zhotoviteľa, či použije prefabrikáty, alebo monolit.

# SO511 Zídka

Podľa dokumentácie DSP. Je na zvážení zhotoviteľa, či použije prefabrikáty, alebo monolit.

# SO 960 Kontajnery BD

Súčasný odpadový systém sa úplne zmení. Namiesto nadzemných stavieb bude vybudovaný jeden objekt podzemných kontajnerov, ktorý bude umiestnený pri parkovisku Banšelova, oproti výjazdu z podzemnej garáže. Kapacitný systém polopodzemných kontajnerov bude teraz slúžiť BD a časti okolia (panelové domy). Navrhovaná kapacita pre BD je zmesový odpad (2x 5000L), papier (1x5000L), plasty (1x5000L), sklo (1x3000L), bioodpad (len kryt na nádobu). Umiestnenie polopodzemných kontajnerov na parkovisku Banšelova je odsúhlasené s OLO a.s. aj z pohľadu stanovišťa smetiarskeho auta. Prípadné zvýšenie kapacity polopodzemných kontajnerov aj pre okolité panelové domy bude technicky riešené a financované samostatne. Do úvahy sa berú podzemné kontajnery typu Molok.

# Požiadavky na ostatné stavebné objekty

Špecifikácie SO 910 Sadové úpravy BD, SO 920 Sadové úpravy dotknutého územia DU, SO 930 Drobná architektúra BD, SO 950 Detské ihrisko BD  - v samostatnom dokumente.

Presadenie stromu č.18 bolo zrušene, vzhledom k aktuální degradaci stromu bude strom vyrubaný.

Na miesto stromu číslo 18 bude umiestnený jeden z vysádzaných stromov vo vzrastlom prevedení.

Od zhotoviteľa bude požadovaná dvojročná údržba sadových a krajinárskych úprav, po ktorej bude následne správa týchto prvkov prevedená pod investora.

# Požadavky na rozsah DRS a ostatné projektové práce na strane Zhotoviteľa

Špecifikácie týchto úkonov sú definované v samostatnom dokumentu.