|  |  |  | Príloha č. 4 súťažných podkladov a Príloha č. 1 zmluvy VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výzva č. 15 Nákup zariadení a komponentov IKT 4 |  |  |  |  |  |
| Meno uchádzača/Názov spoločnosti: |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |  |
| P.č. | Požiadavky verejného obstarávateľa: |  |  | Uchádzač uvedie konkrétny ponúkaný tovar vrátane PN (Product number) a súčasne, či spĺňa/nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa: |  |
| 1. | NB 1 Prenosný počítač – notebook určený pre bežné kancelárske využitie (napr. HP ProBook 450 G10 9Y6Z8AT) - CPU: min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni aktuálnej generácie procesorov Intel i5 - RAM: min. 16GB s možnosťou ďalšieho rozširovania - HDD: min. 500GB, SSD PCIe NVMe, možnosť výmeny / rozšírenia - Displej: 15,6“, min. FullHD rozlíšenie (1920x1080) s LED podsvietením - Výstupné porty: min. 1x USB-C s podporou DisplayPort a PowerDelivery pre pripojenie dokovacej stanice, USB-A 3.0 port, min. 1x výstup grafickej karty HDMI alebo DP, Ethernet port RJ45 (alebo adaptér USB-RJ45 od výrobcu NB) - Ďalšie možnosti pripojenia: WiFi, Bluetooth - Ďalšie vybavenie: integrovaná webkamera min HD rozlíšenie, integrovane stereo reproduktory, numerická klávesnica - OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional, inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe - Napájanie: sieťový adaptér súčasťou balenia, batéria s výdržou min. 6 hod. - Záručná podpora: 36 mesiacov hardware podpory s opravou u zákazníka, poskytovaná autorizovanou servisnou sieťou výrobcu |  |  |  |  |
| 2. | NB 2 Prenosný počítač – notebook menších rozmerov určený pre náročnejšie kancelárske využitie (napr. HP EliteBook 1040 G10 818F4EA#BCM) - CPU: min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni aktuálnej generácie procesorov Intel i7 - RAM: min. 16GB s možnosťou ďalšieho rozširovania - HDD: min. 500GB, SSD PCIe NVMe, možnosť výmeny / rozšírenia - Displej: 13 - 14“, min. FullHD+ rozlíšenie (1920x1200) s LED podsvietením - Výstupné porty: min. 1x USB-C s podporou DisplayPort a PowerDelivery pre pripojenie dokovacej stanice, USB-A 3.0 port, min. 1x výstup grafickej karty HDMI alebo DP, Ethernet port RJ45 (alebo adaptér USB-RJ45 od výrobcu NB) - Ďalšie možnosti pripojenia: WiFi, Bluetooth - Ďalšie vybavenie: integrovaná webkamera min HD rozlíšenie, integrovane stereo reproduktory, kovové šasi - OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional, inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe - Napájanie: sieťový adaptér súčasťou balenia, batéria s výdržou min. 6 hod. - Záručná podpora: 36 mesiacov hardware podpory s opravou u zákazníka, poskytovaná autorizovanou servisnou sieťou výrobcu |  |  |  |  |
| 3. | 3. NB 3 Prenosný počítač – notebook určený pre náročnejšie kancelárske využitie (napr. HP ZBook 15 Power G10 5G3A5ES) - CPU: min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni aktuálnej generácie procesorov Intel i7 - RAM: min. 32GB s možnosťou ďalšieho rozširovania - HDD: min. 500GB, SSD PCIe NVMe, možnosť výmeny / rozšírenia - Displej: 15,6“, min. FullHD rozlíšenie (1920x1080) s LED podsvietením - Výstupné porty: min. 1x USB-C s podporou DisplayPort a PowerDelivery pre pripojenie dokovacej stanice, USB-A 3.0 port, min. 1x výstup grafickej karty HDMI alebo DP, Ethernet port RJ45 (alebo adaptér USB-RJ45 od výrobcu NB) - Ďalšie možnosti pripojenia: WiFi, Bluetooth - Ďalšie vybavenie: integrovaná webkamera min HD rozlíšenie, integrovane stereo reproduktory, numerická klávesnica, kovové šasi - OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional, inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe - Napájanie: sieťový adaptér súčasťou balenia, batéria s výdržou min. 6 hod. - Záručná podpora: 36 mesiacov hardware podpory s opravou u zákazníka, poskytovaná autorizovanou servisnou sieťou výrobcu |  |  |  |  |
| 4. | 4. NB 4 Prenosný počítač – notebook v odolnom prevedení určený pre priemyselne využitie (napr. Getac S410 G4) - CPU: min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni aktuálnej generácie procesorov Intel i5 - RAM: min. 16GB s možnosťou ďalšieho rozširovania - HDD: min. 500GB, SSD PCIe NVMe, možnosť výmeny / rozšírenia - Displej: min. HD rozlíšenie (1366x768) s LED podsvietením - Výstupné porty: min. 2xUSB-A 3.0 port, min. 1x výstup grafickej karty HDMI alebo DP, Ethernet port RJ45 (alebo adaptér USB-RJ45 od výrobcu NB) - Ďalšie možnosti pripojenia: WiFi, Bluetooth - Ďalšie vybavenie: integrovaná webkamera min HD rozlíšenie, integrovane stereo reproduktory, odolne prevedenie spĺňajúce normu MIL-STD-810G/H umožňujúce prevádzku v priemyselných podmienkach - Taška na prenášanie zariadenia súčasťou dodávky - OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional, inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe - Napájanie: sieťový adaptér súčasťou balenia, batéria s výdržou min. 6 hod. - Záručná podpora: 36 mesiacov hardware podpory s opravou u zákazníka, poskytovaná autorizovanou servisnou sieťou výrobcu |  |  |  |  |
| 5. | 5. NB 5 Prenosný počítač – výkonné Tablet PC s dotykovou obrazovkou, vrátane odpojiteľnej klávesnice a stylusu (napr. Microsoft Surface Pro 9 p/n: QI9-00023 + Microsoft Surface PRO Signature Keyboard p/n: 8XA-00085-CZSK + Microsoft Surface Slim Pen 2 Black p/n: 8WV-00014) - CPU: 10 jadrový, výkonovo na úrovni Intel i5 Gen.12 - RAM: min. 16GB DDR5 - HDD: min. 256GB, SSD NVMe - Displej: min. 13“ s rozlíšením min. 2880x1920, IPS technológia - Výstupné porty: min. 2x USB-C Thunderbolt 4 - Konektivita: WiFi s podporou WiFi6, Bluetooth - Batéria: integrovaná, výdrž min. 15 hod. - OS: Microsoft Windows 11 Professional SK - Ďalšie vybavenie: integrovaná webkamera - Klávesnica: výrobcom tabletu priamo určená k dodávanému zariadeniu, odpojiteľná, nízkoprofilové klávesy, popisky a rozloženie kláves slovenské, integrovaný touchpad, Bluetooth, čierna farba - Dotykové pero: výrobcom tabletu priamo určené k dodávanému zariadeniu, aktívna technológia, plastový hrot, Bluetooth, výdrž batérie min. 15 hod., magnetické bezdrôtové nabíjanie, čierna farba - Záruka: min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 6. | 6. NB 6 Prenosný počítač – výkonný konvertibilný notebook s dotykovou obrazovkou, odpojiteľnou klávesnicou a stylusom (napr. Lenovo IdeaPad Duet 5 12IRU8, p/n: 83B3003VCK) - CPU: 10 jadrový, výkonovo na úrovni Intel i5 Gen.13 - RAM: min. 8 GB - HDD: min. 256 GB, SSD NVMe, možnosť upgradu - Displey: min. 12“, 2560 x 1600 px rozlíšenie - Výstupné porty: min. 2x USB-C 3.2, analógové audio - Konektivita: WiFi, Bluetooth - Batéria: integrovaná, min. 50Wh - OS: Microsoft Windows 11 Professional SK, , inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe - Ďalšia výbava: integrovaná webkamera predná aj zadná, integrované reproduktory Príslušenstvo súčasťou dodávky: pôvodná klávesnica s touchpadom s SK popisom kláves, pôvodný stylus, napájací adaptér - Záruka: min. 36 mesiacov |  |  |  |  |
| 7. | 7. Dock 1 Dock k notebookom HP s USB-C pripojením (napr. HP USB-C Dock G5) - Úplná kompatibilita s dodávanými notebookmi - Napájanie pripojeného notebooku cez dock, min. 90W - Porty a konektory min.: 2x USB-C, 4x USB3, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x RJ45 - Pripojovací prívod: min. 100cm - Napájací adaptér v balení, výkon min. 100W - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 8. | 8. Dock 2 Dock k notebookom Lenovo s USB-C pripojením (napr. Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock) - Úplná kompatibilita s dodávanými notebookmi - Napájanie pripojeného notebooku cez dock - Porty a konektory min.: 2x USB-C, 4x USB3, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x RJ45 - Pripojovací prívod: min. 100cm - Napájací adaptér v balení, výkon min. 300W - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 9. | 9. Dock 3 Dock k notebookom DELL s USB-C pripojením (napr. DELL WD19S 180W) - Úplná kompatibilita s dodávanými notebookmi - Napájanie pripojeného notebooku cez dock, min. 90W - Porty a konektory min.: 2x USB-C, 4x USB3, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x RJ45 - Pripojovací prívod: min. 100cm - Napájací adaptér v balení, výkon min. 100W - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 10. | 10. Taška k NB 1 Taška na prenášanie 15,6“ notebooku (napr. HP Renew Travel 15,6") - Prevedenie: polstrovaná s vystuženými bočnými stranami, priehradka pre príslušenstvo, oddelená priehradka na dokumenty, odnímateľný ramenný popruh s kovovými sponami, pásik pre zaistenie notebooku - Farba: čierna alebo sivá |  |  |  |  |
| 11. | 11. Taška k NB 2 Taška na prenášanie 14“ notebooku (napr. HP Renew Business 14,1") - Prevedenie: polstrovaná s vystuženými bočnými stranami, priehradka pre príslušenstvo, oddelená priehradka na dokumenty, odnímateľný ramenný popruh s kovovými sponami, pásik pre zaistenie notebooku - Farba: čierna alebo sivá |  |  |  |  |
| 12. | 12. Batoh k NB 1 Batoh na prenášanie min. 15“ notebooku (napr. Lenovo Backpack B515) - Prevedenie: polstrovaná s vystuženými bočnými stranami, priehradka so zipsom pre príslušenstvo a dokumenty, oddelená vnútorná priehradka pre notebook, bočné vrecko pre fľašu, nastaviteľné popruhy, horná rukoväť - Farba: čierna alebo sivá |  |  |  |  |
| 13. | 13. PC 1 Stolné PC formátu MFF (napr. Dell OptiPlex 7020 MHT80, alebo HP Pro 400 G9 MFF 9H715ET) - PC v prevedení Micro Form Factor - CPU: min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni aktuálnej generácie procesorov Intel i5 - RAM: min. 16GB, možnosť ďalšieho rozširovania - HDD: min. 500GB, SSD - rozširujúce porty: min. 2x USB2, min. 2x USB3, min. 1x HDMI alebo DisplayPort, Ethernet port RJ45 - ďalšie možnosti pripojenia: WiFi s podporou pasiem 2,4 a 5 GHz, Bluetooth - napájací zdroj súčasťou balenia - OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional, inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe - HW podpora: 36 mesiacov, oprava na mieste inštalácie na nasledujúci pracovný deň |  |  |  |  |
| 14. | 14. PC 2 PC pre využitie v priemyselnom prostredí (napr. Onlogic ML500G-30, alebo Nuvo-7000LP) - CPU: min. 2 CPU jadrá, min. na úrovni Intel Core I3 - Porty (min): 4x USB 3.0; 2x Serial RS232 DB9; LAN RJ45; WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; HDMI + VGA - RAM: min. 8GB RAM, možnosť rozširovania - HDD: min. 256GB SSD - HW prevedenie: bez aktívneho chladenia (ventilátor), vnútorné komponenty utesnene od vniknutia prachu - OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional, inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe - Napájací adaptér súčasťou dodávky - Záruka: 36 mesiacov |  |  |  |  |
| 15. | 15. PC 3 Kit mikropočítača pre univerzálne použitie v mini prevedení s puzdrom, napájacím zdrojom a pamäťovou kartou (napr. Raspberry PI 5 8GB RAM KIT) - Jednodoskový mikropočítač s puzdrom a pamäťovou kartou pre OS - Procesor: 4 jadrový, 64-bitový, min 2,4 GHz - RAM: 8 GB - Úložisko: MicroSD karta – súčasť dodávky 16GB MicroSDHC UHS-I - Puzdro: plastové - súčasť dodávky (napr. Raspberry Pi 5 Original case) - Napájanie: externý zdroj 5V, 3A – súčasť dodávky - Konektivita: Bluetooth, WiFi, 1Gb Ethernet RJ45 - Rozširujúce porty: min. 4x USB-A, min. 2x HDMI, možnosť rozširovania použitím interných zberníc (displej, kamera), vyvedená systémová zbernica |  |  |  |  |
| 16. | 16. PC 4 Výkonné stolné PC s dedikovanou výkonnou grafickou kartou (napr. Lenovo Legion T5-26IRB8 90UU00J3MK) - PC v prevedení tower - CPU s 10 jadrami, podporou hyperthradingu a virtualizácie (napr. Intel Core i5-14400F) - RAM 32GB s možnosťou ďalšieho rozširovania - Úložisko 1 TB SSD jednotka, PCIe zbernica - Dedikovaná nezdieľaná grafická karta s min. 8GB GDDR6 (napr. nVidia RTX 4070) - Min 4x USB2 a 4x USB3 porty, min 1x USB-C port, min. 1x 1GbE LAN RJ45, analógové zvukové vstupy a výstupy - Integrovaný TPM modul - Napájací zdroj min. 500W, ATX štandard - OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional, inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe - Záruka min. 36 mesiacov |  |  |  |  |
| 17. | 17. Klávesnica 1 Kancelárska klávesnica s nízkoprofilovými klávesmi (napr. Logitech K120 SK) - Pripojenie: USB, pevný prívod, min 100cm - Štandardné široké rozloženie, samostatne funkčné klávesy, numerická klávesnica, kurzorové šípky štandardnej veľkosti - Slovenska lokalizácia - Farba: čierna |  |  |  |  |
| 18. | 18. Klávesnica 2 KIT bezdrôtová kancelárska klávesnica s nízkoprofilovými klávesmi + bezdrôtová myš (napr. Logitech MK295 Silent Wireless Keyboard Mouse Combo 920-009808) - Pripojenie: USB adaptér pre bezdrôtový prenos - Štandardné široké rozloženie, samostatne funkčné klávesy, numerická klávesnica, kurzorové šípky štandardnej veľkosti - Slovenska lokalizácia - Mys min. 2 tlačidlová s rolovacím kolečkom využíva k pripojeniu adaptér klávesnice - Farba: čierna |  |  |  |  |
| 19. | 19. Myš 1 Kancelárska myš pre s min. 5 tlačidlami (napr. Logitech Corded Mouse M500s) - Pripojenie: USB, pevný prívod, min 150cm - Technológia snímania: laser - Dve štandardné tlačidlá, dve bočné tlačidlá pri palci na ovládanie prehliadania, rolovacie kolečko s integrovaným tlačidlom - napájanie batériami AA / AAA - Farba: čierna |  |  |  |  |
| 20. | 20. Myš 2 Bezdrôtová kancelárska myš s bluetooth pripojením (napr. Logitech Signature M650 L Wireless Mouse GRAPH 910-006236) - min. 5 tlačidiel, tiché tlačidlá, rolovacie koliesko, prispôsobiteľné bočné tlačidlá - pripojenie Bluetooth, aj USB nano prijímač, dosah 10 m - kompatibilná s Windows 10 a 11 - napájanie batériami AA / AAA |  |  |  |  |
| 21. | 21. Myš 3 Bezdrôtová kancelárska myš s bluetooth pripojením pre ľavákov (napr. Logitech Signature M650 L Left Wireless Mouse Graphite 910-006239) - min. 5 tlačidiel, tiché tlačidlá, rolovacie koliesko, prispôsobiteľné bočné tlačidlá - orientácia pre ľavú ruku - pripojenie Bluetooth, aj USB nano prijímač, dosah 10 m - kompatibilná s Windows 10 a 11 - napájanie batériami AA / AAA |  |  |  |  |
| 22. | 22. Monitor 1 LCD obrazovka 24“ k počítaču pre kancelárske využitie (napr. iiyama ProLite XUB2492HSU-B5, alebo Philips 242B1) - Kancelárska LCD obrazovka s LED podsvietením a úzkym rámom displeja - Obrazovka: 24“, rozlíšenie FullHD (1920x1080), pomer strán 16:9, rovné prevedenie - Typ pripojenia: min. 1x HDMI a min. 1x DisplayPort – pripojovacie káble súčasťou balenia - Konštrukcia: nastaviteľná výška stojana, možnosť montáže na VESA 100x100 - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 23. | 23. Monitor 2 LCD obrazovka 24“ k prenosnému počítaču pre kancelárske využitie s dokovacou funkcionalitou (napr. HP E24d G4, alebo Lenovo ThinkVision T24m-20, alebo DELL U2422HE) - Kancelárska LCD obrazovka s LED podsvietením a úzkym rámom displeja - Zabudovaná dokovacia funkcionalita pre pripojenie prenosného počítača prostredníctvom USB-C portu s podporou PowerDelivery a DisplayPort – napájanie z monitora do 90W - Obrazovka: 24“, rozlíšenie FullHD (1920x1080), pomer strán 16:9, rovné prevedenie - Typ pripojenia vstupu: min. 1x HDMI a min. 1x DisplayPort – pripojovacie káble súčasťou balenia, ethernet RJ45 - Typ pripojenia výstupu: min. 1x HDMI alebo DisplayPort - Konštrukcia: nastaviteľná výška stojana, možnosť montáže na VESA 100x100 - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 24. | 24. Monitor 3 Širokouhlá LCD obrazovka 34“ k počítaču pre kancelárske využitie (napr. Philips 345E2AE, alebo iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5) - Kancelárska širokouhlá LCD obrazovka s LED podsvietením a úzkym rámom displeja - Obrazovka: 34“, rozlíšenie UltraWide QHD (3440x1440), pomer strán 21:9, rovné prevedenie - Typ pripojenia: min. 1x HDMI a min. 1x DisplayPort – pripojovacie káble súčasťou balenia - Konštrukcia: nastaviteľná výška stojana, možnosť montáže na VESA 100x100 - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 25. | 25. Monitor 4 Širokouhlá zakrivená LCD obrazovka 44,5“ k počítaču pre kancelárske využitie s dokovacou funkcionalitou (napr. Lenovo Legion R45w-30 67B1GAC3EU) - Kancelárska širokouhlá LCD obrazovka s LED podsvietením a úzkym rámom displeja - Obrazovka: 44,5“, rozlíšenie DualQHD (5120x1440), pomer strán 32:9, zakrivené prevedenie, filter modrého svetla - Zabudovaná dokovacia funkcionalita pre pripojenie prenosného počítača prostredníctvom USB-C portu s podporou PowerDelivery a DisplayPort – napájanie z monitora do 75W - Typ pripojenia: min. 1x HDMI a min. 1x DisplayPort – pripojovacie káble súčasťou balenia - Konštrukcia: nastaviteľná výška stojana, možnosť montáže na VESA 100x100 - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 26. | 26. TV 1 4K LCD Smart TV s uhlopriečkou 55“ a LED podsvietením (napr. Samsung UE55DU8072) - TV prijímač s LCD obrazovkou s LED podsvietením - Veľkosť obrazovky: 55“ (140cm) - Rozlíšenie: min. 4K (3840x2160) - Video funkcie: HDR, zvýrazňovač kontrastu - Zvuk: zabudovane reproduktory min. 20W, min. 2CH (stereo), adaptívny zvuk - Smart funkcie: z mobilu do TV, zrkadlenie zvuku, zapnutie bezdrôtovej TV, Tap View, webový prehliadač, podpora Apple AirPlay, natívna podpora Samsung smartfónov a tabletov - TV funkcie: prijem DVB-T2, analógový prijem, Common Interface min. v1.4 - Konektivita: WiFi min. 5, Bluetooth min. 5.2, 3x HDMI 4K, 1x RJ45 ethernet, min. 2x USB-A, digitálny audio výstup, RF vstup pre DVB-T a analóg, CI slot - Prevedenie: min. z 3 strán bez rámčeka, VESA mount - Napájanie: 230V / 50Hz, nastaviteľné automatické vypnutie - Príslušenstvo: napájací kábel, diaľkové ovládanie - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 27. | 27. TV 2 4K LCD Smart TV s uhlopriečkou 75“ a LED podsvietením (napr. Samsung UE75DU8072) - TV prijímač s LCD obrazovkou s LED podsvietením - Veľkosť obrazovky: 75“ (191cm) - Rozlíšenie: min. 4K (3840x2160) - Video funkcie: HDR, zvýrazňovač kontrastu - Zvuk: zabudovane reproduktory min. 20W, min. 2CH (stereo), adaptívny zvuk - Smart funkcie: z mobilu do TV, zrkadlenie zvuku, zapnutie bezdrôtovej TV, Tap View, webový prehliadač, podpora Apple AirPlay, natívna podpora Samsung smartfónov a tabletov - TV funkcie: prijem DVB-T2, analógový prijem, Common Interface min. v1.4 - Konektivita: WiFi min. 5, Bluetooth min. 5.2, 3x HDMI 4K, 1x RJ45 ethernet, min. 2x USB-A, digitálny audio výstup, RF vstup pre DVB-T a analóg, CI slot - Prevedenie: min. z 3 strán bez rámčeka, VESA mount - Napájanie: 230V / 50Hz, nastaviteľné automatické vypnutie - Príslušenstvo: napájací kábel, diaľkové ovládanie - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 28. | 28. Držiak 1 Plynule polohovateľný stolný držiak na monitor (napr. Alza Ergo Arm AR1.1) - Držiak na monitor s možnosťou plynulého nastavenia polohy - Kĺbová, sklopná konštrukcia - Upevnenie na pracovný stôl min. 20mm – 50mm - Plynová pružina s regulovateľným predpätím na udržanie nastavenej polohy - Natočenie o 180°, rotácia 360°, náklon min 45° - Nosnosť min. 8 kg - VESA štandardy min. 75x75mm a 100x100mm - Integrovaný káblový management |  |  |  |  |
| 29. | 29. Držiak 2 Nástenný držiak pre TV do min 75“ (napr. One of all Solid Line WM4661) - Určenie pre LCD, LED a Plasma obrazovky - Montáž na stenu (montážny materiál súčasťou dodávky) - Možnosť úprav polohy horizontálne aj vertikálne - Min. vzdialenosť od steny 50mm - VESA montáž TV min. 200x200mm - Nosnosť: 60kg |  |  |  |  |
| 30. | 30. Stojan 1 Výškovo nastaviteľný pojazdný stojan pre TV min. 75“ (napr. Techly 102734) - mobilný stojan k TV s VESA montážou - kolieska s aretáciou - univerzálna VESA s možnosťou variability od 100x100 do 600x400 - možnosť montáže LCD/LED/Plasma TV od 60” do 100” - nosnosť 100kg - možnosť nastavenia výšky - polička pod obrazovkou pre uloženie príslušenstva - polička nad obrazovkou pre uloženie/uchytenie video konferenčnej kamery |  |  |  |  |
| 31. | 31. Slúchadlá 1 Bezdrôtové slúchadlá cez hlavu na uši s mikrofónom a potláčaním hluku (napr. Logitech Zone Wireless UC, alebo Jabra Evolve2 65 26599-999-999) - Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom cez hlavu na uši s uzatvorenou konštrukciou - Technológia aktívneho potlačenia hluku (ANC) - Pripojenie bezdrôtovo technológiou bluetooth + cez USB - Sklopný všesmerový mikrofón s potlačením ozveny a sumu - Prevádzka na batériu min. 8 hod. - Kábel / adaptér na nabíjanie súčasťou dodávky - Aj pre telefonické a konferenčné hovory - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 32. | 32. Slúchadlá 2 Bezdrôtové slúchadlá do uší s mikrofónom a potláčaním hluku (napr. Jabra Elite 2 100-91400003-60) - Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom do uší - Technológia aktívneho potlačenia hluku (ANC) - Pripojenie bezdrôtovo technológiou bluetooth - Sklopný všesmerový mikrofón s potlačením ozveny a sumu - Prevádzka na batériu min. 8 hod. - Kábel / puzdro na nabíjanie súčasťou dodávky - Aj pre telefonické a konferenčné hovory - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 33. | 33. HDD 1 Serverové HDD SAS 3,5“ 600GB - Určené do diskového poľa Dell PowerVault MD3200 – úplná kompatibilita (FBNC75J + 8GWZJY1) - Kapacita: 600 GB - Otáčky: 15000 RPM - Zbernica: SAS 6Gbps - Veľkosť: 3,5“ - Ďalšie parametre: dodávaná vrátane kompatibilného rámika (napr. Dell F238F) - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 34. | 34. HDD 2 Serverové HDD SAS 2,5“ 1200GB - Určené do diskového poľa Dell PowerVault MD1220 – úplná kompatibilita (9CBM212) - Kapacita: 1200 GB - Otáčky: 10000 RPM - Zbernica: SAS 6Gbps - Veľkosť: 2,5“ - Ďalšie parametre: dodávaná vrátane kompatibilného rámika (napr. Dell KG7NR) - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 35. | 35. HDD 3 SSD disk v M.2 prevedení 1TB (napr. Samsung 970 EVO Plus MZV7S1T0BW) - SSD disk v prevedení M.2 veľkosti 2280 - Kapacita: 1 TB - Zbernica PCIe Gen 3, NVMe 1.3 - Rýchlosti: sekvenčné čítanie min. 3500 MBps, sekvenčný zápis min. 3300 MBps - Záruka: min. 36 mesiacov |  |  |  |  |
| 36. | 36. HDD 4 SSD disk min. 500GB so SATA rozhraním formátu 2,5“ (napr. Samsung 870 EVO 500GB MZ-77E500B/EU) - SSD disk formátu 2,5“ - Kapacita: min. 500GB - Zbernica: min. SATA 6Gbps - Rýchlosti: sekvenčné čítanie 560Mbps, zápis 530Mbps - Záruka: 36 mesiacov |  |  |  |  |
| 37. | 37. HDD 5 Externý SSD disk min. 2000GB s USB rozhraním (napr. Samsung T7 2TB, MU-PC2T0T/WW) - Externý SSD disk s min. USB 3.1 rozhraním - Kapacita: min. 2TB - Rýchlosť: 1000/1000 MB/s (čítanie/zápis) - Napájanie: prostredníctvom dátového kábla, bez potreby externého napájača - Prepojovací kábel súčasťou dodávky - Záruka: 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 38. | 38. HDD 6 USB Flash disk kapacity 32GB (napr. Sandisk Ultra Dual Luxe 32GB, p/n: SDDDC4-032G-G46) - USB Flash disk kapacity 32GB - Kovové puzdro - Rozhranie: min. USB 3, konektor USB-A+USB-C - Rýchlosť čítania: min. 150 MB/s - Možnosť použitia so smartfónmi bez použitia OTG redukcie - Záruka: 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 39. | 39. HDD 7 USB Flash disk kapacity 256GB (napr. Sandisk Ultra Dual Luxe 256GB, p/n: SDDDC4-256G-G46) - USB Flash disk kapacity 256GB - Kovové puzdro - Rozhranie: min. USB 3, konektor USB-A+USB-C - Rýchlosť čítania: min. 150 MB/s - Možnosť použitia so smartfónmi bez použitia OTG redukcie - Záruka: 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 40. | 40. HDD 8 USB Flash disk kapacity 1TB (napr. Sandisk Ultra Dual Luxe 1TB, p/n: SDDDC4-1T00-G46) - USB Flash disk kapacity 1TB - Kovové puzdro - Možnosť pripnutia na krúžok ku kľúčom - Rozhranie: min. USB 3, konektor USB-A+USB-C - Rýchlosť čítania: min. 150 MB/s - Možnosť použitia so smartfónmi bez použitia OTG redukcie - Záruka: 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 41. | 41. Router 1 Prenosný LTE WiFi router s možnosťou prevádzky na integrovanú batériu (napr. TP-Link M7000) - Prenosný LTE modem s WiFi v integrovanou batériou - Podpora 4G / LTE sietí - Výdrž batérie aspoň 6 hod. - WiFi pásmo min. 2,4 GHz - Kapacita min. 10 klientov - Bezpečnosť WiFi min. WPA2-PSK - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 42. | 42. Kábel 1Kábel prepojovací HDMI 2.0, 1.8m - Typ: HDMI 2.0 - Konektory: HDMI typ A na oboch koncoch - Vodiče: medené, tienené - Dĺžka: 1.8m |  |  |  |  |
| 43. | 43. Kábel 2 Kábel prepojovací DisplayPort 1.4, 1.8m - Typ: DisplayPort 1.4 - Konektory: DisplayPort typ A na oboch koncoch - Vodiče: medené, tienené - Dĺžka: 1.8m |  |  |  |  |
| 44. | 44. Kábel 3 Kábel prepojovací – redukcia HDMI –> DP 1.8m - Typ: HDMI 2.0 -> DisplayPort 1.4 - Konektory: HDMI typ A, DisplayPort typ A - Vodiče: medené, tienené - Dĺžka: 1.8m |  |  |  |  |
| 45. | 45. Kábel 4 Kábel prepojovací – redukcia DP –> HDMI 1.8m - Typ: DisplayPort 1.4 -> HDMI 2.0 - Konektory: HDMI typ A, DisplayPort typ A - Vodiče: medené, tienené - Dĺžka: 1.8m |  |  |  |  |
| 46. | 46. Kábel 5 Kábel prepojovací USB-A v2 / USB-B v2, 3m - Dĺžka kábla: 3m - Typ kábla: USB-A / USB-B - Prevedenie: PVC izolácia, tienený |  |  |  |  |
| 47. | 47. Kábel 6 Kábel prepojovací USB-A / USB-C, 1,5m - Dĺžka kábla: 1,5m - Typ kábla: USB-A / USB-C - Prevedenie: textilné opletenie, tienený - Min. Prúd nabíjania: 2A - Kompatibilita: Samsung smartfóny a tablety |  |  |  |  |
| 48. | 48. Kábel 7 Kábel prepojovací a napájací USB-C / USB-C, 1,5m - Dĺžka kábla: min. 1,5m - Typ kábla: USB-C / USB-C s podporou USB PowerDelivery - Prevedenie: textilné opletenie, tienený - Max. prenášaný výkon: 100W - Kompatibilita: Samsung smartfóny a tablety |  |  |  |  |
| 49. | 49. Kábel 8 Kábel prepojovací USB-A / micro-USB-A, 1,5m - Dĺžka kábla: 1,5m - Typ kábla: USB-A / micro-USB-A - Prevedenie: textilné opletenie, tienený - Max. prúd nabíjania: 2A - Kompatibilita: Samsung smartfóny a tablety |  |  |  |  |
| 50. | 50. Kábel 9 Kábel prepojovací aktívny opticko-metalický HDMI 2.1, 10m (napr. Lindy 38510) - Typ: HDMI 2.1, aktívny zosilňovací prevodník na bezstratový prenos - Rozlíšenie: min. 7680x4320@60Hz, min. 3840x2160@120Hz - Konektory: HDMI typ A na oboch koncoch - Vodiče: kombinácia optických a medených vodičov, tienené - Dĺžka: 10m |  |  |  |  |
| 51. | 51. Kábel 10 Kábel prepojovací aktívny opticko-metalický HDMI 2.1, 15m (napr. Lindy 38511) - Typ: HDMI 2.1, aktívny zosilňovací prevodník na bezstratový prenos - Rozlíšenie: min. 7680x4320@60Hz, min. 3840x2160@120Hz - Konektory: HDMI typ A na oboch koncoch - Vodiče: kombinácia optických a medených vodičov, tienené - Dĺžka: 15m |  |  |  |  |
| 52. | 52. Kábel 11 Twinaxial prepojovací kábel 10GbE, 3m, pasívny (napr. Cisco SFP-H10GB-CU3M) - Pasívny ethernet prepojovací kábel twinaxial - Ukončenie SFP+ Male na oboch koncoch - Prenosová rýchlosť 10GbE - Dĺžka 3m |  |  |  |  |
| 53. | 53. Kábel 12 Aktívny predlžovací USB 3.0 kábel A/M-A/F repeater 15m (napr. PremiumCord Repeater a predlžovací kábel A/M-A/F USB 3.0 p/n: ku3rep15) - Kompatibilný s USB 3.0 a 2.0 - Predlžovací kábel USB aktívny, USB zosilňovač je integrovaný v rozšírenom konektore kábla - Prvý konektor: USB A, samec - Druhý konektor: USB A, samica - Funguje ako transparentní HUB - Plug-and-play , bez potreby inštalácie ovládačov - Prenosové rýchlosti: 5Gbps / 1.5Mbps / 12Mbps / 480Mbps - Farba: čierna - Dĺžka: 15m |  |  |  |  |
| 54. | 54. Kábel 13 Opticky patch kábel 2m LC-PC / SC-APC SM Simplex - Typ kábla: singlemode OS2 (9/125µm), LSOH - Dĺžka: 2m - Prevedenie: simplex – 1 vlákno - Koncovka 1: LC-PC - Koncovka 2: SC-APC |  |  |  |  |
| 55. | 55. Kábel 14 Opticky patch kábel 2m SC / LC MM Duplex - Typ kábla: multimode OS3 (50/125µm), LSOH - Dĺžka: 2m - Prevedenie: duplex – 2 vlákno - Koncovka 1: LC - Koncovka 2: SC |  |  |  |  |
| 56. | 56. Kábel 15 Opticky patch kábel 2m LC / LC MM Duplex - Typ kábla: multimode OS3 (50/125µm), LSOH - Dĺžka: 2m - Prevedenie: duplex – 2 vlákno - Koncovka 1: LC - Koncovka 2: LC |  |  |  |  |
| 57. | 57. Kábel 16 Opticky patch kábel 2m LC-PC / E2000-APC SM Simplex - Typ kábla: singlemode OS2 (9/125µm), LSOH - Dĺžka: 2m - Prevedenie: simplex – 1 vlákno - Koncovka 1: LC-PC - Koncovka 2: E2000-APC |  |  |  |  |
| 58. | 58. Kábel 17 Kábel prepojovací HDMI / microHDMI 2.0, 1.8m - Typ: HDMI 2.0 - Konektor 1: HDMI typ A-male - Konektor 2: microHDMI D-male - Vodiče: medené, tienené - Dĺžka: 1.8m |  |  |  |  |
| 59. | 59. Nabíjačka 1 Rýchlonabíjačka do nákladného vozidla s 2 USB výstupmi (napr. Axagon PWC-DQC) - Prevedenie: do zásuvky zapaľovača - Vstupné napätie: 12V / 24V - Výstupné napätie: 5V - Výstupný prúd: min. 6A - Výstupy: 2x USB - Dalsie požadované vlastnosti: Qualcomm Quick charge 3.0, Samsung Adaptive fast charging, Huawei Fast charge protocol, Mediatek pump express+ 2.0. Automatic intelligent communication, Constant output voltage, Komplexná ochrana výstupu OCP, OVP, OSP - Kompatibilita: Samsung smartfóny a tablety - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 60. | 60. Nabíjačka 2 Sieťový napájací adaptér k notebookom s USB-C výstupom (napr. HP L65505-003[1P3K6AA#ABB]) - Napájací adaptér k notebooku s USB-C výstupom - Vstupné napätie: 230V~/50Hz - Vstupný prívod: kompatibilný so zásuvkami používanými v SR, min 50cm dĺžka - Výstupný výkon: min. 65W - Výstupné napätia: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V - Výstupný kábel: min. 1m dĺžka, USB-C koncovka - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 61. | 61. Nabíjačka 3 Prenosný univerzálny sieťový napájací zdroj s podporou rýchlonabíjania a PowerDelivery (napr. AlzaPower M300 APW-MP2A2CN2) - Kompaktný, prenosný napájač pre mobilné zariadenia - Výstupy: min. 2x USB-C s podporou PowerDelivery, min. 2x USB-A - Podpora protokolov rýchleho nabíjania (USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Qualcomm Quick Charge 4.0+, Samsung Adaptive Fast Charging, Huawei Fast Charger Protocol, Huawei Super Charger Protocol, Huawei Super Fast Charger Protocol, MediaTek Pump Express 1.0, MediaTek Pump Express 2.0, Apple 2.4, Battery Charging 1.2) - Prepäťová a podpäťová ochrana - Svetelný indikátor nabíjania - Pripojovací kábel k sieti 230V súčasťou dodávky - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 62. | 62. Nabíjačka 4 Stolová výkonná USB nabíjačka s podporou rýchlonabíjania a PowerDelivery (napr. Cubenest PD GaN 240W S6D0) - Kompaktná, stolová nabíjačka / napájací zdroj pre mobilné zariadenia - Výstupný výkon: 240W celkový - Výstupné porty: min. 4x USB-C, min. 2x USB-A - Podpora nabíjacích technológií min.: PD3.1, PD3.0, PD2.0, PPS, QC4.0+, QC3.0, QC2.0, DCP, FCP, SCP, AFC, Apple 2.4, Samsung 2.0, BC1.2, PE2.0, PE1.1 - Vstup: AC 100-240V~50/60Hz 2,5A - Výstupné napätia USB-C: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V a aspoň na jednom porte 28V - Výstupné napätia USB-A: 5V, 9V, 12V - Obsah balenia: sieťový napájací kábel, min. 1x 240W USB-C kábel |  |  |  |  |
| 63. | 63. Tlačiareň 1 Laserová ČB tlačiareň, duplex, LAN pripojenie (napr. Epson WorkForce AL-M320DTN) - čiernobiela laserová tlačiareň formátu A4 - automatická obojstranná tlač - Rýchlosť tlače: min. 40 strán za minútu - Pracovný cyklus: min. 50 000 strán / mes. - toner s výťažnosťou min 13 000 strán - vstupy: Ethernet, USB - Záruka: minimálne 2 roky |  |  |  |  |
| 64. | 64. Tlačiareň 2 Laserová farebná multifunkčná tlačiareň, duplex, LAN pripojenie (napr. HP Color LaserJet Pro M479dw) - Typ tlačiarne: Laserová, multifunkčná, farebná, sieťová - Funkcie zariadenia: tlač, skenovanie, kopírovanie - Technológia tlače: Laser - Formát tlačiarne: A4 - Rozhranie: RJ-45, USB 2.0 - Rozlíšenie tlače: min. 600 x 600 dpi - Mesačný objem tlače: min. 500 strán za mesiac - Automatická obojstranná tlač: áno - Podpora Windows 10: Áno - Vstupný zásobník papiera: min. 250 listov - Záruka: minimálne 2 roky |  |  |  |  |
| 65. | 65. Tlačiareň 3 Laserová farebná tlačiareň s priamym prechodom papiera (napr. Brother HL-L9310CDW) - Laserová farebná tlačiareň, obojstranná tlač, ethernet pripojenie - Formát: A4 , Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio - Zásobníky: automatický na min. 250 listov, ručný na min. 50 listov - Výstup papiera: 150 listov, možnosť priameho prechodu papiera pri tlači - Rozlíšenie: min. 600x600 dpi - Rýchlosť tlače: min. 30 strán / minúta - Odporúčaný mesačný objem tlače: min. 6000 strán - Konektivita: USB, ethernet RJ45, WiFi - Záruka: min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 66. | 66. Skener 1 Výkonný stolný skener s ADF a LAN (napr. Epson WorkForce DS-6500N) - Prevedenie: stolový skener s možnosťou skenovania zo skla a z automatického podávača - ADF: obojstranné skenovanie bez otáčania predlohy - Veľkosť predlohy: min. A6, A5, A4, Letter, Legal - Komunikačné rozhranie: USB + LAN RJ45 - Záruka: min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 67. | 67. Skener 2 Laserový ručný skener čiarových kódov (napr. Maxxo SL2DUS) - Ručný skener čiarových kódov 1D, 2D a QR - Technológia snímania: laserové, viacriadkové - Pripojenie k PC: USB kábel - Stojan súčasťou dodávky - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 68. | 68. Konf. systém 1 Konferenčný systém s FullHD kamerou (napr. Logitech ConferenceCam Group, p/n: 960-001057) - kamera: FullHD rozlíšenie, min. 90° šírka záberu, elektronicky riadený opticky zoom bez straty rozlíšenia, elektronické otáčanie a polohovanie, automatické zaostrovanie, možnosť montáže na štandardné fotografické stojany - diaľkové ovládanie kamery a zvukového zariadenia - zvukový systém: FullDuplex, automatické odstránenie echo, automatická redukcia šumu, spárovateľnosť cez Bluetooth a NFC, ovládanie funkcii zvuku a kamery aj zo základne - všesmerové zabudované mikrofóny, možnosť pridania satelitných mikrofónov - pripojenie k PC: USB kábel - podpora: min. Teams, Zoom, WebEx - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 69. | 69. Mikrofóny 1 Dvoj balenie prídavných satelitných mikrofónov ku konferenčnému systému (napr. Logitech Group Expansion mics, p/n: 989-000171) - úplná kompatibilita s dodaným konferenčným systémom - 2ks mikrofónov v balení - automatické odstránenie echo a redukcia sumu - tlačidlo na vypnutie všetkých mikrofónov konferenčného systému na každom satelitnom mikrofóne - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 70. | 70. Kábel 18 Predlžovací kábel 10m ku kamere konferenčného systému (napr. Logitech Group 10m extended cable, p/n: 939-001487) - Úplná kompatibilita s dodávaným konferenčným systémom - 1ks predlžovací kábel 10m v balení |  |  |  |  |
| 71. | 71. Kábel 19 Predlžovací kábel 15m ku kamere konferenčného systému (napr. Logitech Group 15m extended cable, p/n: 939-001490) - Úplná kompatibilita s dodávaným konferenčným systémom - 1ks predlžovací kábel 15m v balení |  |  |  |  |
| 72. | 72. Konf. systém 2 Prenosný kompaktný konferenčný systém (napr. Logitech ConferenceCam Connect p/n: 960-001034) - kamera: FullHD rozlíšenie, min. 90° šírka záberu, elektronicky riadený opticky zoom, automatické zaostrovanie - diaľkové ovládanie kamery a zvukového zariadenia - zvukový systém: FullDuplex, automatické odstránenie echo, automatická redukcia šumu, spárovateľnosť cez Bluetooth - všesmerové zabudované mikrofóny, dosah min. 3m - napájanie: externý napájací zdroj, integrovaná nabíjateľná batéria - pripojenie k PC: USB kábel - podpora: min. Teams, Zoom, WebEx - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 73. | 73. Rack 1 19“ 18U voľne stojaci 600mm (napr. Triton RBA-18-AS6-CAX-A1) - 19“ 18RU rozvádzač pre IT sieťové prvky v interiérovom prevedení - Voľne stojace prevedenie, výška 900mm, šírka 600mm, hĺbka max. 600mm - Uzamykateľné predné dvierka z kaleného skla - Mriežky na odvetrávanie v hornej a dolnej časti - Vstupné otvory pre kabeláž min. v spodnej a hornej časti zadného krytu a v zadnej časti vrchného krytu - Možnosť inštalácie prídavného aktívneho odvetrávania |  |  |  |  |
| 74. | 74. Napájacia lišta 1 Napájacia lišta 230V do 19“ racku (napr. Triton RAB-PD-X03-A1) - 19“ rozvodový panel 1RU s 8x zásuvkami EU SCHUCKO / SK - Záťaž 16A, pripojovací kábel 2m s ukončením EU SCHUCKO / SK - Podsvietený vypínač - Montážny materiál súčasťou dodávky (skrutky a matice) |  |  |  |  |
| 75. | 75. Patchpanel 1 19“ patchpanel 24port keystone tienený (napr. Roline 26.11.0360-5) - 19“ 1RU tienený patchpanel pre osadenie keystone konektorov, možnosť pevného uchytenia kabeláže, vrátane montážneho materiálu (skrutky a matice) |  |  |  |  |
| 76. | 76. Keystone 1 Keystone konektory tienene beznástrojové Cat.6 (napr. Roline 26.11.0358-60) - tienene RJ45 keystone konektory Cat.6 v beznástrojovom prevedení |  |  |  |  |
| 77. | 77. Keystone 2 Keystone konektory tienene prepojovacie Cat.6 (napr. Roline 21.17.3006-20) - tienene RJ45 keystone konektory Cat.6 prepojovacie |  |  |  |  |
| 78. | 78. Polička 1 19“ perforovaná kovová polička do racku (napr. Triton RAB-UP250-A1) - Kovová polička do 19“ racku s uchytením len o predné lišty - Hĺbka: min 250mm - Nosnosť do 20kg - Vrátane montážneho materiálu (skrutky a matice) |  |  |  |  |
| 79. | 79. UPS 1 Zdroj záložného napájania pre IT techniku 1200VA (napr. APC BackUPS PRO 1200 BR1200G-GR) - Zdroj záložného napájania v tower prevedení - Vstup: 1 fázový, 230V AC 50Hz, v prípade pevného prívodu dĺžka kábla min. 150cm - Výstup: 1 fázový, 230V AC 50Hz, 1200VA, min. 3x napájaná zásuvka SCHUKO CEE7 - Prepäťová ochrana pre ethernet - Záruka min. 24 mesiacov |  |  |  |  |
| 80. | 80. Tester 1Multi médiový tester sietí LAN s rozšíreným príslušenstvom na testovanie metalických, optických a bezdrôtových sietí (napr. Softing LinkXpert M3 226104 + Softing LinkXpert Professional Kit 226106) - diagnostika siete Ethernet až do 1 Gbit/s Ethernet na metalických a optických trasách a WLAN - podpora voľne konfigurovateľných testovacích profilov - záťažové testovanie po vysoký výkon PoE (90 W / trieda 8) na metalických vedeniach - Podporované testy na metalických ethernetových vedeniach: DHCP, DNS, Ping, Traceroute, Network Discovery, Duplicate Address Scanner, LLDP, CDP, VLAN - Podporované testy na optických vláknach: Laser s červeným svetlom, SFP vysielací a prijímací výkon, rýchlosť pripojenia, aktivácia indikátora prepínača, DHCP, DNS, ping, traceroute, detekcia siete, skener duplicitných adries, LLDP, CDP, VLAN, zabezpečenie 802.1x, MAC-spoofing - Skener prístupových bodov, rýchlosť pripojenia, sila poľa v dB, nastavenie kanála, DHCP, DNS, ping, traceroute, zisťovanie siete, skener duplicitných adries, LLDP, CDP, VLAN, zabezpečenie 802.1x - Prevedenie: prenosný kompaktný prístroj s min. 5,25“ dotykovým farebným displejom, prevádzka na integrovanú batériu + sieťový adaptér, integrovaný pomocný pracovný prísvit bielou LED - Interfacy: min. 1x SFP, min. 1x RJ45 ethernet port, min. 1x USB port, 2,5mm VFL port - Minimálne základné príslušenstvo: kufor na prenášanie prístroja s príslušenstvom, 1x napájací adaptér, 1x SmartRemote Ethernet interface #1, 2x metalické pripojovacie káble s RJ45 koncovkami, 1x USB adaptér pre testovanie WLAN - Obsah požadovaného rozšíreného príslušenstva: 2x prevodník z RJ45 na RJ11, 7x SmartRemote Ethernet interface (#2-#8), 20x koaxiálnych identifikátorov, 24x RJ45 identifikátorov, 2x koaxialny F female-female spojok, 1x prevodník BNC male- F female, 1x prepojovací kábel koaxiálny F male-male, 7x prepojovacie ethernet káble s RJ45 koncovkami, 1x ethernet kábel RJ45-krokosvorky, 1x vyhľadávač káblov, 1x optický testovací kábel Multimode LC-LC duplex, 1x optický testovací kábel Singlemode LC-LC duplex, 1x SFP modul SM 1310nm, 1x SFP modul MM 850nm, 1x čistič LC portov, mäkké puzdro na prenášanie príslušenstva - Záruka: min. 24 mesiacov |  |  |  |  |

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby.

Ekvivalentným sa považuje tovar s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími ako sú uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý v obdobnom alebo vyššom rozsahu splní požiadavky verejného obstarávateľa a ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť uvádzaný tovar bez obmedzení, má všetky vlastnosti obdobné alebo lepšie a zaručuje 100 % kompatibilitu bez akýchkoľvek obmedzení alebo zmien.

V......................... dňa...............

................................................

meno a priezvisko, funkcia

podpis

Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.