ZÁKLADNÉ NÁLEŽITOSTI PROJEKTU STAVBY (PS)

Dokumentácia bude spracovaná pre stavbu Diaľnica D2 križovatka Bratislava – Čunovo.

Projekt stavby v súlade s Prílohou č.17 k vyhláške č.60/2025 Z.z. a TP 019 má tieto časti:

A 	Zoznam dokumentácie

B	Súhrnná správa

BA	Sprievodná správa

BB     Ekonomická správa

C	Situačné výkresy

D	Dokumentácia stavebných výkresov  prevádzkových súborov

D1	Technická správa

D2	Výkresy

E	Prílohy

E1	Dokladová časť

F	Prieskumy a štúdie

G	Súvisiaca dokumentácia

A 	Zoznam dokumentácie

- v zmysle Prílohy č.17 k vyhláške č.60/2025 Z.z.

B 	Súhrnná správa

BA 1.1 Sprievodná správa	- v zmysle Prílohy č.17 k vyhláške č.60/2025 Z.z. a TP 019

1.	Všeobecná časť

  - Identifikačné údaje:

- názov stavby:

- miesto stavby (obec, okres, kraj):

- katastrálne územie:

- druh stavby:

- funkčná trieda a kategória cesty.

  - Stavebník:

- Názov:

- adresa sídla:

- IČO, DIČ:

- Zriaďovateľ, nadriadený orgán: (Názov spoločnosti, adresa sídla, IČO, DIČ)

  - Spracovateľ:

- Meno a Priezvisko/Názov spoločnosti

- Adresa/Adresa sídla

- IČO, DIČ

- V prípade združenia (Názov združenia, Korešpondenčná adresa)

- Vedúci člen združenia (Názov spoločnosti, adresa sídla, IČO, DIČ)

- Členovia združenia (Názov spoločnosti, adresa sídla, IČO, DIČ)

- Hlavný inžinier projektu

- Zodpovední projektanti

  - Vstupné podklady

- Predchádzajúce stupne projektovej dokumentácie - uvedú sa všetky predchádzajúce dokumentácie až po DSPRS (Názov dokumentácie, Spracovateľ, Rok spracovania)

- Právoplatné vydané rozhodnutia, expertízy, posudky -uvedú sa všetky vydané rozhodnutia (právoplatné), protokoly zo štátnej expertízy, prípadne iné posudky k dokumentácii

- Územnoplánovacia dokumentácia (na úrovni kraja, mesta, obce) a územnoplánovacie informácie

- Dopravné generely a dopravnoinžinierske štúdie

- Prieskumy

- Všetky relevantné samostatné prieskumy, ak boli vykonané

- Klimatologické údaje

- Všetky relevantné štúdie, z ktorých sú zrejmé vplyvy prízemných mrazov, výskytu hmiel, smogových oblastí, smerov a rýchlostí vetra atď.

- Požiadavky Stavebníka

- Popíšu sa požiadavky objednávateľa zo súťažných podkladov prípadne iné, interné požiadavky objednávateľa

  - Základné údaje, charakterizujúce stavbu:

1.5.1 Stručný popis stavby

- druh a jej funkcia,

- zdôvodnenie potreby stavby,

- účel a ciele stavby,

- spôsob dosiahnutia cieľa,

- celkový rozsah (tabuľkový prehľad objektov na úseku).

1.5.2 Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie

1.5.3 Stručná charakteristika dotknutého územia

1.5.4 Väzby na okolitú zástavbu

Uvedie sa dopad na existujúcu zástavbu, spôsob riešenia a prípadne odkaz na stavebný objekt.

1.5.5 Väzby na priľahlú cestnú sieť

Uvedú sa všetky dopady na existujúce siete, spôsob riešenia a prípadne odkaz na stavebný objekt.

1.5.6 Väzby na inžinierske siete

Uvedú sa všetky dopady na existujúce siete, spôsob riešenia a prípadne odkaz na stavebný objekt.

1.5.7 Väzby na zámery iných stavebníkov

Uvedú sa všetky známe zámery a to aj na základe územnoplánovacích prípadne iných rozvojových informácií a uvedie sa dopad na tieto zámery.

  - Členenie stavby

Zoznam objektov/súborov je treba uviesť číslom, názvom a potrebné uviesť budúceho správcu, resp. vlastníka a správcu objektu/súboru (najlepšie v tabuľkovej forme).

Objekty/súbory budú členené do samostatných skupín podľa ich účelu a charakteru. Základné členenie a číslovanie objektov/súborov do základných skupín musí rešpektovať úradne schválenú dokumentáciu (v územnom konaní).

1.6.1  Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní častí stavby do užívania

    - Prehľad objektov podľa správcov a užívateľov

#### Výstavba

##### 1.7.1	Plánované termíny výstavby

Uvedú sa predpokladané termíny a lehoty výstavby.

##### Podmieňujúce predpoklady

Uvedú sa všetky súvislosti, ktoré sú potrebné k začatiu výstavby v prípade, že výstavba je nimi podmienená.

##### Samostatne prevádzkovateľné časti

Uvedú sa všetky časti, ktoré budú odovzdané do užívania v priebehu výstavby.

BA 1.2 Sprievodná správa - pre stavebný zámer v zmysle Prílohy č.15 k vyhláške č.60/2025 Z.z..

### BA 2. Netechnické zhrnutie (základné údaje charakterizujúce stavbu)

#### Účel projektu

#### Stručný popis technického riešenia

#### Charakteristika ovplyvnenej oblasti

Stručne sa popíše miesto kde je stavba umiestnená, jej charakteristika, využitie a pod.

#### Základné charakteristiky environmentálneho prostredia

Popíše sa geomorfologická charakteristika územia, inžinierskogeologické pomery, klimatické pomery, hydrogeologické pomery (povrchové a podpovrchové vody), chránené územia, fauna a flóra, pôdne pomery, ÚSES a pod.

#### Dodržiavanie súladu činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou

#### Hodnotenie očakávaného vývoja za predpokladu neimplementovania investície

Uvedie sa predpokladaný vývoj v tzv. nulovom variante.

#### Identifikácia pravdepodobných vplyvov na územie

#### Zhodnotia sa vplyvy investície na obyvateľstvo (hluk, emisie), na horninové prostredie, pôdu, vody, na chránené územia, faunu a flóru, ÚSES, pamiatky a kumulatívne a synergické vplyvy a to ako počas prevádzky tak aj počas výstavby. Náhradné a zmierňujúce opatrenia

Uvedú sa všetky technické, kompenzačné opatrenia navrhnuté v projektovej dokumentácii na zmenšenie negatívnych dopadov.

#### Záver

Popíšu a zhodnotia sa zmeny technického riešenia.

### BA 3. Vyhodnotenie zapracovania podmienok určených v zisťovacom konaní alebo písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania pripomienok určených v záväznom stanovisku so zisťovacieho  konania, resp. v záverečnom stanovisku.

Dokument bude obsahovať presné znenie pripomienky, resp. podmienky a následne vyhodnotenie bude popísané adresne s odkazom na konkrétne riešenie popis technického riešenia, stavebný objekt a jeho umiestnenie v rámci stavby.

V prípade všeobecných podmienok a podmienok určených do ďalších stupňov sa uvedie odkaz na kapitolu v súhrnnej technickej správe, kde sú tieto podmienky riešené, resp. na kapitoly a časti projektovej dokumentácie, ktoré popisujú podmienky do ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

Číslovanie podmienok bude vzostupne od najstaršieho rozhodnutia.

Prílohou bude situácia v M 1:10 000 (M 1:5 000) na podklade štátneho mapového diela (ŠMD) s navrhovaným stavom a odkazom s číslom podmienky.

BB        EKONOMICKÁ SPRÁVA

### Náklady

#### Rozpočet stavby (orientačné investičné náklady)

- rozpis kapitálových výdavkov – podľa tabuľky č. 4.2 (príloha č.14 TP 019 „Dokumentácia stavieb ciest“),

- prehľad investičných a neinvestičných nákladov v štruktúre pre CBA – podľa aktuálnej príručky k analýze nákladov a výnosov investičných dopravných projektov OPII [MDV SR],

- implementačný harmonogram projektu (rozpis nákladov v rokoch).

#### Prevádzkové náklady infraštruktúry

- bežné prevádzkové náklady (priemer za bežný rok),

- periodické prevádzkové náklady (vrátane predpokladaného roku výdavku),

- náklady na výmenu zariadení (s krátkou dobou životnosti).

#### Socioekonomické náklady

- objem prevádzkových nákladov vozidiel (pohonné hmoty a ostatné),

- objem a hodnota (úspor) cestovného času,

- objem a hodnota externalít (emisie, hluk, nehodovosť atď.).

- Nákladovo-výnosová analýza (CBA)

Podrobný výpočtový model v tabuľkovom procesore MS Excel v zmysle Metodickej príručky k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA), platnej od 15.04.2024, dostupnej na webovom sídle MD SR (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/rezortne-metodiky/metodika-pre-vypracovanie-cba).

Súčasťou je technická správa, kde bude zhrnutý celý výpočtový proces vrátane vstupov a výsledkov.

- Stavebné náklady rozčleniť, rešpektujúc detail známy fáze spracovávanej dokumentácie, na jednotlivé objekty v zmysle platnej metodiky pre CBA.

- Analytickú časť CBA je potrebné spracovať systematicky, prehľadne a v logickej nadväznosti pomocou tabuľkového procesoru MS Excel tak, aby boli objednávateľovi dostupné všetky vstupné údaje, predpoklady, kalkulácie, výpočty a výsledky, ktoré boli použité v jednotlivých výpočtových krokoch. Objednávateľovi budú odovzdané v editovateľnom a plne prístupnom formáte.

- Analytická časť CBA musí obsahovať minimálne tieto časti:

- zostatková hodnota,

- finančná analýza:

- výška finančnej medzery,

- finančná čistá súčasná hodnota investície (FRR_C),

- finančné vnútorné výnosové percento investície (FIRR_C),

- finančná čistá súčasná hodnota kapitálu (FNPV_K),

- finančné vnútorné výnosové percento kapitálu (FIRR_K).

- ekonomická analýza:

- ekonomická čistá súčasná hodnota investície (ENPV),

- ekonomická vnútorná miera návratnosti (EIRR),

- pomer ekonomických nákladov a výnosov (B/C),

- pomer prevádzkových úspor a investičných nákladov,

- návratnosť investície v rokoch.

- citlivostná analýza,

- analýza scenárov,

- kvalitatívna riziková analýza,

- kvantitatívna riziková analýza

  - Sprievodná časť CBA (technická správa) musí byť členená minimálne na tieto časti:

- úvod, vstupné informácie, stručný opis projektu,

- dopytová analýza (dopravný model s dôrazom na predikciu dopravných intenzít),

- finančná analýza (použitá metodika, základné výpočty a výsledky),

- socioekonomická analýza (použitá metodika, základné výpočty a výsledky),

- analýza citlivosti,

- analýza scenárov,

- analýza rizík,

- grafické, tabuľkové a ostatné použité prílohy.

Zhotoviteľ súhlasí s predložením detailných podkladov a dokumentácie k CBA, dopravného modelu a spôsobu výpočtu socioekonomických benefitov v rámci vypracovania a odovzdania diela na potreby následného verifikovania a zverejnenia výstupov objednávateľovi a tretím stranám, ktoré určí objednávateľ.

C 	SITUAČNÉ VÝKRESY

C.1 	Všeobecné výkresy

1.1 	Prehľadná situácia/Širšie vzťahy M 1:10 000

Mierka prehľadnej situácie M 1:50 000, v prípade menších a komplikovaných stavieb a úsekov v M 1:25 000. Prehľadná situácia obsahuje:

- existujúci stav na podklade štátneho mapového diela (GKÚ),

- vyznačené dôležité sídla, čísla ciest, resp. iné orientačné body v okolí stavby,

- vyznačená os pozemnej komunikácie s vyznačením začiatku a konca stavby s pracovným staničením (v prípade rozdelenia stavby na úseky vyznačiť aj jednotlivé úseky),

- schematicky vyznačené dôležité objekty stavby ako napr. križovatka, tunel, odpočívadlo, SSÚD a pod.,

- vyznačené prípadné plánované nadväzné úseky (čiarkovanou čiarou),

- vykreslenie nadzemných a podzemných inžinierskych sietí,

- vyznačenie svahových deformácií,

- hranice katastrálnych území s popisom.

1.2 	Celková situácia stavby – M 1:5 000

Mierka celkovej situácie M 1:10 000, v prípade menších a komplikovaných stavieb a úsekov v M 1:5 000. Celková situácia obsahuje:

- existujúci stav na podklade štátneho mapového diela (GKÚ),

- hranice katastrálnych území s popisom,

- vyznačené dôležité sídla, čísla ciest, resp. iné orientačné body v okolí stavby,

- navrhovaná stavba so staničením po 500 m s vyznačením začiatku a konca stavby s pracovným staničením a vyznačeným staničením existujúcej pozemnej komunikácie v mieste napojenia, prípadne na iné rozostavané úseky,

- všetky objekty stavby ako nadzemné tak aj podzemné,

- vyznačenie stavebných dvorov, depónií a medzidepónií, plôch pre náhradnú výsadbu, prístupových komunikácií,

- vyznačené prípadné plánované nadväzné úseky (inou farbou),

- vyznačené ochranné pásma, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, archeologické lokality, chránené územia (patria sem najmä CHVÚ, ÚEV, CHKO, PP, PR, BK regionálneho a nadregionálneho významu, biotopy národného a európskeho významu a pod.), dobývacie priestory, svahové deformácie, zóny ovplyvnenia územia trhacími prácami (pri tuneloch), obvod stavby (vonkajšia hranica záberov).

#### Pozdĺžny profil

Pozdĺžny profil sa vypracuje v dĺžkovej mierke celkovej situácie (D1.2) a výškovej mierke s desaťnásobným prevýšením.

V pozdĺžnom reze sú vykreslené hlavné objekty v trase pozemnej komunikácie (mosty, múry, tunel, križovatky), staničenie po 500 m s vyznačením začiatku a konca stavby s pracovným staničením a vyznačeným staničením existujúcej pozemnej komunikácie v mieste napojenia, prípadne na iné rozostavané úseky.

#### Ortofotomapa (celková situácia stavby)

Ortofotomapa v mierke M 1:10 000, príp. v M 1: 5 000 obsahuje:

- ortofotomapu v rozlíšení 20 cm/1 pixel, resp. 25 cm/1 pixel, ktorej aktuálna verzia je k dispozícii na verejnom portáli GKÚ v dobe nadobudnutia účinnosti ZoD,

- názvy existujúcich sídiel a popis existujúcich ciest,

- hranice katastrálnych území a ich názvy,

- zakreslenie trasy pozemnej komunikácie a ostatných novobudovaných objektov (smerovo - rozdelená pozemná komunikácia sa zakresľuje hranou koruny, majetkovou hranicou, ostatné pozemné komunikácie majetkovou hranicou,

- čísla objektov PK, objektov vybavenia PK a objektov na PK,

- dočasné zábery (čiarkovane).

#### Ortofotomapa (na KN podklade)

Ortofotomapa v mierke M 1:2 000 obsahuje sútlač nasledovných častí:

- ortofotomapu v rozlíšení 20 cm/1 pixel, resp. 25 cm/1 pixel, ktorej aktuálna verzia je k dispozícii na verejnom portáli GKÚ v dobe nadobudnutia účinnosti ZoD,

- názvy existujúcich sídiel,

- zakreslenie osi pozemnej komunikácie a ostatných novobudovaných objektov ciest, časti predchádzajúceho a nasledujúceho úseku s popisom charakteru stavby s vyznačením dopravných smerov na začiatku a konci úseku,

- čísla objektov PK vztiahnuté na os objektu,

- trvalé, dočasné zábery a dočasné zábery do 1 roka,

- začiatok a koniec úseku diaľnice (rýchlostnej cesty),

- staničenie diaľnice po 200 m,

- dopravné smery,

- hranice katastrálnych území a ich názvy,

- hranice a čísla parciel registra EKN parciel registra E a CKN parciel registra C, názvy obcí,

- označenie svetových strán, hektárovú sieť so súradnicami, názov stavby.

#### Koordinačné výkresy (na KN podklade)

Mierka koordinačných výkresov M 1:1 000, v prípade komplikovaných stavieb a úsekov v M 1:500, resp. 1:200.

Koordinačné výkresy obsahujú:

- polohopisné a výškopisné zameranie vrátane vrstevníc (existujúce stavby, dopravná infraštruktúra a inžinierske siete,

- body Základnej vytyčovacej siete,

- hranice EKN parciel registra E a CKN parciel registra C s popisom, katastrálne hranice, prípadne hranice intravilánov obcí,

- vyznačené stavby a inžinierske siete určené na odstránenie,

- navrhované objekty a ich napojenie na existujúce objekty (všetky objekty podľa objektovej skladby),

- navrhované geotechnické sondy (súčasť geotechnického monitoringu),

- hranice obvodu stavby (vonkajšia hranica záberov),

- odstupové vzdialenosti vrátane vymedzenia požiarne nebezpečného priestoru, nástupných plôch a pod.,

- okótované odstupy navrhovaných stavieb od existujúcich stavieb alebo vlastníckej hranice pokiaľ to vyžaduje iný právny predpis,

- plochy navrhovaného zariadenia staveniska (s vyznačením vjazdov),

- jednotlivé objekty budú vyznačené číslom objektu, prípadne jeho názvom,

- vypísané ochranné pásma (komunikácií, stavieb, inžinierskych sietí a pod.),

- okótovanie vzdialenosti najbližších križovatiek, polomerov obrúb, v prípade križovania IS s telesom cesty vzdialenosť montážnych jám od okraja cesty.

V prípade zložitých stavieb sa koordinačná situácia kvôli sprehľadneniu vytvorí samostatne na geodetickom podklade a samostatne na katastrálnom podklade.

#### D 	DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV

D1 Technická správa

  - Charakteristika územia stavby

    - Zhodnotenie umiestnenia pozemnej komunikácie a popis staveniska

Údaje o existujúcej cestnej sieti, objektoch, rozvodoch (podzemných, pozemných a nadzemných), existujúcej zástavbe, zeleni, ochranných pásmach, dobývacích priestorov, inundáciách, chránených územiach, objektoch a porastoch podľa iných právnych predpisov, nárokoch na záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu a ostatných plôch.

    - Uskutočňovanie prieskumov a z nich vyplývajúce dôsledky na návrh stavby. Pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach zhodnotenie doterajšieho stavu.

1.3	Použité mapové a geodetické podklady (vrátane informačných zákresov a vytýčenia inžinierskych sietí) a odkazom na príslušnú geodetickú dokumentáciu, ortofotomapy

1.4	Príprava na stavbu

- uvoľnenie pozemkov a objektov,

- plnenie rozhodnutia orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy podľa príslušných ustanovení [Z46] o ochrane pamiatkového fondu,

- rozsah a spôsob vykonania demolácií, vrátane zhodnotenia, resp. likvidácie všetkých odpadov v rámci stavby,

- rozsah a spôsob likvidácie porastov,

- zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov a porastov po dobu výstavby,

- preložky podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí, dopravných trás a tokov,

- obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenie pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (strelné práce, výluky, obmedzenie a regulácie dopravy).

2	Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické riešenie stavby

2.1	Zdôvodnenie urbanistického, výtvarného a stavebno-technického riešenia stavby so zreteľom na umiestnenie a začlenenie do krajiny

- stručné zdôvodnenie vedenia a popis trasy, podmienky pamiatkovej starostlivosti, ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie. Základné údaje o navrhovaných konštrukciách, vozovkách, križovatkách a dopravných obslužných zariadeniach.

2.2.	Dopravné riešenie

- Riešenie dopravných problémov, prístup na stavbou rozdelené pozemky, napojenia na existujúce cestné siete a na ostatné dopravné systémy, pešie a cyklistické komunikácie, návrh spôsobu riadenia prevádzky pri výstavbe a užívaní.

#### 2.3	Riešenie vegetačných úprav a súvisiacich terénnych úprav

Úpravy plôch, sadové a vegetačné úpravy, drobná architektúra, oplotenie, využitie zostatkových plôch vykúpených pozemkov.

#### Riešenie pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu

Zásady riešenia užívania stavby osobami so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie podľa vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov.

#### Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochrana

Vyhodnotia sa vplyvy negatívnych účinkov stavby v procese realizácie a prevádzky a uvedú sa stavebné, resp. iné návrhy opatrení na elimináciu, minimalizáciu alebo kompenzáciu účinkov na okolité prostredie v súlade s podmienkami uvedenými v záverečnom stanovisku, resp. územnom rozhodnutí a to najmä:

- opatrenia na ochranu proti hluku,

- opatrenia na minimalizáciu účinkov vibrácií najmä počas výstavby,

- opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti najmä počas výstavby,

- opatrenia na ochranu pôdy,

- opatrenia na ochranu horninového prostredia,

- opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd,

- spôsob nakladania s odpadmi a spôsob ich zhodnotenia najmä počas výstavby,

- spôsob nakladania s technologickými vodami,

- spôsob zachytenia a odstránenia ropných látok z odvodňovacích sústav (priekopy, kanalizácie, záchytné nádrže) a opatrenia pri prechode ochranným pásmom vodných zdrojov,

- opatrenie na zabezpečenie prístupu na stavbou rozdelené pozemky,

- migračné koridory zveri v predmetnom území, opatrenia na zabezpečenie prechodu zveri cez navrhovanú pozemnú komunikáciu na základe vypracovaných migračných štúdií (v prípade, že nie sú k dispozícii, je potrebné návrh stavby prerokovať s príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny),

- vyhodnotenie rizík klimatických zmien a opatrenia na zmiernenie dopadov na zmenu klímy na základe "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy".

- návrh monitoringu pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky stavby, definovanie medzných stavov,

- návrh opatrení počas výstavby a v prevádzke.

#### Návrh systémov a vybavenia na zabezpečenie bezpečnosti dopravy, prvej pomoci, havarijnej služby, vrátane dopravného značenia, návrhu potrebných obchádzok počas výstavby s dopravným značením

- opatrenia pri výstavbe a prevádzke pozemnej komunikácie,

- informačný systém.

#### Ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu agresívneho prostredia na objekty stavby

#### Ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na kovové a železobetónové konštrukcie a určenie spôsobu ich prevedenia a uzemnenia

Na základe výsledkov korózneho a geoelektrického prieskumu podľa TP 081 „Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií“ a Základných ochranných opatrení pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií, časť I. Sprievodná správa, časť II. Návrh metodiky, [Rozborová úloha SSC, 2009], bude určený stupeň ochranných opatrení.

V tejto súhrnnej časti sa uvedú len základné požiadavky koordinácie ochranných opatrení s nadväzujúcimi profesiami, ktoré sú podrobne riešené v časti G 6.5:

- Špeciálne požiadavky na elektrickú inštaláciu a elektrozariadenia silnoprúdové, slaboprúdové, riadiace systémy, uzemnenie, pospojovanie,

- súbeh so železnicami – ukoľajnenie,

- spôsob prevedenia ochranného korózneho systému (aktívna, pasívna ochrana),

- určenie systému diagnostiky korózneho stavu výstuže,

- požiadavky na stavebné objekty (prevarenie výstuže, vyvedenie výstuže na povrch pre napojenie uzemnenia a pod.),

Uvedú sa aj prípadné požiadavky na doplnenie ďalšieho prieskumu.

#### Ochrana obyvateľstva

Zariadenie civilnej ochrany a protipožiarnych zabezpečení stavby.

2.10	Hlavné stavebné práce

Zemné práce

Zdôvodnenie návrhu nivelety pozemnej komunikácie vo vzťahu k zemným prácam, bilancia zemných prác a rozvozov, odporučené miesta zemníkov a skládok, údaje o hospodárení so skrývkou vrstiev pôdy (ornica, podorničné vrstvy), údaje o použiteľnosti a vhodnosti zemín do násypov, potreba realizácie sanačných prác na základe záverov z podrobného IGHP a z výsledkov geotechnického monitoringu realizovaného rok pred výstavbou.

Vozovky

Typy konštrukcie vozoviek – prehľad, zdôvodnenie návrhu.

Mostné objekty

Stručný popis prevládajúcich konštrukcií, zdôvodnenie návrhu.

Geotechnické konštrukcie

Stručný popis prevládajúcich konštrukcií, zdôvodnenie návrhu.

2.11 Riešenie odvodnenia

Povrchová voda

Návrh systému odvedenia zrážkovej a splaškovej vody z vozoviek ciest, t.j. priekopy, žľaby, rigoly, kanalizácie a ostatné zariadenia, charakteristika povodia, prietoky, popis technického riešenia. Riešenie odvodnenia a využitia vody v štádiu výstavby a prevádzky

Podzemná voda

Vplyv na návrh a realizáciu stavby, ochrana, odvodnenie, odtokové množstvá, popis technického riešenia, jej prípadné využitie.

#### 2.12	Riešenie technickej infraštruktúry

Zásobovanie vodou, teplom, plynom a palivom

Zásobovanie vodou, teplom, plynom a palivom pre obslužné dopravné zariadenia, určenie zdrojov, systém zásobovania, denná spotreba a jej priebeh, ročná bilancia spotrieb a uvedie sa popis technického riešenia, signalizácia a meranie.

Zásobovanie elektrickou energiou

Pre potreby obslužných dopravných zariadení, odpočívadla, dopravnej signalizácie, technologického zariadenia (čerpadlá, hlásiče námrazy, osvetlenie komôrok mostov a pod.) sa navrhne napájací rozvod, napäťová sústava, stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie, celkový inštalovaný príkon, uzemnenie a spôsob merania spotreby, ochrana proti skratu, preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu podľa podrobností v TP 029 „Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií“.

Osvetlenie

Osvetlenie ulíc, križovatiek, dopravných značiek, obslužných dopravných zariadení, odpočívadla a podjazdov vyžaduje riešenie:

- systému, druhu a intenzity osvetlenia,

- napájacieho rozvodu, napäťovej siete a spôsobu ovládania,

- bilancie spotreby energie,

- stožiarov a iného umiestnenia svietidiel a popis technického návrhu.

Slaboprúdové rozvody

Bezpečnostné systémy, ochrana areálov stredísk správy a údržby, ovládanie signalizácie, komunikačné zariadenia (telefóny núdzového volania, obslužné zariadenia) a podobné zariadenia zahrňujúce slaboprúdové rozvody, na ktoré sa navrhne vhodný systém, zapojenia na zdroje a ovládanie a uvedie sa popis technického riešenia podľa podrobností v TP 029 „Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií“ a TP 030 „Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia“.

#### Stavenisko a realizácia stavby

- pozemky a existujúce budovy vhodné na zariadenia staveniska,

- zdroje a miesta napojenia na prívod vody a energie k stavenisku, možnosť zavedenia telefónu,

- zásady odvodnenia staveniska, prípadnú možnosť napojenia na kanalizáciu,

- možné a odporučené zdroje hlavných materiálov s popisom a bilanciou možného využitia materiálu, vyťaženého v trase zo zárezov, tunelov,

- umiestnenie depónie vhodného materiálu vyťaženého v trase,

- umiestnenie prebytočného a nevhodného materiálu, medziskládky humusu, plochy pre rozprestretie prebytočného humusu,

- nakladanie s odpadom – zaradenie, kvantifikácia a spôsob nakladania s odpadom, s ktorého vznikom sa počíta pri realizácii stavby a pri jej prevádzkovaní – vypracovať v zmysle platných predpisov,

- možnosti prístupu na stavenisko,

- pri veľkých presunoch hmôt vhodné dopravné trasy a údaje o potrebných opatreniach alebo úpravách na dopravných trasách,

- zvláštne podmienky a požiadavky na realizáciu stavby,

- doporučený postup stavebných prác.

#### Požiadavky na doplňujúce prieskumy a projektové práce

3	Základná charakteristika objektov stavby

Pre všetky objekty stavby v slede podľa skupín v objektovej skladbe sa uvedú:

- zdôvodnenie výstavby objektu a jeho umiestnenie,

- základné charakteristiky príslušných objektov (kategória, dĺžka, šírkové usporiadanie, typ konštrukcie,

typ navrhnutej technológie a pod.),

- väzba objektu na existujúci stav,

- podmieňujúce predpoklady pre realizáciu objektu,

- technológia výstavby a prístup k objektu počas realizácie objektu.

4	Prílohy technickej správy

- tabuľkový prehľad cestných objektov s uvedením názvu objektu, kategórie, dĺžky, plochy vozovky, objemu výkopov a násypov,

- tabuľkový prehľad mostných objektov s uvedením čísla a názvu objektu, typu nosnej konštrukcie, popisu objektu, šikmosti, počtu a rozpätí polí, šírky mosta medzi obrubníkmi, dĺžky mosta, dĺžky premostenia, plochy mosta,

- tabuľkový prehľad zárubných a oporných múrov s uvedením názvu objektu, typu konštrukcie – popis objektu, dĺžky, výšky a plochy konštrukcie,

- tabuľkový prehľad protihlukových stien s uvedením názvu objektu, typu konštrukcie – popis objektu, dĺžky, výšky a plochy konštrukcie,

- tabuľkový prehľad objektov tokov s uvedením názvu objektu, dĺžky úpravy a riečneho km začiatku a konca úpravy,

- tabuľkový prehľad silnoprúdových a slaboprúdových objektov s uvedením názvu objektu, dĺžky vedenia, typu vedenia, navrhnutého materiálu,

- tabuľkový prehľad potrubných vedení s uvedením názvu objektu, dĺžky vedenia, profilu, použitého materiálu,

- bilancia zemných prác celej stavby (tabuľkový prehľad s uvedením názvu objektu, objemu výkopov, spätných zásypov s uvedením bilancie využiteľnosti výkopov na zabudovanie do násypov pre všetky objekty stavby),

- prehľad bilancie humusu z trvalého a dočasného záberu (tabuľkový prehľad s uvedením názvu objektu, množstva získaného humusu, množstva potrebného na spätné zahumusovanie a definovania uloženia prebytočného humusu),

- bilancia hlavných stavebných materiálov,

- prehľadná tabuľka odvodnenia, povodí a množstva vypúšťaných vôd,

- prehľad záberu PP a LP podľa katastrov.

#### D2 	Výkresy

#### 1.7 	Ostatné všeobecné stavebné písomnosti a výkresy

##### Demolácie

Popis objektov navrhnutých k demolácii s uvedením parcelných čísiel a popisných čísiel objektov doplnený fotodokumentáciou.

#### Dopravné značenie

##### Trvalé dopravné značenie

Technická správa:

- identifikačné údaje o stavbe,

- trvalé dopravné značenie (zvislé DZ prízemné, zvislé DZ portálové, vodorovné DZ),

- dlhodobo osadené prenosné dopravné značenie (pri dočasných napojeniach),

- výkaz dopravného značenia,

- odsúhlasenie s prevádzkovým úsekom Objednávateľa, resp. iným správcom,

- odsúhlasenie príslušným Dopravným inšpektorátom policajného zboru,

- doklad o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom.

Grafická časť:

Výkresy trvalého dopravného značenia celej stavby v M 1:1 000 resp. 1:2 000.

Súčasťou výkresu je návrh dopravných značiek a dopravných zariadení. Dopravné značenie bude rozdelené podľa objektov (budúcich správcov). Zvislé dopravné značenie sa označí príslušným číslom DZ, staničením, vodorovné dopravné značenie príslušným číslom DZ.

##### Premenné dopravné značenie

Technická správa:

- identifikačné údaje o stavbe,

- riadenie dopravy,

- režimy prevádzky,

- dopravno-prevádzkové stavy (popis a matice dopravných stavov a stavových prechodov).

Grafická časť:

Schémy dopravno-prevádzkových stavov.

##### Prenosné dopravné značenie

Prenosné dopravné značenie sa vypracuje až v stupni DVP. V stupni DSP sa výstavba preukazuje len schémami výstavby zobrazenými v časti D 1.7.1. Návrh POV.

#### Propagácia – vizualizácie, animácie, informačný bulletin

Vypracovanie animácie celého úseku komunikácie v dĺžke do 10 minút. Základné členenie animácie:

- úvodná časť venovaná predchádzajúcej príprave komunikácie a zobrazenie úseku v rámci územia SR, kraja, okresu a pod.,

- navrhovaný cestný objekt, vrátane križovatiek a spôsobov napojenia na existujúce komunikácie,

- model navrhovanej komunikácie vo vysokom detaile osadený do vymodelovaného digitálneho modelu terénu alebo povrchu vrátane detailne špecifických súčastí ako sú protihlukové steny, priechody pre zvieratá, poldre, odpočívadlá a pod. (v úrovni detailu LOD 1),

- animácia pre jej hodnovernosť predpokladá aj so zobrazením simulovanej dopravy formou zobrazenia animovaných dopravných prostriedkov vo forme 3D modelov, so simulovaním ich reálneho správania počas štandardnej prevádzky,

- súčasťou animácie sú popisy jednotlivých súčastí úseku, ako aj popisné informácie súvisiace s orientáciou v priestore, ako napr. názvy miest a obcí, názvy vodných tokov a podobne.

Informačný bulletin bude obsahovať základné informácie o príprave projektu, vydané povolenia, rozhodnutia, informáciu o zabezpečení financovanie projektu, základné údaje o projekte a jeho socioekonomický prínos po vybudovaní

D2 Písomnosti a výkresy stavebných objektov

### Pozemné komunikácie

#### Technická správa

Súčasťou technickej správy bude aj zoznam použitých skratiek. Citácie a odkazy v texte technickej správy budú previazané krížovými odkazmi so zdrojmi.

##### Všeobecné údaje

- údaje o objekte,

- názov stavby,

- číslo a názov objektu,

- miesto stavby,

- kraj,

- okres,

- katastrálne územie,

- druh stavby,

- funkčná trieda a kategória cesty,

- vlastník / správca,

- údaje o stavebníkovi,

- názov,

- adresa sídla,

- IČO/DIČ,

- zriaďovateľ (Názov spoločnosti, adresa sídla, IČO, DIČ),

- údaje o projektantovi objektu,

- Meno a Priezvisko / názov spoločnosti,

- adresa / adresa sídla,

- IČO/DIČ,

- zodpovedný projektant.

##### Použité podklady

##### Použité normy a predpisy, literatúra a elektronické zdroje

##### Popis funkčného a technického riešenia

- zmeny voči predchádzajúcemu stupňu dokumentácie,

- základné údaje o objekte – kategória, dĺžka, rozsah prvkov smerového a výškového vedenia, priečneho usporiadania a pod.,

- slovný opis smerového a výškového vedenia trasy v nadväznosti na okolité objekty stavby a existujúci terén a infraštruktúru,

- vybavenie pozemnej komunikácie – podrobne popísať typ, dĺžku, rozsah staničenia,

- objekty na pozemnej komunikácii – podrobne popísať typ, dĺžku, rozsah staničenia, konštrukciu a pod.

##### Popis napojenia na existujúcu cestnú sieť, prístupy na pozemky rozdelené stavbou a väzby na existujúce inžinierske siete

- napojenie na existujúce komunikácie,

- prístup na pozemky rozdelené stavbou,

- väzby na existujúce inžinierske siete.

##### Úprava režimu povrchových a podzemných vôd, zásady odvodnenia a ochrana pozemnej komunikácie

- odvádzanie povrchových vôd z vozoviek,

- odvádzanie povrchových vôd z cestného telesa,

- odvádzanie povrchových vôd z pláne vozoviek,

- prevedenie povrchových vôd popod cestné teleso.

##### Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác a údržbu

##### Charakteristika a popis technického riešenia pozemnej komunikácie

- z hľadiska starostlivosti o životné prostredie,

- z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky,

- z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby,

- popis riešenia voči agresívnemu prostrediu.

##### Bilancia humusu, zeminy, materiálov a manipulácie s nimi

##### Prílohy technickej správy

- výpočet vozovky,

- hydrotechnické výpočty (na základe aktuálnych podkladov z SHMÚ),

- statické, resp. stabilitné výpočty.

#### Situácia

Situácia sa vypracuje na geodetickom podklade - polohopisné a výškopisné zameranie, zameranie inžinierskych sietí (šedou, čiernou) a zobrazuje navrhnutú pozemnú komunikáciu (červenou), ostatné objekty stavby (inou farbou).

Situácia sa vypracuje spravidla v mierke 1:1 000, v prípade zložitých vzťahov sa použije mierka v zmysle STN 01 3466.

Grafická úprava situácie v zmysle STN 01 3466.

V situácii sa schematicky zakreslia aj úpravy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

#### Pozdĺžny profil

Pozdĺžny profil sa vypracuje v dĺžkovej mierke situácie a výškovej mierke s desaťnásobným prevýšením. Zobrazuje navrhnutú pozemnú komunikáciu (červenou), ostatné objekty stavby (inou farbou), existujúci stav (šedou, čiernou).

Grafická úprava pozdĺžneho profilu v zmysle STN 01 3466.

Kóty nivelety sa uvádzajú na 3 desatinné miesta. Výškové kóty lomov pozdĺžneho sklonu na 3 desatinné miesta.

#### Vzorové priečne rezy

Vypracúvajú sa na charakteristických a odlišných úsekoch pozemnej komunikácie (zárez, násyp, rôzny počet dopravných pruhov, vetiev križovatiek a pod.) v M 1:50, prípadne M 1:100.

Grafická úprava vzorových priečnych rezov v zmysle STN 01 3466. V prípade rekonštrukcií sa môžu vzorové priečne rezy kresliť aj farebne.

- Vo vzorových priečnych rezoch musí byť zakreslené uloženie inžinierskych sietí, stožiare VO, protihluková stena aj so základmi, portály dopravného značenia aj so základmi, oporné múry, zábradlia, oplotenie, resp. omedzníkovanie, prípadne iné typické detaily. Uvedú sa skladby vozovky pozemnej komunikácie v zmysle príslušnej technickej normy, uvedú sa požiadavky na podkladové vrstvy.

#### Charakteristické priečne rezy

Zobrazuje začlenenie telesa pozemnej komunikácie do terénu v charakteristických miestach spravidla v mierke M 1:100, resp. M 1:200. V priečnych rezoch sú zobrazené väzby na všetky súvisiace objekty. Maximálna vzdialenosť priečnych rezov nesmie prekročiť 100 m.

Grafická úprava charakteristických priečnych rezov v zmysle STN 01 3466.

#### Výkresy obslužných dopravných zariadení

Vypracujú sa v prípadoch, keď sú súčasťou objektu cesty. Sú to predovšetkým autobusové zastávky, parkoviská a iné dopravné plochy a zariadenia v primeranej mierke M 1:50 – 1:500.

#### Výkresy detailných častí objektu

Zahŕňa prehľadné výkresy objektov komunikácie ako oporné múriky (ak nie sú ako samostatná časť dokumentácie, priepusty a pod.), detaily odvodňovacích zariadení (prehľadný výkres), drobných objektov ako oporných a zárubných múrov (prehľadný výkres), zábradlia, základy a konštrukcie dopravných značiek, oplotenia a pod., v primeranej mierke M 1:10 – 1:100.

#### Dopravné značenie

Súčasťou výkresu je návrh dopravných značiek a dopravných zariadení. Pri jednoduchých stavbách môže byť dopravné značenie súčasťou situácie. Dopravné značenie bude rozdelené podľa objektov (budúcich správcov) a zakreslené podľa rovnakých zásad ako situácia.

- zvislé dopravné značenie sa označí príslušným číslom DZ, staničením,

- dopravné značenie bude prerokované s dotknutými orgánmi,

- situácia obchádzkových trás s vyznačením organizácie dopravy počas výstavby.

#### Vytyčovací výkres

Grafická úprava vytyčovacieho výkresu v zmysle STN 01 34619.

Vytyčovací výkres musí byť overený autorizovaným geodetom.

Obsahom vytyčovacieho výkresu stavebného objektu patriaci do kategórie líniové stavby je:

- rozpiska,

- zoznam súradníc a výšok hlavných bodov trasy,

- zoznam súradníc a výšok bodov trasy po 25 m,

- zoznam súradníc a výšok bodov Základnej vytyčovacej siete (ZVS) s uvedením čísla geodetickej dokumentácie prislúchajúcej k ZVS,

- zoznam súradníc a výšok ŠPS a nivelačných bodov ŠNS,

- stanovená presnosť vytýčenia definovaná stavebnou odchýlkou alebo odvolaním sa na krajné vytyčovacie odchýlky uvedené v príslušnej slovenskej technickej norme poprípade iným definovaním presnosti,

- zoznam súradníc a výšok podrobných bodov všetkých lomových bodov cestného telesa v staničeniach priečnych rezov, tento zoznam je možné tlačiť v tabuľkovej forme samostatne ako príloha k vytyčovaciemu výkresu.

Charakteristické body a hlavné výškové body mosta funkčne nahradzujú body ZVS a jestvujúce body ŠNS a ŠPS.

#### Situácia záberu pozemkov

Výkres obsahuje zakreslenie situácie oddiely/objektu do podkladu, ktorým je namiesto účelovej mapy grafická časť geometrického plánu (stav KN + PK) s uvedením jeho čísla, čísla parciel, katastrálne hranice s názvom katastrálnych území, katastrálne územie (územia) uviesť nad rozpisku každého výkresu, hranicu trvalých a dočasných záberov a záberov do jedného roka, os a staničenie oddielu/objektu, hektárovú sieť, mierku, označenie svetových strán; v pripojenej tabuľke zoznam dotknutých parciel (trvalý záber, dočasný záber, záber do jedného roka, vecné bremená). Mierka od 1:1 000 do 1:5 000 (podľa rozsahu objektu, tak, aby bol výkres čitateľný).

### 3    Mostné objekty

#### Technická správa

##### Identifikačné údaje mosta:

- objekt č.,

- názov mosta,

- katastrálne územie,

- okres,

- uvažovaný správca mosta,

- projektant (vždy organizácia a meno zodpovedného projektanta),

- bod kríženia s ...,

- staničenie na ceste...,

- staničenie na premosťovanej prekážke (ceste)...,

- riečny kilometer (ak je ponad rieku),

- uhol kríženia,

- výška priechodového prierezu a voľná výška (podjazdu, podchodu, plavebná výška),

- bod ďalšieho kríženia s ...atď.

##### Základné údaje o moste (podľa STN 73 6200: 1975):

- charakteristika mosta (II Triedenie mostov),

- dĺžka premostenia,

- dĺžka mosta,

- šikmosť mosta (ľavá - pravá),

- šírka vozovky medzi obrubníkmi,

- šírka chodníka (služobného -verejného),

- šírka mosta medzi zábradliami,

- výška mosta,

- stavebná výška,

- plocha mosta (dĺžka premostenia násobená šírkou medzi zábradlím),

- zaťaženie mosta (uviesť použité normy),

- zaťaženie mosta dopravou (uviesť použité zaťažovacie modely LM1, 2, 3).

Poznámka: Na mosty s presypávkou a iné netypické mostné objekty je nutné základné údaje primerane upraviť.

##### Nadväznosť mostného objektu na predchádzajúci stupeň projektovej dokumentácie (účel mosta a požiadavky na jeho riešenie, je potrebné uviesť všetky závažné skutočnosti a zmeny)

##### Charakter prekážky a prevádzanej cesty

##### Územné podmienky (uviesť aj informáciu ohľadne potencionálnych zosuvov)

##### Geologické podmienky (uviesť aj seizmicitu oblasti)

##### Technické riešenie mosta

- popis konštrukcie mosta,

- vybavenie mosta vrátane prechodových konštrukcií (navrhujú sa v súlade so zákonom č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov),

- navrhnutý spôsob založenia objektu – plošné alebo hlbinné,

- tvary a rozmery spodnej stavby – medziľahlých pilierov, opôr a ich svahových krídiel a prechodových oblastí,

- materiál, tvar a rozmery nosnej konštrukcie,

- absolútne výšky nivelety komunikácie na moste v osiach uloženia na oporách a podperách,

- staničenia osí uloženia na oporách a podperách, vyznačenie uhla a staničenia kríženia,

- prejazdný priestor, prechodový prierez alebo plavebný profil vrátane rezervy s okótovaním voľného priestoru v mostných poliach,

- popis predpokladaných ložísk, kĺbov a mostných dilatačných záverov,

- popis konštrukcie vozovky vrátane izolačného systému,

- tvar ríms a chodníkov,

- zvodidlá s úrovňou zachytenia a mostné zábradlie,

- systém odvodnenia vozovky na moste vrátane odvedenia vody mimo mostný objekt,

- zobrazenie a popis prípadných revíznych zariadení,

- umiestnenie a popis verejného osvetlenia,

- zobrazenie a popis cudzích zariadení na moste,

- umiestnenie protihlukových stien – ich výška, typ a materiál,

- zvláštne zariadenie na moste (ochranné, stále, cudzie a pod.),

- riešenie protikoróznej ochrany a bludné prúdy, atmosférické prepätie.

##### Výstavba mosta

- postup a technológia výstavby mosta,

- špecifické požiadavky pre predpokladanú technológiu výstavby – prístupy, prívody elektrickej energie, skladovacie plochy, montážne a pomocné plochy, montážne a pomocné konštrukcie),

- súvisiace (dotknuté) objekty stavby,

- vzťah k územiu (inžinierske siete, ochranné pásma, obmedzenie premávky a pod.).

##### Zaťažovacie skúšky

Požiadavky na zaťažovacie skúšky jednotlivých nosných častí mosta počas výstavby (napr. pilóty) a zaťažovaciu skúšku mosta po jeho dokončení v zmysle platných STN.

##### Projekt sledovania posunov a pretvorení počas výstavby mostných objektov a projekt dlhodobého sledovania posunov a pretvorení mostných objektov, projekt monitorovania mostných objektov

Bude súčasťou DRS. V stupni DSP sa uvedie návrh sledovania deformácií v priebehu výstavby a prevádzky.

##### Označenie roku výstavby mosta, evidenčné číslo mosta/podcestia, identifikačné číslo mosta.

#### Výkresy

##### Situácia – širšie vzťahy (M 1:500)

Zaznamenáva koordináciu s ostatnými stavebnými objektmi vrátane ich ochranných pásiem a zvláštnych obmedzení. Zakresľujú sa aj katastrálne hranice s názvom katastrálnych území, ktoré sa uvádzajú aj v/nad rozpiske každého výkresu.

##### Pôdorys

Zakresľujú sa aj katastrálne hranice s názvom katastrálnych území.

Prevažne v mierke 1:100 podľa dĺžky objektu.

##### Pozdĺžny rez (rezy)

Prevažne v mierke 1:100 podľa dĺžky objektu. V reze je vyznačený priebeh terénu, križujúci vodný tok a komunikácie vrátane zakreslenia prejazdných a priechodzích priestorov, plavebných profilov a mostom vzdutej hladiny (najmä Q100), rozhranie zemín v podloží objektu s vyznačením geologických prieskumných diel. Zakresliť smerové a výškové vedenie, tabuľku použitých materiálov a tabuľku „Zoznam súvisiacich objektov“.

##### Priečne rezy

Vzorové priečne rezy nosnou konštrukciou (M 1:50) v poli a nad podperou.

Do výkresov 3.2.2, 3.2.3 a 3.2.4 sa zakresľujú všetky existujúce a preložené inžinierske siete, prípadne iné existujúce objekty a projektované objekty, ktoré sú súčasťou dokumentácie, poloha a zloženie geologických vrtov. Prekládky inž. sietí sa zakresľujú farebne.

##### Vytyčovací výkres s údajom súradnicového a výškového systému

Obsahom vytyčovacieho výkresu mostu je:

- rozpiska,

- zoznam súradníc a výšok charakteristických bodov mostu,

- charakteristických body pred a za mostom sa volia tak, aby boli totožné s hlavnými bodmi trasy cesty,

- zobrazenie bodov ZVS vo výkrese a ich zoznam súradníc a výšok,

- zoznam súradníc a výšok ŠPS a nivelačných bodov ŠNS,

- požiadavka na presnosť vytýčenia definovaná stavebnou odchýlkou alebo odvolaním sa na krajné vytyčovacie odchýlky uvedené v príslušnej slovenskej technickej norme poprípade iným definovaním presnosti.

Hlavné výškové body mosta funkčne nahradzujú body ZVS a jestvujúce body ŠNS.

Vytyčovací výkres musí byť overený autorizovaným geodetom a kartografom projektanta.

##### Výkres tvaru spodnej stavby (opôr a medziľahlých podpier)

##### Schéma výstuže spodnej stavby (opôr a medziľahlých podpier)

##### Výkres tvaru nosnej konštrukcie

##### Schéma betonárskej výstuže nosnej konštrukcie

##### Schéma predpínacej výstuže nosnej konštrukcie

##### Vzorové detaily (vozovka, odvodnenie, mostné závery, bezpečnostné zariadenia, rímsy, ostatné)

##### Riešenie zvláštnych častí

##### Návrh technológie výstavby

##### Výkres pozorovacích a pozorovaných bodov

##### Situácia záberu pozemkov

Výkres obsahuje zakreslenie situácie objektu do podkladu, ktorým je namiesto účelovej mapy grafická časť geometrického plánu (stav KN + PK) s uvedením jeho čísla, čísla parciel, katastrálne hranice s názvom katastrálnych území, katastrálne územie (územia) uviesť nad rozpisku každého výkresu, hranicu trvalých a dočasných záberov a záberov do jedného roka, os a staničenie objektu, hektárovú sieť, mierku, označenie svetových strán; v pripojenej tabuľke zoznam dotknutých parciel (trvalý záber, dočasný záber, záber do jedného roka, vecné bremená). Mierka od 1:500 do 1:5 000 (podľa rozsahu objektu, tak, aby bol výkres čitateľný).

Z uvedených výkresov musí byť zrejmé:

- navrhnutý spôsob založenia objektu – plošné alebo hĺbkové, v svahovaných alebo pažených jamách s okótovaním rozmerov základov a dĺžky a profilu prvkov hĺbkového zakladania, s určením absolútnych výšok navrhovaných základových škár/piet pilót, určenie materiálov navrhovaných konštrukcií,

- tvary a rozmery spodnej stavby – vnútorné piliere a opory, ich úložné prahy, krídla a prechodové oblasti, označenie tried betónu a ocele vrátane stupňa agresivity prostredia, stanovenie absolútnych výšok uloženia ložísk nosnej konštrukcie,

- materiál, tvar a rozmery nosnej konštrukcie s označením tried betónov a ocelí,

- absolútne výšky nivelety komunikácie na moste v osiach uloženia na oporách a podperách,

- staničenia osí uloženia na oporách a podperách, vyznačenie uhla a staničenia kríženia,

- popis predpokladaných ložísk, kĺbov a mostných dilatačných záverov,

- popis konštrukcie vozovky vrátane izolačného systému,

- tvar ríms a chodníkov,

- navrhnuté zvodidlá s úrovňou zachytenia a mostné zábradlie, zábrany proti nárazu, zábrany proti dotyku so živými časťami trakčného vedenia,

- systém odvodnenia vozovky na moste vrátane odvedenia vody mimo mostný objekt, návrh a rozmiestnenie odvodňovačov, žľabov a sklzov, schéma ležatých a zvislých zvodov odvodnenia a napojenie na odvodnenie komunikácie,

- zobrazenie a popis prípadných revíznych zariadení,

- umiestnenie a popis verejného osvetlenia,

- zobrazenie a popis cudzích zariadení na moste,

- umiestnenie protihlukových stien – ich výška, typ a materiál,

- popis ochranných opatrení na základe korózneho prieskumu, ochrana proti blúdivým prúdom,

- v prípade rekonštrukcie popis druhu opráv existujúcich konštrukcií.

#### Výpočty

##### Geometrické výpočty (prechodový prierez, prejazdný priestor, plavebné výšky a pod.)

##### Hydrotechnické výpočty

##### Výpočty dilatačných pohybov konštrukcie

##### Statické výpočty (overenie hlavných prierezov)

- Technická správa statického výpočtu:

- popis mosta,

- platné predpisy, STN,

- použité programy,

- výpočtové postupy.

- Vlastný statický výpočet nosnej konštrukcie: (dokladá sa do 6 súprav):

- statické schémy konštrukcie v pozdĺžnom smere v etapách výstavby a v definitívnom stave (vyznačenie modelov s okótovaním rozmerov),

- charakteristické priečne rezy nosnej konštrukcie (vykreslenie tvaru s tabuľkou súradníc x, y) a s výpočtom prierezových veličín,

- výpočet stáleho zaťaženia, určenie kombinácií pohyblivého zaťaženia a ďalších zaťažení pre kombinácie hlavného a celkového zaťaženia a vykreslením extrémnych účinkov,

- výpočet ohybových, resp. krútiacich momentov, normálových síl a priečnych síl od jednotlivých zaťažení a určenie ich extrémnych kombinácií pre charakteristické priečne rezy pre kombinácie zaťaženia hlavného a celkového (tlačou vstupné údaje, vplyvové čiary, resp. plochy, hodnoty M,N,T a kombinácie),

- posúdenie napätí v navrhnutých priečnych rezoch od extrémnych kombinácií M, N, T,

- posúdenie na medzi únosnosti,

- výpočet a posúdenie deformácií,

- statický výpočet a posúdenie prvkov priečneho rezu pre pôsobenie nosnej konštrukcie v priečnom smere,

- Statický výpočet a posúdenie prvkov spodnej stavby a výpočet zakladania,

- Kontrolný výpočet iným nezávislým postupom pre posúdenie typických prierezov,

- Údaje o archivovaní celého výpočtu u spracovateľa, údajmi o spracovateľoch výpočtu a o vykonaných kontrolách výpočtu s podpismi a pečiatkami,

- Statické výpočty predkladať v tlači: druh a verzia programu, vstupné údaje, výsledky výpočtu v tabuľkách a evidencia o oddiele/objekte, spracovateľ výpočtu.

##### Odvodnenie mosta, vrátane výpočtu

### 4. Tunely

Neuplatňuje sa.

### Geotechnické konštrukcie

#### Technická správa

Súčasťou technickej správy bude aj zoznam použitých skratiek.

##### Všeobecné údaje

- údaje o objekte,

- názov stavby,

- číslo a názov objektu,

- miesto stavby,

- katastrálne územie,

- druh stavby,

- funkčná trieda a kategória cesty,

- vlastník / správca,

- údaje o stavebníkovi,

- názov,

- adresa sídla,

- IČO/DIČ,

- zriaďovateľ (názov spoločnosti, adresa sídla, IČO/DIČ),

- údaje o projektantovi objektu,

- Meno a Priezvisko / názov spoločnosti,

- adresa / adresa sídla,

- IČO/DIČ,

- zodpovedný projektant.

##### Použité podklady

##### Použité normy, predpisy, literatúra a elektronické zdroje

##### Popis funkčného a technického riešenia

- zmeny voči DÚR,

- základné údaje o objekte,

- zhodnotenie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov.

##### Stavebnotechnické riešenie

- charakteristika konštrukcie,

- popis konštrukcie,

- špecifické vybavenie konštrukcie,

##### Odvádzanie povrchových a podzemných vôd

Technické riešenie odvodnenia vrátane hydrotechnických výpočtov ak sú potrebné.

##### Požiadavky na postup stavebných prác

- postup a technológia výstavby,

- súvisiace (dotknuté) oddiely/objekty stavby,

- väzby na inžinierske siete,

- obmedzenie premávky,

- prístup na pozemky,

- atď.

##### Požiadavky na monitorovanie a meranie

##### Charakteristika a popis technického riešenia

- z hľadiska starostlivosti o životné prostredie,

- z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky,

- z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby,

- z hľadiska ochrany voči agresívnym vplyvom prostredia.

#### Situácia

Situácia sa vypracuje na geodetickom podklade - polohopisné a výškopisné zameranie, zameranie inžinierskych sietí (šedou, čiernou) a zobrazuje navrhnutú konštrukciu (červenou), ostatné objekty stavby (inou farbou).

V situácii bude označenie svetových strán, hektárova sieť so súradnicami, zobrazenie súvisiacich objektov, legenda čiar a farieb.

Situácia sa vypracuje v primeranej mierke.

#### Pohľad/pozdĺžny rez

Pohľad/pozdĺžny rez sa vypracuje v primeranej mierke a bez prevýšenia.

#### Vzorové priečne rezy

Vypracúvajú sa na charakteristických a odlišných úsekoch konštrukcie v M 1:50, prípadne M 1:100, obsahujú aj potrebné detaily.

#### Priečne rezy

Zobrazujú začlenenie objektu do terénu v charakteristických miestach spravidla v mierke M 1:100, resp. M 1:200. Maximálna vzdialenosť priečnych rezov nesmie prekročiť 25 m.

V priečnych rezoch sú zakótované väzby na pozemnú komunikáciu, prípadne na existujúcu zástavbu a výškové kóty konštrukcie.

Priečne rezy obsahujú podklady prevzaté z IGP (geologické profily vrtov, interpretáciu geologických rozhraní, hladinu podzemnej vody, atď.)

#### Schéma výstuže

Výkres zobrazuje schému výstuže všetkých konštrukčných prvkov (prahy, pilóty, stužujúce vence, atď.) Súčasťou je aj materiálová charakteristika betónov a betonárskej výstuže.

#### Vytyčovací výkres

Grafická úprava vytyčovacieho výkresu v zmysle STN 01 34619.

Vytyčovací výkres musí byť overený autorizovaným geodetom.

#### Statický výpočet

- podklady (odkaz na prieskumné vrty a geologické rezy, zhodnotenie IG pomerov, materiálové charakteristiky horninového prostredia),

- návrh (stručný opis konštrukcií a ich základné charakteristiky pre statický výpočet, materiálové charakteristiky, zaťaženia),

- výpočtový model,

- záver.

Prílohy k statickému výpočtu tvoria výstupy zo software pre všetky uvažované modely/zaťaženia.

#### Situácia záberu pozemkov

Výkres obsahuje zakreslenie situácie oddiely/objektu do podkladu, ktorým je namiesto účelovej mapy grafická časť geometrického plánu (stav KN + PK) s uvedením jeho čísla, čísla parciel, katastrálne hranice s názvom katastrálnych území, katastrálne územie (územia) uviesť nad rozpisku každého výkresu, hranicu trvalých a dočasných záberov a záberov do jedného roka, os a staničenie oddielu/objektu, hektárovú sieť, mierku, označenie svetových strán; v pripojenej tabuľke zoznam dotknutých parciel (trvalý záber, dočasný záber, záber do jedného roka, vecné bremená). Mierka od 1:1 000 do 1:5 000 (podľa rozsahu objektu, tak, aby bol výkres čitateľný).

### Protihlukové opatrenia

Dokumentácia nasledujúcich objektov:

- protihlukové steny,

- sekundárne protihlukové opatrenia.

Citácie a odkazy v texte technickej správy budú previazané krížovými odkazmi so zdrojmi.

#### Technická správa

##### Všeobecné údaje

- údaje o objekte,

- názov stavby,

- číslo a názov objektu,

- miesto stavby,

- kraj,

- okres,

- katastrálne územie,

- druh stavby,

- vlastník / správca,

- údaje o stavebníkovi,

- názov,

- adresa sídla,

- IČO/DIČ,

- zriaďovateľ (názov spoločnosti, adresa sídla, IČO/DIČ),

- údaje o projektantovi objektu,

- Meno a Priezvisko / názov spoločnosti,

- adresa / adresa sídla,

- IČO/DIČ,

- zodpovedný projektant.

##### Použité podklady

##### Použité normy, predpisy, literatúra a elektronické zdroje

##### Popis funkčného a technického riešenia

- zmeny voči DÚR,

- základné údaje o objekte – uvedie sa konštrukcia, dĺžka, rozsah staničenia, materiály a povrchová úprava,

- väzba na ostatné stavebné objekty.

##### Popis napojenia na existujúci stav

- väzba na existujúcu infraštruktúru a zástavbu,

- väzby na existujúce inžinierske siete.

##### Úprava režimu povrchových a podzemných vôd a ich ochrana

##### Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác a údržbu

##### Charakteristika a popis technického riešenia pozemnej komunikácie

- z hľadiska starostlivosti o životné prostredie,

- z hľadiska bezpečnosti prevádzky zariadenia,

- z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby,

- popis riešenia voči agresívnemu prostrediu.

##### Výpočty

- statické, resp. stabilitné výpočty.

##### Situácia

Situácia sa vypracuje na geodetickom podklade - polohopisné a výškopisné zameranie, zameranie inžinierskych sietí (šedou, čiernou) a zobrazuje navrhnutý objekt (červenou), ostatné objekty stavby (inou farbou).

Situácia sa vypracuje spravidla v mierke 1:1 000, v prípade zložitých vzťahov sa použije mierka v zmysle STN 01 3466.

##### Pozdĺžny profil

Pozdĺžny profil sa vypracuje ako neprevýšený, v dĺžkovej mierke situácie.

##### Vzorové priečne rezy

Vypracúvajú sa na charakteristických a špecifických častiach objektu v M 1:50, prípadne M 1:100.

V prípade rekonštrukcií sa môžu vzorové priečne rezy kresliť aj farebne.

Vo vzorových priečnych rezoch musí byť zakreslená aj väzba na okolie, resp. iné časti stavby.

##### Charakteristické priečne rezy

Spracovávajú sa pre samostatne stojace protihlukové steny, resp. pre protihlukové steny, ktoré nie sú súčasťou cestného telesa. Zobrazuje začlenenie objektu do terénu, resp. stavby v charakteristických miestach spravidla v mierke M 1:100, resp. M 1:200. Maximálna vzdialenosť priečnych rezov nesmie prekročiť 100 m.

#### Iné výkresy na spresnenie technického návrhu

Vypracujú sa v prípadoch, keď je to potrebné na spresnenie technického návrhu. Ide predovšetkým o prehľadné výkresy, pohľady a schémy atypických konštrukcií v M 1:10 – M 1:100.

#### Schematické výkresy výstuže (ak sú potrebné)

Výkres zobrazuje schému výstuže všetkých konštrukčných prvkov (prahy, pilóty, stužujúce vence, atď.) Súčasťou je aj materiálová charakteristika betónov a betonárskej výstuže.

#### Vytyčovací výkres

Grafická úprava vytyčovacieho výkresu v zmysle STN 01 3469.

Vytyčovací výkres musí byť overený autorizovaným geodetom.

#### Situácia záberu pozemkov

Výkres obsahuje zakreslenie situácie oddiely/objektu do podkladu, ktorým je namiesto účelovej mapy grafická časť geometrického plánu (stav KN-C + KN-E) s uvedením jeho čísla, čísla parciel, katastrálne hranice s názvom katastrálnych území, katastrálne územie (územia) uviesť nad rozpisku každého výkresu, hranicu trvalých a dočasných záberov a záberov do jedného roka, os a staničenie oddielu/objektu, hektárovú sieť, mierku, označenie svetových strán; v pripojenej tabuľke zoznam dotknutých parciel (trvalý záber, dočasný záber, záber do jedného roka, vecné bremená). Mierka od 1:1 000 do 1:5 000 (podľa rozsahu objektu, tak, aby bol výkres čitateľný).

### Obslužné dopravné zariadenia a objekty údržby

#### Stredisko správy a údržby diaľnice/rýchlostnej cesty

Musí byť naprojektované v súlade s platnou Koncepciou rozmiestnenia stredísk správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike.

##### Sprievodná sprava

- identifikačné údaje o stavbe, stavebníkovi, projektantovi,

- účel stavby,

- zoznam objektov,

- zmeny voči DÚR,

- charakteristika územia,

- uvoľnenie objektov a pozemkov,

- základné údaje o stavbe (vybavenosť, bilancie plôch a pod.),

- dopravné napojenie,

- urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie,

- konštrukčné riešenie,

- väzby na ostatné objekty stavby,

- nároky na energie a ich zabezpečenie (elektrika, voda, tepelné hospodárstvo, pohonné látky, odpadové hospodárstvo a pod.),

- charakteristika a popis technického riešenia z rôznych hľadísk (starostlivosti o ŽP, BOZP, cestnej premávky, agresívnemu prostrediu, požiarnej ochrany),

- bilancie odpadov,

- riešenie stavebných objektov.

##### Koordinačná situácia (zastavovací plán)

Mierka koordinačných výkresov M 1:500, v prípade komplikovaných stavieb a úsekov v M 1:200.

Koordinačné výkresy obsahujú:

- polohopisné a výškopisné zameranie vrátane vrstevníc (existujúce stavby, dopravná infraštruktúra a inžinierske siete,

- hranice EKN parciel registra E a CKN parciel registra C s popisom, katastrálne hranice, prípadne hranice intravilánov obcí,

- vyznačené stavby a inžinierske siete určené na odstránenie,

- navrhované objekty a ich napojenie na existujúce objekty (všetky objekty podľa objektovej skladby),

- navrhované geotechnické sondy (súčasť geotechnického monitoringu),

- hranice obvodu stavby (vonkajšia hranica záberov),

- odstupové vzdialenosti vrátane vymedzenia požiarne nebezpečného priestoru, nástupných plôch a pod.,

- okótované odstupy navrhovaných stavieb od existujúcich stavieb alebo vlastníckej hranice pokiaľ to vyžaduje iný právny predpis,

- plochy navrhovaného zariadenia staveniska (s vyznačením vjazdov),

- jednotlivé objekty budú číslom objektu, prípadne jeho názvom,

- vypísané ochranné pásma (komunikácií, stavieb, inžinierskych sietí a pod.).

##### Dokumentácia objektov

Vypracuje sa pre každý objekt samostatne. Obsah dokumentácie je totožný ako pri objektoch vo voľnej trase.

V objektoch je potrebné spracovať všetky náležitosti vyplývajúce z iných predpisov (napr. protokoly určenia vonkajších vplyvov, certifikáty energetickej náročnosti a pod.).

##### Protipožiarne zabezpečenie stavby

Vypracuje sa v súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

##### Situácia záberu pozemkov

Výkres obsahuje zakreslenie situácie oddiely/objektu do podkladu, ktorým je namiesto účelovej mapy grafická časť geometrického plánu (stav KN + PK) s uvedením jeho čísla, čísla parciel, katastrálne hranice s názvom katastrálnych území, katastrálne územie (územia) uviesť nad rozpisku každého výkresu, hranicu trvalých a dočasných záberov a záberov do jedného roka, os a staničenie oddielu/objektu, hektárovú sieť, mierku, označenie svetových strán; v pripojenej tabuľke zoznam dotknutých parciel (trvalý záber, dočasný záber, záber do jedného roka, vecné bremená). Mierka od 1:1 000 do 1:5 000 (podľa rozsahu objektu, tak, aby bol výkres čitateľný).

#### Odpočívadlá (parkoviská, zástavky a objekty služieb)

Musí byť naprojektované s platnou Koncepciou rozmiestnenia a vybavenia odpočívadiel na diaľniciach a rýchlostných cestách v Slovenskej republike.

##### Sprievodná správa

- identifikačné údaje o odpočívadle, stavebníkovi, projektantovi,

- účel stavby,

- zoznam objektov,

- zmeny voči DÚR,

- charakteristika územia,

- uvoľnenie objektov a pozemkov,

- základné údaje o odpočívadle (vybavenosť, bilancie plôch a pod.),

- dopravné napojenie,

- urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie,

- konštrukčné riešenie,

- väzby na ostatné objekty stavby,

- nároky na energie a ich zabezpečenie (elektrika, voda, tepelné hospodárstvo, pohonné látky, odpadové hospodárstvo a pod.),

- charakteristika a popis technického riešenia z rôznych hľadísk (starostlivosti o ŽP, BOZP, cestnej premávky, agresívnemu prostrediu, požiarnej ochrany),

- bilancie odpadov,

- riešenie stavebných objektov.

Stavebné objekty na odpočívadle spravidla v tomto usporiadaní:

- terénne úpravy,

- vegetačné úpravy,

- spevnené plochy,

- korporátne objekty (podľa vybavenia odpočívadla),

- drobná architektúra,

- vonkajšia kanalizácia dažďová (vrátane ORL),

- vonkajšia kanalizácia splašková (vrátane ČOV),

- vodovodná prípojka,

- prípojka VN,

- trafostanica,

- vonkajší rozvod NN,

- verejné osvetlenie.

Objektová skladba sa môže prispôsobiť v závislosti od typu a výbavy odpočívadla.

##### Koordinačná situácia (zastavovací plán)

Mierka koordinačných výkresov M 1:500, v prípade komplikovaných stavieb a úsekov v M 1:200.

Koordinačné výkresy obsahujú:

- polohopisné a výškopisné zameranie vrátane vrstevníc (existujúce stavby, dopravná infraštruktúra a inžinierske siete,

- hranice EKN parciel registra E a CKN parciel registra C s popisom, katastrálne hranice, prípadne hranice intravilánov obcí,

- vyznačené stavby a inžinierske siete určené na odstránenie,

- navrhované objekty a ich napojenie na existujúce objekty (všetky objekty podľa objektovej skladby),

- navrhované geotechnické sondy (súčasť geotechnického monitoringu),

- hranice obvodu stavby (vonkajšia hranica záberov),

- odstupové vzdialenosti vrátane vymedzenia požiarne nebezpečného priestoru, nástupných plôch a pod.,

- okótované odstupy navrhovaných stavieb od existujúcich stavieb alebo vlastníckej hranice pokiaľ to vyžaduje iný právny predpis,

- plochy navrhovaného zariadenia staveniska (s vyznačením vjazdov),

- jednotlivé objekty budú číslom objektu, prípadne jeho názvom,

- vypísané ochranné pásma (komunikácií, stavieb, inžinierskych sietí a pod.).

##### Dokumentácia objektov

Vypracuje sa pre každý objekt samostatne. Obsah dokumentácie je totožný ako pri objektoch vo voľnej trase.

V objektoch je potrebné spracovať všetky náležitosti vyplývajúce z iných predpisov (napr. protokoly určenia vonkajších vplyvov, certifikáty energetickej náročnosti a pod.).

##### Protipožiarne zabezpečenie stavby (v prípade ak je potrebné)

Vypracuje sa v súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

##### Situácia záberu pozemkov

Výkres obsahuje zakreslenie situácie oddiely/objektu do podkladu, ktorým je namiesto účelovej mapy grafická časť geometrického plánu (stav KN + PK) s uvedením jeho čísla, čísla parciel, katastrálne hranice s názvom katastrálnych území, katastrálne územie (územia) uviesť nad rozpisku každého výkresu, hranicu trvalých a dočasných záberov a záberov do jedného roka, os a staničenie oddielu/objektu, hektárovú sieť, mierku, označenie svetových strán; v pripojenej tabuľke zoznam dotknutých parciel (trvalý záber, dočasný záber, záber do jedného roka, vecné bremená). Mierka od 1:1 000 do 1:5 000 (podľa rozsahu objektu, tak, aby bol výkres čitateľný).

### Prevádzkové prvky (SSZ, ITS, premenné dopravné značenie, a pod.)

Dokumentácia nasledujúcich objektov:

- inteligentné systémy (informačný technologický systém ITS, napr. RWIS, RSD),

- meteorologické zariadenia a hlásiče námrazy,

- zariadenia dopravného prieskumu (sčítače dopravy, merače výšky vozidiel, snímače a detektory vozidiel, analyzátory dopravy),

- uzatvorený televízny okruh CCTV (kamerový systém),

- zariadenia na riadenie dopravy (premenné dopravné značky PDZ, značky s prevádzkovými informáciami ZPI, svetelné signalizačné zariadenia SSZ a návestidlá),

- dispečerské zariadenie na usmernenie cestnej premávky.

Súčasťou DSP je funkčná špecifikácia – podrobný funkčný návrh systémov. Podrobnosti návrhu sú riešené v TP 029 „Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia pozemných komunikácií“, TP 030 „Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia“ a príslušné STN. Funkčná špecifikácia nesmie definovať konkrétnych výrobcov alebo konkrétne softwarové či vývojové systémy, ani špecifikovať také ich vlastnosti, z ktorých vyplýva určenie konkrétneho výrobcu/dodávateľa alebo obmedzenej skupiny výrobcov/dodávateľov softwaru.

Dokumentácia je delená na stavebnú a technologickú časť

(a) Stavebná časť (objekty 00):

Rieši zvláštne požiadavky na umiestnenie, montáž, vybudovanie stavebných technologických objektov, ktoré je potrebné vybudovať (rozvádzače, portály, stožiare, stĺpy, iné nosné a podporné konštrukcie, zvláštne požiadavky na priestory na operátorských pracoviskách a pod., samostatné technologické objekty napr. káblovody, vzduchotechnické kanály a pod.)

#### Technická správa

Obsah primerane oddielu/objektu.

##### Identifikačné údaje

##### Popis oddielu/objektu

##### Zmeny oproti DUR a ich zdôvodnenie

- zmeny a požiadavky na riešenie,

- väzby na existujúce inžinierske siete,

- súvisiace objekty/súbory,

- vytýčenie stavby,

##### Podklady (podklady PD, normy a predpisy, použité skratky)

##### Popis funkčného a technického riešenia (trasy, rozvádzače, napájacie a komunikačné vedenie)

##### Riešenie napájania elektrickou energiou (údaje napojenia a ukončenia rozvodu)

- energetická bilancia,

- stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie,

- napäťové siete a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom,

- uzemnenie a ochrana pred účinkami bludných prúdov,

- predpokladané hlavné vonkajšie vplyvy,

- ochrana pred nepriaznivými účinkami statickej a atmosférickej elektriny a prepätia,

- zaradenie EZ podľa miery ohrozenia,

- vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev.

##### Zvláštne požiadavky na vyhotovenie a kvalitu

##### Charakteristika a popis technického riešenia oddielu/objektu z hľadiska:

- starostlivosti o životné prostredie,

- bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky zariadenia, požiarna ochrana,

- bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzke stavebných zariadení počas výstavby.

##### Bilancia odpadov a nakladanie s nimi

#### Prílohy k technickej správe:

Podľa potreby:

- statické výpočty,

- zoznam strojov a zariadení,

- iné podľa potreby.

#### Výkresy

##### Prehľadná situácia

Rozmiestnenie jednotlivých zariadení a funkčných členov prevádzkových prvkov a zaznačenie hlavnej trasy káblových vedení, vrátane napojenia na nadväzujúce objekty/súbory a inžinierske siete v primeranej mierke v podklade.

##### Montážna schéma káblov

Blokové schémy prepojenia rozvádzačov.

##### Rozvádzače

Jedno- resp. viac pólové schémy rozvádzačov.

##### Stavebno-technické riešenie

Podľa potreby schematické výkresy:

- umiestnenia portálov,

- zariadení,

- káblových vedení,

- rozvádzačov,

- iné nosné a podporné konštrukcie,

- zvláštne požiadavky na priestory na operátorských pracoviskách a pod.

##### Ďalšie výkresy

Na upresnenie technického riešenia oddielu/objektu, pokiaľ je požadovaný príslušným úradom a nie je predmetom iného oddielu/objektu (Vytyčovací výkres a pod.)

(b) Technologická časť (objekty 11)

#### Technická správa

Obsah primerane oddielu/objektu.

##### Identifikačné údaje

##### Popis oddielu/objektu

##### Zmeny oproti DUR a ich zdôvodnenie

- zmeny a požiadavky na riešenie,

- väzby na existujúce inžinierske siete,

- súvisiace objekty/súbory,

- vytýčenie stavby.

##### Podklady

- podklady PD,

- normy a predpisy,

- použité skratky.

##### Popis funkčného a technického riešenia

- informačného systému,

- riešených technologických zariadení,

- technologických uzlov,

- pripojenie na SSÚ a pod.

##### Riešenie napájania elektrickou energiou

Údaje napojenia a ukončenia rozvodu:

- energetická bilancia,

- stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie,

- napäťové siete a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom,

- uzemnenie a ochrana pred účinkami bludných prúdov,

- predpokladané hlavné vonkajšie vplyvy,

- ochrana pred nepriaznivými účinkami statickej a atmosférickej elektriny a prepätia,

- zaradenie EZ podľa miery ohrozenia,

- vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev.

##### Zvláštne požiadavky na vyhotovenie a kvalitu

##### Charakteristika a popis technického riešenia oddielu/objektu z hľadiska:

- starostlivosti o životné prostredie,

- bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky zariadenia, požiarna ochrana,

- bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzke stavebných zariadení počas výstavby.

##### Bilancia odpadov a nakladanie s nimi

#### Prílohy k technickej správe

Podľa potreby:

- zoznam strojov a zariadení,

- výpočty,

- tabuľky,

- iné.

#### Výkresy

##### Montážne schémy káblov

Blokové schémy prepojenia rozvádzačov a riešených zariadení.

##### Ďalšie výkresy

Na upresnenie technického riešenia oddielu/objektu, pokiaľ je požadovaný príslušným úradom a nie je predmetom iného oddielu/objektu (Vytyčovací výkres a pod.)

### Ostatné objekty

Dokumentácia nasledujúcich objektov:

- ostatné cesty,

- rekultivácie,

- vegetačné úpravy,

- úpravy meliorácií,

- všetky inžinierske siete.

#### Technická správa

##### Všeobecné údaje

- údaje o objekte,

- názov stavby,

- číslo a názov objektu,

- miesto stavby,

- kraj,

- okres,

- katastrálne územie,

- druh stavby,

- vlastník/správca,

- údaje o stavebníkovi,

- názov,

- adresa sídla,

- IČO/DIČ,

- zriaďovateľ (názov spoločnosti, adresa sídla, IČO/DIČ),

- údaje o projektantovi objektu,

- Meno a Priezvisko / názov spoločnosti,

- adresa / adresa sídla,

- IČO/DIČ,

- zodpovedný projektant (Meno a Priezvisko, číslo autorizácie podľa SKSI, resp. oprávnenie podľa iného právneho predpisu).

##### Použité podklady

##### Použité normy, predpisy, literatúra a elektronické zdroje

##### Popis funkčného a technického riešenia

- zmeny voči DÚR,

- základné údaje o objekte,

- väzba na ostatné stavebné objekty.

##### Popis napojenia na existujúci stav

- väzba na existujúcu infraštruktúru a zástavbu,

- prístup na pozemky rozdelené stavbou,

- väzby na existujúce inžinierske siete.

##### Úprava režimu povrchových a podzemných vôd a ich ochrana

##### Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác a údržbu

##### Charakteristika a popis technického riešenia pozemnej komunikácie

- z hľadiska starostlivosti o životné prostredie,

- z hľadiska bezpečnosti prevádzky zariadenia,

- z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby,

- popis riešenia voči agresívnemu prostrediu.

##### Výpočty

- hydrotechnické výpočty (na základe aktuálnych podkladov z SHMÚ),

- statické, resp. stabilitné výpočty,

- iné výpočty a posudky podľa potreby (napr. protokoly o určení vonkajších vplyvov, energetické certifikáty a pod.).

#### Situácia

Situácia sa vypracuje na geodetickom podklade – polohopisné a výškopisné zameranie, zameranie inžinierskych sietí (šedou, čiernou) a zobrazuje navrhnutý objekt (červenou), ostatné objekty stavby (inou farbou).

Situácia sa vypracuje spravidla v mierke 1:1 000, v prípade zložitých vzťahov sa použije mierka v zmysle STN 01 3466.

#### Pozdĺžny profil

Pozdĺžny profil sa vypracuje v dĺžkovej mierke situácie a výškovej mierke s desaťnásobným prevýšením.

#### Vzorové priečne rezy

Vypracúvajú sa na charakteristických a špecifických častiach objektu v M 1:50, prípadne M 1:100.

V prípade rekonštrukcií sa môžu vzorové priečne rezy kresliť aj farebne.

Vo vzorových priečnych rezoch musí byť zakreslená aj väzba na okolie, resp. iné časti stavby.

#### Charakteristické priečne rezy

Zobrazuje začlenenie objektu do terénu, resp. stavby v charakteristických miestach spravidla v mierke M 1:100, resp. M 1:200. Maximálna vzdialenosť priečnych rezov nesmie prekročiť 100 m.

#### Iné výkresy na upresnenie technického návrhu

Vypracujú sa v prípadoch, keď je to potrebné na upresnenie technického návrhu. Ide predovšetkým o prehľadné výkresy, pohľady a schémy atypických konštrukcií v M 1:10 – M 1:100.

#### Schematické výkresy výstuže (ak sú potrebné)

Výkres zobrazuje schému výstuže všetkých konštrukčných prvkov (prahy, pilóty, stužujúce vence, atď.) Súčasťou je aj materiálová charakteristika betónov a betonárskej výstuže.

#### Vytyčovací výkres

Obsahom vytyčovacieho výkresu ostatných objektov je:

- rozpiska,

- zoznam súradníc a výšok prvkov priestorovej polohy,

- zobrazenie bodov ZVS vo výkrese a ich zoznam súradníc a výšok,

- zoznam súradníc a výšok ŠPS a nivelačných bodov ŠNS,

- požiadavka na presnosť vytýčenia definovaná stavebnou odchýlkou alebo odvolaním sa na krajné vytyčovacie odchýlky uvedené v príslušnej slovenskej technickej norme poprípade iným definovaním presnosti,

- zoznamy súradníc a výšok podrobných bodov všetkých lomových bodov konštrukčných prvkov objektu.

Charakteristické body a hlavné výškové body mosta funkčne nahradzujú body ZVS a jestvujúce body ŠNS a ŠPS.

Vytyčovací výkres musí byť overený autorizovaným geodetom a kartografom projektanta.

Grafická úprava vytyčovacieho výkresu v zmysle STN 01 3469.

#### Situácia záberu pozemkov

Výkres obsahuje zakreslenie situácie oddiely/objektu do podkladu, ktorým je namiesto účelovej mapy grafická časť geometrického plánu (stav KN-C+ KN-E) s uvedením jeho čísla, čísla parciel, katastrálne hranice s názvom katastrálnych území, katastrálne územie (územia) uviesť nad rozpisku každého výkresu, hranicu trvalých a dočasných záberov a záberov do jedného roka, os a staničenie oddielu/objektu, hektárovú sieť, mierku, označenie svetových strán; v pripojenej tabuľke zoznam dotknutých parciel (trvalý záber, dočasný záber, záber do jedného roka, vecné bremená). Mierka od 1:1 000 do 1:5 000 (podľa rozsahu objektu, tak, aby bol výkres čitateľný).

E 	PRÍLOHY

E.1	DOKLADOVÁ ČASŤ

- záznam o odsúhlasení smerového a výškového vedenia trasy pozemnej komunikácie, galériách, štôlňach a predportálových tunelových úsekoch podľa [STN 73 7507] a návrhu križovatiek objednávateľom,

- záznam o odsúhlasení skladby oddielov/objektovej skladby,

- záznam o odsúhlasení návrhu mostných objektov objednávateľom,

- záznam o odsúhlasení návrhu konštrukcií vozoviek objednávateľom,

- záznam o odsúhlasení rozsahu vyvolaných investícií,

- záznamy o prerokovaní dokumentácie v priebehu spracovania s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, správcami dotknutých ciest a inžinierskych sietí a ostatnými zainteresovanými subjektmi,

- záznamy o prerokovaní navrhovaných plôch pre stavebné dvory, skládky a medziskládky ornice, zeminy, plôch pre uloženie prebytočnej a nevhodnej zeminy, prístupových ciest na stavenisko, plôch pre rozprestretie prebytočnej ornice, zdrojov a miest napojení staveniska na inžinierske siete,

- doklady o odsúhlasení dokumentácie s dotknutými zložkami ŽSR a súhrnné stanovisko ŽSR,

- posúdenie dokumentácie Technickou inšpekciou,

- posúdenie dokumentácie dráhovým správnym orgánom,

- doklad o odsúhlasení dokumentácie tunela s príslušným Obvodným banským úradom,

- doklad o odsúhlasení požiarnej ochrany tunela s PHaZZ MV SR,

- vyjadrenie bezpečnostného technika tunelov k bezpečnostnej dokumentácií tunela,

- doklad o odsúhlasení návrhu dopravného značenia s príslušným Dopravným inšpektorátom PZ a doklad o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom,

- doklady o záverečnom odsúhlasení vyvolaných investícií s ich správcami alebo vlastníkmi doložené na ich hlavičkovom papieri (priložiť Zmluvy o budúcej zmluve o prevzatí jednotlivých stavebných objektov do majetkovej správy budúcich správcov alebo vlastníkov vyvolaných stavebných objektov),

- záznam zo záverečného prerokovania DSP,

- iné záznamy a doklady z priebehu spracovávania projektovej dokumentácie.

- záväzné stanoviská orgánov štátnej správy, samosprávy a ostatných dotknutých subjektov.

EF	PRIESKUMY A ŠTÚDIE

F1	DOPRAVNOINŽINIERSKE PRIESKUMY A ŠTÚDIE

Dopravnoinžinierske podklady je potrebné aktualizovať, nakoľko dopravnoinžinierske údaje sú staršie ako 3 roky.

Dopravný prieskum a Dopravný model budú spracované rozsahu podľa TP 019 s nižšie uvedenou špecifikáciou:

### F1.1 Dopravné prieskumy

### Dopravno-Inžinierske údaje

- Pri spracovaní je potrebné vychádzať z:

- výsledkov posledného celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022/2023

- údajov z mýtneho systému,

- výsledkov dopravných prieskumov vypracovaných v rámci tejto zákazky,

- nehodovosť na celej cestnej sieti v danom území.

### Dopravné prieskumy a vstupné dáta do dopravného modelu

Zhotoviteľ spracuje:

•	Profilový dopravný prieskum:

Vykoná sa pomocou automatických sčítačov dopravy (ASD), ktoré dokážu poskytnúť informácie o dátume a čase prejazdu každého vozidla (čas vo formáte „hh:mm“), smere jazdy a kategórii vozidla na základne dĺžky, pričom pred realizáciou zhotoviteľ skalibruje všetky ASD. Kategorizácia vozidiel bude nasledovná:

OA = osobné vozidlá vrátane motocyklov (vozidlá kategórie M1 alebo L),

LNA = ľahká nákladné vozidlá (vozidlá kategórie N1),

STNA = stredné nákladné vozidlá bez prívesu (vozidlá kategórie N2),

TNA = ťažké nákladné vozidlá (vozidlá kategórie N3) a tiež stredné nákladné vozidlá s prívesom,

BUS = autobusy (vozidlá kategórie M2 a M3).

Bude prebiehať nepretržite počas 14 po sebe nasledujúcich dní, o termíne realizácie bude zhotoviteľ informovať objednávateľa najneskôr 7 dní pred realizáciou daného prieskumu,

Umiestnenie ASD je nasledovné:

- úsek diaľnice D2 medzi MUK D2 x D4 Jarovce a štátnou hranicou SK/HU

- v lokalite kamier pre kordónový prieskum uvedený nižšie

na vetvách križovatiek, kde sa vykonáva smerový dopravný prieskum uvedený nižšie –	objednávateľ  odporúča vykonať obhliadku trasy a v tejto súvislosti navrhnúť optimálne rozmiestnenie profilov ASD,

•	Kordónový dopravný prieskum:

Vykoná takými prostriedkami, ktoré umožnia jednoznačnú identifikáciu EČV, čas prejazdu (formát „hh:mm“), smer jazdy a kategóriu vozidla s rozdelením na:

OA = osobné vozidlá vrátane motocyklov (vozidlá kategórie M1 alebo L),

LNA = ľahká nákladné vozidlá (vozidlá kategórie N1),

STNA = stredné nákladné vozidlá bez prívesu (vozidlá kategórie N2),

TNA = ťažké nákladné vozidlá (vozidlá kategórie N3) a tiež stredné nákladné vozidlá s prívesom,

BUS = autobusy (vozidlá kategórie M2 a M3).

Bude prebiehať nepretržite 12 hodín v rámci jedného bežného pracovného dňa (od 06:00 do 18:00), ale počas vykonávania profilového dopravného prieskumu. O termíne realizácie bude zhotoviteľ informovať objednávateľa najneskôr 7 dní pred realizáciou daného prieskumu,

Umiestnenie kamier je nasledovné:

- úsek diaľnice D4 medzi MUK D2 x D4 Jarovce – MUK D4 x I/2

- úsek cesty I/2 medzi MUK D4 x I/2 a Rusovcami

- úsek cesty I/2 medzi Rusovcami a štátnou hranicou SK/HU

Bude vyhodnotení prostredníctvom matice smerovania tak, že sa určí tzv. časová podmienka pre kvantifikáciu tranzitnej dopravy medzi jednotlivými stanovišťami kamier. Časová podmienka (časová matica) bude navrhnutá zhotoviteľom a schválená objednávateľom. Identifikácia smerovania tranzitnej dopravy sa vykoná medzi všetkými stanovišťami pomocou matice smerovania za každú kategóriu vozidiel osobitne. Následný prepočet 12 hodinového prieskumu na 24 hodín, týždenný priemer denných intenzít a ročný priemer denných intenzít (RPDI) vrátane uvedenia metodiky tohto prepočtu pre každú kategóriu vozidiel samostatne. Výsledná matica smerovania vo formáte RPDI pre každú kategóriu vozidiel samostatne.

•	Smerový dopravný prieskum:

Vykoná sa na križovatkách:

- I/2 x Čunovo (sever) – (48.03238, 17.16595),

- I/2 x Čunovo (juh) – (48.02584, 17.17048).

Vykoná takými prostriedkami, ktoré umožnia jednoznačnú identifikáciu smer jazdy v rámci križovatky, čas prejazdu (formát „hh:mm“) a kategóriu vozidla s rozdelením na:

OA = osobné vozidlá vrátane motocyklov (vozidlá kategórie M1 alebo L),

LNA = ľahká nákladné vozidlá (vozidlá kategórie N1),

STNA = stredné nákladné vozidlá bez prívesu (vozidlá kategórie N2),

TNA = ťažké nákladné vozidlá (vozidlá kategórie N3) a tiež stredné nákladné vozidlá s prívesom,

BUS = autobusy (vozidlá kategórie M2 a M3).

Bude prebiehať nepretržite 12 hodín v rámci jedného bežného pracovného dňa (od 06:00 do 18:00), ale počas vykonávania profilového dopravného prieskumu. O termíne realizácie bude zhotoviteľ informovať objednávateľa najneskôr 7 dní pred realizáciou daného prieskumu,

•	Zhotoviteľ využije údaje o počte prejazdov mýtnymi úsekmi na sledovanej sieti ciest prvej až tretej triedy v modelovanej oblasti na základe dát z mýtneho systému, ktoré poskytne objednávateľ po nadefinovaní požiadavky zhotoviteľom.

•	Analyzovať nehodovosť na danej cestnej sieti na základe štatistiky dopravnej nehodovosti za posledných 10 rokov v zmysle údajov dostupných v databázach Ministerstva vnútra SR.

•	Zhotoviteľ odovzdá:

Výsledky realizovaných prieskumov v editovateľnej forme s plným prístupom v programe Microsoft Excel, pričom všetky výpočty budú v tvare vzorca, nie ako hodnoty,

Výsledky smerového križovatkového dopravného prieskumu budú za každú križovatku:

- lokalizované na mapovom podklade s označenými vstupmi,

- rozdelené podľa vstupov,

- s časovým intervalom 15 minút,

- rozdelené podľa kategórie vozidiel,

- vyjadrené v skutočných vozidlách a každý interval prepočítaný aj na jednotkové vozidlá s uvedenými prepočtovými koeficientami,

- agregované skutočné aj jednotkové vozidlá za celú križovatku s určením dopoludňajšej a popoludňajšej špičkovej hodiny a skladbou dopravného prúdu za celú dobu prieskumu,

- agregované výsledky prepočítané na RPDI, v prípade, že pri križovatke nebol vykonaný profilový dopravný prieskum, môže zhotoviteľ použiť priebeh intenzít z iného najbližšieho sčítača profilového dopravného prieskumu.

Výsledky profilového dopravného prieskumu budú:

- smerovo rozdelené,

- s časovým intervalom 1 hodina,

- rozdelené podľa kategórií vozidiel,

- prepočítané na RPDI.

Výsledky kordónového dopravného prieskumu budú:

- vo forme matice zdrojov a cieľov ciest,

- pre každú kategóriu vozidiel zvlášť,

- vyhodnotené na základe časových matíc, ktorú navrhne zhotoviteľ a odsúhlasí objednávateľ,

- prepočítané na priemer denných intenzít (PDI), týždenný priemer denných intenzít (TPDI) a ročný priemer denných intenzít (RPDI), pričom musia byť uvedené aj prepočtové koeficienty.

Zo všetkých prieskumov podrobné záznamy, vrátane elektronických kópií záznamových hárkov, záznamových súborov z detektorov, kamerových záznamov, GPS súradnice umiestnených zariadení, fotodokumentáciu, informácie o použitej technike a súhrnné vyhodnotenie s uvedením základných faktov o dopravnom správaní v území ako aj o skutočnostiach, ktoré mohli mať vplyv na dané dopravné správanie v čase realizácie prieskumov (dopravné nehody, uzávierky a pod.),

Výstupy z údajov uvedených vyššie je potrebné dodať vo forme sprievodnej správy s tabuľkovými a grafickými prílohami.

### F1.2 Dopravný model a prognóza

Vyžaduje sa spracovanie dopravného modelu v prostredí špecializovaného medzinárodne uznávaného softvéru na dopravné modelovanie automobilovej dopravy pre súčasný stav a určené roky prognózy.

Požiadavky na dopravný model:

Makroskopická časť

Komunikačná sieť dopravného modelu súčasného stavu bude zahŕňať posudzovaný projekt a ostatné diaľnice D2 a D4, cesty I. a II. triedy ako aj dopravne významné komunikácie III. triedy.

Zonálne členenie bude prispôsobené relatívnemu objemu prepravných vzťahov a zahŕňa riešenú oblasť, obce Čunovo a Jarovce vo vyššej miere podrobnosti.

Vytvorenie modifikovaného 3-stupňového syntetického dopravného modelu obsahuje nasledovné kroky:

Generovanie prepravných vzťahov

Predpokladá sa dezagregované generovanie prepravných vzťahov v osobnej doprave (IAD) prinajmenšom pre skupiny obyvateľov s dostupným automobilom. Generovanie prepravných vzťahov v nákladnej doprave sa nepožaduje (bude súčasťou rozdelenia prepravných vzťahov). Nákladnú dopravu je možné modelovať zjednodušene vytvorením záťažovej matice z údajov z mýtneho systému a kalibrovanú na vykonané profilové a smerové prieskumy.

Distribúcia prepravných vzťahov

Rozdelenie prepravných vzťahov v individuálnej osobnej doprave (IAD) má zohľadňovať cestovný čas a štrukturálne veličiny riešeného územia.

Zaťaženie komunikačnej siete

Pridelenie na sieť bude realizované pomocou štandardných algoritmov rovnovážneho prideľovania na základe parametrizovaných funkcií utility zohľadňujúcich čas alebo vzdialenosť prepravy, ako aj náklady na spoplatnenie. Parametre funkcie utility môžu byť prevzaté z Dopravného modelu SR, prípadne iného relevantného modelu. Požaduje sa zohľadnenie zdržania pri jazde v závislosti od naplnenia kapacity (impedancie) na úsekoch a v uzloch (križovatkách).

Záťažové matice budú rozdelené na vonkajšiu (kordónovú časť) a vnútornú dopravu.

Pri spracovávaní dopravného modelu zhotoviteľ vytvorí dopravný model súčasného stavu. Po vytvorení a uspokojivom skalibrovaní, ktoré odsúhlasí objednávateľ, sa použije na modelovanie vplyvu navrhovaného projektu.

Kalibrácia modelu

Kalibrácia a validácia dopravného modelu súčasného stavu bude posúdená na základe Geoffrey E. Haversovho vzťahu (GEH<5 pre 85% profilov z profilového a smerového dopravného prieskumu).

Makroskopický model bude vypracovaný na ročné priemery intenzít dopravy odvodené z prieskumov a spracovaný pre všetky roky prognózy.

Objednávateľovi bude makroskopický dopravný model poskytnutý v editovateľnej podobe, spustiteľnej v softvéri, v ktorom bol model vytvorený (vo formáte napr. *.ver). V prípade ak bude model spracovaný v manažéri scenárov, tak ten sa stáva súčasťou dodávky vrátane všetkých použitých súborov (filtre, grafické parametre, procedúry, modifikácie, apod.).

Makroskopická časť dopravného modelu bude spracovaná pre ročný priemer denných intenzít pre všetky roky prognózy.

Modelované roky prognózy sú stanovené nasledovne:

•	súčasný stav (rok vykonania prieskumov),

•	rok uvedenia stavby do prevádzky,

•	+ 10 rokov od uvedenia stavby do užívania,

•	+ 20 rokov od uvedenia stavby do užívania,

•	+ 30 rokov od uvedenia stavby do užívania.

Mikroskopická časť

Je nutné celú oblasť posúdiť dynamickou mikrosimuláciou, ktorou sa má preukázať spoľahlivosť navrhovanej stavby z dopravno – kapacitného hľadiska.

Rozsah simulovanej oblasti bude pokrývať minimálne cestnú sieť pokrytú smerovým križovatkovým prieskumom a profilovými prieskumami a musí byť vopred schválený Objednávateľom.

Mikroskopická časť dopravného modelu bude spracovaná pre prieskumom stanovenú rannú a popoludňajšiu špičkovú hodinu pre všetky roky prognózy.

Modelované roky prognózy sú stanovené nasledovne:

•	súčasný stav (rok vykonania prieskumov),

•	rok uvedenia stavby do prevádzky,

•	+ 20 rokov od uvedenia stavby do užívania.

Štatistické vyhodnotenie mikrosimulácie bude spracované pre významné križovatkové uzly v riešenej oblasti.

Sledované budú nasledovné charakteristiky na vjazdoch do križovatky:

•	priemerná dĺžka kolóny,

•	nárazová dĺžka kolóny,

•	priemerné časové zdržanie vozidiel,

•	priemerná jazdná rýchlosť.

Celá oblasť bude zároveň zhodnotená na základe vizuálneho sledovania simulovaného zaťaženia (videozáznamy z mikrosimulácie) a zároveň bude vyhodnotené časové zdržanie prejazdu celou oblasťou.

Dopravný model bude spracovaný aj pre všetky navrhované varianty.

Objednávateľovi bude dopravný model poskytnutý v editovateľnej podobe, spustiteľnej v softvéri, v ktorom bol model vytvorený (vo formáte napr. *.inpx). V prípade ak bude model spracovaný v manažéri scenárov, tak ten sa stáva súčasťou dodávky.

Údaje o intenzitách dopravy z modelu budú zároveň vstupnými údajmi pre dopravno – kapacitný výpočet podľa TP 102.

Sprievodná správa k dopravnému modelu:

Obsahuje najmä:

• prehľad a popis modelovaných scenárov a variantov,

• definovanie modelovaného územia,

• definovanie štruktúry modelu – rozlišované druhy dopravy a vozidiel,

• vstupné, kalibračné a výstupné údaje použité v modeli,

• metodika prognózy (s rozlíšením osobnej a nákladnej dopravy), vrátane použitých, resp. prepočítaných koeficientov rastu dopravy

• závery a odporúčania z hľadiska dopravného modelovania.

Tabuľkové prílohy

Pre jednotlivé modelované scenáre a varianty zahŕňajú najmä:

• základné parametre vybraných významných úsekov dotknutej cestnej siete (dĺžka, kapacita, kategória, funkčná trieda, typ územia a iné podľa potrieb CBA),

• súčasné a výhľadové modelované intenzity, rýchlosti a jazdné časy uvažovaných skupín vozidiel na vybraných úsekoch dotknutej cestnej siete podľa potrieb CBA.

Grafické prílohy

Pre jednotlivé modelované scenáre a varianty zahŕňajú najmä:

•   kartogramy súčasného stavu a výhľadovej dopravy v daných časových horizontoch a s rozlíšením druhu vozidiel podľa požiadaviek Objednávateľa,

•  kartogramy naplnenia kapacity,

• rozdielové kartogramy projektových alternatív/variantov voči nulovému variantu (príp. medzi projektovými alternatívami/variantmi navzájom).

Objednávateľovi budú poskytnuté všetky vstupné údaje, predpoklady kalkulácie, výpočty a výsledky, ktoré boli použité v jednotlivých krokoch kapacitného posúdenia a odovzdané v editovateľnom a plne prístupnom formáte (vrátane použitých vzorcov). Výstupy z údajov uvedených vyššie je potrebné dodať vo forme sprievodnej správy s tabuľkovými a grafickými prílohami.

### F1.3 Dopravno-inžinierska analýza

- prepočet modelovanej skladby vozidiel podľa podrobnej kategorizácie Celoštátneho sčítania dopravy, V prípade, že súčasťou riešenia je tunel, tiež skladba podľa STN 73 7507 a určenie podielu vozidiel s nebezpečným nákladom na celkovej doprave (podľa druhu nebezpečných nákladov),

- analýzu nehodovosti a nehodových úsekov, vrátane prognózy,

- kapacitné posúdenie úsekov na výhľadové zaťaženie v jednotlivých horizontoch, vrátane popisu predpokladov, použitých vstupov, vzorcov, vyplnených príslušných formulárov, nomogramov a sprievodných čiastkových výpočtov,

- kapacitné posúdenie križovatiek na výhľadové zaťaženie v jednotlivých horizontoch, vrátane popisu predpokladov, vstupov, vzorcov, vyplnených príslušných formulárov, nomogramov a sprievodných čiastkových výpočtov,

- analýzu potreby prídavných pruhov (pomalé vozidlá),

- analýzu tvaru križovatiek, vrátane odporúčania typu vetiev mimoúrovňových križovatiek pre jednotlivé smery (priame, polopriame, nepriame, vratné),

Kapacitné posúdenia je potrebné vykonať:

- pre nulový variant pre súčasný stav,

- pre projektový variant pre rok spustenia stavby do prevádzky,

- pre +20 rokov od spustenia stavby do prevádzky,

- pre posledný rok, v ktorom je nulový alebo projektový variant ešte vyhovujúci,

- pre predchádzajúci či nasledujúci rok s významnou zmenou prepravných vzťahov v území (ak sa predpokladá, napr. pod vplyvom iných zmien dopravnej siete alebo využitia územia).

F2 	ENVIROMENTĹNE PRIESKUMY A ŠTÚDIE

Environmentálne štúdie a prieskumy budú spracované v rozsahu potrebnom pre dokumentáciu pre stavebné povolenie s ohľadom na charakter stavby. Všetky environmentálne štúdie a prieskumy budú vypracované v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a predpisov.

Technické špecifikácie pre spracovanie environmentálnych prieskumov a štúdií sú uvedené v nasledujúcich bodoch:

F2.1. Rozptylová štúdia

Rozptylová štúdia bude vypracovaná v súlade s príslušnou legislatívou o ochrane ovzdušia a v súlade s príslušnými vykonávajúcimi predpismi v platnom znení, v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a predpisov, s návrhom účinných opatrení.

Predmetom rozptylovej štúdie je vyhodnotenie vplyvu realizácie investičného zámeru a posúdenie imisnej záťaže v súvislosti s plnením imisných limitov v okolí predmetného úseku investičného zámeru.

Minimálny rozsah štúdie:

- zdôvodnenie štúdie, popis posudzovaného úseku a stupeň prípravy, pre ktorý je štúdia určená,

- prehľad predošlých štúdií a podkladov týkajúcich sa emisií a imisnej záťaže posudzovaného úseku,

- parametre nevyhnuté pre overiteľnosť výsledkov modelovania (matematický model, výškový model, zdroj emisných faktorov, metodika, rozptylové parametre, veterná ružica atď.),

- rozptylový model vypracovaný na základe hmotnostných tokov vypočítaných minimálne pre tieto látky:

a)	suspendované častice PM10 so zahrnutím resuspenzie z povrchu vozovky a oterov brzdového obloženia, vozovky a pneumatík,

b)	suspendované častice PM2,5 so zahrnutím resuspenzie z povrchu vozovky a oterov brzdového obloženia, vozovky a pneumatík,

c)	benzo[a]pyren so zahrnutím resuspenzie z povrchu vozovky a oterov brzdového obloženia, vozovky a pneumatík,

d)	NO2 (samostatne priemerné ročné a maximálne hodinové hmotnostné toky pre výpočet priemerných ročných, resp. špičkových hodinových imisných príspevkov),

e)	NOx (len v prípade existencie osobitne chránených území alebo iných citlivých ekosystémov do vzdialenosti 500 m od posudzovanej komunikácie),

f)	CO (v prípade vysoko podlimitných hodnôt slovné hodnotenie),

- vyhodnotenie priemerných ročných imisných koncentrácii škodlivín, vrátane prachových častíc,

- vyhodnotenie minimálne pre:

- aktuálny stav v sledovanom území bez realizácie navrhovaného investičného zámeru (tzv. nulový variant),

- v roku odovzdania stavby do prevádzky,

- stav s realizáciou navrhovaného investičného zámeru vo výhľade 10 rokov a 20 rokov po predpokladanom spustení stavby do prevádzky

- okrem uvedených predikcií sa požaduje vyhodnotenie imisného zaťaženia aj pre etapu výstavby (s ohľadom na vstupné údaje),

- vyhodnotenie posúdiť s ohľadom na kumulatívne vplyvy z ostatnej cestnej dopravy

- grafické zobrazenie plošnej emisnej záťaže v rámci štúdie,

- návrh opatrení ako súčasť rozptylovej štúdie v prípade, ak vplyvom zámeru bude vyhodnotené zhoršenie podmienok pre plnenie imisného limitu,

- záverečné zhodnotenie.

2.2. Hluková štúdia a vibračná štúdia

F2.2.1 Hluková štúdia

Hluková štúdia bude vypracovaná v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov, v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a predpisov, a bude obsahovať návrh protihlukových opatrení s preukázaním ich predpokladanej účinnosti.

Minimálny rozsah štúdie:

- zdôvodnenie štúdie, stručný popis posudzovaného úseku a stupeň prípravy, pre ktorý je štúdia spracovaná,

- prehľad predošlých štúdií a použitých podkladov týkajúcich sa hlukovej záťaže posudzovaného úseku,

- použitá metodika výpočtu, základné nastavenie modelu a vstupné dáta ovplyvňujúce výsledky výpočtu spolu s popisom použitého softvéru pre výpočet,

- stanovenie a posúdenie súčasnej a výhľadovej hlukovej záťaže z cestnej dopravy meraním a predikciou (postup a požiadavky v súlade s TP 066 Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách),

- stanovenie hlukovej záťaže minimálne pre:

a) aktuálny stav v sledovanom území bez realizácie navrhovaného investičného zámeru (tzv. nulový variant),

b) v roku odovzdania stavby do prevádzky s uvažovaním protihlukových opatrení a bez nich,

stav s realizáciou navrhovaného investičného zámeru vo výhľade 10 rokov a 20 rokov po

c) predpokladanom spustení do prevádzky s uvažovaním protihlukových opatrení a bez nich,

- posúdenie hladín hluku z cestnej dopravy (mobilné zdroje hluku) a stacionárnych zdrojov hluku na chránené územie existujúcej aj plánovanej zástavby,

- posúdenie účinnosti a návrh protihlukových opatrení v súvislosti s ďalšími zdrojmi hluku z cestnej dopravy v dotknutom území,

- posúdenie účinnosti a návrh PHO v súvislosti s ďalšími zdrojmi hluku z cestnej dopravy v dotknutom území, v prípade zhoršenia hlukovej záťaže, nutnosť prehodnotenia parametrov navrhnutých PHO,

- posúdenie hlukovej situácie s ohľadom na prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku,

- predikcia hlukovej záťaže počas výstavby (s ohľadom na vstupné údaje),

- protihlukové opatrenia budú navrhnuté v zmysle aktuálne platných TP 052 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie) a TP 051 (Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien),

- posúdenie a návrh protihlukových opatrení v súvislosti s možnými kolíziami s vtákmi, v prípade preukázania kolízií, PHO navrhovať v zmysle TP 067,

- grafické zobrazenie plošnej hlukovej záťaže v rámci štúdie,

- záverečné hodnotenie.

V prípade preukázania potreby dodatočných PHO požadujeme v hlukovej štúdii zadefinovať ich presný rozsah v súlade s TP 052 Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie (napr. rozsah zasiahnutých objektov - parcelné čísla, súpisné čísla objektov vrátane počtu okien, plôch a otvorov, a situácie s vyznačením zasiahnutých objektov na podklade katastrálnej mapy, a pod.)

Spracovateľ hlukovej štúdie dodá všetky podklady nevyhnutné pre projektanta v rozsahu, aby mohol pre samostatné stavebné objekty stavby spracovať dokumentáciu za účelom získania potrebného povolenia/rozhodnutia.

- F2.2.2 Vibračná štúdia

- Štúdia bude vypracovaná s ohľadom na charakter predmetného investičného zámeru v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov, a v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a predpisov.

F2.3. Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov

Účelom inventarizácie biotopov je zmapovanie a vyčíslenie spoločenskej hodnoty biotopov národného a európskeho významu, ktoré sa nachádzajú na území dotknutom realizáciou investičného zámeru, a ktoré budú výstavbou poškodené alebo zničené.

Zoznam a spoločenská hodnota biotopov národného významu, biotopov európskeho významu a prioritných biotopov stanovuje vyhláška MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vypracovanie elaborátu slúži ako podklad k žiadosti na príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, o jeho súhlas so zásahom do biotopu európskeho alebo národného významu spôsobom, ktorý môže biotop poškodiť alebo zničiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a pozostáva z:

- Technická správa (podľa potreby fotodokumentácia),

- Situácia M 1:10 000,

- Podklad – Ortofotomapa s presným opisom trasy líniovej stavby,

- Hranice katastrálnych území,

- Zábery (trvalé, dočasné, ročné),

- Označenie inventarizačných lokalít.

Inventarizáciu je potrebné spracovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, podľa platných a schválených metodík ŠOP SR - Metodika mapovania nelesných biotopov (2014), Mapovanie lesných biotopov (2013), Katalóg biotopov Slovenska (Stanová a Valachovič, 2002), prípadne Katalóg biotopov Slovenska – Druhé, rozšírené vydanie (ŠOP SR, 2023) (zhotoviteľ spracuje dielo v súlade s aktuálne platnými a oficiálne schválenými Metodickými usmerneniami) a v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov.

Na základe Metodiky mapovania nelesných biotopov (ŠOP SR, 2014) a Mapovania lesných biotopov (ŠOP SR, 2013) vypracovať dokument, vrátane uvedenia riadne vyplnených mapovacích formulárov ku každej lokalite biotopov. Lokality/plochy sa vymedzia v GIS prostredí alebo pomocou GPS súradníc.

Mapovanie musí byť vykonané terénnym prieskumom ideálne vo vegetačnom období.

Identifikujú sa zasiahnuté/zabraté biotopy na plochách trvalého a dočasného záberu s uvedením:

- údajov plošnej výmery zasiahnutých/ zabratých biotopov ( m²),

- údajov plošnej výmery biotopu v rámci dotknutého územia (ha). Pri rozsiahlych polygónoch rovnorodých biotopov (lúky, pasienky, potočné biotopy, lesné porasty), ktoré výrazne presahujú aj mimo trvalý a dočasný záber plôch, bude identifikovaná výmera do vzdialenosti 500 m na každú stranu od osi líniovej stavby,

- údajov o plošnej výmere biotopov európskeho významu v rámci Slovenskej republiky (ha),

- K jednotlivým identifikovaným lokalitám biotopov európskeho a národného významu uviesť parcelné čísla pozemkov s uvedením dotknutých katastrálnych území. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vypočítať spoločenskú hodnotu zničených, resp. zabratých biotopov európskeho a národného významu (podklad pre súhlas podľa § 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Po kompletnom zmapovaní dotknutého územia zhotoviteľ spracuje samostatnú kapitolu mokrade a mokraďné biotopy (ďalej len „mokrade“) a chránené druhy rastlín (viď ďalšie požiadavky).

Ďalšie požiadavky na zhotoviteľa:

#### Mokrade

V zmysle § 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v dotknutom území identifikovať mokrade. Uviesť popis jednotlivých mokradí, stav ich ohrozenia, parcelné čísla pozemkov s uvedením dotknutých katastrálnych území, celkovej plošnej výmery mokrade a plošnej výmery trvalého/dočasného záberu mokrade.

#### Chránené druhy rastlín

V rámci Inventarizácie a spoločenského ohodnotenia biotopov európskeho a národného významu zmapovať v dočasnom a trvalom zábere navrhovanej stavby chránené druhy rastlín podľa prílohy č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Výskyt chránených druhov rastlín mapovať v rámci všetkých biotopov dotknutého územia, a teda aj vrátane biotopov, ktoré nie sú biotopmi európskeho a národného významu. Ich výskyt je potrebné uvádzať v jednotlivých polygónoch ako v prípade inventarizácie biotopov európskeho a národného významu (resp. v zmysle číslovania jednotlivých lokalít mapovaných biotopov).

Zhotoviteľ spracuje zoznam dotknutých chránených druhov rastlín, ktorý bude slúžiť ako podklad pre udelenie výnimky v § 40 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Výskyt chránených druhov rastlín musí byť zistený terénnym prieskumom, tzn. Zaznamenaním, resp. mapovaním jeho reálneho výskytu v dotknutom území.

#### Mapové podklady

Zmapované biotopy európskeho a národného významu vyznačiť v mierke M 1:10 000 (resp. v adekvátnej mierke) na podklade ortofotomapy s farebným odlíšením identifikovaného biotopu v dotknutom území (v prípade, ak je to možné) a biotopu v trvalom alebo dočasnom zábere.

Lokality jednotlivých biotopov číselne označiť v súlade s číslovaním jednotlivých lokalít podľa mapovacích formulárov a číslovania v textovej časti dokumentu. V mapových podkladoch je potrebné označiť aj lokality, v ktorých nie sú identifikované biotopy európskeho a národného významu, pre ktoré farebné odlíšenie nie je potrebné.

Zmapované mokrade vyznačiť na podklade ortofotomapy v mierke 1:10 000 (resp. resp. v adekvátnej mierke), farebne odčleniť mokrade identifikované v dotknutom území a mokrade nachádzajúce sa v trvalom a dočasnom zábere. Jednotlivé lokality je potrebné číselne označiť v súlade s číslovaním jednotlivých lokalít podľa mapovacích formulárov a číslovania v textovej časti dokumentu.

V mapových podkladoch uvádzať mierku, prehľadnú legendu a rozpisku.

F2.4. Migračná štúdia

Bude vypracovaná detailná štúdia v súlade s technickými predpismi TP 067 „Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy. Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava“. Zhotoviteľ diela musí zohľadniť výsledky (aj priebežné) štúdie „Primerané posúdenie na Natura 2000 vrátane kumulatívnych vplyvov“, ktorá bude spracovávaná súbežne.

Cieľom detailnej migračnej štúdie je identifikácia migračných trás v území predmetnej stavby a posúdenie jej technického riešenia za účelom zachovania migračnej priepustnosti a návrh prípadných doplňujúcich opatrení na elimináciu bariérového efektu stavby.

Zhotoviteľ vypracuje dielo v rozsahu zohľadňujúci charakter stavby a lokalitu jej budúceho umiestnenia. V prípade ak zhotoviteľ po dôkladnom preskúmaní územia neidentifikuje žiadny predpokladaný, existujúci konflikt stavby z pohľadu migračnej priepustnosti územia, žiadame vypracovať štúdiu, v rámci ktorej budú  tieto zistenia odôvodnené.

F2.5. Posúdenie súladu s Rámcovou smernicou o vodách

Ide o posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti v zmysle podmienok vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (ďalej „Rámcová smernica o vode“). Ustanovenia čl.4.7 Rámcovej smernice o vodách boli do slovenského právneho poriadku transponované predpísaním do zákona č.  364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Do dokumentácie je potrebné zapracovať vyhodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej investície na vodné útvary, ktorá bude následne podkladom Záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej vodnej správy (Okresný úrad v sídle kraja, ďalej len „OŠVS“), v ktorom OŠVS určí, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písmena b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

F2.6. Primerané posúdenie na Natura 2000 vrátane kumulatívnych vplyvov

Primerané posúdenie vplyvu projektu na sústavu európskych chránených území Natura 2000 bude vypracované v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v rozsahu a štruktúre podľa metodiky „Metodika primeraného hodnotenia vplyvov plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000“ (ŠOP SR, SAŽP, 2023).

V rámci primeraného posúdenia bude podrobne zohľadnený aj aspekt prioritných druhov a biotopov.

Zhotoviteľ štúdie je povinný v rámci kapitol zaoberajúcich sa územiami Natura 2000 spracovať vyhodnotenie tak, aby zohľadnilo aj Programy starostlivosti dotknutých území Natura 2000 (ďalej iba „Programy starostlivosti“). V prípade, ak Programy starostlivosti nie sú spracované, zhotoviteľ v priebehu spracovania diela upovedomí verejného obstarávateľa o danej skutočnosti. V prípade, ak sú Programy starostlivosti spracované, je potrebné, aby zhotoviteľ zhodnotil, či posudzovaný projekt, resp. jeho varianty vplývajú na dosiahnutie plnenia cieľov Programov starostlivosti. Súčasťou požadovaného vyhodnotenia bude aj odkaz v elektronickej forme na Programy starostlivosti – ak sú spracované.

Zhotoviteľ rovnako musí zohľadniť informácie o územiach Natura 2000, ktoré sú v čase spracovania diela v etape prípravy na doplnenie do Národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu ak informácia o ich doplnení je k dispozícii alebo táto informácia bude k dispozícii v priebehu spracovania diela.

F2.7. Posúdenie na klimatické zmeny

Východiskovým dokumentom pre vypracovanie štúdie bude „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia 2018“. Dokument je dostupný na webovom sídle: (zdroj: https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf). Požaduje preveriť zraniteľnosť a riziká projektu súvisiace so zmenou klímy vrátane nastavenia adekvátnej adaptácie projektu.

Zároveň je spracovateľ štúdie povinný vypracovať dielo v súlade s aktuálne platnými a oficiálne schválenými usmerneniami/metodikami/právnymi predpismi a pod., ktoré vojdú do platnosti, resp. budú schválené aj počas spracovania diela, prípadne s usmerneniami, ktoré počas spracovania diela spracovateľovi poskytne obstarávateľ.

V súlade so strategickým dokumentom sa požaduje vyhodnotiť:

- vplyv projektu na zmenu klímy,

- dopady zmien klímy na projekt,

- návrh technických opatrení v súlade s politikou adaptácie krajiny, miest a obcí,

- návrh adaptačných a mitigačných opatrení zohľadňujúc zároveň príslušné odporúčania a kritéria zásad DNSH (Do not significant harm, resp. po slovensky zásada nespôsobovať významné škody).

Pri vypracovaní štúdie je potrebné okrem vyššie uvedeného postupovať minimálne v rozsahu podľa metodického usmernenia Ministerstva dopravy SR z roku 2018: „Metodická príručka posudzovania dopadov zmeny klímy na veľké projekty v sektore doprava“. Dokument je dostupný na webovom sídle: (zdroj: https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/metodika-posudenia-klimatickych-zmien).

Súčasne je pri vypracovaní štúdie potrebné zohľadniť relevantné odporúčania vyplývajúce z dokumentu „Oznámenie komisie - Technické usmernenie k zabezpečeniu odolnosti infraštruktúry proti zmene klímy v období 2021 – 2027“ (2021/C373/01).

Samostatnou súčasťou bude mapová príloha: Mapa zraniteľnosti projektu voči posúdeným rizikám klimatických zmien, v mierke 1:10 000 (príp. v adekvátnej mierke), ktorá bude obsahovať nasledovné náležitosti:

- prehľadná situácia projektu so zaznačenými rizikovými oblasťami/bodmi (zosuvné oblasti, mostné objekty, a iné),

- rizikové oblasti/body označené kótami s príslušným slovným popisom, respektíve názvom stavebných objektov,

- v mape voči týmto vyššie uvedeným rizikovým oblastiam znázornené rizikové klimatické javy (rizikové klimatické javy definované v zadanej metodike – Modul č.1),

- mierka, prehľadná legenda a rozpiska.

Do štúdie žiadame doplniť nasledovné informácie:

- identifikácia mostných objektov nad trvalými či občasnými vodnými tokmi. Informácie o maximálnej veľkosti povodne na akú je most konštruovaný (napr. Q100) poprípade i o zostávajúcej voľnej výške nad hladinou takej povodne,

- identifikácia častí trasy prechádzajúcich územím s výskytom geodynamických javov a popis opatrení na prevenciu ich aktivácie, respektíve k ochrane stavby a bezpečnosti prevádzky,

- identifikácia častí trasy prechádzajúcich územím s povodňovým rizikom,

- identifikácia častí trasy prechádzajúcich lesom,

- informácie o plánovanom systéme meteorologického / klimatického monitoringu - ak sú prvky tejto infraštruktúry (čidlá, automatické meracie stanice a pod.) a ich umiestnenie už súčasťou projektovej dokumentácie.

F2.8. Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (HIA)

Hodnotenie bude spracované v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MZ SR č. 233/2014 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie.

Textová časť bude spracovaná na formátoch A4, výkresová časť na formátoch A4 a ich násobkoch. Mapové prílohy budú farebné a budú obsahovať mierku, prehľadnú legendu a rozpisku.

F2.9. Dendrologický prieskum

Dendrologický prieskum bude spracovaný v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Bude zahŕňať:

 inventarizácie

 spoločenského ohodnotenia drevín

 podrobný dendrologický prieskum.

Požaduje sa vykonať aktualizáciu počtu všetkých zasiahnutých drevín a ich parametrov po spresnení majetkovej hranice trvalého  a dočasného záberu objektov celého úseku stavby.

Lokality výrubu je potrebné podrobne popísať, vrátane informácií o druhu pozemku podľa stavu registra KN-C, charakteru drevín - cestná zeleň, sprievodná vegetácia vodných tokov – brehové porasty, vetrolam, stromoradie, vegetácia v chránených územiach a pod.

Brehové porasty rozčleniť na dreviny, ktoré rastú medzi brehovými čiarami (v korytách vodných tokov), na pobrežných pozemkoch (pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze) a v inundačných územiach.

Poznámka: Inundačné územie je územie priľahlé k vodnému toku, ktoré je počas povodní zvyčajne zaplavované vodou vyliatou z koryta. Rozsah inundačného územia určuje okresný úrad vyhláškou.  SVP, š. p., ako správca vodohospodársky významných vodných tokov vypracováva pre lokalitu ležiacu pri neohradzovanom vodnom toku návrh na určenie rozsahu inundačného územia a predkladá ho okresnému úradu. Ak je to potrebné, SVP, š. p., navrhuje aj zmenu rozsahu inundačného územia. V prípade, že vodný tok nemá schválené inundačné územie dotknuté dreviny budú zaradené medzi ostatnú zeleň.

Pri jednotlivých lokalitách uvádzať nasledovné údaje:

- Názov lokality alebo poradové číslo

- K. ú.

- Umiestnenie lokality (intravilán – pozemky zastavaných území obce, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie, intravilán – pozemky zastavaného územia obce, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie /extravilán),

- Súhlas na výrub v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, č.135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách cestný zákon) v znení neskorších predpisov,

- Stupeň ochrany (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Pri brehových porastoch (medzi brehovými čiarami) doplniť:

- Riečny kilometer dotknutého vodného toku (začiatok a koniec lokality výrubu)

- Správca vodného toku

Pri cestnej zeleni doplniť:

- Trieda a č. cesty

- Správca cesty

- Cestný správny orgán

Dendrologický prieskum bude obsahovať sprievodnú správu s vyhodnotením inventarizovaných drevín a s výpočtom spoločenskej hodnoty ako podklad k žiadosti o povolenie výrubu drevín rastúcich mimo lesa.

Sprievodná správa bude členená na samostatné kapitoly ako podklad pre povolenie:

- na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

- na výrub drevín rastúcich v korytách vodných tokov, brehových porastov a porastov v inundačných územiach, orgánu štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z. z o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),

- na výrub cestnej zelene, na ktorú je potrebné požiadať o súhlas na výrub cestný správny orgán podľa § 14 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Lokality s výskytom drevín určených na výrub sa zakreslia do situácie v mierke M 1:10 000 (M 1:5 000,                      M 1:2 000, resp. adekvátnej mierky).

Výpočet spoločenskej hodnoty drevín, na ktoré sa vyžaduje súhlas na výrub podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je potrebné vypočítať podľa tohto zákona a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vypočítaná spoločenská hodnota sa upraví prirážkovým indexom podľa príslušnej prílohy k vyhláške.

Výpočet spoločenskej hodnoty sa vykoná samostatne pre každý strom a skupinu krov (nie hromadne podľa parametru obvodu drevín).

Pri vypočítanej spoločenskej hodnote drevín na výrub ktorých vydáva povolenie orgán štátnej vodnej správy a cestný správny orgán sa uvedie, že táto spoločenská hodnota má iba informatívny charakter.

Z dôvodu zvýšenia miery presnosti inventarizácie drevín, je nevyhnutné na určenie lokality v teréne a vyčíslenie jej plochy využívať  ručné zariadenia pre zber GIS dát s udávanou presnosťou GNSS 1-4 m. ktoré zobrazujú v reálnom čase situáciu predmetnej stavby  s trvalým a dočasným záberom plôch.

F2.10. Pedologický prieskum

Pedologický prieskum bude spracovaný v potrebnej podrobnosti pre zodpovedajúci stupeň projektovej prípravy, t. j. stupeň DSP, v zmysle:

- zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a o kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

- vyhlášky MP SR č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a o kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- metodického usmernenia č. 2341/2006-910, sekcia pozemkových úprav, MP SR.

Hlavným cieľom prieskumu je na základe prieskumných sond zistiť hrúbku kultúrnej vrstvy pôdy a na základe toho posúdiť a stanoviť hrúbku skrývky humusovej vrstvy na pozemkoch určených pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho využívania. Zároveň posúdiť kvalitu pôdy (BPEJ) a vhodnosť na jej ďalšie využite pri výstavbe resp. následných rekultiváciách.

Pedologický prieskum slúži ako jeden z podkladov k žiadosti o trvalé, alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy.

- situácia pedologického prieskumu M 1:5000, prípadne v adekvátnej mierke, (s vyznačením areálov BPEJ, pôdnych sónd a návrhom hrúbky skrývky humusového horizontu predmetnej stavby),

- plochy na odhumusovanie v navrhnutých hrúbkach,

- plochy nevhodné na odhumusovanie,

- sondy – popis sond a číslo sondy/staničenie,

- hranica BPEJ,

- katastrálne hranice,

- zábery (trvalé, dočasné, ročné),

- hranice pôdneho typu,

- Popis sond,

- Laboratórne rozbory/Protokoly z vykonaných skúšok.

F2.11. Ďalšie prieskumy, ktoré určí príslušný orgán štátnej správy

Požaduje sa vypracovať všetky prieskumy a štúdie aj nad rámec definovaných štúdií v zmysle týchto Súťažných podkladov v prípade, ak budú určené orgánom štátnej správy v rámci konaní spojených s povolením stavby, ktoré budú tvoriť podklad pre spracovanie predmetnej projektovej dokumentácie.

F3 	GEOLOGICKÉ PRIESKUMY

#### Podrobný inžiniersko-geologický prieskum a hydrogeologický prieskum

Podrobnejšie požiadavky na podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum sú v prílohe č. 9 k časti B.1 súťažných podkladov.

#### Štúdia využitia vyťaženého horninového materiálu

Štúdia sa zaoberá využitím horninového materiálu získaného vyťažením zo zárezov a tunelov z trasy danej stavby. Environmentálna vhodnosť vyťaženého materiálu na ďalšie využitie sa stanoví na základe odobratých vzoriek odborne spôsobilou osobou a následným laboratórnym posúdením a zatriedením materiálu v zmysle zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vyhodnotenie ďalšieho použitia vyťaženého materiálu bude závisieť od výsledku klasifikácie a od technických charakteristík posudzovaného vyťaženého materiálu a bude zadefinovaná environmentálna vhodnosť a množstvo použitia materiálu na základe jeho fyzikálnych a chemických vlastností.

V prípade, že pôjde o nekontaminovaný horninový materiál, a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vyťažený počas stavebných prác, a ak sa preukáže vhodnosť použitia materiálu na výstavbu v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol získaný, bude materiál použitý počas výstavby diela.

Štúdia sa tiež zaoberá návrhom polohy zemníkov a depónií, kde bude materiál uskladnený a taktiež návrhom dopravných trás na dané účely.

Štúdia obsahuje tiež návrh lokalít skládok pre nadbytočný a nevhodný materiál s návrhom optimálneho odvozu a ďalšieho zhodnotenia materiálu s minimalizáciou vplyvov na životné prostredie v súlade so zákonom č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

#### Seizmický prieskum

Seizmický prieskum sa vyhotovuje v zmysle Eurokódu 8, STN EN 1998-1. Výsledky zo seizmického prieskumu ovplyvňujú návrh a výpočty seizmickej odolnosti Diela v záujmovom území.

### F4. OSTATNÉ PRIESKUMY

#### Radónový prieskum

Neuplatňuje sa.

4.2	Korózny a geoelektrický prieskum

Korózny a geo-elektrický prieskum určuje stupeň korózneho ohrozenia železobetónového (napr. mosty, tunely, oporné konštrukcie, atď.), alebo podzemného kovového objektu, prípadne konštrukcie.

Prieskum je vyhotovený v súlade s:

- TP 081 „Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií“ a požiadaviek Rozborovej úlohy – Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií, časť I. Sprievodná správa, časť II. Návrh metodiky, [SSC, 2009],

- Smernicou MD SVP SR Č. D2-2450/1992,

- STN EN 13509, STN 03 8372.

Hlavnou úlohou prieskumu je pomocou terénnych meraní zistiť geoelektrické parametre koróznej agresivity prostredia v záujmovej lokalite (stupeň agresivity prostredia) a na jej základe stanoviť základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na dotknuté objekty pozemných komunikácií. Vyhodnotenie meraní bludných prúdov v podloží a potrebné opatrenia uviesť pre každý most samostatne.

Meranie pozostáva v stanovení prítomnosti a hustoty bludných prúdov v podloží z geoelektrického merania zdanlivého merného odporu zeminy podložia, pomocou Wennerovej metódy. Na základe zistených výsledkov sa stanoví v zmysle platnej legislatívy stupeň agresivity prostredia.

Obsahuje situáciu s vyznačenými:

- bodmi merania,

- súvisiacimi SO,

- orientáciou meračských liniek.

#### Archeologický prieskum

Archeologický prieskum sa vypracúva v zmysle:

- Metodickej inštrukcie k výkonu špecializovanej štátnej správy Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov na ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk pri uplatňovaní zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

- Úlohou prieskumu je zachovanie kultúrneho dedičstva prostredníctvom ochrany archeologických pamiatok v zmysle vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

- O nálezoch objavených počas stavby platí zákon č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí o tom, že stavebník nález ihneď ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, v tomto prípade Krajskému pamiatkovému úradu, ktorý má rozhodujúcu úlohu v procesoch predpisovania archeologických výskumov.

Základne postupy, princípy a povinnosti pri archeologickom náleze definuje zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a zákon č. 208/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

#### Pyrotechnický prieskum

Pyrotechnický prieskum sa vykonáva na území dotknutom realizáciou investičného zámeru s pravdepodobným výskytom munície, ktorý vyplýva z histórie daného územia (napr. na danom území prebiehali oslobodzovacie boje atď.).

V rámci prípravy stavby je úlohou pyrotechnického prieskumu vytvorenie historickej rešerše záujmového územia, v ktorom sa skompletizujú a spracujú všetky dostupné archívne materiály získané z kroník, rôznych historických záznamov, archívov, rozhovorov s pamätníkmi atď. vo vzťahu k možným výskytom nevybuchnutej munície. Na základe vyhotovenej historickej rešerše sa vytypujú lokality pre terény prieskum a z historických záznamov sa uvedú typy doteraz nájdenej munície respektíve predpoklad aký typ munície sa v stanovených lokalitách môže vyskytovať. Na základe daných informácií sú navrhnuté práce, ktoré znižujú riziko explózie nevybuchnutej munície respektíve vykonanie pyrotechnického monitorovania.

Výsledkom terénneho pyrotechnického prieskumu, ktorý prebieha spravidla tesne pred začiatkom výstavby je odstránenie rizík od hroziacej nekontrolovanej explózie nevybuchnutej munície na stavenisku, vypracovanie záverečného elaborátu po ukončení vyhľadávania nevybuchnutej munície, v ktorom je uvedený spôsob vyhľadávania nevybuchnutej munície, použité technické zariadenia, hĺbka prehliadnutého priestoru, typ nevybuchnutej munície respektíve výsledok prieskumu.

Práce sa vykonávajú v súlade so zákonom č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prílohy:

- situácia s označením lokalít pyrotechnického prieskumu.

#### Prieskum rádiového signálu

Neuplatňuje sa.

#### Svetelnotechnická štúdia

Komplexný pohľad na vplyv stavby pozemnej komunikácie na existujúce svetelné pomery v dotknutej oblasti a posúdenie vizuálnych podmienok na navrhovaných komunikáciách.

#### Ostatné podklady, prieskumy a štúdie

Diagnostické merania, vyžiadané prieskumy alebo špeciálne štúdie súvisiace s umiestením stavby.

EG 		SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA

G1.	DOKUMENTÁCIA MERAČSKÝCH PRÁC

1.1 Účelová mapa

1.2 Požiadavky na účelovú mapu polohopisu a výškopisu

- vyhotovenie účelovej mapy v mierke 1:1000 v štruktúre podľa ustanovení (TP 038 Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty, Vyhotovenie údržba a obnova),

- vyhotovenie účelovej mapy s presnosťou uvedenou v (TP 038 Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty, Vyhotovenie údržba a obnova),

- rozsah mapovania je definovaný na 300 m širokom páse pozdĺž navrhovanej cesty,

- zakreslenie hraníc katastrálnych území,

- vytýčenie inžinierskych sietí ich správcami a následné zameranie geodetom a kartografom projektanta,

- zakreslenie vytýčených inžinierskych sietí do účelovej mapy, pričom v jednom výtlačku účelovej mapy sa správnosť zakreslenia priebehu inžinierskych sietí potvrdzuje ich správcami,

- parametre (súradnice a výška v záväzných systémoch) lomových bodov jednotlivých inžinierskych sietí budú uvedené v samostatnej prílohe,

- vo vzťahu k nehnuteľnostiam sa zhotoviteľ riadi ustanoveniami (zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov),

- výsledky geodetických prác sa autorizačne overia podľa (zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov).

- zhotoviteľ si zabezpečí vstupy na pozemky,

- prípadné škody na porastoch a poľnohospodárskych kultúrach znáša zhotoviteľ,

Podklady pre geometrické plány:

- výkres: farebná tlač – účelová mapa + majetková hranica + hranica dočasných a ročných záberov a vecných bremien s číslovaním lomových bodov,

- zoznam súradníc lomových bodov trvalého, dočasného, ročného záberu a vecných bremien

Požiadavky na digitálny archív účelovej mapy polohopisu a výškopisu

- model terénu

- zoznam technická správa vo formáte *.pdf, *.docx,

- výkres účelovej mapy polohopisu a výškopisu bude vyhotovený v štruktúre podľa (TP 038 Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty, Vyhotovenie údržba a obnova), vo formáte *.dgn

- výkres zlomových línii v CAD  výmennom formáte *.dxf,  pre potreby projektanta *.dwg, *.dgn,

- vytvoriť 3D súradníc a výšok podrobných bodov v *.txt formáte oddelené medzerníkom, *xlsx

- zoznam súradníc a výšok použitých geodetických základov v *.txt formáte oddelené medzerníkom, *xlsx

- zoznam súradníc lomových bodov vytýčených inžinierskych sietí zoradené prehľadne podľa druhu v *.xlsx

- geodetické údaje geodetických bodov.

1.3 Vytyčovacia sieť

Základná vytyčovacia sieť (ZVS)

Technické podmienky:

- vytyčovacia sieť má tvar polygónu pozdĺž budúcej cesty, prevažne po jednej strane, vzdialenosť bodov do 300 m, parametre určiť s presnosťou mxy < 10 mm

- pri mostných objektoch a mimoúrovňových križovatkách vybudovať dostatočný počet bodov so závislou centráciou, parametre určiť aj v lokálnom súradnicovom systéme s presnosťou mXY < 5 mm

- rozmiestnenie bodov vytyčovacej siete musí byť navrhnuté tak, aby medzi nimi bola vzájomná viditeľnosť počas celej výstavby, ich poloha sa pred stabilizáciou odsúhlasí s odberateľom,

- kvalita vytyčovacej siete musí spĺňať technickú normu STN ISO 4463-1 Metódy merania v stavebníctve – meranie a vytyčovanie,

- návrh vytyčovacej siete musí spĺňať požiadavky §31 Vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 a musí byť písomne odsúhlasený obstarávateľom,

- body sa stabilizujú obetónovanou 2 m dlhou oceľovou pažnicou vyplnenou betónom min. 200 mm priemeru s klincovou značkou na vrchu, prípadná ochrana ohrozeného bodu skružou,

- body so závislou centráciou sa stabilizujú pilierom min. 300 mm priemeru (oceľový pilier vyplnený betónom 1,5 m nad zemou, 3 m pod úrovňou terénu – v závislosti od geologických pomerov), presnosť mxy < 5 mm a s nivelačnou značkou v spodnej časti piliera cca 30 cm nad úrovňou terénu,

- body sa chránia dvomi ochrannými tyčovými znakmi pri bode stabilizovanom pažnicou a jedným ochranným tyčovým znakom pri bode stabilizovanom pilierom  (OTZ – červenobielymi ), výšky 1,5 m nad terénom, na jednu tyč sa pripevní tabuľka s nápisom : „Vytyčovacia sieť rýchlostnej cesty č. bodu .... Poškodenie sa trestá ”,

- výškové určenie bodov – presnou niveláciou,

- novourčeným bodom prideliť čísla v súlade s predpisom „Inštrukcia na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností (984 420 I/93),

- elaborát musí spĺňať náležitosti platných predpisov a usmernení ÚGKK SR v prípade použitia metódy merania GPS,

- zhotoviteľ si zabezpečí vstupy na pozemky,

- prípadné škody na porastoch a poľnohospodárskych kultúrach znáša zhotoviteľ,

- po splnení všetkých podmienok vyššie uvedených inštrukcií, zabezpečiť prevzatie bodov VS príslušnou správou katastra,

- do výsledného elaborátu VS priložiť doklad o prevzatí bodov príslušnou správou katastra,

- vo vzťahu k nehnuteľnostiam sa zhotoviteľ riadi ustanoveniami § 14-17 zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,

- elaborát musí byť v súlade s „Inštrukciou na práce v polohových bodových poliach“ č. I 74.20.73.12.00 (984 121 I/93),

- výsledky geodetických prác sa autorizačne overujú v zmysle § 6 písmena d) – j) zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Elaborát vytyčovacej siete:

a. Technická správa

- rozbor presnosti, protokol vyrovnania polohovej siete, protokol vyrovnania nivelačných meraní, relatívne a absolútne charakteristiky presnosti

- náležitosti v zmysle platných predpisov a usmernení, globálna autorizovaná transformácia medzi pôvodnou realizáciou JTSK a realizáciou JTSK03

b. Prehľadný náčrt podrobného bodového poľa, mierka M=1:10000 (resp. 5000), spolu s ortofotomapou

c. Geodetické údaje o bodoch vytyčovacej siete, popis stabilizácie, fotodokumentácia

d. Zoznam súradníc bodov vytyčovacej siete, spôsob stabilizácie, katastrálne územie

e. Digitálna forma na CD, formát *.dgn a *.xls (resp. *.doc)

Elaborát vytyčovacej siete bude overený pečiatkou autorizovaného geodeta ( Zákon č. 215/1995 Z.z., §6, písm. d až j)

G2	DOKUMENTÁCIA NA MAJETKOVOPRÁVNE VYSPORIADANIE

2.1   Geometrické plány

Technické podmienky vyhotovenia:

- digitálne spracovanie, grafika v systéme Microstation (*.dgn) a aj v štruktúre ESID (*.dgn) tabuľky v systéme Excel (*.xlsx), výkaz výmer v systéme Excel  (*.xlsx),(tab. X.17, tab.X.19, tab.X.20, tab. X.22, tab. X.26), vo formáte *.xml, grafická časť vo formáte *.pdf, pre účely tlače tiež aj formát .pdf,

- GP sa vyhotovia v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00 /1997 a predpisov a usmernení v platnom znení ku dňu dodávky a budú overené príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom,

- novú majetkovú hranicu tvoria súradnice lomových bodov trvalých záberov daných projektom,

- v grafickej časti úradne neoverených kópií sa vyznačí os komunikácie (staničenie po 100 m ), čísla oddielov/objektov, hektárová sieť a mierka; na titulnej strane GP sa vypisuje príslušné staničenie diaľnice a čísla dotknutých oddielov/objektov,

- lomové body novovzniknutých parciel odsúhlasuje zodpovedný geodet objednávateľa,

- v prípade, že v katastrálnom území je súčasne vykonávaný  ROEP, PPÚ alebo ZRPS, geometrický plán sa s ním zosúladí,

- GP sa vyhotovia podľa katastrálnych území(spĺňajú podmienky na zápis do KN),

- nové parcelné čísla sa pričlenia po objektoch tak, aby tvorba parciel zodpovedala požiadavkám na zápis do KN na základe právnych listín a vyššie citovanej smernici § 6, bod 8,

- priebeh novej majetkovej hranice a návrh vlastníctva odsúhlasuje zodpovedný pracovník objednávateľa,

- v kolónke “vlastník” výkazu výmer sa vo všetkých objektov uvedie: Národná diaľničná spoločnosť a.s.,

- v grafickej časti sa vyznačujú aj susedné parcely dotknutých parciel,

- majetková hranica sa v teréne stabilizuje kovovými rúrkami  - až na požiadanie objednávateľa (pred odovzdaním staveniska); táto činnosť bude uhradená až po vytýčení majetkovej hranice.

2.2   Nájmy – dočasné zábery a zábery do jedného roka

Technické podmienky vyhotovenia:

Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv:

- digitálne spracovanie, grafika v systéme Microstation (*.dgn), a aj  v štruktúre ESID (*,dgn),  tabuľky v systéme Excel (*.xlsx), (tab.X.17, tab. X.18, tab. X.20, tab.X.22, tab. X.26), výkaz výmer v systéme Excel (*.xlsx) a vo formáte *.xml, grafická časť  formáte *.pdf,

- hranice dočasných záberov sú dané súradnicami lomových bodov daných projektom,

- podklady na uzatváranie nájomných zmlúv sa vyhotovujú ako geometrické plány s tým rozdielom, že namiesto nových parcelných čísel sa uvedie číslo objektu

- podklady na uzatváranie nájomných zmlúv sa úradne neoverujú,

- prehľad záberov podľa vlastníkov – v celom k.ú., k objektu a v aritmetickom poradí parciel; údaje musia súhlasiť s dokladmi o vlastníctve,

- vyhotovujú sa podľa katastrálnych území zvlášť podľa stavu popisných informácií KN a podľa stavu pôvodného pozemkového katastra,

- výkazy výmer sa vyhotovia ako pri GP v stĺpci „k parcele č.“ sa vypíše číslo príslušného objektu

- v grafickej časti sa vyznačí os komunikácie (staničenie po 100 m), hranice katastrálneho územia a zastavaného územia obce, čísla objektov, hektárová sieť a mierka; na titulnej strane GP sa vyznačí príslušné staničenie,

- hranice sa stabilizujú až na požiadanie objednávateľa, táto činnosť bude uhradená až po vytýčení hranice dočasných záberov.

- ostatné podmienky sú rovnaké ako pri geometrických plánoch,

- Identifikácie stavu KN pred zápisom geometrických plánov (časť G.2.1) a po zápise geometrických plánov do KN (z nového stavu vychádzajúce dočasné zábery a zábery do jedného roka). Formát - tabuľka *.xlsx, obsah: starý stav - parcela, register, LV, k. ú, výmera, druh pozemku, vlastník, geometrický plán, nový stav – parcela, register, LV, k. ú, výmera, druh pozemku, vlastník, dočasné zábery – diel, výmera, objekt, ročné zábery – diel, výmera, objekt.

2.3   Vecné bremená

Technické podmienky vyhotovenia:

- digitálne spracovanie, grafika v systéme Microstation (*.dgn), a aj v štruktúre ESID (*.dgn), tabuľky v systéme Excel (*.xlsx), výkaz výmer v systéme Excel (*.xlsx) (tab.X.17, tab.X.19, tab.X.20,tab.X.26)), a vo formáte *. xml, grafická časť vo formáte *.pdf,

- GP sa vyhotovia v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00/1997 a predpisov v platnom znení ku dňu dodávky, s vyznačením šírky ochranného pásma vedenia s vyčíslením plochy obmedzenia pre každú dotknutú parcelu,

- GP sa vyhotovia ako obmedzenie užívania v šírke ochranného pásma objektu danej projektom,

- priebeh inžinierskych sietí je daný projektovanými súradnicami lomových bodov, vyznačuje sa aj pod rýchlostnou cestou,

- GP sa vyhotovia podľa katastrálnych území, podľa stavu KN-C a KN-E katastra nehnuteľností,

- v prípade, že v katastrálnom území je súčasne vykonávaný  ROEP, PPÚ alebo ZRPS, geometrický plán sa s ním zosúladí,

- v grafickej časti neoverených GP sa vyznačí číslo objektu, hektárová sieť, mierka, hranice katastrálneho územia a zastavaného územia obce, staničenie komunikácie a priebeh inžinierskych sietí aj v trvalom zábere krížených objektov spolu s vyznačením šírky ochranného pásma vedenia,

- vyhotoví sa prehľad dotknutých parciel s uvedením čísla LV (PK vl.) a menom vlastníka.

- výkaz výmer sa vyhotoví s tým, že v časti „zmeny“ (tab. X.17) v stĺpci „k parcele č.“ sa vypíše číslo objektu príslušnej inžinierskej siete,

- GP nie je potrebné úradne overiť.

2.4   Výkupové elaboráty

Obsahom pre každé katastrálne územie  sú tabuľky prílohy č. X k časti B1

- zoznam dotknutých parciel sa vyhotoví v aritmetickom poradí podľa parcelného čísla a registra KN  – tab.č. X.2,

- prehľad záberov podľa vlastníkov – v celom k.ú., k objektu a v aritmetickom  poradí podľa parciel, údaje musia súhlasiť s dokladmi o vlastníctve – tab.č. X.21, X.23, X.24, X.25

- register vlastníkov stotožnených podľa dátumu narodenia/IČO –– tab.č.X.3

2.5   Situácia dotknutých pozemkov M 1:1 000

Výkres obsahuje zakreslenie koordinačného výkresu do podkladu, ktorým je namiesto účelového mapovania  grafická časť geometrického plánu (právny  a stav podľa registra CKN parciel registra C), čísla parciel, katastrálne hranice s názvom katastrálnych území, katastrálne územie (územia) uviesť nad rozpisku každého výkresu, hranicu trvalých a  dočasných záberov a záberov do jedného roka, os a staničenie objektu, hektárovú sieť, mierku, severku.

2.6   Zoznam dotknutých parciel

Tabuľková časť obsahuje zoznam dotknutých parciel (trvalý záber, dočasný záber, záber do jedného roka, vecné bremená) pre každý objekt zvlášť s uvedením katastrálneho územia a parcelných čísiel.

Príloha sa vyhotoví podľa katastrálnych území, objektov a druhu záberov pozemkov (trvalý, dočasný, záber do jedného roka, vecné bremeno).  tab.č. X.2, tab.č.X.27 a tab.č.X.28 vo formátoch *.xlsx a *.docx

Poznámka: v grafických prílohách požadujeme trvalý záber červenou farbou, dočasný záber modrou farbou a ročný záber tyrkysovou farbou v zmysle prílohy č. X tab.č. X.22 štruktúra ESID.

G3	DOKUMENTÁCIA NA TRVALÉ A DOČASNÉ ODŇATIE PP A VYŇATIE Z LP

Dokumentácia sa vyhotoví osobitne pre PP a LP.

3.1  Dokumentácia na trvalé a dočasné odňatie PP (ďalej len Dokumentácia)

Dokumentácia sa vypracuje v zmysle Zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a vyhlášky č.508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 27 Zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Do odňatia PP sa nezahrnú:

- zábery do jedného roka,

- zábery v zastavanom území obce, ak nepôjde o plochu väčšiu ako 1 000 m2,

- zábery na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia, a ak v uvedených prípadoch nejde o plochu väčšiu ako 25 m2.

3.1.1  Grafický prehľad

- vyhotoví sa doplnením geometrických plánov stavu KN o hranice a kódy BPEJ (Bonitné pôdnoekologické jednotky 7-miestne ), staničenie a čísla objektov, farebne,

- vyhotoví sa po katastrálnych územiach (spoločný výkres s farebným odlíšením ) pre trvalý, dočasný a ročný záber,

- plochy záberov podľa BPEJ sa určia formou dielov ako pri GP,

- hranice a čísla BPEJ sú potvrdené vecne a miestne príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom,

- hranice katastrálneho územia a zastavaného územia obce potvrdzuje príslušný Okresným úrad, katastrálny odbor,

- v grafickom prehľade sa farebne zakresľujú meliorované plochy a  ich rozsah potvrdzuje  príslušný správca meliorácií,

- každá grafická príloha je  potvrdená príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom,

- digitálne spracovanie (formát *.dgn).

3.1.2  Prehľadné tabuľky

Vytvoria sa podľa tabuľkovej prílohy – Príloha č. X, tab. č. X.1, tab.X.4 - X.8, tab. X.12 - X.16

- prehľad trvalých záberov pozemkov  PP,

- sumár trvalých záberov pozemkov  PP podľa BPEJ,

- prehľad dočasných záberov pozemkov PP,

- prehľad záberov PP do jedného roka,

- celkový záber pozemkov podľa druhu pozemkov a podľa katastrálnych území (k.ú.),

- digitálne spracovanie (formát *.xls).

3.1.3  Bilancia skrývky kultúrnej vrstvy pôdy (ďalej len Bilancia)

Bilancia sa vypracúva podľa vyhlášky č.508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy pre trvalý, dočasný a ročný záber s uvedením ďalšej manipulácie s ňou. Spracovať prehľad podľa objektov, katastrálneho územia, s uvedením vlastníka, užívateľa, parcelného čísla, BPEJ, výmery pre odhumusovanie, hĺbky skrývky, lokality uloženia.

- sprievodná správa ,

- grafický prehľad stavbou zabratých plôch – trvalý, dočasný a ročný záber, vykreslenie umiestnenia prebytočného humusu,

- prehľadné tabuľky podľa tabuľkovej prílohy č.X, osobitne podľa katastrálnych území, objektov a užívateľov,

- bilancia skrývky kultúrnej vrstvy pôdy – trvalý záber,

- dočasné umiestnenie skrývky na spätné zahumusovanie – trvalý záber,

- umiestnenie prebytočnej skrývky – trvalý záber,

- bilancia skrývky kultúrnej vrstvy pôdy – dočasný záber a záber do 1 roka,

- dočasné umiestnenie skrývky na spätné zahumusovanie – dočasný záber a záber do 1 roka,

- digitálne spracovanie.

3.1.4    Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov PP technickej a biologickej

Vypracúva sa podľa vyhlášky č.508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy pre plochy dočasne odňaté z PPF

- sprievodná správa,

- situácia – neoverený GP s vyznačením rekultivovaných plôch,

- výkaz výmer,

- dokladová časť – odsúhlasenie projektu s užívateľom (vlastníkom), záväzné vyhlásenie vlastníka alebo užívateľa, že po skončení rekultivácie prevezme rekultivované plochy do užívania, odborný posudok Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy,

- spracovanie podľa katastrálnych území, objektov, užívateľov, kultúry,

- digitálne spracovanie.

Projekt sa zaradí do skladby  objektovej skladby stavby s prideleným samostatným číslom objektu.

3.1.5   Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu

pre plochy odňaté na dobu kratšiu ako 1 rok

- sprievodná správa,

- situácia – neoverený GP s vyznačením upravovaných plôch,

- výkaz výmer.

3.2  Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie z LP

Vypracúva sa v zmysle zákona 326/2005 Z.z. o lesoch.

3.2.1  Grafický prehľad

ten istý, ako pre PP.

3.2.2  Prehľadné tabuľky

Vytvoria sa podľa prílohy č. X– tab.č.X.9 – X.11

- prehľad záberov pozemkov z LP – trvalý záber,

- prehľad záberov pozemkov z LP – dočasný záber a záber do 1 roka,

- celkový záber lesných pozemkov podľa katastrálnych území,

- doplnený zákresom stavby (trvalé a dočasné zábery).

3.2.3   Výpočet odvodov za vyňatie lesa

znalecký posudok.

3.2.4  Výpočet náhrad za obmedzenie vlastníckych práv

znalecký posudok.

3.2.5  Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov z LP technickej a biologickej

a) pre plochy dočasne vyňaté z LP,

b) pre plochy pod stavbou zrušenými nadzemnými elektrickými vedeniami v hraniciach rušených ochranných pásiem podľa zákona č.656/2004 Z.z. o energetike,

- sprievodná správa,

- situácia – neoverený GP s vyznačením rekultivovaných plôch,

- výkaz výmer,

- dokladová časť – odsúhlasenie projektu so správcom, vlastníkom alebo užívateľom,

- spracovanie podľa katastrálnych území, objektov, užívateľov,

- digitálne spracovanie,

Projekt sa zaradí do objektovej skladby stavby s prideleným samostatným číslom objektu.

### G4  	BEZPEČNOSŤ

#### Plán BOZP

Plán BOZP sa vypracuje ako súčasť dokumentácie DSP.

Plán BOZP musí byť potvrdený úradnou pečiatkou a podpisom koordinátora dokumentácie. Ak si k spracovaniu plánu BOZP koordinátor dokumentácie prizve iné odborne spôsobilé osoby (napr. autorizovaného bezpečnostného technika) musí ich uviesť ako spracovateľov Plánu BOZP spolu s uvedením ich príslušnej odbornej spôsobilosti a zároveň musia Plán BOZP takto prizvané osoby tiež podpísať.

Vypracuje sa podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Ak sú súčasťou plánovaného úseku komunikácie konštrukcie budované banským spôsobom (tunel, štôlňa, atď.), dokumentácia BOZP sa rozšíri o samostatnú časť, ktorá bude pojednávať o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

Obsahuje:

- úvod,

- vstupné podklady,

- identifikačné údaje,

- stavba,

- projektant,

- základné údaje charakterizujúce stavbu,

- druh komunikácie a jej funkcia,

- zdôvodnenie potreby stavby,

- účel a ciele stavby,

- celkový rozsah a členenie stavby,

- predpokladaný postup výstavby,

- základné technické údaje a bilancie stavby,

- stručný popis základných prác vykonávaných na stavenisku,

- stavebné stroje a dopravné prostriedky zhotoviteľa stavby (v DSP predpokladané),

- základné práva a povinnosti účastníkov výstavby z hľadiska BOZP,

- povinnosti a právomoci stavebníka,

- požiadavky na projektovú dokumentáciu,

- koordinácia dokumentácie,

- koordinácia bezpečnosti,

- povinnosti a zodpovednosti zhotoviteľa a podzhotoviteľov stavby,

- práva a povinnosti zamestnancov zhotoviteľa a podzhotoviteľov stavby,

- minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko rozpracované v celom rozsahu stanovenom v nariadení vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vrátane zmien v projektovej dokumentácii,

- závery,

- prílohy,

- osobitné opatrenie pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom,

- podklady s obsahom príslušných informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ostatných prácach a ich zmeny a doplnky,

- oznámenie podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., jeho aktualizácia a spôsob umiestnenia na stavenisku,

- prehľadná situácia.

#### Protipožiarna bezpečnosť

Neuplatňuje sa.

#### Informačná bezpečnosť a fyzická a objektová bezpečnosť

Ak sa v rámci projektu DSP vyskytne Informačný systém diaľnic a rýchlostných ciest (ISD), ktorý je registrovanou základnou službou Objednávateľa  v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“), táto skutočnosť musí byť zohľadnená aj v DSP formou projektovania technológií a fyzickej bezpečnosti v súlade s požiadavkami TP, ktoré obsahujú požiadavky na informačnú bezpečnosť a fyzickú bezpečnosť, napr. TP 29 a v súlade s požiadavkami zákona o KB.

### ŠPECIÁLNA DOKUMENTÁCIA PRE TUNELY

Neuplatňuje sa.

G6	MONITORING

### 6.1	Projekt monitoringu vybraných zložiek životného prostredia

Monitoring zložiek životného prostredia sa vykonáva v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Projekt monitoringu bude vypracovaný v zmysle technických podmienok TP 050 Monitoring vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie, ktoré zjednocujú a stanovujú postupy vypracovania projektov monitoringu vplyvu cestných stavieb na životné prostredie (ŽP) a v súlade s príslušne platnou legislatívou. Projekt monitoringu bude vypracovaný odborne spôsobilými osobami pre jednotlivé zložky ŽP v súlade s TP 050 (vyžaduje sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti s minimálnou dĺžkou odbornej praxe pre každú zložku ŽP zvlášť).

Projekt monitoringu bude vypracovaný v súlade s podmienkami určenými v dokladoch/stanoviskách vydané v súvislosti so zisťovacím konaním  k predmetnej stavbe.

V Projekte monitoringu bude navrhnutý racionálny rozsah monitoringu zložiek životného prostredia, na základe ktorého bude možné preukázať vplyvy stavby na životné prostredie a účinnosť zmierňujúcich opatrení. V každej oblasti budú uvedené zložky, prvky, parametre, ktoré sa zisťujú, limity platných predpisov, frekvencie sledovania (periodicita), dĺžka merania, návrh monitorovacích bodov, GPS súradnice navrhnutých monitorovacích bodov, účel navrhnutých monitorovacích bodov, metodika merania, spôsob vyhodnocovania, atď. Projekt monitoringu bude obsahovať sumarizačnú tabuľku pre všetky navrhované zložky, s uvedením počtov meraní pre jednotlivé merné jednotky a výsledným súčtom meraní. Navrhované monitorovacie lokality budú zakreslené do situácie v M 1:10 000 (1:5 000, resp. v primeranej mierke). Monitoring bude navrhnutý pre nasledujúce obdobia: rok pred začiatkom výstavby, počas trvania celého obdobia výstavby a po uvedení stavby do prevádzky.

Požaduje sa, aby pri návrhu monitoringu boli zohľadnené relevantné štúdie, prieskumy a ich priebežné výsledky, ktoré budú k dispozícii v priebehu vypracovania projektovej dokumentácie, a súčasne budú zhotoviteľom monitoringu zohľadnené rozhodnutia, stanoviská a pod., ktoré budú vydané počas vypracovania diela.

Súčasťou Projektu monitoringu bude aj návrh operatívneho monitoringu vybraných zložiek životného prostredia.

#### Projekt seizmického monitoringu

Úlohou seizmického monitoringu je meranie a monitorovanie indukovanej technickej seizmicity (STN EN 1998) na okolité prostredie a objekty. Cieľom monitoringu je zabezpečiť rešpektovanie ochrany práv a právom chránených záujmov občanov a organizácií v zóne vplyvu indukovaných účinkov technickej seizmicity vyvolanej počas výstavby. Medzi významnejšie zdroje seizmických otrasov radíme nasadenie vrtno-trhacích prác, napr. počas razenia tunela. Menej významným až zanedbateľným zdrojom otrasov môžu byť otrasy vyvolané od dopravy, rôznych strojov a zariadení na stavenisku.

Seizmické merania účinkov vrtno-trhacích prác počas razenia tunela:

- skúšobné meranie (STN EN 1998), slúži na overenie správnosti návrhu prenosových charakteristík prostredia,

- kontrolne meranie, slúži na dokladovanie seizmických (otrasových) účinkov vrtno-trhacích prác na blízke i vzdialené objekty (meria sa aj akustický tlak a hluku od trhacích prác),

- úradné meranie seizmických (otrasových) účinkov, výsledky úradných meraní sú dokladom pre riešenie prípadných sporov alebo sťažností na prípadne vzniknuté škody,

- kontinuálne meranie seizmických (otrasových) účinkov, sa môže použiť na blízke resp. citlivé objekty.

#### Geotechnický monitoring mimo tunelov

Dokumentácia geotechnického monitoringu pre objekty líniových častí PK sa vyhotovuje podľa TKP 35 „Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií“ a obsahuje:

- technickú správu,

- výkresy,

- výkaz výmer.

#### Geotechnický monitoring pre tunely

Neuplatňuje sa.

#### Ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov

Na základe výsledkov korózného a geoelektrického prieskumu podľa TP 081 „Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií“ a Základných ochranných opatrení pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií, časť I. Sprievodná správa, časť II. Návrh metodiky [Rozborová úloha SSC, 2009], bude určený stupeň ochranných opatrení a podľa záverov bude vypracovaná samostatná dokumentácia v rozsahu podľa TP 081.

Určia sa požiadavky koordinácie ochranných opatrení s nadväzujúcimi profesiami:

- špeciálne požiadavky na elektrickú inštaláciu a elektrozariadenia silnoprúdové, slaboprúdové, riadiace systémy, uzemnenie, pospojovanie,

- súbeh so železnicami – ukoľajnenie,

- spôsob prevedenia ochranného korózneho systému (aktívna, pasívna ochrana),

- určenie systému diagnostiky korózneho stavu výstuže,

- požiadavky na stavebné objekty (prevarenie výstuže, vyvedenie výstuže na povrch pre napojenie uzemnenia a pod.).

Uvedú sa aj prípadné požiadavky na doplnenie ďalšieho prieskumu. Postup a rozsah dokumentácie je podrobne riešený v TP 081 a v Rozborovej úlohe SSC.

Dokumentácia opatrení, proti agresívnemu vplyvu korozívnych účinkov bludných prúdov na železo sa vypracuje ako samostatná dokumentácia návrhu opatrení na ochranu nosných kovových a železobetónových prvkov, ktoré sú súčasťou konštrukcií projektovaného úseku komunikácie ako napr.:

- mosty,

- tunely,

- prevádzkové budovy,

- gabióny,

- atď.

Projekty monitoringu budú vypracované odborne spôsobilými osobami.

### G7	DOKUMENTÁCIA PRE ŽSR

- pre súhlas so zriadením stavby v ochrannom pásme dráhy a so stavbou, ktorá neslúži na účely dráhy a nachádza sa sčasti v obvode dráhy (zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov),

- pre stavbu dráhy a jej súčastí.

#### Obsah dokumentácie (základný) a požiadavky na vyhotovenie

Dokumentácia sa vyhotoví v stálofarebnej tlači, jednotlivé prílohy sa potvrdia odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.

Grafické prílohy musia byť vypracované digitálne.

#### Technická a sprievodná správa

Okrem technických údajov o oddiele/objekte obsahuje údaje o vplyve stavby na dráhu a o účinkoch dráhovej prevádzky na stavbu, odôvodnenie stavby, vzťah stavby k pozemkom ŽSR (parc. č. pozemkov).

#### Situácia v M 1: 1 000

Koordinačná situácia doplnená km polohou oddielov/objektov zasahujúcich do ochranného pásma dráhy vo vzťahu ku staničeniu dráhy (miesto vstupu a výstupu oddielu/objektu do a z ochranného pásma dráhy pri oddieloch/objektoch súbežných s dráhou, bod kríženia oddielu/objektu s dráhou pri oddieloch/objektoch prechádzajúcich popod alebo ponad dráhu), vyznačenie smeru priľahlých železničných staníc, vzdialenosť stavby od osi krajnej koľaje a od hranice pozemku, vyznačenie ochranného pásma dráhy (aktuálna časť).

#### Priečne rezy stavby

So zakreslením terénu vo vzťahu ku koľaji v M 1:100 (M 1:50) v najnepriaznivejších miestach vo vzťahu k dráhe.

#### Priečny a pozdĺžny rez chráničkou v M 1:50

Ak ide o križovanie dráhy s inžinierskymi sieťami pod úrovňou terénu, s vyznačením hĺbky uloženia chráničky (vzdialenosť medzi dolnou plochou podvalu a vrchom chráničky, min. 2 m), s vyznačením vzdialenosti čiel montážnych jám, revíznych šachiet a koncov chráničky (min. 2 m od päty alebo 1 m od hrany priekopy, 5 m od osi krajnej koľaje, 10 m od priecestia).

Pri použití chráničiek s priemermi väčšími ako 0,5 m predložiť statický posudok chráničky v zmysle STN 73 6203.

- pri vzdušnom križovaní priečny rez a situáciu s vyznačením svetlých vzdialeností podpier vzdušného vedenia od osí vedľajších koľají a výšky križovania nad temenom koľajníc.

#### Snímka z pozemkovej mapy

So zachytením pozemku ŽSR potvrdená príslušnou Správou katastra.

#### Doklady

Vyjadrenia jednotlivých zložiek ŽSR.

G8	PODKLADY K ŽIADOSTI O USPORIADANIE CESTNEJ SIETE

Vypracujú sa podľa TP 078

G9 	NÁVRH PROJEKTU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

Projektant spracuje návrh projektu organizácie výstavby. Objednávateľom požadovaný min. obsah a rozsah POV:

9.1	 Technická správa k postupu stavebných prác

Odporúčaný postup výstavby jednotlivých stavebných objektov musí byť spracovaný v podrobnostiach, ktoré jasne definujú doporučený postup ich realizácie a musí byť členený na jednotlivé technologické časti objektu.

V TS k postupu stavebných prác je Zhotoviteľ povinný okrem iného určiť a zadefinovať:

- obmedzenia týkajúce sa navrhovaných prístupových komunikácií vo vzťahu na projektantom navrhovanej technológii realizovania objektov,

- únosnosť existujúcich prístupových komunikácií a obmedzenia v prejazdných profiloch, ktoré majú vplyv na dovoz materiálov a technologických zariadení potrebných na realizáciu diela,

- spôsob riešenia obmedzeného prístupu,

- pozemky a jestvujúce budovy vhodné na zariadenie staveniska

- zdroje a miesta napojenia pre prívod vody a energie k stavenisku

- zásady odvodnenia staveniska,

- možné a odporučené zdroje hlavných materiálov, zemníkov a skládok

- možnosti prístupu na stavenisko

- v prípade, že pozemky pod navrhnutými prístupovými cestami na stavenisko nie sú vo vlastníctve mesta alebo obce treba prístup riešiť samostatnými objektmi,

- pri veľkých presunoch hmôt vhodné dopravné trasy a údaje o potrebných opatreniach alebo úpravách na dopravných trasách

- zvláštne podmienky a požiadavky na realizáciu stavby

- postup stavebných prác, harmonogram – doporučený postup výstavby jednotlivých stavebných objektov

- umiestnenie nevhodného materiálu, odpadového materiálu, humusu (zakreslenie do situácie)

- hlavné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zhotoviteľ vypracuje podrobný projekt organizácie výstavby (POV), ktorý bude obsahovať samostatné prílohy, grafický harmonogram výstavby (HMG) – časovú postupnosť realizácie pri zhotovovaní jednotlivých stavebných objektov (SO) a prevádzkových súborov (PS), kumulatívnu krivku nákladov, ktorá bude vychádzať z odhadovaných nákladov na každý SO a PS a stanovených technologických míľnikov na stavebných objektoch, prípadne stavebných technológiách,  nachádzajúcich sa na kritickej ceste.

1. Technická správa k postupu stavebných prác vrátane opisu nadväznosti jednotlivých SO a PS.

Doporučený postup výstavby jednotlivých stavebných objektov musí byť spracovaný v podrobnostiach, ktoré jasne definujú doporučený postup ich realizácie a musí byť členený na jednotlivé technologické časti objektu.

V TS k postupu stavebných prác je Zhotoviteľ povinný okrem iného určiť a zadefinovať

- obmedzenia týkajúce sa navrhovaných prístupových komunikácií vo vzťahu na projektantom navrhovanej technológii realizovania objektov

- únosnosť existujúcich prístupových komunikácií a obmedzenia v prejazdných profiloch, ktoré majú vplyv na dovoz materiálov a technologických zariadení potrebných na realizáciu diela

- spôsob riešenia obmedzeného prístupu

- pozemky a jestvujúce budovy vhodné na zariadenie staveniska

- zdroje a miesta napojenia pre prívod vody a energie k stavenisku

- zásady odvodnenia staveniska

- možné a odporučené zdroje hlavných materiálov, zemníkov a skládok

- možnosti prístupu na stavenisko

- v prípade, že pozemky pod navrhnutými prístupovými cestami na stavenisko nie sú vo vlastníctve mesta alebo obce treba prístup riešiť samostatnými objektmi

- pri veľkých presunoch hmôt vhodné dopravné trasy a údaje o potrebných opareniach alebo úpravách na dopravných trasách

- zvláštne podmienky a požiadavky na realizáciu stavby

- postup stavebných prác, harmonogram – doporučený postup výstavby jednotlivých stavebných objektov

- umiestnenie nevhodného materiálu, odpadového materiálu, humusu (zakreslenie do situácie)

- hlavné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

9.2		 Prílohy

        - Situácie

- so zakreslením navrhovaných SD a prístupových ciest

        - Grafický harmonogram výstavby (HMG)

- bude obsahovať časovú postupnosť výstavy pri realizácii jednotlivých stavebných objektov (SO) a prevádzkových súborov (PS)

- bude vo forme Ganttovho diagramu vypracovaného v softvéri Microsoft Project ( formát mpp), s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné technologické míľniky  SO a/alebo PS

- pri mostných objektoch je členenie min. na špeciálne zakladanie, spodná stavba, vodorovná nosná konštrukcia, príslušenstvo

- pri monolitických mostoch musí byť jasne identifikovaná etapizácia výstavby, so zapracovanými nutnými technologickými prestávkami

- pri komunikácii musí byť členenie min. na výkopy, násypy, vylepšovanie – sanácia podložia násypov, definovanie doby konsolidácie násypov, konštrukčné vrstvy vozovky a príslušenstvo

        - Stanovenie technologických míľnikov.

- Zhotoviteľ DP na základe navrhovaných postupov výstavby a stanovenej kritickej cesty výstavby navrhne minimálne 5 technologických míľnikov pre objekty na kritickej ceste. V technologickom míľniku Zhotoviteľ zadefinuje termín kedy musí byť ukončená niektorá časť objektu a/alebo technológie tak, aby postup výstavby mohol plynule pokračovať.

- Napríklad:

- stanoviť termín ukončenia prekládok inžinierskych sietí na kritickej ceste

- stanoviť termín ukončenia zakladania a spodnej stavby mostného objektu na kritickej ceste

- stanoviť termíny ukončenia vysokých násypov, aby bola dodržaná navrhovaná doba konsolidácie.

- prípadne iné dôležité termíny ktorých dodržanie je nutné na kvalitné zhotovenie diela.

        - Kumulatívna krivka nákladov

(S-krivka) v eur, bude vychádzať z časového sledu zhotovenia jednotlivých SO a PS (tak ako budú plánované v grafickom harmonograme výstavby) a ním prislúchajúcim odhadovaným nákladom. Na horizontálnej osi S-krivky bude zhotoviteľom navrhnutá Lehota výstavby Diela (v mesiacoch) a na vertikálnej osi budú odpovedajúce odhadované kumulované náklady za príslušný mesiac.

Zhotoviteľa upozorňujeme na dôkladné a precízne spracovanie S-krivky na základe reálnosti postupu výstavby Diela, nakoľko od Zhotoviteľa Diela sa bude požadovať dodržanie S-krivky nákladov.

9.3. 	Súčasťou budú situácie M 1:10 000, 1:1 000, doklady o prerokovaní.