Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov:  „Sušička masiek“ (ID 66699)

- Predmetom zákazky je dodanie skrine na sušenie masiek určených pre použitie s autonómnymi dýchacími prístrojmi, ktorá pracuje na princípe cirkulácie prúdenia teplého vzduchu vo vnútri sušiacej skrine.

- Hlavný kód CPV:

42716200-0 		Sušičky

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania,

- zaškolenie obsluhy a údržby sušičky masiek v rozsahu max. 3 hodín pre max. 20 osôb na každom krajskom riaditeľstve HaZZ a to v Bratislave, v Trnave, v Trenčíne, v Nitre, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Prešove a v Košiciach. Zaškolenie sa uskutoční priebežne pri dodaní tovaru na jednotlivých Krajských riaditeľstvách po dohode s dodávateľom. Výsledkom zaškolenia bude potvrdená prezenčná listina.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný 
v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie, záručné listy, informácie o údržbe a iné doklady podľa druhu tovaru v slovenskom alebo českom jazyku.

- Lehota dodania je:

- 4 mesiace odo dňa doručenia objednávky počas účinnosti rámcovej dohody.

- Miestom dodania je:

- adresa (v rámci celého Slovenska) určená v objednávke vystavenej v zmysle rámcovej dohody.

- V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j. že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (prázdne biele polia doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 - Skriňa na sušenie masiek |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 56 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Charakteristika: | pre minimálne 6 ks masiek určených pre použitie s autonómnymi dýchacími prístrojmi, ktorá pracuje na princípe cirkulácie prúdenia teplého vzduchu vo vnútri sušiacej skrine |  | N/A |
| Materiál: | oceľový plech s povrchovou úpravou ochranným náterom pre jednoduchú údržbu a čistenie | N/A |  |
| Dvere: | jednokrídlové dvere s výstuhou umožňujúce uloženie masiek do vnútra sušičky, zabezpečené jednoduchým uzatváracím mechanizmom zabraňujúcim samovoľnému otvoreniu dverí | N/A |  |
| Uchytenie masiek: | držiakmi, hákmi alebo policami, ktoré musia byť riadne inštalované | N/A |  |
| Napájacie napätie: | 230 V / 50 Hz |  | N/A |
| Príkon zariadenia: | minimálne 1300 W |  | N/A |
| Teplota sušenia: | minimálne 40 °C, maximálne 55 °C |  | N/A |
| Dĺžky sušenia: | maximálne 4 h |  | N/A |
| Dĺžka prívodného kábla: | minimálne 1,5 m |  | N/A |
| Hmotnosť zariadenia: | maximálne 85 kg |  | N/A |
| Rozmery (mm): | maximálne 800 x 2200 x 800 |  | N/A |
| Vybavenie: | vhodná poistka ventilátora zamedzujúca poruche elektroinštalácie | N/A |  |
|  | časovač zobrazujúci čas prebiehajúceho programu | N/A |  |
| Označenie: | Značka CE | N/A |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky:

- Vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- produktový list výrobku

- návod na použitie a pokyny výrobcu

- čestné vyhlásenie, že tovar bude v súlade so smernicou 2006/42/EC alebo ekvivalentom.

Uvedené dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.