Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky:

Ochranná protichemická maska a filtre

Druh zákazky: Dodanie tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

35814000-3 plynové masky

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Áno

Časť 1

Ochranná maska																		22 600 súp

Časť 2

Filter k ochrannej maske																54 000 ks

Miesto dodania tovaru:

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

NUTS kód: SK032

- Opis predmetu zákazky:

Časť 1

Ochranná protichemická maska s transportným obalom – 22 600 súprav

Jedná sa o ochrannú protichemickú masku, kombinovaný filter v triede CBRN, filter typu AX, filter proti slzotvorným látkam a transportný obal ako individuálny ochranný pracovný prostriedok (ďalej len „IOPP“). IOPP musí zabezpečovať ochranu dýchacích orgánov, očí a pokožky policajta proti účinkom plynov, pár, kvapalných i pevných aerosólov toxických chemických látok, biologických prostriedkov, rádioaktívnych látok, nebezpečných chemických látok, priemyselných škodlivín, slzotvorných látok pred vážnou ujmou na zdraví spôsobenou ich prienikom v stanovenej koncentrácii.

IOPP pozostáva z:

-	2 kusov kombinovaných ochranných filtrov triedy CBRN,

-	ochrannej masky,

-	fľašky na pitný režim,

-	prostriedku na individuálnu očistu masky,

-	transportného obalu – brašne.

Minimálne požiadavky:

Ochranná maska

- farba: čierna

- veľkosť univerzálna alebo najviac v troch veľkostných variantoch – S, M, L,

- zabezpečuje ochranu pred CBRN látkami počas min. 24 hodín ich pôsobenia,

- možnosť chemickej dekontaminácie, ako aj dekontaminácie horúcou parou pri teplote 170 °C,

- ochranné používateľské vlastnosti (okrem filtračného sorpčného systému) musia byť zachované po päťnásobnom odmorení pri priemernej hustote kontaminácie l g/m-2 CBRN látkami,

- dýchací odpor pri prietoku vzduchu 30 l/min. je max. 0,3 mbar pri vdychu,

- dýchací odpor pri prietoku vzduchu 30 l/min. je max. 0,6 mbar pri výdychu,

- obsah oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu je menší ako 1,0% podľa STN EN 136:2001,

- je vybavená minimálne 6-bodovým upínacím systémom,

- umožňuje bezpečné a spoľahlivé uchopenie filtra z oboch stranách masky,

- zabezpečuje spoľahlivú priľnavosť na tvár,

- maska je vybavená silikónovou vnútornou maskou (polomaskou),

- umožňuje príjem tekutín z prídavnej fľaše a užitie liekov v tekutom stave bez zloženia masky,

- umožňuje nosenie ochrannej prilby s priezorom pre poriadkové jednotky a balistickej prilby s priezorom,

- umožňuje spoľahlivé vedenie mierenej streľby z ručných zbraní aj pri použití zameriavacích optických prístrojov,

- binokulárne zorné pole je min. 80%, efektívne zorné pole je min. 85%; celopriezorové,

- priezor je schopný vydržať dopad oceľovej guľky s nominálnym priemerom 6 mm a minimálnou hmotnosťou 0,86 g pri rýchlosti do 120 m/s podľa EN ISO 18526-3:2020 alebo musí spĺňať požiadavky STANAG 2920 na balistickú ochranu proti črepinám (V-50, min. 215 m/s),

- priezor je vyrobený z polykarbonátu alebo iného rovnako odolného materiálu a je odolný proti nárazu, poškrabaniu a zahmlievaniu,

- maximálna hmotnosť bez filtra: do 600 g,

- funkčná spoľahlivosť pri okolitej teplote od -30 °C do +60 °C,

- hygienická a zdravotná nezávadnosť použitých materiálov podľa EN 136:1998/AC:2003,

- maska zabezpečuje odvod vlhkosti (kondenzátu pár a potu) v množstve min. 60 g/hod.,

- maska je vybavená závitom ventilovej komory Rd 40x1/7“ na pripojenie ochranného filtra podľa EN 148-1:2018,

- zrozumiteľnosť pri verbálnej komunikácii min. 90%,

- doba poskytovanej záruky je min. 2 roky,

- skladovateľnosť v originálnom obale je min. 20 rokov.

Transportný obal - brašna

- farba: čierna, resp. tmavosivá,

- umožňuje uloženie masky s pitným režimom, 2 ks ochranných filtrov a prostriedku na individuálnu očistu masky,

- umožňuje nosenie  cez rameno a na služobnom opasku o šírke 50 mm,

- konštrukcia a umiestnenie uzatváracieho prvku musí zabrániť nechcenému otvoreniu brašny používateľom alebo cudzou osobou,

- funkčná spoľahlivosť pri okolitej teplote od -30 °C do +60 °C,

- vonkajší materiál je vodoodpudivý a oderuvzdorný,

- vnútorný materiál chráni masku pred mechanickým poškodením pri nosení, vrátane poškriabania priezoru,

- použité materiály sú hygienicky a zdravotne nezávadné,

- brašna je umývateľná bežnými čistiacimi prostriedkami (napr. mydlo, vlažná voda a pod.),

- doba poskytovanej záruky je min. 2 roky,

- skladovateľnosť v originálnom obale je min. 20 rokov.

Všeobecné požiadavky

Dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu:

- návod na obsluhu, opravy, údržbu,

- technický popis,

- katalóg náhradných dielcov,

- záručné podmienky,

Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K návrhu bude potrebné predložiť:

- potvrdenie o pôvode predmetu zákazky s uvedením výrobcu a základným technickým opisom vrátane fotografií,

- jednu kompletnú a funkčnú vzorku IOPP, platnú počas celej doby viazanosti ponuky,

- príslušné certifikáty preukazujúce splnenie medzinárodných a slovenských technických noriem, alebo čestné vyhlásenie o príslušnej certifikácií vystavené autorizovanou osobou (napr. v oblasti bezpečnosti, STN, EN, ISO a pod.).

Časť 2

Filter k ochrannej maske

  - Kombinovaný filter v triede CBRN – 50 000 ks

Filter v spojení s celotvárovou ochrannou maskou spĺňa nasledujúce kritériá:

- zabezpečuje ochranu dýchacích orgánov jednotlivca proti bojovým otravným látkam – kyanovodíku, chlorkyánu, fosgénu, chlorpikrínu, sarínu, somanu, yperitu a slzným plynom (CN, CS, CR),

- zabezpečuje záchyt plynov a pár stanovenej skupiny látok v triede „2“ podľa EN 14387:2021:

typ A - rozpúšťadlá, organické plyny a pary organických látok s bodom varu nad 65°C (cyklohexan,       výpary z farieb, riedidiel, kyselín, lúhov, acetónu, toluénu, alkoholov),

typ B - anorganické plyny a pary (kyanovodík, sírovodík, chlór, fluór, fosgén, bróm, formaldehyd), okrem oxidu uhoľnatého a dusného,

typ E - kyslé plyny a pary (oxid siričitý, chlorovodík, fluorovodík, kyseliny -mravčia, sírová, dusičná),

typ K - amoniak, organické amíny, chlorid amónny, metylamín, etylandiamín, hydrazín,

- filter je opakovane použiteľný a zabezpečuje záchyt častíc stanovenej skupiny látok v triede „P3“ podľa EN 143:2021 - biologické a rádioaktívne pevné a kvapalné aerosóly, prachy, baktérie a vírusy,

- filter sa dá pripojiť na ochrannú masku pomocou typizovaného závitu Rd 40x1/7“ podľa EN 148-1:2018,

- má označenie podľa EN 14387:2021, rovnako aj na ochrannom vákuovom balení,

- výrobca filtrov spĺňa podmienky systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2015,

- priemer filtra je max. 112 mm,

- výška filtra vrátane závitovej časti je max. 90 mm,

- hmotnosť je max. 380 g,

- funkčná spoľahlivosť pri okolitej teplote od -30 ℃ do +60 ℃,

- farba: čierna,

- puzdro filtra je vyrobené z ľahkej zliatiny alebo plastu,

- umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu filtra v kontaminovanom priestore,

- teleso filtra je vyrobené zo zdravotne nezávadných a nehorľavých materiálov,

- vstupné a výstupné otvory filtra sú vybavené uzáverom a zátkou,

- doba poskytovanej záruky je min. 2 roky,

- životnosť filtrov v originálnom fóliovom vákuovom obale je min. 10 rokov,

- filter musí byť likvidovateľný ekologickým spôsobom.

  - Filter typu AX – 1 000 ks

- zabezpečuje ochranu dýchacích orgánov jednotlivca proti organickým plynom a parám s bodom

varu nižším alebo rovným 65 ℃,

- filter je opakovane použiteľný a zabezpečuje záchyt častíc stanovenej skupiny látok v triede „P3“

podľa EN 143:2021 - biologické a rádioaktívne pevné a kvapalné aerosóly, prach, baktérie a vírusy,

- filter sa dá pripojiť na ochrannú masku pomocou typizovaného závitu Rd 40x1/7“ podľa

EN 148-1:2018,

- má označenie podľa EN 14387:2021, rovnako aj na ochrannom vákuovom balení,

- výrobca filtrov spĺňa podmienky systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015,

- priemer filtra je max. 112 mm,

- výška filtra vrátane závitovej časti je max. 90 mm,

- hmotnosť je max. 380 g,

- funkčná spoľahlivosť pri okolitej teplote od -30 ℃ do +60 ℃,

- farba:  čierna,

- puzdro filtra je vyrobené z ľahkej zliatiny alebo plastu,

- umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu filtra v kontaminovanom priestore,

- teleso filtra je vyrobené zo zdravotne nezávadných a nehorľavých materiálov,

- vstupné a výstupné otvory filtra sú vybavené uzáverom a zátkou,

- doba poskytovanej záruky je min. 2 roky,

- životnosť filtrov v originálnom fóliovom vákuovom obale je min. 10 rokov,

- filter musí byť likvidovateľný ekologickým spôsobom.

2.3.	Filter proti slzotvorným látkam – 3 000 ks

- zabezpečuje ochranu dýchacích orgánov jednotlivca proti slzotvorným plynom (CS),

- filter sa dá pripojiť na ochrannú masku pomocou typizovaného závitu Rd 40x1/7“ podľa

EN 148-1:2018,

- má označenie podľa EN 14387:2021, rovnako aj na ochrannom vákuovom balení,

- výrobca filtrov spĺňa podmienky systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001-2015,

- priemer filtra je max. 112 mm,

- výška filtra vrátane závitovej časti je max. 90 mm,

- hmotnosť je max. 150 g,

- funkčná spoľahlivosť pri okolitej teplote od -30 ℃ do +60 ℃,

- farba: čierna,

- puzdro filtra je vyrobené z ľahkej zliatiny alebo plastu,

- umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu filtra v kontaminovanom priestore,

- teleso filtra je vyrobené zo zdravotne nezávadných a nehorľavých materiálov,

- vstupné a výstupné otvory filtra sú vybavené uzáverom a zátkou,

- doba poskytovanej záruky je min. 2 roky,

- životnosť filtrov v originálnom fóliovom vákuovom obale je min. 10 rokov,

- filter musí byť likvidovateľný ekologickým spôsobom.

Všeobecné požiadavky

Dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu:

- návod na obsluhu, opravy, údržbu,

- technický popis,

- katalóg náhradných dielcov,

- záručné podmienky,

Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K návrhu bude potrebné predložiť:

- potvrdenie o pôvode predmetu zákazky s uvedením výrobcu a základným technickým opisom vrátane fotografií,

- jednu kompletnú a funkčnú vzorku IOPP, platnú počas celej doby viazanosti ponuky,

- príslušné certifikáty preukazujúce splnenie medzinárodných a slovenských technických noriem, alebo čestné vyhlásenie o príslušnej certifikácií vystavené autorizovanou osobou (napr. v oblasti bezpečnosti, STN, EN, ISO a pod.).

- Cena výrobku

Cena je vrátane obalu, DPH a dopravy na miesto plnenia určenom odberateľom.

Cenu je potrebné uviesť bez DPH, DPH, a cenu celkom vrátane DPH v € .

Cena za Časť 1 – uchádzač uvedie celkovú cenu za jednu súpravu – ochranná maska, transportný obal, fľaška na pitný režim, prostriedky na individuálnu očistu masky

Cena za Časť 2 – uchádzač uvedie celkovú cenu za filter.

- Termín dodania: do 5 mesiacov od vystavenia objednávky.

- Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 		09.05.2025, do 10:00 hod

Cenová ponuka musí byť doručená v elektronickej podobe len prostredníctvom systému JOSEPHINE

- Rôzne:

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 29.04.2025

......................................................... Jaroslav Kusý komoditný manažér

Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky.

Časť 1:

Na základe Vašej výzvy Vám predkladáme nezáväznú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky:

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochranná maska s príslušenstvom | 22 600 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 2:

Na základe Vašej výzvy Vám predkladáme nezáväznú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky:

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinovaný filter v triede CBRN | 50 000 |  |  |  |
| 2 | Filter typu AX | 1 000 |  |  |  |
| 3 | Filter proti slzotvorným látkam | 3 000 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Predložením cenovej ponuky

uchádzač: 		...............(uviesť názov uchádzača a adresa)..........................

zastúpený:		..........(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača) ...................

na predmet zákazky: 	................................................

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľujem súhlas

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

- v rozsahu  a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,

- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,

- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a

- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V ................................, dňa ............................

............................................................... meno priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača