Opis predmetu zákazky

- Diskové pole (NAS) typ 1

| Technické vlastnosti | Hodnota |
| --- | --- |
| Počet | 1 ks |
| Architektúra | Diskové pole s možnosťou osadiť SSD a HDD diskami s možnosťou výmeny diskov počas prevádzky bez prerušenia prístupu k dátam Osadené min. 1x CPU 64-bit architektúra, s výkonnosťou PassMark Benchnark min. 7500, min. s 6 jadrami Integrácia s Windows AD/LDAP Diskové pole musí umožňovať prístup jednotlivých užívateľov k dátam, bez potreby zakúpenia klientskych licencií. |
| Prevedenie | Diskové pole (NAS) s možnosťou poskytovania súborového prístupu k dátam. Diskové pole musí byť montovateľné do 19" štandardného racku s výškou max 2U, a musí obsahovať potrebné príslušenstvo potrebné na montáž. Požadované je redundantné napájanie 242 V AC a ventilátory. |
| Konektivita | min. 4x 1Gb Base-T min. 2x USB 3.2 |
| Operačná pamäť | min. 8 GB DDR4 ECC, s možnosťou rozšírenia až na 64GB |
| Požadovaná kapacita | Podpora min. 12 slotov pre disky HDD bez potreby rozširujúcej diskovej police. Možnosť rozšírenia až na 36 diskov. Požadujeme dodať min. 12x min. 3,8TB, SATA 6Gbps, so strednou dobou medzi poruchami aspoň na úrovni 2 Milión hodín prevádzky, Záruka min 5 Rokov, Disky musia byť uvedené v kompatibility liste výrobcu diskového poľa |
| Ochrana dát | diskové pole musí zabezpečiť konfiguráciu ochrany dát pomocou RAID alebo ekvivalentnej technológie, ktorá zabezpečí ochranu dát na úrovni JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Podporované OS | Minimálne: Microsoft Windows 10; Microsoft Windows server 2022, Microsoft Windows Hyper-V, Vmware, Citrix, OpenStack |
| Požadované podporované protokoly | min. SMB, FTP, SFTP, Rsync |
| Správa diskového poľa | Správa diskového poľa pomocou lokálneho grafického rozhrania - Monitoring a správa servisných logov zariadenia - HW a SW konfigurácia zariadenia |
| Inštalácia | Inštalácia a konfigurácia a uvedenie do prevádzky diskového poľa a nastavenie podľa odporúčania výrobcu technikom v mieste dodania - Bratislava |
| Servisná podpora | 5-rokov servisná podpora výrobcu 24x7 s odozvou NBD, ktorá sa vzťahuje aj na dodané disky. Oprava musí byť vykonaná výrobcom alebo autorizovaným servisným partnerom v mieste inštalácie. Rozšírená podpora s právom bezplatnej inštalácie nových verzií softvérového vybavenia cez web portál výrobcu. |

- Diskové pole (NAS) typ 2

| Technické vlastnosti | Hodnota |
| --- | --- |
| Počet | 1 ks |
| Architektúra | Diskové pole s možnosťou osadiť SSD a HDD diskami s možnosťou výmeny diskov počas prevádzky bez prerušenia prístupu k dátam Osadené min. 1x CPU 64-bit architektúra, s výkonnosťou PassMark Benchnark min. 7500, min. s 6 jadrami Integrácia s Windows AD/LDAP Diskové pole musí umožňovať prístup jednotlivých užívateľov k dátam, bez potreby zakúpenia klientskych licencií. |
| Prevedenie | Diskové pole (NAS) s možnosťou poskytovania súborového prístupu k dátam. Diskové pole musí byť montovateľné do 19" štandardného racku s výškou max 2U, a musí obsahovať potrebné príslušenstvo potrebné na montáž. Požadované je redundantné napájanie 242 V AC a ventilátory. |
| Konektivita | min. 4x 1Gb Base-T min. 2x USB 3.2 |
| Operačná pamäť | min. 8 GB DDR4 ECC, s možnosťou rozšírenia až na 64GB |
| Požadovaná kapacita | Podpora min. 12 slotov pre disky HDD bez potreby rozširujúcej diskovej police. Možnosť rozšírenia až na 36 diskov. Požadujeme dodať min. 12x, min. 7TB, SATA 6Gbps, so strednou dobou medzi poruchami aspoň na úrovni 1,5 Milión hodín prevádzky, Záruka min 5 Rokov, Disky musia byť uvedené v kompatibility liste výrobcu diskového poľa |
| Ochrana dát | diskové pole musí zabezpečiť konfiguráciu ochrany dát pomocou RAID alebo ekvivalentnej technológie, ktorá zabezpečí ochranu dát na úrovni JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Podporované OS | Minimálne: Microsoft Windows 10; Microsoft Windows server 2022, Microsoft Windows Hyper-V, Vmware, Citrix, OpenStack |
| Požadované podporované protokoly | min. SMB, FTP, SFTP, Rsync |
| Správa diskového poľa | Správa diskového poľa pomocou lokálneho grafického rozhrania - Monitoring a správa servisných logov zariadenia - HW a SW konfigurácia zariadenia |
| Inštalácia | Inštalácia a konfigurácia a uvedenie do prevádzky diskového poľa a nastavenie podľa odporúčania výrobcu technikom v mieste dodania - Bratislava |
| Servisná podpora | 5-rokov servisná podpora výrobcu 24x7 s odozvou NBD, ktorá sa vzťahuje aj na dodané disky. Oprava musí byť vykonaná výrobcom alebo autorizovaným servisným partnerom v mieste inštalácie. Rozšírená podpora s právom bezplatnej inštalácie nových verzií softvérového vybavenia cez web portál výrobcu. |