Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Výbušniny, značkovače, rozbušky, pyrotechnické prostriedky

Časť 5: „Pyrotechnické prostriedky“

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky:

  - Zapaľovač zápalnice		                   –      3 000 ks

  - Nábojka do VORO-EI			     –         500 ks

  - Nábojka do VORO-M			     –         500 ks

  - Výbuška A-10 el			     –      1 000 ks

  - Petarda				     –   300 000 ks

  - Pyrotechnický zapaľovač                           –      5 000 ks

  - Pyrotechnický posúvač „EL“                     –      1 500 ks

  - Pyrotechnický posúvač  „M“                      –      1 500 ks

  - Pyrotechnický prerušovač „EL“                 –      1 500 ks

  - Pyrotechnický prerušovač  „M“                 –       1 500 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

  - Zapaľovač zápalnice 							3 000 ks

Škrtací zapaľovač zápalnice PVC (JDR3)

Materiál dutinky					hliník, alebo tvrdený papier

Vnútorný priemer					6 - 6,5 mm

Dĺžka					30 - 45 mm

Balenie					5 - 10 ks vo vode odolnom PE vrecku

Balené v papierovej škatuľke s dvoma škrtacími plôškami na bočných stranách

  - Nábojka do VORO-El       							500 ks

Nábojka kalibru 20 mm pre vodný rozstreľovač VORO 98 s elektrickou iniciáciou

  - Nábojka do VORO-M 							500 ks

Nábojka kalibru 20 mm pre vodný rozstreľovač VORO 98 iniciovaná pomocou zápalnice a škrtacieho     zapaľovača

  - Výbuška A-10 el 								1 000 ks

Výbuška s telom z PVC, iniciovaná elektricky. Náplň pyrotechnickej výbuškovej zlože 10 - 15 g

  - Petarda 									300 000 ks

klasická bez knôtu, alebo so zápalným knôtom, s obsahom zložiek na báze práškový kov a okysličovadlo. Hádže sa do diaľky najmenej 10 m od iných osôb, zvierat alebo ľahko zápalných predmetov, silná explózia s výbuchom a so zábleskom sa ozve po 3 až 6-tich sekundách. Balenie v papierovej krabičke po 100 kusoch.

  - Pyrotechnický zapaľovač   						5 000 ks

Jedná sa o pyrotechnický zapaľovač, ktorý je tvorený tenkostennou trubičkou. Dutina trubičky je naplnená horiacou pyrotechnickou zložou. Jedna strana dutinky je vyplnená nehorľavou hmotou. Táto strana zapaľovača slúži ako rukoväť, ktorá zabraňuje popáleniu prstov pri manipulácii s dohorievajúcim zapaľovačom. Na druhej strane je vyvedená zápalná šnúra, alebo škrtacia zlož k zapáleniu zapaľovača.

Priemer 								max. 10 mm

Dĺžka								max. 26 cm

Doba horenia						                             min. 0,5 min

Balenie								od 3 do 10 ks

Pyrotechnický posúvač

  - Pyrotechnický posúvač elektrický „EL“ 				1 500 ks

  - Pyrotechnický posúvač mechanický „M“				1 500 ks

Pyrotechnický posúvač je výbuška, ktorá pozostáva z papierového obalu s náplňou pyrotechnickej zlože. Používa sa na posunutie, odhodenie bremena do váhy cca 2 kg,  na vytrhnutie materiálu (napr. priamym priložením na kufrík, balík a pod.), na odstránenie sklenenej výplne (sklobetón, okná, autá a pod.) na otváranie balíkov a obálok, na imitáciu výbuchu výbušniny atď.

Pyrotechnický posúvač elektrický „EL“ obsahuje elektrický palník so strednou odolnosťou. Iniciuje sa roznetnicou prípadne iným alternatívnym zdrojom elektrickej energie.

Pyrotechnický posúvač mechanický „M“ obsahuje zápalnicu PVC ukončenú škrtacím zapaľovačom. Dĺžka zápalnice PVC musí byť na oneskorenie 60 sekúnd.

Pyrotechnický prerušovač

  - Pyrotechnický prerušovač káblov „EL“				1 500 ks

  - Pyrotechnický prerušovač káblov „M“				1 500 ks

Pyrotechnický prerušovač káblov elektrický slúži k  prerušeniu  vodičov v nastraženom výbušnom systéme do priemeru  vodiča 3,5 mm vrátane izolácie a drôtu do priemeru 1,5 mm.

Pyrotechnický prerušovač káblov elektrický „EL“ - na iniciáciu slúži  elektrický  palník  so strednou odolnosťou. Iniciuje  sa  roznetnicou   prípadne   iným   alternatívnym zdrojom elektrickej energie.

Pyrotechnický prerušovač káblov mechanický „M“ - na iniciáciu je použitá zápalnica PVC, ktorá je ukončená škrtacím  zapaľovačom. Dĺžka zápalnice PVC musí byť na oneskorenie 60 sekúnd.

Iné požiadavky

Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

Dodávateľ pri dodaní tovaru predloží bezpečnostné opatrenia pri manipulácii, skladovaní a preprave, technické požiadavky na skladovanie a prepravu, návod na použitie, záručné podmienky a preberací zápis.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.