Soupis požadavků na rekonstrukci mycí linky ED Medlánky

- Rekonstrukce stávající technologie mycí linky

Předmětem rekonstrukce je výměna stávající technologie mycí linky, která je určena pro mytí tramvají a tramvajových souprav. Současná dosluhující technologie, která se skládá z mycího kartáčového portálu a rámu chemického předmytí, bude nahrazena novou technologii, která zkvalitní mycí efekt a zrychlí mycí proces.

Technické požadavky na novou technologii mycí linky:

- Portálová mycí technologie (portál jednoduchý, případně zdvojený).

- Provedení odolné vůči korozi – rám technologie žárově zinkovaný, lépe z nerezavějící oceli.

- Minimální požadovaná mycí výška: 3,60 m.

- Minimální požadovaná mycí šířka: 2,80 m.

- Minimální požadovaná mycí délka: 33 m.

- Mycí technologie bude vybavena systémem umožňujícím kopírování profilu tramvajových vozů a souprav, s funkcí mytí předních a zadních částí vozů díky výklopným kartáčům.

- Technologie bude vybavena integrovanou funkcí aplikace předmycího přípravku.

- Technologie bude vybavena integrovanou funkcí aplikace šampónu.

- Technologie bude vybavena integrovanou funkcí aplikace vosku.

- Technologie bude vybavena ochrannou clonou proti rozstřiku vody od kartáčů při mytí.

- Technologie bude vybavena semaforovou signalizací pro řidiče naváženého vozidla.

- Součástí rekonstrukce bude dodávka nového nájezdového, stacionárního aplikačního rámu pro zkrápění vozů předmycím, chemickým roztokem při vjezdu do mycí haly.

- Mycí technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem vodního hospodářství, tedy využívat vody z vodovodního řádu a vody recyklované.

- Systém musí být vybaven rámem na oplach osmotickou vodou.

- Celá technologie musí umožňovat komfortní a bezpečnou obsluhu jedním operátorem.

- Mycí linka musí splňovat platnou legislativu ČR. Po instalaci budou předány všechny potřebné certifikace, provozní dokumentace, výchozí revize elektro provedená pracovníkem s oprávněním Drážního úřadu a veškeré podklady pro udělení průkazu způsobilosti mycí linky související s rekonstrukcí mycí linky.

Nová technologie mycí linky musí být plně kompatibilní se stávající budovou/halou, kde bude technologie instalována a musí být kompatibilní se stávající sítí elektro a vodním hospodářstvím. Součástí rekonstrukce mycí linky je i demontáž a likvidace stávající mycí technologie.

- Rekonstrukce haly mycí linky

Předmětem rekonstrukce je modernizace prefabrikované haly pro mytí tramvají a tramvajových souprav.

Technická požadavky na rekonstrukci haly mycí linky:

- Kompletní výměna opláštění haly, ve které je umístěna technologie mycí linky.

Panely opláštění:

- síla: 100 mm

- rozměry desek: 5000 x 1000 mm

Levá strana:

- 4 desky nad sebou (horní nižší – cca 750 mm), 8 polí. tj. celková plocha s rezervou: 168 m2.

- ve dvou stěnách luxferové okno o rozměrech 3000 x 1400 mm – bude nahrazeno panely – 8,4 m2

Pravá strana:

- 1 pole – 7 desek nad sebou

- 7 polí – 4 desky nad sebou (dvě kratší – průchody)

- celková plocha s rezervou: 175 m2

Orientační celková plocha (včetně stěn okolo vjezdových a výjezdových vrat): 365 m2.

- Výměna opláštění je požadována v provedení PUR panel se zvýšenou stálostí a odolností. RAL 9006.

- Provedení modernizace nosné konstrukce/skeletu haly.

- Provedení nanesení antikorozní ochrany a lakování nosné konstrukce/skeletu haly.

- Kompletní výměna pochozích roštů v provedení zinkovaná ocel, včetně modernizace/výměny uložení.

Rošty:

- rozměry pole: 1250x1000 mm (1,25 m2).

- polí: 35 ks

- celková plocha: 43,75 m2

- Kompletní výměna světelných modulů v celé hale za provedení LED.

- počet ks: 14 napravo, 14 nalevo, celkem 28 ks

- 6 ks pro nouzové osvětlení (3+3)

- Kontrola a modernizace elektroinstalace v hale.

- Dodávka nového vybavení a uchycení tlakové vody.

- Demontáž a opakovaná montáž vybavení z druhé strany stěny autobusové mycí linky.

- Odvoz a likvidace demontovaného materiálu a vzniklého odpadu při rekonstrukci haly mycí linky.