Príloha č. 4.1 pre časť 1

TEChnickÁ ŠpecifikÁcia a VýpoČet zmluvnej ceny

| Osoba podľa § 8 ods.1 / verejný obstarávateľ | LEGNO TRADE s.r.o., Dukelská 837/134, 087 01 Giraltovce |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky | „Inovatívna technológia na rezanie a spracovanie dreva“ časť 1: „Pasová píla " časť2 : „Skracovacia píla " časť3: „Rozmietacia píla“ časť 4: „Odsávanie 2 pásových píl, skracovacej, omietacej píly" *podčiarknuť časť, pre ktorú platí predmetný dokument |

Časť 1: „Pásová píla“

| Identifikácia uchádzača: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis/ Technická špecifikácia - požadované technické parametre; Požadovaná technická hodnota (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom); Uchádzač uvedie konkrétnu technickú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia (vyjadrenie ÁNO/NIE resp parameter). 1.; Pásová píla. Parameter a popis; Minimálna požadovaná hodnota. 1.; Motor; 30-42 kW. 2.; Priemer kolies; 1050-1200 mm. 3.; Šírka kolesa; 100-120 mm. 4.; Šírka pílového pásu; 100-150 mm. 6.; Maximálna šírka rezania; 1000-1150 mm. 7.; Maximálny rezný priemer; 1000-1150 mm. 8.; Napínanie pílového pásu; Áno. 9.; Vývod na odsávanie; Áno. 10.; Predrez na čistenie guľatiny; Áno. 11.; Dĺžka dráhy; 13 m. 12.; Dĺžka kmeňa; 9,5m. 13.; Hydraulické upínače; 6 ks. 14.; Hydraulické upínače s nehnacím valcom; 3 ks. 15.; Hydraulické upínače s hnacím valcom; 3 ks. 16.; Obracač guľatiny s motorom, prevodovkou a reťazou; 2 ks. 17.; Elektronická riadiaca jednotka s programom; Áno. 18.; Hydraulická pumpa na dráhe s motorom; 5,5-12 kW. 19.; Kapacita; 25-40 m3/8h. 20.; Brúska pílových pásov; Áno. 21.; Pasový dopravník na vývoz dosiek; Áno. 22.; Noha na nakladanie guľatiny; 4x vidlica, 2x piest. 23.; Nehnaný valčekový dopravník; 9m. Automatický system na pridržiavanie dosiek; Áno.. Súčasťou zakúpených strojov bude aj kompletná sprievodná dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku ako: certifikáty strojov platné v krajinách EÚ (vyhlásenie o zhode návod na obsluhu, opravy, údržby (môže byť v digitalizovanej forme), mazací plán, zásady bezpečnosti práce pri prevádzke, opravách a údržbách, katalóg - zoznam náhradných dielov (môže byť v digitalizovanej forme); áno. |  |  |  |
| Výpočet zmluvnej ceny : |  |  |  |  |  |
| časť 1. – Pásová píla |  |  |  |  |  |

| Pol. | Predmet | Množstvo | Cena bez DPH v Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pásová píla | 1 ks |  |
| Cena celkom v EUR bez DPH pre Časť 1 |  |  |  |

|  | Vypĺňajú sa farebne označené polia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V ......................., dňa ............................

.........................................................

Meno, priezvisko, titul a podpis osoby/osôb         oprávnených konať za uchádzača