Príloha 1_Technická špecifikácia – úžitkové vozidlo kategórie M/N1

1. Základné požiadavky

Predmetom obstarávania je dodanie nového, v Slovenskej republike prihláseného úžitkového motorového vozidla kategórie M/N1, ktoré bude slúžiť ako technologické zásahové vozidlo. Vozidlo musí byť schválené pre prevádzku v SR.

| Technické vlastnosti | Jednotka | Požadovaná hodnota: Minimálna / Maximálna |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková dĺžka | mm | Maximálne | 6000 |  |
| Celková šírka bez zrkadiel | mm | Maximálne | 2100 |  |
| Celková výška | mm | Minimálne | 2475 |  |
| Celková hmotnosť | kg | Maximálne | 3500 |  |
| Rázvor vozidla | mm | Maximálne | 4200 |  |
| Svetlá výška podvozku | mm | Minimálne | 140 |  |
| Objem motora | cm³ | Minimálne | 1900 |  |
| Výkon motora | kW | Minimálne | 105 |  |
| Alternátor | ampér | Minimálne | 220 |  |
| Počet miest na sedenie | číslo | Minimálne | 5 |  |
| Rýchlosť vozidla | km/h | Minimálne | 85 |  |
| Palivová nadrž | liter | Minimálne | 70 |  |
| Objem nákladného priestoru | m³ | Minimálne | 7 |  |
| Výška vnútorného nákladového priestoru za druhým radom sedadiel | mm | Minimálne | 1700 |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |  |  | Poznámka |
| Farba karosérie | Červená |  |  |  |
| Karoséria | Skriňová, min. 5 miestne (továrenské vyhotovenie) |  |  |  |
| Dvere | 2× predné; 2× bočné posuvné (pravá + ľavá) pre 2. rad sedadiel; zadné dvojkridlové nepresklenné |  |  |  |
| Motor | Vznetový |  |  |  |
| Emisná norma | EURO 6 |  |  |  |
| Palivo | Nafta |  |  |  |
| Prevodovka | Automatická, min. 6-stupňová |  |  |  |
| Brzdy | Kotúčové na oboch nápravách |  |  |  |
| Riadenie | Integrovaný posilňovač riadenia |  |  |  |
| Pohon | Predný (FWD) |  |  |  |
| Klimatizácia | Automatická |  |  |  |
| Predné svetlomety | Halogénové s DRL / Full LED / Xeonon s DRL. Vozidlo bude zároveň vybavené funkciou prisvecovania do zákrut a prednými hmlovými svetlometmi. |  |  |  |
| Zadné svetlomety | Halogénové / Full LED |  |  |  |
| Rezervné koleso | Plnohodnotné |  |  |  |
| Parkovacia kamera | Zadná, s projekciou na displej |  |  |  |
| Akumulátor | Zdvojený, min. 95 Ah / 850 A |  |  |  |

2. Bezpečnostná a asistenčná výbava

Vozidlo musí byť vybavené:

- Start-Stop systémom

- systémom ABS (Anti-lock Braking System)

- systémom EBA (Emergency Brake Assist)

- asistentom rozjazdu do kopca (Hill Start Assist)

- systémom sledovania mŕtveho uhla (BSM)

- akustickým varovaním pri cúvaní

- ochranou batérie pred úplným vybitím pri zapnutých spotrebičoch

- dodatočný bezpečnostný zámok na zadných dverách vozidla

3. Komfortná a funkčná výbava

Vozidlo musí byť vybavené:

- Bluetooth pripojením pre mobilné zariadenia

- vyhrievanými prednými sedadlami

- vyhrievaným volantom

- elektricky nastaviteľnými, sklopnými a vyhrievanými spätnými zrkadlami

- programovateľným nezávislým kúrením

- systémom stacionárnej regenerácie DPF filtra

- dvomi plnohodnotnými kľúčmi

- prednými lapačmi nečistôt

- presnými poťahmi sedadiel, ktoré sú:

  - certifikované pre airbagovú kompatibilitu

  - vysoko oderuvzdorné (min. 200 000 cyklov)

  - ľahko udržiavateľné – umývateľné a odolné

- zásuvkami 12 V: min. 3× v prednej časti vozidla a min. 2× v zadnej časti vozidla

- meničom napätia 12 V → 230 V, výkon min. 3 000 W, s výstupmi: 1× v zadnej časti vozidla, 1× vonkajší výstup na pravej strane vozidla

4. Doplnkové LED osvetlenie

Vozidlo musí byť vybavené:

- ľavá strana: min. 2× podlhovasté LED svietidlá, každé min. 15 W a 1 450 lm, s ovládaním zo sedadla vodiča

- pravá strana: min. 2× podlhovasté LED svietidlá, každé min. 15 W a 1 450 lm, s ovládaním zo sedadla vodiča

- zadná časť (nákladný priestor): rovnomerným LED osvetlením s celkovým výkonom min. 24 W, ovládaným cez centrálny vypínač

- prenosným LED reflektorom na magnet, polohovateľným, s výkonom min. 18 W, napájaným káblom so špirálovým vedením, dĺžka min. 8 m

5. Výstražný svetelný systém (oranžové LED majáky)

Vozidlo musí byť vybavené:

- predná maska: 2× LED majáky, každý min. 6 LED (3 W/LED), synchronizované

- strecha vozidla: 1× LED maják s min. 12 LED (3 W/LED)

- zadná časť vozidla: 2× LED majáky, každý min. 6 LED (3 W/LED), synchronizované

- homologizáciou podľa predpisov ECE R65 a ECE R10

- ovládaním výstražného systému zo sedadla vodiča

6. Vnútorné vybavenie – úložný systém a doplnky

Vozidlo musí byť vybavené profesionálnym certifikovaným regálovým systémom (napr. Sortimo, Bott, Würth, Aluca alebo ekvivalent), pevne zabudovaným a prispôsobeným na zásahové účely.

Ľavá strana batožinového priestoru

Regálový systém musí obsahovať:

- Policový priestor pre veľké boxy

  - min. 4 ks úložných priestorov pre boxy s možnosťou fixácie

  - rozmery boxu: min. 650 × 450 × 400 mm (d × š × v)

- Úložný priestor pre drobný materiál

  - min. 8 ks boxov pre elektroinštalačný materiál a skrutky

  - rozmery boxu: min. 200 × 130 × 120 mm (d × š × v)

- Doplnkové vybavenie

  - držiak s barelom na vodu s ventilom, objem min. 10 l

  - držiak na priemyselné utierky (rolka)

  - dávkovač mydla na ruky

- Spodná polica

  - uzatvárateľná, s min. vnútorným rozmerom 1 350 × 460 × 350 mm (d × š × v)

Pravá strana batožinového priestoru

Regálový systém musí obsahovať:

- Zásuvkový systém

  - 4× zásuvka min. 600 × 400 × 120 mm (š × h × v)

  - 4× zásuvka min. 400 × 400 × 120 mm (š × h × v)

- Spodná polica

  - uzatvárateľná, s min. vnútorným rozmerom 1 180 × 400 × 350 mm (d × š × v)

- Ďalšie police

  - min. 2 ks políc o rozmere min. 1 180 × 400 × 250 mm (d × š × v)

  - police musia byť vybavené priečkami/deliacimi prvkami, ktoré umožnia rozdeliť vnútorný priestor police a prispôsobiť ho podľa potreby

7. Homologizácia, dokumentácia a záruka

- Vozidlo musí byť prihlásené na dopravnom inšpektoráte SR a dodané s EČV (ŠPZ)

- Vozidlo musí byť dodané s:

  - COC certifikátom

  - veľkým technickým preukazom

  - kompletnou dokumentáciou vrátane zapísanej homologizovanej zástavby a výstražného osvetlenia

- Záruka: min. 60 mesiacov alebo 150 000 km

- Dodacia lehota: max. 10 mesiacov od podpisu zmluvy