ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

D101/T101 – Príloha 8a

Predpis

OBSLUHA STANIČNÝCH ZABEZPEČOVACÍCH

ZARIADENÍ

Zmena č. 4

OBSLUHA  ELEKTRONICKÉHO  STAVADLA

TYPU  SIMIS W

Popis činnosti

| ### Gestorský útvar Odbor 420 GR ŽSR | ### Číslo 01990/2009/O420 | ### Označenie D101/T101-O 420-2010 |
| --- | --- | --- |
| ### Účinnosť od 01.07.2009 |  |  |
| ### Schválil Ing. Štefan Hlinka generálny riaditeľ ŽSR | ### Dňa 30.06.2009 |  |

Obsah

Použité termíny a pojmy	2

1.0.0 Úvodné ustanovenia	2

2.0.0 Popis usporiadania stavadla	2

3.0.0 Ovládacia časť	2

4.0.0 Vonkajšie prvky	2

4.1.0 Prestavníky	2

4.2.0 Snímač polohy	2

4.3.0 Počítače osí	2

4.4.0 Ovládacie skrinky hlavných návestidiel a predzvestí	2

4.5.0 Pomocné stavadlá	2

5.0.0 Spolupracujúce zariadenia	2

6.0.0 Napájanie	2

11.0.0 Oprávnenie na obsluhu	2

12.0.0 Dokumentácia pre obsluhu	2

21.0.0 Popis činnosti stavadla	2

21.1.0 Voľba cesty	2

21.2.0 Kontrola prípustnosti postavenia jazdnej cesty	2

21.3.0 Stavanie jazdnej dráhy	2

22.0.0 Stavanie ochrannej dráhy	2

22.1.0 Vytvorenie bočnej ochrany	2

23.0.0 Kontrola jazdnej cesty	2

24.0.0 Rušenie jazdnej cesty	2

24.1.0 Rušenie jazdnej cesty obsluhou	2

24.2.0 Rušenie jazdnej cesty jazdou	2

24.3.0 Úvraťové posunové cesty	2

25.0.0 Miestna obsluha	2

25.1.0 Obsluha pomocného stavadla	2

25.2.0 Obsluha elektromagnetickej zámky	2

26.0.0 Obsluhované funkcie stavadla	2

26.1.0 Obsluhované funkcie zákazov	2

26.2.0 Obsluhované funkcie výstrahy a upozornenia	2

26.3.0 Obsluhované funkcie obmedzení	2

26.4.0 Obsluhované funkcie návestidiel	2

27.0.0 Obsluhované funkcie stavového riadku	2

28.0.0 Obsluha traťových zabezpečovacích zariadení (TZZ)	2

28.1.0 Zmena smeru traťového súhlasu	2

28.2.0 Činnosť TZZ pri jazde vlaku do susednej dopravne	2

28.3.0 Činnosť TZZ pri jazde vlaku na trať s návratom do východiskovej stanice	2

28.4.0 Činnosť TZZ pri posune za označník alebo posunu medzi dopravňami	2

29.0.0 Obsluha priecestných zabezpečovacích zariadení	2

31.0.0 Mimoriadna obsluha	2

31.1.0 Nerozsvietenie dovoľujúcej návesti	2

31.2.0 Jazda na privolávaciu návesť	2

31.3.0 Nerozsvietenie privolávacej návesti	2

31.5.0 Núdzové zrušenie jazdnej cesty	2

31.6.0 Poruchy stavania výhybiek a výkoľajok	2

31.7.0 Rozrez výhybky	2

31.8.0 Núdzové prestavenie výhybky	2

31.9.0 Poruchy počítačov osí	2

31.10.0 Nemožné vrátenie súhlasu na obsluhu PSt alebo vybratie kľúča z EZ	2

31.11.0 Porucha bieleho svetla samostatnej opakovacej predzvesti	2

31.12.0 Porucha traťového súhlasu	2

31.13.0 Porucha napájania	2

31.14.0 Porucha počítačového ovládania	2

# Použité termíny a pojmy

V tejto časti sú uvedené iba nové termíny a pojmy, ktoré nie sú v predpise D101/T101 použité.

| Pojem | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| „miestna maximálna prípustná rýchlosť“ | Je maximálna rýchlosť, ktorou sa smie zásadne jazdiť na nejakej časti trate („traťová maximálna rýchlosť“). |
| Automatický príkaz na zapnutie | Je príkaz na zapnutie, ktorý vznikne automaticky, obsadením približovacieho úseku, alebo prechodom kryjúceho návestidla do stavu, v ktorom sú splnené všetky podmienky pre návestenie povoľovacej návesti okrem závislosti od priecestia. Automatický príkaz na zapnutie sa nesmie zrušiť automatickým vybavením jazdnej dráhy jazdou alebo ručne zvláštnou obsluhou. |
| Bloková sústava so súhlasom | Pri blokovej sústave so súhlasom má vždy jedna stanica odovzdaný súhlas. Pre jazdu vlaku proti aktuálnemu súhlasu sa musí súhlas zmeniť. |
| Bočná ochrana | Bočnú ochranu tvoria technické zariadenia, ktoré sú určené pre vylúčenie ohrozenia pohybu zboku. |
| Cieľová koľaj | Je tá oblasť úsekov hlásenia voľnosti (úsekov cieľovej koľaje), pri ktorých sa pri riadnom vchode vlaku jazdná cesta riadne vybaví. |
| Jazda na trať s návratom do východiskovej stanice | Spravidla sa šíra trať prejde kompletne od jednej stanice po druhú. Vchod na trať a následný návrat do rovnakej stanice sa označuje ako jazda na trať s návratom do východiskovej stanice. |
| Jazda na vlečku (jazda k výhybke na šírej trati bez návratu do stanice) | Spravidla sa šíra trať prejde kompletne od jednej stanice po druhú. Vchod na trať a nadväzujúce opustenie trate cez výhybku na šírej trati sa označuje ako jazda na vlečku. |
| Jazdná cesta | Ak platia požiadavky v špecifikácii požiadaviek na systém rovnako pre posunovú cestu a pre vlakovú cestu, budú sa tieto všeobecne označovať ako jazdná cesta. |
| Jazdná dráha | Jazdná dráha jazdnej cesty je tá časť, ktorá sa má prejsť od začiatku pohybu (začiatok) až po koniec pohybu (koniec). Jazdná dráha zahŕňa všetky zariadenia v tejto časti. Návestidlá na začiatku a poprípade na konci ohraničujú jazdnú dráhu; tiež patria k jazdnej dráhe. |
| Konfliktná výhybka | Týmto termínom sa označuje výhybka, ktorá na základe stavebného usporiadania koľajiska má poskytovať bočnú ochranu jazdným cestám súčasne v polohe doprava aj doľava. |
| Náprotivná stanica | Z pohľadu stanice je náprotivná stanica stanicou na opačnom konci šírej trate. |
| Nasledujúci (prvok) | ------> smer jazdy ¦--O ¦--O pozorovaný prvok nasledujúci prvok |
| Návestný znak „POVOĽUJÚCI JAZDU“ | Návestný znak „POVOĽUJÚCI JAZDU“ predstavuje v tejto špecifikácii požiadaviek všeobecný pojem pre návestný znak použitý na ľubovoľnom návestidle, ktorý dovoľuje jazdu za toto návestidlo (včítane zapnutej privolávacej návesti). |
| Návestný znak „VOĽNO“ | Návestný znak „VOĽNO“ predstavuje v tejto špecifikácii požiadaviek všeobecný pojem pre návestný znak použitý na ľubovoľnom návestidle, pri ktorom je prípustná jazda za toto návestidlo (s výnimkou zapnutej privolávacej návesti). |
| Návestný znak „ZÁKAZ JAZDY“ | Návestný znak „ZÁKAZ JAZDY“ predstavuje v tejto špecifikácii požiadaviek všeobecný pojem pre návestný znak použitý na ľubovoľnom návestidle, pri ktorom je pokračovanie v jazde zakázané (aj zhasnuté z dôvodu poruchy). |
| Neobsadená dopravňa | Dopravňa neobsadená zamestnancom vykonávajúcim dopravnú službu. |
| Nesprávna jazda | Jazda po trati proti definovanému smeru súhlasu sa označuje ako nesprávna jazda. Nesprávna jazda sa uskutočňuje bez technického zabezpečenia na trati (bez technického zabezpečenia jázd protismerných a následných vlakov). |
| Obojsmerná prevádzka | Trate sa využívajú v obojsmernej prevádzke. Potom je možná zmena koľaje, jazdy na vlečku a jazda na trať s návratom do východiskovej stanice s technickým zabezpečením. |
| Obvod úsekov jazdnej dráhy | Obvod úsekov jazdnej dráhy je suma tých úsekov jazdnej dráhy, ktoré ležia medzi počiatočným návestidlom a prvým protismerným návestidlom, resp. medzi ďalšími protismernými návestidlami. Všetky obvody úsekov jazdnej dráhy spolu tvoria jazdnú dráhu. |
| Oddielová protiopakovacia zarážka | Na oddielových návestidlách sa pri prijatom súhlase prejazdom vlaku aktivuje oddielová protiopakovacia zarážka a spôsobí záver návestidla (zabezpečenie jázd nasledujúcich vlakov na šírej trati) až do prestavenia do základnej polohy (spravidla prijatím odhlášky). |
| Odhláška | S odhláškou sa po uskutočnení jazdy vlaku blok dáva zasa do základnej polohy. Vo všeobecnosti je na to potrebné spolupôsobenie vlaku. |
| Odovzdanie súhlasu | Odovzdaním súhlasu môže obsluha odovzdať súhlas (smer) susednej stanici. |
| Odovzdaný súhlas | Do tej stanice, ktorá nemá súhlas ("odovzdaný súhlas"), budú vchádzať vlaky prichádzajúce zo šírej trate. |
| Ochranná dráha | Ochranná dráha vlakovej cesty je úsek vyhradený pre nežiaduci pohyb vlaku za koncové návestidlo. |
| Počiatočný úsek | Ten úsek so zisťovaním voľnosti technickým prostriedkom, ktorý sa nachádza bezprostredne pred počiatočným návestidlom jazdnej cesty. Pre účely rušenia záveru jazdnej cesty obsluhou sa za počiatočný úsek považujú všetky úseky zisťovania voľnosti: - pri vchodovej vlakovej ceste – priestorový oddiel pred vchodovým návestidlom, ak oddielové návestidlo je predzvesťou vchodového návestidla, aj priestorový oddiel pred týmto návestidlom - pri odchodovej vlakovej ceste – je to staničná koľaj, v prípade, že sa jedná o zloženú vlakovú cestu (vchodová a odchodová – prechod vlaku) je to oddiel pred vchodovým návestidlom, prípadne koľaj pred predchádzajúcim oddielovým (ak je predzvesťou vchodového návestidla) a prípadne cestovým návestidlom. |
| Pohyb | Pohyb je zmena miesta vozidiel pozdĺž jazdnej cesty alebo priebehu koľaje podľa polôh výhybiek. |
| Posunová cesta | Posunová cesta je jazdná cesta na vykonávanie pohybu vo vnútri stanice alebo pre pohyb zo stanice na trať (po najbližšie hlavné návestidlo na trati resp. priecestie na šírej trati). Pozostáva z jazdnej dráhy a z bočnej ochrany. |
| Predchádzajúci (prvok) | ------> smer jazdy ¦--O ¦--O predchádzajúci prvok pozorovaný prvok |
| Premostené návestidlo | Premostené návestidlo je návestidlo v smere jazdy medzi počiatočným a koncovým návestidlom v jazdnej dráhe jazdnej cesty, pri ktorom sa nestavia začiatok ani koniec, a v dôsledku toho nemožno ovládať zrušenie alebo núdzové zrušenie jazdnej cesty. |
| Predvolené návestidlo | Predvolené návestidlo je návestidlo v smere jazdy medzi počiatočným a koncovým návestidlom zloženej jazdnej cesty ovládanej výpravcom, pri ktorom sa uskutočňuje stavanie začiatku a konca, a v dôsledku toho možno ovládať zrušenie alebo núdzové zrušenie jazdnej cesty. |
| Približovací úsek | Ako približovací úsek sa označuje tá oblasť úsekov hlásenia voľnosti v smere jazdy koľajového vozidla, ktorá leží medzi zapínacím bodom a priecestím, pričom musí byť zabezpečené jednoznačné priradenie medzi zapínacím bodom a priecestím buď topologickým priradením alebo vytvorením jazdnej cesty. |
| Priestor bočnej ochrany | Priestor bočnej ochrany jazdnej cesty je vytvorený úsekmi, ktorých voľnosť a obsadenie sa zisťuje technickými prostriedkami nachádzajúcimi sa medzi bočnou ochranou a jazdnou dráhou. |
| Priestorový oddiel | Aby sa zvýšila priepustnosť trate, rozdeľuje sa traťová koľaj na viaceré priestorové oddiely s návestidlami a zariadeniami pre hlásenie voľnosti. Takto vytvorené priestorové oddiely sa ohraničujú dopravňami. |
| Prijatý súhlas | Iba tá stanica, ktorá má súhlas ("prijatý súhlas"), smie vypravovať vlaky na šíru trať. |
| Príkaz na zapnutie (na PZS) | Príkaz pre PZS na zapnutie výstrahy pre cestnú premávku. |
| Privolávacia návesť zapnutá | Návestný znak, ktorý dovoľuje pri hlavnom návestidle návestiacom „ZÁKAZ JAZDY“ alebo pri zhasnutom hlavnom návestidle (z dôvodu poruchy resp. prevádzkovo) jazdu za toto návestidlo. |
| Ručný príkaz na zapnutie | Je príkaz na zapnutie, ktorý vznikne ručne, obsluhou. Automatický príkaz na zapnutie sa smie zrušiť iba ručne obsluhou. |
| Správca hlásení | Informuje obsluhujúceho pracovníka o prevádzkových a poruchových stavoch stavadla a spolupracujúcich zariadení. |
| Stanica | Stanice sú hranicami šírej trate. Spravidla sú to vždy stanice. |
| Stredová výhybka | Výhybka v dopravnej koľaji, ktorá nie je krytá návestidlami. |
| Súhlas (smer) | Súhlas slúži na zabezpečenie jázd na šírej trati v protismere (zabezpečenie proti jazde v protismere). Iba tá stanica, ktorá má súhlas ("prijatý súhlas"), smie nechať vlaky vychádzať na šíru trať. Odchodové návestidlá stanice a oddielové návestidlá, ktoré nemajú súhlas, sú na šírych tratiach s "absolútnym STOJ" v polohe stoj pod záverom, na šírych tratiach s "permisívnym STOJ" sa oddielové návestidlá zhasnú. |
| Prenesenie ochrany | Posunutie požiadavky na bočnú ochranu na susedný prvok. Spravidla sú to koľaje, križovatky, elektricky diaľkovo ovládané križovatky a výhybky pri požiadavke na bočnú ochranu v smere od hrotu výhybky. |
| Traťová protiopakovacia zarážka | Pri odchodoch na trať sa obsadením prvého priestorového oddielu aktivuje traťová protiopakovacia zarážka a spôsobí záver návestidla (zabezpečenie jázd nasledujúcich vlakov na trať) až do prestavenia do základnej polohy (spravidla pri odhláške). |
| Úsek cieľovej koľaje | Je úsek hlásenia voľnosti vo vnútri „cieľovej koľaje“. |
| Úsek jazdnej dráhy | Úsek jazdnej dráhy je časť jazdnej dráhy, ktorá má indikovanú voľnosť alebo obsadenie jedným zariadením. Všetky úseky jazdnej dráhy spolu tvoria jazdnú dráhu. |
| Vchodový úsek | Prvý úsek za vchodovým návestidlom, ktorého spolupôsobenie je potrebné pre koniec jazdy na trať s návratom do východiskovej stanice a pre odhlášku. |
| Vlaková cesta | Vlaková cesta je jazdná cesta pre pohyb zo šírej trate do stanice (vchodová), alebo pre pohyb zo stanice na šíru trať (odchodová), alebo pre pohyb vo vnútri stanice. Pozostáva z jazdnej dráhy, z bočnej ochrany a prípadne z ochrannej dráhy alebo aj čelnej ochrany. |
| Vlastná konfliktná výhybka | Ako vlastné konfliktné výhybky sa označujú tie konfliktné výhybky, pri ktorých úseky jazdnej dráhy požadujúce bočnú ochranu patria k jednej a tej istej jazdnej ceste. |
| Výhybka na šírej trati (VŠT) | Výhybka na šírej trati je miesto, na ktorom vlaky môžu opúšťať trať a môžu na ňu vchádzať. Spravidla sú to vlečkové koľaje a nákladištia. |
| Vypnutie výstrahy na priecestí | Vypnutie výstrahy spôsobí zrušenie výstrahy pre cestnú premávku. Môže sa zapnúť automaticky alebo ručne. |
| Výstraha pre cestnú premávku | Výstraha pre cestnú premávku znamená, že sa zapla sústava výstražných znamení. |
| Zapínací bod | Je hranica hlásenia voľnosti (koľajový obvod alebo obvod čítača osí) alebo bodový zapínací prostriedok, kde začína približovací úsek. |
| Zapnutie výstrahy na priecestí | Zapnutie výstrahy spôsobí zapnutie výstrahy pre cestnú premávku. Môže sa zapnúť automaticky alebo ručne. |
| Záver | Záver je blokovanie zmien stavu predpísaných prvkov postavenej jazdnej cesty, ktoré majú byť vykonané na základe príkazov zadaných obsluhou. |
| Záver jazdných ciest | Ako záver cesty (nazývaný aj celkový záver cesty) sa označuje ten stav postavenej cesty, pri ktorom sú resp. boli splnené určité kritériá kontroly. Kritériá kontroly sú podrobne opísané v jednotlivých kapitolách. Záver cesty sa nesmie zamieňať s individuálnym záverom výhybiek. |
| Zrušenie príkazu na zapnutie výstrahy | Príkaz pre PZS na vypnutie výstrahy pre cestnú premávku. |

Obr. 1, Znázornenie umiestnenia prvkov

# 1.0.0 Úvodné ustanovenia

1.0.1 Táto príloha obsahuje popis činností riadiaceho pracoviska systému ILTIS pre ovládanie stavadla typu SIMIS W.

1.0.2 Príloha je záväzná pre všetkých pracovníkov, ktorí obsluhujú alebo udržujú elektronické stavadlo typu SIMIS W alebo vykonávajú dozor nad týmito činnosťami.

Samostatne obsluhovať uvedené zariadenie smie pracovník, ktorý teoretickou a praktickou skúškou preukáže túto schopnosť.

1.0.3 Obsah prílohy smie byť menený výhradne so súhlasom generálneho riaditeľa ŽSR.

# 2.0.0 Popis usporiadania stavadla

2.0.1 Elektronické stavadlo SIMIS W je staničným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie podľa STN 34 2620 umožňujúcim ústredné stavanie jazdných ciest, obsluhu traťového zabezpečovacieho zariadenia v priľahlých traťových úsekoch a ovládanie a kontrolu činnosti priecestných zabezpečovacích zariadení v obvode vlastného stavadla a kontrolu stavu priecestných zabezpečovacích zariadení v obvode susedných stavadiel.

2.0.1 Stavadlo SIMIS W dovoľuje funkciu TZZ začleniť do vlastného stavadla. Z uvedeného dôvodu v prípadoch, kedy na seba nadväzujú dva obvody ovládané stavadlami SIMIS W traťové zabezpečovacie zariadenie ako samostatné zariadenie nejestvuje.

2.0.2 Možnosti technického vyhotovenia sú uvedené na obr. 2 a 3. Obrázok 2 znázorňuje príklad usporiadania tratí a obvodov stavadiel a obr. 3 blokovo znázorňuje technické vyhotovenie.

Obr. 2, Rozdelenie obvodov stavadiel

Hradlo X môže byť bez principiálnej zmeny funkčnosti stavadiel začlenené aj do obvodu stavadla 3.

Hradlo Y je súčasťou traťového zabezpečovacieho zariadenia pre trať B – E.

Obr. 3, Blokové znázornenie vyhotovenia stavadiel a SZZ pre úsek podľa obr. 2

2.0.3 Pri usporiadaní stavadiel SIMIS W a SZZ podľa obr. 1 a 2 je obsluha rozdelená nasledovne:

a) pri obsluhe stavadla 1 je možné:

- stavať jazdné cesty v ŽST A,

- ovládať smer jazdy vlakov v úseku A – B a

- obsluhovať traťové zabezpečovacie zariadenie v úseku A – D,

b) pri obsluhe stavadla 2 je možné:

- stavať jazdné cesty v ŽST B,

- ovládať smer jazdy vlakov v úseku B – A,

- ovládať smer jazdy vlakov v úseku B – C vrátane obsluhy PN a blokovania oddielových návestidiel HrX a

- obsluhovať traťové zabezpečovacie zariadenie v úseku B – E,

c) pri obsluhe stavadla 3 je možné:

- stavať jazdné cesty v ŽST C a

- ovládať smer jazdy vlakov v úseku C – B.

d) pri obsluhe SZZ v ŽST D je možné:

- stavať jazdné cesty v ŽST D a

- obsluhovať traťové zabezpečovacie zariadenie v úseku D – A,

e) pri obsluhe SZZ v ŽST E je možné:

- stavať jazdné cesty v ŽST E a

- obsluhovať traťové zabezpečovacie zariadenie v úseku E – B vrátane ovládania PN na oddielových návestidlách HrY.

2.0.4 Elektronické stavadlo sa funkčne delí na:

a) ovládaciu časť tvorenú systémom ILTIS,

b) výkonovú časť tvorenú bezpečným mikroprocesorovým systémom SIMIS W

c) rozhranie k vonkajším prvkom a spolupracujúcim zariadeniam a

d) vonkajšie prvky.

2.0.5 Popis výkonovej časti a rozhraní k vonkajším prvkom a spolupracujúcim zariadeniam je z hľadiska obsluhy bezpredmetný, preto nie je v ďalšom texte uvedený.

# 3.0.0 Ovládacia časť

3.0.1 Riadiace pracovisko systému ILTIS je tvorené zadávacím počítačom, niekoľkými monitormi,  klávesnicou a myšou.

3.0.2 Na monitoroch je zobrazený prehľadový obraz trate, podrobný obraz koľajiska dopravne vybratej na ovládanie, údaje o dopravnej situácii, systémové a poruchové informácie, dátum a čas.

3.0.2 Prehľadový a podrobný obraz koľajiska je zostavený zo symbolov, ktorých vzhľad a význam je uvedený v Prílohe 8c. Spôsob obsluhy systému ILTIS je uvedený v Prílohe 8b.

# 4.0.0 Vonkajšie prvky

4.0.1 Ako vonkajšie prvky stavadla SIMIS W sa používajú:

a) prestavníky,

b) výkoľajky – ich popis je uvedený v predpise  D101/T101, prvý diel, prvá časť, kapitola III

c) výmenové zámky jednoduché alebo kontrolné – ich popis je uvedený v predpise  D101/T101, prvý diel, prvá časť, kapitola I,

d) elektromagnetické zámky – ich popis je uvedený v predpise  D101/T101, prvý diel, prvá časť, kapitola II,

e) snímače polohy,

f) počítače osí,

g) koľajové obvody – ich popis je uvedený v predpise  D101/T101, prvý diel, prvá časť, kapitola IX,

h) návestidlá a predzvesti – používa sa typ AŽD70, ich popis je uvedený v predpise D101/T101, prvý diel, prvá časť, kapitola VII,

i) ovládacie skrinky hlavných návestidiel a predzvestí a

j) pomocné stavadlá.

# 4.1.0 Prestavníky

4.1.1 Na ústredné prestavovanie výhybiek a výkoľajok sa používajú elektromotorické prestavníky. Od popisu uvedeného v predpise  D101/T101, prvý diel, prvá časť, kapitola V alebo vyobrazení uvedených v SR112(T) sa vyskytujú tieto odchýlky:

a) konštrukcia na pripevnenie skrine prestavníka je pevne spojená s klznými stoličkami – pevná pripevňovacia súprava,

b) skriňa prestavníka je pevne spojená s podvalom, tzv. dutý podval, v ktorom je uložený uzáver výhybky vrátane potrebného sútyčia – prírubový prestavník,

c) na prestavovanie viacuzáverových výhybiek sa spravidla používa nerozrezné vyhotovenie prestavníka alebo

d) na prestavenie niektorých typov viacuzáverových jednoduchých výhybiek sa používa viac prestavníkov.

# 4.2.0 Snímač polohy

4.2.1 Snímač polohy je zariadenie pozostávajúce zo skrinky umiestenej pri jednej z oporníc výhybky a kontrolnej tyče napojenej na príslušný jazyk výhybky.

4.2.2 Snímač polohy sa používa na kontrolu polohy jazykov výhybky v miestach, kde na túto kontrolu nie je možné alebo účelné použiť kontrolné zariadenie prestavníka. Pri výhybkách prestavovaných nerozrezným prestavníkom (prestavníkmi) sa snímač polohy používa aj na kontrolu, či do výhybky nevošlo vozidlo zo smeru, do ktorého nie je výhybka prestavená.

4.2.3 Pri výhybkách, ktoré sú v základnej polohe uzamknuté výmenovou zámkou a ležia vo vlakových cestách, sa snímače polohy používajú na zriadenie priamej závislosti návestidla od polohy takejto výhybky.

# 4.3.0 Počítače osí

4.3.1 Počítač osí je technické zariadenie, ktoré slúži na zisťovanie voľnosti koľaje. Pracuje na princípe snímania počtu osí a smeru jazdy do alebo z úseku, ktorého voľnosť je zisťovaná. Počty osí a smer ich jazdy sú vyhodnocované vnútornou logikou, pri jazde smerom do úseku sa zistený počet osí pripočíta a pri jazde z úseku sa zistený počet osí odpočíta od evidovaného počtu osí. Ak je evidovaný počet osí nula a kontrolné obvody počítača osí nevyhodnotia žiadnu poruchu, je sledovaná koľaj, príp. úsek indikovaný ako voľný.

4.3.2 Na zisťovanie voľnosti traťových koľají medzi obvodmi dvoch stavadiel sa používajú počítače osí, ktoré majú v priľahlých dopravniach samostatné vyhodnocovacie časti. Z tohto dôvodu môže byť pri niektorých poruchách indikovaná v jednom obvode stavadla traťová koľaj voľná a v druhom obsadená.

Táto skutočnosť nemá vplyv na bezpečnosť železničnej dopravy, pretože priľahlé stavadlá vyhodnotia traťovú koľaj ako voľnú iba vtedy, ak je vyhodnotená ako voľná obidvomi stavadlami.

Z uvedených dôvodov je zakázané považovať traťovú koľaj za voľnú vtedy, ak je ako voľná indikovaná iba v obraze obvodu jedného stavadla.

4.3.3 Na zistenie počtu a smeru jazdy osí sa používajú snímače kolies, ktoré pracujú na princípe zmeny magnetickej väzby vyvolanej prechodom okolesníka kolesa koľajového vozidla nad týmto snímačom. Snímače kolies spoľahlivo reagujú na kolesá o priemere 300 mm a väčšom s nestenčenými okolesníkmi, t.j. hrúbky 35 mm.

4.3.4 Pri jazde koľajových vozidiel s kolesami menšieho priemeru ako 300 mm musia obsluhujúci alebo s okolesníkmi  tenšími ako 35 mm, t.j. 25 alebo 15 mm sa väčšinou zaeviduje jazda týchto vozidiel do úseku, ale nie je evidované jeho uvoľnenie.

# 4.4.0 Ovládacie skrinky hlavných návestidiel a predzvestí

4.4.1 Ovládacie skrinky hlavných návestidiel, samostatných predzvestí a samostatných opakovacích predzvestí sú plechové skrinky umiestnené v koľajisku v blízkosti príslušného návestidla alebo predzvesti.

4.4.2 V skrinke je umiestnený výstroj slúžiaci na ovládanie návestidla, prípadne aj balízy ETCS v závislosti od postavenia jazdnej cesty.

# 4.5.0 Pomocné stavadlá

4.4.1 Pri pomocných stavadlách sa vyskytujú nasledovné odchýlky oproti popisu uvedenému v predpise  D101/T101, prvý diel, prvá časť, kapitola X:

a) radič prevzatia obsluhy je nahradený dvomi dvojpolohovými zatláčacími obratovými tlačidlami, z ktorých jedno slúži na prevzatie súhlasu na obsluhu pomocného stavadla a druhé na jeho odovzdanie,

b) pôvodná indikácia prevzatia obsluhy je nahradená dvomi bielymi indikáciami, ktoré neprerušovaným svetlom indikujú udelenie súhlasu  na obsluhu pomocného stavadla a prevzatie súhlasu na obsluhu pomocného stavadla,

c) radiče na obsluhu výhybiek sú nahradené dvojpolohovými zatláčacími obratovými tlačidlami – každé zatlačenie tlačidla je príkazom na prestavenie výhybky do opačnej polohy,

d) indikácie koncovej polohy výhybky zelenej a žltej farby sú nahradené dvomi bielymi, ktoré neprerušovaným svetlom indikujú koncovú polohu výhybky - indikácia umiestnená vľavo nad tlačidlom indikuje prestavenie výhybky pre jazdu doľava a indikácia umiestnená vpravo nad tlačidlom indikuje prestavenie výhybky pre jazdu doprava,

e) súčasťou pomocného stavadla môžu byť aj elektromagnetické zámky, v ktorých sú uzamknuté kľúče od miestne prestavovaných výhybiek a výkoľajok. Tieto elektromagnetické zámky nie sú zabudované v skrinke pomocného stavadla, ale sú umiestnené samostatne v blízkosti pomocného stavadla alebo príslušnej výhybky či výkoľajky a

f) ak sa v obvode pomocného stavadla nachádza priecestie, je pomocné stavadlo doplnené  dvojpolohovým vyťahovacím obratovým tlačidlom – každé povytiahnutie tlačidla je príkazom na zmenu stavu PZZ  na opačnú, t.j. z otvoreného priecestia na uzavreté a naopak, a bielou indikáciou, ktoré neprerušovaným svetlom indikuje uzavretie priecestia.

4.4.2 Ak sa pomocné stavadlo používa na samostatné ovládanie prestavníka  miestne prestavovanej výhybky alebo výkoľajky (spravidla stredová výhybka a k nej prislúchajúca bočná ochrana), sú tlačidlá na prevzatie súhlasu na obsluhu pomocného stavadla a na jeho odovzdanie nahradené elektromagnetickou zámkou. Ako indikácia udelenia súhlasu na obsluhu pomocného stavadla slúži indikácia udelenia súhlasu na vybratie kľúča z elektromagnetickej zámky.

# 5.0.0 Spolupracujúce zariadenia

5.0.1 Pre zabezpečenie chodu vlakov a PMD a posunu za označník na traťových koľajach medzi stanicou vybavenou stavadlom SIMIS W a stanicou vybavenou iným SZZ sa používa traťové zabezpečovacie 3. kategórie – automatické hradlo typu AH 2000S.

5.0.2 Postup pri obsluhe AH 200S v obvode stavadla SIMIS W je uvedený v tejto prílohe a postup pri obsluhe AH 200S v stanici vybavenej iným SZZ je uvedený v predpise D102/T102.

5.0.3 Popis a obsluha zabezpečenia vlečiek odbočujúcich zo šírej trati je uvedená v Prevádzkovom poriadku staníc susediacich s predmetnou vlečkou.

5.0.4 Na zabezpečenie priecestí v obvodoch stavadiel SIMIS W sú použité PZZ typu AŽD71 alebo elektronické PZZ. Obsluha PZZ v obvode stavadla SIMISW je uvedená v tejto prílohe, postup pri obsluhe PZZ nachádzajúceho sa v obvode iného SZZ je uvedený v Prevádzkovom poriadku príslušnej stanice.

5.0.5 PZZ sú 3. kategórie, t.j. pri poruche PZZ alebo znemožnenie jeho ovládania jazdou koľajového vozidla, nie je možné návestiť chod vlaku alebo posunujúceho dielu smerom k priecestiu. Odchodové návestidlá kryjú všetky priecestia na šírej trati vrátane PZZ v obvode susedného stavadla alebo iného SZZ. Označníkové návestidlá kryjú len priecestia v obvode príslušnej ŽST.

5.0.6 Stav PZZ na priecestiach v obvode susedného stavadla alebo iného SZZ je obsluhe vlastného stavadla indikovaný na ovládacom pracovisku ILTIS samostatne pre každú traťovú alebo spojovaciu koľaj.

5.0.7 Zabezpečenie jazdy vlaku alebo posunujúceho dielu na vlečku odbočujúcej zo stanice ovládanej stavadlom SIMISW je popísané v Prevádzkovom poriadku príslušnej stanice.

# 6.0.0 Napájanie

6.0.1 Základné napájanie elektrickou energiou je z verejnej siete 3x400V/50Hz, náhradné napájanie je z automaticky štartovaného  dieselagregátu. Napájanie po dobu medzi prepínaním sietí je zaistené zo zdrojov nepretržitého napájania UPS po dobu jednej hodiny.

6.0.2 Pri napájaní stavadla SIMIS W zo zdroja nepretržitého napájania je zaistená jeho plná funkcia s výnimkou prestavovania výhybiek a výkoľajok. Prestavovanie výhybiek a výkoľajok sa pri napájaní z tohto zdroja automaticky prepne z cestového na jednotlivé obsluhou. S ohľadom na túto skutočnosť musia byť pri takomto napájaní výhybky a výkoľajky prestavené do polohy pre zamýšľanú jazdnú cestu jednotlivo prostredníctvom príkazov zadaných obsluhou.

6.0.3 Po obnovení napájania z verejnej siete alebo po začatí, príp. obnovení, napájania z dieselagregátu musí byť cestový spôsob prestavovania výhybiek a výkoľajok opätovne zapnutý obsluhou stavadla; funkcia SKUST v ponuke stavového riadku.

7.0.0 – 10.0.0 Neobsadené

# 11.0.0 Oprávnenie na obsluhu

11.0.1 Stavadlo SIIMISW smie obsluhovať len určený pracovník v službe, ktorý úspešne vykonal predpísané školenia a skúšky.

11.0.2 Pracovník, ktorý bude obsluhovať EST sa musí prihlásiť do systému kódom, ktorý identifikuje oprávnenie obsluhy. Oprávnenie na obsluhu a údržbu sa prideľuje podľa osobitného opatrenia. V súčasnej dobe je možné udeliť tieto oprávnenia na obsluhu:

a) výpravca vnútornej služby,

b) výpravca vonkajšej služby.

c) dozorca dopravne na diaľkovo ovládanej trati

d) návestný majster.

Rozsah príslušných oprávnení je uvedený v tabuľke 3.

11.0.3 Stanovení udržujúci pracovníci majú vlastné oprávnenie na obsluhu stavadla SIMIS W, toto oprávnenie je však obmedzené len na zrušenie indikácie rozrezu po vykonaní predpísaných opatrení.

Ak je potrebné, aby títo pracovníci v rámci údržby alebo odstraňovania poruchy obsluhovali stavadlo vo väčšom rozsahu, musia mať na každý úkon súhlas obsluhujúceho pracovníka.

# 12.0.0 Dokumentácia pre obsluhu

12.0.1 Situačná schéma je spracovaná podľa doteraz platných zásad. Oproti predpisu D101/T101 sú použité nové schematické značky podľa tabuľky 1.

## Tabuľka 1, Schematické značky odchylné od predpisu D101/T101

| P.č. | Schématická značka | Význam |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Návesť Vlak sa blíži k predzvesti . |
| 2 |  | Označenie stanovišťa predzvesti umiestnené pod jej návestným štítom. |
| 3 |  | Samostatná predzvesť doplnená Priecestným upozorňovadlom bez číslice. |
| 3 |  | Hlavné návestidlo doplnené Priecestným upozorňovadlom. |
| 4 | , | Snímač kolies na hranici jedného úseku zisťovania voľnosti, vyplnená časť smeruje do úseku. Umiestnenie schématickej značky s ohľadom na schématickú značku koľaje spravidla vyjadruje, na ktorú koľajnicu je snímač kolies namontovaný. |
| 5 |  | Snímač kolies na hranici dvoch úsekov zisťovania voľnosti. Umiestnenie schématickej značky s ohľadom na schématickú značku koľaje spravidla vyjadruje, na ktorú koľajnicu je snímač kolies namontovaný. |
| 6 |  | Snímač kolies použitý ako koľajnicový spínač pre smer „L“ . Umiestnenie schématickej značky s ohľadom na schématickú značku koľaje spravidla vyjadruje, na ktorú koľajnicu je snímač kolies namontovaný. |
| 7 |  | Snímač kolies použitý ako koľajnicový spínač pre sner „S“ . Umiestnenie schématickej značky s ohľadom na schématickú značku koľaje spravidla vyjadruje, na ktorú koľajnicu je snímač kolies namontovaný. |
| 8 |  | Snímač polohy výhybky, spôsob vyplnenia jeho polí a umiestnenie prečnievajúcich častí nie je z hľadiska obsluhy podstatné. Umiestnenie schématickej značky s ohľadom na schématickú značku výhybky vyjadruje skutočné umiestnenie v koľajisku. |
| 9 |  | Vyznačenie voliteľnej ochrannej dráhy zasahujúcej do priestoru výhybky č. 12. |
| 10 |  | Vyznačenie voliteľného variantu ochrannej dráhy, základná cez výhybku 7 v polohe P, variant v polohe L. |
| 11 |  | Vyznačenie pevnej ochrannej dráhy, táto ochraná dráha neobsahuje žiadnu výhybku aebo koľajovú križovatku. |
| 12 | , , | Označenie zriaďovacieho návestidla, ktoré tvorí hranicu koľaje slúžiacej ako cieľová iba pre jeden smer jazdy vlakov. |

12.0.2 Záverové tabuľky sú spracované podľa doterajších zásad s týmito odchýlkami:

a) všetky výhybky sú uvedené v samostatných stĺpcoch aj keď tvoria koľajovú spojku,

b) v samostatných stĺpcoch sú uvedené aj všetky výkoľajky,

c) písmeno „M“ uvedené nad označením výhybky alebo výkoľajky vyjadruje, že ide o výhybku alebo výkoľajku prestavovanú miestne prostredníctvom elektromotorického prestavníka, ak ide o koľajovú spojku alebo dvojicu výhybka a výkoľajka, je písmeno spoločné pre obidva prvky,

d) je doplnený údaj o oneskorenia, za ktoré nastane zrušenie záveru cieľovej koľaje,

e) polohy výhybiek sú vyjadrené písmenami „P“ - výhybka prestavená pre jazdu doprava a „L“ – výhybka prestavená pre jazdu doľava,

f) polohy výkoľajok sú vyjadrené písmenami „K“ - výkoľajka na koľajnici a „S“ – výkoľajka sklopená,

g) odvratná poloha výhybky je vyznačená doplnením písmena vyjadrujúce polohu výhybky guľatými zátvorkami

h) odvratná poloha výkoľajky nemusí byť vyznačená guľatými zátvorkami, pretože poskytuje bočnú ochranu iba v polohe „K“,

i) ak je písmeno vyjadrujúce polohu výhybky medzi rovnými čiarami, predmetná výhybka poskytne bočnú ochranu v uvedenej polohe podľa možnosti, t.j. iba vtedy, ak už neposkytuje bočnú ochranu v opačnej polohe, v tomto prípade sa automaticky vytvorí náhradná bočná ochrana návestidlom,

j) podčiarknutím písmena „L“, „P“ alebo “K“ je vyjadrené, že príslušná výhybka alebo výkoľajka poskytuje danej vlakovej ceste čelnú ochranu, t.j. výpravca je v priebehu stavania vlakovej cesty upozornený na potrebu zaistenia čelnej ochrany.

13.0.0 až 20.0.0 Neobsadené

# 21.0.0 Popis činnosti stavadla

21.0.1 Pri stavadlách SIMISW prebieha postavenie jazdnej cesty nasledovným spôsobom:

a) voľba jazdnej cesty,

b) kontrola prípustnosti postavenia jazdnej cesty,

c) prestavenie prvkov jazdnej dráhy, príp. aj ochrannej dráhy, do správnej polohy a ich záver,

d) prestavenie prvkov bočnej ochrany jazdnej dráhy, príp. aj ochrannej dráhy, do správnej polohy a ich záver,

e) prípadné zadanie povelu na uzavretie priecestí v jazdnej dráhe,

f) kontrola jazdnej cesty,

g) návestenie jazdnej cesty a

h) rušenie cesty

Obr.4, Znázornenie činnosti stavadla pri stavaní jazdnej cesty

21.0.2 Za účelom zvýšenia bezpečnosti pri vlakových cestách uskutočňovaných rýchlosťou vyššou ako 50 km/h musí byť za cieľovým návestidlom takejto vlakovej cesty zaistená ochranná dráha.

21.0.3 Ochranná dráha je úsek koľaje za cieľovým návestidlom dlhý najmenej 50 m, ktorý musí spĺňať nasledovné požiadavky:

a) všetky výhybky ležiace v tejto dráhe musia byť prestavené do správnej polohy a pod záverom,

b) všetky výhybky, pri ktorých je účelné aby znemožňovali jazdu do ochrannej dráhy musia byť prestavené do odvratnej polohy a pod záverom – výnimku tvorí pokračovanie vlakovej cesty nadväzujúcou jazdnou cestou alebo križovanie sa jazdných dráh,

c) všetky výkoľajky, ktoré môžu znemožniť jazdu do ochrannej dráhy musia byť v polohe na koľajnici a pod záverom – výnimku tvorí pokračovanie vlakovej cesty nadväzujúcou jazdnou cestou,

d) všetky návestidlá, ktorými je možné dovoliť jazdu do ochrannej dráhy musia zakazovať jazdu – výnimku tvorí pokračovanie vlakovej cesty nadväzujúcou jazdnou cestou a

e) ak sa v ochrannej dráha nachádza protismerné cieľové návestidlo, musí byť celá ochranná dráha voľná a musí byť znemožnené postavenie jazdnej cesty k tomuto návestidlu.

Ochranná dráha sa môže prekrývať s pokračovaním vlakovej cesty nadväzujúcou jazdnou cestou, napr. odchodovou alebo posunovou začínajúcou pri cieľovom návestidle, alebo s protismernou ochrannou dráhou.

Ochranné dráhy dvoch rôznych vlakových ciest sa môžu aj križovať.

# 21.1.0 Voľba cesty

21.1.1 Voľba stavanej jazdnej cesty, t.j. zadanie druhu, začiatku a konca, prípadne zadanie jej variantných bodov sa vykonáva principiálne rovnako pre všetky jazdné cesty. Použiteľné spôsoby zadania sú uvedené v časti „b“ tejto prílohy, príslušná symbolika je uvedená v časti „c“.

21.1.2 Pre voľbu začiatku jazdnej cesty sú k dispozícii v ponuke počiatočného návestidla funkcie:

a) VLAK – zadanie začiatku vlakovej cesty,

b) OBSAD – zadanie začiatku vlakovej cesty na obsadenú koľaj, je možné zadať iba pri splnení stanovených podmienok

c) TRAT - odchodová vlaková cesta pre vlak, ktorý sa vráti do východiskovej stanice, alebo pre vlak s nepriveseným postrkom

d) VLEC - odchodová vlaková cesta pre vlak, ktorý vojde do vlečky a uvoľní trať

e) POSUN – zadanie začiatku posunovej cesty.

21.1.3 Výber variantu jazdnej cesty sa zadáva voľbou funkcie VAR v ponuke úseku, cez ktorý sa má variantná cesta uskutočniť.

21.1.4 Cieľ jazdnej cesty ja možné vyznačiť zadaním príslušnej funkcie z ponuky cieľového návestidla (fiktívneho konca jazdnej cesty):

a) PVC 40 – postavenie vchodovej vlakovej cesty bez ochrannej dráhy,

b) PVC TR1 – postavenie vchodovej vlakovej cesty so základnou ochrannou dráhou,

c) PVC TR2 – postavenie vchodovej vlakovej cesty s 1. variantom ochrannej dráhy (ak je z hľadiska konfigurácie koľajiska možný),

d) PVC TR3 – postavenie vchodovej vlakovej cesty s 2. variantom ochrannej dráhy (ak je z hľadiska konfigurácie koľajiska možný),

e) PVC TR4 – postavenie vchodovej vlakovej cesty s 3. variantom ochrannej dráhy (ak je z hľadiska konfigurácie koľajiska možný),

f) POC – postavenie odchodovej vlakovej cesty, návestená rýchlosť zodpovedá najnižšej rýchlosti, ktorú dovoľuje niektorý prvok jazdnej dráhy, alebo

g) POS K – koniec posunovej cesty

21.1.5 Za vchodové vlakové cestu sa považujú aj vlakové cesty medzi návestidlami v dopravni, t.j. medzi cestovým a odchodovým návestidlom alebo medzi dvomi cestovými návestidlami.

21.1.6 Pri postavení vchodovej vlakovej cesty bez ochrannej dráhy je rýchlosť jazdy obmedzená návesťou hlavných návestidiel na 40 (50) km/h. Pri postavení vchodovej vlakovej cesty s ochrannou dráhou alebo s niektorým z jej variantov zodpovedá návestená rýchlosť najnižšej rýchlosti, ktorú dovoľuje niektorý prvok jazdnej dráhy.

21.1.7 Pretože za každým vchodovým návestidlom je zaistená ochranná dráha, ktorú tvorí úsek koľaje medzi vchodovým návestidlom a označníkom je pri odchodových vlakových cestách návestená rýchlosť zodpovedajúca najnižšej rýchlosti,  ktorú dovoľuje niektorý prvok jazdnej dráhy.

Pri oddielových návestidlách na obojsmerne prechádzané traťovej koľaji je požiadavka na ochrannú dráhu zaistená situovaním týchto návestidiel.

21.1.8 Ak môže byť niektorá časť zloženej vlakovej cesty stavanej zadaním len jej začiatku a konca postavená aj s ochrannou dráhou, stavia sa zásadne vždy s ochrannou dráhou. Pri možnosti voľby variantu ochrannej dráhy je použitá základná ochranná dráha.

21.1.9 Ak môže byť pri niektorej časti (s výnimkou poslednej) zloženej posunovej cesty stavanej zadaním len jej začiatku a konca volená rozdielna dĺžka cieľovej koľaje (pozri náčrtok) postaví sa vždy posunová cesta na dlhšiu cieľovú koľaj. Z uvedenej podmienky vyplýva, že ak je napr. stavaná zložená posunová cesta od návestidla Se5 za návestidlo Se1, je cieľovým návestidlom prvej časti tejto cesty a súčasne počiatočným jej druhej časti návestidlo Se2 a nie návestidlo Se3.

# 21.2.0 Kontrola prípustnosti postavenia jazdnej cesty

21.2.1 Jazdnú cestu je prípustné postaviť ak:

a) je cieľová koľaj voľná,

b) všetky úseky, vrátane neprofilových, medzi počiatočným návestidlom a začiatkom cieľovej koľaje sú voľné,

c) výhybky a výkoľajky v jazdnej, ak je požadovaná tak aj v ochrannej, dráhe nie sú rezané,

d) výhybky a výkoľajky v jazdnej, ak je požadovaná tak aj v ochrannej, dráhe musí byť možné prestaviť do požadovanej polohy,

e) počiatočné návestidlo nedovoľuje jazdu a ak na ňom svietila privolávacia návesť, musí byť zhasnutá dlhšie ako 3 min,

f) protismerné návestidlá ležiace pri jej jazdnej alebo ochrannej dráhe nedovoľujú jazdu a ak na niektorom svietila privolávacia návesť, musí byť zhasnutá dlhšie ako 3 min,

g) pri posunovej ceste sa nachádza medzi počiatočným a cieľovým návestidlom (fiktívnym koncom)najmenej jedno protismerné návestidlo platné pre posun, toto návestidlo môže byť v úrovni počiatočného návestidla,

h) nie je blokované stavanie jazdnej cesty cez niektorý prvok jazdnej dráhy, pri výhybkách v závislosti od ich polohy,

i) nie je blokované stavanie jazdnej cesty k cieľovému návestidlu alebo k fiktívnemu cieľu,

j) ak sa na cieľovej koľaji vlakovej cesty alebo na koľaji, z ktorej je stavaná odchodová vlaková cesta nachádza stredová výhybka, nesmie byť rezaná, musí byť dohľad je základnej polohy a nesmie byť udelený súhlas na jej obsluhu,

k) je vo vlakovej dráhe označníkové návestidlo a nedovoľuje posun a

l) pri stavaní vlakovej alebo posunovej cesty nie je aktívny záver cieľovej koľaje po predchádzajúcej vlakovej ceste opačného smeru.

21.2.2 Pri stavaní zloženej jazdnej cesty musí byť prípustné postaviť všetky jej časti.

21.2.3 Pri stavaní základnej posunovej cesty nemusí byť cieľová koľaj voľná. Pri stavaní zloženej posunovej cesty môže byť obsadená len cieľová koľaj jej poslednej časti, cieľové koľaje medzi počiatočnými návestidlami prvej a poslednej časti musia byť voľné.

21.2.4 Ak je pri posunovej ceste obsadený jeden alebo viaceré úseky jazdnej dráhy, je obsluha stavadla na túto skutočnosť upozornená podľa časti „b“ tejto prílohy. Obsluhujúci pracovník musí vyrozumieť pracovníka riadiaceho posun o tejto skutočnosti podľa Prevádzkového predpisu a vyrozumenie potvrdiť obsluhou stavadla; funkcia USEK.

Následné obsadenie niektorého z úsekov posunovej dráhy po zobrazení upozornenia na obsadený úsek (úseky) nemá vplyv na ďalšie stavanie posunovej cesty.

21.2.5 Ak je niektorá výhybka alebo výkoľajka v jazdnej dráhe rezaná, je možné umožniť postavenie jazdnej cesty úspešným vykonaním následnej kontroly po rozreze. Táto obsluha je popísaná v kapitole 31.0.0 Mimoriadna obsluha.

21.2.6 Príčinou nemožného prestavania výhybky alebo výkoľajky do správnej polohy môže byť:

a) výpadok napájania prestavníkov – výhybky a výkoľajky musí obsluha stavadla prestaviť do správnej polohy jednotlivo,

b) blokovanie prestavenia výhybky alebo výkoľajky do správnej polohy zadané obsluhou – pred odstránením blokovania sa musí obsluha presvedčiť, či pominul dôvod blokovania,

c) blokovanie prestavovania výhybiek zapnuté privolávacou návesťou - pred odstránením blokovania sa musí obsluha presvedčiť, či pominul dôvod blokovania.

21.2.7 V závislosti od dopravnej situácie je možné po splnení predpísaných podmienok dovolenie jazdy obsluhou zrušiť vrátane zrušenia neprejdenej jazdnej cesty alebo blokovania prestavovania výhybiek zapnuté privolávacou návesťou, alebo postavenie zamýšľanej jazdnej cesty uskutočniť neskoršie.

21.2.8 Blokovanie stavania jazdnej cesty cez niektorý prvok jazdnej dráhy alebo k jej cieľu je možné obsluhou zrušiť - pred odstránením blokovania sa musí obsluha presvedčiť, či pominul dôvod blokovania.

21.2.9 Ak je stredová výhybka rezaná, postupuje sa pri obsluhe podľa kapitoly 31.0.0 Mimoriadna obsluha. Ak je výhybka odovzdaná na miestnu obsluhu musí byť prestavená do základnej polohy a vrátený súhlas na jej obsluhu.

# 21.3.0 Stavanie jazdnej dráhy

21.3.1 Ak je postavenie jazdnej dráhy prípustné stavadlo vo svojej vnútornej pamäti vyznačí prvky jazdnej dráhy ako rezervované pre stavanú jazdnú dráhu. Následne sa pri cieľovom návestidle alebo fiktívnom cieli jazdnej cesty zobrazí indikátor záveru cesty žltou farbou.

21.3.2 Pri výhybkách, výkoľajkách a koľajových križovatkách s prestaviteľnou srdcovkou v jazdnej dráhe, ktoré sú prestavené do správnej polohy sa automaticky vykoná ich záver, čo je indikované zmenou farby indikátora koľaje zo šedej na zelenú (bielu) farbu a zobrazením indikátora záveru zelenou farbou.

21.3.3 Pri stredových výhybkách sa automaticky vykoná ich záver, tzv. spätný záver, čo je indikované zmenou farby indikátora koľaje zo šedej na zelenú (bielu) farbu zobrazením indikátora záveru zelenou farbou.

21.3.4 Výhybky, výkoľajky  a koľajové križovatky s prestaviteľnou srdcovkou v jazdnej dráhe, ktoré nie sú prestavené do správnej polohy, dostanú automaticky príkaz na prestavenie do tejto polohy. Po prestavení sa do správnej polohy sa automaticky vykoná ich záver, čo je indikované zmenou farby indikátora koľaje zo šedej na zelenú (bielu) farbu a zobrazením indikátora záveru zelenou farbou.

21.3.5 Vykonanie záveru cieľovej koľaje je indikované zmenou farby jej symbolu zo šedej na zelenú (bielu) farbu.

# 22.0.0 Stavanie ochrannej dráhy

22.0.1 Pri výhybkách a koľajových križovatkách s prestaviteľnou srdcovkou v ochrannej dráhe, ktoré sú prestavené do správnej polohy sa automaticky vykoná ich záver, čo je indikované zmenou farby indikátora koľaje zo šedej na žltú farbu a zobrazením indikátora záveru zelenou farbou.

22.0.2 Výhybky a koľajové križovatky s prestaviteľnou srdcovkou v ochrannej dráhe, ktoré nie sú prestavené do správnej polohy, dostanú automaticky príkaz na prestavenie do tejto polohy. Po prestavení sa do správnej polohy sa automaticky vykoná ich záver, čo je indikované zmenou farby indikátora koľaje zo šedej na žltú farbu a zobrazením indikátora záveru zelenou farbou.

# 22.1.0 Vytvorenie bočnej ochrany

22.1.1 Po prestavení výhybky alebo koľajovej križovatky s prestaviteľnou srdcovkou v jazdnej alebo ochrannej dráhe do správnej polohy vyšle jej logický blok, ak je tak naprogramovaný, požiadavku na zaistenie bočnej ochrany pre túto výhybku alebo koľajovú križovatku s prestaviteľnou srdcovkou.

22.1.2 Pri koľajových križovatkách bez prestaviteľnej srdcovky sa vysiela požiadavka na zaistenie bočnej ochrany v závislosti od toho, cez ktorú jej vetvu je stavaná jazdná cesta.

22.1.3 S ohľadom na konfiguráciu koľajiska môžu nastať nasledovné prípady zaistenia bočnej ochrany.

22.1.4 Prenesenie ochrany je posunutie požiadavky na bočnú ochranu na susedný prvok. Spravidla sú to koľaje, križovatky, križovatky s pohyblivou srdcovkou a výhybky pri požiadavke na bočnú ochranu v smere od hrotu výhybky. V situácii znázornenej na obr. 4 sa Prenesenie ochrany vykonáva:

a) na vlastnej konfliktnej výhybke č. 1 pri hľadaní bočnej ochrany pre pravú vetvu výhybky č. 5,

b) na konfliktnej výhybke č. 7 pri hľadaní bočnej ochrany pre ľavú vetvu výhybky č. 3 – náhradnú bočnú ochranu poskytuje až návestidlo S2,

c) na výhybke č. 8 v jej ľavej vetve pri hľadaní bočnej ochrany pre pravú vetvu výhybky č. 6 – bočnú ochranu z koľaje č. 5 poskytuje výhybka č. 9,

d) na výhybke č. 8 v jej pravej vetve pri hľadaní bočnej ochrany pre pravú vetvu výhybky č. 6 – narušenie posunom z koľaje č. 3 poskytuje návestidlo Se1, pretože toto návestidlo nevylučuje narušenie vlakom, hľadá sa bočná ochrana vylučujúca narušenie vlakom, t.j. Prenesenie cez pravú vetvu výhybky č. 10 a ľavú vetvu výhybky č. 12 na návestidlo Sc3a.

Spôsob zaistenia náhradnej bočnej ochrany je potrebné zobrať do úvahy pri jazdách na PN. Ak by bola v  situácii znázornenej na obr. 4 na návestidle Sc3a rozsvietená PN v čase, kedy je výhybka č. 12 v polohe doľava alebo bez kontroly polohy, došlo by na návestidle S1 k zmene návesti na zakazujúcu z dôvodu narušenia bočnej ochrany.

22.1.5 Náhradná bočná ochrana je bočná ochrana poskytovaná iným prvkom, ako tým, ktorý mohol bočnú ochranu poskytnúť, spravidla sú to hlavné alebo zriaďovacie návestidlá. Platia pre ňu rovnaké pravidlá ako pre bočnú ochranu. V situácii znázornenej na obr. 4 náhradnú bočnú ochranu poskytuje:

a) návestidlo S2 namiesto výhybky č. 7 pre ľavú vetvu výhybky č. 3,

b) výhybka č. 9 namiesto výhybky č. 8 pre pravú vetvu výhybky č. 6,

c) návestidlo Se1(vylúčenie narušenia posunom) namiesto výhybky č. 8 pre pravú vetvu výhybky č. 6 a

d) návestidlo Sc3a (vylúčenie narušenia vlakom) namiesto výhybky č. 12 pre pravú vetvu výhybky č. 6.

22.1.6 Konfliktná výhybka týmto termínom sa označuje výhybka, ktorá na základe stavebného usporiadania koľajiska, môže slúžiť ako odvratná pre dve súčasne postavené jazdné cesty, pričom každá cesta požaduje ako odvratnú inú koncovú polohu.

V situácii znázornenej na obr. 4 je konfliktnou výhybkou výhybka č. 7, ktorá je nakonfigurovaná tak, že poskytuje bočnú ochranu pravej vetvi výhybky č. 4 a pri hľadaní bočnej ochrany pre ľavú vetvu výhybky č. 3 vykonáva Prenesenie požiadavky na bočnú ochranu.

22.1.7 Vlastná konfliktná výhybka týmto termínom sa označuje výhybka, ktorá na základe stavebného usporiadania koľajiska, môže slúžiť ako odvratná pre dva úseky jazdnej dráhy jednej jazdnej cesty, pričom tieto úseky požadujú inú polohu ako odvratnú.

V situácii znázornenej na obr. 4 je konfliktnou výhybkou výhybka č. 1, ktorá je nakonfigurovaná tak, že poskytuje bočnú ochranu ľavej vetvi výhybky č. 2 a pri hľadaní bočnej ochrany pre ľavú vetvu výhybky č. 5 vykonáva Prenesenie bočnej ochrany.

Obr. 5, Bočná ochrana

# 23.0.0 Kontrola jazdnej cesty

23.0.1 Kontrola jazdnej cesty sa vykoná za účelom zistenia, či sú splnené všetky podmienky na vykonanie jej úplného záveru a rozsvietenie dovoľujúcej návesti na počiatočnom návestidle. Rozsvietenie PN nie je od výsledku kontroly jazdnej cesty závislé.

23.0.2 Pri kontrole jazdnej cesty sa zisťuje, či je úplne a správne postavená:

a) jazdná dráha,

b) ochranná dráha – ak je požadovaná a

c) bočná ochrana.

Pri kladnom výsledku kontroly jazdnej cesty sa zmení farba indikátora jej záveru zo žltej na zelenú pri vlakovej alebo na bielu pri posunovej ceste.

23.0.3 Splnenie podmienok väzieb na traťové a priecestné zabezpečovacie zariadenie sa kontroluje samostatne v logike výberu a rozsvecovania dovoľujúcej návesti.

23.0.4 Ak sa vo vlakovej dráhe nachádza priecestie, musia byť na rozsvietenie dovoľujúcej návesti (s výnimkou PN) na návestidle, ktoré ho kryje, splnené tieto podmienky:

a) príslušné priecestné zabezpečovacie zariadenie nie je v stave kritickej poruchy a

b) približovací úsek priecestia je voľný alebo

c) približovací úsek priecestia je obsadený a uplynul predpísaný čas od začatia výstrahy alebo

d) približovací úsek priecestia je obsadený a priecestie ja zatvorené.

23.0.5 Pri posunových cestách sa návesť Posun dovolený na poslednom návestidle platnom pre posun pred priecestím rozsvieti vtedy, ak je postavená posunová cesta za toto návestidlo, úsek pred týmto návestidlom je obsadený a uplynul stanovený čas od začatia výstrahy alebo je priecestie uzavreté.

23.0.6 Pre rozsvietenie dovoľujúcej návesti (s výnimkou PN) musia byť pri odchodovej vlakovej ceste navyše splnené tieto podmienky:

a) musí byť udelený traťový súhlas,

b) za posledným vlakom, ktorý odišiel z dopravne musí byť prijatá odhláška,

c) nesmie byť evidovaný posun za označník (jazda PMD),

d) nesmie byť evidovaná jazda na trať s návratom,

e) ak je na šírej trati nachádza odbočná výhybka vlečky alebo nákladiska musí byť kontrolovaná v základnej polohe a nesmie byť udelený súhlas na jej obsluhu,

f) ak je na šírej trati nachádza vlečka alebo nákladisko s možnosťou uzamknutia vlaku, nesmie byť udelený súhlas na jeho vchod na traťovú koľaj,

g) PZZ na šírej trati patriace do obvodu vlastného stavadla nesmú mať evidovanú kritickú poruchu a nesmie byť znemožnené ich ovládanie jazdou koľajového vozidla po traťovej koľaji, po ktorej sa má uskutočniť jazda vlaku a

h) nesmie byť evidovaná porucha PZZ patriacich do obvodu susedného stavadla alebo prípojnej stanice.

23.0.7 Pri stavaní odchodovej vlakovej cesty na odbočnú trať bez TZZ sú podmienky podľa odsekov a) až d) článku 23.0.6 nahradené evidovaným zadaním funkcie BEZ TZZ, čím obsluhujúci pracovník potvrdzuje splnenie podmienok pre jazdu po traťovej koľaji.

23.0.8 Po splnení všetkých podmienok na rozsvietenie dovoľujúcej návesti (s výnimkou PN) sa na počiatočnom návestidle rozsvieti zodpovedajúca návesť.

Pri zložených vlakových cestách sa dovoľujúca návesť rozsvecuje postupne proti smeru jazdy počnúc počiatočným návestidlom jej poslednej časti. Ako posledná sa rozsvieti dovoľujúca návesť na prvom počiatočnom návestidle.

23.0.9 Pri zloženej posunovej ceste sa návesť Posun dovolený rozsvecuje postupne od prvého počiatočného návestidla.

# 24.0.0 Rušenie jazdnej cesty

# 24.1.0 Rušenie jazdnej cesty obsluhou

24.1.1 Jazdnú cestu je možné v priebehu stavania zrušiť zadaním povelu ZR JC v ponuke cieľového návestidla (fiktívneho konca). Toto zrušenie je možné vykonať do rozsvietenia dovoľujúcej návesti na počiatočnom návestidle.

24.1.2 Pri zložených jazdných cestách musí byť povel ZR JC zadaný pri cieľovom návestidle prvej časti tejto cesty. Nadväzujúce časti je možné zrušiť zadaním funkcie z ponuky príslušného cieľového návestidla:

a) ZR JC – ak počiatočné návestidlo tejto časti nedovoľovalo jazdu; jazdná cesta sa zruší po uplynutí časového oneskorenia 5s alebo

b) NUV JC – ak počiatočné návestidlo tejto časti dovoľovalo jazdu; jazdná cesta sa zruší po uplynutí časového oneskorenia 5s pri voľnom počiatočnom úseku a pri obsadenom počiatočnom úseku po uplynutí časového oneskorenia 1 min pri posunovej ceste a 3 min pri vlakovej ceste.

24.1.3 Po uplynutí časového oneskorenia sa zruší záver všetkých výhybiek a koľajových križovatiek s prestaviteľnou srdcovkou v jazdnej (ochrannej) dráhe, prípadne aj stredových výhybiek. Tiež sa zruší záver odvratných výhybiek a výkoľajok. Ak sa v jazdnej dráhe stavanej jazdnej cesty nachádzalo priecestie a je zavreté musí sa otvoriť obsluhou.

# 24.2.0 Rušenie jazdnej cesty jazdou

24.2.1 Záver úsekov vlakovej cesty sa ruší ich postupným obsadzovaním a uvoľňovaním jazdou v smere, pre ktorý bola vlaková cesta postavená.

24.2.2 Ak sú na koľaji, z ktorej je vlaková cesta postavená, výhybky pod spätným záverom, tento záver sa zruší uvoľnením príslušnej koľaje.

24.2.2 Záver cieľovej koľaje sa zruší:

a) uvoľnením koľaje vplyvom pokračovania v jazde po nadväzujúcej vlakovej alebo posunovej ceste, tzv. aktívne vybavenie alebo

b) uplynutím stanoveného času od zrušenia záveru posledného úseku pred cieľovou koľajou.

24.2.3 Ak je to potrebné, je možné záver cieľovej koľaje zrušiť pred uplynutím stanoveného času zadaním príkazu ZR ČAS v podponuke ZRUŠ> alebo VYBAV> ponuky cieľového návestidla pôvodne postavenej vlakovej cesty.

Pred zadaním príkazu musia byť splnené stanovené podmienky.

24.2.4 Ak sa v cieľovej koľaji nachádza stredová výhybka, po pasívnom vybavení záveru cieľovej koľaje sa jej záver zmení na záver stredovej výhybky, čo je indikované žltou farbou indikátora jej záveru.

24.2.5 Záver stredovej výhybky je možné zrušiť:

a) uvoľnením koľaje uskutočnením vlakovej cesty, pričom sa záver stredovej výhybky zmení na spätný, ktorý sa zruší uvoľnením koľaje alebo

b) zadaním funkcie NUS v ponuke stredovej výhybky po splnení stanovených podmienok.

24.2.6 Pri posunových cestách sa posunová cesta ruší po oblastiach vždy po zájdení posunujúceho dielu za protismerné návestidlo.

# 24.3.0 Úvraťové posunové cesty

24.3.1 Ktorékoľvek protismerné návestidlo platné pre posun ležiace v posunovej dráhe môže slúžiť ako úvraťové.

24.3.2 Ak sa pri úvraťovej jazde uvoľní úsek pred úvraťovým návestidlom, automaticky sa zruší záver zvyšnej posunovej cesty po prvé počiatočné návestidlo.

# 25.0.0 Miestna obsluha

# 25.1.0 Obsluha pomocného stavadla

25.1.1 Súhlas na obsluhu pomocného stavadla udeľuje obsluhujúci pracovník zadaním povelu MO v ponuke pomocného stavadla.

25.1.2 Udelenie súhlasu na obsluhu pomocného stavadla je prípustné ak:

a) všetky úseky s výnimkou cieľových koľají sú voľné,

b) žiadna z odvratných a hraničných výhybiek nie je rezaná, má dohľad niektorej koncovej polohy a nie je pod záverom alebo rezervovaná pre jazdnú cestu alebo obvod iného PSt v polohe, ktorá nezodpovedá jej odvratnej polohe pre aktuálne PSt,

c) žiadna z výhybiek v obvode PSt nie je rezaná, má dohľad niektorej koncovej polohy (výnimkou sú výhybky uzamknuté v základnej polohe výmenovou zámkou a stredové výhybky) a nie je pod záverom alebo rezervovaná pre jazdnú cestu,

d) na koľaje, na ktoré je pri ovládaní PSt dovolené posunovať, nie je postavená jazdná cesta – výnimku tvoria posunové cesty na koľaje dlhé 100 m a viac,

e) návestidlá, ktorými bude dovoľovaná jazda cez ovládané výhybky zakazujú jazdu a ak na niektorom z nich svietila PN a od jej zhasnutia uplynulo minimálne 3 min. a

f) pri rozširovaní obvodu PSt je prevzatý určený súhlas na obsluhu.

25.1.3 Pri hraničných výhybkách a odvratných výhybkách alebo výkoľajkách, ktoré sú prestavené do správnej polohy sa automaticky vykoná ich záver, čo je indikované zobrazením indikátora záveru zelenou farbou.

25.1.4 Hraničné výhybky a odvratné výhybky a výkoľajky, ktoré nie sú prestavené do správnej polohy, dostanú automaticky príkaz na prestavenie do tejto polohy. Po prestavení do správnej polohy sa automaticky vykoná ich záver, čo je indikované zobrazením indikátora záveru zelenou farbou.

25.1.5 Ak sú splnené všetky podmienky na udelenie súhlasu, zmení sa farba orámovania obvodu pomocného stavadla na monitore a na pomocnom stavadle sa rozsvieti indikácia nad tlačidlom „Prevzatie súhlasu“.

25.1.6 Udelenie súhlasu na obsluhu PSt je možné do jeho prevzatia zrušiť zadaním povelu ZMO v ponuke pomocného stavadla.

25.1.7 Zatlačením tlačidla „Prevzatie súhlasu“ na dobu cca 1s prevezme určený pracovník súhlas na obsluhu PSt, čo sa indikuje zhasnutím indikácie „Udelenie súhlasu“ a rozsvietením indikácie „Prevzatie súhlasu“. Na ovládacom pracovisku je prevzatie súhlasu indikované zmenou farby symbolu PSt.

Následne sa na pomocnom stavadle rozsvietia indikácie koncovej polohy ovládaných výhybiek, umožní sa vybratie kľúčov z EZ, ktoré sú súčasťou PSt a na návestidlách platných pre posun sa rozsvietia návesti Posun dovolený podľa aktuálnej polohy výhybiek.

Návesť Posun dovolený pri ovládaní PSt nie je závislá od polohy výhybiek v obvode PSt, ktoré sú v základnej polohe uzamknuté.

25.1.8 Podľa čl. 25.1.1 až 25.1.7 sa postupuje aj pri udeľovaní súhlasu, ktorým sa zväčšuje obvod PSt.

25.1.9 Súhlas na obsluhu pomocného stavadla je možné odovzdať zatlačením tlačidla „Vrátenie súhlasu“ na dobu cca 1s.

25.1.10 Súhlas na obsluhu PSt je možné odovzdať za týchto podmienok:

a) všetky úseky s výnimkou cieľových koľají sú voľné,

b) žiadna z odvratných a hraničných výhybiek nie je rezaná, má dohľad niektorej koncovej polohy a nie je pod záverom alebo rezervovaná pre jazdnú cestu alebo obvod iného PSt v polohe, ktorá nezodpovedá jej odvratnej polohe pre aktuálne PSt,

c) žiadna z výhybiek v obvode PSt nie je rezaná, má dohľad niektorej koncovej polohy (výnimkou sú výhybky uzamknuté v základnej polohe výmenovou zámkou a stredové výhybky) a nie je pod záverom alebo rezervovaná pre jazdnú cestu a

d) sú odovzdané predpísané predchádzajúce súhlasy pre rozširujúce oblasti PSt.

# 25.2.0 Obsluha elektromagnetickej zámky

25.2.1 Súhlas na vybratie kľúča z EZ sa vykoná zadaním povelu MO v ponuke predmetnej EZ.

25.2.2 Udelenie súhlasu na vybratie kľúča z EZ je prípustné, ak EZ nie je pod záverom ako prvok vlakovej (ochrannej) dráhy alebo bočnej ochrany.

25.2.3 Ak je udelenie súhlasu na vybratie kľúča z EZ prípustné, vykoná sa jeho udelenie, čo je na riadiacom pracovisku indikované zmenou farby symbolu EZ.

25.2.4 Do zatlačenia tlačidla na EZ je možné udelený súhlas na vybratie kľúča zrušiť zadaním povelu ZMO v ponuke predmetnej EZ.

25.2.5 Pri vyberaní kľúča z EZ sa postupuje podľa predpisu D101/T101.

25.2.6 Súhlas na vybratie kľúča sa odovzdáva uzamknutím kľúča v EZ. Ak nie je potrebné kľúč z EZ vybrať, zruší tento súhlas obsluhujúci pracovník zadaním povelu ZMO v ponuke predmetnej EZ.

25.2.7 Ak pri obsluhe EZ obsluhujúci pracovník prestane obsluhovať tlačidlo na EZ skôr, ako odomkne kľúč, vyhodnotí stavadlo tento stav ako vybratie a vrátenie kľúča a automaticky zruší súhlas na jeho vybratie. Ak je potrebné vybratie kľúča z EZ, musí sa zopakovať obsluha podľa čl. 25.2.1 až 25.2.5.

# 26.0.0 Obsluhované funkcie stavadla

26.0.1 Obsluhovanými funkciami sa nazývajú funkcie, ktoré neslúžia na obsluhu prvkov alebo spolupracujúcich zariadení, ale na vyznačenie zákazov, výstrahy alebo upozornenia a obmedzení. Tieto funkcie nahrádzajú používanie upamätovacích pomôcok.

26.0.2 Zadanie obsluhovanej funkcie je indikované zobrazením príslušného indikátora podľa časti „c“ tejto prílohy.

# 26.1.0 Obsluhované funkcie zákazov

26.1.1 S ohľadom prehľadnosť, sú v ponukách niektorých prvkov obsluhované funkcie zákazov usporiadané do podponúk tak, že funkcie zákazov (blokovaní) sa nachádzajú v podponuke BL > a funkcie zrušenia zákazov (zrušenia blokovaní) sa nachádzajú v podponuke ZBL > .

26.1.2 Funkcia BL JC v ponuke elektromagnetickej zámky alebo výhybkového či bezvýhybkového úseku slúži na zadanie zákazu postavenia všetkých jazdných ciest, ktoré vedú cez predmetný úsek alebo cez prvok, od ktorého kľúč je uzamykaný v EZ.. Zadanie funkcie je prípustné vtedy, ak cez príslušný úsek alebo prvok nie je postavená jazdná cesta.

26.1.3 Funkcia ZBL JC v ponuke elektromagnetickej zámky alebo výhybkového či bezvýhybkového úseku slúži na zrušenie zákazu postavenia všetkých jazdných ciest, ktoré vedú cez predmetný úsek alebo cez prvok, od ktorého kľúč je uzamykaný v EZ.. Zadanie funkcie je prípustné vtedy, ak cez príslušný úsek alebo prvok nie je postavená jazdná cesta. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

26.1.4 Funkcia BL JCL v ponuke výhybky alebo križovatky s prestaviteľnou srdcovkou slúži na zadanie zákazu postavenia všetkých jazdných ciest, ktoré vedú cez ľavú vetvu predmetného prvku. Zadanie funkcie je prípustné vtedy, ak cez ľavú vetvu príslušného prvku nie je postavená jazdná cesta.

26.1.5 Funkcia ZBL JCL v ponuke výhybky alebo križovatky s prestaviteľnou srdcovkou slúži na zrušenie zákazu postavenia všetkých jazdných ciest, ktoré vedú cez ľavú vetvu predmetného prvku. Zadanie funkcie je prípustné vždy. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

26.1.6 Funkcia BL JCP v ponuke výhybky alebo križovatky s prestaviteľnou srdcovkou slúži na zadanie zákazu postavenia všetkých jazdných ciest, ktoré vedú cez pravú vetvu predmetného prvku. Zadanie funkcie je prípustné vtedy, ak cez pravú vetvu príslušného prvku nie je postavená jazdná cesta.

26.1.7 Funkcia ZBL JCP v ponuke výhybky alebo križovatky s prestaviteľnou srdcovkou slúži na zrušenie zákazu postavenia všetkých jazdných ciest, ktoré vedú cez pravú vetvu predmetného prvku. Zadanie funkcie je prípustné vždy. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

26.1.8 Funkcia BL KJC v ponuke cieľového návestidla alebo fiktívneho konca jazdných ciest slúži na zadanie zákazu stavania všetkých jazdných ciest k predmetnému cieľu. Zadanie funkcie je prípustné vtedy, ak k príslušnému cieľu nie je postavená žiadna jazdná cesta.

26.1.9 Funkcia ZBL KJC v ponuke cieľového návestidla alebo fiktívneho konca jazdných ciest slúži na zrušenie zákazu stavania všetkých jazdných ciest k predmetnému cieľu. Zadanie funkcie je prípustné vždy. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

26.1.10 Funkcia BL KVC v ponuke cieľového návestidla alebo fiktívneho konca jazdných alebo vlakových ciest slúži na zadanie zákazu stavania všetkých vlakových ciest k predmetnému cieľu. Zadanie funkcie je prípustné vtedy, ak k príslušnému cieľu nie je postavená žiadna vlaková cesta.

26.1.11 Funkcia ZBL KVC v ponuke cieľového návestidla alebo fiktívneho konca jazdných alebo ciest slúži na zrušenie zákazu stavania všetkých vlakových ciest k predmetnému cieľu. Zadanie funkcie je prípustné vždy. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

26.1.12 Funkcia BL MO v ponuke PSt alebo EZ slúži na zadanie zákazu udelenie súhlasu na obsluhu PSt alebo vybratie kľúča z EZ.. Zadanie funkcie je prípustné vtedy, ak k nie je príslušný súhlas udelený.

26.1.13 Funkcia ZBL MO v ponuke PSt alebo EZ slúži na zrušenie zákazu udelenie súhlasu na obsluhu PSt alebo vybratie kľúča z EZ. Zadanie funkcie je prípustné vždy. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

26.1.14 Funkcia BL P v ponuke výhybky, križovatky s prestaviteľnou srdcovkou alebo výkoľajky slúži na zadanie zákazu prestavenia predmetného prvku do opačnej polohy. Zadanie funkcie je prípustné vtedy, ak je dohľad niektorej koncovej polohy príslušného prvku.

26.1.15 Funkcia ZBL P v ponuke výhybky, križovatky s prestaviteľnou srdcovkou alebo výkoľajky slúži na zadanie zákazu prestavenia predmetného prvku do opačnej polohy. Zadanie funkcie je prípustné vždy. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

26.1.16 Funkcia BL P TR v ponuke označníkového návestidla slúži na zadanie zákazu dovolenia posunu za označník. Zadanie funkcie je prípustné iba vtedy, ak na označníkovom návestidle nesvieti návesť Posun dovolený.

26.1.17 Funkcia ZBL P TR v ponuke označníkového návestidla slúži na zrušenie zákazu dovolenia posunu za označník. Zadanie funkcie je prípustné vždy. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

# 26.2.0 Obsluhované funkcie výstrahy a upozornenia

26.2.1 Tieto funkcie slúžia na zadanie zobrazovania textov, ktoré:

a) majú charakter výstrahy – tieto texty sa zobrazujú automaticky a stavadlo pokračuje v ďalšej činnosti až po potvrdení, je považované za osobitnú obsluhu, obsluhujúceho pracovníka o vykonaní opatrení zodpovedajúcich zobrazenému textu alebo

b) majú charakter upozornenia – tieto texty sa zobrazujú iba na základe zadania povelu na ich zobrazenie.

26.2.2 Zadanie zobrazovania výstražného textu sa vykonáva prostredníctvom funkcie      V-TEXT v ponuke

26.2.3 Zadanie zobrazovanie výstražného textu sa vykonáva prostredníctvom funkcie     U-TEXT v ponuke

26.2.4.Znenie textov vrátane spôsobu ich výberu a prípadnej zmeny je uvedené v  Prílohe b.

# 26.3.0 Obsluhované funkcie obmedzení

26.3.1 Funkcia BL 40 v ponuke výhybky alebo križovatky s prestaviteľnou srdcovkou slúži na zadanie obmedzenia rýchlosti  prechádzania predmetného prvku na 40 km/h. Zadanie funkcie je prípustné vtedy, ak cez príslušnú výhybku alebo križovatku nie je postavená jazdná cesta.

26.3.2 Funkcia ZBL 40 v ponuke výhybky alebo križovatky s prestaviteľnou srdcovkou slúži na zadanie zrušenia prechádzania predmetného prvku rýchlosťou 40 km/h. Zadanie funkcie je prípustné vtedy, ak cez príslušnú výhybku alebo križovatku nie je postavená jazdná cesta. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

# 26.4.0 Obsluhované funkcie návestidiel

26.4.1 Funkcia STOJ v ponuke hlavného alebo zriaďovacieho návestidla slúži na núdzové zhasnutie dovoľujúcej návesti, s výnimkou PN, alebo návesti Posun dovolený na predmetnom návestidle. Ak je zadaná z ponuky oddielového návestidla, súčasne zakáže rozsvietenie dovoľujúcej návesti na príslušnom návestidle. Zadanie funkcie je prípustné vtedy, ak predmetné návestidlo dovoľuje jazdu. S ohľadom na vylúčenie omylu sa funkcia STOJ zadáva dvomi následnými úkonmi, nepatrí však do skupiny osobitných obslúh.

26.4.2 Funkcia STOJ v ponuke hlavného návestidla slúži aj na zhasnutie privolávacej návesti na príslušnom návestidle, toto zhasnutie sa nepovažuje za núdzové.

26.4.3 Funkcia VOLNO v ponuke hlavného, s výnimkou oddielového návestidla slúži na opätovné rozsvietenie dovoľujúcej návesti, s výnimkou PN na predmetnom návestidle. Zadanie funkcie je prípustné vtedy, ak nie je narušená kontroly jazdnej cesty začínajúcej pri predmetnom návestidle.

26.4.4 Funkcia ZR STOJ v ponuke oddielového návestidla slúži na opätovné rozsvietenie dovoľujúcej návesti na predmetnom návestidle. Zadanie funkcie je prípustné vždy. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

# 27.0.0 Obsluhované funkcie stavového riadku

27.0.1 Funkcie stavového riadku slúžia na zadanie funkcií., ktoré nie je možné priradiť jednotlivým prvkom. Tieto funkcie sú obsahom ponuky, ktorá sa zobrazí výberom niektorého zo symbolov stavového riadku. Zadanie alebo zrušenie niektorej funkcie je indikované zmenou príslušného symbolu stavového riadku podľa časti „c“ tejto prílohy.

27.0.2 Funkcia DE/NO slúži na prepínanie svietivosti návestidiel z dennej na nočnú a naopak.

27.0.3 Funkcia JEDST slúži na zapnutie jednotlivého prestavovania výhybiek. Po jej zadaní musia byť pred uskutočnením voľby jazdnej cesty všetky výhybky (križovatky s PHS a výkoľajky) v jazdnej a ochrannej dráhe a výhybky a výkoľajky tvoriace bočné ochrany prestavené do správnej polohy jednotlivo prostredníctvom funkcie P.

27.0.4 Funkcia ÁNO v podponuke INFO slúži na zobrazenie aktuálneho stavu stavadla.

27.0.5 Funkciou LOKAL v podponuke OBSL > žiada obsluha v dopravni na diaľkové ovládanej trati o súhlas na miestne ovládanie.

27.0.6 Funkciou CENTR v podponuke OBSL > prepína obsluha v dopravni na diaľkové ovládanej trati  túto dopravňu na ovládanie z centra riadenia dopravy.

27.0.7 Funkcia FRAG v podponuke OSOB> slúži na vybavenie fragmentov jazdných ciest v prípade výpadku niektorého úsekového počítača. Podrobne je táto obsluha popísaná v časti „b“ tejto prílohy. Funkcia je prípustná iba pri podrobnom zobrazení koľajiska dopravne a patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

27.0.8 Funkcia SKUST v podponuke OSOB> slúži na zapnutie cestového prestavovania výhybiek po obnove napájania stavadla z hlavnej alebo záložnej siete. Funkcia je prípustná iba pri podrobnom zobrazení koľajiska dopravne a patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

27.0.9 Funkcia NULOK v podponuke OSOB> slúži na núdzové prevzatie dopravne na diaľkové ovládanej trati na miestnu obsluhu. Funkcia je prípustná iba pri podrobnom zobrazení koľajiska dopravne a patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

27.0.10 Funkcia SKOBR slúži na preskúšanie správnosti zobrazovania. Funkciu musí obsluhujúci pracovník zadať vtedy, ak má pochybnosti o aktuálnosti zobrazeného obrazu koľajiska. Po zadaní funkcie musia byť na obraze rozlíšiteľné podrobnosti, obraz nesmie byť rozostrený a musí byť zobrazovaný celý.

27.0.11 Funkcia VYP ARD v ponuke kódu stanice (prvý symbol zľava) slúži na vypnutie automatického stavania vlakových ciest podľa GVD.

27.0.12 Funkcia ZAP TVC v ponuke kódu stanice (prvý symbol zľava) slúži na zapnutie funkcie stavania trvalých vlakových ciest. V prípade, že stanica nemá traťový súhlas pre jazdu vlaku po správnej koľaji, funkcia TVC nepostaví odchodovú vlakovú cestu. Trvalé vlakové cesty sa stavajú automaticky podľa polohy vlaku samostatne vchod vlaku, bez ochrannej dráhy, a samostatne odchod vlaku. Výber vlakovej cesty vykonáva stavadlo podľa konfigurácie, t.j. v ŽST jazda po koľaji pri nástupisku a vo výhybni po hlavnej koľaji.

27.0.13 Funkcia VYP TVC v ponuke kódu stanice (prvý symbol zľava) slúži na vypnutie stavania trvalých vlakových ciest.

# 28.0.0 Obsluha traťových zabezpečovacích zariadení (TZZ)

28.0.1 Použité traťové zabezpečovacie zariadenia nemajú výzvu na udelenie traťového súhlasu, na jeho zmene sa dohodnú výpravcovia susedných DOT prevzatých na miestne ovládanie alebo obsluha DDOT s výpravcom prípojovej stanice.

28.0.2 Traťový kľúč pre pracovné a traťový kľúč pre vlečkové vlaky sa nezriaďuje.

28.0.3 Privolávacie návesti na oddielových návestidlách medzi DOT ovláda pracovník, ktorý obsluhuje obvod príslušného stavadla.

28.0.4 Aktuálny stav TZZ sa indikuje prostredníctvom symbolov uvedených v časti 8c.

# 28.1.0 Zmena smeru traťového súhlasu

28.1.1 Udelenie traťového súhlasu je prípustné za týchto podmienok:

a) stanica má udelený traťový súhlas,

b) v stanici nie je stavaná alebo pod úplným záverom odchodová vlaková cesta,

odchodové návestidlá zakazujú odchod na trať, ak na niektorom z nich svietila PN, musela zhasnúť najmenej pred 3 min,

c) zo stanice nie je dovolený posun na trať,

d) za predchádzajúcim vlakom, ktorý odišiel zo stanice bola prijatá odhláška,

e) nie je evidovaný odchod na trať s návratom,

f) nie je aktívna evidencia PMD,

g) všetky priestorové oddiely v obvode príslušného stavadla sú voľné a oddielové návestidlá v tomto obvode evidujú odhlášky,

h) ak je na šírej trati v obvode príslušného stavadla odbočná výhybka vlečky alebo nákladiska je dohľad jej základnej polohy,  nie je udelený súhlas na jej obsluhu a nie je udelený súhlas na odchod z vlečky alebo nákladiska a

i) v obvode susedného stavadla musia byť splnené podmienky podľa odsekov b) až h).

28.1.2 Splnenie podmienok na zmenu smeru traťového súhlasu je indikované bielym pozadím symbolu traťového súhlasu.

28.1.3Príkaz na udelenie traťového súhlasu susednej dopravni sa vykoná zadaním funkcie UTS v ponuke traťového súhlasu.

28.1.4 Ak sú splnené podmienky na udelenie traťového súhlasu susednej dopravni, zmení sa smer traťového súhlasu, čo je indikované zmenou orientácie a farby šípky v symbole traťového súhlasu.

# 28.2.0 Činnosť TZZ pri jazde vlaku do susednej dopravne

28.2.1 Rezerváciou prvkov stavanej odchodovej vlakovej cesty sa znemožní zmena smeru traťového súhlasu.

28.2.2 Po obsadení traťovej koľaje prvou osou odchádzajúceho vlaku sa zaktivuje traťová protiopakovacia zarážka, čo je indikovaná zobrazením jej indikátora.

28.2.3 Ohláška z hradla sa do zadnej dopravne vysiela po splnení týchto podmienok:

a) bola zaevidovaná jazda okolo oddielového návestidla v smere udeleného traťového súhlasu, dovolenie jazdy návesťou oddielového návestidla nie je rozhodujúce,

b) priestorový oddiel pred oddielovým návestidlom je voľný,

c) oddielové návestidlo zakazuje jazdu.

Dovoľujúca návesť na oddielovom návestidle zhasne obsadením nasledujúceho priestorového oddielu. S ohľadom na vytvorenie ochranných dráh za oddielovými návestidlami prekrytím úsekov hlásenia voľnosti sa priestorový oddiel pred oddielovým považuje za voľný až keď vlak minul protismerné oddielové návestidlo.

28.2.4 Ohláška zo stanice sa do zadnej dopravne vysiela po splnení týchto podmienok:

a) bola zaevidovaná jazda okolo vchodového návestidla, dovolenie jazdy návesťou vchodového návestidla nie je rozhodujúce,

b) priestorový oddiel pred vchodovým návestidlom je voľný,

c) vchodové návestidlo zakazuje jazdu.

Dovoľujúca návesť na vchodovom návestidle zhasne obsadením vchodového úseku. S ohľadom na vytvorenie ochrannej dráhy za vchodovým návestidlom sa priestorový oddiel pred týmto návestidlom považuje za voľný až keď vchádzajúci vlak minul označníkové návestidlo (označník).

28.2.5 Príjem odhlášky je indikovaný zhasnutím indikátora protiopakovacej traťovej zarážky. Ak je za vlakom vykonávaný posun za označník alebo jazda PMD, bude indikácia príjmu odhlášky viditeľná až po zhasnutí indikátora protiposunovej zarážky.

# 28.3.0 Činnosť TZZ pri jazde vlaku na trať s návratom do východiskovej stanice

28.3.1 Činnosť TZZ pri jazde vlaku na trať s návratom do východiskovej stanice alebo vlaku s nepriveseným postrkom je rovnaká ako činnosti popísaná v časti 28.2.0 s odchýlkami uvedenými v čl. 28.3.2 až 28.3.X.

28.3.2 Po postavení vlakovej cesty pre vlak s návratom sa v symbole traťového súhlas zobrazí indikátor jazdy na trať a späť.

28.3.3 Za vlakom, ktorý odišiel po odchodovej vlakovej ceste pre vlak s návratom nie je možné vypraviť následný vlak ani vtedy, keď za týmto vlakom bola prijatá odhláška. Rovnako nie je možné vykonať zmenu traťového súhlasu.

28.3.4 Evidencia odchodu vlaku s návratom sa zruší po zrušení záveru prvého úseku vchodovej vlakovej cesty, pričom nie je rozhodujúce, či bol vchod dovolený návesťou vchodového návestidla.

# 28.4.0 Činnosť TZZ pri posune za označník alebo posunu medzi dopravňami

28.4.1 Obsluhujúci pracovník zadá príkaz POS TR v ponuke označníkového návestidla. Vykonanie tejto funkcie je prípustné vtedy, ak má stanica udelený traťový súhlas . Rozsvietenie návesti Posun dovolený je indikované zmenou farby symbolu označníkového návestidla na bielu.

28.4.2 Po obsadení traťovej koľaje prvou osou posunujúceho dielu, t.j. prechodom za označníkové návestidlo, sa aktivuje protiposunová zarážka, čo je indikované:

a) zobrazením jej indikátora ak stanica prijala odhlášku za predchádzajúcim vlakom alebo.

b) zmenou farby indikátora traťovej protiopakovacej zarážky na modrú, ak sa uskutočňuje posun za vlakom.

28.4.3 Návesť Posun dovolený na označníkovom návestidle zhasne uvoľnením úseku pred týmto návestidlom alebo obsadením a následným uvoľnení traťovej koľaje pri úvraťovej jazde posunujúceho dielu.

28.4.4 Po ukončení posunu za označník alebo po splnení stanovených opatrení pre PMD obsluhujúci pracovník zadá vykonanie príkazu ZRUTBZ, čím deaktivuje protiposunovú zarážku. Deaktivácia sa prejaví ukončením zobrazovania jej symbolu, ak sa v priestorovom oddieli nachádza vlak idúci opačným smerom, zmení sa farba indikátora na červenú.

a) ukončením zobrazovania jej indikátora ak stanica prijala odhlášku za predchádzajúcim vlakom alebo.

b) zmenou farby indikátora traťovej protiopakovacej zarážky na červenú, ak sa vlak, za ktorým sa uskutočňoval posun nedošiel do prednej dopravne.

# 29.0.0 Obsluha priecestných zabezpečovacích zariadení

29.0.1 Zapínanie a vypínanie výstrahy na priecestiach v obvode stavadla je prednostne riešené automaticky jazdou koľajových vozidiel. Ručné zapínanie a vypínanie výstrahy sa používa len pri posune riadenom z PSt alebo pri mimoriadnostiach.

29.0.2 Priecestia v obvode staníc sú kryté hlavnými a zriaďovacími návestidlami. Priecestia na šírej trati sú kryté odchodovými návestidlami susedných dopravní, prípadne oddielovými návestidlami.

29.0.3 Zapnutie výstrahy sa vykoná zadaním príkazu ZATV v ponuke PZZ. Zadanie príkazu a následné zapnutie výstrahy a zavretie priecestia je indikované príslušnými zmenami symbolu priecestia.

29.0.4 Vypnutie výstrahy sa vykoná zadaním príkazu OTV v ponuke PZZ. Zadanie príkazu a následné otvorenie priecestia  je indikované príslušnými zmenami symbolu priecestia.

29.0.5 Obsluhou je možné vylúčiť vplyv obsadenia ovládacieho úseku PZZ na zapnutie výstrahy. Pri PZZ v dopravni sa vylučuje vplyv obsadenia všetkých úsekov, ktoré sa nachádzajú na koľajach vedúcich cez priecestie medzi poslednými návestidlami pred priecestím; pozri obr. 6.

Pri PZZ na šírej trati sa vylučujú samostatne ovládacie úseky v každej traťovej koľaji. Ak sa v niektorom ovládacom úseku na šírej trati nachádza hlavné návestidlo kryjúce priecestie, vylučuje sa vplyv úseku medzi týmto návestidlom a priecestím.

Obr.6, Znázornenie úsekov, ktorých účinok obsadenia je vylúčený

funkciou VYPAUT

29.0.6 Pred aktiváciou výluky ovládania PZZ musí obsluhujúci pracovník vykonať opatrenia stanovené príslušným prevádzkovým predpisom.

29.0.7 Výluka podľa čl. 29.0.5 sa na PZZ v obvode dopravne aktivuje zadaním funkcie  VYPAUT v ponuke niektorej z koľají vedúcich cez priecestie. Podmienkou prípustnosti zadania príkazu je zrušenie všetkých jazdných ciest vedúcich cez priecestie. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

29.0.8 Ak sa PZZ nachádza na šírej trati, výluka podľa čl. 29.0.5 sa aktivuje zadaním funkcie VYPAUT KOL v ponuke príslušnej traťovej koľaje na priecestí. Zadanie funkcie je prípustné vždy. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

29.0.9 Po aktivácii výluky ovládania PZZ nie je možné na návestidlách kryjúcich predmetné priecestie dovoliť jazdu vlaku alebo posunujúceho dielu dovoľujúcou návesťou, výnimkou je použitie PN.

29.0.10 V prípade, že priecestie je kryté oddielovým návestidlom, pri výluke PZZ dôjde k automatickému rozsvieteniu PN na oddielovom návestidle v smere udelenia traťového súhlasu.

29.0.11 Výluku ovládania je možné pri PZZ v obvode stanice zrušiť zadaním funkcie ZAPAUT v ponuke niektorej z koľají vedúcich cez priecestie a pri PZZ na šírej trati zadaním funkcie ZAPAUT X (písmeno X je nahradené číslom koľaje) v ponuke príslušnej traťovej koľaje na priecestí. Tieto funkcie sú prípustné vždy.

30.0.0 Neobsadené

# 31.0.0 Mimoriadna obsluha

31.0.1 Na informovanie obsluhujúceho pracovníka o prevádzkových a poruchových stavoch stavadla a spolupracujúcich zariadení slúži správca hlásení zobrazovaný na niektorom z monitoroch riadiaceho pracoviska podľa výberu obsluhujúcim pracovníkom.

31.0.2 Správca hlásení je rozdelený na štyri časti, a to:

a) VYŽIADANIA OBSLUHY – informuje obsluhujúceho pracovníka o tom, že je postavená vlaková cesta k návestidlu zakazujúcemu jazdu a automatika stavania vlakových ciest nie je schopná postaviť vlakovú cestu od tohto návestidla (funkcia je aktívna len ak je stavadlo pripojené k DOZZ),

b) PREVÁDZKOVÉ HLÁSENIA – v tejto časti sa formou textu zobrazuje aktuálny stav zariadenia vrátane neprípustnosti vykonania zadanej funkcie spolu s uvedením príčiny,

c) „PORUCHY“ – informuje o poruchách vonkajších prvkov a spolupracujúcich zariadení a

d) „SYSTÉM“ – systémové hlásenia, napr. o stave pamäti záznamov o obsluhe.

31.0.3 Podrobný popis a spôsob obsluhy správcu hlásení je uvedený v časti „b“ tejto prílohy.

31.0.4 Pri neprípustnosti  vykonania niektorej funkcie sa obsluhujúci pracovník musí najskôr presvedčiť, či je možné príslušné podmienky prípustnosti vytvoriť. Ak to nie je v danom čase možné, musí sa obsluha opakovať po vytvorení podmienok prípustnosti.

# 31.1.0 Nerozsvietenie dovoľujúcej návesti

31.1.1 Ak sa je zobrazený indikátor záveru cesty zelenou alebo bielou farbou a na počiatočnom návestidle sa nerozsvieti dovoľujúca návesť, musí obsluhujúci pracovník prekontrolovať, či :

a) nie je indikovaná porucha počiatočného návestidla,

b) nie je indikovaná porucha PZZ na priecestí ležiacom v jazdnej dráhe a

c) sú pri odchodovej vlakovej ceste splnené všetky podmienky jazdy do susednej dopravne.

31.1.2 Pri posunovej ceste môže obsluhujúci pracovník po úspešnom vykonaní kontroly podľa čl. 31.1.1 dovoliť stanoveným spôsobom jazdu posunujúceho dielu.

Ak sa v posunovej dráhe nachádza priecestie, musí byť pri jazde posunujúceho dielu diaľkovo núdzovo uzavreté alebo musí byť nariadené jeho stráženie. O spôsobe zabezpečenia jazdy posunujúceho dielu cez priecestie musí byť pracovník riadiaci posun predpísaným spôsobom vyrozumený pred dovolením jazdy posunujúceho dielu.

31.1.3 Pri vlakovej ceste môže obsluhujúci pracovník po úspešnom vykonaní kontroly podľa čl. 31.1.1 dovoliť jazdu vlaku privolávacou návesťou.

# 31.2.0 Jazda na privolávaciu návesť

31.2.1 Ak z informácie v správcovi hlásení (Príloha 8b, čl. 4.3) obsluhujúci pracovník zistí, že nebude možné na počiatočnom návestidle niektorej vlakovej cesty rozsvietiť dovoľujúcu návesť, vykoná riadnu obsluhu pre postavenie vlakovej cesty podľa stati 21.1.0 tejto prílohy a jazdu vlaku (PMD) dovolí privolávacou návesťou.

Dovolenie jazdy vlaku (PMD) privolávacou návesťou je možné aj vtedy, keď z dôvodu poruchy dochádza ku krátkodobému nesplneniu niektorej z podmienok na kontrolu vlakovej cesty napr. strata kontroly výhybky.

31.2.2

Ak je indikátor záveru vlakovej cesty zobrazený zelenou farbou, pred zadaním príkazu na rozsvietenie privolávacej návesti sa obsluhujúci pracovník musí presvedčiť:

a) ak je vo vlakovej dráhe priecestie, o zaistení uzavretia priecestia pre jazdu vlaku a

b) ak má odísť vlak na trať o zaistení všetkých podmienok pre jazdu do susednej dopravne.

Ak nie je možné zabezpečiť jazdnú dráhu z dôvodu zobrazeného obsadeného úseku v jazdnej dráhe, obsluhujúci pracovník zistí voľnosť jazdnej dráhy a zabezpečí jazdnú dráhu postavením posunovej cesty (aj zloženej). Následne obsluhujúci pracovník na príslušných návestidlách zhasne návesti Posun dovolený a skontroluje splnenie podmienok a), b).

Ak sa v jazdnej dráhe nachádza stredová výhybka zaistí ju v správnej polohe.

31.2.3 Ak je indikátor záveru cesty zobrazený žltou farbou, obsluhujúci pracovník sa musí porovnaním obrazu koľajiska so záverovou tabuľkou presvedčiť, či sú všetky výhybky vo vlakovej dráhe a výhybky a výkoľajky zaisťujúce bočnú ochranu v správnej polohe a pod záverom. Výhybky, ktoré nie sú v správnej polohe, obsluhujúci pracovník prestaví do správnej polohy, pri odvratných výhybkách musí vykonať blokovanie ich prestavenia do odvratnej polohy.  Ochranná dráha sa pri jazde na PN nezaisťuje.

Kontrole správnej polohy odvratných výhybiek musí byť venovaná osobitná pozornosť, pretože nie je vylúčený prípad, že odvratná výhybky je pod záverom, ale v opačnej polohe ako bočná ochrana prvku v inej jazdnej dráhe.

31.2.4 V prípade nemožnosti zaistenia priamej bočnej ochrany v ovládaných dopravniach je dovolené nahradiť priamu bočnú ochranu uvedenú v záverovej tabuľke príslušnej dopravne nepriamou bočnou ochranou podľa týchto zásad:

a) je zakázané použiť nepriamu bočnú ochranu na znemožnenie pohybu vozidiel bez vlastného pohonu a

b) na znemožnenie pohybu vozidiel s vlastným pohonom je dovolené použiť nepriamu bočnú ochranu zákazom jazdy na návestidle, ktoré kryje príslušný prvok bočnej ochrany zo smeru možného ohrozenia.

Príklady pre do úvahy pripadajúce prípady sú uvedených v článku 31.2.8.

31.2.5 Pri konfigurácii koľajiska podľa obr. 7 je možné nahradiť:

a) priamu bočnú ochranu polohou výhybky č. 1 zákazom jazdy na vchodovom návestidle 2L,

b) priamu bočnú ochranu polohou výhybky č. 2 zákazom jazdy na odchodových návestidlách S1, S3 atp.,

c) priamu bočnú ochranu polohou výhybky č. 3 zákazom jazdy na vchodovom návestidle 1L,

d) priamu bočnú ochranu polohou výhybky č. 5 zákazom jazdy na odchodových návestidlách S2, S4 atp.

Ak je odchodové (cestové) návestidlo použité ako náhradná bočná ochrana, je zakázané stavať k nemu vlakové cesty s ochrannou dráhou.

Obr. 7, Náhradná bočná ochrana na krajnom zhlaví stanice

31.2.6 Pri konfigurácii koľajiska podľa obr. 8 je možné nahradiť:

a) priamu bočnú ochranu polohou výhybky č. 11 zákazom jazdy na cestovom návestidle Lc5a,

b) priamu bočnú ochranu polohou výhybky č. 12 zákazom jazdy na cestovom návestidle Lc7a,

c) priamu bočnú ochranu polohou výhybky č. 13 zákazom jazdy na cestovom návestidle Sc5,

d) priamu bočnú ochranu polohou výhybky č. 14 zákazom jazdy na cestovom návestidle Sc7.

Ak je cestové (odchodové) návestidlo použité ako náhradná bočná ochrana, je zakázané stavať k nemu vlakové cesty s ochrannou dráhou.

Obr. 8, Náhradná bočná ochrana na strednom zhlaví stanice

31.2.7 Pri konfigurácii koľajiska podľa obr. 9 (výhybňa tvorená iba koľajovými spojkami) je možné nahradiť:

a) priamu bočnú ochranu polohou výhybky č. 1 zákazom jazdy na vchodovom návestidle 2L,

b) priamu bočnú ochranu polohou výhybky č. 2 zákazom jazdy na vchodovom návestidle 1S

c) priamu bočnú ochranu polohou výhybky č. 3 zákazom jazdy na vchodovom návestidle 1L

d) priamu bočnú ochranu polohou výhybky č. 4 zákazom jazdy na vchodovom návestidle 2S.

Obr. 9, Náhradná bočná ochrana vo výhybni

31.2.8 Následne sa obsluhujúci pracovník presvedčí o voľnosti všetkých úsekov jazdnej dráhy, aj neprofilových, ktoré musia byť voľné, s výnimkou počiatočného úseku pri odchodovej vlakovej ceste.

Ak je niektorý výhybkový neprofilový úsek obsadený a niektorá výhybka v tomto úseku smeruje do vlakovej dráhy stavanej vlakovej cesty, musí byť pred jej prestavením do odvratnej polohy predmetný úsek uvoľnený. V prípade nemožnosti uvoľnenia tohto úseku musí byť zistená voľnosť príslušného námedzníka a vykonané opatrenia znemožňujúce pohyb vozidiel smerom k jazdnej dráhe.

Obsadenie vplyvom neprofilového úseku sa nedá odstrániť núdzovým prestavením výhybky.

31.2.9 Obsluhujúci pracovník zadá príkaz PN v ponuke príslušného počiatočného návestidla a v následne zobrazenom okne vykoná potvrdenie zaistenia predpísaných opatrení. Ak obsluhujúci pracovník nemá pri potvrdzovaní istotu o vykonaní niektorého opatrenia, musí proces rozsvecovania PN ukončiť, opätovne preveriť vykonanie opatrení a zopakovať zadanie príkazu na rozsvietenie PN.

31.2.10 Po potvrdení vykonania všetkých opatrení, podrobnosti pozri v Prílohe 8b, obsluhujúcim pracovníkom, stavadlo automaticky vykoná blokovanie prestavenia výhybiek vo vlakovej dráhe podľa týchto zásad:

a) pri výhybkách prechádzaných proti hrotu vždy a to aj vtedy keď nie sú v opačnej ako správnej polohe a

b) pri výhybkách prechádzaných po hrote len vtedy, keď sú prestavené do správnej polohy.

Blokovanie je vyznačené zobrazením žltého indikátora blokovania podľa Prílohy 8c.

31.2.11 Výhybky, pri ktorých sa má vykonať automatické blokovanie vyhľadáva stavadlo automaticky v smere od počiatku k cieľu vlakovej cesty podľa týchto zásad:

a) pri výhybke prechádzanej proti hrotu s kontrolou niektorej koncovej polohy sa následná výhybka vyhľadáva v smere do ktorého je predmetná výhybka prestavená,

b) pri výhybke prechádzanej proti hrotu bez kontroly koncovej polohy sa následná výhybka vyhľadáva v obidvoch smerov, do ktorých je možná jazda po predmetnej výhybke a,

c) pri výhybke prechádzanej po hrote sa následná výhybka vyhľadáva za hrotom predmetnej výhybky.

31.2.12 Po ukončení blokovania prestavenia výhybiek príkazom na rozsvietenie privolávacej návesti  sa na príslušnom návestidle rozsvieti privolávacia návesť.

31.2.13 Privolávacia návesť zhasne:

a) zadaním príkazu STOJ v ponuke príslušného návestidla,

b) automaticky uvoľnením úseku pred príslušným návestidlom,

c) automaticky obsadením úseku za príslušným návestidlom,

d) automaticky po uplynutí 3 minút.

31.2.14 Predĺženie času svietenia privolávacej návesti sa vykoná novou obsluhou podľa čl. 31.2.10 počas jej svietenia.

Opätovné rozsvietenie privolávacej návesti sa vykoná tiež novou obsluhou podľa čl. 31.2.10.

Predĺženie  času svietenia alebo opätovné rozsvietenie PN sa smie vykonať len vtedy, ak sa PN dáva stále tomu istému vlaku.

31.2.15 Blokovanie prestavenia výhybiek  vo vlakovej dráhe v dôsledku svietenia PN sa zruší automaticky po uplynutí času 3 min od jej zhasnutia.

Zrušenie tohto blokovania pred uplynutím stanoveného času je možné vykonať zadaním funkcie NUV VYH v ponuke návestidla, na ktorom PN svietila. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

# 31.3.0 Nerozsvietenie privolávacej návesti

31.3.1 Ak nie je na hlavnom návestidle možné rozsvietiť privolávaciu návesť z dôvodu poruchy návestidla, obsluhujúci pracovník po vykonaní kontroly podľa čl. 31.2.2 až 31.2.9 musí zablokovať prestavenie všetkých prechádzaných výhybiek, ak je to možné aj odvratných výhybiek a výkoľajok  a dovoliť jazdu vlaku podľa predpisu Ž 1.

31.3.2 Blokovanie prestavenia výhybiek vo vlakovej dráhe a výhybiek a výkoľajok bočnej ochrany smie obsluhujúci pracovník zrušiť až vtedy, keď spoľahlivo zistí, že vlak prešiel za poslednú výhybku vo vlakovej dráhe.

# 31.5.0 Núdzové zrušenie jazdnej cesty

31.5.1 Neprejdenú jazdnú cestu, ktorej kontrola nebola  narušená, je možné ako celok zrušiť zadaním príkazu ZR JC v podponuke ZRUŠ> príslušného cieľového návestidla alebo fiktívneho cieľa.

Po zadaní príkazu sa jazdná cesta zruší:

a) pri voľnom počiatočnom úseku po uplynutí oneskorenia 5s,

b) pri obsadenom počiatočnom úseku posunovej cesty po uplynutí oneskorenia 1 min alebo

c) pri obsadenom počiatočnom úseku vlakovej cesty po uplynutí oneskorenia 3 min.

31.5.2 Ak to vyžaduje dopravná situácia a sú splnené stanovené opatrenia, môže obsluhujúci pracovník ukončiť meranie oneskorenia zadaním príkazu ZR ČAS v podponuke ZRUŠ> príslušného cieľového návestidla alebo fiktívneho cieľa.

31.5.3 Neprejdenú jazdnú cestu, ktorej kontrola bola porušená, je možné zrušiť zadaním príkazu NUV JC v podponuke VYBAV> príslušného cieľového návestidla alebo fiktívneho cieľa. Po zadaní príkazu sa jazdná cesta zruší po uplynutí oneskorenia 3 min.

31.5.4 Ak to vyžaduje dopravná situácia a sú splnené stanovené opatrenia, môže obsluhujúci pracovník ukončiť meranie oneskorenia zadaním príkazu ZR ČAS v podponuke VYBAV> príslušného cieľového návestidla alebo fiktívneho cieľa.

31.5.5 Obsluha podľa čl. 31.5.3 a 31.5.4 sa používa aj pri rušení záveru neprejdených úsekov jazdnej cesty.

31.5.6 Pri rušení zloženej jazdnej cesty sa postupuje podľa článkov 31.2.1 až 31.5.5 zodpovedajúcich aktuálnemu stavu jazdnej cesty pre každú jej časť.

# 31.6.0 Poruchy stavania výhybiek a výkoľajok

31.6.1 Výhybku alebo výkoľajku, ktorá sa neprestavila do správnej polohy pri stavaní jazdnej alebo ochrannej dráhy alebo bočnej ochrany, môže do správnej polohy prestaviť jednotlivo obsluhujúci pracovník zadaním príkazu P v ponuke príslušnej výhybky alebo výkoľajky.

31.6.2 Ak sa výhybka alebo výkoľajka v počas doby cca 10 s neprestaví do opačnej koncovej polohy, odpojí sa automaticky napájanie jej prestavníka, čo je indikované zobrazením príslušného symbolu podľa časti „b“ tejto prílohy.

31.6.3 Po odpojení napájania prestavníka je možné výhybku alebo výkoľajku prestaviť do pôvodnej polohy zadaním príkazu P v ponuke príslušnej výhybky.

31.6.4 Výhybku (výkoľajku), ktorá sa nadá prestaviť do niektorej koncovej polohy musí určený pracovník pozrieť na mieste a zistiť, či prestaveniu viditeľne nebráni cudzí predmet, ktorý znemožňuje pohyb jazyka výhybky (klinu výkoľajky) alebo niektorej časti jej prestavného zariadenia.

Ak nebol takýto predmet zistený, preskúša sa prestavenie výhybky alebo výkoľajky do opačnej polohy kľukou podľa predpisu D101/T101.

31.6.5 Ak bol pri kontrole podľa čl. 31.6.4 zistený predmet, ktorý je nemožné odstrániť bez demontáže časti výhybky, alebo nie je možné prestaviť výhybku kľukou do koncovej polohy, považuje sa tento stav za poruchu, ktorú obsluhujúci pracovník eviduje a hlási podľa predpisu T100.

31.6.6 Ak nie je po prestavení kľukou do koncovej polohy táto poloha indikovaná, musia byť pred dovolením jazdy vlaku alebo posunujúceho dielu splnené opatrenia podľa prevádzkového predpisu.

# 31.7.0 Rozrez výhybky

31.7.1 Za rozrez výhybky prestavovanej rozrezným prestavníkom sa považuje strata dohľadu jej koncovej polohy  počas obsadenia výhybkového úseku ak súčasne:

a) nie je daný príkaz na prestavenie výhybky,

b) nie je výpadok napájania dohliadacích obvodov alebo

c) výhybka nie je odovzdaná na miestnu obsluhu.

31.7.2 Pri výhybkách uzamknutých v základnej polohe výmenovou zámkou sa za rozrez považuje strata dohľadu uzamknutia kľúča počas obsadenia príslušného úseku alebo koľaje, ak súčasne nie je udelený súhlas na vybratie kľúč z EZ.

31.7.3 Rozrez výhybky je indikovaný zobrazením symbolu podľa Prílohy 8c.

31.7.4 Pri výhybke vybavenej rozrezným prestavníkom vykoná obsluhujúci pracovník následnú kontrolu po rozreze tak, že:

a) zadá príkaz na prestavenie výhybky,

b) ak sa výhybka prestaví do niektorej koncovej polohy, čo zistí výpravca podľa jej symbolu, zadá príkaz na prestavenie do druhej koncovej polohy a

c) ak sa výhybka prestaví do druhej koncovej polohy, čo zistí výpravca podľa jej symbolu považuje sa kontrola výhybky po rozreze za úspešnú.

31.7.5 V prípade, že pri rezaní výhybky sa stane pôvodne odľahlý jazyk priľahlým jazykom tak, že sú splnené podmienky kontroly polohy výhybky, prvý príkaz na prestavenie za účelom následnej kontroly po rezaní výhybky sa nezobrazí a preto je potrebné opäť postupovať podľa bodu 31.7.4.

31.7.6 Po úspešnom vykonaní skúšky po rozreze je prípustné cez takúto výhybku stavať jazdné dráhy. Jazdu vlaku alebo posunujúceho dielu s obmedzením, rýchlosti na najviac 30 km/h dovolí výpravca podľa prevádzkového predpisu.

31.7.7 Ak výhybka po úspešne vykonanej skúške po rozreze slúži ako odvratná, je možné dovoliť jazdu vlaku alebo posunujúceho dielu dovoľujúcou návesťou (nie PN).

31.7.8 Výhybka opatrená nerozrezným prestavníkom sa považuje za rezanú, ak bola vyhodnotená jazda po hrote v smere, do ktorého nie je táto výhybka prestavená.

31.7.9 Rozrezanie výhybky je indikované zobrazením symbolu podľa Prílohy 8c.

31.7.10 Výhybka opatrená nerozrezateľným prestavníkom musí byť po rozrezaní považovaná za nezjazdnú. Ďalej obsluhujúci pracovník postupuje podľa vopred vypracovaných pokynov alebo podľa aktuálnych pokynov udržujúcich pracovníkov ŽTS a OZT.

31.7.11 Výhybky opatrené nerozrezateľným prestavníkom sú uvedené v prevádzkovom poriadku stanice (DOT).

31.7.12 Zrušenie obmedzení v stavaní a návestení jazdných ciest vykoná udržujúci pracovník OZT zadaním funkcie ROZREZ v ponuke príslušnej výhybky. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak udržujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

# 31.8.0 Núdzové prestavenie výhybky

31.8.1 Ak je nevyhnutné prestaviť výhybku nachádzajúcu sa v úseku, ktorý nie je možné uvoľniť obsluhujúci pracovník vykoná jej núdzové prestavenie.

31.8.2 Výhybka sa núdzove prestaví zadaním funkcie NUP v ponuke príslušnej výhybky. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

31.8.3 prestavenie výhybky je indikované rovnako ako pri voľnom úseky s výnimkou zobrazenia koľaje červenou farbou.

# 31.9.0 Poruchy počítačov osí

31.9.1 Ak koľaj alebo úsek ostane indikovaný ako obsadený aj vtedy, keď sa na ňom nenachádzajú žiadne koľajové vozidlá, obsluhujúci pracovník postupuje podľa čl. 31.9.2 až 31.9.5.

31.9.2 Ak predmetný úsek nesusedí z neprofilovým, obsluhujúci pracovník sa predpísaným spôsobom presvedčí o jeho voľnosti a následne zadá funkciu NUL. Funkcia  NUL je súčasťou ponuky každej výhybky nachádzajúcej sa vo výhybkovom úseku a každého bezvýhybkového úseku alebo koľaje. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

31.9.3 Ak je niektorý zo susedných úsekov neprofilový a je obsadený vozidlami, obsluhujúci pracovník zabezpečí uvoľnenie tohto úseku. V prípade, že po uvoľnení neprofilového úseku bude predmetný úsek indikovaný ako voľný bola indikácia jeho obsadenia zapríčinená obsadením neprofilového úseku. Ak bude naďalej indikovaný ako obsadený, vykoná obsluhujúci pracovník obsluhu podľa čl. 31.9.2.

31.9.4 Obsadenie vplyvom obsadeného neprofilového výhybkového úseku, môže nastať ak:

a) výhybka je situovaná hrotom k susednému úseku a neprofilový úsek sa obsadí,

b) výhybka je prestavená smerom k susednému úseku a neprofilový úsek sa obsadí,

c) neprofilový úsek je obsadený a výhybka je v odvratnej polohe s ohľadom na susedný úsek, následne je výhybka núdzove prestavená smerom k susednému úseku,

d) neprofilový úsek je obsadený a  výhybka je v odvratnej polohe s ohľadom na susedný úsek, následne výhybka stratí dohľad koncovej polohy alebo

e) výhybka nemá kontrolu koncovej polohy a následne sa obsadí neprofilový úsek.

Tabuľka 2, Znázornenie možností obsadenia podľa čl. 31.9.4

|  | k odseku a) | k odseku b) | k odseku c) | K odseku d) | k odseku e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

31.9.5 Úsek obsadený vozidlami je zakázané uvoľniť zadaním funkcie NUL!

31.9.6 Pri obsadení úseku, ktorý nie je  Poruchové hlásenie sa neobjaví, ak počet osí, ktoré opustili úsek, je nižší ako počet osí, ktoré boli načítané pri vjazde vozidiel do úseku. Tento prípad môže nastať pri jazde vozidiel s malými priemermi kolies (MAMATEJ, VZ 65), preto o jazde týchto vozidiel sa musia vopred vyrozumieť obsluhujúci a udržujúci pracovníci.

Pri chybnom započítaní je možné po administratívnom zistení voľnosti úseku počítač vynulovať v ponuke príslušného úseku (položka „NUL“). Podmienkou je, že jazda poslednej osi bola registrovaná v smere z úseku. Ak nedôjde k uvoľneniu úseku po uvedenej obsluhe,  musí byť vyrozumený udržujúci pracovník.

# 31.10.0 Nemožné vrátenie súhlasu na obsluhu PSt alebo vybratie kľúča z EZ

31.10.1 Ak z dôvodu nemožného splnenia podmienok nie je možné vrátiť súhlas na obsluhu PSt alebo na vybratie kľúča z EZ, prevezme obsluhujúci pracovník súhlas núdzovo zadaním funkcie NUZMO v ponuke PSt alebo EZ. Pri PSt je zadanie funkcie prípustné vtedy, ak je príslušné PSt alebo jeho časť prevzatá na obsluhu a sú odovzdané (aj núdzovo) súhlasy pre obsluhu predpísaných častí. Pri EZ je zadanie funkcie prípustné ak je udelený súhlas na vybratie kľúča z EZ.

31.10.2 Funkcia NUZMO patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

# 31.11.0 Porucha bieleho svetla samostatnej opakovacej predzvesti

31.11.1 Ak na samostatnej opakovacej predzvesti zhasne biele svetlo, automaticky sa znemožní svietenie žltého alebo zeleného svetla a príslušná predzvesť ostane neosvetlená.

31.11.2 Po vykonaní opravy, obvykle výmene žiarovky, obsluhujúci pracovník na výzvu udržujúceho pracovníka zadá funkciu ROZOPR v ponuke samostatnej opakovacej predzvesti. Zadanie funkcie je prípustné vtedy ak je samostatná opakovacia predzvesť neosvetlená. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

31.11.3 Funkciu ROZOPR smie obsluhujúci pracovník zadať iba vtedy, keď spoľahlivo zisti, že sa k samostatnej opakovacej predzvesti nepribližuje ani nemôže priblížiť vlak.

31.11.4 S ohľadom na možnosť narušenia bezpečnosti železničnej dopravy smie funkciu ROZOPR obsluhujúci pracovník zadať výhradne na výzvu obsluhujúceho pracovníka.

# 31.12.0 Porucha traťového súhlasu

31.12.1 Ak v dopravni nebola prijatá odhláška za vlakom, ktorý odišiel do prednej dopravne, obsluhujúci pracovník po spoľahlivom zistení, že vlak došiel do prednej stanice celý uvedie TZZ núdzove do základného stavu.

31.12.2 Príchod celého vlaku do prednej stanice smie obsluhujúci pracovník zistiť na základe indikácie voľnosti traťovej koľaje medzi stanicami, t.j. v úseku medzi označníkovými návestidlami. Vo výhybni musí byť voľný aj vchodový úsek za vchodovým návestidlom..

Zisťovanie voľnosti traťovej koľaje medzi obvodmi dvoch stavadiel musí byť vykonané prostredníctvom prehľadových obrazov obidvoch obvodov a traťové koľaj musí byť indikovaná ak voľná na obidvoch obrazoch.

31.12.3 Zadaním funkcie ZPB v ponuke traťového bloku sa pre príslušnú traťovú koľaj uvedie do základného stavu:

a) protiopakovacia traťová zarážka,

b) protiposunová zarážka,

c) evidencia odchodu vlaku s návratom a

d) protiopakovacie traťové zarážky všetkých oddielových návestidiel v obvode stavadla.

31.12.4 Zadanie funkcie ZPB je prípustné iba vtedy, ak:

a) sú všetky úseky príslušnej traťovej koľaj v obvode stavadla voľné,

b) nie je postavená odchodová vlaková cesta na príslušnú traťovú koľaj,

c) žiadne návestidlo nedovoľuje jazdu na trať vrátane PN a posunu za označník a

d) na žiadnom oddielovom návestidle v obvode stavadla nesvieti privolávacia návesť.

Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

31.12.5 Ak z dôvodu poruchy alebo štartu stavadlového počítača nie je symbol traťového súhlasu zobrazený zelenou alebo červenou farbou, došlo ku strate traťového súhlasu.

31.12.6 Obsluhujúci pracovník zistí, či susedná dopravňa má traťový súhlas, a ak nie, požiada obsluhu tejto dopravne o udelenie traťového súhlasu.

31.12.7 Ak ani susedná dopravňa nemá udelený traťový súhlas, dohodnú sa obsluhujúci pracovníci na smere, pre ktorý bude traťovú súhlas núdzovo udelený.

31.12.8 Núdzové udelenie traťového súhlasu sa vykoná zadaním funkcie NUTS v ponuke traťového súhlasu. Zadania funkcie NUTS je prípustné vtedy, ak je zobrazené biele pozadie symbolu traťového súhlasu. Funkcia patrí do skupiny osobitných obslúh, t.j. jej  vykonanie sa uskutoční iba vtedy, ak obsluhujúci pracovník potvrdí splnenie predpísaných opatrení.

31.12.9 Ak nie je zobrazené biele pozadie symbolu traťového súhlasu obsluhujúci pracovník uvedie traťový blok do základného stavu po splnení predpísaných podmienok zadaním funkcie ZPB.

# 31.13.0 Porucha napájania

31.13.1 Pri prerušení napájania stavadla z hlavného napájania obsluhujúci pracovník bezprostredne vyrozumie o tejto skutočnosti elektrodispečera.

31.13.2 Pri prerušení napájania stavadla z hlavného aj náhradného napájania obsluhujúci pracovník bezprostredne vyrozumie udržujúceho pracovníka OZT.

# 31.14.0 Porucha počítačového ovládania

31.14.1 Pri nemožnosti ovládania stavadla alebo pri indikácii akejkoľvek inej  poruchy obsluhujúci pracovník bezprostredne závadu eviduje a vyrozumie udržujúceho pracovníka podľa predpisu T100.

31.14.2 Do obnovenia riadnej činnosti stavadla, prípadne systému pre obsluhu stavadla sa postupuje ako u stanice a trate bez zabezpečovacieho zariadenia podľa predpisu Ž 1 s týmito odchýlkami:

a) priamu bočnú ochranu je možné zaistiť aj podľa čl. 31.2.4 až 31.2.8,

b) jazdy vlakov a PMD na šírej trati medzi DOT sa zabezpečujú podľa predpisu Ž 1 a prevádzkového poriadku DOT,

c) posun za označník smerom do alebo z DOT sa zabezpečuje podľa predpisu Ž 1 a prevádzkového poriadku DOT.